Открытое Акционерное Общество

«УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ"

620027 РОССИЯ г. Екатеринбург, Httr: www.ugp66.ru Тел. (343) 388-25-94. Факс (343) 388-25-36 ugp@r66.ru

Инв. № 1238 -10

Экз. №

## Заказчик:  администрация

## Нижнесергинского муниципального

## района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Нижнесергинского городского поселения, применительно

к территории населённых пунктов  д. Половинка, п. Новая Ельня,  п. Бажуково

Поселок Бажуково

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Обозначение: 10.21.11/136-9585-03.ГП.ГЗ. ПЗ 3

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП, ГГ						В.А. Путилов

Главный градостроитель проекта				С.Ю. Падерина

# Екатеринбург

2011

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:

Управляющий  проектом				   		Путилов В.А.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства

Нижнесергинского муниципального района                               Слукина С.В.

Архитектурно-планировочная часть:

Главный градостроитель проекта				   	Падерина С.Ю.

Ведущий градостроитель	 	                                               Падерин И.М.

Экономика:

Эксперт								Беляева З.А.

Транспортная инфраструктура:

Эксперт								Маслова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Эксперт                                                                                            Леготина Э.Ю.

Старший специалист                                                                      Самойлина Е.В.

Инженерная подготовка территории,

Охрана окружающей среды:

Эксперт                                                                                            Заика  С.В.

Графическое оформление:

Ведущий градостроитель		Падерин И.М.

Старший специалист                                                                      Самойлина Е.В.

Зарянкина  А.Р.

### Авторский коллектив выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации, комитету архитектуры и  градостроительства Нижнесергинского муниципального района, Администрации Нижнесергинского городского поселения.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секрет. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |
| 1. Текстовые материалы на бумажном носителе |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть генерального плана |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | 1237-10 | 1 книга |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка (материалы по обоснованию генерального плана) | н/с | 1238-10 | 1 книга |
| ПЗ 3 | Расчеты по инженерному оборудованию (в 1-м экз. в архиве института) | н/с | 1239-10 | 1 книга |
| ПЗ 4 | Положения по согласованию | н/с | - | 1 книга |
| 2. Графические материалы на бумажном носителе |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть генерального плана |  |  |  |  |
| 1 | Проектный план М 1: 2000 | ДСП | 3475 | 1 лист |
| 2 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры М 1: 2000 | ДСП | 3476 | 1 лист |
| 3 | Карта планируемого развития инженерного обеспечения М 1: 2000 | ДСП | 3477 | 1 лист |
| 4 | Карта мероприятий ИТМ ГОЧС. Инженерная подготовка территории М 1: 2000 | ДСП | 3478 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |  |
| 5 | Карта современного использования территории, границ и ограничений М 1: 2000 | ДСП | 3479 | 1 лист |
| Демонстрационные материалы |  |  |  |  |
| 6 | Проектный план М 1: 2000 (во 2-м экземпляре) | н/с | 1240-10 | 1 лист |
| КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ |  |  |  |  |
| 1. Текстовые материалы на бумажном носителе |  |  |  |  |
| ПЗ 5 | Карта градостроительного зонирования, градостроительные регламенты М 1: 2000 | н/с | 1241-10 | 1 книга |
| 2. Графические материалы на бумажном носителе |  |  |  |  |
| 7 | Карта градостроительного зонирования М 1: 2000 | ДСП | 3480 | 1 лист |
| Демонстрационные материалы |  |  |  |  |
| 8 | Карта градостроительного зонирования М 1: 2000 (во 2-м экземпляре) | н/с | 1242-10 | 1 лист |
| 3. Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| 1 | Электронная версия проекта | ДСП | 122 | 1 диск |
| 2 | Текстовые и графические материалы (для согласований) | ДСП | 123 | 1 диск |

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

| № | Наименование чертежа | Наименование карт, входящих в чертеж |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| 1 | Проектный план | - карта границы населенного пункта; - границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения; - физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; - иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа; - зоны с особыми условиями использования территорий |
| 2 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры | - автомобильные дороги местного значения - местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения |
| 3 | Карта планируемого развития инженерного обеспечения | - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; - местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения |
| 4 | Карта мероприятий предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерная подготовка территории | - территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - карта инженерной подготовки территории |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| 5 | Карта современного использования территории, границ и ограничений | - граница населенного пункта; - местоположение существующих и строящихся объектов местного значения: - особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; - территории объектов культурного наследия; - зоны с особыми условиями использования территорий; - территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

1.	ВВЕДЕНИЕ	 6

2.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА	 8

3.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 	 8

4.	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРРИТОРИИ	10

4.1.	Архитектурно-планировочная характеристика современной застройки	10

4.2.	Современное использование территории	11

4.3.	Жилищный фонд	12

4.4.	Объекты социального и коммунально-бытового назначения	12

4.5.	Транспортная инфраструктура	12

4.6.	Инженерное оборудование	13

4.7.	Состояние окружающей среды	14

4.8.	Территориальные ресурсы	17

4.9.	Анализ предложений Генерального плана

### Нижнесергинского городского поселения	18

5.	НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ПОСЕЛКА	18

6.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

6.1.	Функционально-планировочная организация территории 		18

6.2.	Жилищное строительство	25

6.3.	Организация культурно-бытового обслуживания	26

6.4.	Транспортная инфраструктура  	27

6.5.	Развитие комплекса инженерного обеспечения	28

6.6.	Инженерная подготовка территории	34

6.7.	Охрана окружающей среды	36

6.8. 	Мероприятия по гражданской обороне. Защита

территории от воздействия чрезвычайных ситуаций	42

6.9.	Предложения по изменению границы поселка	45

6.10.	Земельные ресурсы		   47

7.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 	48

8.	ПРИЛОЖЕНИЕ	52

8.1. Задание на разработку градостроительной документации				  52

8.2. Протокол совещания по согласованию

проекта генерального плана поселка Бажуково 					  55

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Разработка проекта Генплан Нижнесергинского городского поселения, применительно к территории населённых пунктов  д. Половинка, п. Новая Ельня,  п. Бажуково выполнена авторским коллективом мастерской генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу Администрации Нижнесергинского муниципального района (муниципальный контракт № 10.21.11/136-9585 от 22.08.2011 г.) на основании протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок от 08.08. 2011 года № 01623000595110000113.

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Закон РФ «О недрах»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

- пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода

- земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном

- кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 №178 «Об

- утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.07

- № 1189-ПП «О разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.08

- № 388-ПП «Об утверждении положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.09

№ 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планировании Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.10

№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Областной закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ

- «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- Закон Свердловской области от 12.07.2007 № 85-ОЗ «О границах

- муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от

- 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Приказ  Министерства  регионального  развития РФ от 26 Мая 2011 г. N 244

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Программа социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального образования на 2011-2012 годы, утвержденная решением Думы Нижнесергинского муниципального образования от 30.10.2007 № 350;

- Стратегический план развития Нижнесергинского муниципального образования

- до 2015 года, утвержденный решением Нижнесергинского муниципального образования от 16.03.2006 № 184;

- Стратегический план развития Нижнесергинского муниципального образования

- до 2020 года, утвержденный постановлением администрации Нижнесергинского муниципального образования от 25.02.2009 № 81;

- Прогноз социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального образования на среднесрочную перспективу (2010-2012 годы), одобренный постановлением Нижнесергинского муниципального образования от 01.09.2009 № 364;

- Муниципальная долгосрочная целевая  программа «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления, разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, на 2011-2015 годы», утверждённая постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 02.06.2011г. № 434;

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Нижнесергинского муниципального образования на 2011 – 2015 годы», утверждённая постановлением главы Нижнесергинского муниципального образования от 21.02.2011г. №23;

- генеральный план  Нижнесергинского муниципального образования, ОАО «Уралгражданпроект», г. Екатеринбург, 2010г.

- схема территориального планирования Нижнесергинского муниципального района, ОАО «Уралгражданпроект», г. Екатеринбург, 2010г.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09. Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

1.3. В качестве топографических материалов использованы:

-	М 1:25000, ОАО «Уралаэрогеодезия», 2007 г.

-	М 1:2000, ОАО «Уралаэрогеодезия», 2008 г.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии  MapInfo. При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, представленные «Заказчиком».

1.5. За исходный год при расчёте экономической базы развития и численности населения принят 2010 г. (01.01.2011 г.).

Первая очередь - 2020 г., расчетный срок – 2030 г., перспектива – прогноз на 25-30 лет.

2.  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

### Поселок Бажуково — населенный пункт Нижнесергинского городского поселения, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района.

Поселок расположен в 16 км на юго-запад от г. Нижние Серги, в 2 км на восток от региональной автодороги г. Нижние Серги - г. Михайловск - р.п. Арти.  Является остановочным пунктом железнодорожной магистрали Чусовская -  Кузино – Дружинино – Бердяуш.

Основан в 1914 г. в связи со строительством железной дороги. В советские годы в поселке располагались школа, магазин, клуб. В настоящее время - управление природного парка «Оленьи ручьи», база отдыха.

В восточных окрестностях имеются на территории парка «Оленьи Ручьи»: многочисленные геоботанические памятники природы, скальные обнажения на р. Серга — скалы Писаница, Лягушка, Дикий Запад, камни Филаретов, Дыроватый; пещеры Дружба, Большой и Малый карстовый провалы; озера. Миткины, Чёрное.

Название получил после Гражданской войны в память о юном герое Дмитрии Бажукове, который 15 августа 1918 г. был зверски зарублен белыми в окрестностях поселка.

Численность постоянного населения на 01.01.2011 г. –  6 человек, численность дачного населения – 46 человек.

Общая площадь в границе поселка – 25,1 га.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Географическое положение Нижнесергинского района в центре материка определяет резко континентальный характер климата территории района, выраженного в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.

Зимой территория находится под преимущественным влиянием сибирского антициклона, обусловливающим повсюду устойчивую морозную погоду с обильным снегопадом. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды.

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей.

Обобщенные многолетние данные климатических параметров по ближайшей метеостанции, расположенной в г. Михайловске, в 25 км юго-западнее г. Нижние Серги, приведены в таблицах 1, 2.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

Таблица 3.1

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 25 | 26 | 12 | 13 |

Зимний период отмечается устойчивыми отрицательными температурами. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (77 %) в виде моросящих  дождей или сильных ливней.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и сохраняется  до первой декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем 44 см.

Особенностью климатических условий является наличие температурных инверсий. Инверсии могут быть как приземными, так и приподнятыми в свободной атмосфере (в нижнем 2х-километровом слое). Характерным признаком инверсионного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. При этом происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и пр., что приводит к образованию густых дымок и туманов. Наибольшая повторяемость инверсий наблюдается в ноябре-феврале, а интенсивность – в декабре-январе.

Многолетние климатические характеристики.

Таблица 3.2

| Климатические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) - Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) - Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - Продолжительность периода с Т0С с Т>0оС - Относительная влажность воздуха самого холодного месяца - Относительная влажность воздуха самого теплого месяца - Количество осадков за ноябрь-март - Количество осадков за апрель-октябрь - Количество осадков за год - Среднегодовая скорость ветра - Среднее число дней с туманом - Среднее число дней с метелью - Продолжительность солнечного сияния: в январе в июле - Климатический подрайон для строительства 15.Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищенных участков | оС оС оС дн. дн. % % мм мм мм м/с дн. дн. час. час. м м | -16,4 16,5 22,4 168 197 79 56 114 383 497 2,4 18 40 52 267 I В 1,8 0,9 |

3.2. Геоморфологические условия и гидрография

В геоморфологическом отношении территория Нижнесергинского городского поселения расположена в области западного склона Среднего Урала, в пределах низкогорного района сводово-глыбовых хребтов и массивов на допалеозойских и палеозойских складчатых комплексах с новейшими блоковыми поднятиями.

Прилегающая к поселку Бажуково территория  носит характер хребтов и увалов с вертикальными  отметками рельефа в черте населенного пункта от 359 до 345 м. Гидрографическая сеть прилегающего района хорошо развита и представлена рекой Сергой. Общая длина р.Серги 113 км, общая водосборная площадь реки 2170 кв.км. В границах населенного пункта поверхностные водные объекты отсутствуют.

Весеннее половодье на реках района начинается в первой половине апреля. Подъем уровня происходит быстро, максимальный расход весеннего паводка отмечен в конце апреля. Минимальные уровни воды и расходы отмечаются в конце лета и перед весенним половодьем. Установление ледостава отмечается в первой декаде ноября. Средняя дата вскрытия рек – 19 апреля, ледоход наблюдается 2-5 дней и сопровождается заторами.

На фоне летней межени отмечается ряд дождевых паводков. Осенний период также характеризуется устойчивым паводком в период затяжных дождей.

3.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия

В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для Нижнесергинского района  следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7-8 баллов (ОСР-97-С 1%).

В тектоническом отношении район расположен в пределах Атигской моноклинали Кизеловско-Дружининского мегасинклинория Западно-Уральской внешней зоны складчатости, сложенной терригенно-карбонатными отложениями силура и девона.

В геологическом строении района принимают участие метаморфические и осадочные породы, представленные песчаниками, известняками, сланцами, фтанитами, с пачками доломитистых известняков и доломитов. Известняки относительно слабо закарстованы. Имеют распространение зоны интенсивной трещиноватости.

Повсеместно по карбонатным отложениям силурийского и девонского возраста развита кора выветривания мезозойского возраста, представленная в нижней части трещиноватыми скальными и полускальными грунтами (известняки), выше залегают дресвяные грунты, элювиальные суглинки и глины с включениями выветрелой дресвы и щебня известняка до 40%. Мощность коры выветривании составляет от 3 до 20м.

В гидрогеологическом отношении территория относится к Уральской системе бассейнов грунтовых вод зон трещиноватости преимущественно карбонатных отложений карбон-силурийского возраста. Мощность зоны продуктивной трещиноватости составляет 60-100 м.

На территории Нижнесергинского городского поселения наблюдаются признаки закарстованности известняков. Относительно слабая закарстованность известняков и наличие наряду с этим зон интенсивной трещиноватости, позволяют установить трещинно-карстовый тип циркуляции подземных вод.

Водоносный горизонт безнапорный. Зеркало подземных вод часто свободное и залегает на глубине от первых метров в долинах рек до 60 м на водоразделах. Питание подземных вод в основном осуществляется за счет атмосферных осадков, инфильтрация которых имеет площадной характер.

Известняки характеризуются высокой водопроницаемостью. Коэффициенты фильтрации  составляют:

известняков - 0,084 - 2,27 м/сут.;

глин делювиальных – 0,2-0,3 м/сут.;

глин, суглинков элювиальных – 0,4 – 1,0 м/сут.

3.4. Инженерно-строительный анализ

По совокупности инженерно-строительных факторов территория поселка является благоприятной.

Благоприятными для строительного освоения являются участки, сложенные элювиальными и делювиальными грунтами с сопротивлением одноосному сжатию не менее 1МПа и залеганием уровня грунтовых вод на глубине более 2,5 м. На данных территориях мероприятия по инженерной подготовке включают: проведение вертикальной планировки и организацию поверхностного водоотвода.

Неблагоприятные и особо неблагоприятные факторы, а также  опасные физико-геологические процессы (сели, оползни, просадочные грунты, активный процесс карстообразования) на территории поселка отсутствуют. Однако, при активном освоении территории возможно проявление суффозионно-карстовых процессов.

4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Архитектурно-планировочная характеристика современной застройки

В настоящее время поселок Бажуково представляет собой компактный населенный пункт. Его территория пересечена железной дорогой Чусовская -  Кузино – Дружинино – Бердяуш. Подъезд автомобильного транспорта к п. Бажуково осуществляется муниципальной автодорогой от региональной автодороги  г. Нижние Серги - г. Михайловск - р.п. Арти.

Территория жилой застройки  состоит из кварталов усадебной застройки. Основными улицами поселка являются: в широтном направлении улицы – ул. Парковая, в меридиональном направлении – ул. Станционная.

Общественный центр поселка расположен в северо-западной части на въезде в поселок по ул. Парковая. Здесь расположены: администрация природного парка «Оленьи ручьи», гостиница,  предприятия торговли и общественного питания.

На территории поселка расположены две туристические базы.

Архитектурно-планировочная структура поселка требует упорядочения, ряд сложившихся земельных участков индивидуальной застройки полностью или частично расположены за существующей границей населенного пункта.

4.2. Современное использование территории

Сложившаяся граница п. Бажуково определена материалами инвентаризации 1999-2000г.г., Постановлением главы Нижнесергинского МО от 19.12.2000 г. № 817. Площадь в границе поселка составляет 24,0 га.

Существующая граница п. Бажуково принята по Постановлению главы Нижнесергинского МО от 19.12.2000г. № 817 и откорректирована по материалам кадастровых сведений Управления Роснедвижимости по Свердловской области (октябрь 2011г.) с учетом земельных участков, оформленных как земли населенных пунктов. Площадь в границе поселка составила 25,1 га.

Жилые зоны в существующей границе посёлка занимают 8,8 га (35,1 % от всей территории). За границей посёлка имеется существующая жилая застройка – 0,4 га. Зелёных насаждений общего пользования на территории посёлка нет. Современное использование территорий посёлка по функциональным зонам приведено в таблице 5. 2.1.

Таблица 5. 2.1

| № п/п | Функциональные зоны | Ед. измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель поселка в существующей границе | га/кв.м на чел. | 25,10 4827 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | - жилой зоны | га/% | 8,80 35,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 8,80 35,1 |
|  | - общественно-деловой зоны | -"- | 0,43 1,7 |
|  | - коммунально-складской зоны | -"- | - |
|  | - зон инженерной инфраструктуры | -"- | 0,02 - |
|  | -зоны транспортной инфраструктуры |  | 7,70 30,7 |
|  | - рекреационной зоны | -"- | 6,08 24,2 |
|  | - зоны сельскохозяйственного использования | -"- | 0,67 2,7 |
|  | - зоны специального назначения (зоны озеленения санитарно-защитных зон) | -"- | 1,40 5,6 |
| 2 | Из общей площади земель посёлка, территории общего пользования |  | 2,13 8,5 |
|  | из них: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | - |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 2,13 8,5 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | - |
| 3 | Из общей площади земель посёлка, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га/% | - |
| 4 | Из общей площади земель посёлка, территории резерва для развития | га/% | - |

4.3. Жилищный фонд

Жилищный фонд п. Бажуково, по данным инвентаризации жилищного фонда, на начало 2011 г. составил 1368,1 м2 общей площади, в том числе в частной собственности – 1368,1 м2 .

Численность постоянного населения на 01.01.2011 г. - 6 человек, численность дачников – 46 человек. Средняя  обеспеченность жилищным фондом одного человека составила 26,3 кв.м.

Жилищный фонд посёлка включает дачный фонд, т. к. без дачников обеспеченность жилищным фондом составит 228 м2 общей площади. Дачный фонд не выделен.

Весь жилищный фонд  - бревенчатый. Жилые индивидуальные здания – 1-3-х этажные.

Под жильё используется бывшая казарма (ул. Станционная, 23) – 102,7 м2 общей площади.

Большая часть жилищного фонда – 65,1 %, находится в хорошем состоянии. Ветхий жилищный фонд – 263,9 м2, это бывшая казарма и 3 дома по ул. Парковая. Характеристика жилищного фонда по проценту износа приведена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| Показатели | 0-30% | 31%– 65% | более 65% | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, м2 общей площади | 890,5 | 213,7 | 263,9 | 1368,1 |
| в % | 65,1 | 15,6 | 19,3 | 100,0 |

За период 2000-2011 г.г. в посёлке построено 20 домов, общей площадью 928 м2. Среднегодовой ввод за этот период составил 84 м2. Под индивидуальное жилищное строительство отведено 7 участков, площадью 1,2 га.

  - Объекты социального и коммунально-бытового назначения

Из объектов обслуживания на территории посёлка имеется 2 кафе, вместимостью 10 и 35 посадочных мест. Кафе на 35 мест находится  за границей посёлка. На территории посёлка размещены 2 туристических базы. Турбаза (ИП «Добров») на 25 мест. Турбаза ООО «Родники природы» на 35 мест. Турбазы размещены в зданиях бывших казарм. По материалу стен – деревянные, физический износ зданий – 66 % - 70 %. В 2009 году введён в эксплуатацию Административно-туристический центр природного парка «Оленьи ручьи» с гостиницей, площадью 1095,8 м2 общей площади.

  - Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Поселок Бажуково обслуживается двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным.

Железнодорожный транспорт

Через поселок проходит меридиональная  железнодорожная магистраль Чусовская -  Кузино – Дружинино – Бердяуш, которая  обеспечивает транзитные перевозки между северо-восточными районами Пермского края и Южным Уралом и внутренние перевозки Нижнесергинского муниципального района и Нижнесергинского городского поселения.

Техническое оснащение этой магистрали значительно уступает другим магистралям области: линия однопутная, с полуавтоматическим  способом  регулирования движения и полезной длиной приемо-отправочных путей  на станциях  от 720 до 1020 м.

Пассажирские перевозки на линии отсутствуют, только пригородные. Размеры движения составляют  9 пар поездов в сутки, в том числе: 7 грузовых и 2 пригородных.

В поселке имеется остановочный пункт Бажуково.

Пересечение железнодорожной линии с уличной сетью осуществляется в одном уровне посредством неохраняемого переезда.

Автомобильный транспорт

Транспортная связь поселка с дорогами общей сети осуществляется автодорогой местного значения Подъезд к п. Бажуково от автодороги регионального значения г. Нижние Серги - г. Михайловск - р.п. Арти,  протяженностью 2,4 км, покрытие грунтовое.

Внутренний транспорт

Главной улицей поселка является ул.Парковая, имеющая выход на внешнюю дорогу. Протяженность улично-дорожной сети в границах поселка составляет 0,66 км. плотность улично-дорожной сети    2,50  км/км2. Ширина улиц в «красных линиях» составляет  12,0 – 25,0 м, ширина проезжих частей 3,0 – 6,0 м.

Общественный транспорт в поселке отсутствует. По автодороге  регионального значения «г. Нижние Серги-г. Михайловск- р.п. Арти» проходят пригородные и междугородние маршруты общественного транспорта.

4.6.  Инженерное оборудование

Водоснабжение

В настоящее время централизованная система водоснабжения в поселке отсутствует.

Существующая артезианская скважина № 2469 Свердловской железной дороги, расположенная западнее поселка на расстоянии 60 м от его границы на территории Михайловского муниципального образования, передается в собственность Администрации Нижнесергинского городского поселения. Согласно лицензии на право добычи подземных вод СВЕ 01834 ВЭ от 02.12.2004 величина разрешенного водоотбора из скважины № 2469 составляет 1,3 м3/сут. От скважины в настоящее время осуществляется водоснабжение административно-туристического комплекса "Природный парк "Оленьи ручьи" и незначительной части населения.

Вода из скважины насосами I подъема подается по водоводу Д-32, 60 мм к административно-туристическому комплексу с небольшим ответвлением к водоразборной колонке, расположенной в жилой застройке.

Основная часть населения поселка для хоз-питьевых целей пользуется водой из собственных скважин, пробуренных на приусадебных участках, а так же из скважины по ул.Станционной, которая функционирует как водоразборная колонка.

Северо-западнее поселка на расстоянии ориентировочно 350 метров от границы застройки на территории Михайловского муниципального образования имеется Бажуковское месторождение подземных вод (МПВ) (скв. 2рэ) с утвержденными эксплуатационными запасами 0,1 тыс. м3/сут. В настоящее время МПВ не введено в эксплуатацию.

Канализация

В настоящее время централизованная система канализации в поселке отсутствует. В жилой застройке имеются выгребные ямы и надворные туалеты. Вывоз жидких бытовых отходов не производится.

На территории административно-туристического комплекса "Природный парк "Оленьи ручьи" также имеются выгребные ямы, нечистоты из которых вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения г.Михайловска.

Теплоснабжение

В настоящее время централизованного теплоснабжения в поселке нет. Отопление жилой застройки печное. Теплоснабжение административно-туристического комплекса "Природный парк "Оленьи ручьи" осуществляется от электрокотлов, расположенных в зданиях. Кроме того, в здании администрации имеется резервный котел, топливом для которого служат дрова.

Электроснабжение

Источником электроснабжения поселка является электроподстанция (ПС) Росинка 110/6 кВ, получающая питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ ПС Дидино-ПС Михайловская и ВЛ 110 кВ ПС Нижние Серги-ПС Михайловская. От электроподстанции электроэнергия подается по распределительной ВЛ 6 кВ (фидер "Половинка") к трансформаторной подстанции (ТП) деревни Половинка. Подача электроэнергии потребителям пос. Бажуково осуществляется отпайкой 6 кВ от фидера "Половинка" через трансформаторную подстанцию, расположенную в жилой застройке поселка. От этой же отпайки осуществляется электроснабжение административно-туристического комплекса "Природный парк "Оленьи ручьи" также через трансформаторную подстанцию, расположенную на территории комплекса.

В настоящее время электропотребление поселка Бажуково совместно с административно-туристическим комплексом составляет 140 кВт.

Газоснабжение

В настоящее время природного газа в поселке нет. Население пользуется сжиженным газом в баллонах, которые привозят из г.Н.Серги, где находится склад баллонов.

Связь

Для осуществления связи в поселке установлен универсальный таксофон, работающий по стандарту GSM. Кроме того, в поселке установлено антенно-мачтовое  сооружение сотовой связи. Оператор сотовой связи – Мотив. По территории поселка в полосе отвода железной дороги проложена оптико-волоконная линия связи (ВОЛС) Свердловской железной дороги РЦС-2.

4.7. Состояние окружающей среды

4.7.1. Состояние атмосферного воздуха

Поселок Бажуково расположен на территории Нижнесергинского городского поселения в составе Нижнесергинского муниципального района, входящего в состав Западного управленческого округа. В 2010 году предприятиями Западного управленческого округа было выброшено  в атмосферный воздух 34,4 тыс.т загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 94,4 %. Предприятиями Нижнесергинского городского поселения было выброшено  в атмосферу 0,02 тыс.т загрязняющих веществ.

Доля выбросов предприятий Нижнесергинского городского поселения в общем объеме валовых выбросов Западного управленческого округа в 2010 году она составила менее 1 %.

Состояние атмосферного воздуха на территории пос. Бажуково удовлетворительное, т.к.

отсутствуют производственные предприятия и коммунальные объекты, являющиеся стационарными источниками вредных выбросов в атмосферу. В соответствии с тем, на территории поселка отсутствуют объекты, от которых устанавливается  санитарно-защитная зона. Поселок расположен в охранной зоне Природного парка «Оленьи ручьи».

Основным источником вредных выбросов в атмосферу является железнодорожный и автомобильный транспорт. Техногенную нагрузку испытывает воздушный бассейн западной части территорий поселка, примыкающей к железнодорожному пути сообщением Н. Серги - Михайловк.

Основу автодорожной сети Нижнесергинского городского поселения составляют автодороги общего пользования регионального значения. Автодорога сообщением Н. Серги - Михайловк проходит в обход пос. Бажуково.

Использование в качестве топлива для грузовых автомобилей этилированного бензина и дизельного топлива, а также неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок на выхлопах приводят к выделению оксида углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и диоксида азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

4.7.2. Состояние поверхностных и подземных водных ресурсов

Поверхностные водоемы и водотоки

В 2010 году предприятиями Западного управленческого округа было сброшено  в поверхностные водные объекты 94,7 млн.м3 сточных вод, в том числе загрязненных – 69,5 млн.м3.

Поверхностные водные ресурсы территории Нижнесергинского городского поселения представлены реками бассейна р. Серги - гидрографическая сеть р.Уфы. Общая длина р. Серги составляет 113 км.

В границах населенного пункта поверхностные водные объекты отсутствуют.

Подземные воды

Качество подземных вод формируется под влиянием естественных (природных) и антропогенных факторов. Основным источником питания подземных вод являются инфильтрационные воды атмосферных осадков. Активное взаимодействие поверхностных и подземных вод и слабая защищенность последних вносит весомый вклад в их загрязнение.

Техногенное загрязнение подземных горизонтов территории пос. Бажуково обусловлено отсутствием централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, системы сбора и очистки поверхностных стоков, размещением гаражей, складов, а также железнодорожной и автомобильной магистралей. Вблизи этих объектов есть опасность проникновения в подземные воды органического загрязнения (в т.ч. фенолов и нефтепродуктов), хорошо растворимых соединений металлов, ртути.

Санитарное состояние источников хоз-питьевого водоснабжения

На рассматриваемой территории развиты водоносные зоны палеозойских, вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород, рифейско-палеозойских метаморфических пород, рифейско-палеозойских терригенных пород. Ввиду неравномерной трещиноватости коренных пород, а также наличия тектонических нарушений фильтрационные свойства пород весьма изменчивы. Наиболее водообильными являются зоны трещиноватости и закарстованности субмеридиональных карбонатных полос, представленных известняками, доломитами с прослоями терригенных образований. Мощность развития зоны трещиноватости на карбонатах составляет 80-90 и более метров. Две наиболее значимые карбонатные полосы закартированы на отрезке Михайловск - Н.Серги и на отрезке Н.Серги-Дружинино. Водообильность карбонатов весьма неравномерна.

Подземные воды обычно обладают гидрокарбонатным кальциевым составом с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3 при жесткости 2-4 ммоль/дм3, с повышенным содержанием кремния. Повсеместно отмечено пониженное содержание фтора в воде.

Ниже зоны регионального выветривания карбонатных полос находится локально водоносная зона, где подземные воды заключены в остаточных порах и сопровождающих тектонические разломы трещинах и карстовых полостях. Затрудненный водообмен способствует формированию здесь минерализованных вод, сухой остаток которых увеличивается с глубиной до нескольких г/дм3 при смене типа воды с гидрокарбонатного на хлоридный. В пределах такой зоны на юго-западной окраине г. Н.Серги разведано Нижнесергинское месторождение минеральных вод, где на глубине 170-190 м вскрыты хлоридные натриевые воды с минерализацией 7-9 г/дм3.

Территория пос. Бажуково расположена в зоне санитарной охраны III пояса Сергинского и Демидовского месторождений подземных вод, а также в области формирования месторождения подземных вод.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Бажуково является скв.2469, принадлежащая железнодорожной станции Бажуково с величиной разрешенного водоотбора 0,0013 тыс.м3/сут. Также, источниками водоснабжения населения являются родники, колодцы и индивидуальные скважины, расположенные на приусадебных участках.

4.7.3. Состояние почв и грунтов

Отходы производства и потребления

В 2010 году предприятиями Западного управленческого округа было образовано 5,14 млн.т отходов, размещено – 1,02 млн.т, накоплено – 236,6 млн.т.

Суммарный объем образованных коммунальных отходов от жилого фонда за 2010 год в Нижнесергинском городском поселении составил 1,3 тыс. т., размещено отходов –  1,3 тыс. т.  Отходы 3-5 классов размещаются на свалке ТБО.

Санитарная очистка

В настоящее время в жилой застройке пос. Бажуково имеются надворные туалеты и частично выгребные ямы. Вывоза жидких бытовых отходов не осуществляется.

Твердые бытовые отходы перерабатываются на приусадебных участках, вывоз также не осуществляется.

На территории административно-туристического комплекса парка «Оленьи ручьи» имеются водонепроницаемые выгребные ямы. Из выгребных ям жидкие бытовые отходы вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения канализации г.Михайловска.

Бытовой мусор административно-туристического комплекса собирается в контейнеры и вывозится на полигон ТБО Михайловского МО.

Скотомогильник в поселке отсутствует.

Почвенный покров

Почвенно-пылевой путь – это дополнительный источник поступления токсичных веществ в организм человека.

На территории Нижнесергинского городского поселения техногенную нагрузку испытывают почвы и грунты  на участках свалок промышленных и бытовых отходов.

Кроме того, почва является вторичным источником загрязнения атмосферы вредными веществами. Вредные выбросы промышленных предприятий, грузового автомобильного и железнодорожного транспорта оседают в черте населенных пунктов.

Систематические лабораторные исследования качественного состава почв в  Нижнесергинском городском поселении не проводятся.

4.7.4. Анализ шумового воздействия

Основными источниками шума, влияющими на акустический режим селитебной территории поселка Бажуково, являются:

- автомобильный транспорт;

- железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт

Шумовую нагрузку от автомобильного транспорта в целом можно считать допустимой, т.к. автодороги общего пользования  регионального значения проходят в обход поселка Бажуково.

Железнодорожный транспорт

Шумовую нагрузку от железнодорожного транспорта Нижнесергинского городского поселения испытывают территории вдоль железной дороги направлением Н. Серги - Михайловск, которая  обеспечивает внутренние перевозки Нижнесергинского муниципального района и Нижнесергинского городского поселения. Пассажирские перевозки на линии отсутствуют, только пригородные.

Размер санитарно-защитной зоны от железной дороги составляет 100 м. В шумовой зоне расположена индивидуальная жилая застройка.

4.7.5. Анализ электромагнитного воздействия

Источником электромагнитного излучения на территории пос. Бажуково является антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи ООО «Мотив».

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ФГУ «Центр государственного санэпиднадзора в Свердловской области», уровень воздействия электромагнитного излучения  антенно-мачтового сооружения базовой станции сотовой связи не превышает предельно-допустимого (ПДУ) и соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В результате расчета интенсивности воздействия электромагнитного поля, создаваемого радиоэлектронными средствами, установлено, что санитарно-защитная зона отсутствует.

4.7.6. Анализ радиационного воздействия

Радиационная обстановка в Нижнесергинском городском поселении определяется влиянием естественных и искусственных источников радиоактивного загрязнения:

- наличием радиационноопасных объектов на территории области;

- локальными источниками ионизирующего излучения;

- строительными материалами, шлаками и удобрениями с повышенным содержанием естественных радионуклидов;

- радоном и его дочерними продуктами распада.

На территории поселения регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся. Сравнительные величины этих показателей для Свердловской области и Уральского региона по данным Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения  Свердловской области в 2010  году» приведены в табл. 4.8..1.

Таблица 4.8.2.

| Показатель | Территория, пункт наблюдения | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 25,5 |
|  | Российская Федерация(2009 г.) |  | 17,9 |
| Среднегодовая концентрация Cs-137 в воздухе | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 0,13 |
|  | Российская Федерация (2009 г.) |  | 0,024 |
| Среднегодовая концентрация Sr-90 в воздухе | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 0,140 |
|  | Российская Федерация (2009 г.) |  | 0,014 |
| Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений | Свердловская область | Бк/м2 сут. | 0,42 |
|  | Российская Федерация |  | 1,3 |
| Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения | Свердловская область Бисерть Михайловск Ревда | мкР/ч | 11 15 11 12 |

Вклад радона и его дочерних продуктов распада в общую дозу облучения, получаемую населением от земных источников радиации, составляет около 75 %. Основную часть этой дозы человек получает с вдыхаемым воздухом в жилых и производственных помещениях. Главным источником радона в них являются горные породы и грунты под зданиями.

В структуру суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет основной вклад вносят природный и медицинский факторы. Согласно требованиям нормативных документов в настоящее время на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет при необходимости предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения.

4.7.7. Наличие объектов культурно-исторического наследия

По данным Министерства культуры и туризма Свердловской области на территории п. Бажуково объектов археологического наследия и памятников истории и культуры регионального значения нет.

По данным Администрации Нижнесергинского городского поселения на территории п. Бажуково расположен памятный знак в память о Дмитрии Бажукове.

4.7.8. Наличие особо охраняемых природных территорий

На территории п. Бажуково особо охраняемых природных территорий нет.

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-ПП на  территории Нижне-Сергинского лесничества создан природный парк «Оленьи ручьи».

Поселок Бажуково с востока граничит с природным парком «Оленьи ручьи», с запада – с охранной зоной природного парка «Оленьи ручьи».

  - Территориальные ресурсы

П. Бажуково ограничен в своем развитии:

- с запада – границей Нижнесергинского городского поселения,

- с востока - лесными массивами (земли лесного фонда и земли запаса), природным парком «Оленьи ручьи».

С севера на юг поселок рассечен железнодорожной магистралью Чусовская -  Кузино – Дружинино – Бердяуш.

Таким образом, п. Бажуково не имеет территориальных ресурсов для экстенсивного развития кроме земель запаса на северо-востоке. Для интенсивного развития  требуется упорядочение функционально-планировочной структуры, реконструкция объектов капитального строительства.

  - Анализ предложений генерального плана Нижнесергинского городского поселения

В генеральном плане п. Бажуково откорректирована существующая граница п. Бажуково, увеличена с 24,0 га до 25,1 га. В Генеральном плане Нижнесергинского городского поселения площадь в существующей границе посёлка составляла – 24,0 га.

Численность постоянного населения посёлка на проектные периоды составит – 6 человек, как и в генеральном плане поселения.

В соответствии с предложениями администрации района увеличены объёмы по размещению дачного строительства с 0,6 тыс. м2 общей площади до 1,9 тыс. м2 общей площади

Увеличилась и численность дачного населения на проектные периоды с 74 человек до 90 человек.

В проекте генерального плана посёлка уточнена вместимость предприятий общественного питания, она увеличена с 45 посадочных мест до 125 посадочных мест, с учётом обслуживания временного населения.

# Население и экономика посёлка

Численность постоянного населения п. Бажуково на 01.01.2011 г. составила 6 человек, численность дачников – 46 человек. Посёлок является дачным. Постоянное население в посёлке: 5 пенсионеров и 1 человек в трудоспособном возрасте.

За последние 10 лет постоянное население посёлка стабильно держится на уровне 4 – 6 человек (таблица 5.1)

Динамика численности населения посёлка

Таблица 5.1.

| Годы | Численность постоянного населения на начало года, человек | Механический прирост, человек |
| --- | --- | --- |
| 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. | 5 4 4 4 4 4 6 4 9 6 | +2 +3 -3 |

В границе посёлка нет промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В посёлке размещается ГБУСО «Природный парк «Оленьи ручьи» Министерства природных ресурсов Свердловской области, численность работающих – 23 человека. Здесь же размещается туристическая база ООО «Родники природы», численность работающих – 5 человек. На работу приезжают из г. Нижние Серги.

На территории посёлка имеется индивидуальное предприятие «Добров А. В.» - турбаза и предприниматель занимается заготовкой лекарственных трав. В 2010 году было собрано 20 кг трав и реализовано на сумму – 3,5 тыс. руб. Индивидуальное предприятие «Лебега В.П.» занимается разведением кроликов (2010 г. - 50 кроликов). В 2010 году было реализовано 20 кг мяса кроликов на 1,5 тыс. рублей. Численность работающих на двух индивидуальных предприятиях – 3 человека (таблица 5.2).

### Список предприятий, учреждений и организаций

по состоянию на 01.01.2011 г.

Таблица 5.2

| №№ пп | Наименование предприятия, учреждения или организации | Адрес | Численность работающих, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГБУСО «Природный парк «Оленьи ручьи», Министерство природных ресурсов Свердловской области | п. Бажуково, ул. Станционная | 23 |
| 2. | ИП «Добров А. В.» | п. Бажуково, ул. Парковая, 2 в | 1 |
| 3. | ИП «Лебега В. П.» | п. Бажуково, ул. Станционная, 23 | 2 |
| 4. | ИП «Фогт» (кафе) | п. Бажуково, ул. Парковая 2/2 | 2 |
| 5. | ООО «Родники природы» | п. Бажуково, ул. Станционная | 5 |
|  | Итого занято в экономике посёлка |  | 33 |

Основные направления развития экономики на территории посёлка:

-	развитие существующих индивидуальных предприятий,

- 	развитие туристического бизнеса и обслуживающего сервиса,

- территории в частной собственности, находящиеся в санитарно-защитной зоне от железной дороги, могут быть использованы как коммунально-складские, без класса вредности.

В соответствии с Генеральным планом Нижнесергинского городского поселения, разработанным ОАО «Уралгражданпроект» в 2010 г., численность постоянного населения посёлка не изменится и составит:

- на 2020 год – 6 человек;

- на 2030 год – 6 человек.

На территории посёлка предлагается развитие дачного строительства, уточнена численность дачного населения на проектные периоды, она составит 90 человек.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

6.1. Функционально-планировочная организация территории

6.1.1. Планировочная структура

Предлагаемая планировочная модель поселка является развитием существующей. Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:

-	центр поселка;

-	основные планировочные оси;

-		функциональные зоны:

жилая зона, общественно-деловая зона, зона коммунально-складского назначения, зона инженерной инфраструктуры, зона  транспортной  инфраструктуры, рекреационная зона, зона специального назначения (озеленения санитарно-защитной зоны).

Центр поселка расположен в северо-западной части на въезде в поселок по ул. Парковая. Здесь расположены: администрация природного парка «Оленьи ручьи», гостиница,  предприятия торговли и общественного питания.

Основными планировочными осями сохраняются улицы: в широтном направлении – ул. Парковая, в меридиональном направлении – ул. Станционная.

Подъезд автомобильного транспорта к п. Бажуково осуществляется с северо-запада по муниципальной автодороге от региональной автодороги  г. Нижние Серги - г. Михайловск - р.п. Арти.

6.1.2. Функциональное зонирование и параметры функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории  поселка в целом  сохраняет сложившееся функциональное зонирование, содержит предложения по  упорядочению  его внутренней  структуры.

В  границах  поселка  выделены  следующие  функциональные  зоны:

I.   Жилая зона

Зона  сформирована существующей и планируемой усадебной застройкой.

II.   Общественно-деловая зона

Зона предназначена для размещения административных и  общественных зданий, объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения и  других  сооружений.

III.    Зона коммунально-складского назначения

Выделены территории в частной собственности, находящиеся в санитарно-защитной зоне 50 м от железной дороги, которые могут быть использованы как коммунально-складские без класса вредности.

IV. Зона инженерной инфраструктуры

Зона размещения существующих и планируемых  объекты энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи.

V.  Зона  транспортной  инфраструктуры

Зона включает в себя территории железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети.

- Рекреационная зона

Зону формируют территории баз  отдыха, сквера, природных территорий.

VII.    Зона специального назначения

К зоне отнесены участки озеленения санитарно-защитной зоны вдоль железной дороги.

Параметры  планируемых  функциональных зон

Таблица ХХ

| Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь зоны га | этажность заст- ройки | Плотность застройки кв.м/га |
| I. Жилая зона |  |  | общая площадь зоны – 11,74 |  |  |
| Зона индивидуальной жилой застройки | Территории существующей и планируемой усадебная застройка | Реконструкция существующего жилого фонда. | 8,12 | 1 - 3 | 253 |
|  |  | Новое строительство индивидуального жилья | 3,62 |  |  |

| Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | площадь зоны га |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Общественно-деловая зона |  | общая площадь зоны – 0,47 га |  |
| Общественно-деловая зона | Территории существующих и планируемых объектов обслуживания . | Дальнейшее развитие сложившегося общественного центра | 0,43 |
|  |  | Планируемое размещение объектов обслуживания | 0,04 |
| III. Зона коммунально-складского назначения |  | общая площадь зоны – 0,69 га |  |
| Зона коммунально-складского назначения | Территории планируемых объектов коммунально-складского назначения | Территории в частной собственности, находящиеся в санитарно-защитной зоне 50 м от железной дороги могут быть использованы как коммунально-складские без класса вредности. | 0,69 |
| IV. Зона инженерной инфраструктуры |  | общая площадь зоны – 0,02 га |  |
| Зона инженерной инфраструктуры | Территории объектов водоснабжения, канализации, энергообеспечения, связи | Строительство систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, связи на территории поселка | 0,02 |
| V. Зона транспортной инфраструктуры |  | общая площадь зоны – 9,50 га |  |
| Зона объектов железнодорожного транспорта | Существующая полоса отвода железной дороги |  | 5,57 |
| Зона улично-дорожной сети | Улицы в границах поселка | Планируемое развитие улично-дорожной сети | 3,93 |
| VI. Рекреационная зона |  | общая площадь зоны – 3,42 га |  |
| Зона мест общего пользования (парки, скверы) | Территории планируемых скверов | Организация сквера в общественном центре поселка | 0,75 |
| Зона объектов рекреационно-оздоровительного назначения | Территории существующих баз отдыха | Реконструкции территорий существующих баз отдыха. | 0,48 |
| Зона природных территорий – лесные массивы | Лесные массивы | Естественный режим функционирования, использование с умеренной степенью рекреационной нагрузки | 0,66 |
| Зона природных территорий – безлесные территории | Безлесные территории | Естественный режим функционирования, использование с умеренной степенью рекреационной нагрузки | 1,53 |
| VII. Зона специального назначения |  | общая площадь зоны – 2,06 га |  |
| Зона озеленения санитарно-защитных зон | Участки озеленения санитарно-защитных зон | Озеленение санитарно-защитных зон | 2,06 |

6.1.3. Зоны с особыми условиями использования территорий

#### Проектом генерального плана установлены зоны  с особыми условиями использования территорий.

Зоны санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников питьевого водоснабжения установлены в целях защиты от  загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому  поясу ЗСО:

  - Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

  - Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

  - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые водоприемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

  - Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

  - Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

1.	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З.	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно- эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1.	Не допускается:

-	размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	применение удобрений и ядохимикатов;

-	рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.	Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Контур формирования запасов месторождения подземных вод установлен в целях санитарной охраны от загрязнения подземных водных объектов, а также территорий, на которых они расположены, сохранения постоянства природного состава подземных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Водным Кодексом Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:

1.	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и потребления, в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ, скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Зона охраны объектов культурного наследия  местного значения устанавливается с целью сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года  №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации#"; Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Свердловской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия с последующим включением градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в правила землепользования и застройки города.

#### Развитие планировочной структуры, проектное функциональное зонирование и  границы зон  с особыми условиями использования территории п. Бажуково показаны на чертеже «Проектный план» (инв. № 3475).

  - Жилищное строительство

Расчёт по размещению нового жилищного строительства выполнен с учётом размещения дачного жилищного фонда. Планы по дачному строительству приняты по согласованию с председателем комитета архитектуры и градостроительства Нижнесергинского муниципального района, администрацией Нижнесергинского поселения.

На первую очередь и на расчётный срок в п. Бажуково будет размещаться – 96 человек, в том числе: постоянное население – 6 человек, дачники - 90 человек.

Вся застройка предлагается к реализации на первую очередь строительства. Общий объём жилья на первую очередь и расчётный срок составит 2970,8 м2 общей площади.

- Убыли подлежит 297,3 м2 общей площади, в том числе: ветхий жилищный фонд 263,9 кв. м. Два дома (136,1 м2) находятся в шумовой зоне от железной дороги, из них 1 дом ветхий (102,7 м2 общей площади).  Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 1070,8 м2 общей площади.  Объём нового строительства составит 1900 м2 общей площади, в том числе 3 дома – взаимозаменяемые (300 м2 общей площади) , и 16 новых на свободных территориях (1600 м2 общей площади).

- В расчёте принято: средняя площадь участка – 0,20-0,25 га, учтены площади уже отведённых участков. Площадь территории под новое строительство составит 3,62 га, на них разместятся 16 участков, с учётом уже строящихся домов. Площадь дома принята – 100 м2 общей площади, коэффициент семейности – 2,8.

  - Организация культурно-бытового обслуживания

Расчёт потребности населения посёлка в объектах социального и коммунально-бытового назначения выполнен для численности постоянного населения п. Бажуково – 6 человек, учтено размещение  90 дачников. Посёлок является сельским населённым пунктом. Дачное население – 90 человек учтено при размещении предприятий торговли и общественного питания.  Территориальный центр социального обслуживания расположен в г. Нижние Серги. В посёлке планируется развитие туристического бизнеса.

Потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения определены, исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов,  независимо от формы собственности.

Дачное строительство и развитие туристического бизнеса создадут поток временного населения. Это дополнительная нагрузка на предприятия торговли, общественного питания. С учётом развития туристического бизнеса в п. Бажуково должны разместиться дополнительно предприятия торговли, общественного питания, гостиницы.

Продолжится организация выездного торгового и бытового обслуживания, а также охват другими формами обслуживания населения посёлка.

В структуре розничной торговли в сельской местности сохранится преобладание магазинов повседневного спроса, предлагающих востребованный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

По заданию Заказчика, дополнительно, в посёлке размещен общественный центр.

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения приведён в таблице 7.2.1. Существующая вместимость (ёмкость) объектов социального и коммунально- бытового назначения приняты по состоянию на начало 2011 года.

Таблица 7.2.1

| № п/п | Объекты социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Требуется по нормативам |  | Размещено по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г. | 2030г. | существующие сохраняемые |  | новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020г. | 2030г. | 2020г. | 2030г. |
| 1. | Объекты торговли* | кв. м торговой площади | 280 | 27 | 27 | - | - | 100 | 100 |
| 2. | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть)* | посадочное место | 31 | 3 | 3 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 3. | Гостиницы** | место | 7 |  |  | - | - | 120 | 120 |

*При количестве потока отдыхающих, ориентировочно - 3000 человек (по данным администрации Нижнесергинского МО), потребуется строительство предприятия торговли на 100 кв. м. торгового зала и предприятия общественного питания на 80 мест.

**В планах администрации ГБУСО «Природный парк «Оленьи ручьи», по адресу Станционная, 6,  имеется размещение гостиничного комплекса на 120 мест.

Существующие турбазы на проектные периоды остаются. Требуется замена зданий на территории турбаз, т.к. они расположены в приспособленных ветхих зданиях, бывших казармах.

  - Транспортная инфраструктура

6.4.1. Внешний транспорт

В транспортном обслуживании поселка сохранятся  два вида транспорта: железнодорожный и  автомобильный.

Железнодорожный транспорт

На железнодорожном транспорте продолжается структурная реформа отрасли, на направлении Чусовская -  Кузино – Дружинино – Бердяуш развития не планируется.

Проектом предлагается устройство охраняемого железнодорожного переезда в связи с ростом туристических потоков в природный комплекс «Оленьи ручьи».

Автомобильный транспорт

На проектный срок сохраняется автодорога местного значения «Подъезд к п. Бажуково», но требуется  реконструкция этой дороги с улучшением технических параметров.

6.4.2. Внутренний транспорт

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех территорий посёлка с центром, с объектами приложения  труда, зонами отдыха, сетью внешних дорог, а также обеспечение высокой эффективности использования территории.

Проектом предлагается упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению:

- главная улица посёлка;

- улицы в жилой застройке: основные и второстепенные.

Общая протяжённость магистральной улично-дорожной сети на расчётный срок составит   1,20  км, плотность магистральной улично-дорожной сети составит  4,0    км/км2.

Главной  улицей  поселка  остается   ул. Парковая,  которая  имеет  выход на дорогу внешней сети,  проходит через центр посёлка, объекты обслуживания. Ширина улицы в «красных линиях»  15,0 м, ширина проезжей части 6,0 м, тротуары   1,50 м

Основные улицы в жилой застройке обеспечивают связи внутри жилых территорий  и с главными  улицами.  Такой улицей является  ул. Станционная.

Ширина улицы в «красных линиях» составит 15,0 м,  ширина проезжей части составит 5,50 м, тротуары 1,5 м.

Связь между основными жилыми улицами обеспечивается второстепенными улицами в жилой застройке.

Пешеходное движение осуществляется по всем улицам поселка.

Общественный транспорт в поселке отсутствует.  На проектный срок, в связи с дальнейшим развитием природного парка «Оленьи ручьи» и ростом  туристических потоков, возможна организация захода пригородных маршрутов в п. Бажуково с устройством конечного остановочного пункта в западной части за границей поселка.

Местами хранения индивидуальных транспортных средств являются усадьбы владельцев.

  - Развитие комплекса инженерного обеспечения

Размещение жилищного фонда и населения на 1 очередь и расчётный срок п. Бажуково

кв.м общей площади / человек

Таблица 6.5.1.

| Жилые группы | Всего |  | в том числе по этажности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. сущ. сохр. | индивидуальный |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. сущ. сохран. |
| 1 группа | 1255,0 41 | 555,0 21 | 1255,0 41 | 555,0 21 |
| 2 группа | 701,9 24 | 401,9 16 | 701,9 24 | 401,9 16 |
| 3 группа | 1013,9 31 | 113,9 6 | 1013,9 31 | 113,9 6 |
| Всего | 2970,8 96 | 1070,8 43 | 2970,8 96 | 1070,8 43 |

6.5.1. Водоснабжение

Водопотребление поселка составит на I очередь строительства и расчетный срок 
79,96 м3/сут. (см. табл. 6.5.2)

Таблица  6.5.2.

| Водопотребители | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимально- суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут. | Максимально- суточное водопотреб- ление, м3/сут. | Максимально- суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут. | Максимально- суточное водопотреб- ление, м3/сут. |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий: - индивидуальная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 241 | 23,2 | 241 | 23,2 |
| Неучтенные расходы 20% |  | 4,64 |  | 4,64 |
| Итого: |  | 27,84 |  | 27,84 |
| 2. Объекты соцкультбыта районного значения (административно-туристический комплекс парка "Оленьи ручьи", новая гостиница парка "Оленьи ручьи", турбазы) |  | 45,4 |  | 45,4 |
| 3. Полив улиц, дорог, площадей |  | 6,72 |  | 6,72 |
| Всего по поселку: |  | 79,96 |  | 79,96 |

Примечания.

- Расчет водопотребления жилой застройки приведен в таблице 1 (см. приложение в архиве института).

- Водопотребление объектов соцкультбыта районного значения рассчитано по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Источником хоз-питьевого водоснабжения поселка принято Бажуковское месторождение подземных вод (МПВ) (скв. 2рэ) с утвержденными эксплуатационными запасами 0,1 тыс. м3/сут, расположенное северо-западнее пос. Бажуково на расстоянии ориентировочно 350 метров от границы застройки, на территории Михайловского муниципального образования.

Источник водоснабжения принят на основании Гидрогеологического заключения ООО ГП "СвТЦОП" № 4395/10-Г об источниках водоснабжения на территории Нижнесергинского муниципального района от 30 апреля 2010 г.

Централизованная система водоснабжения в поселке проектируется на I очередь строительства. Проектом предлагается воду от источника подавать насосами I подъема по двум водоводам Д-63 мм к насосной станции II подъема, проектируемой у северо-западной границы поселка. На площадке насосной станции II подъема также проектируются водоочистная станция и два резервуара чистой воды ёмкостью 100 м3 каждый. Насосной станцией II подъема очищенная вода подается по двум водоводам Д-110 мм в систему хоз-питьевого водоснабжения поселка. Система водоснабжения принята кольцевая. Диаметры водопроводных сетей 110 мм.

Обеспеченность жилой застройки поселка водой путём ввода в дома принята на I очередь строительства и расчетный срок 100%.

Объекты соцкультбыта районного значения обеспечиваются водой хоз-питьевого качества от системы хоз-питьевого водоснабжения поселка.

Существующая скважина № 2469, расположенная в районе железнодорожной станции Бажуково, исключается из централизованной системы водоснабжения поселка в связи с малым дебитом – 1,3 м3/сут. Существующий водовод, подающий в настоящее время воду от скважины № 2469 к административно-туристическому комплексу парка "Оленьи ручьи", в связи с малым диаметром исключается из системы водоснабжения поселка. Существующая скважина по ул. Станционной также не включена в систему водоснабжения поселка в связи с невозможностью организации зоны санитарной охраны I, II поясов. Скважины, исключенные из централизованной системы водоснабжения поселка, сохраняются для технических целей,  полива и на случай ГО.

Пожаротушение в жилой застройке и на объектах соцкультбыта проектируется из системы хоз-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования.

Необходимый пожарный объём воды для поселка составит на I очередь строительства и  расчетный срок 132,39 м3, в том числе расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трёх часов - 108 м3 на I очередь строительства и расчетный срок.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселке – 1.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СНиП 2.04.02-84* табл.5, проверен по табл.6 и составляет 10 л/с на I очередь строительства и расчетный срок (наибольшее здание – двухэтажный жилой дом, строительный объём 700-900 м3).

Для того, чтобы не завышать диаметры разводящих водопроводных сетей поселка, проектом предлагается для отдельных объектов соцкультбыта,  для которых расчетный расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение превышает принятый в целом по поселку, организовать самостоятельные системы противопожарного водоснабжения со строительством собственных резервуаров для хранения пожарного запаса воды и подпиткой из системы хоз-питьевого водоснабжения поселка.

Пожарный запас воды для поселка проектируется хранить в резервуарах при насосной станции II подъема. В этих же резервуарах хранится запас воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления.

При расчете диаметров водопроводных сетей учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Расчет диаметров производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Трассировка водоводов, местоположение скважин, насосной станции II подъема, резервуаров  и водоочистной станции приведены на "Карте планируемого развития инженерного обеспечения" (см. чертеж инв. № 3477, лист 3).

6.5.2. Канализация

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации поселка, на I очередь строительства и расчетный срок составит 73,24 м3/сут (расход приведен максимально-суточный, см. табл. 6.5.3.).

Таблица   6.5.3.

| Объекты водоотведения | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне- суточный расход стоков, м3/сут. | Максимально- суточный расход стоков, м3/сут. | Средне- суточный расход стоков, м3/сут. | Максимально- суточный расход стоков, м3/сут. |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий: - индивидуальная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 17,7 | 23,2 | 17,7 | 23,2 |
| Неучтенные расходы 20 % | 3,54 | 4,64 | 3,54 | 4,64 |
| Итого: | 21,24 | 27,84 | 21,24 | 27,84 |
| 2. Объекты соцкультбыта районного значения (административно-туристический комплекс парка "Оленьи ручьи", новая гостиница парка и турбазы) | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| Всего по поселку: | 66,64 | 73,24 | 66,64 | 73,24 |

Примечания.

- Расчет водоотведения жилой застройки приведен в таблице 2 (см. приложение в архиве института).

- Водоотведение объектов соцкультбыта районного значения рассчитано по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Централизованная система хоз-бытовой канализации поселка проектируется на I очередь строительства.

Хоз-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных коллекторов с одной насосной станцией перекачки предлагается сбрасывать в главный самотечно-напорный коллектор поселка,  который отводит стоки в проектируемую систему хоз-бытовой канализации д.Половинка. Далее стоки совместно со стоками д.Половинка поступают на проектируемые на I очередь строительства очистные сооружения деревни Половинка.

Протяженность отводящего самотечно-напорного коллектора составит ориентировочно 3,5 км. На следующих стадиях проектирования при выборе трассы отводящего коллектора будут определены количество и местоположение насосных станций перекачки и уточнена протяженность коллектора.

Обеспеченность жилой застройки поселка централизованной системой канализации принята 100 %.

Канализование объектов соцкультбыта районного значения проектируется в систему хоз-бытовой канализации поселка.

Трассировка канализационных коллекторов и местоположение насосной станции перекачки приведены на "Карте планируемого развития инженерного обеспечения" (см. чертеж инв. № 3477, лист 3).

6.5.3. Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки поселка и объектов соцкультбыта поселкового значения на I очередь строительства и расчетный срок составит 0,78 ГКал/час (0,90 МВт).

Расчет теплопотребления жилой застройки произведен в соответствии с "Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области" НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 3  (см. приложение в архиве института).

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) жилой застройки на 100% принято от поквартирных газовых водонагревателей.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта поселкового и районного значения проектируется от собственных источников теплоснабжения.

6.5.4. Электроснабжение

Электропотребление поселка на I очередь строительства и расчетный срок составит 
1,38 МВт (см. табл. 6.5.4.).

Таблица 6.5.4.

| Наименование потребителей | Э л е к т р о п о т р е б л е н и е, МВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий поселкового значения | 0,062 | 0,062 |
| Неучтенные расходы 20% | 0,012 | 0,012 |
| Итого: | 0,074 | 0,074 |
| 2. Объекты соцкультбыта районного значения (существующий административно-туристический комплекс парка "Оленьи ручьи", проектируемые: гостиница комплекса парка "Оленьи ручьи", туристические базы, объекты ООО "Актур-ЕКА", СОГУ Природный парк "Оленьи ручьи" и лечебно-оздоровительного комплекса | 1,31 | 1,31 |
| Всего по поселку: | 1,38 | 1,38 |

Примечания.

- Расчет электропотребления жилой застройки выполнен в соответствии с "Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области" НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 4  (см. приложение в архиве института).

- Электропотребление проектируемых объектов соцкультбыта районного значения (гостиницы комплекса "Оленьи ручьи", туристических баз, объектов СОГУ Природный парк "Оленьи ручьи")  рассчитано по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Источником электроснабжения поселка сохраняется электроподстанция (ПС) Росинка 110/6 кВ, получающая питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ ПС Дидино-ПС Михайловская и ВЛ 110 кВ ПС Нижние Серги-ПС Михайловская.

Подача электроэнергии потребителям пос. Бажуково сохраняется отпайкой 6 кВ от фидера 6 кВ "Половинка" через трансформаторную подстанцию (ТП), расположенную в поселке. Фидер "Половинка" подает электроэнергию от электроподстанции "Росинка" к трансформаторной подстанции д.Половинка. Кроме того, от отпайки на пос. Бажуково осуществляется электроснабжение административно-туристического комплекса парка "Оленьи ручьи" через трансформаторную подстанцию комплекса, а также предлагается электроснабжение проектируемых за границами поселка объектов ООО "Актур-ЕКА", СОГУ "Природный парк "Оленьи ручьи" и лечебно-оздоровительного комплекса через проектируемые ТП.

При необходимости, существующие трансформаторные подстанции подлежат реконструкции с заменой трансформаторов.

На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до распределительных пунктов (РП).

6.5.5. Газоснабжение

Газопотребление поселка на I очередь строительства и расчетный срок составит 
426,72 м3/час (см. табл. 6.5.5.).

Таблица  6.5.5.

| Наименование потребителей | Г а з о п о т р е б л е н и е, м3/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь стр-ва | расчетный срок |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий поселкового значения | 128,87 | 128,87 |
| 2. Объекты соцкультбыта районного значения (существующий административно-туристический комплекс парка "Оленьи ручьи", проектируемые: гостиница комплекса "Оленьи ручьи", туристические базы, объекты ООО "Актур-ЕКА", СОГУ Природный парк "Оленьи ручьи" и лечебно-оздоровительного комплекса) | 297,85 | 297,85 |
| Всего по поселку: | 426,72 | 426,72 |

Примечания.

- Расчет газопотребления жилой застройки выполнен в соответствии с "Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области" НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 5  (см. приложение в архиве института).

- Газопотребление объектов соцкультбыта районного значения принято по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Газоснабжение поселка проектируется природным газом северных районов Тюменской области. Подача газа в поселок предлагается по газопроводу высокого давления 0,6 МПа, проектируемому на I очередь строительства от головного газорегуляторного пункта (ГГРП) в районе ГРС г.Н.Серги до шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), проектируемого на северо-западной окраине поселка. На ГРПШ газ редуцируется до низкого давления для подачи потребителям по сети газопроводов низкого давления.

Подача газа к существующим и проектируемым объектам соцкультбыта районного значения принята от системы газоснабжения поселка.

В связи с разработкой генерального плана поселка на следующей стадии проектирования специализированным институтом должна быть выполнена расчетная схема газопроводов высокого давления и уточнено местоположение ГРПШ.

Трассировка газопровода высокого давления и местоположение ГРПШ приведены на "Карте планируемого развития инженерного обеспечения" (см. чертеж инв. № 3477, лист 3).

6.5.6. Связь

Расчет произведен на население поселка 0,096 тыс.чел. на I очередь строительства и расчетный срок.

При 100% обеспечении населения поселка стационарными телефонами потребность в телефонных номерах составит – 37 на I очередь строительства и расчетный срок.

Проектом предлагается обеспечение жилой застройки поселка и объектов соцкультбыта поселкового и районного значения всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Для этого проектируется ответвление к пос. Бажуково от волоконно-оптической линии связи Н.Серги-Михайловск, проложенной вдоль автодороги Н.Серги-Михайловск, и дальнейшее развитие сети ВОЛС в поселке.

В поселке так же предлагается дальнейшее развитие сотовой связи, антенно-мачтовое сооружение расположено на северо-западной окраине поселка.

6.6.  Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории пос. Бажуково предлагаются в составе общестроительных мероприятий и рекомендаций по строительному освоению, исходя из геологических особенностей территории.

Мероприятия включают:

- подсыпку локальных участков территории;

- вертикальную планировку;

- поверхностный водоотвод.

Рекомендации по строительному освоению включают:

- рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах развития известняков;

- рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах геодинамического влияния.

6.6.1. Подсыпка

Для ликвидации бессточных котловин,  обеспечения нормативного уклона поверхностного водоотвода, а также  защиты от подтопления грунтовыми водами, на локальных участках нового строительства предлагается сплошная подсыпка территории.

6.6.2. Вертикальная планировка и поверхностный водоотвод

Для обеспечения поверхностного водоотвода необходимо проведение вертикальной планировки территории. Водоотвод с поверхности будет осуществляться самотечной открытой сетью дождевой канализации. Поверхностные стоки направляются на площадку локальных очистных сооружений дождевой канализации, устраиваемую в западной части поселка.  Рядом с участком очистных сооружений необходимо оборудовать  площадку для складирования снега от уборки улиц и дорог. Протяженность открытой сети поверхностного водоотвода составит 1,63 км.

6.6.3. Рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах развития известняков

Карстовые проявления преимущественно развиты на водораздельных, склоновых участках территории, где залегание известняков близко к поверхности земли.

О разгрузке карстовых полостей, заполненных водой, свидетельствует повышенное питание некоторых рек в межень за счет обилия выходов родников и ключей.

Мероприятия и рекомендации  по  защите от возможных процессов  карстообразования  включают:

-	ограничение этажности зданий до 4 этажей на карстующихся территориях;

-	проведение детальных инженерно-геологических исследований на последующих этапах освоения с целью уточнения местоположения контактов пород и районирования территории по карстообразованию;

-	применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях оснований, предусматривать эксплуатируемые подземные помещения и возможность выполнения из них инъекционных работ для восстановления оснований фундаментов при образовании под ними воронок, провалов, проседания грунтов;

- периодическое проведение геофизических исследований на участках пересечения железнодорожных  линий и автодорожной сети большегрузного транспорта естественных логов и понижений рельефа, с целью своевременного выявления карстово-суффозионных процессов в виде карстовых полостей и разуплотненной толщи грунтов.

Обязательным мероприятием по защите от карстообразования является отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также ликвидация бессточных котловин посредством засыпки и вертикальной планировки. Следует предусматривать меры по недопущению значительного снижения напора подземных вод в карстовой зоне по сравнению с напором в покровной толще. Для исключения повышения скорости воды в карстующихся породах следует избегать забора воды из них. Данная мера относится, в основном, к индивидуальной жилой застройке, оборудованной индивидуальными скважинами и колодцами.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводных, канализационных, теплофикационных и других водопроводящих сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков не допускаются.

6.6.4. Рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах геодинамического влияния

По сейсмическим свойствам по классификации СНиП II-7- 81*, известняки и метаморфические сланцы могут быть отнесены к грунтам первой категории, а песчаники к грунтам промежуточной между первой и второй категориями. Соответственно, приращение сейсмической интенсивности для первых составит -1 балл, для вторых – 0,5 балла.

На рассматриваемой территории имеются участки, в пределах которых коренные породы могут иметь повышенную степень трещиноватости, более обводнены, активнее могут протекать процессы карстообразования. Такие участки преимущественно соответствуют речным долинам.

Вдоль речных долин развиты грунты третьей категории по сейсмическим свойствам по классификации СНиП II-7-81* – это аллювиальные отложения представленные песками с галькой. Приращение сейсмической интенсивности для грунтов третьей категории составляет +1 балл.

В качестве обстоятельств, которые могут рассматриваться как осложняющее инженерно-геологическую и инженерно-сейсмическую обстановки в рассматриваемом районе, являются: а) расположение его в пределах полосы развития палеозойских карбонатных пород, где активно развиты карстовые процессы, б) наличие предполагаемых и достоверных зон нарушения сплошности верхней части земной коры. При строительстве зданий и сооружений на таких участках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

Наиболее неблагоприятными в инженерно-сейсмическом и инженерно-геологическом отношении являются участки пересечения глубинных разломов (по В. С. Дружинину), не исключено, что они могут представлять собой возможные сейсмогенные узлы.

Вдоль речных долин величина силы сейсмического воздействия составляет порядка 5,5-6,0 баллов. На большей части исследуемой территории величина силы сейсмического воздействия составляет 3,5-4,5 балла. Для объектов повышенной ответственности вышеуказанные величины силы сейсмического воздействия увеличиваются на один балл, а для особо ответственных объектов увеличиваются на два балла.

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и последствиям движения тектонических структур.

● На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон.

● В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов).

Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях.

●  При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных или кольцевых укреплений.

6.7.  Охрана окружающей среды

Проектом генерального плана приняты следующие градостроительные  решения, положительно влияющие на экологическое  состояние среды:

- Разработаны схемы обеспечения населения системами инженерного благоустройства.

- Проектом предложены решения по упорядочению улично-дорожной сети  с выводом грузовых и транзитных автомобильных потоков в обход жилых территорий.

6.7.1. Охрана атмосферного воздуха

Воздушный бассейн территории находится в удовлетворительном состоянии. Данный фактор обусловлен тем, что поселок Бажуково расположен в охранной зоне природного парка «Оленьи ручьи», для которой установлен строгий режим природопользования.

Задачами охранной зоны являются образование с основной территорией природного парка единого особо охраняемого природного комплекса, который обеспечит биологически необходимое пространство для сохранения флоры и фауны, осуществит сохранение естественных, восстановление и реконструкцию культурных ландшафтов, водных объектов, растительного и животного мира.

В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной зоны или его компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны запрещается:

- 	ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное изменение состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики природных процессов;

- 	добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;

- 	размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и отходов производства.

На территории поселка отсутствуют и не планируются к размещению производственные предприятия, являющиеся стационарными источниками вредных выбросов в атмосферу.

Охрана атмосферного воздуха в проекте генерального плана территории пос. Бажуково включает планировочные мероприятия, обеспечивающие соблюдение регламентов использования территорий. Проектом предлагается размещение отопительной котельной, обеспечивающей преимущественно объекты культурно-бытового обслуживания персонала и посетителей  природного парка «Оленьи ручьи». В качестве топлива котельной планируется природный газ.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается  в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Обязательным условием при размещении данного объекта является выполнение требований  к качеству атмосферного воздуха особо охраняемых природных территорий.

Для уменьшения влияния транспортных потоков на состояние воздушного бассейна настоящим проектом предложен ряд мероприятий:

-  организация СЗЗ 100 м вдоль железной дороги. В случае невозможности выноса жилой застройки, расположенной в 100-метровой СЗЗ предлагается сокращение СЗЗ до 50 м при условии выполнения шумозащитных мероприятий – создания шумозащитных экранов и шумозащитного озеленения;

-	расширение красных линий и проезжих частей улиц до нормативных размеров и улучшение степени их благоустройства;

-	снижения пылевой нагрузки на население путем благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, оптимизации транспортных потоков.

Наряду с планировочными мероприятиями необходимо:

-	проведение экологического мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха, включающего  регулярные наблюдения и лабораторные исследования;

-	контроль за выбросами автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

-	отбор проб атмосферных осадков, определение содержания вредных веществ в снеге и почве;

-	контроль за своевременной санитарной очисткой территории, организацией полива в летний период;

-	обязательное проведение экологического обоснования  и государственной экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники вредных выбросов в атмосферу.

Одним из возможных вариантов уменьшения валовых выбросов автотранспорта в атмосферный воздух является перевод автомобилей на газовое топливо.

6.7.2. Охрана поверхностных и подземных водных ресурсов

В целях охраны поверхностных и подземных водных ресурсов на территории охранной зоны природного парка «Оленьи ручьи» запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, в том числе:

- 	ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное изменение состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики природных процессов;

-    действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;

- проведение геологических работ, добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;

- 	размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и отходов производства.

Поверхностные водоемы и водотоки

В границах населенного пункта поверхностные водные объекты отсутствуют, территория поселка расположена за границей водоохранных зон водных объектов.

Для предотвращения загрязнения водного бассейна прилегающей территории проектом предлагается организация поверхностного водоотвода с территории поселка, осуществляемого с помощью системы самотечной сети дождевой канализации открытого типа.

Подземные воды

Территория пос. Бажуково расположена в зоне санитарной охраны III пояса Сергинского и Демидовского месторождений подземных вод, а также в области формирования месторождения подземных вод.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Бажуково принято Бажуковское МПВ (Гидрогеологическое заключение ОООГП "СвТЦОП" № 4395/10-Г об источниках водоснабжения на территории Нижнесергинского муниципального района от 30 апреля 2010 г).

Размеры ЗСО Бажуковского МПВ (для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения СОГУ «Природный парк «Оленьи ручьи») обоснованы по результатам оценочных работ и заключению государственной экспертизы:

- I и II пояс – совмещены, радиусом 50 м  вокруг скважины № 2рэ;

- III пояс – в пределах водосборной площади  – 0,4 кв.км.

Для предотвращения загрязнения водного бассейна проектом предлагается строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации со сбросом стоков в главный самотечно-напорный коллектор поселка,  который отводит стоки в проектируемую систему хоз-бытовой канализации д.Половинка. Далее стоки совместно со стоками д.Половинка поступают на проектируемые на I очередь строительства очистные сооружения деревни Половинка.

На территории зоны санитарной охраны III пояса месторождений подземных вод необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Допускается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов только при использовании защищенных подземных вод и при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- 6.7.3. Охрана почв и грунтов

Проектом предлагается ряд мероприятий по предотвращению загрязнения и истощения почвенно-растительного покрова территории пос. Бажуково:

- обеспечение жилой и общественной застройки системой централизованной канализации;

- организация системы поверхностного водоотвода;

-	организация санитарной очистки территории с удалением и обезвреживанием твердых бытовых отходов.

Санитарная очистка территории

Проектом предусматривается плановая система очистки с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов. Схема очистки поселка решена с учетом «Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения», выполненной ФГУП Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами г.Екатеринбург, 2007 г.

Годовое накопление твердых бытовых отходов (ТБО) по поселку составит на I очередь строительства и расчетный срок  0,355 тыс.м3/год (0,117 тыс.тонн/год).

Организация очистки в п. Бажуково предлагается ликвидационным методом с вывозом бытового мусора, смета с улиц и площадей на полигон ТБО Михайловского МО.

Для жилой застройки поселка и объектов инфраструктуры предлагается для сбора бытовых отходов система несменяемых контейнеров, обслуживаемых мусоровозами по мере накопления. При оборудовании контейнерных площадок должна учитываться возможность разделения отходов с последующей сдачей вторичных материальных ресурсов на передвижные пункты приема вторсырья.

Отходы производства и потребления, поступающие на полигон ТБО, должны проходить сортировку с последующим захоронением «хвостов». Раздельный сбор утилизируемых компонентов ТБО позволит значительно сократить количество отходов, поступающих на полигон для захоронения, и улучшить экологическую обстановку.

Необходимое количество специализированной техники для санитарной очистки на I очередь и расчетный срок: 1 мусоровоз и 1 уборочная машина.

Проектом предлагается 100% обеспечение поселка централизованной системой канализации с отведением стоков на проектируемые на I очередь строительства очистные сооружения д.Половинка.

Твердые бытовые отходы административно-туристического комплекса парка «Оленьи ручьи», а также турбаз предлагается вывозить на полигон ТБО Михайловского МО. Для сбора бытовых отходов проектируются контейнерные площадки в административно-туристическом комплексе парка и на территориях турбаз.

Хоз-бытовые стоки административно-туристического комплекса парка и турбаз предлагается отводить в проектируемую на I очередь строительства централизованную систему канализации пос. Бажуково.

Вывоз трупов животных предлагается на скотомогильник, проектируемый на I очередь строительства юго-западнее г.Михайловска.

6.7.4. Охрана от шумового воздействия

Основными источниками шума, влияющими на акустический режим территории Нижнесергинского городского поселения, являются:

- автомобильный транспорт;

- железнодорожный транспорт.

С целью минимизации движения транспорта через поселок проектом предлагается устройство парковки для посетителей природного парка «Оленьи ручьи» в западной части за границей поселка.

Для уменьшения шумового влияния железнодорожного транспорта на селитебную застройку, расположенную в 100 метровой санитарно-защитной зоне от железной дороги, проектом предлагается устройство шумозащитного озеленения и шумозащитных экранов с целью сокращения  размера СЗЗ  до 50 метров.

6.7.5. Охрана от электромагнитного воздействия

Источником электромагнитного излучения на территории пос. Бажуково является антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи ООО «Мотив».

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ФГУ «Центр государственного санэпиднадзора в Свердловской области», уровень воздействия электромагнитного излучения  антенно-мачтового сооружения базовой станции сотовой связи не превышает предельно-допустимого (ПДУ) и соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В результате расчета интенсивности воздействия электромагнитного поля, создаваемого радиоэлектронными средствами, установлено, что санитарно-защитная зона отсутствует.

Для минимизации возможного негативного влияния электромагнитного поля базовых станций сотовой связи на здоровье населения Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться предупредительного принципа и избегать ситуаций повышенного риска облучения ЭМП. Необходимо соблюдение операторами связи требований нормативных документов о правилах размещения и эксплуатации средств связи.

6.7.6. Охрана от  воздействия  ионизирующего излучения

Радиационная обстановка на территории Нижнесергинского городского поселения определяется влиянием естественных и искусственных источников радиоактивного загрязнения:

- наличием радиационноопасных объектов на территории области,

- строительными материалами, шлаками и удобрениями с повышенным содержанием естественных радионуклидов,

- радоном и его дочерними продуктами распада.

На территории регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся.

Интенсивные радоновые поля (200-350 кБк/м3) наблюдаются в районе г. Н. Серги. Вклад радона и его дочерних продуктов распада в общую дозу облучения, получаемую населением от земных источников радиации, составляет около 75 %. Основную часть этой дозы человек получает с вдыхаемым воздухом в жилых и производственных помещениях. Главным источником радона в них являются горные породы и грунты под зданиями. Повышенные концентрации радона наблюдаются на участках, приуроченных к  разломам флексурно-разрывных зон.

Согласно требованиям нормативных документов в настоящее время на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет при необходимости предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения.

Радон поступает внутрь помещений  через фундамент и пол из грунта, а так же, высвобождаясь из строительных материалов, применяемых в конструкции дома, природного газа, используемого для приготовления пищи  и  из зольной пыли при сжигании угля.

Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:

-	гидроизоляцию и бетонирование подвальных помещений, устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;

-	строительство жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей.

6.7.7. Охрана объектов культурно-исторического наследия

По данным Министерства культуры и туризма Свердловской области на территории п. Бажуково объектов археологического наследия и памятников истории и культуры регионального значения нет.

По данным Администрации Нижнесергинского городского поселения на территории п. Бажуково расположен памятный знак в память о Дмитрии Бажукове. Необходимо включить данный объект в список памятников культурно-исторического наследия местного значения Нижнесергинского городского поселения и провести мероприятия по охране объекта в соответствии с п. 6.2. (Зоны с особыми условиями использования территорий).

6.7.7.  Охрана особо охраняемых природных территорий

Поселок Бажуково с востока граничит с природным парком «Оленьи ручьи», с запада – с охранной зоной природного парка «Оленьи ручьи».

Природный парк «Оленьи ручьи» создан на  территории Нижне-Сергинского лесничества на основании Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-ПП.

На территории природного парка «Оленьи ручьи» разрешаются следующие виды деятельности:

1) деятельность существующих на данной территории на момент создания парка организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих сенокосных угодьях. Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим природного парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам, установленным либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;

5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерческих целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за исключением заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6)  любительская рыбная ловля;

7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности, предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;

8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных вод (включая эксплуатационную разведку).

На территории парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка или его компонентов, в том числе:

- изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной деятельности;

- предоставление садовых и дачных участков;

- рубки главного пользования;

- все виды охоты;

- действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;

- проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных строительных материалов;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с функционированием парка;

- движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка моторных судов на акватории;

- организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров вне пределов, отведенных для этого специальных мест;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и отходов производства;

- любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

- вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

На территории охранной зоны природного парка «Оленьи ручьи» установлен строгий режим природопользования.

Задачами охранной зоны являются образование с основной территорией природного парка единого особо охраняемого природного комплекса, который обеспечит биологически необходимое пространство для сохранения флоры и фауны, осуществит сохранение естественных, восстановление и реконструкцию культурных ландшафтов, водных объектов, растительного и животного мира.

В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной зоны или его компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны запрещается:

- 	ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное изменение состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики природных процессов;

- 	добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;

- 	размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и отходов производства.

6.9.   Мероприятия по гражданской обороне.

Защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций

Раздел выполнен в соответствии с разделом «ИТМ ГО и ЧС Генерального плана Нижнесергинского городского поселения», разработанного ОАО «Уралгражданпроект» в 2010 г.

    - 6.9.1. Мероприятия по гражданской обороне

Территория Нижнесергинского городского поселения не отнесена к группе по ГО.

Численность постоянного населения поселка Бажуково:

-	2009 год (сущ.) – 4 чел.

-	2020 год  (I очередь) – 6 чел.

-	2030 год (расчетный срок)  –6 чел.

На территории посёлка предлагается развитие дачного строительства, уточнена численность дачного населения на проектные периоды, она составит 90 человек

Население городского поселения не подлежит эвакуации.

Количество населения, эвакуируемого и размещаемого в Нижнесергинском городском поселении из г. Екатеринбурга и г. Ревда -72,0 тыс. чел.

Населения, эвакуируемого и размещаемого в п. Бажуково нет.

Нижнесергинское городское поселение расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения, предусмотренной СНиП 2.01.51-90. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 для укрытия требуются ПРУ с Кз – 100 (для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений) и  Кз – 50 (для населения).

Укрытию подлежит всё население.

На территории  п. Бажуково предприятий, продолжающих работу в особых условиях  (НРС), лечебных учреждений нет, противорадиационных укрытий гражданской обороны нет.

Убежища отсутствуют и не требуются.

Для укрытия населения проживающего в индивидуальном жилом фонде  могут быть использованы подвалы и другие заглубленные помещения.

В настоящее время на территории поселка Бажуково электросирен оповещения нет.

На проектный срок требуется установка 1 электросирены  с радиусом обслуживания 500м. Установка электросирен  локальной системы оповещения не требуется.

Штаба спецслужб и штаба гражданской обороны нет.

6.9.2. Защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций

6.9.2.1. Источники чрезвычайных ситуаций природного характера

Сейсморайонирование

# В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для Нижнесергинского района  следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7-8 баллов (ОСР-97-С 1%).

В зонах геодинамического влияния  отмечается  повышенная вероятность подвижек (горной породы, поверхности земли, оснований фундаментов и т.п.), увеличена частота аварий на инженерных сетях, в результате тектонических процессов, не связанных с ощутимыми сейсмическими событиями. Часто разрывные зоны являются обводненными,  усугубляют негативные эндогенные и техногенные факторы.

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и последствиям движения тектонических структур.

-	На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон.

-	В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов).

Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях.

-	При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных или кольцевых укреплений.

Природные пожары

На территории, прилегающей к поселку Бажуково возможно возникновение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом, и Правилами пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденными постановлением Совета Министров РФ от     9.09.93 г. № 886.

Мероприятия по противопожарному устройству включают:

- Предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации, массовой информации населения, предупредительными знаками, стендами.

- Меры по ограничению распространения пожаров:

-	устройство противопожарных барьеров, разрывов;

-	создание пожароустойчивых  опушек, полос из лиственных пород;

-	расчистка полос от захламленности и хвойного подроста;

-	устройство минерализованных полос, вдоль дорог, по просекам;

-	уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами.

- Капитальное строительство и капитальный ремонт противопожарных дорог и мостов.

- Меры по организации лесопожарной службы:

-	организация метеорологических пунктов;

-	строительство пожарных вышек;

-	наем временных пожарных сторожей;

-	организация противопожарной хозяйственной службы;

-	организация пунктов пожарного инвентаря;

-	строительство искусственных водоемов и устройство подъездов к ним;

-	создание противопожарных дружин.

- Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника, оборудование и снаряжение), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; организация связи.

- Мониторинг пожарной опасности в лесах.

Весенне-осенний паводок

Территория поселка Бажуково не подвержена угрозе затопления весенне-осенним или дождевым паводком.

      - Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Гидродинамическое воздействие прорывной волны и затопление при разрушении гидроузла

Территория поселка Бажуково не подвержена угрозе  катастрофического затопления  и воздействию прорывной волны при разрушении плотин водохранилищ.

Возможное заражение при аварии на химически опасных объектах

На территории поселка Бажуково отсутствуют химически опасные объекты.

Возможное воздействие при аварии на пожаро-взрывоопасных объектах

На территории поселка отсутствуют пожаро-взрывоопасные объекты.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Территорию поселка Бажуково обслуживает пожарная часть г. Нижние Серги.

Согласно постановлению правительства Свердловской области  1574-ПП от 27.10.2010 г. должны быть организованы противопожарные разрывы между лесными массивами и участками усадебной жилой  застройки -15 метров.

Противопожарное водоснабжение поселка

Мероприятия по противопожарному водоснабжению поселка  представлены в разделе «Развитие комплекса инженерного обеспечения».

Возможное воздействие при аварии на

железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном транспорте:

-	постоянный контроль за состоянием железнодорожных путей;

-	своевременный ремонт железнодорожного полотна;

-	организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте.

Источники биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

### На  территории Нижнесергинского городского поселения скотомогильников нет.

6.10 . Предложения по изменению границы поселка

Существующая граница п. Бажуково принята по Постановлению главы Нижнесергинского МО от 19.12.2000г. № 817 и откорректирована по материалам кадастровых сведений Управления Роснедвижимости по Свердловской области (октябрь 2011г.) с учетом земельных участков, оформленных как земли населенных пунктов. Площадь в границе поселка составляет 25,1га.

На расчетный срок по заданию Заказчика даны предложения по изменению границы поселка с приведенным ниже перечнем земельных участков, рекомендуемых к включению в границы с указанием категории земель, к которым относятся такие земельные участки, и целей их перспективного использования. В проектной границе посёлка – 27,9 га. Включению подлежит 2,8 га земель запаса.

Перечень земельных участков, включаемых в границы п. Бажуково

Таблица 6.10.1

| № | Участок (площадь, местоположение) | Категория земель | Современное использование участка | Планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участок земель, площадью -2,8 га, северо-восток | Земли запаса, природного парка «Оленьи ручьи» | Существующая индивидуальная жилая застройка, луга, участки леса | Упорядочение индивидуальной жилой застройки, улично-дорожной сети |

Существующая и проектная границы поселка, включаемые земельные участки нанесены на основных чертежах проекта.

6.11. Земельные ресурсы

В проектной границе посёлка будет находиться 27,9 га. Включению подлежит 2,8 га земель запаса. Баланс территорий по функциональным зонам приведён в таблице 6.11.1.

Таблица 6.11.1

| № п/п | Функциональные зоны | Ед. измерения | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель поселка в проектной границе | га/кв.м на чел. | 27,90 2906 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | - жилой зоны | га/% | 11,74 42,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 11,74 42,1 |
|  | - общественно-деловой зоны | -"- | 0,47 1,7 |
|  | - коммунально-складской зоны | -"- | 0,69 2,5 |
|  | - зоны инженерной инфраструктуры | -"- | 0,02 - |
|  | -зоны транспортной инфраструктуры |  | 9,50 34,1 |
|  | - рекреационной зоны | -"- | 3,42 12,2 |
|  | - зоны сельскохозяйственного использования | -"- | - |
|  | - зоны специального назначения (зоны озеленения санитарно-защитных зон) | -"- | 2,06 7,4 |
| 2 | Из общей площади земель посёлка, территории общего пользования |  | 4,68 16,8 |
|  | из них: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 0,75 2,7 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 3,93 14,1 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | - |
| 3 | Из общей площади земель посёлка, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га/% | - |
| 4 | Из общей площади земель посёлка, территории резерва для развития | га/% | - |

7.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 7.1

| п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Первая очередь | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселка | га/кв. м на чел. | 25,10 4827 |  | 27,90 2906 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилой зоны | га/% | 8,80 35,1 |  | 11,74 42,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 8,80 35,1 |  | 11,74 42,1 |
|  | - общественно-деловой зоны | -"- | 0,43 1,7 |  | 0,47 1,7 |
|  | - коммунально-складской зоны | -"- | - |  | 0,69 2,5 |
|  | - зоны инженерной инфраструктуры | -"- | 0,02 - |  | 0,02 - |
|  | -зоны транспортной инфраструктуры | -"- | 7,70 30,7 |  | 9,50 34,1 |
|  | - рекреационной зоны | -"- | 6,08 24,2 |  | 3,42 12,2 |
|  | - зоны сельскохозяйственного использования | -"- | 0,67 2,7 |  | - |
|  | - зоны специального назначения (зоны озеленения санитарно-защитных зон) | -"- | 1,40 5,6 |  | 2,06 7,4 |
| 1.2 | Из общей площади земель посёлка, территории общего пользования |  | 2,13 8,5 |  | 4,68 16,8 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | - |  | 0,75 2,7 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 2,13 8,5 |  | 3,93 14,1 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | - |  | - |
| 1.3 | Из общей площади земель посёлка, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га/% | - |  | - |
| 1.4 | Из общей площади земель посёлка, территории резерва для развития | га/% | - |  | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность постоянного населения посёлка | чел. | 6 | 6 | 6 |
| 2.2. | Численность дачного населения посёлка | чел. | 46 | 90 | 90 |
| 2.3 | Численность занятого населения | чел. | 23 | 30 | 30 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | кв. м общей площади квартир | 1368,1 | 2970,8 | 2970,8 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 1368,1 | 2970,8 | 2970,8 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 75% | -"- | 263,9 | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего в том числе | -"- |  | 297,3 | 297,3 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | - ветхости | кв. м общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда |  | 263,9 89,0 | 263,9 89,0 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв. м общей площади квартир |  | 1070,8 | 1070,8 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- |  | 1900 | 1900 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  | 1900 | 1900 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -"- |  | 1600 | 1600 |
|  | - на реконструкции | -"- |  | 300 | 300 |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 26,3 | 31,0 | 31,0 |
| 4 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты торговли | кв. м торговой площади | - | 100 | 100 |
| 4.2 | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | посадочное место | 45 | 125 | 125 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 0,76 | 1,20 | 1,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - главных улиц посёлка | -"- | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | -"- | 0,22 | 0,66 | 0,66 |
| 5.2 | Плотность магистральной сети | км/км2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление поселка (макс.суточное) | куб м/сут. | н/д | 79,96 | 79,96 |
| 6.1.2 | Максимально-суточная норма водопотребления на 1 человека: - жилая застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | л/сут. на чел. | н/д | 241 | 241 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее количество сточных вод (максимально-суточный расход) | куб. м/сут |  | 73,24 | 73,24 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Электропотребление поселка | МВт | 0,14 | 1,38 | 1,38 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселкового значения | Гкал/ч МВт |  | 0,78 0,90 | 0,78 0,90 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Газопотребление, | куб. м/час |  | 426,72 | 426,72 |
|  | в том числе:  газопотребление жилой застройки с учетом общественных зданий; | куб. м/час |  | 128,87 | 128,87 |
|  |  газопотребление объектов соцкультбыта районного значения | куб. м/час |  | 297,85 | 297,85 |
| 6.5.2 | Источники подачи газа |  |  | ГГРП г.Н.Серги | ГГРП г.Н.Серги |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Количество стационарных телефонов | ед. |  | 37 | 37 |
| 6.6.2 | Обеспеченность стационарными телефонами | % |  | 100 | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Сети и сооружения дождевой канализации: - открытая дождевая канализация - локальные очистные сооружения | км кол. |  | 1,63 1 | 1,63 1 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год тыс. м3/год |  | 0,117 0,355 | 0,117 0,355 |
| 6.8.2 | Место вывоза ТБО |  |  | Полигон ТБО Михайловского МО |  |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1 7.2 | Устройство шумозащитного экрана | ед. | - | 2 | 2 |
|  | Устройство шумозащитного озеленения | км | - | 0,90 | 0,90 |

8.  ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №

к  муниципальному   контракту  №          от

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Нижнесергинского муниципального района

(должность)

В.А. Дёмин

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(дата)

__________________________________________

__________________________________________

ЗАДАНИЕ

на разработку градостроительной документации

ЛОТ №1

1. Вид градостроительной документации

Генплан Нижнесергинского городского поселения, применительно к территории населённых пунктов д. Половинка, п. Новая Ельня, п. Бажуково

2. Заказчик

Администрация Нижнесергинского муниципального района

(полное и сокращенное наименование)

3. Разработчик градостроительной документации

(полное и сокращенное наименование)

4. Основание для разработки градостроительной документации

-Муниципальная долгосрочная целевая программа «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления, разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, на 2011-2015 годы», утверждённая постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 02.06.2011г. № 434; - Муниципальная долгосрочная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Нижнесергинского городского поселения на 2011 – 2015 годы», утверждённая постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 01.03.2011г. № 47;

- Муниципальный контракт.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территорий, его основные характеристики

Генеральные планы, корректировка карт градостроительного зонирования и градостроительные регламенты населенных пунктов д. Половинка, п. Новая Ельня, п. Бажуково, входящих в состав Нижнесергинского городского поселения. При разработке генеральных планов населённых пунктов учесть материалы генерального плана Нижнесергинского городского поселения, схемы территориального планирования Нижнесергинского муниципального района, разработанные проектным институтом ОАО «Уралгражданпроект», г. Екатеринбург в 2010г. № п\п; МО, населённый пункт; Площадь поселения, населённого пункта, км, га; Численность населения общая, в т.ч. пост./ дачн.; Примечание. Нижнесергинское городское поселение; При проектировании учитывать общее население с учётом дачного, проектом предусмотреть расширение границ населённых пунктов. 1.; д. Половинка; 65; 110 68/42. 2.; п. Бажуково; 26; 50 4/46. 3.; п. Новая Ельня; 37; 42 28/14. Всего:; 128; 202 100/102.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки градостроительной документации, последовательность и сроки выполнения работы

Градостроительную документацию выполнить с учетом требований  действующего законодательства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующих норм и правил в области градостроительного проектирования.

Генеральные планы  населённых пунктов п. Бажуково, п. Новая Ельня, д. Половинка выполнить в составе, предусмотренном  ст. 19-22 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003;

выполнить специальные разделы: «Охрана окружающей среды» и ИТМ ГО и ЧС, в соответствии со СП 11-112-2001  «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций…».

В составе  проекта  выполнить градостроительное зонирование, разработать градостроительные регламенты, проекты границ населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения.

Основные графические материалы – карты (схемы), содержащиеся в генеральных планах населённых пунктов выполнить в М 1:2000;

Карты (схемы) градостроительного зонирования, проекты границ населенных пунктов в М 1:2000.

Электронную версию проекта и основных графических материалов выполнить в формате МапИнфо. Материалы  проекта на бумажных и электронных носителях выполнить в 4-х экземплярах.

7. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки градостроительной документации

Сбор исходных данных осуществляет заказчик - администрация Нижнесергинского муниципального района совместно с исполнителем работ в сроки, указанные в муниципальном контракте, в соответствии с перечнем, представленным проектной организацией.

Градостроительную документацию разработать на имеющемся картографическом материале в цифровом и электронном виде в М 1:2000, с учетом ранее утверждённой и разработанной проектно-планировочной документацией.

8. Перечень органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид градостроительной документации

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, Администрация Нижнесергинского муниципального района, Администрация Нижнесергинского городского поселения, органы местного самоуправления, государственные надзорные органы (по согласованию) в пределах их компетенции.

9. Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду градостроительной документации

Формируются в соответствии со ст. 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязательны для исполнения.

10. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий

Все необходимые для выполнения проекта предварительные согласования и заключения государственных и иных организаций запрашивает и оплачивает Заказчик.

11. Порядок организации проведения согласования и экспертизы градостроительной документации

Выполнить в соответствии с порядком, определенным федеральным и областным законодательством.

12. Иные требования и условия

Выполненные работы оплачиваются заказчиком поэтапно после проведения необходимых согласований по акту выполненных работ, в соответствии с муниципальным контрактом, финансовым обеспечением средств местного бюджета. от исполнителя; генеральный директор ОАО «Уралгражданпроект» Чугункин А. И___________________________________________. от органа архитектуры и. градостроительства; Председатель комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор Нижнесергинского муниципального района. Слукина С.В.____________________________________________. Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики объекта градостроительного планирования и застройки.

Утверждаю:

Глава администрации

Нижнесергинского муниципального района

_____________________В.А.Демин

“07” февраля 2012 г.

Протокол

совещания по согласованию

проекта генерального плана поселка Бажуково

Присутствовали:

от заказчика:

Первый зам. главы администрации

Нижнесергинского муниципального района			Чекасин А.М.

Главный архитектор Нижнесергинского муниципального района	Слукина С.В.

Главный специалист комитета архитектуры и градостроительства

Нижнесергинского муниципального района	Федоркина Е.В.

Начальник отдела земельно-имущественных отношений

администрации Нижнесергинского городского поселения                              Запольская Е.И.

Ведущий специалист отдела   земельно-имущественных отношений

администрации Нижнесергинского городского поселения                              Азёма Т.В.

Начальник Михайловского РЭС ПО «Западные электрические сети»

филиала «Свердловскэнерго» ОАО «МРСК Урала»	Мухин В.А.

Специалист МУП «Водоснабжение и ЖКХ»	Бирбасова Н.Ю.

от СОГУ «Природный парк «Оленьи ручьи»:

Заместитель директора					                                   Сорокина Е.Г.

Заместитель директора   				                                               Чернов В.Ю.

от проектной организации ОАО «Уралгражданпроект»:

Начальник МГП					Путилов В.А.

Главный градостроитель проекта 					Падерина С.Ю.

Эксперт инженерного обеспечения территорий                                                 Леготина Э.Ю.

Ведущий градостроитель			Падерин И.М.

Заслушали сообщение главного градостроителя проекта Падериной С.Ю. по проекту генерального плана поселка Бажуково.

После обсуждения проектных предложений

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.	Согласовать следующие экономические показатели численности населения и нового жилищного строительства:

- Численность населения поселка на 2030 год – 96 человек,

в том числе 6 чел. – постоянное население, 90 – дачники;

- Общий объём жилищного строительства составит на первую очередь и на расчётный срок – 1900 кв.м. в том числе:

усадебная 1-2 этажная – 1900 м² общ. пл., в т.ч. на свободных территориях – 3,89 га.

- Убыли подлежит 297,3 м2, в том числе: ветхий жилищный фонд 263,9 м2. Два дома (136,1 м2) находятся в шумовой зоне от железной дороги, из них 1 дом ветхий (102,7 м2).  Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 1070,8 м2.

Для расчёта приняты показатели: коэффициент семейности – 2,8; площадь индивидуального дома  - 100  м² общей площади;  площадь участков по отводу и по кадастру – 0,13 га – 0,5 га.

# Средняя обеспеченность жилым фондом на проектный срок составит –

# 31 кв. м/ чел, на первую очередь – 31 кв. м/чел.

Площадки размещения нового жилищного строительства принять на 1 очередь.

Объекты КБО

По расчету потребности размещено: предприятие торговли– 100 кв. м торгового зала, с учётом туристов (потребность – 27 кв.м).

При количестве ежедневном количестве туристов – до 3000 человек, потребуется строительство предприятия торговли на 100 кв. м. торгового зала и предприятия общественного питания на 80 мест.

По заданию Заказчика дополнительно размещено: администрация парка, общественный центр, гостиница.

Существующие турбазы (2) на проектные периоды остаются. Требуется замена зданий на территории турбаз, т.к. они расположены в приспособленных зданиях, бывших казармах. Здание турбазы ООО «Родники России» находится в шумовой зоне от железной дороги, требуется новое строительство здания вне зоны железной дороги.

По адресу ул. Станционная, 6  планируется размещение гостиничного комплекса на 120 мест.

- Согласовать предлагаемую в проекте планировочную структуру и улично-дорожную сеть посёлка. Общественно-деловые зоны  принять в соответствии с проектом.

- Мероприятия по ООС

Для обеспечения нормативного акустического режима в жилой застройке, расположенной в санитарно-защитной зоне от магистральной железной дороги согласовать следующие мероприятия: вынос жилья из СЗЗ 50м, строительство шумозащитного экрана и создание шумозащитной полосы изолирующего типа вдоль границы жилой застройки с полосой отвода железной дороги.

- Инженерное обеспечение поселка

Водоснабжение

Водопотребление поселка составит 80,0 м3/сут.

Источником водоснабжения принято Бажуковское МПВ (скв.2рэ) с утвержденными запасами 100 м3/сут.

От источника вода насосами I подъема подается на площадку насосной станции II подъема, проектируемой на западной окраине поселка. На площадке проектируется водоочистная станция и два резервуара чистой воды по 100 м3.

Насосами II подъема вода подается в сеть водоснабжения поселка. Система водоснабжения принята кольцевая. Главное водопроводное кольцо Д 110 мм.

Канализация

Количество хоз-бытовых стоков поселка составит 73,24 м3/сут. Системой самотечно-напорных коллекторов с одной насосной станцией перекачки стоки проектируется отводить в главный самотечно-напорный коллектор поселка. Главным самотечно-напорным коллектором стоки сбрасываются в проектируемую систему хоз-бытовой канализации д. Половинка и далее совместно со стоками д. Половинка отводятся на проектируемые на I очередь строительства очистные сооружения деревни Половинка.

Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки поселка составит 0,78 Гкал/ч. Теплоснабжение жилой застройки проектируется от поквартирных газовых водонагревателей.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта предлагается от собственных источников.

Электроснабжение

Электропотребление поселка составит 0,235 МВт. Источником электроснабжения поселка сохраняется ПС Росинка 110/6 кВ. К потребителям поселка электроэнергия подается отпайкой 6 кВ от фидера "Половинка", подающего электроэнергию в д. Половинка и п. Бажуково, через трансформаторные подстанции.

Газоснабжение

Газопотребление поселка составит 277,65 м3/час.

Для газоснабжения поселка на I очередь строительства проектируется газопровод высокого давления 0,6 МПа от ГГРП г. Нижние Серги до поселка с ответвлениями в д. Половинка и п. Новая Ельня.

Связь

Для обеспечения жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка Бажуково и административно-туристического комплекса в природном парке "Оленьи Ручьи" необходимым количеством телефонных номеров, Интернетом, цифровым телевидением и т.д. проектом предлагается перевод поселка на оптико-волоконную связь. Проектируется ответвление к п. Бажуково от волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Н.Серги - Михайловск, проложенной вдоль автодороги Нижние Серги -  Михайловск, и дальнейшее развитие сети ВОЛС в поселке.

- Проектные границы населенного пункта

Сложившаяся граница п. Бажуково определена материалами инвентаризации 1999-2000г.г., постановлением главы Нижнесергинского МО от 19.12.2000г. № 817. Площадь в границах поселка составляет 24,0 га.

Существующая граница п. Бажуково принята по постановлению главы Нижнесергинского МО от 19.12.2000г. № 817 и откорректирована по материалам кадастровых сведений Управления Роснедвижимости по Свердловской области (октябрь 2011г.) с учетом земельных участков, оформленных (стоящих на кадастровом учёте) как земли населенных пунктов. Площадь в границах поселка по материалам кадастрового учёта составляет 24,9 га.

На расчетный срок по заданию Заказчика даны предложения по изменению границы поселка с приведенным ниже перечнем земельных участков, рекомендуемых к включению в границы с указанием категории земель, к которым относятся такие земельные участки, и целей их перспективного использования. Площадь посёлка в проектных границах  – 27,9 га. Включению в границы населённого пункта подлежат 3,0 га земель запаса.

Перечень земельных участков, включаемых в границы п. Бажуково

| № | Участок (площадь, местоположение) | Категория земель | Современное использование участка | Планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участок земель, площадью -3,0 га, северо-восток | Земли запаса, в ведении природного парка «Оленьи ручьи» | Существующая индивидуальная жилая застройка, луга, участки леса | Упорядочение индивидуальной жилой застройки, улично-дорожной сети |

По результатам совещания необходимо:

1. Заказчику предоставить:

1). Согласование с Министерством природных ресурсов Свердловской области  о включении земельного участка из земель запаса в земли населенного пункта п. Бажуково;

2). Уточнённые данные  по максимальным нагрузкам пребывания на территории населённого пункта туристов  и дачников (количество туристов, поток временного населения, сезонность пребывания, потребности в сервисе и обслуживании);

3). Для расчёта газоснабжения посёлка предоставить необходимые данные общих нагрузок со всех потребителей, в т.ч.  от администрации природного парка.

2.  Предложить собственникам и арендаторам земельных, расположенных  в кварталах застройки по ул. Парковая, Станционная, а также имеющих планировочные ограничения при использовании земельных участков в санитарной зоне железной дороги, выполнить перемежевание (изменение границ)  земельных участков для обеспечения пожарных проездов  и упорядочения жилой застройки.

3. Проектировщику внести следующие изменения:

1). Внести изменения в обозначение на карте существующих турбаз, объектов торговли и питания.

Протокол составили				Падерина С.Ю.

Слукина С.В.