РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОАО "Проектный институт "Уралгражданпроект"

н/с

инв. № 1309-10

экз. №

Заказчик:  Администрация

Нижнесергинского муниципального района

Проект генерального плана Нижнесергинского городского

поселения применительно к части территории д. Половинка,

совмещённый с проектом планировки

# Пояснительная записка

Обозначение: 10.09-12/136.9638-00-ПП. П3 2

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП							В.А. Путилов

Главный градостроитель проекта				С.Ю. Падерина

# Екатеринбург

2011

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:

Управляющий  проекта	Путилов В.А

Главный градостроитель проекта	Падерина С.Ю.

Архитектурно-планировочная часть:

Ведущий градостроитель	 Падерин И.М.

Экономика:

Эксперт-экономист градостроительства

и. о. руководителя бригады	Беляева З.А.

Транспортная инфраструктура:

Эксперт транспортного развития территорий	Маслова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Эксперт инженерного обеспечения территорий,

и.о. руководителя бригады	Леготина Э.Ю.

Старший специалист инженерного обеспечения территорий	Самойлина Е.В.

Охрана окружающей среды,

Инженерная подготовка территории:

Эксперт по инженерной подготовке территорий,

и. о. руководителя группы	Заика С.В.

Графическое оформление:

Ведущий градостроитель	Падерин И.М.

Старший специалист инженерного обеспечения территорий	Самойлина Е.В.

Инженер		Зарянкина А.Р.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секретн. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положения о размещении объектов и характеристиках планируемого развития территории и межевании | н/с | 1308-10 | 1 книга |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка | н/с | 1309-10 | 1 книга |
| ПЗ 3 | Расчеты по инженерному оборудованию (приложение в 1 экз. в архиве) | н/с | 1310-10 | 1 книга |
| 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| Основная часть (утверждаемая) |  |  |  |  |
| 1 | Основной чертеж планировки территории, М 1:2000 | н/c | 1311-10 | 1 лист |
| 2 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000 | н/с | 1312-10 | 1 лист |
| 3 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 Ведомость расчета координат осей улиц и красных линий | н/с | 1313-10 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:20000 | н/с | 1314-10 | 1 лист |
| 5 | Схема использования территории и границ зон с особыми условиями использования территорий, М 1:2000 | н/с | 1315-10 | 1 лист |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта, М 1:2000 | н/с | 1316-10 | 1 лист |
| 7 | Схема мероприятий ИТМ ГОЧС, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 | н/с | 1317-10 | 1 лист |
| ##### 3. Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой MapInfo) | н/с | 125 | CD-R |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (для согласований) | н/с | 126 | CD-R |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	 5

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО РАЙОНА	 5

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	 6

4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

4.1. Архитектурно-планировочная характеристика	8

4.2. Современное использование территории	8

4.3. Жилищный фонд	8

4.4. Объекты обслуживания населения                                           	8

4.5. Транспортное обслуживание	9

4.6. Инженерно-техническое обеспечение территории	9

4.7. Состояние окружающей среды	9

4.8. Анализ планировочных ограничений	12

5. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 	12

5.1. Архитектурно-планировочное решение	13

5.2. Жилищное строительство	13

5.3. Организация обслуживания населения	14

5.4. Объекты рекреационного назначения	14

5.5. Система транспортного обслуживания 	14

5.6. Инженерно-техническое обеспечение территории	17

5.7. Вертикальная планировка и инженерная

подготовка территории	20

5.8. Мероприятия по охране окружающей среды	24

5. 9. Зоны с особыми условиями использования территории	26

5.10. Проектное использование территории	28

5.11. Мероприятия по обеспечению доступа для

маломобильных групп населения	28

5.12. Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведение мероприятий

по гражданской  обороне и пожарной безопасности	29

6. Градостроительное зонирование	33

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 	34

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	36

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Проект генерального плана Нижнесергинского городского поселения применительно к части территории д. Половинка, совмещённый с проектом планировки, выполнен мастерской генерального плана института «Уралгражданпроект» в 2012 г. по заказу администрации Нижнесергинского муниципального района на основании муниципального контракта № 09-12/136-96389 от 07.03.2012 г. и задания на разработку проекта.

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- 	Градостроительный кодекс РФ;

- 	Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003);

- 	СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- 	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01);

- 	Генеральный план п. Половинка, ОАО "Уралгражданпроект", 2011 г;

- - Стратегический план развития Нижнесергинского муниципального образования

- до 2015 года, утвержденный решением Нижнесергинского муниципального образования от 16.03.2006 № 184;

- - Стратегический план развития Нижнесергинского муниципального образования

- до 2020 года, утвержденный постановлением администрации Нижнесергинского муниципального образования от 25.02.2009 № 81;

- - Прогноз социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального образования на среднесрочную перспективу (2010-2012 годы), одобренный постановлением Нижнесергинского муниципального образования от 01.09.2009 № 364.

1.3. В качестве планово-топографических материалов использованы:

- 	съёмка М 1:2000 в электронном виде, выполненная ФГУП Екатеринбургским филиалом "Уралаэрогеодезия" в 2007 г.

-	кадастровые сведения Управления Роснедвижимости по Свердловской области, июль 2009 г.

1.4. Проект планировки выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

1.5. За исходный год при расчёте жилищно-гражданского строительства и численности населения принят 2011 год (01.01.2012). В соответствии с генеральным планом поселка проект планировки выполняется на 1 очередь  – 2020 г.

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО РАЙОНА

Проектируемая территория расположена в  западной части  населённого пункта д. Половинка, расположенного на территории Нижнесергинского городского поселения, предназначена для размещения  индивидуальной жилой застройки.

Границами проекта планировки преимущественно являются границы деревни в западной ее части. Площадь территории в границах проекта составляет 68,78 га.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Географическое положение Нижнесергинского района в центре материка определяет резко континентальный характер климата территории района, выраженного в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.

Зимой территория находится под преимущественным влиянием сибирского антициклона, обусловливающим повсюду устойчивую морозную погоду с обильным снегопадом. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды.

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей.

Обобщенные многолетние данные климатических параметров по ближайшей метеостанции, расположенной в г. Михайловске, в 25 км юго-западнее г. Нижние Серги, приведены в таблицах 3.1.1, 3.1.2.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

Таблица 3.1.1

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 25 | 26 | 12 | 13 |

Зимний период отмечается устойчивыми отрицательными температурами. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (77 %) в виде моросящих  дождей или сильных ливней.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и сохраняется  до первой декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем 44 см.

Особенностью климатических условий является наличие температурных инверсий. Инверсии могут быть как приземными, так и приподнятыми в свободной атмосфере (в нижнем 2х-километровом слое). Характерным признаком инверсионного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. При этом происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и пр., что приводит к образованию густых дымок и туманов. Наибольшая повторяемость инверсий наблюдается в ноябре-феврале, а интенсивность – в декабре-январе.

Многолетние климатические характеристики

Таблица 3.1.2

| Климатические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) - Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) - Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - Продолжительность периода с Т0С с Т>0оС - Относительная влажность воздуха самого холодного месяца - Относительная влажность воздуха самого теплого месяца - Количество осадков за ноябрь-март - Количество осадков за апрель-октябрь - Количество осадков за год - Среднегодовая скорость ветра - Среднее число дней с туманом - Среднее число дней с метелью - Продолжительность солнечного сияния: в январе в июле - Климатический подрайон для строительства 15.Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищенных участков | оС оС оС дн. дн. % % мм мм мм м/с дн. дн. час. час. м м | -16,4 16,5 22,4 168 197 79 56 114 383 497 2,4 18 40 52 267 I В 1,8 0,9 |

3.2. Геоморфологические условия и гидрография

В геоморфологическом отношении территория Нижнесергинского городского поселения расположена в области западного склона Среднего Урала, в пределах низкогорного района сводово-глыбовых хребтов и массивов на допалеозойских и палеозойских складчатых комплексах с новейшими блоковыми поднятиями.

Прилегающая к деревне Половинка территория  носит характер хребтов и увалов с вертикальными  отметками рельефа в черте населенного пункта от 333,00 до 274,00 м. Гидрографическая сеть прилегающего района хорошо развита и представлена  рекой Демид и ее притоком.

Весеннее половодье на реках района начинается в первой половине апреля. Подъем уровня происходит быстро, максимальный расход весеннего паводка отмечен в конце апреля. Минимальные уровни воды и расходы отмечаются в конце лета и перед весенним половодьем. Установление ледостава отмечается в первой декаде ноября. Средняя дата вскрытия рек – 19 апреля, ледоход наблюдается 2-5 дней и сопровождается заторами.

На фоне летней межени отмечается ряд дождевых паводков. Осенний период также характеризуется устойчивым паводком в период затяжных дождей.

3.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия

В тектоническом отношении район расположен в пределах Атигской моноклинали Кизеловско-Дружининского мегасинклинория Западно-Уральской внешней зоны складчатости, сложенной терригенно-карбонатными отложениями силура и девона.

В геологическом строении района принимают участие метаморфические и осадочные породы, представленные песчаниками, известняками, сланцами, фтанитами, с пачками доломитистых известняков и доломитов. Известняки относительно слабо закарстованы. Имеют распространение зоны интенсивной трещиноватости.

Повсеместно по карбонатным отложениям силурийского и девонского возраста развита кора выветривания мезозойского возраста, представленная в нижней части трещиноватыми скальными и полускальными грунтами (известняки), выше залегают дресвяные грунты, элювиальные суглинки и глины с включениями выветрелой дресвы и щебня известняка до 40%. Мощность коры выветривании составляет от 3 до 20м.

В гидрогеологическом отношении территория относится к Уральской системе бассейнов грунтовых вод зон трещиноватости преимущественно карбонатных отложений карбон-силурийского возраста. Мощность зоны продуктивной трещиноватости составляет 60-100 м.

На территории Нижнесергинского городского поселения наблюдаются признаки закарстованности известняков. Относительно слабая закарстованность известняков и наличие наряду с этим зон интенсивной трещиноватости, позволяют установить трещинно-карстовый тип циркуляции подземных вод.

Водоносный горизонт безнапорный. Зеркало подземных вод часто свободное и залегает на глубине от первых метров в долинах рек до 60 м на водоразделах. Питание подземных вод в основном осуществляется за счет атмосферных осадков, инфильтрация которых имеет площадной характер.

Известняки характеризуются высокой водопроницаемостью. Коэффициенты фильтрации  составляют:

известняков - 0,084 - 2,27 м/сут.;

глин делювиальных – 0,2-0,3 м/сут.;

глин, суглинков элювиальных – 0,4 – 1,0 м/сут.

3.4. Сейсморайонирование

# В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для Нижнесергинского района  следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7-8 баллов (ОСР-97-С 1%).

3.5. Инженерно-строительная  оценка территории

По совокупности инженерно-строительных факторов территория в границах проекта планировки деревни Половинка является благоприятной.

Благоприятными для строительного освоения являются участки, сложенные элювиальными и делювиальными грунтами с сопротивлением одноосному сжатию не менее 1МПа и залеганием уровня грунтовых вод на глубине более 2,5 м. На данных территориях мероприятия по инженерной подготовке включают: проведение вертикальной планировки и организацию поверхностного водоотвода.

Неблагоприятными и особо неблагоприятными на территории проектирования являются участки с уклоном рельефа более 0,200,  линейная эрозия береговых склонов, паводковое затопление пойменных участков р. Демид.

Опасные физико-геологические процессы (сели, оползни, просадочные грунты, активный процесс карстообразования) на территории деревни отсутствуют. Однако, при активном освоении территории возможно проявление суффозионно-карстовых процессов.

4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Архитектурно-планировочная характеристика

Проектируемая территория расположена в западной части деревни Половинка.

Территория преимущественно свободна от застройки, занята лесами, лугами. Русло р.

Демид делит территорию на две части.

Транспортная связь территории с застройкой д. Половинка осуществляется по улучшенной грунтовой дороге с выходами на улицы Береговая и Трактовая с асфальтовым  покрытием.

4.2. Современное использование территории

Площадь территории в границе проектирования составляет 68,78 га. В настоящее время территория проектируемого района не застроена.

Леса занимают 34,46 га (50 % от всей территории), безлесные территории занимают 32,26 га (47%), водные поверхности – 2,06 га (3,0% от всей территории).

4.3. Жилищный фонд

В настоящее время в границе проектирования жилищного фонда нет.

4.4. Объекты обслуживания населения

Объекты социального и коммунально-бытового назначения на проектируемой территории отсутствуют.

4.5. Транспортное обслуживание

Проектируемая территория расположена на расстоянии  2,0 км  от главной улицы поселка ул. Трактовой, по которой проходят пригородные и междугородные маршруты общественного транспорта. Транспортная связь с центральной частью поселка осуществляется по ул. Береговой, ширина проезжей части которой – 6,0 м.

Из искусственных сооружений имеется деревянный мост  через реку Демид.

4.6. Инженерно-техническое обеспечение территории

В настоящее время на территории проектируемого района официальная жилая застройка отсутствует. В связи с этим никаких источников и систем инженерного обеспечения не имеется. Электроснабжение нескольких существующих зданий проектируемого района осуществляется от сетей д.Половинка.

Сотовая связь в районе обеспечивается антенно-мачтовым сооружением, расположенным в пос. Бажуково. Операторы сотовой связи Мотив и МТС.

4.7. Состояние окружающей среды

4.7.1. Состояние атмосферного воздуха

Деревня Половинка расположена на территории Нижнесергинского городского поселения. В целом состояние атмосферного воздуха в Нижнесергинском городском поселении можно считать удовлетворительным, за исключением состояния воздушного бассейна г.Нижние Серги.

Состояние атмосферного воздуха на территории площадки проектирования удовлетворительное, т.к. отсутствуют производственные предприятия и коммунальные объекты, являющиеся стационарными источниками вредных выбросов в атмосферу.

4.7.2. Состояние поверхностных и подземных водных ресурсов

Поверхностные водоемы и водотоки

В 2010 году предприятиями Западного управленческого округа было сброшено  в поверхностные водные объекты 94,7 млн.м3 сточных вод, в том числе загрязненных – 69,5 млн.м3.

Поверхностные водные ресурсы территории Нижнесергинского городского поселения представлены реками бассейна р. Серги - гидрографическая система р.Уфы.

Гидрографическая сеть прилегающего к площадке проектирования района представлена правобережным притоком реки Серги - рекой Демид.

В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ  водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы реки в границах составляют:

Таблица 4.7.1

| № п/п | Название водоема, реки, ручья | Протяженность Реки, площадь пруда | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |  |  | Ширина береговой полосы водоема , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уклон, градус |  |  |  |
|  |  |  |  | Обратный - нулевой | До трех | Три и более |  |
|  | Р. Демид | 49 км | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |

В настоящее время в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе  реки расположены луга и леса.

Подземные воды

На рассматриваемой территории развиты водоносные зоны палеозойских, вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород, рифейско-палеозойских метаморфических пород, рифейско-палеозойских терригенных пород. Ввиду неравномерной трещиноватости коренных пород, а также наличия тектонических нарушений фильтрационные свойства пород весьма изменчивы. Наиболее водообильными являются зоны трещиноватости и закарстованности субмеридиональных карбонатных полос, представленных известняками, доломитами с прослоями терригенных образований. Мощность развития зоны трещиноватости на карбонатах составляет 80-90 и более метров.

Характерной чертой подземных вод данного региона является гидрокарбонатный кальциевый состав с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3 при жесткости 2-4 ммоль/дм3, с повышенным содержанием кремния. Повсеместно отмечено пониженное содержание фтора в воде.

Ниже зоны регионального выветривания карбонатных полос находится локально водоносная зона, где подземные воды заключены в остаточных порах и сопровождающих тектонические разломы трещинах и карстовых полостях. Затрудненный водообмен способствует формированию здесь минерализованных вод, сухой остаток которых увеличивается с глубиной до нескольких г/дм3 при смене типа воды с гидрокарбонатного на хлоридный.

Санитарное состояние источников хоз-питьевого водоснабжения

Источники хоз-питьевого водоснабжения на территории района проектирования в настоящее время отсутствуют.

4.7.3. Состояние почв и грунтов

Отходы производства и потребления

В 2010 году предприятиями Западного управленческого округа было образовано 5,14 млн.т отходов, размещено – 1,02 млн.т, накоплено – 236,6 млн.т.

Суммарный объем образованных коммунальных отходов от жилого фонда за 2010 год в Нижнесергинском городском поселении составил 1,3 тыс. т., размещено отходов –  1,3 тыс. т.  Отходы 3-5 классов размещаются на свалке ТБО.

Санитарная очистка

В настоящее время в связи с отсутствием официальной застройки на территории проектируемого района никакой очистки территории не осуществляется. Несколько существующих жилых домов имеют надворные туалеты, без вывоза жидких бытовых отходов. Твердые бытовые отходы перерабатываются на приусадебных участках.

Почвенный покров

Состояние Систематические лабораторные исследования качественного состава почв в  Нижнесергинском городском поселении не проводятся. Почвенный покров площадки проектирования в настоящее время не нарушен и  представлен луговой, кустарниковой и древесной растительностью.

4.8.4. Анализ шумового воздействия

На территории проектирования источники шума отсутствуют. Основным источником шума территории, прилегающей к площадке проектирования с востока – существующей застройки д. Половинка, являются автомобильный транспорт, проходящий по автодороге регионального значения Н.Серги – Михайловск.

4.8.5. Анализ электромагнитного воздействия

Источники электромагнитного излучения на территории проектирования отсутствуют.

4.8.6. Анализ радиационного воздействия

Радиационная обстановка в Нижнесергинском городском поселении определяется влиянием естественных и искусственных источников радиоактивного загрязнения:

- наличием радиационноопасных объектов на территории области;

- локальными источниками ионизирующего излучения;

- строительными материалами, шлаками и удобрениями с повышенным содержанием естественных радионуклидов;

- радоном и его дочерними продуктами распада.

На территории поселения регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся. Сравнительные величины этих показателей для Свердловской области и Уральского региона по данным Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения  Свердловской области в 2010  году» приведены в табл. 4.7.2.

Таблица 4.7.2.

| Показатель | Территория, пункт наблюдения | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 25,5 |
|  | Российская Федерация(2009 г.) |  | 17,9 |
| Среднегодовая концентрация Cs-137 в воздухе | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 0,13 |
|  | Российская Федерация (2009 г.) |  | 0,024 |
| Среднегодовая концентрация Sr-90 в воздухе | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 0,140 |
|  | Российская Федерация (2009 г.) |  | 0,014 |
| Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений | Свердловская область | Бк/м2 сут. | 0,42 |
|  | Российская Федерация |  | 1,3 |
| Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения | Свердловская область Бисерть Михайловск Ревда | мкР/ч | 11 15 11 12 |

Вклад радона и его дочерних продуктов распада в общую дозу облучения, получаемую населением от земных источников радиации, составляет около 75 %. Основную часть этой дозы человек получает с вдыхаемым воздухом в жилых и производственных помещениях. Главным источником радона в них являются горные породы и грунты под зданиями.

В структуру суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет основной вклад вносят природный и медицинский факторы. Согласно требованиям нормативных документов в настоящее время на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет при необходимости предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения.

4.7.7. Наличие объектов культурно-исторического наследия

По данным Министерства культуры и туризма Свердловской области на проектируемой территории д. Половинка объектов  археологического наследия и памятников истории и культуры регионального значения нет.

### По данным Администрации Нижнесергинского городского поселения на проектируемой территории д. Половинка памятников истории и культуры местного значения нет.

4.7.8. Наличие особоохраняемых объектов природы

На проектируемой территории д. Половинка особо охраняемых природных территорий нет.

4.8. Анализ планировочных ограничений

Планировочными ограничениями для жилищно-гражданского строительства являются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы  р. Демид, ручья – притока р. Демид,  малых прудов на притоке р. Демид (таблица 4.7.1).

5. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

5.1.  Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочная структура решена в соответствии с Генеральным планом д. Половинка (ОАО "Уралгражданпроект", 2011 г). Ее составляют следующие основные элементы:

- 	Въезд в д. Половинка и проектируемый район - осуществляется по улицам Трактовая, Береговая со стороны автомобильной  дороги регионального значения  г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п. Арти.

- Главные планировочные оси – русло р. Демид, основные улицы (ул. Береговая, ул. Нагорная), связывающие жилой район «Центральный», проектируемый жилой район «Демид» и рекреационную зону «Волшебный лес» на берегу реки.

-	Второстепенные планировочные оси – жилые улицы проектируемого района.

- 	Центр проектируемого района – формируется на въезде в район по ул. Береговая объектами обслуживания.

-	Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

На территории жилого района выделяются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а именно:

- зоны индивидуальной жилой застройки;

- зоны общественно-деловой застройки;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны улично-дорожной сети;

- рекреационных зон: зоны озеленения общего пользования, зоны физкультурно-спортивных площадок и сооружений, зоны пляжей, зоны объектов рекреационно-оздоровительного назначения, зоны природных территорий – лесных массивов, зоны природных территорий – безлесных территорий;

- зоны озеленения санитарно-защитных зон;

- зоны акваторий.

Зона индивидуальной жилой застройки

Согласно генеральному плану, правилам землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения, проектируемый район подлежит застройке индивидуальными жилыми домами.

Площадь участков, предлагаемых настоящим проектом, составляет в среднем 0,25 га (0,15 – 0,30 га). Этажность зданий – до 3-х этажей. В границе проекта предлагается разместить 107 одноквартирных жилых домов усадебного типа. К каждому участку обеспечен подъезд с жилых улиц по периметру жилого района или с внутриквартальных проездов.

Зона общественно-деловой застройки

На въезде в жилой район предлагается разместить предприятие торговли и общественного питания населения.

Зона инженерной инфраструктуры

Для организации инженерно-технического обеспечения объектов застройки на территории необходимо размещение площадок насосной и водоочистной станции, очистных сооружений ливневого стока, трансформаторной подстанции.

Площадки водозабора подземных вод, очистных сооружений хоз-бытовой канализации располагаются за границей проектирования, к северо-востоку от территории.

Рекреационные зоны включают в себя территории сквера и физкультурно-спортивных площадок в районе жилой зоны на берегах р. Демид; спортивно-оздоровительного и досугового центра «Волшебный лес» и пляжей в северной части проектируемой территории на левом берегу р. Демид, а также территории естественных природных территории, примыкающих к базе отдыха.

5.2. Жилищное строительство

В границе проекта предлагается разместить 107 одноквартирных жилых индивидуальных домов. Площадь одного дома, в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, принята в среднем - 130 м2 общей площади (100-150 м2). Объём жилищного строительства на проектируемой территории составит 13,91 тыс. м2 общей площади. Этажность жилых домов – 1-2 этажа (до 10 кв.м). Размеры земельных участков для ИЖС приняты в среднем - 0,25 га, в соответствии с «Протоколом совещания по согласованию проекта генерального плана части территории д. Половинка, совмещённого с проектом планировки» от 17.0 4. 2012 г. (в Приложении).

Численность населения, при коэффициенте семейности 2,8, составит 300 человек. Средняя обеспеченность жилищным фондом будет - 46 м2/чел. Территория жилой зоны составит – 27,7 га. Коэффициент застройки будет равен 40,3 %. Плотность населения на территории жилой зоны будет - 11 чел/га.

5.3. Организация обслуживания населения

Потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения определены, исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов,  независимо от формы собственности.

### Численность населения проектируемого района составит 300 человек.  В таблице 5.3.1 приведён расчёт потребности населения проектируемого района в предприятиях и учреждениях обслуживания и предложения по их размещению.

Таблица 5.3.1

| Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения, единица измерения | Норматив на 1000 человек | Потребность населения проектируемого района | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |
| 1. Дошкольные образовательные учреждения, мест | 50 | 15 | г. Нижние Серги |
| 2. Общеобразовательные учреждения, учащихся | 112 | 34 | -«- |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (общие врачебные практики), фельдшерско-акушерский пункт, посещений в смену | 20 | 6 | -«- |
| Объекты торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4. Предприятия торговли, м² торговой площади, | 280 | 84 | Проектируемый район |
| 5. Предприятия общественного питания, место | 31 | 9 | -«- |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |
| 6. Предприятия бытовых услуг, рабочее место | 4 | 1 | д. Половинка, район «Центральный» |
| 7. Плоскостные спортивные сооружения, м2 | 975 | 293 | Проектируемый район |

### На проектируемой территории планируется разместить предприятие торговли (85 м2 торговой площади), предприятие общественного питания (10 посадочных мест), спортивную площадку.

5.4. Объекты рекреационного назначения

Рекреационные зоны, выделенные на проектируемой территории включают в себя:

- зоны озеленения общего пользования,

- зоны физкультурно-спортивных площадок и сооружений,

- зоны объектов рекреационно-оздоровительного назначения,

- зоны пляжей,

- зоны городских лесов и безлесных природных территорий.

Зона зеленых насаждений общего пользования. В проектируемом жилом районе предусматривается организация сквера на берегу р. Демид  в районе  формирования индивидуальной жилой застройки площадью 1,92 га.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области минимальные удельные размеры земельных участков зеленых насаждений общего пользования, размещаемых в жилых зонах сельских населенных пунктов, составляют 6 - 7 кв. м/чел.

Обеспеченность населения насаждениями данной категории при расчетной численности населения 300 жителей, составит около 56,6 кв.м на человека, что значительно превышает нормативные требования.

Новый объект озеленения должен создаваться при условии максимального сохранения существующих насаждений. В посадках должны преобладать закрытые и полуоткрытые ландшафты, обеспечивающие защиту от солнца в жаркий период года и от ветра - в холодный.

Вблизи жилой застройки и сквера проектом выделена зона для размещения спортивных площадок и сооружений площадью 0,3 га, что соответствует нормативным требованиям (см. табл. 5.3.1).

### Зона объектов рекреационно-оздоровительного назначения представлена территорией спортивно-оздоровительного и досугового центра «Волшебный лес», размещенной на левом берегу р. Демид по заданию Заказчика. Площадь территории (2,12 га) и вместимость объекта (200 мест) определены рекомендательно и будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

Зона пляжей сформирована рядом с территорией туристической базы и предназначена для отдыхающих и местного населения.

В северо-восточной части жилого района сохраняются естественные природные территории – городские леса и безлесные территории.

5.5. Система транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть жилого района «Демид» решена   на основании предложений  генерального плана деревни.

В основу транспортного решения положен принцип обеспечения оптимальной транспортной доступности внутри проектируемого района, связь с центром деревни и обеспечение выхода на дороги внешней сети.

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная.

Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии со СНиП 2.07.01-89* (СП 42. 13330 .2011) с учётом интенсивности движения транспорта.

Протяженность уличной сети на 1 очередь строительства составит 5.32 км.

Протяжённость магистральной сети составит  1,32 км,   в том числе: главных улиц - 0,8 км, основных улиц -  0,52 км.  Плотность магистральной сети составит    3,0   км/км2, что соответствует нормативной.

Главные улицы связывают проектируемый район с центром деревни,  другими районами и имеют выходы на дороги внешней сети.  Такими улицами  являются  ул. Береговая и ул. Нагорная (усл.).

Ширина улиц в «красных линиях»  15,0 м, ширина проезжих частей  7,0 м,  тротуары 1,50 м.

Основной улицей является продолжение ул. Береговой – подъезд к спортивно-оздоровительному досуговому  центру. Ширина в «красных линиях»  15,0 м, ширина проезжей части 6,0 м.

Обслуживание жилых кварталов осуществляется с второстепенных улиц в жилой застройке, которые имеют выход на главную улицу проектируемого района. Ширина улиц в «красных линиях» 15,0 м, ширина проезжих частей 6,0 м, тротуары 1,50; 1,0 м.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района.

Для пассажирских перевозок в районе будет использоваться автобус, возможно маршрутное такси, как наиболее мобильный вид транспорта. Движение будет осуществляться по улицам Береговая и Нагорная с организацией конечного остановочного пункта общественного транспорта на пересечении улиц Нагорная (усл.) и Родниковая (усл.). Остановки общественного транспорта предложены с учетом обеспечения нормативных подходов (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66).

Протяжённость транспортной сети составит 0,80  км, плотность транспортной сети составит  1,80  км/км2.

Из искусственных сооружений предлагается реконструкция существующего деревянного моста через реку Демид в связи с увеличением транспортной нагрузки на мост.

Личные транспортные средства предлагается хранить при усадьбах владельцев.

Перед объектами обслуживания предлагается разместить  автостоянки для временного хранения автотранспорта перед предприятием торговли и общественного питания на ул. Нагорной и перед спортивно-оздоровительным досуговым центром,  общей ёмкостью 60  маш/мест.

5.6. Инженерно-техническое обеспечение территории

Размещение жилищного фонда и населения проектируемого района

на первую очередь строительства (кв.м общей площади / человек)

Таблица 5.6.1

| Всего |  | в том числе по этажности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | в т.ч. сущ. сохр. | индивидуальный |  |
|  |  | всего | в т.ч. сущ. сохран. |
| 14170 305 | - | 14170 305 | - |

5.6.1. Водоснабжение

Водопотребление проектируемого района на I очередь строительства 125,26 м3/сут (см. табл. 5.6.2)

Таблица  5.6.2

| Водопотребители | Максимально-суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут. | Максимально-суточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий: - усадебная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 241 | 73,5 |
| Неучтенные расходы 15% |  | 11,03 |
| Всего: |  | 84,53 |
| 2. Полив улиц, дорог, площадей |  | 21,35 |
| 3. Расход воды на содержание скота |  | 3,78 |
| 4. Турбаза |  | 15,60 |
| Итого по району: |  | 125,26 |

Примечания.

1. Расчет водопотребления приведен в таблице 1  (см. приложение в архиве института).

2. Водопотребление турбазы рассчитано по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Для определения источника хоз-питьевого водоснабжения проектируемого района и местоположения эксплуатационных скважин проектом предлагается в окрестностях района выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны источника. При определении местоположения эксплуатационных скважин и зон санитарной охраны необходимо учесть планировочные решения, принятые в проекте.

Централизованная система водоснабжения в районе проектируется на I очередь строительства. Воду из скважин предлагается подавать насосами I подъёма по двум водоводам Д-63 мм на площадку насосной станции II подъёма, проектируемой на северо-восточной окраине района. На площадке насосной станции II подъёма проектируются водоочистная станция и два резервуара чистой воды ёмкостью по 100 м3 каждый.

Система водоснабжения района принята кольцевая.

Очищенная вода насосной станцией II подъёма по двум водоводам Д-110 мм подается в основное водопроводное кольцо района Д-110 мм, которое запроектировано по улицам: Нагорной, Ягодной, Ольховой, Демидовской с перемычками Д-110 мм по улицам Грибной и Родниковой.

От основного водопроводного кольца района вода поступает в водопроводные кольца жилых групп. Диаметры водоводов приняты 110 мм.

Обеспеченность жилой застройки района водой путём ввода в дома принята 100%.

Пожаротушение в жилой застройке района проектируется из системы хоз-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования.

Необходимый пожарный объём воды для района составит 156,39 м3, в том числе расход воды на наружное пожаротушение в течение трёх часов – 108 м3.

Расчетное количество одновременных пожаров в районе – 1.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СНиП 2.04.02-84* табл.5, проверен по табл.6 и составляет 10 л/с. Наибольшие здания в районе – жилые дома 1-2 этажа, строительный объём до 1,0 тыс.м3.

Пожарный запас воды в районе проектируется хранить в резервуарах при насосной станции II подъема. В этих же резервуарах хранится и запас воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления. Для целей пожаротушения в районе также проектируется подъезд пожарных машин к р.Демид, где должен быть оборудован пирс, обеспечивающий удобный забор воды в любое время года.

При расчете диаметров водопроводных сетей учтены потребности воды на наружное  пожаротушение. Расчет диаметров производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Хоз-питьевое водоснабжение турбазы проектируется от системы водоснабжения района.

Трассировка водоводов, местоположение водоочистной станции, насосной станции II подъёма и резервуаров приведены на "Схеме размещения инженерных сетей и сооружений" (см. чертеж инв. № 1312-10, лист 2).

5.6.2. Канализация

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации проектируемого района на I очередь строительства составит 100,13 м3/сут.

Расход приведен максимально-суточный (см. табл. 5.6.3).

Таблица  5.6.3

| Объекты водоотведения | Средне-суточный расход стоков, м3/сут. | Максимально-суточный расход стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий: - усадебная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 56,4 | 73,5 |
| Неучтенные расходы 15% | 8,46 | 11,03 |
| Всего: | 64,86 | 84,53 |
| 2. Турбаза | 12,00 | 15,60 |
| Итого по району: | 76,86 | 100,13 |

Примечание.

1. Расчет водоотведения приведен в таблице 2  (см. приложение в архиве института).

2. Водоотведение турбазы принято в соответствии с водопотреблением и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Централизованная система канализации в районе проектируется на I очередь строительства.

Хоз-бытовые стоки проектируемого района системой самотечно-напорных коллекторов с четырьмя насосными станциями перекачки отводятся к главной насосной станции перекачки (ст.п.5) д.Половинка, проектируемой на I очередь строительства по ул.Береговой. Главной насосной станцией перекачки стоки района совместно со стоками остальной застройки деревни  подаются на очистные сооружения, проектируемые также на I очередь строительства западнее коридора ВЛ 110 кВ на расстоянии ориентировочно 0,13 км и севернее ул.Береговой на расстоянии ориентировочно 0,42 км.

Основные коллекторы района проектируются по улицам:

самотечные

- Нагорной до ст.п.3;

- Ольховой до ст.п.1;

напорные

- Демидовской от ст.п.1;

- Нагорной от ст.п.2;

- Нагорной от ст.п.3 до ст.п.4

- Береговой от ст.п.4 до главной насосной станции перекачки (ст.п.5).

При больших скоростях в самотечной системе канализации необходимо устройство перепадных колодцев.

Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.

На следующих стадиях проектирования при расчете диаметров канализационных коллекторов необходимо учесть, что при скорости в самотечных коллекторах более 4 л/с необходимо устройство перепадных колодцев.

Хоз-бытовые стоки турбазы предлагается сбрасывать в систему канализации проектируемого района. Система канализации турбазы будет решена при выполнении проекта турбазы.

Трассировка канализационных коллекторов и местоположение насосных станций перекачки приведены на "Схеме размещения инженерных сетей и сооружений" (см. чертеж инв.
№ 1312-10, лист 2).

5.6.3. Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта проектируемого района на I очередь строительства составит 2,67 Гкал/час (3,11 МВт) (см. табл. 5.6.4).

Таблица 5.6.4

| Наименование теплопотребителей | Т е п л о п о т р е б л е н и е |  |
| --- | --- | --- |
|  | МВт | Гкал/ч |
| Усадебная благоустроенная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 2,70 | 2,32 |
| Неучтенные расходы 15% | 0,41 | 0,35 |
| Итого по району: | 3,11 | 2,67 |

Примечания.

- Расчет теплопотребления жилой застройки района произведен в соответствии с              НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 3  (см. приложение в архиве института).

- Теплопотребление проектируемого района приведено без учета теплопотребления турбазы в связи с отсутствием данных.

Проектом принято теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) жилой застройки проектируемого района от поквартирных газовых водонагревателей. Теплоснабжение отдельно стоящих объектов соцкультбыта предлагается от собственных локальных источников.

Обеспеченность жилой застройки района теплоснабжением принята 100%.

Теплоснабжение турбазы проектируется от собственного локального источника.

5.6.4. Электроснабжение

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта проектируемого района рассчитано в соответствии с "Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области" НГПСО 1-2009.66 и составит 0,383 МВт на I очередь строительства.

Расчет приведен в таблице 4 (см. приложение в архиве института).

Электроснабжение района проектируется на напряжении 6 кВ.

Подача электроэнергии в район предлагается от фидера 6 кВ "Половинка" по существующей ВЛ 0,4 кВ, которая ранее подавала электроэнергию напряжением 6 кВ на территорию бывшего лесхоза. Линия электропередач подлежит реконструкции.

Для подачи электроэнергии потребителям в районе на территории бывшего лесхоза проектируется трансформаторная подстанция (ТП).

Электроснабжение турбазы предлагается от сетей проектируемого района.

Местоположение ТП и трассировка линии электропередач 6 кВ приведены на "Схеме размещения инженерных сетей и сооружений" (см. чертеж инв. № 1312-10, лист 2).

5.6.5. Газоснабжение

Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта проектируемого района рассчитано в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и составит 458,61 м3/час на I очередь строительства.

Расчет приведен в таблице 5 (см. приложение в архиве института). Газопотребление проектируемого района приведено без учета потребностей турбазы в связи с отсутствием данных.

Газоснабжение района предлагается природным газом среднего давления 0,3 МПа от проектируемой системы газоснабжения д.Половинка со строительством в районе сети газопроводов среднего давления.

В жилых домах района проектируется установка пунктов редуцирования газа (ПРГ) для снижения давления газа с 0,3 МПа до низкого.

Обеспеченность жилой застройки района природным газом принята 100%.

На следующей стадии проектирования специализированным институтом должна быть уточнена схема газоснабжения района и выполнена расчетная схема.

5.6.6. Связь

Расчеты произведены на население 0,305 тыс.чел.

При 100% обеспечении населения района стационарными телефонами потребность в телефонных номерах составит 116 номеров на I очередь строительства.

Учитывая, что фиксированная связь становится менее востребованной, проектом предлагается обеспечение жилой застройки и объектов соцкультбыта района всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Для этого предлагается проложить в район кабельную канализацию связи от контейнера, проектируемого в районе общественного здания по ул. Береговой у верхнего пруда, и развить сеть ВОЛС в проектируемом районе.

Сотовая связь в районе обеспечивается антенно-мачтовым сооружением, расположенным в пос. Бажуково. Операторы сотовой связи: Мотив и МТС.

5.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

По инженерно-строительным характеристикам площадка проектирования благоприятна для размещения жилищно-гражданского строительства.

Мероприятия по инженерной подготовке предлагаются в составе специальных и общестроительных мероприятий и рекомендаций по строительному освоению, исходя из геологических особенностей территории.

5.7.1. Защита от паводкового затопления

Участки в пойме реки Демид испытывают затопление весенне-осенним паводком.  Гидрологические наблюдения за уровенным режимом р. Демид отсутствуют. Гидрологические расчеты по определению зоны затопления паводком 1 % обеспеченности  не проводились. При недостаточности гидрологических наблюдений рекомендуется применение метода гидрологической аналогии (СП 33-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Определение основных гидрологических характеристик. Госстрой России, М.,2003).

Ориентировочный уровень паводкового затопления 1 % обеспеченности  (повторяемостью 1 раз в 100 лет) ожидается около 2,0 м и не превысит 2,5 м.

Большая часть проектируемого на левом берегу р. Демид участка индивидуальной застройки по ул. Береговой имеет незатопляемые вертикальные отметки. Однако локальные участки застройки и участок улицы расположены в вероятной зоне паводка 1% обеспеченности.

Защита проектируемой индивидуальной застройки от затопления весенне-осенним паводком 1% обеспеченности предлагается посредством создания подсыпки территории в границах красных линий улицы Береговой до незатопляемых отметок и подсыпки локальных участков, на которых планируется размещение зданий и сооружений. Данное мероприятие также обеспечит доступ к размещаемой застройке в правобережной части р.Демид в паводковый период.

Площадь подсыпки участка ул. Береговой в границах красных линий (земли общего пользования) составит 0,79 га, высота подсыпки от 0,8 до 1,2 м. Необходимо выполнить гидрологические расчеты по определению зоны затопления паводком 1 % обеспеченности для уточнения незатопляемых отметок застраиваемой территории.

5.7.2. Противообвальные и противооползневые мероприятия

Обвальных и оползневых процессов на территории проектирования не выявлено. Однако в северо-восточной части территории проектируемого района расположен участок с  резким перепадом рельефа, разделяющий верхнюю и нижнюю террасы р.Демид. Перепад высот составляет от 2 до 23 м, естественное заложение откосов составляет 1/ 1,17.

Склон является устойчивым, т.к. в геологическом строении территории участвуют скальные породы: известняки и доломиты. Откос представляет собой обнажения скального грунта слабой трещиноватости.

Основной задачей при освоении площадки является сохранение устойчивости откоса, которая будет обеспечена с помощью создания разрыва между бровкой откоса и застраиваемыми участками в виде полосы земли шириной 10 м. На данном участке должно быть ограничено его хозяйственное использование: проезд автотранспорта, статические и динамические нагрузки. Необходимо регулирование поверхностного стока с помощью устройства перехватывающих нагорных канав, а также закрепление грунта агролесомелиоративными средствами.

5.7.3. Вертикальная планировка. Подсыпка и срезка грунта

Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1: 2000 с сечением горизонталей через 0,5 метр. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц, а также в переломных точках.

В основу проектных решений заложено обеспечение поверхностного водоотвода, создание нормативных продольных уклонов улично-дорожной сети и максимальное сохранение существующего рельефа  благоприятных для строительства участков. Проектом приняты продольные уклоны улично-дорожной сети от 0,004 до 0,080.

Рельеф участка сложный, поэтому для обеспечения нормативного продольного уклона улично-дорожной сети и ликвидации бессточных котловин предлагается срезка и подсыпка минеральным грунтом локальных участков территории.

Срезка грунта потребуется на участках общей площадью 0,83 га, средняя высота срезаемого слоя составит 0,65 м, максимальная – до 1,5 м. Сплошная подсыпка пониженных и выравниваемых участков в границах улично-дорожной сети (земли общего пользования) составит 1,81 га, средняя высота подсыпки 0,60 м, максимальная – до 2,5 м.

Объем земляных масс срезки и подсыпки грунта

Таблица 5.7.3

| Категория земель | Срезка грунта, тыс. куб. м | Подсыпка грунта, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Земли общего пользования | 5,40 | 13,91 |
| Земли застройки | - | 0,04 |
| Итого | 5,40 | 13,95 |

5.7.4. Поверхностный водоотвод

Поверхностный водоотвод будет осуществляться самотечной открытой сетью дождевой канализации. Поверхностные стоки направляются на две площадки локальных очистных сооружений дождевой канализации, устраиваемых в северо-восточной и юго-западной частях территории проектирования. Расчетная площадь водосбора локальных очистных сооружений составит 6,2 га и 25 га.

Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую очередь составит 4,80 км.

Выпуск очищенных стоков будет осуществляться в р. Демид.

5.7.5. Рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах развития известняков

Карстовые проявления преимущественно развиты на водораздельных, склоновых участках территории, где залегание известняков близко к поверхности земли.

О разгрузке карстовых полостей, заполненных водой, свидетельствует повышенное питание некоторых рек в межень за счет обилия выходов родников и ключей.

Мероприятия и рекомендации  по  защите от возможных процессов  карстообразования  включают:

-	ограничение этажности зданий до 4 этажей на карстующихся территориях;

-	проведение детальных инженерно-геологических исследований на последующих этапах освоения с целью уточнения местоположения контактов пород и районирования территории по карстообразованию;

-	применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях оснований, предусматривать эксплуатируемые подземные помещения и возможность выполнения из них инъекционных работ для восстановления оснований фундаментов при образовании под ними воронок, провалов, проседания грунтов;

- периодическое проведение геофизических исследований на участках пересечения железнодорожных  линий и автодорожной сети большегрузного транспорта естественных логов и понижений рельефа, с целью своевременного выявления карстово-суффозионных процессов в виде карстовых полостей и разуплотненной толщи грунтов.

Обязательным мероприятием по защите от карстообразования является отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также ликвидация бессточных котловин посредством засыпки и вертикальной планировки. Следует предусматривать меры по недопущению значительного снижения напора подземных вод в карстовой зоне по сравнению с напором в покровной толще. Для исключения повышения скорости воды в карстующихся породах следует избегать забора воды из них. Данная мера относится, в основном, к индивидуальной жилой застройке, оборудованной индивидуальными скважинами и колодцами.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводных, канализационных, теплофикационных и других водопроводящих сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков не допускаются.

5.7.6. Рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах геодинамического влияния

По сейсмическим свойствам по классификации СНиП II-7- 81*, известняки и метаморфические сланцы могут быть отнесены к грунтам первой категории, а песчаники к грунтам промежуточной между первой и второй категориями. Соответственно, приращение сейсмической интенсивности для первых составит -1 балл, для вторых – 0,5 балла.

На рассматриваемой территории имеются участки, в пределах которых коренные породы могут иметь повышенную степень трещиноватости, более обводнены, активнее могут протекать процессы карстообразования. Такие участки преимущественно соответствуют речным долинам.

Вдоль речных долин развиты грунты третьей категории по сейсмическим свойствам по классификации СНиП II-7-81* – это аллювиальные отложения представленные песками с галькой. Приращение сейсмической интенсивности для грунтов третьей категории составляет +1 балл.

В качестве обстоятельств, которые могут рассматриваться как осложняющее инженерно-геологическую и инженерно-сейсмическую обстановки в рассматриваемом районе, являются: а) расположение его в пределах полосы развития палеозойских карбонатных пород, где активно развиты карстовые процессы, б) наличие предполагаемых и достоверных зон нарушения сплошности верхней части земной коры. При строительстве зданий и сооружений на таких участках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

Наиболее неблагоприятными в инженерно-сейсмическом и инженерно-геологическом отношении являются участки пересечения глубинных разломов (по В. С. Дружинину), не исключено, что они могут представлять собой возможные сейсмогенные узлы.

Вдоль речных долин величина силы сейсмического воздействия составляет порядка 5,5-6,0 баллов. На большей части исследуемой территории величина силы сейсмического воздействия составляет 3,5-4,5 балла. Для объектов повышенной ответственности вышеуказанные величины силы сейсмического воздействия увеличиваются на один балл, а для особо ответственных объектов увеличиваются на два балла.

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и последствиям движения тектонических структур.

● На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон.

● В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов).

Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях.

●  При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных или кольцевых укреплений.

5.8. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом приняты следующие градостроительные решения, предотвращающие негативное техногенное влияние на состояние окружающей среды:

- предложено создание оптимальной системы жилых улиц с целью рассредоточения транспортной нагрузки;

-	определены границы и регламенты использования участков водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов;

-	предложено оборудование застройки полным инженерным благоустройством, с обеспечением централизованной утилизацией всех продуктов жизнедеятельности населения: устройством системы хоз-бытовой канализации, вывозом твердых бытовых отходов и т.д.

5.8.1. Охрана атмосферного воздуха

Согласно генеральному плану, правилам землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения, проектируемый жилой район «Демид» подлежит застройке индивидуальными жилыми домами. На территории района предлагается разместить предприятие торговли и общественного питания,  площадки насосной и водоочистной станций, очистные сооружений поверхностного стока, трансформаторную подстанцию.

Проектом определены санитарные требования и мероприятия по сохранению удовлетворительного состояния атмосферного воздуха:

- снижение пылевой нагрузки путем благоустройства и озеленения территории, создания качественного дорожного покрытия, оптимизации транспортных потоков;

-	контроль за выбросами автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

-	контроль за своевременной санитарной очисткой территории, организацией полива в летний период;

-	обязательное проведение экологического обоснования  и государственной экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники вредных выбросов в атмосферу.

Для уменьшения влияния транспортных потоков на состояние воздушного бассейна жилого района настоящим проектом предложен ряд мероприятий:

-	создание оптимальной транспортной системы;

-	обеспечение нормативной ширины красных линий и проезжих частей улиц.

Для минимизации вредных выбросов теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) района проектируется от поквартирных газовых водонагревателей.

Реализация предложенных настоящим проектом мероприятий обеспечит  уровень техногенного воздействия на атмосферу в допустимых рамках, соответствующих гигиеническим требованиям к качеству атмосферного воздуха населенных мест.

5.8.2. Охрана поверхностных и подземных вод

В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ  установлены размеры водоохранных зон, прибрежных защитных  и береговых полос, а также установлены регламенты использования территорий.

Таблица 5.8.1

| № п/п | Название водоема, реки, ручья | Протяженность Реки, площадь пруда | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |  |  | Ширина береговой полосы водоема , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уклон, градус |  |  |  |
|  |  |  |  | Обратный - нулевой | До трех | Три и более |  |
|  | Р. Демид | 49 км | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |

Проектируемая территория расположена в зоне III пояса санитарной охраны Сергинского месторождения подземных вод.

В районе проектируется централизованная система водоснабжения на I очередь строительства. Для определения источника хоз-питьевого водоснабжения проектируемого района и местоположения эксплуатационных скважин проектом предлагается в окрестностях района выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны источника. При определении местоположения эксплуатационных скважин и зон санитарной охраны необходимо учесть планировочные решения, принятые в проекте. Воду из скважин предлагается подавать на площадку насосной станции II подъёма, проектируемой на северо-восточной окраине района. На площадке насосной станции проектируются водоочистная станция и два резервуара чистой воды ёмкостью по 100 м3 каждый.

На участках индивидуальной застройки, размещаемых в пределах водоохранной зоны реки, необходимо обеспечить следующие условия землепользования:

- запретить применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование навозных удобрений;

- запретить складирование бытовых и сельскохозяйственных отходов, навоза и мусора;

- запретить размещение стоянок транспортных средств,

т.е. должны соблюдаться правила использования приусадебных участков, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.Очистка воды проектируется с применением новых технологий без использования хлора.

Для предотвращения загрязнения водного бассейна предлагается организация поверхностного водоотвода посредством создания самотечной системы дождевой канализации открытого типа. Поверхностные стоки направляются на очистку на площадку проектируемых локальных очистных сооружений дождевой канализации.

5.8.3. Охрана почвенно-растительного покрова

Для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова предусмотрен ряд мероприятий:

- организация системы  санитарной очистки и утилизации твердых бытовых отходов населения;

- организация системы поверхностного водоотвода.

Санитарная очистка территории

Проектом предусматривается плановая система очистки территории района с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов.

Схема очистки поселка решена с учетом «Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения», выполненной ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» в 2007 году.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение М) годовое накопление твердых бытовых отходов (ТБО) по району составит на I очередь строительства и расчетный срок 0,68 тыс.м3. (Расчет см. приложение в архиве института).

Организация очистки в проектируемом районе предлагается ликвидационным методом с вывозом отходов на полигон ТБО г. Нижние Серги площадью 3,5 га, проектируемый на I очередь строительства в I квартале Буйского участка Бардымского участкового лесничества ГУСО “Нижнесергинское лесничество» в 7 км от г. Н.Серги на территории Муниципального образования р.п. Атиг.

На полигон ТБО намечается вывозить твердые бытовые отходы с учетом отходов от общественных зданий, смет с улиц и площадей, а также крупногабаритные отходы (КГО).

Для сбора бытовых отходов от жилой застройки района и объектов инфраструктуры предлагается система несменяемых контейнеров, обслуживаемых мусоровозами по мере накопления.

Для оптимизации сбора ТБО проектом рекомендуется устанавливать контейнерные площадки с ориентацией на потоки людей к центральным улицам. Магазинам, остановкам транспорта. При оборудовании контейнерных площадок должна учитываться возможность разделения отходов. В соответствии с рекомендациями ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» в усадебной застройке целесообразно устанавливать контейнерные площадки общей площадью 9 м3 с размещением на каждой по 2 контейнера, оставшееся пространство используется для накопления КГО.

Проектом предлагается организация работающих по графику передвижных пунктов для сбора негабаритного мусора, стекла и др.

Отходы производства и потребления, поступающие на полигон ТБО, должны проходить сортировку с последующим захоронением «хвостов». Раздельный сбор утилизируемых компонентов ТБО позволит значительно сократить количество отходов, поступающих на полигон для захоронения и улучшить экологическую обстановку.

Необходимое количество спецтехники для санитарной очистки на I очередь строительства и  расчетный срок: 1 мусоровоз и 2 уборочные машины.

Проектом предлагается 100% обеспечение района централизованной системой канализации с отведением стоков на проектируемые очистные сооружения пос. Половинка, поэтому ассенизационного транспорта не требуется.

Сбор твердых бытовых отходов турбазы предлагается контейнерным способом. Вывоз будет осуществляться администрацией базы по мере накопления на проектируемый полигон ТБО г. Н.Серги.

Хоз-бытовые стоки турбазы предлагается сбрасывать в проектируемую на I очередь строительства централизованную систему канализации проектируемого района.

Вывоз трупов животных предлагается на скотомогильник, проектируемый на I очередь строительства рядом с проектируемым полигоном ТБО.

5.8.4. Охрана окружающей природной среды от воздействия шума и электромагнитного излучения

Основным источником шума на территории жилого района «Демид» будет являться автомобильный транспорт. Для обеспечения шумозащиты и снижения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, предлагается:

-	создание оптимальной системы жилых улиц;

-	строительство новых поселковых улиц по нормативным  параметрам;

-	обеспечение высокого уровня благоустройства.

5.9. Зоны с особыми условиями использования территории

На проектируемой территории выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

5.9.1. Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса  р. Демид (таблица 5.8.1).

Согласно положений Водного кодекса РФ, в водоохранных зонах запрещается:

-     использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Необходимо осуществить закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, каждый гражданин вправе пользоваться (без механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств.

5.9.2. Зона третьего пояса санитарной охраны Сергинского месторождения подземных вод и частично в контуре формирования Сергинского месторождения подземных вод. Ограничения и мероприятия по территории в границах водосборной площади перспективного водозаборного участка подземных вод соответствуют мероприятиям по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения.

Ограничения и мероприятия на территории ЗСО третьего пояса подземных источников водоснабжения:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и  разработки недр.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение  необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

5.9.3. Зона затопления весенне-осенним паводком 1 % обеспеченности  (повторяемостью 1 раз в 100 лет) в пойме реки Демид.

В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности  не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

5.10. Проектное использование территории

Территория в границе проекта не изменится и составит - 68,78 га. Зона жилого назначения будет занимать – 27,67 га (40,2 % от всей территории). Зелёные насаждения  общего пользования составят 64 м2 на 1 человека. Распределение территории по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства, при реализации предложений проекта планировки, приведено в таблице 5.10.1.

Таблица 5.10.1

| Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Единица измерения | Проектное решение |
| --- | --- | --- |
| - Территория в границе проекта планировки, | га | 68,78 |
| 1.1.Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе: - - жилого назначения, - в том числе: | га/% | 27,67/40,2 |
| - индивидуальной жилой застройки | га/% | 27,67/40,2 |
| - - общественно-делового назначения | га/% | 0,23/0,3 |
| - - инженерной инфраструктуры | га/% | 0,58/0,8 |
| - - транспортной инфраструктуры | га/% | 9,18/13,3 |
| - - рекреационного назначения, - в том числе: | га/% | 28,74/41,9 |
| - - лесные массивы | га/% | 15,24/22,2 |
| - - безлесные территории | га/% | 8,77/12,8 |
| - - объекты рекреационно-оздоровительного назначения | га/% | 2,12/3,1 |
| - - зелёные насаждения общего пользования | га/% | 1,92/2,8 |
| - - пляж | га/% | 0,43/0,6 |
| - - спортивная площадка | га/% | 0,3/0,4 |
| - - зоны акваторий | га/% | 2,03/3,0 |
| - - специального назначения (зона озеленения санитарно-защитных зон) | га/% | 0,31/0,5 |
| - Из общей площади территории общего пользования, из них: | га / м2 на 1 чел. | 11,10 370 |
| - зеленые насаждения общего пользования | -«- | 1,92 64 |
| - улицы, дороги, проезды, площади | -«- | 9,18 306 |

5.11. Мероприятия по обеспечению доступа для маломобильных групп

населения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями основных положений  СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Проектные мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды:

-	в местах пересечения тротуаров с проезжей частью произведено местное опускание
тротуаров с организацией пандусов для движения инвалидной коляски;

-	покрытие тротуаров и площадок предлагается выполнить из твердого не скользящего
покрытия, не препятствующее передвижению маломобильных групп населения на креслах-
колясках или с костылями;

-	главные  входы  в  здания  необходимо  оборудовать  пандусами,  имеющие  рельефное
покрытие с шероховатой, не скользящей поверхностью, для движения маломобильных групп
населения;

-	на открытых стоянках автомобилей около общественных зданий предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов.

5.10. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

5.10.1. При разработке раздела использованы следующие нормативные документы и проектные работы:

-	СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

-	СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

-	ВСН ВК 4-90 "Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях";

### -	Раздел ИТМ ГО и ЧС проекта «Генеральный план Нижнесергинского городского поселения».

Раздел выполнен с учетом следующих основных положений:

-	территория Нижнесергинского городского поселения не отнесена к группе по ГО;

-	отнесенные к категориям по ГО организации отсутствуют;

-	на территории поселения опасных и радиационно-опасных объектов нет;

-	численность населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению – нет;

-	количество населения, эвакуируемого и размещаемого в Нижнесергинском городском поселении из г.Екатеринбурга и г.Ревда -72,0 тыс. чел.;

-	городское поселение расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

Численность населения проектируемого жилого района на 2020 год (проектный срок)  – 300 чел.

5.10. 2. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера

На проектируемой территории возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Источники чрезвычайных ситуаций природного характера

Сейсморайонирование

Потенциальная интенсивность сейсмических воздействий для Нижнесергинского района  согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97 составляет:

-	для объектов массового строительства – 6 баллов;

-	для объектов повышенной ответственности – 6 баллов;

-	для особо ответственных объектов – 7-8 баллов.

Необходимо строительство зданий и сооружений, отвечающих требованиям СНиП II-7.81* "Строительство в сейсмических районах".

В зонах геодинамического влияния  отмечается  повышенная вероятность подвижек (горной породы, поверхности земли, оснований фундаментов и т.п.), увеличена частота аварий на инженерных сетях, в результате тектонических процессов, не связанных с ощутимыми сейсмическими событиями. Часто разрывные зоны являются обводненными,  усугубляют негативные эндогенные и техногенные факторы.

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и последствиям движения тектонических структур.

-	На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон.

-	В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов).

Природные пожары

На территории, прилегающей к площадке проектирования возможно возникновение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом, и Правилами пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденными постановлением Совета Министров РФ от     9.09.93 г. № 886.

Мероприятия по противопожарному устройству включают:

- Предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации, массовой информации населения, предупредительными знаками, стендами.

- Меры по ограничению распространения пожаров:

-	устройство противопожарных барьеров, разрывов;

-	создание пожароустойчивых  опушек, полос из лиственных пород;

-	расчистка полос от захламленности и хвойного подроста;

-	устройство минерализованных полос, вдоль дорог, по просекам;

-	уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами.

- Капитальное строительство и капитальный ремонт противопожарных дорог и мостов.

- Меры по организации лесопожарной службы:

-	организация метеорологических пунктов;

-	строительство пожарных вышек;

-	наем временных пожарных сторожей;

-	организация противопожарной хозяйственной службы;

-	организация пунктов пожарного инвентаря;

-	строительство искусственных водоемов и устройство подъездов к ним;

-	создание противопожарных дружин.

- Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника, оборудование и снаряжение), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; организация связи.

- Мониторинг пожарной опасности в лесах.

Весенне-осенний паводок

Участки в пойме реки Демид испытывают затопление весенне-осенним паводком.  Гидрологические наблюдения за уровенным режимом р. Демид отсутствуют. Гидрологические расчеты по определению зоны затопления паводком 1 % обеспеченности  не проводились. При недостаточности гидрологических наблюдений рекомендуется применение метода гидрологической аналогии (СП 33-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Определение основных гидрологических характеристик. Госстрой России, М.,2003).

Ориентировочный уровень паводкового затопления 1 % обеспеченности  (повторяемостью 1 раз в 100 лет) ожидается около 2,0 м и не превысит 2,5 м.

Для уточнения незатопляемых отметок территории необходимо выполнить гидрологические расчеты по определению зоны затопления паводком 1 % обеспеченности.

Защита проектируемой индивидуальной застройки от затопления весенне-осенним паводком 1% обеспеченности предлагается посредством создания подсыпки территории в границах красных линий улицы Береговой до незатопляемых отметок и подсыпки локальных участков, на которых планируется размещение зданий и сооружений. Данное мероприятие также обеспечит доступ к размещаемой застройке в правобережной части р.Демид в паводковый период.

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера в районе проектирования и прилегающей территории отсутствуют.

5.10.3.  Проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

Система защиты населения, расчет и размещение защитных сооружений

Численность населения проектируемого жилого района на проектный срок  составит 300 чел.

Населения, эвакуируемого и размещаемого в деревне Половинка Нижнесергинского городского поселении нет.

Нижнесергинское городское поселение расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения, предусмотренной СНиП 2.01.51-90. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 для укрытия требуются ПРУ с Кз – 100 (для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений) и  Кз – 50 (для населения).

Укрытию подлежит всё население городского поселения.

Для укрытия населения проживающего в индивидуальном жилом фонде  могут быть использованы подвалы и другие заглубленные помещения.

Убежища отсутствуют и не требуются.

В настоящее время на территории д. Половинка электросирен оповещения нет. На проектный срок на проектируемой территории необходима установка 1 электросирены  с радиусом обслуживания 500м.  Установка электросирен  локальной системы оповещения не требуется.

Транспортное обеспечение ИТМГО ЧС

Для обеспечения рассредоточения населения района  будет использоваться магистральная улица устойчивого функционирования, имеющая выход на дороги внешней сети и вся уличная сеть.

Проектом обеспечивается система устойчивого функционирования транспортных и пешеходных связей, при формировании которой было учтено следующее:

-	обеспечения минимизации завалов вдоль магистральных улиц;

-	четкая дифференциация эвакуационных потоков;

-	наличие  ПРУ  в жилой застройке.

Общая протяжённость магистральной сети устойчивого функционирования составит  0,77  км, плотность магистральной сети устойчивого функционирования  составит  3,9    км/км2, что соответствует нормативной.

Поперечные профили улиц разработаны в соответствии со СНиП 2.07.01-89*(СП 42.13330.2011)  и «Руководством 1 разд.5».

Пешеходное движение обеспечивается системой тротуаров по направлению движения основных потоков.

Остановка общественного транспорта и стоянка временного хранения транспортных средств располагаются на не заваливаемых территориях.

В качестве общественного транспорта используется автобус.  Протяжённость транспортной сети  составит  0,35  км, плотность транспортной сети составит 1,8 км/км2, что соответствует нормативной.

Устойчивость функционирования систем инженерного оборудования территории

Мероприятия, обеспечивающие устойчивую и надежную работу систем инженерного обеспечения проектируемого района, подробно приведены в разделе "Инженерно-техническое обеспечение территории", в составе которого разработаны проектные системы по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению и связи (см. пояснительную записку, глава 5.5).

Водопотребление проектируемого района в "особый период" ГО и ЧС рассчитано в количестве 23,19 м3/сут на I очередь и расчетный срок.

Трехсуточный запас питьевой воды на случай заражения источников водоснабжения в "особый период" ГО рассчитан в количестве 9,15 м3/сут, и хранится в резервуарах при насосной станции II подъема.

На дальнейших стадиях проектирования и реализации предложений по строительству систем инженерного оборудования района необходимо:

- оборудовать все резервуары питьевой воды и остальные водопроводные сооружения фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ и обеспечить полную герметичность;

- оборудовать фильтрами-поглотителями пункты раздачи питьевой воды в передвижную тару на водоводах в наиболее возвышенных точках системы;

- обеспечить автоматическое отключение водоводов в случае аварии на них;

- на разводящей сети предусмотреть устройства для возможного подключения обводных водопроводных линий;

- в проектируемых водозаборных скважинах, предлагаемых к использованию в "особый период" ГО, применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями);

- оборудовать резервуары и все водозаборные сооружения приспособлениями для раздачи воды на хоз-питьевые нужды в передвижную тару закрытой струей;

- вдоль трассы основных канализационных коллекторов района предусмотреть устройство аварийных выпусков сточных вод в р. Демид в случае разрушения в "особый период" ГО и ЧС очистных сооружений и насосных станций перекачки.

При объявлении в районе воздушной тревоги проектируется полное выключение наружного и внутреннего освещения жилых и общественных зданий по сигналу "Воздушная тревога", проводится режим "полного затемнения". Управление наружным освещением централизованное. Отключающие устройства электроснабжения располагаются на пульте управления электроподстанции Росинка 110/6 кВ.

Повышение устойчивости системы газоснабжения района достигается следующими мероприятиями:

- прокладкой подземных газопроводов среднего давления из стальных бесшовных труб с усиленной изоляцией;

- возможностью отключения как района в целом, так и отдельных его частей с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.

Особое внимание следует уделять технике безопасности для избежания взрывов, пожаров при повреждениях газопроводов и утечках газа.

Повышение надежности и устойчивости связи достигается путём развития волоконно-оптических линий связи.

Вопросы ИТМ ГО по обеспечению устойчивой междугородной связи и районной телефонной связи по волоконно-оптическим линиям, должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации.

Для оповещения населения района о мероприятиях ГО предусматривается:

- оборудование абонентскими громкоговорителями жилых и общественных зданий, пункта управления ГО района;

- установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10 Вт в местах наибольшего скопления народа, всего в районе требуется 1 уличный громкоговоритель;

- установка электросирен, обеспечивающих озвучивание территории в радиусе 500 м. Сирены устанавливаются на наиболее высоких зданиях на уровне 2,5 м от верхней точки крыши в стороне от дымовых и вентиляционных труб, а также источников сильных и постоянных шумов. Всего в районе требуется 1 сирена.

Перечень мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности

Пожарная часть г. Нижние Серги расположена на расстоянии 15 км севернее проектируемой территории.

Необходимо формирование добровольной пожарной дружины (ДПД) в д. Половинка и укомплектование ДПД необходимой техникой для организации предупреждения пожаров и их тушения на территории.

Согласно постановлению правительства Свердловской области  1574-ПП от 27.10.2010 г. должны быть организованы противопожарные разрывы между лесными массивами и участками усадебной жилой  застройки - 15 метров.

Пожаротушение в районе проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Кроме того, для целей пожаротушения имеются подъезды пожарных машин к р. Демид, где должны быть оборудованы специальные пирсы, обеспечивающие удобный забор воды в любое время года.

Пожаровзрывоопасных объектов на проектируемой и прилегающих территориях нет.

Проектом обеспечивается подъезд пожарных машин ко всем объектам с учетом ширины проезда 6,0 и 7,0 м.

6.  Градостроительное зонирование

Градостроительное зонирование территории определено в соответствии с Правилами землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения.

Границы  территориальных зон и градостроительные регламенты не меняются.

- 7. Основные технико-экономические показатели

- проекта Планировки

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границе проекта планировки | га | 68,78 | 68,78 |
|  | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе: - -жилого назначения, - в том числе: | га/% | - | 27,67/40,2 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | га/% | - | 27,67/40,2 |
|  | - - общественно-делового назначения | га/% | - | 0,23/0,3 |
|  | - - инженерной инфраструктуры | га/% | - | 0,58/0,8 |
|  | - - транспортной инфраструктуры | га/% | - | 9,18/13,3 |
|  | - - рекреационного назначения, - в том числе: | га/% | - | 28,74/41,9 |
|  | - - лесные массивы | га/% | - | 15,24/22,2 |
|  | - - безлесные территории | га/% | - | 8,77/12,8 |
|  | - - объекты рекреационно-оздоровительного назначения | га/% | - | 2,12/3,1 |
|  | - - зелёные насаждения общего пользования | га/% | - | 1,92/2,8 |
|  | - - пляж | га/% | - | 0,43/0,6 |
|  | - - спортивная площадка | га/% | - | 0,3/0,4 |
|  | - - зоны акваторий | га/% | - | 2,03/3,0 |
|  | - - специального назначения (зона озеленения санитарно-защитных зон) | га/% | - | 0,31/0,5 |
|  | - - резервные территории | га/% | 68,78/100,0 | - |
| 1.2 | Из общей площади территории общего пользования, из них: | га / м2 на 1 чел. | - | 11,10 370 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -«- | - | 1,92 64 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -«- | - | 9,18 306 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | - | 44,2 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | - | 300 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | 11 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м | - | 13,91 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 1 - 2 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м | - | 13,91 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | индивидуальной жилой застройки | тыс. кв. м | - | 13,91 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | - |  |
| 4.1 | Объекты торговли | м2 торговой площади | - | 100 |
| 4.2 | Предприятие общественного питания | посадочных мес | - | 10 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность уличной сети – всего | км | -_ | 5,32 |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектный срок |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Главная улица | км | - | 0,80 |
|  | Основные улицы в жилой застройке | км | - | 0,52 |
|  | Второстепенные улицы в жилой застройке | км | - | 4,00 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | 0,80 |
| 5.3 | Автостоянки для временного хранения легковых автомобилей | машиномест | - | 60 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут. |  | 125,26 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут. |  | 100,13 |
| 6.3 | Теплопотребление | Гкал/ч МВт |  | 2,67 3,11 |
| 6.4 | Электропотребление | МВт |  | 0,383 |
| 6.5 | Газопотребление | куб.м/ч |  | 458,61 |
| 6.6 | Необходимое количество телефонных номеров | номеров |  | 116 |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м/год тыс.тонн/год |  | 0,68 0,23 |
| 6.8 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке |  |  |  |
| 6.8.1 | Подсыпка участков жилой застройки | га/ тыс.куб.м | - | 0,04 / 0,04 |
| 6.8.2 | Подсыпка грунта на землях общего пользования | га/ тыс.куб.м | - | 1,81 / 13,91 |
| 6.8.3 | Срезка грунта на землях общего пользования | га/ тыс.куб.м | - | 0,83 / 5,40 |
| 6.8.4 | Открытая дождевая канализация | км | - | 4,8 |
| 6.8.5 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации | кол. | - | 2 |

## ПРИЛОЖЕНИЯ

|  | ## стр. |
| --- | --- |
| 1. Техническое задание на разработку градостроительной документации | ## 37 |
| ## 2. Протокол оперативного совещания у заместителя главы администрации Нижнесергинского муниципального района А.М. Чекасина от 26.03.2012 | ## 40 |
| ## 3. Протокол совещания по согласованию генерального план деревни Половинка, совмещенного с проектом планировки* | ## 42 |
| ## 4. Письмо администрации Нижнесергинского муниципального района № 94-04-504 от 30.03.2012* | ## 43 |
| ## 5. Решение Думы Нижнесергинского МО «об установлении норм и предельных размеров предоставления земельных участков…»* | ## 44 |

## Примечание: Только на бумажных носителях

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку градостроительной документации

1. Вид градостроительной документации

Проект генерального плана Нижнесергинского городского поселения применительно к части территории д. Половинка, совмещённого с проектом планировки.

2. Заказчик

Администрация Нижнесергинского муниципального района

(полное и сокращенное наименование)

3. Разработчик градостроительной документации

(полное и сокращенное наименование)

4. Основание для разработки градостроительной документации

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления, разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, на 2011-2015 годы», утверждённая постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 02.06.2011г. № 434; - Постановление администрации Нижнесергинского муниципального района от 26.12.2011г. № 1167 «О проведении конкурсов на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировки и межевания территорий поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, в 2012 году»; - Муниципальная долгосрочная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Нижнесергинского городского поселения на 2011 – 2015 годы», утверждённая постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 01.03.2011г. № 47;

- Муниципальный контракт.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территорий, его основные характеристики

Проектируемая часть территории расположена в юго-западной части населённого пункта д. Половинка, расположенного на территории Нижнесергинского городского поселения, предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки. Основные показатели застройки: Общая площадь земельного участка – 73,6 га; Тип застройки – одноквартирные жилые дома усадебного типа; Этажность – 1-2 этажа (до 10 кв. м); Средняя площадь жилого дома – 100 - 150 кв. м; Площадь приусадебного участка - 0,15-0,5 га. Инженерное обеспечение: - Электроснабжение – от проектируемой ТП; - Теплоснабжение – проектируемое газовое от проектируемой ШРП (природный газ); - Водоснабжение – централизованное водоснабжение от проектируемой скважины; - Канализация – организованный сброс стоков на локальные очистные сооружения.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки градостроительной документации, последовательность и сроки выполнения работы

Градостроительную документацию выполнить с учетом требований  действующего законодательства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующих норм и правил в области градостроительного проектирования.

Проект планировки части территории д. Половинка выполнить в составе, предусмотренном  ст.42 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003;

выполнить специальные разделы: «Охрана окружающей среды» и ИТМ ГО и ЧС, в соответствии со СП 11-112-2001  «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций…».

Основные графические материалы – карты (схемы), содержащиеся в проекте выполнить в

М  1:2000.

Электронную версию проекта и основных графических материалов выполнить в формате МапИнфо версии 10,5. Материалы  проекта на бумажных и электронных носителях выполнить в 4-х экземплярах.

7. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки градостроительной документации

Сбор исходных данных осуществляет заказчик - администрация Нижнесергинского муниципального района совместно с исполнителем работ в сроки, указанные в муниципальном контракте, в соответствии с перечнем, представленным проектной организацией.

Градостроительную документацию разработать на цифровом планово - картографическом материале М 1:2000, выполненном ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия» в 2010г., с учетом ранее утверждённой и разработанной проектно-планировочной документацией.

При проектировании учесть материалы проектов генерального плана Нижнесергинского городского поселения; генеральный план, карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты д. Половинка, разработанные проектным институтом ОАО «Уралгражданпроект» в 2010-2011 годы.

8. Перечень органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид градостроительной документации

Администрация Нижнесергинского муниципального района, Администрация Нижнесергинского городского поселения, органы местного самоуправления, государственные надзорные органы (по согласованию) в пределах их компетенции.

9. Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду градостроительной документации

Требования формируются в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г., обязательны для исполнения.

10. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий

Все необходимые для выполнения проекта предварительные согласования и заключения государственных и иных организаций запрашивает и оплачивает Заказчик.

11. Порядок организации проведения согласования и экспертизы градостроительной документации

Выполнить в соответствии с порядком, определенным федеральным и областным законодательством.

12. Иные требования и условия

Выполненные работы оплачиваются заказчиком после проведения необходимых согласований по акту выполненных работ, в соответствии с муниципальным контрактом, финансовым обеспечением средств местного бюджета. от исполнителя; _____________________________________________________. от местного органа архитектуры и; Председатель комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор Нижнесергинского муниципального района. градостроительства; Слукина С.В.. от иных согласовывающих. организаций. (полное наименование). Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики объекта градостроительного планирования и застройки.

П Р О Т О К О Л

оперативного совещания у заместителя  главы администрации

Нижнесергинского муниципального района

А.М. Чекасина

26.03.2012 г.								№ _________

г. Нижние Серги

Присутствовали:

Глава Нижнесергинского городского поселения	Мешков А.А.

Председатель Думы Нижнесергинского городского поселения	Попова В.М.

Главный архитектор Нижнесергинского муниципального района	Слукина С.В.

Ведущий специалист отдела   земельно-имущественных отношений

администрации Нижнесергинского городского поселения                      Азёма Т.В.

Специалист отдела   земельно-имущественных отношений

администрации Нижнесергинского городского поселения                      Скачкова А.С.

Рассмотрели вопросы:

1. О  рассмотрении обращения  Думы Нижнесергинского городского поселения  в адрес администрации Нижнесергинского муниципального района по разъяснению вопросов о нормах и порядке   предоставления земельных участков для жилищного строительства, действующих на территории района и Нижнесергинского городского поселения.

Заслушали информацию председателя Думы Нижнесергинского городского поселения  Поповой В.М.

Решили:

1). Слукиной С.В. подготовить ответ от главы администрации Нижнесергинского муниципального района  в адрес Думы Нижнесергинского городского поселения.

2. Об установлении предельных (максимальных) размеров земельных участков при разработке  проектов планировки территорий части д.Половинка и жилого района  по ул.Родниковая в г.Нижние Серги.

Заслушали информацию  Чекасина А.М., Слукиной С.В., Азёма Т.В.

Решили:

1). Установить максимальные размеры земельных участков для ИЖС при разработке проектов планировки:

- части территории д.Половинка – до 0,3 га;

-  жилого района по ул.Родниковая в г.Нижние Серги – до 0,15 га.

Основание:

- Закон Свердловской области  от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

- Решение Думы Нижнесергинского муниципального образования №119 от 25.04.2002 г.;

- СП «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66.,  утверждённые постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП,

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*, утверждённый Приказом Минрегионразвития РФ от 28.12.2010 г. № 280, введённый в действие 20.05.2011 г.,

- Правила землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения, утверждённые решением Думы Нижнесергинского городского поселения  № 147 от 26.02.2009 г.

2). Внести изменения в техническое задание на проектирование генплана Нижнесергинского городского поселения применительно к части территории д.Половинка, совмещённого с проектом планировки в соответствии с п. 2 п.п. 1.

| Заместитель главы администрации Нижнесергинского муниципального района | А.М. Чекасин |
| --- | --- |

Подготовила:    Слукина С.В.