ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭГВЕКИНОТ

Материалы по обоснованию генерального плана

ООО «Терпланпроект»

2013

Оглавление

СТРУКТУРА ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ	- 4 -

1.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	- 6 -

2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	- 7 -

2.1 Природно-климатические условия территории	- 7 -

2.1.1 Климатическая характеристика	- 7 -

2.1.2 Рельеф	- 8 -

2.1.3 Инженерно-геологические условия	- 8 -

2.1.4 Гидрологические условия	- 9 -

2.1.5 Почва	- 10 -

2.2 Комплексная оценка развития территории	- 11 -

2.2.1 Трудовые ресурсы	- 11 -

2.2.2 Производственная сфера	- 15 -

2.2.3 Жилищная сфера	- 16 -

2.2.4 Социальная инфраструктура	- 17 -

2.2.5 Транспортная инфраструктура	- 21 -

2.2.6 Инженерная инфраструктура	- 22 -

2.2.6.1 Водоснабжение	- 22 -

2.2.6.2 Водоотведение	- 22 -

2.2.6.3 Теплоснабжение	- 22 -

2.2.6.4 Электроснабжение	- 22 -

2.2.6.5 Газоснабжение	- 23 -

2.3 Экологическое состояние территории	- 23 -

2.3.1 Атмосферный воздух	- 23 -

2.3.2 Водные объекты	- 24 -

2.3.3 Почвенный покров	- 25 -

2.4 Размещение объектов местного значения	- 26 -

2.4.1 Жилищный фонд	- 26 -

2.4.2 Социальная инфраструктура	- 27 -

2.4.3 Транспортная инфраструктура	- 27 -

2.4.4 Инженерная инфраструктура	- 27 -

2.4.4.1 Водоснабжение	- 27 -

2.4.4.2 Водоотведение	- 28 -

2.4.4.3 Теплоснабжение	- 28 -

2.4.4.4 Газоснабжение	- 28 -

2.4.4.5 Электроснабжение	- 28 -

2.5 Возможные направления развития территории	- 29 -

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	- 30 -

4. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	- 31 -

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	- 32 -

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	- 40 -

6.1 Охрана атмосферного воздуха	- 40 -

6.2 Охрана поверхностных и подземных вод	- 41 -

6.3 Охрана и рациональное использование почв	- 42 -

6.4 Охранные и санитарно-защитные зоны	- 43 -

6.5 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду	- 46 -

6.6 Санитарная очистка территории	- 47 -

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ	- 49 -

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	- 50 -

## СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана |  | 52 листов |
| 2 | Положение о территориальном планировании |  | 8 листов |
| Графические материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 3 |  | Карта комплексного развития территории и направлений развития | М 1:25000 |
| 4 |  | Карта современного использования территории поселения | М 1:25000 |
| 5 |  | Карта существующих и прогнозируемых ограничений использования территории поселения | М 1:25000 |
| Графические материалы генерального плана |  |  |  |
| 6 |  | Карта границ городского поселения Эгвекинот | М 1:25000 |
| 7 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25000 |
| 8 |  | Карта функциональных зон поселения | М 1:25000 |

## ВВЕДЕНИЕ

В 2013 году в целях обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории городского поселения Эгвекинот (далее также – поселение, городское поселение, муниципальное образование, поселение Эгвекинот, проектируемая территория, территория проектирования), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения городского поселения был подготовлен проект генерального плана городского поселения Эгвекинот (далее также – проект, генеральный план). Проект был подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на разработку градостроительной документации городского поселения Эгвекинот Иультинского муниципального района.

Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, Уставом городского поселения Эгвекинот и иными нормативными правовыми актами.

В настоящих материалах по обоснованию генерального плана используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

## СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В отношении городского поселения Эгвекинот приняты следующие планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения:

- Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17.08.2012 № 57 «Об организации работы по подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Чукотского автономного округа»;

- Постановление Администрации Иультинского муниципального района от 29 декабря 2012 г. № 80-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Культурно-массовые мероприятия Иультинского муниципального района на 2013 год»;

- Постановление Администрации городского поселения Эгвекинот от 06 марта 2013 года № 03-па «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети городского поселения Эгвекинот на 2013 - 2018 годы».

Иные планы и программы комплексного социально-экономического развития городского поселения Эгвекинот, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, отсутствуют.

## 2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

#### 2.1 Природно-климатические условия территории

##### 2.1.1 Климатическая характеристика

Городское поселение Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 20 км от Полярного круга на 66 190 северной широты и 179 70 западной долготы. Сам залив представляет собой фьорд, вытянутый с юга на север на расстояние 16,2 км, шириной 1,8-4,0 км. Глубина в бухте составляет 35 м. Он окружен сопками, вершины которых достигают 800 метров над уровнем моря.

Проектируемая территория находится в пределах тундровой зоны. С учетом существующих природно-климатических характеристик территория проектирования относится к районам крайнего севера. Район входит в область муссонного морского климата субарктического и арктического поясов, в зоне активной циклонической деятельности дальневосточного арктического фронта. Повсеместно распространена вечная мерзлота. Климат очень суров, что обусловлено его расположением в зоне влияния двух океанов, со сложной атмосферной циркуляцией, существенно различающейся в теплое и холодное время года. На территории преобладают морские ветры северного направления – прохладные и часто приносящие низкую облачность, накладывающую отпечаток на температурный режим.

Зимой температура воздуха может достигать минус 46°С. На территории преобладают особенно сильные ветры, снежная пурга продолжается порой много дней подряд. В зимний период территорию покрывает область повышенного давления, с которой сталкиваются циклоны европейско-азиатского фронта, арктические антициклоны и южные циклоны. Это приводит к тому, что погода резко меняется даже в короткие промежутки времени: мороз с умеренными и сильными северными ветрами внезапно сменяется сырой, относительно теплой погодой с сильным снегопадом или пургой. Продолжительность зимы до 10 месяцев. За зимний сезон отмечается от 50 до 100 дней с метелями и от 40 до101 дня – с поземками. Наибольших значений они достигают в период декабрь-февраль, где их среднемесячные значения за ряд лет достигают 6,4-6,8 м/сек.

Лето очень короткое, дождливое и холодное, в отдельных местах снег даже не успевает растаять. В летние месяцы над относительно прогретой сушей преобладают области пониженного давления, над Тихим океаном – антициклоны, над побережьем Северного Ледовитого океана – циклоны европейско-азиатского фронта и холодные массы арктического воздуха. В результате взаимодействия этих циркуляционных факторов также происходит частая смена погоды: теплой на холодную, иногда с заморозками. В короткий промежуток времени здесь ветры северных румбов сменяются на южные, при этом средняя скорость ветра составляет 5-12 м/с, а при порывах достигает 42 м/с. Почти ежегодно отмечаются единичные порывы ветра скоростью 50-60 м/с. Преобладают ветра северного направления.

Особенностью климата территории проектирования является отсутствие климатического лета: даже в самый тёплый месяц июль средняя температура воздуха не превышает 23°C. Период с среднемесячной температурой выше 10°C меньше 4 месяцев. Средняя годовая температура отрицательная -6,3°C. Лето длится с июня по третью декаду августа.

Климат территорий, расположенных на побережье, формируется под воздействием на атмосферу океанических пространств. Для данных районов характерны циклоны. Влажность воздуха во все месяцы высокая: около 80% в летние месяцы и 70% - в зимние. Количество осадков достигает 600 мм/год. На территории в течение всего года наблюдается постоянное увлажнение, которое преобладает над испаряемостью. Осадки составляют от 300 до 600 мм/год. В зимний период выпадает не менее половины годовой нормы.

Для проектируемой территории характерны большие суточная и годовая амплитуды температуры воздуха. Температура летнего периода доходит до 9°C выше нуля, температура зимнего периода – минус 30-40°C. Заморозки начинаются в конце августа, последние наблюдаются во второй декаде июня.

Наибольшее число ясных дней наблюдается с декабря по март с максимумом в марте – около 20 дней. Наименьшее число наблюдается с июля по сентябрь, с минимумом в июле – около 5 дней. Длительность светового дня 2,5 часа. В период ночей полной темноты не наступает.

С такими природными явлениями, как гололед, снегонакопление, лавины, сели, недостаток тепла, суровый ветровой режим связаны значительные сложности хозяйственного освоения территории пгт. Эгвекинот.

##### 2.1.2 Рельеф

На территории проектирования наиболее распространен эрозионно-расчлененный среднегорный и низкогорный рельеф, разделенный обширными увалистыми равнинами с изолированными горными массивами. Местами встречаются останцовые массивы, участки вулканических плато и отпрепарированные эрозией интрузивные тела, образующие сопки. Межгорные равнины, рельеф которых создан озерной и речной аккумуляцией, занимают меньшие площади.

Низкогорный рельеф занимает относительно слабоприподнятые участки древних равнин. Глубина расчлененности рельефа, морфология склонов и водоразделов для различных участков низкогорья различны. В одних случаях они расчленены глубокими каньонообразными долинами, расширяющимися к выходу из гор, в других преобладают пологие возвышенности, разделенные широкими речными долинами, выполненными рыхлыми осадками значительной мощности, особенно в пределах хорошо выраженных предгорных ступеней – так называемых прилавков. Генетически предгорная ступень рассматривается как древняя область аккумуляции, поднятая затем неотектоническими движениями.

Среднегорный рельеф является промежуточным между высокогорным и низкогорным, не достигающий снеговой линии. Формы среднегорного рельефа отличаются мягкостью и округлостью контуров, что обусловлено наличием покрова делювия и коры выветривания, лишь местами выступают скалы более стойких коренных пород. Речные долины хорошо разработаны.

##### 2.1.3 Инженерно-геологические условия

Муниципальное образование находится в кольце гор, высшей из которых является гора Матачингай. Населенный пункт охвачен амфитеатром обрывистых гор. Коренные породы, слагающие окружающие сопки и горные гряды, имеют магматическое происхождение. Они образованы в процессе формирования Охотско-Чукотского вулканогенного пояса – крупной структуры, заложившейся на окраине древнего Евроазиатского материка в зоне взаимодействия крупных континентальной и океанической плит земной коры. Время их образования соответствует примерно 105-80 млн. лет до наших дней в абсолютном исчислении.

Самая древняя нырвакинотская толща в районе поселка сложена, в основном, темными серыми и зеленовато-серыми, преимущественно грубообломочными, турфами андезитов и пирокласто-осадочными породами. Породы свиты слагают нижние части сопок в районе поселка, аэропорта и на противоположном берегу сопки Эгвекинот. Видимая мощность их до 300-400 м. Они образовались в результате действия крупного палеовулкана центрального типа. В распадке Изыскательском, ряде других ручьев, а так же береговых уступах в районе мыса Опасного есть обнажения глыбовых турфов, размеры обломков которых достигают 1-2 и более метров в поперечнике, что наглядно иллюстрирует мощность вулканических выбросов.

Выход гранитоидов (аляскитовые граниты, гранит-порфиры, субщелочные лейкограниты) хорошо прослеживаются светлыми с красноватым оттенком полосами среди темноокрашенных турфов на правом склоне долины реки Нырвакинотеем в районе 4-го и 9-го километров трассы.

Современные аллювиальные галечники, валунники, супеси развиты по долинам всех речек и наиболее крупных ручьев. По побережью бухты Эгвекинот прослеживается узкая полоса современных морских щебнисто-галечных отложений.

Ближние окрестности поселка Эгвекинот небогаты полезными ископаемыми. Здесь известны и периодически эксплуатируются месторождения песчано-галечных смесей, бутового камня, глин. Напротив поселка, на противоположном водоразделе бухты, известно Эруттинское рудопроявление олова касситерит-силикатной формации. Тонковкрапленный, реже гнездовый касситерит (оловянный камень) связан с многочисленными метасоматическими жилами кварц-турмалинового состава. При проведении дополнительных исследований, проявление может быть переведено в разряд мелких месторождений.

При оценке существующих инженерных условий строительства необходимо учитывать процессы протаивания и пучинистости грунтов. Протаивание льдистых грунтов летом и их пучение зимой ведут к перекашиванию и деформации сооружений, даже к их разрушению. При периодическом промерзании грунтов столбы и фундаменты, как и крупные камни, выталкиваются из грунта на поверхность. При сооружении фундаментов многоэтажных зданий на территории проектирования используют забитые глубоко в многолетнемерзлый грунт железобетонные сваи. Их углубляют в многолетнюю мерзлоту до 10 м ниже слоя сезонного протаивания.

При проектировании и строительстве необходимо учитывать наличие возможной сейсмической активности на территории проектирования. В районе муниципального образования сотрясаемость оценивается на уровне 6 баллов.

##### 2.1.4 Гидрологические условия

Территория проектирования богата водными ресурсами. Граница городского поселения проходит по берегу бухты Эгвекинот, повторяя все его очертания до устья ручья Амынь. Гидрологическая сеть территории представлена преимущественно мелкими и крупными ручьями. Вода ручьев, впадающих в бухту, относится к классу ультрапресных (менее 50 мг растворенных солей на литр), практически нейтральна (РН 6, 6-7, 4). Жесткость менее 1 мг-экв на литр (ультрамягкие воды). Воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому классу. Вода практически всех рек и озёр поселения по химическим и бактериологическим показателям пригодна для питьевого и хозяйственного водоснабжения.

Подземные воды на территории развиты двух видов: надмерзлотные и подмерзлотные. Надмерзлотные воды образуются в летне-осенний период в грунте, оттаивающем за лето, и в подрусловых таликах. Питание их осуществляется за счет атмосферных осадков и конденсации водяных паров. Подмерзлотные воды, расположенные ниже слоя многолетней мерзлоты, питаются за счет поверхностных вод, проникающих на большую глубину по трещинам и участкам, где мерзлые грунты не имеют сплошного распространения. Основным источником водоснабжения рассматриваемой территории являются подмерзлотные воды.

Суровый климат обуславливает своеобразный режим водных объектов – длительный ледостав, резкую сезонность питания и неравномерность стока, быстрые и высокие паводки, промерзание многих речек до дна и широкое развитие наледей. Ледостав продолжается более 8 месяцев в году. Речки замерзают в сентябре, а вскрываются в конце мая, в начале июня.

##### 2.1.5 Почва

Почвы территории представлены горно-тундровыми и тундровыми. Большую часть года (около 9 месяцев) в отдельных местах поселения, где существует вечная мерзлота толща почвы, образует сплошную мерзлую массу. За короткое лето почвы оттаивают на 70-150 см.

Горнотундровые почвы встречаются на высоких нагорьях, отдельных горах. Эта группа занимает довольно большую площадь. Почвы представляют собой выход на дневную поверхность материнских пород, в виде крупного щебня и глыбистых нагромождений. Здесь ярко выражены процессы выветривания. Продукты разрушения остаются на месте. Скопления мелкозема происходит лишь в расщелинах. На грубоскелетных почвах обитают лишь накипные лишайники, на мелкозернистых участках селятся кустистые клядонии и цетрарии, высокогорная растительность. Перегноя на этих почвах нет. Растительность с полуразложившимися остатками лежит непосредственно на крупноблочных и гравийно-щебневых породах.

Тундровые глеевые почвы бедны органическими и минеральными веществами. Они формируются в условиях предельно сурового климата. Почвообразовательный процесс в них идет очень вяло. Избыток влаги в тундровых почвах ограничивает свободный доступ кислорода, в результате чего перегноя накапливается мало, за то много образуется соединений, в основном закисного железа. Толщина почвенного покрова составляет 10-15 см, в некоторых местах достигая 20-30 см. Болотистые почвы развиваются по шлейфам гор, по пониженным водоразделам, по речным долинам на плохо дренированных участках.

Развитие процессов заболачивания приводит к широкому распространению кочкарных осоко-пушициевых тундр. Под ними развиваются торфянисто и торфяно-глеевые почвы с неглубоко залегающей вечной мерзлотой. Явления морозного пучения приводят к образованию минеральных бугров, медальонов. Грунтовые воды выходят на поверхность или находятся на глубине 10-15 см. Эта почвенная разность подстилается чаще всего суглинками, реже щебенкой и супесью.

Аллювиальные почвы развиваются в речных долинах, по морским террасам, у подножий гор. На этой почве произрастают кустарники с редким травостоем, часто растительность отсутствует.

На территории муниципального образования развиты все основные типы болот: верховые, переходные и низинные. Большая относительная влажность воздуха в тёплый период года затрудняет испарение влаги с поверхности почвы, а многолетняя мерзлота ограничивает возможность проникновения влаги в нижележащие грунты. Этим создаются условия для заболачивания почвы. Значительное распространение имеют низинные осоково-пушицевые болота. Они развиваются на широких днищах долин, на морских террасах, по понижениям на пологих склонах и на перевальных седловинах. Сильно обводнённые болота развиваются в поймах рек и по понижениям речных террас, по старицам и зарастающим озёрам.

Выводы

Оценка инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий объекта градостроительного проектирования характеризует территорию следующим образом:

1. Для проживания населения. Климат рассматриваемой территории можно характеризовать как суровый, характерны специфические особенности районов Крайнего Севера. Неблагоприятным фактором являются суровые круглогодичные условия. Удаленность и труднодоступность, недостаток собственных топливных ресурсов, необходимость создания запасов и длительного хранения потребляемой продукции и сырья, низкий уровень транспортной обеспеченности являются сдерживающими факторами для интенсивного развития территории муниципального образования.

2. Для строительства. В данных условиях строительство будет осуществляться с удорожанием, обусловленным необходимостью повышенной теплозащиты зданий. Так же следует учитывать наличие сейсмичности, вечной мерзлоты, пучинистости грунтов, протаивания, лавин, селей, сурового ветрового режима, сложного рельефа. Вышеперечисленные особенности территории муниципального образования свидетельствуют о неблагоприятных условиях для осуществления градостроительной деятельности.

3. Для сельскохозяйственного освоения. Климатические условия территории существенно ограничивают развитие сельского хозяйства. Его основу составляют такие отрасли как оленеводство, морской зверобойный промысел и рыболовство. Так же доступно для развития луговодство, выраженное в подсеве более продуктивных видов злаков, повышающих качество лугов. Ведение овощеводства возможно только при создании парниково-тепличных условий.

4. Для рекреации. Территория оценивается как ограниченно благоприятная. На территории муниципального образования отсутствуют крупные экологически «грязные» промышленные предприятия, в связи с этим сохранена природа в ее первозданном виде. Территория городского поселения представляет собой уникальный полигон, где могут развиваться любые виды природного, экологического и спортивного туризма.

#### 2.2 Комплексная оценка развития территории

Выбор варианта размещения объектов местного значения поселения осуществляется на основе комплексной оценки и анализа основных проблем развития территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит анализ природных условий, современного размещения объектов хозяйства и населения, уровня его жизни, а также определение потенциальных площадок и территорий для размещения перспективного и рекреационного строительства. Таким образом, проведенный комплекс исследований, направлен на выявление тех особенностей территории, которые определяют направления перспективного ее использования и способствуют рациональному размещению всех отраслей хозяйства, наиболее эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране окружающей среды. Кроме того, комплексная оценка позволяет установить степень благоприятности выделяемых участков для размещения того или иного объекта строительства или реконструкции.

Административный центр городского поселения Эгвекинот – поселок городского типа Эгвекинот, являющийся одновременно административным центром Иультинского муниципального района. Расположен на западном берегу одноименной бухты в 27 км к югу от Северного полярного круга. Расстояние от пгт. Эгвекинот до Магадана – 1675,5 км, до Анадыря – 236 км, до Москвы – 6097,3 км.

##### 2.2.1 Трудовые ресурсы

Трудовыми ресурсами называется часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, интеллектуальными (умственными) способностями, знаниями и практическим опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. Изменение численности населения, ее динамики оказывает влияние на экономическое развитие территории, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура, являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории. На основе оценки предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о необходимости резервирования территории под жилую и социальную застройку, о развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы реализации производственного потенциала.

Численность населения. Число жителей в пгт. Эгвекинот более чем вполовину превышает количество всех людей проживающих на территории Иультинского муниципального района (53,1%). Анализ численности населения представлен за период с 2009 по 2013 годы. По состоянию на 2013 год численность поселения составляет 2734 человек. Динамика численности населения за рассматриваемый период отражена в таблице ниже.

Таблица 1

Динамика численности поселения по годам

| Год | Население по МО, человек | Динамика, человек |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2349 | - |
| 2010 | 2341 | - 8 |
| 2011 | 2297 | - 44 |
| 2012 | 2756 | 459 |
| 2013 | 2734 | - 22 |

Численность населения муниципального образования за рассматриваемый пятилетний период увеличилась с 2349 до 2734 человека, что свидетельствует об увеличении численности населения на 14%. Общая сумма положительной динамики составляет 459 человек, отрицательной – 74 человек (меньше в 6 раз). Положительной динамикой характеризуется 2012 год. Резкое увеличение численности населения с 2011 по 2012 гг. объясняется осуществляемым процессом переселения жителей с территории населенного пункта п. Мыс Шмидта.

Рисунок 1 – Динамика численности населения поселения за 2009-2013 гг.

Начиная с 2009 г., численность населения муниципального образования постепенно уменьшается. Наибольшего значения данный показатель достиг в 2011 г (44 человека). Период с 2012 по 2013 гг. наблюдается так же снижение числа жителей. В целом по муниципальному образованию динамика численности населения характеризуется как отрицательная.

Половозрастная структура. Анализ демографических параметров поселения осуществляется на основе распределения численности по возрастным контингентам относительно способности к труду. Процентное соотношение возрастных контингентов представлено на рисунке 2. По данным диаграммы видно, что доля трудоспособного населения преобладает над остальными группами (69,0%), а процентное значение количества лиц моложе трудоспособного возраста превышает количество лиц пенсионного возраста (8,1 и 22,9%).

Рисунок 2 – Возрастной состав поселения.

Структура населения относится к стационарному типу: численность младшего поколения меньше численности среднего поколения, но численность среднего поколения превосходит численность старшего поколения.

Оценка по шкале демографического старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета при анализе процесса демографического старения показывает, что население муниципального образования находится на первом преддверии старости.

Увеличение размеров возрастных групп моложе и старше трудоспособного возраста повышает экономическую нагрузку на лиц трудоспособного возраста. Учитывая численность экономически активного населения – 1886 человек, коэффициент общей трудовой нагрузки составляет 45%.

Естественное и механическое движение населения. Под естественным движением населения понимают демографические события, влияющие на численность населения естественным путем. К числу таких событий относятся рождения, смерти. Естественное движение характеризует естественный прирост либо естественная убыль населения. Эти показатели определяют общую численность населения.

Среди факторов, определяющих рождаемость и смертность, выделяют следующие:

1) Половозрастная структура населения.

2) Браки и разводы.

3) Региональные и национальные традиции.

4) Уровень жизни населения:

– денежные доходы и расходы населения;

– производство товаров народного потребления;

– обеспеченность постоянной работой;

– развитие системы здравоохранения;

– обеспеченность жильем;

– уровень образования.

5) Экологическая обстановка.

6) Способность к деторождению.

На период 2012 – 2013 гг. количество родившихся в поселении составило 54 человека, при этом количество умерших – 38 человек. За рассматриваемый период отмечается естественный прирост в количестве 16 человек. Коэффициент рождаемости в муниципальном образовании составляет 19‰, коэффициент смертности 13‰, коэффициент естественного прироста составляет 6‰, что свидетельствует об увеличении численности населения за счет естественного прироста.

Под механическим движением населения понимается миграция населения (территориальное перемещение людей), как добровольная, так и вынужденная. Лица, принимающие участие в миграционном движении населения называются мигрантами.

Классификация механического движения осуществляется:

1) по формам реализации

- организованная;

- стихийная.

2) по причинам миграции:

- политическая;

- экономическая;

- социальная.

3) в зависимости от мер, предпринимаемых со стороны государства

- добровольная;

- принудительная (вынужденная) – перемещение людей, происходящие по независящим от них причинам.

На территории городского поселения Эгвекинот механическая миграция происходит стихийно. Причины, толкающие людей к переселению, в основном носят экономически-социальный характер и осуществляются добровольно. За период 2012 – 2013 гг. количество прибывших на территорию муниципального образования составила 219 человек, выбывших – 358 человек, - на 139 человек меньше, что свидетельствует о существующем оттоке жителей поселения. Коэффициент прибытия составляет 80‰, коэффициент выбытия при этом 130‰. Данные числовые значения показывают сколько человек прибыло и убыло с территории муниципального образования в среднем на каждую 1000 человек населения в течение календарного года.

Коэффициент механического прироста для сложившихся демографических условий составляет 50‰. В целом по населению механическую миграцию можно охарактеризовать как отрицательную.

Динамика демографических процессов – естественного и механического движения населения характеризуются значениями коэффициента общего прироста населения, который представляет собой сумму коэффициентов естественного и механического приростов. Для рассматриваемого периода коэффициент общего прироста населения составляет 44‰. Полученные данные свидетельствуют о снижении численности населения, что вызвано низкими показателями естественного прироста и наличием высокого значения механического оттока населения с территории.

Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. Мотивация выезда различна, но основными факторами, которые побуждают население покинуть территорию поселения, являются низкий уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест, низкий уровень доходов населения – все это является причиной оттока молодежи и наиболее перспективных кадров на территории с более развитой инфраструктурой, более высоким уровнем качества жизни. Изменение сложившейся демографической ситуации в поселении возможно осуществить с помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1 года до 5 лет) программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительно повысит ее инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока денежных средств и бизнес-проектов, и как следствие, устойчивый рост доходов населения. Реализация вышеперечисленных мероприятий значительно снизит показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения.

Перспективная численность населения. Демографический прогноз численности населения представлен на срок 20 лет на основании материалов Схемы территориального планирования муниципального образования Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа. С целью определения подхода к решению задач комплексного развития территории из рассматриваемых сценариев дальнейшего изменения численности населения выбран базовый. Данный сценарий предполагает постепенный выход из экономического кризиса. Главное, что характеризует этот период – это начало структурной перестройки экономики района, появление новых производств, основанных на использовании собственного ресурсного потенциала.

По данному варианту прогноза предполагается стабилизация численности населения к середине рассматриваемого периода и рост численности к расчетному сроку, что будет несколько ниже темпов снижения населения рассматриваемой территории в 80-90-е годы. До середины расчетного периода предусматривается некоторое сокращение, стабилизация и незначительный рост численности населения. Далее, возможно начало роста численности населения, что будет происходить за счет превышения величины миграционного и естественного притоков.

Прогноз динамики численности населения муниципального района определился, исходя из складывающейся демографической ситуации в муниципальном образовании, а так же планируемых процессов экономического и социального развития. Таким образом, численность постоянного населения муниципального образования с учетом тенденции развития численности населения составляет:

2023 г. – 2871 человек,

2033 г. – 2899 человек.

Масштабы развития муниципального образования по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения численности,  прогнозируемых экономическим потенциалом, а также с наблюдающейся уже тенденцией увеличения численности населения в населенном пункте данного муниципального образования.

Выводы

1. Динамика численности населения характеризуется как отрицательная.

2. Структура населения относится к стационарному типу: численность младшего поколения меньше численности среднего поколения, но численность среднего поколения превосходит численность старшего поколения.

3. Городское поселение находится на первом преддверии старости.

4. Естественный прирост.

5. Наблюдается механический отток населения.

6. Общий прирост населения отрицателен – сокращение численности населения.

7. Проектом предполагается период стабилизации динамики численности населения в течение последующих нескольких лет и дальнейший постепенный прирост.

##### 2.2.2 Производственная сфера

Производственная сфера городского поселения Эгвекинот представлена турбинной электростанцией. Эгвекинотская ГРЭС является единственной электростанцией на северо-востоке России, которая является самостоятельным энергоузлом. Продукция ГРЭС (выработка электроэнергии) составляет 16% от валового выпуска всей промышленной продукции Иультинского района. Энергетический комплекс в полном объеме обеспечивает внутренние потребности района и является одним из устойчиво работающих производственных комплексов экономики, определяющим образом влияя на стабильность социально-экономического положения территории.

В 2013 году выработка электроэнергии составит 81,82 млн. кВт.ч. Нагрузка в основном коммунально-бытовая. Резерв мощности в момент прохождения максимума нагрузок составляет 17 МВт при максимуме нагрузок 11МВт. В 2010 г. на Эгвекинотской ГРЭС завершен проект «Реконструкция ЭГРЭС путем замены ТА/1 типа К-6-35/5М с генератором Т-6-2», после которого установленная мощность станции стала составлять 34 МВт.

Кроме станционного оборудования специалисты предприятия обслуживают линии электропередачи напряжением 110/35/6/0,4 кВт общей протяженностью 235 км. Эгвекинотская ГРЭС способна трудоустроить до 300 человек.

Городское поселение расположено на побережье и является портовым поселением. Порт Эгвекинот – морской порт федерального значения. Основным видом работы занятых на данной предприятии людей является перевалка грузов, которая осуществляется портальными кранами типа «Альбатрос» грузоподъемностью от 10 до 32 т, а также автомобильным краном грузоподъемностью 16 т, автопогрузчиками грузоподъемностью от 1,5 до 5,0 т и другой перегрузочной техникой. Основу грузооборота составляют уголь, генеральные и лесные грузы, контейнеры.

Порт доступен для захода судов с осадкой 8,2 м. Максимальная длина судов, обрабатываемых у морского терминала составляет 177 м, максимальная ширина – 25 м. Порт открыт для захода судов в период летней навигации без ледокольного обеспечения с июня по ноябрь, открывается специальным постановлением Правительства РФ. Разрешён заход иностранных судов с экипажами, укомплектованными гражданами Российской Федерации.

Выводы

- промышленные предприятия на территории городского поселения отсутствуют;

- производственная сфера имеет слабое развитие;

- развитие сельского хозяйства осуществляется за счет личных подсобных хозяйств жителей;

- являясь портовым поселением, пгт. Эгвекинот имеет возможность развития экономики за счет осуществления погрузочно-разгрузочных и иных портовых работ;

- на территории поселения имеются широкие возможности для развития организованного рыболовства;

- существуют потенциальные возможности для развития туристической сферы.

##### 2.2.3 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общий объем жилищного фонда поселения составляет 83,7 тыс.м2. На момент обследования территории размещено 56 домов. Существующим жилищным фондом занято 28,2 га. Средняя жилищная обеспеченность по городскому поселению составляет 30,6 м2/чел.

Выводы

- на территории поселения общая площадь жилого фонда – 83,7 м2, что составляет 61,8% от значения данного показателя в целом по району;

- жилищный фонд относится к I группе этажности (до 5 этажей, согласно Приказу Госстроя РФ от 28 декабря 2000 г. № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда»);

- средняя жилищная обеспеченность пгт. Эгвекинот выше, чем в остальных населенных пунктах Иультинского района.

##### 2.2.4 Социальная инфраструктура

В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. Для ее улучшения разрабатываются планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, полномочиями по принятию и организации выполнения которых обладают непосредственно органы местного самоуправления. На них также возлагается задача выступать фактором стабилизации, обеспечивать минимально необходимую степень социальной защищенности и способствовать росту удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных благах. Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт.

К задачам оценки социальной сферы поселения относятся: составление перечня существующих объектов и анализ их состояние, а также определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую и перспективную численность населения. Анализ социальной инфраструктуры и необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется для условий пгт. Эгвекинот.

Образование. Социальная политика в области образования включает формирование интеллектуального потенциала, способного активно влиять на развитие экономики, науки и культуры. В данном населенном пункте существует рациональная сеть учебно-воспитательных учреждений.

Объекты образования

1. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» п. Эгвекинота» - 689202, Чукотский автономный округ, Иультинский района, п. Эгвекинот.

Учреждение имеет основное здание мощностью на 140 мест. Основное здание (2665,6 м2) 1988 г. постройки и 34% физического износа.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Эгвекинот» - 689202, Чукотский АО, п. Эгвекинот, ул. Комсомолькая, д.11.

Здание 1980 г. постройки, капитальный ремонт осуществлен в 2008 г., в результате которого процент физического износа снизился до 15%. Общая площадь объекта 2199,9 м2, мощность по вместимости составляет 784 учащегося.

4. Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида поселка Эгвекинота» - 689202, Чукотский автономный округ, Иультинский района, ул. Полярная, д.4, корпус А.

Объект включает здания школы и детсада 1985 и 1987 г. постройки соответственно. В 2005 г. осуществлена реконструкция интерната. Степень износа здания школы высокая, общая площадь 1189,3 м2, мощность по вместимости 120 учащихся. Степень износа здания интерната 50%, общая площадь 1645,6 м2, мощность по вместимости 60 человек.

5. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Иультинская районная детская школа искусств» - 689202, Чукотский автономный округ, Иультинский района, п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д.6

Объект включает основное здание, косторезную мастерскую, и 2 отделения в с. Амгуэма и с. Рыркайпий. Объекты, расположенные на территории п. Эгвекинот 1965 г. постройки и имеют степень износа 31 и 41%. Общая площадь основного здания составляет 859,3 м2 и имеет мощность по вместимости120 человек. Общая площадь косторезной мастерской составляет 115 м2.

6. Государственное автономное образовательное учреждение «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинота» - 689202, Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Рынтыргина, д.2.

Общая проектная площадь объектов учебно-образовательного назначения составляет 11057,3 м2, фактическая 9446,4 м2, что на 14,6% меньше. Проектная мощность данных объектов 1424 мест, фактическая 972, что свидетельствует о том, что в резерве находится 452 места.

Базовый образовательный уровень населения – важнейшая характеристика муниципального образования, определяющая его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений.

Культура. Социальная политика в области культуры включает меры по повышению уровня и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, обеспечение их доступности для широких масс населения, укрепление и обновление материально-технической базы.

Объекты культуры

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Иультинского района» - 689202, Чукотский АО, Иультинский р-н, п. Эгвекинот, Прокунина, 12/1.

Число библиотек, входящих в состав объекта – 9, в том числе 1 детская, 6 библиотек, находящихся в сельской местности. Совокупный фонд на 1 января 2013 года составлял 137419 экземпляров.

Здание МБУК «ЦБС ИР» 1988 г. постройки с 20% износа. Общая площадь 504,9 м2 рассчитана на обслуживание 40 человек.

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр досуга и народного творчества» - 689202, Чукотский АО, Иультинский р-н, п Эгвекинот, Советская, 11.

Здание 1955 г. постройки с 59% износа. Общая площадь объекта 1054 м2 при мощности объекта 220 человек.

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эгвекинотский районный краеведческий музей» - 689202, Чукотский АО, Иультинский р-н, п. Эгвекинот, Ленина, 19.

Здание 1971 г. постройки с 24% физического износа. Общая площадь объекта 413 м2 при проектной мощности 120 человек.

Общая проектная площадь объектов культурно-досугового назначения составляет 2731,9 м2, фактическая 2619,9 м2, что на 4,1% меньше. Проектная и фактическая мощность данных объектов 430 мест.

На территории п. Эгвекинот размещен уникальный выставочный комплекс. Его «экспонаты» - живые растения. В оранжерее можно познакомиться с богатой коллекцией живых растений.

Развитие культуры оказывает большое влияние на состояние духовного потенциала-общества.

Здравоохранение. Социальная политика в области здравоохранения включает гарантированное обеспечение установленного объема медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения, использование дополнительных источников финансирования по мере экономического развития первичной медицинской помощи, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, улучшение обеспечения населения лекарствами.

Объекты здравоохранения

1. ГУЗ ЧОБ – филиал Иультинская районная больница - 689200, Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Ленина, 29.

Объект рассчитан на 102 койко-мест. Функционируют шесть отделений больницы, в том числе: хирургическое, родильное, детское, терапевтическое, инфекционное, противотуберкулезное. Средняя посещаемость 1500 чел/год.

2. Поликлиника на 110 посещений в смену.

3. Филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Иультинском районе - 689202, Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д 24 а

4. Аптека.

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечивающее создание благоприятных санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности. Кроме того, здравоохранение способствует улучшению здоровья населения, росту продолжительности жизни. Эффективное функционирование здравоохранения позволяет избавиться от ущерба, который мог бы быть нанесен национальной экономике в результате нетрудоспособности работников. Благодаря расширению системы здравоохранения, использованию современного медицинского оборудования, удается улучшить качество медицинского обслуживания, добиться уменьшения заболеваемости. Все это позволяет повысить производительность труда.

Социальная поддержка населения. Социальная защита и поддержка граждан являются прерогативой государства. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к компетенции муниципальных районов и городских округов в данной сфере относится только опека и попечительство, а к компетенции поселений — оказание содействия в установлении опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения. Однако основную часть забот по социальной поддержке граждан осуществляют органы местного самоуправления в качестве государственных полномочий. Как наиболее близкие к населению, органы местного самоуправления лучше знают конкретные условия жизни отдельных граждан и могут выполнять функции социальной поддержки более эффективно. В связи с недостаточностью государственного финансирования местные бюджеты несут существенную долю затрат по социальной поддержке населения. Социальное обслуживание осуществляется соответствующими учреждениями бесплатно и за плату. Бесплатное социальное обслуживание предоставляется в объемах, определяемых региональными стандартами социального обслуживания. Платные социальные услуги оказываются в порядке, установленном Правительством РФ.

Объекты социального обеспечения.

Иультинский районный филиал ГУ «Чукотский окружной комплексный Цент социального обслуживания населения» - 689202, Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.1.

Вся деятельность сферы социальной защиты в районе подчинена одной цели – предотвращению падения уровня жизни некоторых категорий населения, в первую очередь, граждан преклонного возраста, семей с детьми, инвалидов, усилению адресности оказываемой поддержки.

Физическая культура и спорт – приоритетное направление социальной политики государства. Вопрос развития данной сферы в поселении является актуальным, учитывая сложную социально-демографическую ситуацию и состояния здоровья населения. Значительная роль в решении данного вопроса отводится органам местного самоуправления. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет их полномочия по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объекты физкультуры и спорта

1. МАУ ФКиС «ФОК Иультинского района»

В состав данного объекта вошли:

- Дом спорта

Здание  1985 г. постройки с 22% физического износа. Общая площадь объекта 763,5 м2 с мощностью объекта по вместимости 61 человек.

- Крытый каток

Здание 2007 г. постройки с 52% физического износа. Общая площадь объекта 2070,6 м2 с мощностью объекта по вместимости 50 человек.

- Тренажёрный зал

Здание 2005 г. постройки с 4% износа. Общая площадь объекта 61,1 м2, мощностью объекта по вместимости  16 человек.

- Тир

3. Стадион.

Здание 1963 г. постройки со 100% физическим износом. Общая площадь объекта 139,2 м2 с мощностью объекта по вместимости 10 человек.

Материально-техническая база объектов физической культуры и спорта поселения требуют капитального и косметического ремонта, благоустройства и оснащения современным спортивным оборудованием.

Кроме вышеперечисленных объектов социального назначения на территории муниципального района расположены и другие объекты, обеспечивающие решение важных социально-культурных задач. К числу таких объектов относятся: организации и учреждения управления (общая площадь, расположенных объектов в п. Эгвекинот 387,5 м2), небольшие торговые организации, предприятия бытовых услуг, банк, военный комиссариат, два объекта общественного питания, почты, церковь.

Качество телефонной связи и интернета – удовлетворительное. Территория населенного пункта охвачена сотовой связью российских операторов.

Расчет потребности населения в объектах социальной сферы произведен в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2011), а так же Региональными нормативами градостроительного проектирования Чукотского автономного округа (утв. Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 декабря 2011 г. № 569).

Таблица 2

Расчет потребности в объектах общественного назначения и бытового обслуживания

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Текущая потребность | Потребность на расчетный срок ГП (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест на 1000 жителей | 57 | 156 | 165 |
| Общеобразовательные учреждения | мест на 1000 жителей | 98 | 268 | 284 |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу | 1 | 3 | 3 |
| Учреждения культуры | м2 на 1000 жителей | 50 | 137 | 145 |
| Закрытые спортивные сооружения | м2 на 1000 жителей | 30 | 82 | 87 |

В таблице показаны расчетные мощности для минимальной обеспеченности услугами объектов социальной сферы.

Необходимость размещения (вместимость) объектов здравоохранения и структура лечебно-профилактических учреждений не нормируется СП 42.13330.2011, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Выводы

1. Текущая потребность по объектам социальной сферы обеспечена. В целом поселение характеризуется минимальной обеспеченностью необходимым количеством объектов социальной инфраструктуры.

2. Высокую степень физического и морального износа, требующего проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту, имеют:

- МБС(К)ОУ «С(К)ОШ-И VIII вида п. Эгвекинота»,

- крытый каток МАУ ФКиС «ФОК Иультинского района»,

- МБУК «РЦД и НТ».

3. На территории проектирования существует недостаток аптек.

##### 2.2.5 Транспортная инфраструктура

Территория поселения расположена в южной части Иультинского района. На территории поселения расположены морской порт Эгвекинот – на юге населенного пункта и аэропорт – 5км севернее пгт. Эгвекинот, также по территории проходит дорога регионального значения Эгвекинот-Иультин, которая имеет общую протяженность 207 км.

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам в центре поселка, и по проезжим частям улиц на его окраинах.

На территории поселения располагается одна автозаправочная станция.

Хранение, ремонт и обслуживание индивидуального автотранспорта производится в индивидуальных гаражах.

##### 2.2.6 Инженерная инфраструктура

###### 2.2.6.1 Водоснабжение

Система водоснабжения пгт. Эгвекинот – централизованная. Источником водоснабжения являются подмерзлотные воды, водозабор организован в 5 км. от поселка Эгвекинот и в 4,5 км.от поселка Эгвекинот (Озерный). Так как, состав подмерзлотных вод отличается высокой степенью чистоты и соответствует основным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества», в настоящее время вода не проходит никакой обработки по ее очистке. Также в настоящее время отсутствует лабораторный контроль за качеством воды поступающей в водопроводную сеть населенного пункта.

Схема водоснабжения населенного пункта – тупиковая.

Оценивая современное состояние системы водоснабжения в перспективе необходимо предусмотреть установку водопроводных очистных сооружений, вблизи существующего водозабора (скважина для забора воды), а также предусмотреть схему водоснабжение – кольцевой, с реконструкцией существующих водопроводных сетей.

###### 2.2.6.2 Водоотведение

Система водоотведения пгт. Эгвекинот – децентрализованная. Сбор хозяйственно-фекальных стоков осуществляется в индивидуальные или групповые септики, откуда потом вывозятся на свалку твердых бытовых отходов и сливаются практически без всякой очистки на рельеф.

Оценивая современное состояние системы водоотведения можно сделать вывод, что в первую очередь необходимо осуществить строительство канализационных очистных сооружений.

###### 2.2.6.3 Теплоснабжение

Система теплоснабжения пгт. Эгвекинот – централизованная. Основным источником теплоснабжения является тепловая электростанция ОАО «Чукотэнерго». Тепловой мощностью 65 Гкал/час.

По магистральным тепловым сетям теплоноситель поступает на котельную расположенную  в южной части поселка, данная котельная работает в режиме центрального теплового пункта. Далее тепловые сети доставляют теплоноситель непосредственно потребителям.

Система горячего водоснабжения реализуется отбором воды непосредственно из тепловых сетей (открытый водоразбор).

Оценивая современное состояние системы теплоснабжения можно сделать вывод, что единственным отрицательным моментом является открытый водоразбор.

Предлагается осуществлять реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой труб на большие диаметры при подключении новых потребителей к сети, а также реализовать систему горячего водоснабжения закрытого типа посредством установки индивидуальных теплообменников у потребителей.

###### 2.2.6.4 Электроснабжение

Электроснабжение пгт. Эгвекинот осуществляется от тепловой электростанция ОАО «Чукотэнерго». Электрической установленной мощности 34 МВт. Топливом для станции является бурый уголь с чукотской шахты «Угольная». Сети электроснабжения номиналом 35 кВ доставляют электрическую энергию до понизительной станции, расположенной в северной части поселка, где она преобразуется в номинал 6 кВ и далее поступает на трансформаторные подстанции для передачи ее потребителям.

Оценивая современное состояние системы электроснабжения можно сделать вывод, что данная схема является оптимальным вариантом для территории проектирования. предлагается осуществлять реконструкцию существующих электрических сетей с изменениям способа прокладки с воздушного на подземный.

###### 2.2.6.5 Газоснабжение

Снабжение газом объектов в пгт. Эгвекинот не осуществляется.

#### 2.3 Экологическое состояние территории

##### 2.3.1 Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель – май, октябрь – ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются:

1. Эгвекинотская ГРЭС расположенная на территории поселения. В процессе сжигания твердого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания.

2. Автотранспорт, осуществляющий выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (особенно карбюраторных) содержат огромное количество токсичных соединений – бензапирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и особо опасных соединений свинца (в случае применения этилированного бензина).

3. Авиационный транспорт оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Это связано с выбросами вредных веществ (сернистого ангидрида, углекислого газа, оксидов азота, свинца и др.). Влияние на атмосферу только одного авиалайнера эквивалентно влиянию почти 8 тыс. автомобилей. К тому же воздушный транспорт отличается наиболее высокой степенью шумового воздействия, которое особенно заметно при взлете и посадке, когда самолет находится у земли.

4. Предприятия с низким уровнем оснащенности очистными установками.

При анализе экологической ситуации необходимо учитывать, что все атмосферные загрязнители разделяют на первичные - поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные - являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Кроме того, показатели качества атмосферного воздуха находятся в постоянной динамике вследствие зависимости концентрации загрязнения от силы и направления ветра, определяющих перенос и рассеивание выбросов.

##### 2.3.2 Водные объекты

Поселение имеет высокую обеспеченность водными ресурсами. Основными источниками и причинами загрязнения водных объектов на территории поселения являются источники загрязнения атмосферного воздуха, описанные в п 2.3.1. настоящих материалов по обоснованию генерального плана (далее также – пояснительная записка) Они оказывают негативное влияние на качество гидросферы, осуществляя несанкционированные и неконтролируемые сбросы сточных вод в водные объекты.

При работе Эгвекинотской ГРЭС образуются следующие категории сточных вод:

- сточные воды систем охлаждения: содержат механические примеси, нефтепродукты;

- периодические стоки от химических очисток, консервации оборудования: содержат хлориды, сульфаты, соединения железа, кислоты, щелочи;

- дождевые, поверхностные стоки с территории предприятия, площадок стоянки и мойки транспорта, складов нефтепродуктов: содержат нефтепродукты, механические примеси;

- хозяйственно-бытовые стоки.

На существующих предприятиях городского поселения отсутствуют очистные сооружения. Отходы напрямую сбрасываются в водные объекты. Соленость вод бухты Эгвекинот колеблется в интервале 12-27 промиль (35-80% от нормальной солености) возрастая по направлению к устью бухты. Вода бухты (в береговой зоне) на 100% насыщена кислородом и несет в себе крайне малое количество растворенных органических веществ (доли миллиграмма на литр). Металлы обнаруживаются на следовом (кларковом) уровне. Воды бухты практически стерильны (БПК = 0). Результаты характерны и для всех соседних бухт залива. Ежегодно происходят эпизодические разливы нефтепродуктов в бухте (судами) и прибрежной водоохранной зоне (предприятиями поселка). Вода ручьев, впадающих в бухту, относится к классу ультрапресных (менее 50 мг растворенных солей на литр), практически нейтральна (РН 6,6-7,4). Жесткость менее 1 мг-экв на литр (ультрамягкие воды). Воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому классу.

Загрязнения ручьев "тяжелыми" металлами и органическими веществами не наблюдается. Ручьи на 100% насыщены кислородом, суточное БПК менее 1 мг/литр, что говорит о крайне низкой микробиологической активности. Основным опасным медико-экологическим фактором является тотальный дефицит в воде растворенных биоактивных компонентов (цинк, медь и т.д.) и макрокомпонентов (кальций, калий и т.д.).

Для поселения актуальна проблема несанкционированных свалок, которая ведет к загрязнению поверхностных и подземных вод. Загрязнение последних происходит из-за проникновения вредных веществ из накопителей отходов как промышленного, так и бытового характера, а так же из их подземных захоронений.

Невозможно оценить экологическое состояние водных объектов без учета дорожного воздействия на качество компонентов гидросферы. Загрязнение водных объектов происходит вследствие попадания транспортных выбросов на поверхность земли в бассейнах стока, в подземные воды и непосредственно в открытые водоемы. Все это вызывает интенсификацию неблагоприятных внутри водоемных процессов, в результате которых происходит трансформация загрязнений и накопление донных отложений, содержащих опасные вещества. Вторичное загрязнение вод, вызываемое донными отложениями, является причиной деградации экосистем существующих водоемов и водотоков. Особенно это заметно на малых реках, которым принадлежит решающая роль в формировании водных ресурсов.

##### 2.3.3 Почвенный покров

Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Почва является основным источником продовольствия, обеспечивающим 97-98% продовольственных ресурсов населения. Вместе с тем, почвенный покров является местом, на котором размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. Результаты антропогенной деятельности оказывают влияние на состав почвенного покрова и его качественные характеристики. Важнейшее свойство почвенного покрова - его плодородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, удовлетворяющих потребность растений в элементах питания, воде, обеспечивающих их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной жизнедеятельности и создания урожая. Именно это важнейшее качество почвы, отличает ее от горной породы.

Поверхностные слои почвы легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных химических соединений - токсикантов, - пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, растительного и животного мира.

Основными факторами токсичного загрязнения являются: 70% - защелоченность почв (из-за загрязнения атмосферы Эгвекинотской ГРЭС) и 30% - загрязнения органикой (бытовые отходы, свалки).

1. Отходы и отбросы производства. Мусор, выбросы, отвалы образуют группу загрязнений, которая включает как твердые, так и жидкие вещества. Они засоряют поверхность почвы, затрудняют рост растений на этой площади, снижают способность почвы к самоочищению.

2. Газо-дымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. С атмосферными осадками многие химические соединения (газы – оксиды серы и азота) растворяются в капельках атмосферной влаги и с осадками попадают в почву. Загрязняющие вещества способны накапливаться в почве, что весьма опасно для здоровья человека и значительно ухудшают качество жизни населения.

3. Автомобильное и авиационное топливо содержит очень ядовитое соединение - тетраэтилсвинец, содержащий тяжелый металл свинец, который попадает в почву и представляет значительную опасность для человека и других живых организмов, так как тяжелые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к кумуляции в организме.

Загрязнения почв органическими веществами носят локальный характер и приурочены к промзонам (морпорт, банно-прачечный комбинат, угольные склады) и функционированию свалок. Уровень загрязнений невелик - в 2-3 раза выше фона в тундре. В целом по поселку содержание подвижных органических веществ в почве ниже фоновых.

Почвенный покров позволяет создать оптимальную экологическую обстановку для жизни, труда и отдыха людей. От характера почвенного покрова, свойств почвы, протекающих в почвах,  химических и биохимических процессов зависят чистота и состав атмосферы, наземных и подземных вод. Почвенный покров - один из наиболее мощных регуляторов химического состава атмосферы и гидросферы, поэтому она была и остается главным условием жизнеобеспечения населения. Сохранение и улучшение почвенного покрова, а, следовательно, и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства, развития промышленности и транспорта возможно только при хорошо налаженном контроле над использованием всех видов почвенных и земельных ресурсов.

Выводы

В целом территория поселения по существующей экологической обстановке относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (по классификации ГГО им. Воейкова):

- антропогенная нагрузка на компоненты окружающей природной среды характеризуется средней напряженностью;

-  на территории поселения отсутствуют высоко опасные производства;

- негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется незначительными объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сброса сточных вод, образования отходов производства и потребления;

- превышение ПДК химических веществ в компонентах окружающей среды до 1;

- имеют место площади деградированных территорий, однако их количество не представляет непосредственной угрозы населению;

- соотношение площадей разной степени нарушенности экосистем слабо и средне измененных менее 70%.

#### 2.4 Размещение объектов местного значения

##### 2.4.1 Жилищный фонд

Повышение качества жизни населения напрямую связано с обеспеченностью людей социальными нормами площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении перспективных объёмов жилищного фонда в городском поселении Эгвекинот средняя расчётная жилищная обеспеченность принимается на основании СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и составляет 20 м2/чел. Следовательно, к 2033 г. объём жилищного фонда городского поселения составит не менее 58 тыс.м2. С учётом того, что будет проведён процесс реновации жилищного фонда муниципального образования, и жилищная обеспеченность составит не менее 31 м2/чел. (не ниже существующей на 2013 г.), - общий объём жилищного фонда достигнет 90 тыс.м2, что на 6,3 тыс.м2 больше чем в 2013 г.

Увеличение жилищного фонда предусматривается за счет освобождения территорий вследствие сноса ветхого жилья и существующих гаражей. Генеральным планом предлагается организация жилой застройки домами I группы этажности (до 5 этажей). Под развитие жилищного фонда предусматривается 8,1 га.

В основу проектирования жилой застройки при подготовке генерального плана положены следующие принципы планировочной организации:

- участки застройки объединены в группы территориями общего пользования (озелененная, спортивная, разворотная площадки);

- группы участков объединены учреждениями общего пользования (дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, объекты обслуживания);

- общественный центр структурного элемента жилой застройки сформирован объектами обслуживания и административно-деловыми учреждениями.

Новое строительства жилых домов осуществляется вдоль существующих дорог и проездов. При реконструкции существующей жилой застройки сохраняется капитальная жилая и общественная застройка. Генеральным планом учтено покрытие земельных участков радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования земельного участка, его застройки, электроснабжения, предусмотрена возможность расширения территории.

##### 2.4.2 Социальная инфраструктура

Согласно проведенным расчетам, анализу существующего состояния объектов, а также основываясь на проектных решениях схемы территориального планирования муниципального района, выявлена необходимость в следующих мероприятиях, обеспечивающих повышение показателей качества жизни населения:

- реконструкция школы МБС(К)ОУ «С(К)ОШ-И VIII вида п. Эгвекинота» (120 учащихся);

- реконструкция тир МАУ ФКиС «ФОК Иультинского района»;

- реконструкция крытый каток МАУ ФКиС «ФОК Иультинского района»;

- реконструкция МБУК «РЦД и НТ»;

- реконструкция здания под социальное жильё;

- строительство спортивной площадки с искусственным покрытием;

- размещение аптеки – 2 объекта.

##### 2.4.3 Транспортная инфраструктура

В целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения генеральным планом предусмотрена разработка и введение дифференциации улично-дорожной сети, с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме п. Эгвекинот. Определение категорийности дорог производится в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Магистральные дороги регулируемого движения:

- сохраняемые - протяженностью 4463 м, площадь дорожного полотна - 35704 м2;

Магистральные улицы транспортно-пешегодные:

- сохраняемые - протяженностью 1846 м, площадь дорожного полотна - 11076 м2;

Основной проезд:

- сохраняемые - протяженностью 174 м, площадь дорожного полотна - 1044 м2;

- проектируемый - протяженностью 969 м, площадь дорожного полотна - 5814 м2;

Улицы в жилой застройке:

- сохраняемые - протяженностью 2452 м, площадь дорожного полотна - 14712 м2.

Необходимо предусмотреть устройство проезжих частей дорог, а также тротуаров, являющихся элементами улично-дорожной сети, предназначенных для движения пешеходов.

При строительстве дорог дорожное полотно выполнить в твердом бетонном исполнении основных улиц. Для хозяйственных проездов допустимо некапитальное исполнение.

Суммарная протяженность проектируемого дорожного полотна – 969 м, суммарная площадь дорожного полотна 5814 м2.

Принятые генеральным планом проектные решения необходимо применить в рабочем проектировании с учетом возможного уточнения параметров и характеристик проектируемого объекта транспортной инфраструктуры.

##### 2.4.4 Инженерная инфраструктура

###### 2.4.4.1 Водоснабжение

Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения с реконструкцией всех сетей, строительство водопроводных очистных сооружений.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение возможности развития системы водоснабжения территории проектирования посредством комплекса мероприятий, рассчитанных на суточное водопотребления объемом - 1357 м3/сут.

При реконструкции сетей водоснабжения необходимо использовать стальные трубы, диаметр и протяженность уточнить при рабочем проектировании.

Для повышения надежности водоснабжения жителей п. Эгвекинот предлагается схему трассировки сетей водоснабжения выполнить кольцевой.

Суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.».

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей, а также повышение надежности системы водоснабжения.

Протяженность реконструируемых и проектных сетей водоснабжения составит 3,4 км. Трубопроводы проложить надземно в коробах, совместно с сетями теплоснабжения.

###### 2.4.4.2 Водоотведение

Проектом предусматривается создание централизованной системы водоотведения, со строительством канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции.

Протяженность проектных самотечных канализационных коллекторов составит 2,3 км, напорного канализационного коллектора 0,26 км.

Строительство канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции предусматривается в южной части населенного пункта.

Общий объем водоотведения составляет 1252 м3/сут.

###### 2.4.4.3 Теплоснабжение

Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения с реконструкцией всех сетей и установкой центрального теплового пункта, при въезде в поселок со стороны аэропорта. Сети теплоснабжения проложить надземно, совместно с сетями водоснабжения.

Предусмотрено:

- реконструкция и прокладка новых тепловых сетей протяженностью 11,8 км, в двутрубном исполнении;

- строительство центрального теплового пункта.

Ориентировочная нагрузка теплопотребления по населенному пункту составит 14,3Гкал/ч.

###### 2.4.4.4 Газоснабжение

Газификации п. Эгвекинот за расчетный срок не предусмотрено.

###### 2.4.4.5 Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие централизованной системы электроснабжения с реконструкцией всех сетей.

Электроснабжение поселка сохраняется от тепловой электростанция ОАО «Чукотэнерго» по линиям электропередач 10 кВ до трансформаторных подстанций населенного пункта.

Генеральным планом предлагается:

- реконструкция десяти трансформаторных подстанций расположенных на территории населенного пункта;

- реконструкция линий электропередач номиналом 10 кВ протяженностью 5 км;

Электрические нагрузки населенного пункта на перспективу определены на основе СП 42.13330.2011.

Годовая нагрузка на систему электроснабжения составит 4911300 кВт*ч/год. Использования максимума электрической нагрузки 5200 ч/год.

#### 2.5 Возможные направления развития территории

Данные о существующем природно-климатическом и социально-экономическом состоянии территории поселения свидетельствуют о наличии потенциала для дальнейшего развития оленеводческой промышленности, рыбоводства и зверобойного промысла, а также сельскохозяйственного производства. Природно-климатические свойства территории особенно благоприятны для развития объектов активной рекреации.

Поселок городского типа Эгвекинот сформирован на берегу бухты Эгвекинот вдоль залива Креста и имеет в своем подчинении микрорайон Озерный расположенный в 13 км к северу.

Генеральным планом предусмотрены следующие проектные решения с целью дальнейшего градостроительного развития пгт. Эгвекинот.

Развитие жилой застройки планируется в юго-восточной части поселка за счет перевода функциональных зон: зона транспортной инфраструктуры, отведенная под гаражи, в зону жилой застройки. Также планируется реконструкция школы, расположенной в завершении ул. Комсомольская и районного центра досуга и народного творчества, расположенного в завершении ул. Советская, и реконструкция спортивных объектов: дома спорта и крытого катка, находящихся по улице Портовая. В близи стадиона, по ул. Комсомольская, планируется строительство спортивной площадки. Для сохранения благоприятного экологического состояния территории населенного пункта запланировано озеленение основных улиц и дорог.

В микрорайоне Озерный планируется реконструкция районного центра досуга и народного творчества, расположенного по ул. Гагарина.

Для всех производственных и коммунально-складских предприятий необходимо разработать проект санитарно-защитных зон для установления точной границы предельно допустимых выбросов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В случае если в эти зоны попадает жилая застройка необходимо выбрать один из следующих путей развития территории:

- Ликвидация зоны жилой застройки, с переселением жителей на новую территорию.

- Реконструкция производства с целью понижения предельно допустимых выбросов (если это возможно).

- Вынос предприятия на новую резервную территорию с учетом санитарно-защитных зон.

## 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Планируемое размещение объектов местного значения поселения направлено на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования. Повышение уровня жизни и условий проживания населения неразрывно связано с обеспечением прогресса в развитии транспортных и инженерных систем. Размещаемые объекты данных инфраструктур отображены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

Резервирование земельных участков для осуществления в будущем строительства объектов местного значения поселения обеспечит оптимизацию его пространственной структуры, что создаст условия для эффективного функционирования и дальнейшего развития промышленности и инфраструктуры муниципального образования.

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры, улучшение показателей состояния дорожной сети окажет положительное влияние на стимулирование общего экономического развития слабоосвоенных и прилегающих территорий. Кроме того, работы, предусмотренные генеральным планом, по развитию улично-дорожной сети, введение категорийности транспортной сети поселения приведет к снижению числа дорожно-транспортных происшествий и нанесению материального ущерба.

Влияние развития транспортной сети на развитие социальной инфраструктуры также довольно значимо: экономия свободного времени, увеличение занятости населения и связанное с этим снижение миграции трудовых ресурсов.

В целом улучшение дорожных условий территории поселения приведет к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее также – ГСМ);

- снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;

- повышению производительности труда;

- повышению транспортной доступности объектов инфраструктуры поселения;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- улучшению экологической ситуации за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ.

В результате реализации генерального плана будет производиться строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. В результате чего улучшится качество предоставляемых услуг населению, будет обеспечена возможность жилищного строительства, произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

В целом работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг;

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Таким образом, размещаемые объекты местного значения поселения, к которым относятся, в том числе, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, окажут положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечат повышение уровня жизни населения, создадут условия для дальнейшего стабильного развития территории поселения.

## 4. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории поселения не предусматривается размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения.

На территории поселения предусматривается размещение объектов местного значения муниципального района:

- спортивная площадка (проектируемый) в пгт. Эгвекинот;

- школа (реконструируемый) в пгт. Эгвекинот;

- районный центр досуга и народного творчества (реконструируемый) в пгт. Эгвекинот, и, в том числе, в микрорайоне Озерный;

- дом спорта (реконструируемый) в пгт. Эгвекинот;

- крытый каток (реконструируемый) в пгт. Эгвекинот.

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью разработки раздела является анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные геологические процессы (землетрясения, оползни и т.п.), опасные геокриологические процессы (сходы лавин и ледников, разрушение вечной мерзлоты), опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками, снежные лавины, сгонно-нагонные явления), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения, реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в районах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

Классификация основных факторов природных ЧС на территории поселения, их зоны влияния и степень риска различных опасных природных явлений, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС и осложнению хозяйственной деятельности поселения, приведена в таблице ниже.

Таблица 3

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном

сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, т.руб. |
| 1. Землетрясение, балл | Один раз в 35-40 лет | - | - | вся территория поселения | - | - | - | - |
| 3. Оползни, м. | Один раз в 7 лет | - | - | п. Эгвекинот | 2,764 | - | 20 | 0,05 |
| 4. Селевые потоки | ежегодно | - | - | п. Эгвекинот | 2,764 | - | 20 | 0,05 |
| 5. Снежные лавины, м. | ежегодно | - | - | 19-32 км 196-200 км автодороги | 1,6 | 15 | 15 | 1,5 |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | > 32 | - | - | вся территория поселения | 5,648 | - | 25-30 | 5000 |
| 7. Бури, м/с | > 32 | 5 | 1 | вся территория поселения | 5,648 | 2 | 10-15 | 2,500 |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Град, мм. | 20-31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Цунами, м. | > 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Подтопления, м. | > 5 | ежегод-но | - | п. Эгвекинот | 1,6 | - | 250 | 500 |
| 13. Пожары природные, га | - | 1 раз в 3-5 лет | - | вся территория поселения | 0,5 | - | 25 | 2500 |

Территория муниципального образования относится к группе «А» – это местность подверженная максимальной степени опасности. Территория находится под воздействием низких температур, шквальных ветров, пург, снежных заносов, сменяющимися весенними половодьями и летними тундровыми пожарами.

Особенности рельефа, наличие тектонических разломов делают территорию сейсмоопасной. Из-за экстремальных природных условий высока вероятность выхода из строя ДЭС, котельных, водоводов и теплотрасс, обеспечивающих жизнедеятельность населения, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, территорий. Данные климатические условия, делают территорию особо уязвимым при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, крайне затрудняют проведение спасательных работ и мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

1. Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду. Основному поражающему воздействию подвержены линейные объекты систем электроснабжения и кровли зданий различного назначения. Сильные ветры наносят большой вред лесной растительности, поэтому она практически отсутствует. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения с п. Эгвекинот. После обильных снегопадов, а также в весенний период появляется опасность схода снежных лавин на горных участках автозимников Эгвекинот – Иультин.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

- приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

- обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда.

2. Опасные геофизические явления и процессы – эндогенные геологические процессы (магматизм, тектоника, метаморфизм), вызванные энергией земных недр, т.е. их внутренней динамикой. Из геофизических явлений на территории проектирование своё распространение получило землетрясение. Сейсмическая опасность – это вероятность возникновения сейсмического эффекта определенной величины в данном пункте в течение заданного интервала времени (измеряется в баллах, пиковых и спектральных ускорениях и т.п.). Из геофизических чрезвычайных событий землетрясения являются одним из наиболее мощных, страшных и разрушительных явлений природы. Они возникают внезапно, спрогнозировать время и место их появления и тем более предотвратить их развитие чрезвычайно трудно, а чаще всего невозможно. Наиболее опасными последствиями землетрясений являются разрушения зданий и сооружений; пожары; выбросы радиоактивных и аварийно- химически опасных веществ из-за разрушения (повреждения) радиационно- и химически опасных объектов; транспортные аварии и катастрофы; поражение и гибель людей.

Сейсмическая активность на территории проявляется неравномерно. Крупных местных землетрясений (более 6 баллов) не зарегистрировано. Рассчитанные параметры сейсмологического режима дают основания оценивать сотрясаемость на территории п. Эгвекинот на уровне 6 баллов. В данных условиях проектирования и строительства необходимо предусмотреть противосейсмические мероприятия направленные на снижение разрушительного воздействия землетрясений на основе современных технологий.

Мероприятия

- ограничение строительства на территориях, подверженных землетрясениям;

- укрепление сооружений и демонтирование недостаточно сейсмостойких объектов;

- ограничение на размещение опасных объектов внутри зданий;

- тренировка спасательных служб и населения;

- подготовка укрытий, создание запасов продовольствия, медикаментов, других средств жизнеобеспечения.

3. Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения возможно возникновение такого явления как наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды в реках из-за дождей, бурного таяния снегов и т.д. Данное природное явление может наносить урон здоровью населения, быть причиной материального ущерба. Основными типами наводнения являются половодье и паводок. Половодье – периодически повторяющийся довольно продолжительный подъем уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками. Затапливает низкие участки местности. Половодье может принимать катастрофический характер, если инфильтрационные свойства почвы значительно уменьшились за счет перенасыщения ее влагой или глубокого промерзания. К увеличению половодья могут привести и дожди, когда их пик совпадает с пиком паводка.

Причиной наводнений нередко являются повышения уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе – затора, или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки – зажора.

На территории Чукотского автономного округа на время паводкового периода подготовлена группировка сил и средств Чукотской окружной подсистемы РСЧС, созданы резервы финансовых и материальных ресурсов. Проводимый комплекс мероприятий позволяет осуществлять контроль за развитием паводковой обстановки, принимать оперативные меры, направленные на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций, а также минимизировать возможные потери в паводкоопасный период.

На сегодняшний день на территории муниципального образования жизнеобеспечение населения не нарушено.

Мероприятия

- регулирование стока в русле рек,

- отвод паводковых вод,

- регулирование поверхностного стока на водосборах,

- заблаговременное разрушение ледяного покрова рек.

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

- увеличение пропускной способности речных русел;

- повышение отметок защищаемой территории,

- доведение до граждан проживающих (пребывающих) на территории населённых пунктов подверженных подтоплению, информацию о действиях населения при угрозе и возникновении наводнения в период прохождения весеннего половодья и летнего дождевого паводка.

4. Опасные геологические явления и процессы – события геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории проектирования возможно возникновение целого комплекса опасных геологических процессов: оползни, сели, снежные лавины.

Возникновению оползней, селей и обвалов способствуют процессы физического выветривания, ливневый характер дождей, нарушение устойчивости склонов техногенными процессами.

Образованию снежных лавин способствуют суровые зимы с интенсивными осадками и активным снегопереносом, длительное и устойчивое залегание снежного покрова.

Мероприятия

- устройство габионных конструкций, преграждающих путь оползням и лавинам, а также сдерживающих грунт склона от подвижек;

-  проведение работ по лесонасаждению на горных склонах, контролю вырубки древесной и кустарниковой растительности;

- проведение работ по лесонасаждению долин рек и ручьев;

- специальные наблюдения на дорогах где имеются опасные участки, подверженные воздействиям опасных природных явлений;

- осуществление прогноза возникновения возможных опасных гидрометеорологических явлений, проведение профилактических мероприятий.

5. Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. На территории поселения имеют место летние тундровые пожары. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее эрозию почвы. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой, кроме того, ежегодно разрабатываются Планы мероприятий по предупреждению, обнаружению и тушению лесных и тундровых пожаров на территории Чукотского автономного округа.

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

Основные направления формирования техногенной опасности на территории п. Эгвекинот определяются такими видами как ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах, электроэнергетических системах и системах связи, коммунальных системах жизнеобеспечения и транспорте. Классификация основных факторов техногенных ЧС, их зоны влияния и степень риска различных опасных ситуаций, последствия, от которых могут привести к возникновению ЧС в районе, приведены в таблице ниже.

Таблица 4

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии

развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций (тонн) | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций, год | Показатель приемлемого риска, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Численность населения у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возмож-ное число погибших, чел. | Возмож-ное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах | Районный участок «Эгвекинот» ГУП ЧАО «Чукотснаб» | Дизельное топливо 12000 т, бензин 500 т, ТС-1 1000 т, масла 992 т. | 1,3*10-4 в год | 1,5*10-6 в год | 0,272 | - | 1 | 2 | 1200000 |
|  | Склад ГСМ уч-ка вспомогательных производств филиала «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Дизельное топливо А-02 154 т | 1*10-4 в год | 1*10-4 в год | 0,120 | - | 1 | 2 | 6470270 |
|  | АЗС-30 районного уч-ка Эгвекинот ГУП ЧАО «Чукотснаб» | Дизельное топливо 200 т, бензин 100 т. | 1,3*10-4 в год | 2,7*10-6 в год | 0,306 | - | 1 | 2 | 1300000 |
| 2. ЧС на электроэнергетических системах и системах связи | Филиал «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | - | 1*10-4 в год | 1*10-4 в год | 2,2 | 2,442 | 1 | 2 | 17000000 |
|  | Линейно-технический уч-ок Эгвекинот ОАО «Чукоткасвязь информ» | - | 1*10-3 в год | 1*10-3 в год | 0,012 | 2,442 | 1 | 1 | 1800000 |
| 3. ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения | Иультинский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | - | 1*10-3 в год | 1*10-3 в год | 6,4 | 2,442 | 1 | 1 | 5000000 |
| 4. ЧС на транспорте | Аэропорт Эгвекинот | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Морской торговый порт Эгвекинот | - | 1*10-5 в год | 1*10-5 в год | 1,2 | - | 1 | 1 | 17000000 |

1. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. К числу данных объектов относятся предприятия и объекты использующие, хранящие и транспортирующие горючие взрывопожароопасные вещества. К ним относятся расположенные на территории  АЗС, склад ГСМ, районный участок «Эгвекинот» ГУП ЧАО «Чукотснаб».

Особенности конструкции и технологического процесса данных объектов практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Исходя из статистики вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением технологического процесса на объектах, находится в пределах допустимых значений.

2. Аварии на электроэнергетических системах и системах связи. На территории поселения также существует риск возникновения ЧС на оборудованиях объектов филиал «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС и Линейно-технический участок Эгвекинот ОАО «Чукоткасвязьинформ». Причиной возникновения аварий с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей может явиться изношенность и выработка проектного ресурса значительной части технологического оборудования объектов, невыполнение в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования. Также вероятно возникновение аварии в связи с общим снижением уровня технологической дисциплины. Перечисленные причины будут являться основными и при возникновении технологических аварий и возгораний на электроэнергетических системах.

Мероприятия

- проведение работ по своевременной реконструкции объектов;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объектов, систем и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надежное.

3. Транспортные аварии. Развитие транспортной системы, повышение ее роли в обществе сопровождается негативными факторами, среди которых наиболее отрицательным является высокий уровень аварийности транспортных средств и ДТП. Любое транспортное средство – источник повышенной опасности. На территории муниципального образования воздушный, морской  и автомобильный транспорт являются источником повышенной опасности.

Основными причинами авиакатастроф является рост числа мелких коммерческих организаций-перевозчиков, что влечет снижение дисциплины, надзора и контроля за безопасностью полетов в целом. Среди причин данных ЧС так же встречаются аварийные происшествия вследствие ошибок пилотов или диспетчерских служб. Немаловажную роль в безопасности воздушных полетов играют и погодные условия. Они же являются и причинами многих аварий на водном транспорте. Ураганы, штормы, туманы, льды и т.д. могут повысить риск возникновения ЧС. Возникновения ЧС по причине самого человека могут возникнуть в результате нарушения правил судовождения, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ошибок капитанов, лоцманов и членов экипажа. Все вышеперечисленные причины вызывают  столкновения и опрокидывания судов, посадку на мель, взрывы и пожары на борту.

Причины дорожно-транспортных происшествий могут быть самые различные. Это, прежде всего, нарушение правил дорожного движения, техническая неисправность автотранспорта, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих транспортом, слабая их реакция и др. Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности. Правительство Чукотского автономного округа уделяет большое внимание перспективе развития дорожной сети округа, потому что значительная часть грузов, перерабатываемых в портах, доставляется потребителям по дорожным сетям и автозимникам автомобильным транспортом.

Мероприятия

- строгое соблюдение правил перевозок пассажиров и грузов;

- повышение персональной дисциплины участников движения;

- наличие высокого уровня профессиональной подготовки водителей (капитанов, пилотов).

4. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии на трубопроводах в большинстве случаев возникают по причине брака при строительно-монтажных работах, отступления от проектных решений, внешних механических воздействий, коррозионного износа труб, запорной и регулирующей арматуры. Объектами риска в районе являются системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

Мероприятия

- проведение технических мероприятий по диагностике состояния трубопроводов;

- проведение своевременных ремонтов линейной части трубопроводов.

Основные причины возникновения техногенных опасностей.

Основными причинами возникновения техногенных опасностей являются:

- нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения и объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;

- технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий;

- износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня;

- увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов;

- снижение профессионального уровня работников;

- низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность контроля над состоянием потенциально опасных объектов; ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;

- снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.

В целях спасения жизни и сохранения здоровья людей, материальных и культурных ценностей, снижения размеров ущерба для окружающей среды, локализации ЧС проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы на территории муниципального района в зоне чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Порядок организации и проведения работ в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района определяется Положением утвержденным Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 22 октября 2012 года № 77. В период проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляется ежедневный строгий учёт людей, находящихся в зоне ЧС.

## 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды представляет собой комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу. Большая роль в разработке и реализации таких мер отводится органам местного самоуправления, целью политики которых является улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий. Поэтому особое внимание необходимо уделять разработке природоохранных и ресурсовоспроизводящих мероприятий, а также экологическому обоснованию хозяйственной деятельности на начальной стадии принятия градостроительных решений.

#### 6.1 Охрана атмосферного воздуха

Охрана атмосферного воздуха – ключевая проблема оздоровления окружающей природной среды. Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит при вымывании аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном перемешивании приземного слоя воздуха, отложении загрязненных веществ на поверхности земли и т. д. Однако в современных условиях вследствие увеличения антропогенной нагрузки возможности природных систем к самоочищению атмосферы серьезно подорваны и атмосферный воздух уже не в полной мере выполняет свои защитные, терморегулирующие и жизнеобеспечивающие экологические функции. Поэтому очень важно уделять особое внимание мероприятиям по охране воздуха от загрязнений локального характера с целью нормирования качества атмосферного воздуха на районном и глобальном уровнях.

В результате проведенного анализа источников и состава загрязняющих веществ атмосферного воздуха предлагается реализация следующих мероприятий:

1. Создание автоматической станции мониторинга атмосферного воздуха. Рекомендуется в целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха.

2. Сокращение числа индивидуальных источников теплоснабжения с низкими источниками выбросов.

3. Ликвидация маломощных котельных. Низкий уровень оснащенности, изношенность имеющегося очистного и котельного оборудования на предприятиях теплоэнергетики ведет к ухудшению экологического состояния атмосферного воздуха, снижению его качества.

4. Осуществление контроля эффективности работы газопылеочистительных установок источников теплоснабжения.

5. Размещение новых промышленных объектов в экологически обусловленных местах. При планировании и проектировании промышленных объектов, при выборе площадки под застройку необходимо учитывать существующие фоновые загрязнения, класс вредности предприятия, преобладающие ветра планируемой территории застройки.

6. Благоустройство, озеленение улиц и поселка в целом. Это комплекс работ по созданию и использованию зеленых насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Осуществляется с целью снижения уровня шума, загазованности и запыленности воздуха.

7. Асфальтирование проезжих частей улиц, тротуаров и пешеходных дорожек с целью ослабления ветровой эрозии и уменьшения запылённости атмосферы.

Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования регулируется в основном муниципальными правовыми актами, которые принимаются в соответствии с градостроительным и жилищным законодательством, требованиями строительных норм и правил и иными федеральными и региональными правовыми актами. К числу правовых актов, которые, как правило, должны приниматься органами местного самоуправления, относятся:

– правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования;

– правила землепользования и застройки муниципального образования;

– положение о порядке установки, сдачи в эксплуатацию, учета, замены и сноса временных сооружений на территории муниципального образования;

– паспорта благоустройства прилегающей территории и др.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории муниципального образования осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке. Порядок закрепления таких территорий устанавливается муниципальными правовыми актами.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни, как для отдельного человека, так и для населения муниципального образования в целом.

#### 6.2 Охрана поверхностных и подземных вод

Обеспечение населения качественной питьевой водой является для многих регионов России одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории муниципального образования используются поверхностные и подземные воды.

К основным мероприятиям, предлагаемым к реализации, в области использования и охраны водных ресурсов относятся:

- обеспечение безопасной эксплуатации водохозяйственного комплекса, защиты населения и объектов экономики от наводнений и другого вредного воздействия вод;

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений;

- проведение превентивных противопаводковых мероприятий на реках для снижения рисков, связанных с пропуском половодья и паводков;

- устранение причин, вызывающих деградацию, истощение и загрязнение водных объектов;

- выполнение работ по расчистке русел рек;

- проведение берегоукрепительных работ;

- осуществление контроля над состоянием и использованием водоохранных зон и паводкоопасных территорий.

Техногенная нагрузка чрезвычайно неравномерна по своему уровню воздействия на поверхностные и подземные воды в частности. В значительной мере отличаются также методы охраны поверхностных и подземных вод.

Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:

- сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного водоснабжения;

- максимальная утилизация сточной производственной технологии.

Санитарно-технические мероприятия включают:

- механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод (необходимо расширение существующих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений на промышленных и коммунальных объектах);

- полный охват территории системой канализации;

- благоустройство территории.

По сравнению с поверхностными охрана подземных вод от загрязнения представляет собой гораздо более сложную задачу, что связано с необходимостью не столько заранее обнаружить, сколько своевременно предупредить возможность поступления загрязнителя в водоносный пласт. В противном случае загрязнение подземных вод обнаруживается с запозданием, и ликвидация его становится делом сложным, дорогостоящим, а порой и просто невозможным.

Решение проблем водоснабжения поселения и обеспечения хорошего качества питьевых вод – одна из приоритетных задач.

#### 6.3 Охрана и рациональное использование почв

Почва – ценнейший природный ресурс для любого муниципального образования. Почва является основой биосферы. Через растения и животных она обеспечивает существование экосистем. Поэтому правильное использование ее и бережное отношение надо рассматривать как важнейшее звено в комплексной охране природы. Существующие антропогенные нагрузки способны вызвать негативные последствия и ухудшить состояние земель.

Наиболее значимыми процессами, ухудшающими состояние почвенного покрова на территории поселении, являются загрязнения земель твердыми бытовыми отходами (далее ТБО), неочищенными сточными водами, ядохимикатами, а так же эрозия почв и ее деградация.

Основными мероприятиями по охране почв от антропогенного загрязнения и рациональному их использованию являются:

- организация контролирующих мероприятий за качественным изменением почвенного покрова;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- рекультивация территорий ликвидируемых свалок ТБО;

- организация контролирующих мероприятий за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Смена почвообразующих пород предопределяет формирование сложного почвенного покрова. Нередко появляются эрозионные процессы. Выражены они не ярко, но проведение противоэрозионных мероприятий на территории необходимо.

Основные принципы защиты почв от эрозии.

Основные принципы защиты земель могут быть сведены к следующим:

- предупреждение возможности проявления эрозии: защищать не только «пострадавшие» почвы, но и те, которым еще угрожает опасность;

- повышение противоэрозионной устойчивости почв, что достигается почвозащитными приемами обработки почв, посевами культур, корневые системы которых повышают сопротивляемость почв эрозии;

- повышение почвозащитной роли растительного покрова;

- сочетание на эродированных почвах мер по предупреждению эрозии с приемами восстановления плодородия смытых почв и мелиорацией земель, разрушенных промоинами и оврагами;

- зональность противоэрозионных мер, предполагающая наиболее полный учет природных особенностей территории и экономических условий хозяйств;

- экономичность защитных мер – получение наибольшей почвозащитной эффективности от проектируемых мероприятий при минимальном отводе ценных земель и наименьших затратах труда и средств на их осуществление;

- учет при обосновании мер защиты почв от эрозии и технологии проведения противоэрозионных работ необходимо возможные экологические последствия: влияние на состояние всех компонентов природы.

Рациональное использование и охрана почв в настоящее время является одной из самых насущных задач. Если земледелие ведется грамотно, вносится достаточное количество органических и минеральных удобрений, правильно проводятся мелиоративные работы, то качество почв, как правило, улучшается. В противном случае возникает опасность возникновения процессов деградации земель.

#### 6.4 Охранные и санитарно-защитные зоны

В соответствии со ст. 44 Федерального закона то 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании и застройке городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, поэтому в целях охраны окружающей среды поселений создаются охранные и санитарно-защитные зоны.

Охранные зоны - предназначены для охраны объекта от антропогенного загрязнения или вредного физического воздействия, поступающего извне. К таким объектам относятся природные объекты, особо охраняемые природные территории, а также объекты, созданные человеком и имеющие особое значение для охраны окружающей среды, обеспечения экологической и государственной безопасности, иных общественно полезных целей.

По территории проектирования проходят линии электропередач 10 кВт, от которых осуществляется организация охранных зон в размере 10 м. Охранные зоны устанавливаются для исключения повреждения ЛЭП при любом виде их прокладке.

Важным мероприятием по охране водных ресурсов при подготовке генерального плана является отображение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В генеральном плане отображена водоохранная зона от бухты Эгвекинот. Её размер составляет 500 м. Для других многочисленных водных объектов на территории городского поселения размеры водоохранных зон установлены на основании ст. 65 Водного кодекса РФ в зависимости от их протяженности.

Таблица 5

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от 10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Прибрежные защитные полосы для всех водных объектов поселения устанавливаются в размере 50 м.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». К зонам санитарной охраны относятся территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы, в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения, и определяются гидродинамическими расчетами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Для источников питьевого водоснабжения охранные зоны определены в размере 100-200 м.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-защитные зоны (далее также СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Санитарно-защитные зоны призваны создать барьер между жилой застройкой и предприятиями и иными объектами, являющимися источниками вредных химических, физических и биологических воздействий на состояние окружающей среды.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Создание санитарно-защитных зон относится к планировочным мерам охраны окружающей среды при градостроительстве. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Проекты организации санитарно-защитных зон для таких объектов, расположенных на территории поселения, не разрабатывались.  Поэтому размеры санитарно-защитных зон определены с учетом санитарной классификации объектов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Размеры санитарно-защитных зон для объектов, расположенных на территории поселения представлены в таблице ниже.

Таблица 6

Размеры санитарно-защитных зон

| № | Объект, характеристика | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автозаправочная станция | 100 |
| 2 | Кладбище | 50 |
| 3 | Склад ГСМ | 100 |
| 4 | Промышленные зоны | СЗЗ установлены по границам земельных участков |
| 5 | Производственная база | СЗЗ установлена по границе земельного участка |

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты:

- по производству лекарственных веществ;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- объекты, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

#### 6.5 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Основные источники антропогенного шума на территории поселения - транспорт (автомобильный, авиационный) и морской порт.

Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для разработки предложений генерального плана с целью снижения уровня шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;

- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Авиационный шум оказывает существенное влияние на шумовой режим территории в окрестностях аэропорта. Он зависит от направления взлётно-посадочных полос и трасс пролётов самолётов, интенсивности полётов в течение суток, сезонов года, от типов самолётов, базирующихся на данном аэродроме, и других факторов. При круглосуточной интенсивной эксплуатации аэропортов уровни звука на жилой территории достигают в дневное время 80 дБА и в ночное время - 78 дБА, максимальные уровни колеблются от 92 до 108 дБА. Значительный шум создают аэропорты местных авиалиний и авиация специального назначения.

Решение задач авиационной акустики осуществляется путём комплексного выполнения ряда мероприятий с учётом технических возможностей и экономических затрат. Основное внимание уделяется снижению шума в источнике, выбору рациональной с точки зрения акустики компоновки аппарата, применению методов снижения шума по пути его распространения.

Морской порт является источником выделения в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих веществ, а также источником повышенных уровней шума. Одним из лимитирующих факторов при этом оказывается воздействие шума порта на наземную и околоводную биоту. На современном этапе развития науки изучаются пути возможного улучшения нормативно-методической базы оценки и нормирования шума при проектировании и эксплуатации портов. В качестве условной величины предельно допустимого уровня техногенного шума, может быть рекомендовано временное использование нормативов шума, установленных ВСН-8-89 применительно к дорожному строительству: не более 35 дБА днём и не более 30 дБА  ночью. Комплексы противошумных и противовибрационных мероприятий должны включать общепроектные и конструктивные средства защиты.

#### 6.6 Санитарная очистка территории

Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с образованием отходов. Доказано, что на современном этапе развития общества, промышленности и уровня жизни, каждый человек ежедневно производит в среднем 2-4 кг отходов и мусора. Газообразные и жидкие отходы сравнительно быстро поглощаются природной средой, ассимиляция же твердых отходов длиться десятки и сотни лет. Поэтому система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории поселка).

По качественному составу ТБО можно разделить на несколько составов:

- бумагу (картон);

- пищевые отходы;

- дерево; металл черный;

- металл цветной;

- текстиль; кости; стекло;

- кожу и резину;

- камни;

- полимерные материалы.

К опасным ТБО относятся: попавшие в отходы батарейки и аккумуляторы, электроприборы, лаки, краски и косметика, удобрения и ядохимикаты, бытовая химия, медицинские отходы, ртутьсодержащие термометры, барометры, тонометры, лампы. Некоторые отходы, такие как медицинские, ядохимикаты, остатки красок, лаков, клеев, косметики, антикоррозийных средств, бытовой химии, - представляют опасность для окружающей среды, если попадут через канализационные стоки в водоемы или как только будут вымыты со свалки и попадут в грунтовые или поверхностные воды. Батарейки и ртутьсодержащие приборы будут безопасны до тех пор, пока не повредится корпус: стеклянные корпуса приборов легко бьются еще по пути на свалку, а коррозия через какое-то время разъест корпус батарейки. Затем ртуть, щелочь, свинец, цинк станут элементами вторичного загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод.

Бытовые отходы характеризуются многокомпонентностью и неоднородностью состава, малой плотностью и нестабильностью (способностью к загниванию).

По характеру и степени воздействия на природную среду они делятся на:

- производственный мусор, состоящий из инертных материалов, утилизация которых в настоящее время экономически не оправдана;

- утилизируемые материалы (вторичное сырье);

- отходы 3 класса опасности;

- отходы 2 класса опасности;

- отходы 1 класса опасности.

Ответственность за обеспечение санитарного содержания территорий несут:

- юридические лица (производственные территории);

- физические лица (территории, застроенные жилым фондом, а так же территории, находящиеся в пользовании или владении физических лиц);

- владельцы и арендаторы зданий, строений и сооружений, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, учреждениями, арендаторами определяется главой городского поселения.

В соответствии с требованиями, установленными СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», на территории пгт. Эгвекинот осуществляется:

- оборудование территорий контейнерными площадками и осуществление сбора бытового мусора в контейнеры;

- организация вывоза отходов по расписанию по заявке или по звонку;

- проведение рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок;

На территории поселения расположена свалка ТБО, на территории которой планируется производить окончательную утилизацию бытовых отходов. Твердые бытовые отходы представляют собой грубую механическую смесь самых разнообразных материалов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, химическим и механическим свойствам и размерам. Перед переработкой, собранные ТБО, необходимо обязательно подвергнуть сепарации по группам, если таковая имеет смысл, и уже после сепарации каждую группу ТБО следует подвергнуть переработке.

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ

Генеральным планом предлагается включение в границы населенного пункта пгт. Эгвекинот следующих земельных участков:

87:06:050001:38; 87:06:050001:39; 87:06:050001:40; 87:06:050001:49; 87:06:050003:62; 87:06:050003:13; 87:06:050003:14; 87:06:050003:16; 87:06:050003:17; 87:06:050003:18; 87:06:050003:20; 87:06:050003:38; 87:06:050003:59; 87:06:050003:60; 87:06:050003:61; 87:06:050003:66; 87:06:050003:69; 87:06:050003:71; 87:06:050003:72; 87:06:050003:73; 87:06:050003:74; 87:06:050003:75; 87:06:050003:76; 87:06:050003:77; 87:06:050003:78; 87:06:050003:79; 87:06:050003:80; 87:06:050003:81; 87:06:050003:82; 87:06:050003:83; 87:06:050003:84; 87:06:050003:85; 87:06:050003:86; 87:06:050003:87; 87:06:050003:88; 87:06:050003:89; 87:06:050003:91; 87:06:050003:92; 87:06:050003:93; 87:06:050003:94; 87:06:050003:95; 87:06:050003:96; 87:06:050003:527; 87:06:050003:528; 87:06:050003:529; 87:06:050003:530; 87:06:050003:531; 87:06:050003:532; 87:06:050003:533; 87:06:050005:1; 87:06:050005:4; 87:06:050005:27; 87:06:050005:31; 87:06:050005:32; 87:06:050005:33; 87:06:050005:53; 87:06:050005:54; 87:06:050005:56; 87:06:050005:57; 87:06:050005:60; 87:06:050005:66; 87:06:050005:69; 87:06:050005:71; 87:06:050005:72; 87:06:050005:73; 87:06:050005:74; 87:06:050005:75; 87:06:050005:76; 87:06:050005:77; 87:06:050005:78; 87:06:050005:79; 87:06:050005:80; 87:06:050005:81; 87:06:050005:83; 87:06:050005:84; 87:06:050005:85; 87:06:050005:86; 87:06:050005:87; 87:06:050005:88; 87:06:050005:89; 87:06:050008:3; 87:06:050008:6; 87:06:050008:9; 87:06:050008:10; 87:06:050008:11; 87:06:050008:24; 87:06:050008:31; 87:06:050008:32; 87:06:050008:33; 87:06:050008:34; 87:06:050008:35; 87:06:050008:36; 87:06:050008:55; 87:06:050008:56; 87:06:050008:57; 87:06:050008:58; 87:06:050007:59; 87:06:050008:59; 87:06:050008:60

## 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель поселения |  | га | 9607,7 | 9607,7 |  |  |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенного пункта п. Эгвекинот |  | га | - | 152,9 |  |  |
| 3 | Жилая зона |  | га | 51,7 | 34,2 |  |  |
| 4 | Общественно-деловая зона |  | га | 28,5 | 28,7 |  |  |
| 5 | Зона коммунально-складского и производственного назначения |  | га | 25,1 | 25,1 |  |  |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры |  | га | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры |  | га | 95,8 | 89,9 |  |  |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного назначения |  | га | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 9 | Зона рекреационного назначения |  | га | 4,1 | 4,1 |  |  |
| 10 | Зона акваторий |  | га | 73,8 | 73,8 |  |  |
| 11 | Зона ритуального назначения |  | га | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 12 | Зона естественного ландшафта |  | га | 9291,7 | 9314,9 |  |  |
| - НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения муниципального образования |  | чел. | 2734 | 2899 |  |  |
|  |  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 5,7 |  |  |
| 2 | Плотность населения в границах населённого пункта п. Эгвекинот |  | чел./га | - | 18,9 |  |  |
| - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом по муниципальному образованию |  | м2/ чел. | 30,6 | 30,6 |  |  |
| 2 | Общий объем жилищного фонда |  | Sобщ., тыс. м2 | 83,7 | 90,0 |  |  |
| 3 | Общая площадь под развитие жилищного фонда |  | га | - | 8,1 |  |  |
| 4 | Общий объем нового жилищного строительства |  | Sобщ., тыс. м2 | - | 6,3 |  |  |
| - ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение |  | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | мест | 190 | 190 |  |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа |  | объект | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | мест | 834 | 834 |  |  |
| 1.3 | Общеобразовательная школа-интернат | мест школы/мест интерната |  | 120/60 | 120/60 |  |  |
| 1.4 | Внешкольные учреждения | объект |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | мест |  | 120 | 120 |  |  |
| 1.5 | Учреждения начального профессионального образования | объект |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | мест |  | 1424 | 1424 |  |  |
| 2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больница | объект |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | койко-мест |  | 102 | 102 |  |  |
| 2.2 | Поликлиника | объект |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | посещений в смену |  | 110 | 110 |  |  |
| 2.3 | Филиал Центра гигиены и эпидемиологии | объект |  | 1 | 1 |  |  |
| 2.4 | Противотуберкулёзный санаторий | объект |  | 1 | 1 |  |  |
| 2.5 | Аптека | объект |  | 1 | 3 |  |  |
| 3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом культуры, клуб |  | объект | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | мест | 300 | 300 |  |  |
| 3.2 | Музей |  | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | мест | 120 | 120 |  |  |
| 3.3 | Библиотека |  | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | тыс. ед. хранения | 137 | 137 |  |  |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Горнолыжная база |  | объект | 1 | 1 |  |  |
| 4.2 | Дом спорта |  | объект | 1 | 1 |  |  |
| 4.3 | Крытый каток |  | объект | 1 | 1 |  |  |
| 4.4 | Тренажёрный зал |  | объект | 1 | 1 |  |  |
| 4.5 | Тир |  | объект | 1 | 1 |  |  |
| 4.6 | Стадион |  | объект | 1 | 1 |  |  |
| 4.7 | Спортивная площадка с искусственным покрытием |  | объект | - | 1 |  |  |
| 5 | Объекты социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Центр социального обслуживания населения |  | объект | 1 | 1 |  |  |
| - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего | км |  | 0,84 | 0,94 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | магистральные дороги регулируемого движения | км |  | 0,45 | 0,45 |  |  |
|  | сохраняемые | км |  | - | 0,45 |  |  |
| 1.2 | магистральные улицы транспортно-пешеходные | км |  | 0,18 | 0,18 |  |  |
|  | сохраняемые | км |  | - | 0,18 |  |  |
| 1.3 | основной проезд | км |  | 0,02 | 0,12 |  |  |
|  | сохраняемые | км |  | 0,02 | 0,02 |  |  |
|  | проектируемые | км |  | - | 0,10 |  |  |
| 1.4 | улицы в жилой застройке | км |  | 0,19 | 0,19 |  |  |
|  | сохраняемые | км |  | 0,19 | 0,19 |  |  |
| - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объём водопотребления | куб. м/в сутки |  | - | 1357 |  |  |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки |  | - | 1400 |  |  |
| 1.3 | Протяженность сетей | км |  | - | 3,4 |  |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общий объём водоотведения | куб. м/в сутки |  | - | 1252 |  |  |
| 2.2 | Протяженность сетей | км |  | - | 2,56 |  |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общее потребление электроэнергии | кВт. ч./в год |  | - | 4911300 |  |  |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общее потребление тепла | Гкал/ч |  | - | 14,3 |  |  |

На основании анализа официально переданных нормативных правовых актов, анализа информации в справочно-правовых системах «Консультант Плюс. Региональный выпуск», «Гарант».