ПАМЯТКА

## «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ САДОВОГО ДОМА»

Наибольшее количество пожаров в коллективных садах происходит весной. Именно в это время садоводы навещают свои участки, чтобы навести там порядок после зимы, сжечь прошлогоднюю траву и прочий мусор.

Нередко пожары происходят и по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

| Летом самое время для ремонта печи. - Осмотрите внимательно топку, замените разрушенные кирпичи и лопнувшие очаговые плиты, замажьте трещины глиняно-песчаным раствором. - Отремонтируйте развалившиеся трубы над кровлей и не забудьте установить над ними искрогасители. | - На полу, возле печи, установите, металлический (предтопочный) лист размером 50 x 70 см. | - Почистите дымоходы, но не в коем случае не путем выжигания сажи из дымовой трубы, так как от этого может возникнуть пожар. - Побелите печи и трубы известковым раствором – на белом фоне легче заметить появившиеся трещины, черные от проходящего через них дыма. |
| --- | --- | --- |

Электрохозяйству садового домика также необходимо регулярно уделять внимание, проверять  целостность электропроводки, правильность ее монтажа (в случае необходимости следует заменить ее на новую, обратившись за помощью к специалисту).

## УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОЖАРА ПОМОЖЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ  РЕКОМЕНДАЦИЙ!

- Территорию, прилегающую к участку, своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м, сжигая мусор необходимо следить за горением, до полного прекращения огня.

- Не разжигайте костры и печи в летний пожароопасный период в ветреную погоду.

- Дороги, ведущие к участкам, содержите свободными для проезда.

- На каждом садовом участке имейте противопожарный инвентарь: багры, лопаты, лестницы, бочки с водой объемом не менее 200 литров, а в садовом товариществе – пожарный водоем объемом 100 куб.м. с постоянным запасом воды.

- Не оставляйте на открытых площадках садового участка тару с ЛВЖ и ГЖ. Не используйте для розжига костров и печей бензин и керосин.

- Не применяйте в качестве дымоходов керамические и асбоцементные трубы.

- Для монтажа и ремонта всех электроустановок, печей приглашайте только специалистов.

- При закрытии садовых домиков на длительное время электросеть обесточьте.

- Сторожу сада положено иметь  список  адресов и телефонов  пожарных частей района.

- На территории товарищества следует иметь колокол или др. приспособление для оповещения людей при пожаре и план-схему расположения водоисточников.

Если в коллективном саду случился пожар, то:

- Сразу позвоните в пожарную охрану по телефону: «101», сообщите точный адрес (населенный пункт, место расположения сада, его название, номер дома, свою фамилию и номер телефона), ответьте на дополнительные вопросы.

- Эвакуируйте людей, в первую очередь детей и престарелых.

- Приступите к тушению пожара подручными средствами, имеющимися в садовом доме или на участке: водой, песком, землей и т.п. Тушить пожар можно только на ранней стадии. Необходимо помнить, что если с загоранием не удалось справиться в течение нескольких минут, то дальнейшая борьба не только бесполезна, но и опасна.

- Обеспечьте встречу пожарных подразделений у въезда в коллективный сад, чтобы наиболее быстро и точно показать дорогу к месту пожара.

Приусадебные хлопоты – это не только забота о правильном выращивании урожая,

но и забота о вашем доме!

Прислушайтесь к советам пожарных и в вашем саду не случиться беды!

54 пожарно-спасательный отряд