АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 05 декабря 2017 года |  | п. Пчевжа |  | № | 183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области до 2030 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждений требований к программам коммунального развития системы коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  администрация МО Пчевжинское сельское поселение:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Программу комплексного развития коммунальной муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  до 2030г.» Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика» и разметить на официальном сайте в сети интернет.

Глава администрации							 Поподько Х.Х.

Разослано: в дело-2,   газета «Лесная республика», сайт

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

муниципального образования

Пчевжинское сельское поселение

Поподько Х.Х.

«06» декабря 2017 г.

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2030 года

2017 год

Паспорт

программы комплексного развития системы  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение

- 2.1.1. Теплоснабжение

Основные показатели системы теплоснабжения:

- число источников теплоснабжения – 1 ед. (котельная);

- суммарная установленная мощность – 5,1 Гкал/час;

- протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении – 7,696 км;

- отпуск тепловой энергии в сеть – 7,45 тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии – 0,95 тыс. Гкал (13,0%);

- полезный отпуск тепловой энергии – 6,5 тыс. Гкал.

- фактический объем потребления горячей воды на одного жителя – 82 л в сутки (нормативный уровень 120 л в сутки).

Источником теплоснабжения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение является котельная Пчевжа. Котельная обслуживается МП «Жилищное хозяйство». Количество договоров с потребителями тепловой  энергии 15. Общая подключенная нагрузка на основании договоров 2,606 Гкал/ч.

Таблица 2.1.1.1

Часовая нагрузка основных подключенных потребителей

| № п / п | Котельные и другие поставщики тепла | Расчетная часовая нагрузка Гкал/ч |  |  |  |  | Потребление Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле-ние | ГВС | Вентиляция | Пар | ИТОГО |  |
| 1 | Котельная Пчевжа | 1,894 | 0,398 | - | - | 2,292 | 6 563,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по образованию (Пчевжа) | 0,027 | 0,027 |  |  | 0,054 |  |
| 2. | МУ Администрация муниципального образования «Пчевженское сельское поселение» | 0,012 | 0,000 |  |  | 0,012 |  |
| 3. | МП "Фармация" п. Пчевжа | 0,006 | 0,000 |  |  | 0,006 |  |
| 4. | ООО «Кириши Леспром» | 0,014 | 0,005 |  |  | 0,019 |  |
| 5. | МП «ККП п. Пчевжа» | 1,435 | 0,309 |  |  | 1,744 |  |
| 6. | ООО «Лотос» | 0,004 | 0,000 |  |  | 0,004 |  |
| 7. | ОАО «СЗТ» филиал "Ленсвязь" | 0,018 | 0,000 |  |  | 0,018 |  |
| 8. | МОУ «Пчевжинская средняя школа» | 0,183 | 0,043 |  |  | 0,226 |  |
| 9. | МП «ККП п. Пчевжа (частный сектор)» | 0,134 | 0,006 |  |  | 0,140 |  |
| 10. | МП «Управление ВКХ» п. Пчевжа | 0,034 | 0,000 |  |  | 0,034 |  |
| 11. | ООО «Фирма «Тайга» | 0,005 | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
| 12. | МП «ККП п. Пчевжа» | 0,011 | 0,002 |  |  | 0,013 |  |
| 13. | МУ Администрация муниципального образования «Пчевжинское сельское поселение» | 0,007 | 0,003 |  |  | 0,010 |  |
| 14. | АК Сбербанк РФ | 0,001 | 0,000 |  |  | 0,001 |  |
| 15. | Киришский почтамт | 0,003 | 0,002 |  |  | 0,005 |  |

Суммарная протяженность трубопроводов горячей воды, по данным предоставленным предприятия, составляет 7,69 км.

Трубопроводы сети горячего водоснабжения имеют диаметр от 32 до 159 мм. Температурный график 95 / 70. Материал примененной тепловой изоляции: минеральная вата и пенополиуретан.

.

Рис. 2.1.1.1. Структура тепловых сетей по внутреннему диаметру

от котельной Пчевжа

Резервы мощности системы теплоснабжения: Котельная Пчевжа – 2,554 Гкал/час.

Таблица 2.1.1.2.

Структура себестоимости тепловой энергии МП «Жилищное хозяйство»

| № | Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 69 350,0 |
| 2. | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 3 044,5 |
|  |  | % | 4,4 |
| 3. | Покупка теплоэнергии | Гкал | 528 014,0 |
| 4. | Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 594 319,5 |
| 5. | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 55 747,2 |
|  |  | % | 9,4 |
| 6. | Отпущено теплоэнергии | Гкал | 538 572,36 |
|  | в том числе доля товарной теплоэнергии | % | 1,0 |
|  | исполнители, реализующие коммунальные услуги гражданам | Гкал | 435 531,7 |
|  | бюджетным и муниципальным предприятиям | Гкал | 614 33,5 |
|  | прочим потребителям | Гкал | 38 698,9 |
| 7. | Товарной теплоэнергии, всего | Гкал | 535 664,0 |
|  | Расход мазута | тн | 4 383,5 |
|  | Расход газа | т.м.куб | 4 353,6 |
|  | Расход воды и стоки | т.м.куб | 255,9 |
|  | Расход электроэнергии | т.квт.ч. | 5 679,8 |
| 8. | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |
|  | Материалы | тыс. руб. | 2 870,0 |
|  | Мазут | тыс. руб. | 64 739,9 |
|  | Газ | тыс. руб. | 0 |
|  | Электроэнергия | тыс. руб. | 8 913,7 |
|  | Вода | тыс. руб. | 3 304,0 |
|  | Амортизация оборудования | тыс. руб. | 94,1 |
|  | Аренда | тыс. руб. | 9 546,7 |
|  | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 14 885,6 |
|  | Отчисление на социальное страхование | тыс. руб. | 5 090,9 |
|  | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 2 862,2 |
|  | Ремонтные работы (ремонтный фонд) | тыс. руб. | 1 000,0 |
|  | Цеховые расходы | тыс. руб. | 4 943,7 |
|  | Покупка | тыс. руб. | 148 105,5 |
|  | Итого расходов | тыс. руб. | 266 356,1 |
| 9. | Удельная себестоимость распределения теплоэнергии | тыс. руб. | 494,6 |
| 10. | Затраты на производство товарной теплоэнергии | тыс. руб. | 264 917,8 |
| 11. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 7 664,1 |
| 12. | Затраты на производство товарной теплоэнергии | тыс. руб. | 272 581,9 |
|  | Расходы по распределению теплоэнергии |  |  |
|  | Материалы | тыс. руб. | 7 984,0 |
|  | Электроэнергия | тыс. руб. | 12 094,6 |
|  | Вода | тыс. руб. | 133,1 |
|  | Амортизация оборудования | тыс. руб. | 6 454,0 |
|  | Аренда | тыс. руб. | 2 430,0 |
|  | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 29 752,7 |
|  | Отчисление на социальное страхование и фонд зарплаты | тыс. руб. | 10 175,4 |
|  | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 6 997,0 |
|  | Ремонтные работы (ремонтный фонд) | тыс. руб. | 5 590,0 |
|  | Цеховые расходы | тыс. руб. | 6 576,6 |
|  | Итого расходов | тыс. руб. | 88 187,4 |
| 13. | Удельная себестоимость распределения теплоэнергии | руб./Гкал | 163,7 |
| 14. | Затраты на производство товарной теплоэнергии | руб./Гкал | 87 711,1 |
| 15. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 15 911,1 |
| 16. | Затраты на производство товарной теплоэнергии | тыс. руб. | 103 622,2 |
|  | Всего затрат по товарной теплоэнергии | тыс. руб. | 376 204,1 |
| 17. | Удельная себестоимость товарной теплоэнергии | руб./Гкал | 702,3 |
| 18. | исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам | руб./Гкал | 716,70 |
|  | рентабельность | % | 0,02 |
| 19. | бюджетным и муниципальным предприятиям | руб./Гкал | 716,85 |
|  | рентабельность | % | 0,02 |
| 20. | прочим потребителям | руб./Гкал | 713,56 |
|  | рентабельность | % | 0,0 |
| 21. | Стоимость отпущенной теплоэнергии | тыс. руб. | 383 796,4 |
|  | исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам | тыс. руб. | 312 143,6 |
|  | бюджетным и муниципальным предприятиям | тыс. руб. | 44 038,7 |
|  | прочим потребителям | тыс. руб. | 27 614,1 |
|  | Всего доходов | тыс. руб. | 383 796,4 |
| 22. | Производственная прибыль | тыс. руб. | 7 592,3 |
| 23. | Средняя рентабельность | % | 0,02 |
| 24. | Удельная стоимость электроэнергии | руб./кВт.ч. | 3,70 |
| 25. | Удельная стоимость воды | руб./куб.м. | 13,43 |

В структуре затрат на производство тепловой энергии наибольший удельный вес занимают топливо – 54,7%, затраты на оплату труда – 12,6%.

Таблица 2.1.1.3

Динамика тарифов на тепловую энергию для МП «Жилищное хозяйство»

| Показатель | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, руб./ Гкал | 849,41 | 850,45 | 850,45/ | 794,89 |
| Население, руб. / Гкал (с учетом НДС) | 1002,30 | 1003,53 | 1003,53 | 937,97 |

На территории поселения 865 жилых домов с печным отоплением:

- п. Пчевжа частный жилищный фонд – 418 дома; муниципальный жилищный фонд - 10 дома;

- дер. Белая – 128 дома;

- дер. Борутино – 26 домов;

- дер. Березняк – 122 домов;

- дер. Горчаково – 98 домов;

- дер. Железная гора – 24 дома;

- дер. Порог – 39 домов.

Число зарегистрированных в домах с печным отоплением  -  906 чел.: в т. числе:

- п. Пчевжа – 640 чел., в т.ч.  в  частном жилищном фонде  - 588 чел.,  в муниципальном жилищном фонде –52 чел.;

- дер. Белая – 67;

- дер. Борутино – 5;

- дер. Березняк – 64;

- дер. Горчаково – 107;

- дер. Железная гора – 13;

- дер. Порог – 10.

Необходимый объем дров для населения составляет около 4,8 тыс. м3 в год, в т. ч льготной категории населения – 2,0 тыс. м3 в год.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 06.04.2006г. №98 «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа» администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение установлена величина стоимости доставки дров для проживающих на территории  поселения в размере 600 руб./м3. Стоимость дров на 2011 год утверждена приказом Лен РТК от 26.11.2010г. №193-п «Об установлении розничных цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, проживающим в домах, не имеющих централизованного отопления на территории Ленинградской области» – дров смешанных пород длиной более 1 плотного м3, для Киришского муниципального района утвержден на 2011 г. в сумме 647 руб./за плотный м3.

ООО «Кириши Леспром» располагает резервом дров в количестве до 1000 м3. Указанного количества дров достаточно для обеспечения всех категорий граждан поселения.

Порядок и норматив заготовки гражданами древесины для собственных нужд (по договорам купли-продажи) установлен областным законом №108 от 28.06.2007 г.  «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области».

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд:

- для строительства жилых домов – до 150 м3 один раз в десять лет;

- для ремонта или реконструкции жилых домов, пострадавших от пожаров и стихийных бедствии – до 150 м3;

- для ремонта или реконструкции жилых домов – до 50 м3 один раз в десять лет;

- для строительства и ремонта хозяйственных построек, иных личных, домашних целей – до 15 м3 один раз пять лет;

- для отопления жилых домов – до 15 м3  по лиственному хозяйству ежегодно.

В 2016 г. выписано дров от лесоповала – 15 м3, на строительство - 0 м3.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании.

По данным МП «Жилищное хозяйство» аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения в 2016 г. не зафиксировано.

Основной причиной порывов на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов может быть обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

В 2016 году администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение на развитие коммунального хозяйства было израсходовано 7,84 млн. руб.

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

- плановое окончание отопительного сезона – 11 мая;

- плановое начало отопительного сезона – 11 сентября;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Среднесуточная температура в жилых помещениях в 2016 году составила 22 °С.

Отрицательное воздействие на окружающую среду оказывает эксплуатация котельной. Оценка уровня фонового загрязнения атмосферного воздуха по муниципальному образованию проводится по следующим веществам: оксид азота; диоксид азота; оксид углерода; диоксид серы; взвешенные вещества.

Значение фоновых показателей по содержанию диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, углерода черного, углеводородов (по декану) соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». В целом, условия для проживания на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение можно охарактеризовать как благоприятные.

- К существующим проблемам системы теплоснабжения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение следует отнести необходимость капитальный ремонт тепловых сетей. Тепловые сети имеют средний уровень физического износа (40%).

2.1.2. Водоснабжение

В качестве источника водоснабжения пос. Пчевжа в настоящее время используются поверхностные воды р. Пчевжа. Водозаборные сооружения, в состав которых входят сооружения водоподготовки (ВОС) и насосные станции 1-го и 2-го подъёма (ВНС-1 и ВНС-2), находятся на берегу реки и представляют собой единый комплекс сооружений.

Вода забирается из реки и при помощи насосов станции первого подъема (ВНС-1) подается на очистные сооружения, где производится очистка воды. В блоке 1 осуществляется коагуляция и фильтрование воды на скорых фильтрах. Далее вода подается в накопительный резервуар чистой воды первой ступени емкостью 50 м3.

Из резервуара чистой воды первой ступени питьевая вода поступает в блок очистки второй ступени, где происходит озонирование воды и фильтрование на адсорбционных фильтрах, далее в резервуар чистой воды емкостью 50 м3 второй ступени, затем насосами станции второго подъема (ВНС-2) подается потребителям.

На данный момент централизованное водоснабжение существует в пос. Пчевжа. В остальных населенных пунктах Пчевжинского сельского поселения население обеспечиваются водой от децентрализованных источников – буровых колодцев.

Основные показатели системы водоснабжения:

- Мощность всех водопроводов и водозаборов – 0,27 тыс. м3/сутки. Количество воды, отпускаемой всем потребителям – 0,085 млн. м3 в год, в том числе: предприятиям – 0,03 млн. м3 (35,2%), организациям бюджетной сферы – 0,016 млн. м3 (19%), населению – 0,039 млн. м3 (45,8%);

- Протяженность водопроводных сетей – 5,9 км;

- Фактический объем потребления холодной воды на одного жителя – 68 л в сутки (нормативный уровень 180 л в сутки).

Основными потребителями воды являются: население муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, ряд объектов административного, социально-культурного и бытового назначения.

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно, согласно показаниям приборов учета. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки (общая потребность в приборах учета холодной воды в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение составляет 98 ед.).

В муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение услуги по водоснабжению оказывает МП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства».

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «общеэксплуатационные расходы». За период 2016-2017 гг. удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся.

Таблица 2.1.2.1

Тарифы на водоснабжение для МП «УВКХ»

| Наименование товара (услуги) | 01.01.2016 – 30.06.2016 |  |  | 01.07.2016 – 31.12.2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф экономически обоснованный, руб./ м3 | Тариф для населения, руб. / м3 |  | Тариф экономически обоснованный, руб./ м3 | Тариф для населения, руб. / м3 |  |
|  |  | Без учета НДС | С учетом НДС |  | Без учета НДС | С учетом НДС |
| Питьевая вода | 17,62 | 16,23 | 19,15 | 20,26 | 18,66 | 22,02 |

Основными потребителями воды являются: население муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, ряд объектов административного, социально-культурного и бытового назначения.

В муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение услуги по водоснабжению оказывает МП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства».

Износ сетей водоснабжения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение является неблагоприятным фактором снижающим надежность водоснабжения потребителей (по отдельным участкам износ достигает 100 %). Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

Технические и технологические проблемы в системе:

- устаревшее насосное оборудование на насосной водопроводной станции;

- износ сетей водоснабжения(по отдельным участкам износ достигает 100 %).

В целях сокращения потерь воды в сетях водоснабжения и получения объективных данных о потреблении воды необходимы замена трубопроводов на изношенных участках сетей водоснабжения.

- 2.1.3. Водоотведение

В Пчевжинском сельском поселении централизованная система канализации существует только в пос. Пчевжа.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в пос. Пчевжа собираются в систему канализации, по самотечному коллектору поступают на канализационные очистные сооружения.

В Пчевжинском сельском поселении существующая система водоотведения представлена одной эксплуатационной зоной – зоной эксплуатационной ответственности МП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства».

Остальные населённые пункты Пчевжинского сельского поселения не обеспечены системой централизованного водоотведения и пользуются септиками и выгребными ямами.

Основные показатели системы водоотведения:

- суммарная мощность очистных сооружений – 0,153 тыс. м3/сут;

- протяженность канализационных сетей – 4,5 км;

- фактический пропуск сточных вод – 0,056 млн. м3 в год;

- количество канализационных колодцев – 148 шт.;

Сети водоотведения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение характеризуются высоким уровнем физического износа (до 100 %). Необходима поэтапная реконструкция сетей водоотведения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

Таблица 2.1.3.1

Тарифы на водоотведение для МП «УВКХ»

| Наименование товара (услуги) | 01.01.2016 – 30.06.2016 |  |  | 01.07.2016 – 31.12.2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф экономически обоснованный, руб./ м3 | Тариф для населения, руб. / м3 |  | Тариф экономически обоснованный, руб./ м3 | Тариф для населения, руб. / м3 |  |
|  |  | Без учета НДС | С учетом НДС |  | Без учета НДС | С учетом НДС |
| Питьевая вода | 15,77 | 14,29 | 16,86 | 18,14 | 16,43 | 19,39 |

Сети водоотведения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение характеризуются высоким уровнем физического износа (до 100%). Необходима поэтапная реконструкция сетей водоотведения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

- 2.1.4. Газоснабжение

Основные показатели системы газоснабжения:

Общий объем расхода газа по муниципальному образованию – 2351,8 тыс. м3/год; Общий объем газа в хранилище – 20,65 м3.

Протяженность уличной газовой сети – 0,9 км.

В муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение газифицировано 7 населенных пунктов, в том числе 1 поселок (административный центр Пчевжа) и 6 сельских населенных пунктов.

- 2.1.5. Электроснабжение

Источниками обеспечения объектов сельского поселения электрической энергией являются пригородные электрические сети ПАО «Ленэнерго» и ОАО «РЖД».

На территории Пчевжинского сельского поселения расположена ПС № 411 «Пчевжа-тяговая» 110/10 кВ, собственником которой является ОАО «РЖД».

Таблица 2.15.1

Характеристика опорных центров питания ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование объекта | Присоединенная (трансформаторная) мощность, МВт | Уровень напряжения, кВ | Ограничение на максимальную мощность по центру питания, МВт | Существующая нагрузка, МВт | Объём свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей на конец отчётного периода, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС № 411 «Пчевжа-тяговая» | 20 | 110 | 4,500 | 2,809 | 1,691 |

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется через 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью до 400 кВ·А.

Электроснабжение обеспечивается по трем фидерам 10 кВ: № 411-01, № 411-17 и № 411-18, которые принадлежат ПАО «Ленэнерго». По состоянию на 01.12.2014 ПАО «Ленэнерго» заключено договоров на 775 кВ·А и зарегистрировано заявок на 157 кВ·А технологического присоединения к ПС № 411 «Пчевжа-тяговая».

По территории Пчевжинского сельского поселения проходят следующие ЛЭП:

  - ВЛ 330 кВ – Тихвин-Литейный-ГРЭС 19; 110 кВ – Пчевжа 1/2; 35 кВ – Будогощская-1 протяженностью 4,02 км;

  - ВЛ 110 кВ – ПС «Киришская ГРЭС» – ПС № 411 «Пчевжа» – ПС № 340 «Штурм» протяженностью 26,23 км;

  - ВЛ 110 кВ – ПС № 63 «Кириши-Строительная» 110/10 кВ – ПС № 303 «ПГВ ОКБ» протяженностью 0,9 км;

  - ВЛ 35 кВ – ПС «Оскуй» 35/10 кВ – ПС № 340 «Штурм» 110/35/10 кВ протяженностью 14,51 км.

Протяженность линий электропередач 10 кВ составляет 48,38 км.

Объекты электросетевого хозяйства муниципального образования Пчевжинское сельское поселение характеризуются высоким уровнем износа (около 60 %). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, реконструкция линий электропередач в целях развития инфраструктуры сельского поселения, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

- 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

По состоянию на начало 2017 года приборами учета горячей воды обеспечено 42% потребителей, холодной воды – 60% потребителей, газом обеспечено 10% потребителей,  электроэнергии – 100%.

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

- 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Социально-экономические показатели муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- объем отгруженной продукции промышленного производства – 94,2 млн. руб. Основным градообразующим предприятием является ООО «Киришилеспром»;

- обеспеченность жильем населения на 1 жителя – 22 м2;

- численность работников предприятий – 250 чел.;

- уровень безработицы от экономически активного населения – 0,14%.

К основным объектам, планируемым к строительству и реконструкции на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, до 2020 года относятся:

- строительство межпоселкового газопровода «Кириши - Пчевжа, Будогощь».

Основная политика в жилищной сфере заключается в поддержании в соответствующем нормативно-техническим требованиям состоянии имеющихся мощностных характеристик жилищного фонда.

Демографический прогноз развития муниципального образования Пчевжинское сельское поселение на период до 2030 года построен:

- на основе фактических данных динамики численности населения за 2016-2030 гг., с учетом фактических темпов прироста населения;

- схемы территориального планирования муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Численность населения всего муниципального образования Пчевжинское сельское поселение составляет 1554 человек.

В краткосрочном периоде прогнозируется незначительное увеличение общего коэффициента рождаемости под влиянием благоприятных изменений в возрастной структуре населения.

Миграция является основным фактором, влияющим на изменение численности населения.  В связи с расширением имеющихся производств (ООО «Киришилеспром»), а также планируемым притоком временно проживающего населения с учетом отрицательного сальдо естественного прироста населения (превышение числа умерших над числом родившихся, в 2016 году родилось 10 человек, умерло - 22 человек) прогнозируется увеличение прироста постоянного населения (примерно по 5 человек в год).

За период с 2016 по 2030 годы планируется увеличение численности постоянного населения.

Основной характеристикой финансового баланса муниципального образования Пчевжинское сельское поселение на 2016 год остается существенный разрыв между имеющимися доходными источниками и расходными, обуславливающий дефицитность баланса.

Расходы бюджета, главным образом, направляются на жилищно-коммунальное хозяйство –23,77 млн. руб. (55,7% всех расходов). В структуре расходов местного бюджета и в перспективе сохранится приоритетное финансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство.

Ежегодный темп номинального прироста объема отгруженных товаров промышленного производства в долгосрочной перспективе оценивается в размере не менее 2,2%.

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы, – заработная плата и выплаты социального характера, рост которых является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Жилищный фонд сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 38,566 тыс. м2. По результатам обследования жилищного фонда муниципального образования Пчевжинское сельское поселение по состоянию на 01.01.2017 года 0,18 тыс. м2 жилого фонда признано ветхим.

Одной из основных отраслей хозяйства является жилищно-коммунальная сфера. На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ поселения являются:

- организация качественного предоставления населению жилищно-коммунальных услуг;

- создание эффективной организационной структуры жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающей права и законные интересы граждан на жильё в соответствии с требованиями.

Жилищный фонд поселка имеет недостаточно высокий уровень благоустройства.

В соответствии с документами территориального планирования с учетом результатов прогноза умеренных темпов изменения численности населения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение и ожидается:

- увеличение площади жилищного фонда до 46,00 тыс. м2 к 2030 году;

- территорию муниципального образования развивать за счет ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры;

- сохранение уровня средней обеспеченности жильем к расчетному сроку 22 м2 /чел.;

В таблице 3.2 приведен прогноз общей площади жилого фонда муниципального образования Пчевжинское сельское поселение на период до 2020 года.

Намеченные в документах развития муниципального образования мероприятия на период до 2030 года решают первоочередные проблемы сельского поселения и закладывают основу для дальнейшего его развития. В связи с этим предусмотрены работы по развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

В собственности поселения находятся объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения поселка, удовлетворения потребностей населения и хозяйства (системы водоснабжения, водоотведения, дороги и площади, инженерные сети и сооружения).

Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение к 2030 г. увеличится на 0,6% и составит 6,54 тыс. Гкал. Основной причиной роста потребления тепловой энергии является умеренный рост численности населения. К 2030 г. произойдет снижение удельных показателей потребления тепла по бюджетным организациям.

- Объем реализации воды потребителям муниципального образования Пчевжинское сельское поселение к 2030 г. увеличится на 0,3% и составит 85,3 тыс. м3. К 2030 году объем реализации воды бюджетным учреждениям сохранится на уровне 2016 года. К 2030 г. произойдет снижение удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям.

В 2030 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, составит 56,2 тыс. м3 (+0,3% к уровню 2016 года). Увеличение объема водоотведения потребителями связано с увеличением потребления воды.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение на период до 2030 г. представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.1.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования

Пчевжинское сельское поселение

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,53 | 6,53 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. Гкал | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| - бюджетные организации | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| - прочие потребители | тыс. Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал / час | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | Гкал / час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| - бюджетные организации | Гкал / час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| - прочие потребители | Гкал / час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды | тыс. м3 | 85,20 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. м3 | 39,05 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 30,15 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 |
| Присоединенная нагрузка | м3 / сут. | 233,42 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 233,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | м3 / сут. | 106,97 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
| - бюджетные организации | м3 / сут. | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 |
| - прочие потребители | м3 /сут. | 82,61 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отведение сточных вод | тыс. м3 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 |
| Присоединенная нагрузка | м3 / сут. | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 153,97 |

- 4. целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Пчевжинское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 0 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2016 г. – 13%; 2030 г. – 9%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2016 г. – 50%; 2030 г. – 40%.

- Обеспеченность населения дровами для печного отопления – 2016 г. – 100%; 2030 год – 100%.

Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 0 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2016 г. – 80%; 2030 г. – 65%.

- Уровень потерь воды: 2016 г. – 11%; 2030 г. – 9%.

- Энергоемкость производства: 2016 г. – 1,45 кВт·ч/м3; 2030 г. – 1,02 кВт·ч/м3.

Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 0 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоотведения: 2016 г. – 90%; 2030 г. – 65%.

- Энергоемкость производства: 2016 г. – 2,09 кВт·ч; 2030 г. – 1,65 кВт·ч.

Таблица 4.1.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение

| № |  | Наименование показателей |  |  |  |  |  | Ед. изм. | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | ед./км | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| 1.2. |  | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  | час/ чел. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| 1.3. |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |  |  |  |  |  | час/ день | - 24 | - 24 | - 24 | - 24 | - 24 |  | - 24 | - 24 | - 24 | - 24 | - 24 | - 24 | - 24 |
| 1.4. |  | Уровень потерь |  |  |  |  |  | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 1.5. |  | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 |  | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 68 | 65 |
| 1.6. |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  |  | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 |  | 75 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Уровень загрузки производственных мощностей |  |  |  |  |  | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 92 |
| 2.2. |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |  |  |  |  |  | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 25 | 45 | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Удельное водопотребление |  |  |  |  |  | м3/ чел. | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5.2. |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  |  |  |  |  | кВт.ч/ м3 | 1,45 | 1,41 | 1,45 | 1,45 | 1,41 |  | 1,35 | 1,32 | 1,28 | 1,22 | 1,15 | 1,09 | 1,02 |
|  |  |  |  |  | Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. |  | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  | час./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |  |  |  |  |  | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. |  | Износ систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 68 | 65 |
| 1.5. |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  |  | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 78 | 75 | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций |  |  |  |  |  | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |  | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 | 97 |
| 3.2. |  | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 81 |  | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. |  | Удельное водоотведение |  |  |  |  |  | м3/ чел. | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |  | 25,0 | 24,9 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,1 |
|  |  |  |  |  | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  |  |  |  |  | кВт.ч/ м3 | 2,09 | 2,05 | 2,09 | 2,09 | 2,05 |  | 1,95 | 1,87 | 1,78 | 1,72 | 1,68 | 1,66 | 1,65 |
|  |  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Аварийность системы |  |  |  |  |  | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. |  | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  | час/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. |  | Продолжительность оказания услуг |  |  |  |  |  | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. |  | Уровень потерь |  |  |  |  |  | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,5 |  | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9 |
| 1.5. |  | Коэффициент потерь |  |  |  |  |  | Гкал/ км | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1305 |  | 1280 | 1250 | 1210 | 1180 | 1110 | 1090 | 1010 |
| 1.7. |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  |  | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 |  | 55 | 52 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 |
| 1.8. |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  |  | км | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |  | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге |  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. |  | Удельное теплопотребление |  |  |  |  |  | Гкал/ чел. | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,01 |  | 2,98 | 2,95 | 2,85 | 2,80 | 2,75 | 2,72 | 2,69 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |  |  |  |  |  | чел./ км. | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |  | 5,0 | 4,98 | 4,97 | 4,95 | 4,92 | 4,91 | 4,85 |
| 3.2. |  | Производительность труда |  |  |  |  |  | Гкал./чел. | 865 | 865 | 865 | 865 | 869 |  | 872 | 875 | 882 | 889 | 905 | 910 | 912 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение

| № п.п. | Наименование мероприятий | Нормативно-правовой акт (программа) | Источник | Сроки реализации | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена ветхих участков сетей теплоснабжения | МП «Жилищное хозяйство» | Средства предприятий, Бюджет МО Пчевжинское сельское поселение | 2017-2030 гг. | 10 000 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена ветхих участков сетей водоснабжения | МП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства» | Средства предприятий, Бюджет МО Пчевжинское сельское поселение | 2018-2030 гг. | 5 000 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ветхих участков сетей канализации | МП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства» | Средства предприятий, Бюджет МО Пчевжинское сельское поселение | 2017-2030 гг. | 10 000 |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство межпоселкового газопровода «Кириши - Пчевжа, Будогощь, » | ОАО «Леноблгаз» | Средства предприятий | 2020 |  |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуются администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования Пчевжинское сельское поселение.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пчевжинское сельское поселение.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования Пчевжинское сельское поселение.