- СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки и проект межевания «Технологическое присоединение объекта капитального строительства: Газификация «Индустриального парка», расположенного по адресу: Свердловская область, город Асбест, ул. Промышленная, дом 7 к сети газораспределения, (Ти19-01036)»

| № п/п | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материалы основной части проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 1 | Положение о размещении линейного объекта | - | - | не секретно |
| 2 | Проект планировки территории. Графическая часть |  |  |  |
|  | Чертеж красных линий | 1:500 | 1 | не секретно |
|  | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов | 1:500 | 1 | не секретно |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка | - |  | не секретно |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |  |  |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:2000 | 1 | не секретно |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:500 | 1 | не секретно |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:500 | 1 | не секретно |
| 3 | Проект межевания территории | - | - | не секретно |
| 4 | Чертеж межевания территории | 1:500 | 1 | не секретно |

| # Содержание раздела 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Номер | # Наименование | # Стр. |
| # 1 | # 2 | # 3 |
| 1 | Введение | 4 |
| 2 | Используемые исходные материалы | 5 |
| 3 | 1. Сведения о проектируемом объекте | 5 |
| 4 | - Местоположение | 5 |
| 5 | 1.2. Система транспортного обеспечения | 5 |
| 6 | # 1.3. Основные характеристики линейного объекта | 5 |
| 7 | 2. Планировочная организация территории | 7 |
| 8 | 3. Сведения о зонах размещения линейного объекта | 7 |
| 9 | 4. Сведения о красных линиях линейного объекта | 8 |
| 10 | 5. Охрана окружающей среды | 8 |
| 11 | 6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 9 |
| 12 | Графическая часть | 11 |

# Введение

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В составе документации по планировке территории разработаны:

проект планировки территории, проект межевания территории.

Основными целями проектирования являются:

1. Выделение элементов планировочной структуры и упорядочивание планировочной структуры территории, установление границ территорий различного функционального назначения;

2. Определение размеров и границ образуемых земельных участков, планируемых для строительства;

3.     Установление границ зон действия публичных сервитутов.

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта  «Технологическое присоединение объекта капитального строительства: Газификация «Индустриального парка», расположенного по адресу: Свердловская область, город Асбест, ул. Промышленная, дом 7 к сети газораспределения, (Ти19-01036)» разработан ООО «Ремонтно-строительная компания «Уралспецстрой».

Проект планировки подготовлен на основании:

- Постановления администрации Асбестовского городского округа о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта от 20.10.2017 № 635-ПА.

- Технического задания на разработку документации проекта планировки территории, проекта межевания территории.

- Технических условий №19-3-00020 от 14.12.2016г. для проектирования газопровода, выданные АО «Газпром газораспределение Екатеринбург».

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 №  18-30;

- Постановление от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 17 мая 2016 года);

- Исходные данные по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 15.04.2016г. №47-3-3;

- Генеральный план Асбестовского городского округа в части корректуры генерального плана города Асбеста, утвержденного решением Думы от 25.12.12 №16/16;

- Генеральный план Асбестовского городского округа в части территорий вне населенных пунктов Асбестовского городского округа, утвержденного решением Думы от 28.11.13 №30/9;

- Правила землепользования и застройки Асбестовского городского округа, утвержденные решением Думы от 27.06.2017 №921/1;

- Правила землепользования и застройки Асбестовского городского округа в части Правил землепользования и застройки территорий вне населенных пунктов Асбестовского городского округа, утвержденных решением Думы от 28.11.2013 №30/10.

Используемые исходные материалы

- Материалы инженерных изысканий;

- Данные о современном состоянии и использовании территории материалов генерального плана Асбестовского городского округа;

- Кадастровый план территории.

- Сведения о проектируемом линейном объекте

1.1. Местоположение

Проектируемая территория расположена в г. Асбест Свердловской области. В соответствии со сведениями государственного кадастра объектов недвижимости проектируемый газопровод расположен в кадастровом квартале 66:34:0502039.

Местоположение проектируемого газопровода показано в графической части настоящего проекта планировки территории на чертеже «Схема расположения элемента планировочной структуры», М 1:2000.

# 1.2. Система транспортного обеспечения

Проектом не предлагается реконструкция местных проездов. Потребность во внутренних транспортных коммуникациях отсутствует. Для эксплуатации газопровода не требуется организовывать постоянные внешние грузоперевозки. Перевозка грузов необходима только на период строительства и ремонта оборудования. Подъезд к объекту осуществляется от существующей дороги.

Проектируемая территория обслуживается автомобильными дорогами местного назначения.

1.3. Основные характеристики линейного объекта

В соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, проектируемые газопроводы идентифицируется по следующим признакам:

1. Назначение газопроводов – транспортировка природного газа;

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – нет;

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения является при степени сейсмической опасности А, Б – 6 баллов;

4. Проектируемый газопровод транспортирует потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество – газ природный, следовательно, относится к опасному производственному объекту;

5. По уровню пожарной опасности данный технологический процесс относится к технологическим процессам, в которых обращаются пожаровзрывоопасные вещества в количестве, меньшем порогового значения, указанного в таблице 1 ГОСТ Р 12.3.047-2012. По пожарной опасности строительные конструкции относятся по ГОСТ 30403 к классу К0 (непожароопасные);

6. Наличие помещений, требующих постоянное присутствие людей, не требуется;

7. Уровень ответственности данного объекта в соответствии с ст. 4, п. 11 ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - нормальный;

Согласно техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 87 объект проектирования идентифицирован как сеть газораспределения, транспортирующая газ по территории населенного пункта – с давлением, не превышающим 1,2 МПа.

Проектируемые газопроводы высокого давления (Ру 0,6 МПа) относятся к опасным производственным объектам - согласно положению 1ФЗ №116 п.1(в), к III классу опасности - согласно приложению 2ФЗ №116 (п 4.2).

В проектной документации предусматривается строительство газопровода высокого давления II категории Р до 0,6 Мпа в соответствии с проектной документацией, разработанной АО «Гипрониигаз» Новосибирским филиалом по объекту: «Технологическое присоединение объекта капитального строительства: Газификация «Индустриального парка», расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Промышленная, дом 7 к сети газораспределения, (Ти19-01036)», в 2017 г., шифр 9006 от следующей точки присоединения:

- Надземный газопровод высокого давления II категории расположен в 7,5 метрах от границы земельного участка заявителя, P = 0,6 Мпа, материал – сталь, диаметр – 325 мм. Владелец – АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»

Газопровод высокого давления проходит от точки подключения до отключающего устройства.

Планируемый объем транспортировки газа приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Максимально-часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индустриальный парк | Свердловская обл., г. Асбест, ул. Промышленная, 7 | 1762,0 |

Установленный объем транспортируемого газа составляет 1762,0 м3/ч в соответствии с техническими условиями №19-3-00020 от 14.12.16г. для проектирования газопровода, выданные АО «Газпром газораспределение Екатеринбург».

Прокладка газопровода высокого давления в проектной документации предусмотрена надземная на опоре высотой 2,2 м от уровня земли в зависимости от рельефа.

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода.

Основные технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория газопровода | - | II |  |
| 2 | Рабочее давление | МПа | 0,6 |  |
| 3 | Общая протяжённость газопровода высокого давления | п.м. | 7,1* | 8,1** |
| 4 | Протяжённость надземного газопровода высокого давления из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 из стали марки 10 ГОСТ 10705-80* (Группа В) по ГОСТ 1050-88, в том числе по диаметрам: |  |  |  |
| 6.1 | Ø108х4,0 мм | п.м. | 7,1* | 8,1** |
| 7 | Отключающие устройства: |  |  |  |
| 7.1 | Кран шаровой КШГ 70.113.100 | шт. | 1 |  |

* - Протяженность проектируемых газопроводов указана в плане без учета вертикальных участков и обвязки узлов.

** - Протяженность (строительная длина) проектируемых распределительных сетей указана в соответствии со спецификацией материалов, изделий и оборудования.

- Планировочная организация территории

Территория по границам проектирования объекта свободна от застройки.

Общая площадь территории проектирования – 346 м².

Ширина полосы отвода для размещения линейного объекта составляет 8,0 м.

Протяженность объекта 7,1 м.

При выборе направления трассы газопровода учитывались требования технических условий заинтересованных организаций.

В соответствии с ст. 7 федерального закона № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» категория земель, на которых будет располагаться трасса проектируемого газопровода – земли населённых пунктов. По землям сельскохозяйственного назначения и лесного фонда не проходит.

На проектируемой территории отсутствуют зоны охраны объектов культурного наследия, а также охранные зоны, особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения.

- Сведения о зонах размещения линейного объекта

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Асбестовского городского округа проектируемая территория полностью находится в  функциональной зоне - Производственно-коммунальная зона объектов III - V класса санитарной опасности.

Производственно-коммунальная зона объектов III - V класса санитарной опасности – территория, предназначенная для размещения промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального назначения, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека III - V класса санитарной опасности.

В соответствии с Генеральным планом Асбестовского городского округа применительно к территории города Асбест  трасса проектируемого газопровода частично находится в зоне с особыми условиями использования территории - охранная зона объектов газораспределительной сети.

В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация «охранной зоны» газопровода, разработанная на основании « Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878.

Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Границы размещения линейного объекта настоящим проектом определены в соответствии с нормами отвода земель и охранными зонами, и с учетом рационального использования территории на время строительства и эксплуатации объекта.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 408 477.74 | 1 586 314.36 |
| 2 | 408 480.59 | 1 586 325.21 |
| 3 | 408 472.84 | 1 586 327.20 |
| 4 | 408 470.17 | 1 586 317.05 |

- Сведения о красных линиях линейного объекта

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации под красными линиями  понимаются линии, обозначающие  существующие,  планируемые  (изменяемые,  вновь  образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых  расположены  линии  электропередачи,  линии  связи,  трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Границы красных линий разбиты на 2 условных участка.

Условные участки красных линий  проходят по границам существующих земельных участков с кадастровыми номерами 66:34:0502039:77 и 66:34:0502039:12.

Перечень координат характерных точек красных линий приведен на чертеже красных линий.

## 5. Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды необходимо выполнение следующих условий,

мероприятий и работ:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ;

- выполнение требований местных органов охраны природы;

- установка на складах базирования монтажников специальных контейнеров для производственных и бытовых отходов;

- слив горюче-смазочных материалов в места, оборудованных для этих целей, исключающих загрязнение окружающей среды.

5.1. Охрана атмосферного воздуха

Газ в процессе эксплуатации газопровода может проявить себя при плановых и аварийных ремонтах газопровода с его опорожнением как источник загрязнения атмосферы.

Для быстрого и оперативного вывода из работы газопровода следует отключить его от

основной магистрали в случае аварийной ситуации при нарушении целостности трубопровода.

5.2. Охрана водной среды

Природный газ и сам газопровод не оказывает вредного влияния на грунтовые воды.

Для технологических нужд линейной части газопровода в процессе эксплуатации вода не требуется.

5.3. Охрана и рациональное использование земель

Проектом предусматривается проведение мероприятий технической рекультивации.

Технической рекультивации подлежит участок земель по всей полосе отчуждения трассы газопровода высокого давления в зоне земель, принадлежащих административному поселению.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего

комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

6.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Решения по гражданской обороне

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий. Решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны должны быть разработаны в рабочем проекте с учетом размещения производительных сил и расселения населения, группы по ГО территории и категории по ГО проектируемого объекта, в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера, разрабатываемых с учетом потенциальной опасности на проектируемом и рядом расположенных объектах, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды. Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

6.2 Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по ГО

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных

ситуаций являются (в порядке убывания риска):

Природные опасности:

- метеорологические;

- гидрологические;

- лесные пожары;

- геологические опасные явления.

Природно-техногенные опасности:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах.

6.3 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, что вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования последствий.

6.4 Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры приводят к появлению наледи и налипания мокрого снега, что особенно опасно для воздушных линий электропередач.

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее минус

25 С и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло - и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

6.5 Гидрологические явления (затопления и подтопления)

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъем уровня воды в реках.

6.6 Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

Снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

6.7 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети.

6.8 Общие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных пунктов является вопросом местного значения поселения.

# Материалы основной части проекта

# планировки территории.

- Графическая часть.