|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ 690600, Владивосток, Алеутская, 11 Тел.: 2-414-161 Факс: 8 (423-2) 414-272 |
| --- | --- |
| Схема территориального планирования Кавалеровского муниципального района Материалы по обоснованию. Пояснительная записка 0902-МО 2013 |  |

|  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ 690600, Владивосток, Алеутская, 11 Тел.: 2-414-161 Факс: 8 (423-2) 414-272 |
| --- | --- |
| Схема территориального планирования Кавалеровского муниципального района Материалы по обоснованию. Пояснительная записка 0902-МО Генеральный директор института; Е.М. Мельников. Главный архитектор института; В.В. Воробьев. Начальник мастерской территориального планирования; А.Ф. Ким. Главный архитектор мастерской территориального планирования; И.Б. Самойленко. Главный архитектор проекта; С.А. Ковалев. 2013 |

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Должность/Раздел | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект» |  | Е.М.Мельников |
| Главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» |  | В.В.Воробьев |
| Начальник МТП ОАО «Приморгражданпроект» |  | А.Ф.Ким |
| Главный архитектор МТП |  | И.Б. Самойленко |
| Главный архитектор проекта |  | В.И.Федоров |
| Архитектор |  | Д.И.Кириллова |
| Экономист |  | Т.А.Зайцева |
| Рук. инж. группы МТП |  | О.Д. Цыбуля |
| Главный специалист МТП |  | А.Г.Шатковский |

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Должность/Раздел | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект» |  | Е.М.Мельников |
| Главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» |  | В.В.Воробьев |
| Начальник МТП ОАО «Приморгражданпроект» |  | А.Ф.Ким |
| Главный архитектор МТП |  | И.Б. Самойленко |
| Главный архитектор проекта |  | В.И.Федоров |
| Архитектор |  | Д.И.Кириллова |
| Экономист |  | Т.А.Зайцева |
| Рук. инж. группы МТП |  | О.Д. Цыбуля |
| Главный специалист МТП |  | А.Г.Шатковский |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

Состав проекта	5

Введение	6

Часть 1 Анализ современного использования территории	7

1 Статус	7

1.1 Общие сведения	7

1.2 Описание границ Кавалеровского муниципального района	7

2 Природные условия	13

Климат	13

Рельеф	14

Гидрография	17

Полезные ископаемые	22

3 Историческая справка	67

4 Состояние окружающей среды Кавалеровского муниципального района	73

Атмосферный воздух	74

Водные объекты	75

Состояние природных комплексов, растительного и животного мира	82

Зеленый фонд поселения	82

Животный мир	84

Оценка устойчивости природных комплексов, экосистем и их компонентов к антропогенным воздействиям	88

Физические факторы воздействия	88

Шум	89

Вибрация	90

Электромагнитные поля	90

Ионизирующие излучения	93

Существующая система обращения с отходами производства и потребления / Состояние санитарной очистки территории	97

5 Экономический потенциал	99

Общие сведения	99

Добыча полезных ископаемых	101

Лесное хозяйство	104

Туризм	106

Сельское хозяйство	110

Рыболовство и рыбоводство	113

6 Население	117

7 Потребность в жилищном фонде и территориях	119

7.1 Жилищный фонд на расчетный срок	119

7.2 Минимальная потребность в территориях	121

8 Система социального и культурно-бытового обслуживания	123

Здравоохранение	123

Образование	125

Культура	129

Учреждения спорта	131

Потребность в учреждения обслуживания населения на расчетный срок	132

9 Объекты культурного наследия	134

Часть 2 Сведения о планируемых для размещения объектах (федерального, регионального, местного значения)	135

Транспорт	135

Рекреация и туризм	135

Газоснабжение	136

Водохозяйственный комплекс	136

Мероприятия по организации санитарной очистки	136

Часть 3 Функциональное зонирование и распределение по категориям земель	137

1 Проектное распределение территории Кавалеровского сельского поселения по функциональному использованию	137

2 Предложения по изменению категории земель	137

Часть 4 Состояние и развитие инженерной инфраструктуры	140

1 Водоснабжение и водоотведение	140

2 Электроснабжение	154

3 Теплоснабжение, газоснабжение.	160

4 Связь	166

5 Инженерная подготовка и инженерная защита территории	172

Часть 5 Мероприятия по охране окружающей среды	179

1 Мероприятия по охране воздушного бассейна	179

2 Мероприятия по охране водных объектов	180

3 Мероприятия по охране почв	182

4 Мероприятия по защите от вредного воздействия физических факторов антропогенного и техногенного происхождения	183

5 Мероприятия по организации санитарной очистки	184

6 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий	185

7 Охранные зоны объектов	187

Часть6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	191

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	191

6.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	191

6.2.1 Опасные геологические явления	191

6.2.2 Опасные гидрологические явления и процессы	192

6.2.3 Опасные метеорологические явления и процессы	192

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	194

Часть 7. Технико-экономические показатели	196

- Состав проекта

| Номер п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0902-ИД Том 1 | Исходные данные. Материалы по обоснованию. Существующее положение. |
| 2 | 0902-П Том 2 | Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы. |
| 3 | 0902-П Альбом 1 | Положение о территориальном планировании. Карты. |
| 4 | 0902-МО Том 3 | Материалы по обоснованию. Текстовые материалы. |
| 5 | 0902-ГО Том 4 | ГОиЧС. Текстовые и графические материалы. |
| 6 | 0902-МО Альбом 2 | Материалы по обоснованию. Карты. |

Введение

«Схема территориального планирования Кавалеровского  муниципального района» выполняется на  основании  задания Администрации Кавалеровского  муниципального района.

Основанием  для разработки документов территориального планирования является муниципальный контракт №1 от 30.01.2009 «О подготовке проекта схемы территориального планирования Кавалеровского муниципального района».

Целями разработки схемы территориального планирования являются: создание основания для принятия органами государственной власти  решений при планировании мероприятий по социально-экономическому развитию Кавалеровского муниципального района, в том числе решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд и о переводе земель из одной категории в другую.

Проектом учтены ранее выполненные документы территориального планирования:

- Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 N 323-па,

- «Генеральный план п. Кавалерово», Приморгражданпроект, г. Владивосток 1971 г.

- «Генеральный план п. Кавалерово Приморского края», Приморгражданпроект, г. Владивосток 1987 г.

- «Генеральный план пос. Горнореченский Приморского края», Приморгражданпроект, г. Владивосток 1987 г.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями следующей нормативной документации:

- Региональные нормативны градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21 мая 2010 года № 185-па.

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Сроки реализации:

- первая очередь – 10 лет;

- расчетный срок – 20 лет;

- перспективный срок – 40 лет.

Часть 1 Анализ современного использования территории

1 Статус

1.1 Общие сведения

Кавалеровский муниципальный район расположен на востоке Приморского края, в восточных отрогах Сихотэ-Алиня, в 450 км от краевого центра г. Владивостока, и занимает площадь 4215,2 кв. км. С восточной стороны на протяжении 24,3 км район омывается Японским морем, с трех других сторон к долине подступают горы в виде хребтов. На западе проходит граница с Чугуевским районом, на севере – с Дальнегорским, на юге – с Ольгинским районом.

В состав Кавалеровского муниципального района входят семь муниципальных поселений, в том числе:

5 городских поселений – Кавалеровское (17,130 тыс. чел.), Горнореченское (3,389 тыс. чел.), Хрустальненское (3,562 тыс. чел.), Рудненское (2,566 тыс. чел.), Высокогорское (0,274 тыс. чел.) и

2 сельских поселения – Зеркальненское (0,837 тыс. чел.), Устиновское (0,949 тыс. чел.).

1.2 Описание границ Кавалеровского муниципального района

Границы Кавалеровского муниципального района установлены Законом Приморского края от 06.12.2004 № 180-КЗ «О Кавалеровском муниципальном районе».

Общая протяженность границы Кавалеровского муниципального района составляет примерно 440,6 км, из них 416,3 км - сухопутная часть  и 24,3 км - водная часть границы. Граница состоит из четырех основных участков. Кавалеровский муниципальный район граничит на севере с Дальнегорским городским округом, на юге – с Ольгинским муниципальным районом, на западе - с Чугуевским муниципальным районом. На востоке граница Кавалеровского муниципального района проходит по береговой линии Японского моря.

Описание  прохождения линии границы начинается на северо-западе от  стыка границ Кавалеровский муниципальный район – Чугуевский муниципальный  район  - Дальнегорский городской  округ.  Определены географические  координаты  (далее  -  ГК)  точек  поворота   линии границы.

При   описании  границы  Кавалеровского  муниципального  района использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: L-53- 114  (изд.  1986  года), L-53-115 (изд. 1986 года), L-53-126  (изд. 1995  года), L-53-127 (изд. 1997 года), L-53-128 (изд. 1997  года), L-53-137  (изд.  1992  года), L-53-138 (изд. 1986  года),  L-53-139  (изд.  1997  года),  L-53-140 (изд. 1997 года), К-53-5  (изд.  1985 года).

Участок  N 1: Кавалеровский муниципальный район – Дальнегорский городской округ

От точки с ГК 44 град. 40 мин. 18 сек. северной широты (далее - с.ш.)  и 135 град. 01 мин. 44 сек. восточной долготы (далее - в.д.)  (стык   границ  Кавалеровский  муниципальный  район  -   Чугуевский муниципальный район - Дальнегорский городской округ)  граница  идет в  общем юго-восточном направлении примерно 107,2 км до точки с  ГК 44  град.  12  мин. 47 сек. с.ш. и 135 град. 41 мин. 55  сек.  в.д.(стык  границ  Кавалеровский муниципальный  район  -  Дальнегорский городской округ на береговой линии Японского моря).

От  точки  стыка  границ  Кавалеровский муниципальный  район  - Чугуевский  муниципальный  район - Дальнегорский  городской  округ, расположенной на высоте с отметкой 1060,9, граница идет по  отрогу, отходящему  от  основного  хребта горной  системы  Сихотэ-Алинь,  в общем  юго-восточном направлении примерно 39,8 км  через  высоту  с отметкой  1090,7; через вершину, расположенную  в  0,5  км  к  юго- западу  от  высоты  с  отметкой 1381,4 - вершина  горы  Высокая  (с геодезическим  пунктом  (далее  - ГП);  через  высоты  с  отметками 1234,9; 1248,3 (с ГП); огибая с востока исток реки Дорожная;  через высоту   с   отметкой  1067,2;  через  перевал   Сихотэалинский   спроходящей   через   него   автомобильной   дорогой   Дорожный    - Краснореченский; через высоты с отметками 1066,8  (с  ГП);  1185,5; огибая  с  севера  исток ручья Кедровый, через высоты  с  отметками 1196,8;  1151,7; огибая с востока исток реки Седая через  высоту  с отметкой 1241,7, до точки с ГК 44 град. 32 мин. 14 сек. с.ш. и  135 град.  20  мин. 33 сек. в.д., расположенной на вершине водораздела, в  0,6  км  к юго-востоку от высоты с отметкой 1241,7, в 1,2  км  к северо-востоку от высоты с отметкой 1002,1.

От  указанной точки граница идет далее по водоразделу  в  общем юго-восточном   направлении  примерно  51,8  км  через   высоты   с отметками 1327,9 - вершина горы Якут-Гора (с ГП); 1192,5;  954,1  - вершина  горы  Шоссейная (с ГП); проходя  в  0,1  км  к  северу  от грунтового  репера с отметкой 672,6; через перевал  Высокогорный  с проходящей   через   него  автомобильной  дорогой   Дальнегорск   - Кавалерово;   через  высоты  с  отметками  973,1  -  вершина   горы Чащевитая  (с ГП); 630,5; 837,3; 918,2 - вершина горы Скалистая  (с ГП);  через  вершину, расположенную в 0,5 км  к  югу  от  высоты  с отметкой  610,5;  огибая с юга исток реки Левая  Медвежья  и  исток реки  Медвежья  через высоты с отметками 659,4; 1144,5;  1059,3  до высоты  с  отметкой 1165,2 - вершина горы Голая (с  ГП);  далее  по водоразделу,  огибая с севера и востока исток ручья в  Пади  Кисина ьчерез  высоты  с  отметками  994,4; 867,3;  754,3  -  вершина  горы Дорожная  (с  ГП);  706,6; 650,2; 841,7 -  вершина  горы  Кисин  до перевала  Дальнегорский - точка с ГК 44 град. 17 мин. 36 сек.  с.ш. и 135 мин. 35 мин. 36 сек. в.д.

От  точки  на перевале граница, проходя между истоком  ручья  в Пади  Луговая  2-я  и  истоком  реки  Перевальная  через  высоту  с отметкой   455,1,   идет  по  водоразделу  в  общем   юго-восточном направлении  примерно  15,6 км через высоты  с  отметками  467,8  - вершина  горы  Океанская  (с  ГП),  256,0;  364,3  -  вершина  горы Хребтовая;  198,1; 187,8 (с ГП) до точки с ГК 44 град. 12  мин.  47 сек.  с.ш.,  и  135  град.  41  мин.  55  сек.  в.д.  (стык  границ Кавалеровский  муниципальный район - Дальнегорский городской  округ на  береговой  линии  Японского моря), расположенной  на  береговой линии  у скалы Щель, в 1,9 км к северо-востоку от высоты с отметкой 267,1 (с ГП).

Участок  N  2:  Кавалеровский муниципальный район  -  береговая линия Японского моря

От точки с ГК 44 град. 12 мин. 47 сек. с.ш. и 135 град. 41 мин. 55  сек.  в.д.  (стык  границ Кавалеровский муниципальный  район  - Дальнегорский  городской округ на береговой линии  Японского  моря) граница   идет  в  общем  южном  направлении  по  береговой   линии Японского моря примерно 24,3 км до точки с ГК 44 град. 02  мин.  11 сек.   с.ш.  и  135  град.  37  мин.  52  сек.  в.д.  (стык  границ Кавалеровский муниципальный район - Ольгинский муниципальный  район на  береговой линии Японского моря), расположенной на  берегу  моря на мысе Южный.

Участок  N  3:  Кавалеровский муниципальный район -  Ольгинский муниципальный район

От точки с ГК 44 град. 02 мин. 11 сек. с.ш. и 135 град. 37 мин. 52  сек.  в.д.  (стык  границ Кавалеровский муниципальный  район  - Ольгинский  муниципальный район на береговой линии Японского  моря) граница  идет  в общем западном направлении примерно  163,6  км  до точки  с  ГК 43 град. 56 мин. 47 сек. с.ш. и 134 град. 25  мин.  38 сек.   в.д.  (стык  границ  Кавалеровский  муниципальный  район   - Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район).

От  точки  стыка  границ  Кавалеровский муниципальный  район  - Ольгинский  муниципальный район на береговой линии  Японского  моря граница  идет по водоразделу между ручьями в пади Нерпа  и  в  пади  Широкая  в  северо-западном  направлении  примерно  12,0  км  через высоты  с  отметками 83,1 (с ГП); 98,1; 155,2 до высоты с  отметкой 281,6.

Далее  граница  идет по водоразделу между реками  Зеркальная  с северо-востока   и  Брусиловка  с  юго-запада  в   общем   западном направлении  примерно  46,7  км через  седловину;  через  высоты  с отметками  263,1; 361,6 (с ГП); 395,1 - вершина горы Брусиловка  (с ГП);  377,3;  447,3 - вершина горы Гороховая Южная  (с  ГП);  через перевал  Крутой;  через высоты с отметками  404,1;  555,2  (с  ГП); 632,6  -  вершина горы Садовая (с ГП); 664,3 - вершина горы  Хребет  (с  ГП); 587,0 - вершина горы Тумановка (с ГП) до вершины с  ГК  44 град.  06  мин.  02  сек. с.ш. и 135 град. 14 мин.  23  сек.  в.д., расположенной  в  1,0  км к югу от высоты с отметкой  609,8.  Затем граница  идет в северо-западном направлении по водоразделу примерно 6,0  км  через высоты с отметками 609,8 (с ГП); 594,0 до вершины  с ГК  44  град.  08 мин. 01 сек. с.ш. и 135 град.  11  мин.  58  сек. в.д.,  расположенной в 1,1 км к северо-востоку от высоты с отметкой 692,5,  в 2,3 км к северо-западу от высоты с отметкой 594,0.  Далее граница  идет  в  общем  юго-западном  направлении  по  водоразделу отрога,  отходящего  от  основного хребта  горной  системы  Сихотэ- Алинь,  примерно 17,2 км через высоты с отметками  692,5;  689,2  - вершина  горы  Угловая;  711,8  -  вершина  горы  Базовая  (с  ГП); пересекая  автомобильную дорогу Р-447 Ольга - Кавалерово  в  районе перевала  Базовый;  через высоту с отметкой 849,8  -  вершина  горы Пырей  (с ГП) до вершины с ГК 44 град. 02 мин. 45 сек. с.ш.  и  135 град.  05  мин. 25 сек. в.д., расположенной в 0,3 км к  юго-востоку от высоты с отметкой 880,4 - вершина горы Пасечная.

Далее  по  водоразделу основного хребта горной системы  Сихотэ- Алинь в общем западном направлении примерно 81,7 км через высоты  с отметками  833,9;  948,6 - вершина горы Ведерная  (с  ГП);  1021,1; 1032,5  - вершина горы Белкина (с ГП); 962,1; 873,6 - вершина  горы Хребтовая  (с ГП); 826,1 - вершина горы Перевальная (с ГП);  725,8; огибая  с  севера  исток  ручья  Рыловская  Падь;  через  высоты  с отметками  954,9 - вершина горы Рыловская (с ГП); 731,8;  огибая  с юга  ручей Левая Солонцовая Падь; через высоты с отметками  1041,3; 990,2  (с  ГП);  через вершину, расположенную в 1,1 км к северо-востоку от высоты с отметкой 1008,0; через высоты с отметками 878,0;  931,0  до точки с ГК 43 град. 56 мин. 47 сек.  с.ш.  и  134 град. 25 мин. 38 сек. в.д. (стык границ Кавалеровский муниципальный район - Ольгинский муниципальный район  -  Чугуевский муниципальный  район),  расположенной  на  северном  склоне  хребта горной  системы  Сихотэ-Алинь, в 0,6 км к  югу  от  места  впадения ручья  Безымянный  в реку Красная Речка, в 2,0 км к  северо-востоку от  высоты  с  отметкой 861,0, в 1,8 км к юго-востоку от  высоты  с отметкой 888,0.

Участок  N  4:  Кавалеровский муниципальный район -  Чугуевский муниципальный район

От точки с ГК 43 град. 56 мин. 47 сек. с.ш. и 134 град. 25 мин. 38 сек. в.д. (стык границ Кавалеровский муниципальный район - Ольгинский муниципальный район - Чугуевский  муниципальный  район) граница  идет  в общем северо-восточном направлении примерно  145,5 км  до точки с ГК 44 град. 40 мин. 18 сек. с.ш. и 135 град. 01 мин. 44  сек.  в.д.  (стык  границ Кавалеровский муниципальный  район  - Чугуевский муниципальный район - Дальнегорский городской округ).

От  точки  стыка  границ  Кавалеровский муниципальный  район  - Ольгинский  муниципальный  район - Чугуевский  муниципальный  район граница  идет, пересекая реку Красная Речка, в северном направлении 0,6  км до точки с ГК 43 град. 57 мин. 05 сек. с.ш. и 134 град.  25 мин.  33 сек. в.д., расположенной в месте впадения ручья Безымянный в реку Красная Речка.

Затем граница идет в общем северном направлении примерно 6,3 км вверх  по  течению по середине ручья Безымянный, по середине  ручья без  названия  до точки с ГК 44 град. 00 мин. 10 сек.  с.ш.  и  134 град.  25  мин.  42 сек. в.д., расположенной в месте  слияния  двух ручьев  без  названия, в 1,9 км к юго-востоку от высоты с  отметкой 1061,8, в 1,0 км к северо-западу от высоты с отметкой 891,7.

От  места  слияния  двух ручьев граница идет  в  общем  северо- западном  направлении  примерно 2,3 км,  поднимаясь  на  водораздел между двумя ручьями без названия, до вершины с ГК 44 град. 01  мин. 12  сек. с.ш. и 134 град. 25 мин. 01 сек. в.д., расположенной в 1,0 км  к  северо-востоку от высоты с отметкой 1061,6, в 1,2 км к  юго- западу от высоты с отметкой 1151,3 - вершина горы Южная.

Затем граница идет по водоразделу между реками Парубская Падь с запада  и  Соболиная  Падь с востока в общем  северном  направлении примерно  18,8  км через высоты с отметками 1151,3 -  вершина  горы Южная  (с  ГП); 1003,2; 983,6 - вершина горы Парубская  (с  ГП)  до высоты с отметкой 822,8.

Далее граница идет, пересекая долину реки Правая Антоновка,  по водоразделу  хребта  Арарат  в  общем северо-восточном  направлении примерно  22,3  км через высоты с отметками 693,5  -  вершина  горы Васильева  (с ГП); 725,5; 1013,5; 1384,9 - вершина горы  Арарат  (с ГП) до высоты с отметкой 1385,4 - вершина горы Антоновка (с ГП).

Затем граница идет по водоразделу бассейнов рек Левая Еловая  и Павловка  в общем юго-восточном направлении примерно 11,7 км  через высоту с отметкой 994,4 - вершина горы Спокойная (с ГП) до точки  с ГК  44 град. 15 мин. 13 сек. с.ш. и 134 град. 42 мин. 18 сек. в.д., расположенной на вершине водораздела, в 1,5 км к востоку от  высоты с  отметкой  994,4 - вершина горы Спокойная, в 2,0 км к  западу  от высоты с отметкой 492,6.

Затем  граница спускается по склону в юго-восточном направлении примерно 1,0 км до точки с ГК 44 град. 14 мин. 56 сек. с.ш.  и  134 град.  42  мин.  54  сек.  в.д., расположенной  на  середине  ручья Широкий  Ключ,  в  2,3 км к востоку от высоты с  отметкой  994,4  - вершина  горы Спокойная, в 1,4 км к юго-западу от высоты с отметкой 492,6.

Далее граница идет в общем северо-восточном направлении примерно 5,8 км вниз по течению по середине ручья Широкий Ключ,  по середине  ручья Широкий Лог, затем - в общем восточном  направлении вверх  по  течению  примерно 2,0 км по середине  реки  Павловка  до точки  с  ГК 44 град. 15 мин. 57 сек. с.ш. и 134 град. 47  мин.  17 сек.  в.д., расположенной на середине реки Павловка, в  0,55  км  к северо-востоку от места слияния рек Павловка и Еловая.

Далее  граница, поднимаясь до высоты с отметкой 562,8 – вершина горы  Яблочная,  идет в общем северном направлении  по  водоразделу примерно  12,1 км, через перевал Яблочный с проходящей  через  него автомобильной дорогой А-181 Арсеньев - Дальнегорск; через высоты  с отметками  634,1  (с ГП); 616,7; далее спускается в северо-западном направлении  1,4 км до точки с ГК 44 град. 21 мин. 16 сек.  с.ш.  и 134  град.  45  мин. 59 сек. в.д., расположенной в  месте  впадения ручья Третий в реку Сотниковка.

Затем граница идет в общем северо-западном направлении примерно 2,0  км  по середине реки Сотниковка вверх по течению, по  серединеручья без названия вверх по течению до точки с ГК 44 град. 22  мин. 10  сек.  с.ш.  и 134 град. 45 мин. 27 сек. в.д., расположенной  на середине  ручья  без  названия, в 1,2 км к северо-западу  от  места впадения  этого ручья в реку Сотниковка, в 1,75 км к северо-востоку от  высоты  с  отметкой 535,2, в 3,0 км к юго-западу  от  высоты  с отметкой 572,5.

Далее  граница идет в северо-западном направлении примерно  1,1 км,  поднимаясь по склону, до точки с ГК 44 град. 22 мин.  33  сек. с.ш. и 134 град. 44 мин. 49 сек. в.д., расположенной на вершине,  в 1,7  км к северо-востоку от высоты с отметкой 535,2, в 2,6 км к югу от  высоты  с  отметкой 970,8 - вершина горы Острая,  в  3,4  км  к западу от высоты с отметкой 572,5.

От  точки  на  вершине  граница  идет  в  северном  направлении примерно  35,8  км  по водоразделу бассейнов рек Смолянка,  Большая Поперечка  с  запада  и ручья Скалистый, ручья Пчелиный  с  востока через  высоту  с  отметкой  970,8  -  вершина  горы  Острая;  через вершину,  расположенную в 0,7 км к востоку  от  высоты  с  отметкой 1234,1;  через  высоты с отметками 1074,2 (с ГП);  1168,6;  1248,0; 1481,4  -  вершина горы Березовая (с ГП); 1346,8; 1024,8; 867,2  до ГП  с  отметкой 759,7; далее - спускаясь с водораздела по  ребру  в северо-восточном  направлении, примерно 1,9 км до  точки  с  ГК  44 град.  38  мин.  27  сек. с.ш. и 134 град. 48 мин.  31  сек.  в.д., расположенной в долине реки Дорожная, в 0,2 км к западу  от  левого ее  берега,  в  1,8  км  к  северо-западу от  грунтового  репера  с отметкой  322,2, в 1,7 км к северо-востоку от ГП с отметкой  759,7, в 2,8 км к югу от высоты с отметкой 641,7.

Затем  граница идет по прямой в северном направлении 0,4 км  до точки  с  ГК 44 град. 38 мин. 39 сек. с.ш. и 134 град. 48  мин.  37 сек. в.д., расположенной на правом берегу реки Дорожная, в 2,05  км к  северо-западу от грунтового репера с отметкой 322,2, в 2,1 км  к северо-востоку от ГП с отметкой 759,7, в 2,35 км к югу от высоты  с отметкой 641,7.

От  указанной точки граница идет в северо-восточном направлении примерно 2,9 км, поднимаясь до высоты с отметкой 672,1; далее -  по водоразделу  бассейна  рек Троповая и Дорожная  в  общем  восточном направлении примерно 18,5 км через высоты с отметками 863,2;  912,5 до  точки с ГК 44 град. 40 мин. 18 сек. с.ш. и 135 град. 01 мин. 44 сек.   в.д.  (стык  границ  Кавалеровский  муниципальный  район   - Чугуевский  муниципальный район - Дальнегорский  городской  округ), расположенной на высоте с отметкой 1060,9.

2 Природные условия

Климат

Климат района определяется муссонной циркуляцией атмосферы и имеет ярко выраженный сезонный характер. Долина реки Зеркальной способствует распространению летних морских туманов и низкой облачности. Физико-географические и природно-климатические условия Кавалеровского района способствуют возникновению периодически повторяющихся стихийных явлений – наводнений, снежных заносов, гололеда, лесных пожаров. Наводнениям, как правило, предшествуют затяжные дожди с сильными, порывистыми ветрами, нередко сопровождаемые тайфунами. Стихийные бедствия приводят к затоплению низменных мест, размыву дорог, разрушению мостов, линий связи и электропередач, сносу жилых домов, наносят большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Особенности климата района обусловлены его приморским положением и горным рельефом. Климат района континентально–муссонный, характеризуется влажным жарким летом и малоснежной суровой зимой. Весна затяжная, холодная, ветреная. С апреля по октябрь выпадает 570–600 мм осадков, в остальное время – 100–200 мм. Среднегодовая температура воздуха +3,5 – 4 градуса, самый холодный месяц – январь (до -36 градусов), самый жаркий – июль (до +35 градусов). Для летнего периода характерны моросящие, обложные, муссонные дожди. Половина из них выпадает с июля по сентябрь. В конце лета в Приморье прорываются тропические циклоны–тайфуны, приносящие ливни и катастрофические наводнения. Снежный покров устанавливается в первой половине ноября, сходит снег в середине апреля, а на северных склонах и на вершинах сезонная мерзлота сохраняется до конца мая.

Климат Кавалерово

(средние значения за период 1983-2005 гг.)

| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний максимум, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,6 | −5,6 | 0,0 | 8,1 | 14,1 | 18,7 | 21,8 | 22,8 | 18,6 | 11,4 | 2,0 | −6 | 8,2 |
| Средняя температура, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| −12,8 | −10 | −3,7 | 4,4 | 10,1 | 14,8 | 18,2 | 19,4 | 15,0 | 7,6 | −1,8 | −10,1 | 4,3 |
| Средний минимум, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| −16,6 | −14,3 | −8,1 | 0,3 | 6,1 | 11,0 | 14,9 | 16,1 | 11,3 | 4,1 | −5,1 | −13,8 | 0,6 |

Рельеф

Кавалеровский район расположен в восточной части горной страны Сихотэ-Алинъ, поэтому рельеф территории преимущественно горный. Преобладают горы низкие (до 1000 метров) и Сиднее (от 1000 дб 2000 м.) по высоте. Горы с округлыми куполообразными вершинами, мягкими очертаниями, в народе их называют  сопками.

Между реками Кавалеровкой и Высокогорской расположены г. Санькииа - 605 м., г. Тигровая - 678 м., г. С или некая - 731 м., г. Балаганская - 796 м. Между реками Высокогорской и Зеркальной находится гора Хребтовая: - 573 м., г. Острая - 826 м. Вершины имеющие высоту более 1000 м. над уровнем моря находятся ближе к границам	Кавалеровского района.

Самая высокая вершина - гора Березовая - 1842 метра - расположена на границе с Чугуевским районом. Гора Седая - 1356 метров и гора Голая - 1165 м. находятся на границе с Дальнегорским районом. Гора Каменная осыпь - 1248 м. находится в юго- западной части района, в верховье и на правобережье реки Правая Антоновка. Гора Брусничная - 1097 м. - находится к северу от села Богололь на расстоянии восьми километров. Восточнее горы Брусничной на расстоянии 4-х километров возвышается гора Высокая – 1020 метров.

В срединной части Кавалеровского района расположена долина реки Зеркальной, которая имеет субширотное простирание и ориентирована в пространстве с запада- северо-запада на восток-юго-восток. Восточной окраиной долина выходит к побережью Японского моря. С других трех сторон к долине подступают горы, как отдельно стоящие, так и вытянутые в виде хребтов.

Многие горные гряды простираются параллельно побережью с северо-востока на юго-запад.

Например, Кавалеровские горы, протяженностью около 8 километров. Самая высокая вершина которых достигает 951 метра расположены между правыми притоками реки Зеркальной - реками Садовой и Устинов ка (Сибайгоу). Другие хребты вытянуты в более меридиалыюм направлении, о чем свидетельствуют ключи и речки текущие с севера на юг и с юга на север в реку Зеркальную.

Водораздельный хребет Сихотэ-Алииь пересекает Кавалеровский район примерно на расстоянии 65-70 километров от побережья Японского моря, если брать кратчайшее расстояние по прямой. Он как бы дугой окаймляет долину р.Зеркальной с северо-запада, отделяя при этом бассейны p. Дорожной, Павловки, Антоновки. Эти реки зарождаются на западных склонах Сихотэ-Алиня, несут свои воды в северо-западном направлении, чтобы затем встретиться и стать .одной рекой Павловкой, а затем влиться в р. Уссури уже далеко за пределами Кавалеровского района. Водораздельный хребет Сихотэ-Алинь имеет абсолютные высоты более 800-900 метров, в западной части в районе перевала Венюкова понижается до 450 метров.

Начинается р. Зеркальная на высоте от 4000 до 450 метров над уровнем моря на восточных	склонах водораздельного хребта Сихотэ-Алинь.

В том же месте, где река принимает воды реки Высокогорской, высота долины понижается до 150 метров «лад уровнем моря. 'Самые низкие по абсолютной высоте участки речной долины лежит в нижнем течении, близ устья реки Зеркальной. Ширина речной долины от 250 метров в верхнем течении постепенно расширяется, доходя до 1 км. После впадения р. Партизански и превышает 3 км. при впадении в Японское море.

В свое время через Кавалеровский район по долине реки Зеркальной прошли М.И. Венюков, Н.М. Пржевальский, В.К. Арсеньев. В их книгах мы находим воспоминания о природе Кавалеровского района, том числе и о рельефе. М.И. Венюков: « Как трудно было пробираться по утесистому косогору, составляющему правый берег реки Павловки, можно судить по тому, что мы шли по нему полторы версты более 5 часов, большею частью ползком и по одиночке» (Из кн. «Путешествие по Приамурскому краю и Японии»). Н.М. Пржевалський: « 18 декабря мы достигли р. Тадуши (Зеркальной), которая вытекает из Сихотэ-Алиня и имеет около 60 верст длины при ширине 10-20 сажен (20-40 м), но, как все вообще береговые речки. Быстра, мелководна и камениста, так что совершенно не годна для плавания.

Ее долина достигает 1 -2 верст ширины, а по плодородию и красоте не уступает даже знаменитой в этом отношении Сучанской долине.

По бокам она также обставлена довольно высокими крутыми горами, часто живописно сгруппированными и выдвигающими к реке голыми каменными утесами. Все эти горы покрыты лесами, в которых с удалением от берега моря начинают преобладать хвойные породы и в особенности ель.» (Из книги «Путешествие в Уссурийском крае» 1867 - 1869 гг.). В.К. Арсеньев:

«В горах Сихотэ-Алиня почти всегда около глубоких седловин располагаются высокие горы. Так было и здесь. Слева от нас высилась большая гора с плоской вершиной, которую местные китайцы называют Тадинза. По гипсометрическим измерениям высота ее равна 1160 метрам. Подъем, сначала пологий, по мере приближения к вершине становится все круче и круче. Бесспорно, что гора Тудинза является самой высокой в этой местности. Вершина ее представляет собой небольшую площадку, покрытую травой и обставленную по краям низкорослой ольхой и березой.

Сверху  горы  открывался  великолепный  вид  во  все  стороны.  Перед  нами развернулась красивая панорама. Земля внизу казалась морем:, а горы – громадными волнами. Ближайшие вершины имели причудливые очертания, за ними толпились другие, но контуры их были задернуты дамкой синеватого тумана, а дальше уже нельзя было разобрать, горы это или кучевые облака на горизонте. (Из кн иги «По Уссури иском у краю»).

В этом месте хребет Сихотэ-Алинь делает небольшой излом к морю, а затем опять поворачивает на северо-восток. Гора Тудинза находилась как раз в углу излома. Сверху я легко мог разобраться в расположении горных складок и направлениях течения рек. К западу текли" pp. Ли-Фудзин и Нотто, к северо-востоку Тетюхе (р. Рудная), а востоку Динзахе и на юго-восток Вандагоу.

Гидрография

- На территории Кавалеровского района находятся следующие реки протяженностью свыше 10 км:

- Таблица 1

| - Название реки | - Место впадения | - Длина водотока - км | - Площадь водотока - кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| - Зеркальная | - Японское море | - 82 | - 1870 |
| - Партизанка | - Зеркальная | - 14 |  |
| - Кавалеровка | - Зеркальная | - 23 |  |
| - Хрустальная | - Кавалеровка | - 10 |  |
| - Высокогорская | - Зеркальная | - 50 |  |
| - Пиритная | - Высокогорская | - 21 |  |
| - Маршрутный | - Высокогорская | - 10 |  |
| - Правая Мирная | - Мирная | - 13 |  |
| - Левая Мирная | - Мирная | - 16 |  |
| - руч. Базовый | - Устиновка | - 12 |  |
| - падь Садовая | - Зеркальная | - 21 |  |
| - Курчумка | - Зеркальная | - 12 |  |
| - падь Деревянкина | - Зеркальная | - 15 |  |
| - падь Колобенкина | - Зеркальная | - 13 |  |
| - руч. Светлый | - Зеркальная | - 11 |  |
| - падь Тетюхинская | - Зеркальная | - 19 |  |
| - падь Гороховая | - Зеркальная | - 18 |  |
| - падь Вторая Китайская | - Зеркальная | - 18 |  |
| - Овсянникова падь | - оз. Зеркальное | - 12 |  |
| - падь Бологурова | - оз. Зеркальное | - 10 |  |

- Река Зеркальная берет начало из родника на восточных склонах осевого хребта Сихотэ-Алиня. До устья р. Курчумка течет с запада на восток, на остальном протяжении – на юго-восток, впадает в бухту Зеркальная Японского моря, причем устьевая часть реки представляет собой широкий лиман, отделенный от моря песчаной косой высотой 6-8 м. Длина реки 82 км, площадь водосбора 1870 км2, средняя высота его 338 м, общее падение реки  420 м, средний уклон 5.1 о/оо.

- Бассейн имеет горный рельеф. На западе и северо-западе граница бассейна проходит по основному хребту Сихотэ-Алиня, где высота отдельных вершин колеблется от 600 до 1300 м. В нижней части бассейна рельеф носит несколько сглаженный характер, причем высота гор понижается до 250-400 м. Склоны гор крутые (35-50 градусов), местами обрывистые. Горы сложены коренными породами (порфиритами, базальтами и др.) В верхней части бассейна р. Высокогорская развиты карстовые явления; здесь имеются небольшие пещеры, расположенные в зоне известняков триасового возраста. Почти весь бассейн занят широколиственно-елово-кедровыми и мелколистными лесами, а в нижней части – порослевыми зарослями из дуба монгольского и березы даурской. Среди лесных массивов встречаются участки вырубок и гарей. Гидрографическая сеть бассейна хорошо развита. Средний коэффициент ее густоты составляет 1 км/км2.

- Пойма лесная, односторонняя (у селений Устиновка, Суворово, Богополь – двухсторонняя), прерывистая, сухая. Преобладающая ширина ее 300-500 м (в верховье 20-80 м).  Поверхность поймы изрезана суглинистыми грунтами с примесью песка и обломков камней. Русло умеренно разветвленное. Рукава, отделенные от реки намывными островами, имеют высоту 0.30 -0.6 м, длину -  20-50 м, ширину 5-7 м.  Острова, почти всюду заросшие травой и кустарником, в паводки размываются, меняют свои размеры и местоположение. Плесы и перекаты чередуются через 200-300 м, а ниже бывшего хутора Колоб и вплоть до устья перекаты отсутствуют.

- Устьевая часть реки находится под влиянием морских приливов. Подпор, от которых распространяется на 5 км выше устья.

- Ширина реки до впадения р. Высокогорская  2-8 м, ниже изменяется в пределах 10-70 м; в устье имеется расширение до 280 м. Преобладающая глубина 0.4-0.8 м, в плесах – до 2.5 м. Скорости  течения воды в среднем составляют 1-1.5 м/сек ( наибольшая – 2.3 м/сек). За счет приливов и отливов в низовьях реки периодически наблюдается обратное течение. Дно реки ровное, галечное с примесью валунов, на отдельных участках скальное, а в устьевом участке – песчано-галечное, вязкое. Для русла реки характерны галечные пляжи, примыкающие к выпуклым берегам, косы и намывные галечные острова.

- Изучение режима реки проводится в среднем течении  у п. Кавалерово и на участке нижнего течения у с. Богополь. В питании реки преобладают дождевые воды. На подземное питание приходится около 20%, на снеговое – 5-20%.

- Весеннее половодье выражено слабо, высота подъема уровней не превышает 1 м. С мая по октябрь по реке проходит от одного до восьми паводков со средней высотой подъема уровней воды от 1.5-1.6 м над  УУВ  (высота УУВ у с. Богополь составляет 40 см). Паводки характеризуются небольшой продолжительностью: подъем – 3-5, спад 5-10 дней. Интенсивность подъема уровней может достигать 2.5 м, спада – 0.7 м. Максимальный уровень в теплый период года чаще всего наблюдается в сентябре. Осенью перед замерзанием часто наблюдаются зажоры, вызывающие подъем уровней воды высотой до 1 м. На режим уровней приустьевого участка оказывают влияние морские приливы и отливы. Сток внутри года распределен неравномерно: в теплую часть (IV-XI)  его проходит до 95%, а зимой (XII- III) – около 5%  годового объема. Наиболее многоводной река бывает в мае – июне и в сентябре. Наименьшие годовые расходы наблюдаются  в январе-феврале.

- Замерзание начинается с появлением заберегов во второй половине ноября. Для нижнего течения характерен ледоход (шугоход) с зажорами льда. Ледостав устанавливается в декабре, а в отдельные годы в январе. Продолжительность его колеблется от 31 до 129 дней. Наибольшая толщина льда наблюдается перед вскрытием и составляет около 80 см. Зимой на реке много незамерзающих полыней. Вскрывается река в начале апреля. Весенний ледоход наблюдается редко, обычно лед тает на месте.

- Вода до устья Кавалеровки чистая, прозрачная, пригодна для использования в бытовых и технических целях, ниже она загрязнена сточными водами. Для Зеркальной характерно преобладание ионов Са  и SO4.

- Ниже впадения многоводного притока Высокогорской вода по мере продвижения к устью перемешивается, очищается и становится менее загрязненной. В приустьевой части воды реки перемешиваются с морской  и приобретают солоноватый вкус.

- Сведения о влиянии сточных вод на химический состав речных вод приведены ниже:

- Таблица 2

| - Река | - Содержание специфических веществ в воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Зеркальная | - O2 | - CO2 | - pH | - Ca | - Mg | - HCO3 | - SO4 | - NO3 | - NO2 |
|  | - 13,9 | - 26 | - 7,4 | - 18,1 | - 4 | - 23 | - 38 | - 0,75 | - 0,001 |

- Реки Кавалеровского района слабо изучены. Для водного режима всех рек этого района характерно весеннее половодье, проходящее в апреле-мае, наличие летне-осенних паводков  и длительной зимней межени. Устойчивая летне-осенняя межень бывает лишь в исключительно маловодные годы, обусловленные ослаблением дождей в теплые периоды года. В таких случаях длительность ее может составить 3-4 месяца. В другие годы она имеет прерывистый характер, и ее суммарная продолжительность не превышает 3—35 дней. Между отдельными паводками устанавливаются более или менее длительные периоды низкого стока, общей продолжительностью не более 2 месяцев.

- Основной характеристикой водных ресурсов рек, которая используется в гидрологических расчетах, является средняя многолетняя величина или норма годового стока.

- Распределение  среднего годового стока по территории Приморского края имеет очень контрастный характер, что обусловлено сложностью рельефа и неустойчивостью циклонической циркуляции.

- На территории Приморья можно выделить 4 зоны: зона малого стока (слой стока менее 200 мм,  модуль менее 4 л/сек), умеренного (слой 201-300 мм, модуль 5.1-20 л/сек), повышенного (слой 301-400 мм, модуль 10.1-15 л/сек) и высокого стока (слой более 400 мм, а модуль более 15 л/сек).

- Кавалеровский район относится к зоне повышенного стока.

- Для водохозяйственного использования рек необходимы данные о стоке за многоводные и маловодные годы. Годовой сток различной повторяемости определяется по кривым обеспеченности. Параметры аналитических кривых распределения: норма строка, коэффициент вариации (Сv) и отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации (Сs/Сv), рассчитывались методом наибольшего правдоподобия.

- Значения С рассчитывались по фактическим рядам с периодом наблюдений более 9 лет и приведены в таблице 3.

- Таблица 3

| - Река - пункт | - Средние за период наблюдения |  | - Средние за многолетний период |  |  | - Коэффициент вариации Сv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Расход воды, м3/с | - Модуль стока, л/сек на км2 | - Расход воды, м3/с | - Модуль стока, л/сек на км2 | - Слой стока, мм | - По данным наблюдений | - принятый |
| - Зеркальная - Кавалерово | - 2,93 | - 10,5 | - 2,99 | - 10,7 | - 338 | - 0,56 | - 0,44 |
| - Зеркальная – п. Богополь | - 13,8 | - 9,13 | - 14,4 | - 9,54 | - 301 | - 0,46 | - 0,40 |
| - Высокогорская – п. Высокогорск | - 1,2 | - 24,8 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Высокогорская – п. Горнореченский | - 4,20 | - 8,11 | - 5,63 | - 10,9 | - 344 | - 0,44 | - 0,4 |
| - Перевальная – мет. ст. Перевальная | - 0,22 | - 8,15 | - 0,23 | - 8,55 | - 270 | - 0,32 | - 0,37 |
| - Падь Приисковая – мет. ст. Перевальная | - 0,1 | - 8,62 | - 0,1 | - 8,95 | - 282 | - 0,42 | - 0,37 |

- Отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации Сs к Сv -1.5.

- Расчетные значения отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации приняты средними из значений, установленных для группы рек, расположенных в гидрологически однородном районе.

- Для пунктов, по которым достаточно надежно определены параметры кривых распределения вероятностей годового стока, в таблице 4 даны годовые расходы различной обеспеченности.

- Таблица 4

| - Река - пункт | - Расходы воды (куб. м /с) обеспеченностью (в %) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 5 | - 25 | - 50 | - 75 | - 90 | - 95 | - 97 |
| - Зеркальная – п. Кавалерово | - 5,27 | - 3,83 | - 2,92 | - 2,07 | - 1,37 | - 0,98 | - 0,73 |
| - Зеркальная – с. Богополь | - 24,6 | - 17,9 | - 13,8 | - 10,3 | - 7,46 | - 6,03 | - 5,23 |
| - Высокогорская – п. Горнореченский | - 9,6 | - 7,00 | - 5,44 | - 4,04 | - 2,94 | - 2,35 | - 1,98 |

- Переход от нормы стока к величине расхода различной вероятности превышения производится с помощью переходных коэффициентов, вычисленных для каждого района, как среднеарифметическое и помещенных в таблице 5 для рек Кавалеровского района.

- Таблица 5

| - Район по карте | - Вероятность превышения (в %) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 5 | - 25 | - 50 | - 75 | - 90 | - 95 | - 97 |
| - Восточный склон хребта Сихотэ-Алинь от устья р. Самарга до р. Зеркальная - С v = 0,32 Сs / Сv = 1.5 | - 5,27 | - 3,83 | - 2,92 | - 2,07 | - 1,37 | - 0,98 | - 0,73 |

- Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в Кавалеровском районе в 1970 году было построено Перевальненское водохранилище полным объемом 1.46 млн. м3, полезным 2.27 млн. м3.

- В настоящее время  водохранилище спущено до мертвого объема  и по назначению не используется.

Полезные ископаемые

Введение

Территория Кавалеровского муниципального района, согласно существующей схеме минерагенического районирования Приморского края, расположена в юго-восточной части Сихотэ-Алинской минерагенической провинции, в Главной и Прибрежной минерагенических зонах. Она совпадает, в общих чертах, с Кавалеровским рудным районом.

Профилирующей промышленной рудной минерализацией Кавалеровского района является жильная оловянная и, в меньшей степени, олово-полиметаллическая с серебром, относящиеся к хлоритовому типу касситерит-силикатно-сульфидной формации. В пределах района выделены четыре рудных узла, в которых сконцентрированы все известные месторождения: Арсеньевско-Новогорский, Дубровский, Хрустальный цинк-свинец-оловорудные и Соболиный золото-цинк-свинец-оловорудный узлы. В Соболином рудном узле, помимо традиционной для района олово-полиметаллической, проявлена золоторудно-россыпная минерализация.

На площади района известны 12 оловорудных месторождений, из которых четыре относятся к крупным (Арсеньевское, Верхнее, Дубровское и Хрустальное) и три – к средним (Искра, Силинское и Высокогорское); известны также два олово-полиметаллических месторождения, из которых одно – среднее (Левицкое) и одно – малое (Ивановское). Промышленных месторождений, подвергшихся эксплуатации за всю шестидесятилетнюю историю изучения Кавалеровского района, насчитывается семь. В настоящее время эксплуатация всех месторождений олова в районе прекращена.

Кроме названных выше, в Кавалеровском районе имеются месторождения и проявления бурого угля, сурьмы, ртути, горно-технического сырья, строительных материалов и подземных вод.

Сведения о полезных ископаемых даны по состоянию на 01.01.2009 г.

В Кавалеровском районе прекращены все виды геологоразведочных работ. Учитывая высокую изученность территории района с поверхности, проведение дальнейших геологоразведочных работ должно быть направлено на выявление скрытых («слепых»), не выходящих на поверхность месторождений, что потребует значительных вложений средств.

Первоочередной задачей геологической службы края и администрации района является  восстановление (возвращение) утраченной геологической документации последних лет по закрытым в 1998-2002 гг. оловорудным месторождениям: Искре, Арсеньевскому, Высокогорскому, Дубровскому и Верхнему. Полная утрата этой документации усложнит возрождение оловодобывающей промышленности района.

Твердые горючие ископаемые

Уголь бурый

Проявления и месторождения бурого угля установлены в Зеркальненской вулкано-тектонической структуре позднемелового-палеогенового времени. Эта структура представляет собой рифт (грабен) субширотного простирания длиной 30 км и шириной от 3 до 10 км, приуроченный к долине р. Зеркальной  и протягивается от с. Устиновка до побережья Японского моря.

По фациальным условиям накопления угленосных отложений Зеркальненская угленосная площадь относится к лимническому типу, по тектоническому строению – к типу наложенных вулканно-тектонических структур (ВТС) с ассиметричным строением: северный борт тектонический с крутыми углами падения; южный – пологозалегающий на  вулканогенных породах фундамента. Геотектоническая и ландшафтно-климатическая обстановка обусловили образование угленосных отложений на площади в 200 кв.км. Субмеридианальными нарушениями Зеркальненская структура разбита на ряд блоков. В центральной и восточной части депрессии известно два месторождения бурого угля: Зеркальное и Суворовское, объединяющие ряд угленосных участков. Угленосность связана с палеоген-неогеновыми образованиями.

Зеркальное буроугольное месторождение, охватывая восточную часть депрессии, располагается на левобережье р.Зеркальной от пади Деревянкина на западе  до левобережья пади Кисина на востоке. Зеркальное месторождение включает в себя участки Возновский, Крушевский, Колобенковский и Фермерский, выделенные по геолого-геофизическим и морфологическим признакам, степени угленосности и геологической изученности.

Участок Возновский – это наиболее изученный участок, расположенный в верховьях ручья Светлого и ручья Тихонова речка (левых притоков р.Зеркальной) и приуроченный к северо-восточной окраине Зеркальной угленосной депрессии. Угленосными являются отложения палеоген-неогенового возраста мощностью до 120 м.

На площади участка выявлены три угольных пласта: Нижний, Средний и Верхний. Промышленное значение имеет только Нижний. В центральной части участка Возновского Нижний пласт вскрыт карьером и прослежен по простиранию шурфами, канавами на 2000 м, а по падению изучен скважинами. Мощность пласта меняется от первых десятков сантиметров до 1,55 м, средняя 0,8-0,9 м. В западной части участка пласт Нижний расщепляется на два: Нижний I и Нижний II, разделённые породным прослоем мощностью 0,6-1,2 м. Падение пласта к северу под углом 10-180.

В 2002 г. ЗАО «Уголь АСО» выдана лицензия ВЛВ № 1142 ТР на разведку и добычу угля на участке «Возновский». Директор Кошман Алексей Александрович. Юридический адрес: Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Первомайская, 3; тел. 9-17-51, факс 9-15-57.

При выдаче лицензии предприятию были переданы прогнозные ресурсы категории Р1+Р2 в количестве 200 тыс.т. За период работ на месторождении погашено 94,8 тыс.т угля, проведёнными в 2002-2008 гг. геологоразведочными работами, кроме погашенных, подсчитаны запасы угля в количестве 148 тыс.т, горной массы угля 161 тыс.т, что обеспечит работу предприятия не менее 5 лет.

Угли марки Б, группа 3 БР, подгруппа 3 БВ, средняя низшая теплота сгорания 17 Мдж/кг, средняя зольность 29,3%, влажность аналитическая 5,9%, влагоёмкость 28,74%.

Пласты Средний и Верхний  залегают в 20-30 м выше Нижнего, имеют незначительные площадные развития, небольшие мощности и не представляют промышленного интереса.

Координаты геологического отвода участка Возновского:

а) географические

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44017'00'' | 135030'26'' |
| 2 | 44017'20'' | 135030'26'' |
| 3 | 44017'23'' | 135032'10'' |
| 4 | 44017'14'' | 135032'11'' |
| 5 | 44017'12'' | 135031'30'' |
| 6 | 44017'01'' | 135031'20'' |

б) условные

| №№ точек | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 4905530 | 23540220 | 170 |
| II | 06100 | 40234 | 232 |
| III | 06060 | 41570 | 231 |
| IV | 06246 | 42995 | 230 |
| V | 05970 | 42995 | 255 |
| VI | 05880 | 41568 | 231 |
| VII | 4905538 | 23541201 | 210 |

Участок Колобенковский является западным и южным продолжением Возновского участка и ограничен на западе долиной пади Колобенкова. Площадь участка составляет 6 кв.км, а прогнозные ресурсы угля по категории Р2 составляют 390 тыс. т.

Участок Крушевский расположен между падями Колобенкова и Деревянкина, охватывая центральную часть бассейна  кл. Крушевского. Общие прогнозные ресурсы угля категории Р2 (пригодные для подземной и открытой разработки) составляют 2484 тыс.т.

Участок Фермерский находится на восточном Фланге Возновского участка, на левобережье пади Кисина. На основании геофизических и геоморфологических данных прогнозные ресурсы угля по категории Р3 на этом участке составляют 64 тыс.т.

Суворовское буроугольное месторождение занимает центральную площадь депрессии на правобережье р. Зеркальной и включает в себя 3 участка: Суворовский, Садовый и Суворовский II. Угленосные отложения на месторождении сформировались между двумя циклами активизации вулканической деятельности и представлены турфогенно-осадочными образованиями тадушинской свиты (алевролиты, туфопесчаники, опоки, угли) палеогенового возраста. Перекрыты базальтами и их туфами суворовской свиты.

Участок Суворовский располагается в водораздельной части рек Садовой и Курчумки в 1 км юго-западнее с. Суворово и занимает площадь 6,3 кв.км. Наиболее изученный из всех участков. В 1993 г работами АО «Зенит» были разведаны запасы угля категорий С1+С2 в количестве 39 тыс.т. В 1993-1996 г.г. Эксплуатировался компанией «Зенит». За этот период открытым способом было добыто около 27 тыс.т угля, остаток 12 тыс.т. На оставшейся площади участка следует ожидать прогнозных ресурсов угля по категории Р2 – 180 тыс.т.

Географические координаты центра отработанных запасов: 44015'05'' СШ и 135019'06'' ВД.

Участок Садовый расположен на водоразделе рек Зеркальной и ее правого притока – реки Садовой, в приустьевой части последней. Протяженность участка вдоль правого борта долины р. Зеркальной – 4000 м. Прогнозные ресурсы угля по категории Р2 для открытой отработки составляют 260 тыс.т.

Участок Суворовский II расположен к востоку от с. Суворово и занимает площадь 1,5 кв.км. Прогнозные ресурсы категории Р3 здесь составляют 100 тыс.т.

Цветные металлы

Олово

Арсеньевское оловорудное месторождение расположено в верховьях р.Сотниковки, в 26 км к СЗ от пос.Кавалерово.

Арсеньевское месторождение представлено серией субпараллельных крутопадающих жил и прожилково-вкрапленных тел, размещённых в толще терригенных пород мелового возраста, прорванных многочисленными дайками магматических пород, разных по составу и времени внедрения. В северной части площади расположена жерловина размером 750-400 м, сложенная брекчиями дацитов.

В пределах площади месторождения выделяются две серии рудных тел - Западная и Восточная. В Западной серии основные рудные зоны: Южная, Индукционная и Турмалиновая; в Восточной серии зоны:  Фельзитовая I, II, Сульфидная, Северная и Алина. Длина рудных тел от 300-400 м до 3000 м; мощность жильных тел 0,3-0,5 м до 1,0 м, прожилково-вкрапленных зон от 1 м до 5-12 м. Глубина распространения оруденения до 1000 м. Распределение промышленного оруденения носит характер рудных столбов. На месторождении проявлена вертикальная зональность в распределении рудной минерализации. Верхние части рудных тел сложены полиметаллическими рудами с содержанием свинца и цинка до нескольких процентов, а с глубины 40-80 м касситерит-силикатными рудами с содержанием олова в жильных телах 1-3%, в прожилковых зонах 0,5-1,5%.

За период эксплуатации на месторождении погашено около 15 тыс.т олова. По состоянию на 01.01.2009 г. государственным балансом учтено по категории В+С1: руды - 682 тыс.т, олова - 9395 т со средним содержанием олова 1,38%; по категории С2: руды - 1020 тыс.т, олова - 9660 т со средним содержанием олова 0,95%. Кроме того, по зоне Фельзитовой в одном блоке учтены запасы свинца и цинка категории С2, в количестве: руды -171 тыс.т, свинца -1,7 тыс.т, цинка - 4,5 тыс.т, которые учтены государственным балансом.

Географические координаты угловых точек горного отвода:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44027/52// | 134051/03// |
| 2 | 44028/12// | 134051/48// |
| 3 | 44028/07// | 134051/53// |
| 4 | 44027/30// | 134052/11// |
| 5 | 44027/12// | 134051/32// |
| 6 | 44027/41// | 134051/01// |

Темногорское оловорудное месторождение расположено на водоразделе верхнего течения р.Кавалеровки и р.Дорожной, на склонах г.Тёмной, в 16 км к северу от п.Кавалерово.

Площадь сложена песчаниками и алевролитами нижнемелового возраста, прорванными мелкими интрузиями и дайками риолитов и гранодиорит-порфиров. На площади выявлено 18 зон с различной степенью минерализованных. Прослеженная длина от первых десятков метров до 1200 м, по падению 100-600 м, мощность 0,1-2,0 м. Повышенная оловоносность, на отдельных интервалах, установлена в зонах Арсенопиритовой, Вольфрамитовой, Северной и Западной. Содержания олова в них от  сотых долей до 1,26%, среднее 0,12-0,71%, свинца 0,06-4,75%, цинка от сотых долей до 2,34%. По отдельным блокам рудных тел были подсчитаны запасы олова 406 т, свинца 6 т, цинка 12 т, которые не представляют практического интереса.

Географические координаты площади Темногорского месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44024/20// | 135003/57// |
| 2 | 44026/30// | 135003/57// |
| 3 | 44026/30// | 135006/00// |
| 4 | 440 24/55// | 135006/00// |
| 5 | 44024/20// | 135005/20// |

Верхнее оловорудное месторождение расположено в верховьях кл.Ветвистого (левый приток р.Кавалеровки) в 4-х км к северу от пос.Рудный и в 14 км к северо-западу от пос.Кавалерово.

Площадь месторождения сложена терригенными осадочными отложениями нижнемелового возраста, прорванными молодыми интрузивными породами - субинтрузии диоритовых порфиритов, дайки основного и кислого состава, на севере - осадочные породы перекрыты андезитами. Оруденение имеет двухэтажное строение. В верхнем этаже развиты жильные рудные тела, в нижнем – тела штокверкового типа. Основные жилы – Главная и Надежда отработаны. Длина жил до 500 м, средняя мощность 3 м, среднее содержание олова 0,8-0,9%.

На глубинах 300 м жилы входили в штокверковые зоны. Штокверковое оруденение имеет чёткий литологический контроль – песчаники, смятые в складки с интенсивной трещиноватостью. Штокверковые зоны разведаны на интервалах 300-500 м от поверхности.

Всего выявлено и разведано более 10 штокверковых рудных тел. Наиболее крупным является штокверк, представляющий собой изометричную в плане залежь, вытянутую в меридиональном направлении, пологопадающую к востоку. Длина залежи 340 м, мощность от 20 до 150 м, прослежена по падению на 300 м.

Месторождение относится к крупным, с запасами более 100 тыс.т олова.

С начала эксплуатации (1967-1993 гг.) погашено 53 тыс.т олова. По состоянию на 01.01.2009 г. государственным балансом по месторождению Верхнему учтено запасов категории В+С1: руды – 30780 тыс.т, олова – 93670 т со средним содержанием олова 0,3%; категории С2: руды – 1940 тыс.т, олова 5980 т со средним содержанием олова 0,31%.

Географические координаты угловых точек горного отвода:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44023/35// | 134058/40// |
| 2 | 44023/44// | 134058/50// |
| 3 | 44023/29// | 134059/01// |
| 4 | 44023/44// | 134059/18// |
| 5 | 44023/29// | 134059/18// |
| 6 | 44023/18// | 134059/12// |
| 7 | 44023/12// | 134058/52// |

Левицкое рудное поле

В настоящее время  возможно реальное  возрождение промышленности в Кавалеровском районе за счёт вовлечения месторождений с комплексными полиметаллическими рудами. Пионером освоения данных руд является ОАО «ГМК «Дальполиметалл», получившее лицензию на разработку и отработку полиметаллических руд Силинского месторождения.

Левицкое рудное поле находится в центральной части Кавалеровского района, где ещё сохранилась инфраструктура (жилые посёлки, дороги, электроэнергия). Оно включает Левицкое, Верхнее-Цинковое и Лагерное-Ветвистое месторождения, находится в 8-12 км к северу от п.Кавалерово и 1,5-2 км к западу от п.Хрустальный.

Рудное поле сложено терригенными породами (песчаники, алевролиты) нижнемелового возраста, прорванными дайковыми телами магматических пород (порфириты, гранитоиды), образующие дайковые поля.

Рудные тела представлены линейно-вытянутыми крутопадающими минерализованными зонами дробления с участками жил выполнения, протяжённостью по простиранию от первых сотен до 2-3 тыс.м, по падению до 600 м, мощностью от десятков сантиметров до 2-3 м, средняя 0,8-2,5 м.

По вещественному составу руды являются оловянно-полиметаллическими с содержанием олова от сотых долей до целых процентов, свинца и цинка до 7-10%, серебра от 50 до 500 г/т. По типам руд выделяются: окисленные (до глубины 5-20 м), полиметаллические (до глубины 200-300 м) и оловянно-полиметаллические.

Ниже приводится краткая характеристика месторождений.

Левицкое месторождение расположено в центральной части Кавалеровского рудного района, на левобережье верхнего течения р.Кавалеровки, в бассейне её левых притоков – кл.кл. Параллельный и Цинковый.

Месторождение разведывалось  с 40-х годов до 1975 г.

Всего на месторождении выявлено 12 рудных тел, из которых на 7 проведены поисково-оценочные и разведочные работы. Наиболее полно изучены жилы Геофизическая, Третья и Главная.

Жила Геофизическая прослежена по простиранию в субмеридиональном направлении на  3800 м, по падению на 650 м, в т.ч. штольнями на 5-ти горизонтах,  скважинами по сети 100х80-160 м.

Падение крутое, мощность средняя 1,15 м. В рудном теле установлено два рудных столба длиной 900 и 850 м, разделённых 500 м слабо оруденелым интервалом рудного тела.

В рудном теле запасы учтены по категориям С1 – в 7 блоках балансовые и в 12 блоках забалансовые и С2 – в 2-х блоках.

Жила Третья расположена в 250 м западнее жилы Геофизической. С поверхности в меридиональном направлении прослежена на 1600 м; по падению вскрыта двумя штольнями  (200 м от поверхности) и скважинами до 450 м (гор. +100 м). Мощность рудного тела 0,41-1,11 м. По рудному телу учтены забалансовые запасы категории С1 в 2-х блоках.

Жила Главная расположена на западном фланге месторождения, в пределах северо-западной ослабленной зоны. Длина жилы 1260 м, мощность – от проводника до 1,5 м. Разведанность на стадии поисково-оценочных работ. С поверхности вскрыта канавами: глубокие горизонты охарактеризованы 3-мя короткими штольнями  и сетью скважин до глубины 440 м от поверхности. Повышенные содержания металлов установлены на двух интервалах длиной 240 м и 140 м. В пределах этих участков подсчитаны прогнозные ресурсы в 2-х блоках.

На государственный баланс в 1965 г., по протоколам ЦКЗ Минцветмета СССР были поставлены запасы категорий В+С1: руды – 1451 тыс.т, олова – 7474 т, свинца -  16220 т, цинка – 51120 т; категории С2: руды – 66 тыс.т, олова 785 т. Забалансовые запасы составляют: руды 445 тыс.т, олова – 1976 т, свинца – 4300 т, цинка – 10600 т.

В 1972-75 гг. проведена доразведка глубоких горизонтов рудных тел подземными горными выработками (Рекомендации ГКЗ, протокол № 231-к от 12 мая 1966 г). В результате этих работ промышленные запасы металлов значительно уменьшились, но соответствующего решения о внесении изменений в государственный баланс не было принято.

В настоящей работе запасы и ресурсы приняты по данным детальной разведки (Лахнюк В.С, 1975 г.).

Сводная таблица запасов и ресурсов по Левицкому месторождению приведена ниже.

Координаты угловых пунктов горного отвода Левицкого месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44020/48// | 135004/17// |
| 2 | 44021/46// | 135004/04// |
| 3 | 44021/46// | 135004/25// |
| 4 | 44022/30// | 135004/27// |
| 5 | 44022/30// | 135004/48// |
| 6 | 44021/20// | 135004/40// |
| 7 | 44020/48// | 135004/27// |

S=160 га

Верхне-Цинковое месторождение расположено в верхнем течении кл.Цинкового (левого притока р.Кавалеровки). Площадь месторождения 12 кв.км, на которой вскрыто около 40 рудных тел изученных с различной степенью детальности – от единичных пересечений канавами до детального изучения с поверхности и вскрытия скважинами на глубоких горизонтах.

Наиболее изученными являются жильные структуры: 2-Водораздельная и 1-26.

Жила 2-Водораздельная прослежена по правому склону кл.Цинкового на 1120 м канавами в субширотном направлении. Глубокие горизонты изучались 5-ю скважинами на глубину до 400 м.

Собственно по  жиле 2 выделяется с поверхности обогащённый свинцом участок длиной 280 м. Обогащённый участок вскрыт 2-мя скважинами на глубинах 40 и 180 м.

По жиле Водораздельной обогащённые свинцом, цинком и оловом участки не превышают 20-40 м, поэтому по ним прогнозные ресурсы не были подсчитаны.

Жила 1-26 расположена также на правом склоне кл.Цинкового, западнее жилы 2-Водораздельной. Простирание тела субмеридиональное и прослежена канавами в данном направлении на 750 м, на глубину до 300 м, охарактеризована 5-ю скважинами. Мощность её 0,15-2,20 м.

С поверхности по жиле выделяется два участка с повышенным содержанием свинца. Один на восточном фланге (собственно жила 1) длиной 240 м, второй – на западном фланге (собственно зона 26) длиной 140 м. По рудному телу подсчитаны запасы и ресурсы. Данные подсчёта запасов и ресурсов по месторождению Верхне-Цинковому приведены ниже в таблице.

Координаты угловых пунктов горного отвода Верхне-Цинкового месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44023/07// | 135005/35// |
| 2 | 44023/22// | 135005/21// |
| 3 | 44023/38// | 135006/23// |
| 4 | 44023/17// | 135006/30// |
| 5 | 44023/08// | 135006/02// |

S=185 га

Месторождения Лагерное-Ветвистое расположены в 4-6 км к северо-западу от Левицкого месторождения, в бассейнах правых притоков р.Кавалеровки (кл.кл. Ветвистый, Лагерный).

На месторождении Лагерном рудные тела локализованы в трещинах северо-западного простирания и сгруппированы в полосе шириной 150 м. Морфологически – это жилы выполнения, чередующиеся с брекчированными и прожилково-вкрапленными зонами. Длина их до 500 м,  мощность изменяется в пределах 0,1-4,0 м. Обогащённые свинцом участки рудных тел составляют от первых десятков до 200 м.

Жила Бурая расположена в верховье кл. Левого Лагерного. Прослеженная длина в СЗ направлении 200 м; мощность 0,25-2,95 м, средняя 1,67 м. На глубине 40 м от поверхности вскрыта одной скважиной. По жиле подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р1.

Жила Водораздельная расположена в 500 м к западу от жилы Бурой. С поверхности в СЗ  направлении, прослежена на 400 м. Глубокие горизонты вскрыты тремя скважинами на глубину до 200 м. Мощность рудного тела 0,5-4,0 м, составив в среднем 1,31 м. На интервале 140 м установлены повышенные содержания свинца и цинка. В этом блоке учтены прогнозные ресурсы.

Месторождение Ветвистое расположено к ЮЗ от Лагерного месторождения. На месторождении выявлено более 20 рудных тел.

Изучены на стадии поисково-оценочных работ зоны 6, Покровная, Липовая и Дацитовая.

Зона 6  имеет субширотное простирание и прослежена канавами на 700 м, на глубине вскрыта тремя скважинами в 80-150 м от поверхности. Мощность зоны 0,2-4,70 м. На интервале 420 м выделен обогащённый свинцом участок, на глубине заверен двумя скважинами. По данному участку подсчитаны ресурсы категории Р1.

По другим рудным телам содержания металлов бедные.

Ниже в таблице приведены прогнозные ресурсы по Лагерному-Ветвистому месторождениям.

Координаты угловых пунктов горных отводов месторождений:

Лагерное                                                                      Ветвистое

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44024/46// | 135001/30// |
| 2 | 44024/53// | 135001/30// |
| 3 | 44024/53// | 135002/10// |
| 4 | 44024/35// | 135002/10// |

| S=34 га S=10 га №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44023/53// | 135001/13// |
| 2 | 44024/03// | 135000/45// |
| 3 | 44024/10// | 135000/47// |
| 4 | 44023/57// | 135001/18// |

Сводная таблица запасов и прогнозных ресурсов по месторождениям

Левицкого рудного поля

| Кат.за- пасов и ресурсов | Мощ- ность руд- ных тел | Запасы руды тыс.т | Содержания металлов в %, г/т |  |  |  | Запасы металлов, т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | олово | сви- нец | цинк | сере- бро | олово | сви- нец | цинк | сере- бро |
| Левицкое месторождение Балансовые запасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1 | 1,14 | 790,7 | 0,41 | 1,84 | 3,82 | 100 | 3237 | 14570 | 30117 | 79 |
| С2 | 0,64 | 178,4 | 1,06 | 0,27 | 0,37 | - | 1901 | - | - | - |
| Забалансовые запасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1 | 0,76 | 817,7 | 0,37 | 0,58 | 1,88 | - | 3070 | 4748 | 15418 | - |
| Прогнозные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 0,44 | 31,4 | 0,50 | 3,03 | 2,74 | 100 | 156 | 1095 | 817 | 3,0 |
| Верхне-Цинковое месторождение Балансовые запасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С2 | 1,03 | 138,4 | - | 5,00 | 3,16 | 100 | - | 6922 | 4374 | 14,0 |
| Р1 | 0,39 | 44,2 | 0,16 | 3,70 | 3,200 | 100 | 69 | 1638 | 1325 | 4,0 |
| Лагерное-Ветвистое месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 1,50 | 652,0 | - | 2,41 | 3,08 | 100 | - | 15751 | 20076 | 65 |
| Итого: С1+С2+Р1 по рудному полю |  | 1835 |  |  |  |  | 5363 | 40000 | 57000 | 165 |

Высокогорское оловорудное месторождение расположено на левобережье верхнего течения р. Высокогорной (бас. р.Зеркальной), в 35 км к СВ от п.Кавалерово.

Площадь месторождения имеет сложное строение – породы нижнего мела (песчаники, алевролиты) перекрыты тектонической пластиной пород (песчаники, кремни) триас-юрского возраста. Магматические породы представлены небольшой интрузией гранодиорит-порфиров, дайками риолитов и гранодиоритов.

На месторождении выявлено 80 рудных тел, из них 48 несут промышленные руды. Выделяется три морфологических типа рудных тел – жилы, эксплозивные брекчии и штокверки. Большая часть рудных тел относится к не выходящим на поверхность.

Нижеследующая таблица даёт полную характеристику рудным телам и их промышленной значимости:

| Морфоло гический тип рудных тел | Параметры рудных тел по простиранию по падению, м |  | Мощ- ность, м | Среднее содержание олова, % | Запасы руды олова в % от общих | Кол-во рудных тел | Наименование основных рудных тел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего рудного тела | Промыш- ленных частей |  |  |  |  |  |
| жилы | 60-800 50-300 | 20-200 20-200 | 0,1-1,0 | 1,56 | 23 38 | 20 | Юбилейная, Северная, Перспективная, Альфа |
| эксплозивные брекчии | 500-1000 > 500 | 30-100 20-70 | 0,7-2,6 | 0,99 | 44 44 | 15 | Главная, № 58, Кедровая, Столичная, Кулисная |
| штокверки | 20-70 20-70 | 20-70 20-70 | 3,8-13,5 | 0,54 | 33 15 | 10 | Алмаз, Орион, Аметист, Мираж, Богема |

Жильные тела, кроме олова, несут в значительных количествах: меди до 5%, свинца и цинка до 1-1,5%; в эксплозивных брекчиях и, особенно характерно для штокверков, содержания других рудных элементов находится в пределах сотых и первых десятых долей %.

За 46 лет работы на месторождении добыто 16434 т олова. По состоянию на 01.01.2009 г. государственным балансом учтены оставшиеся запасы в количестве и по категориям в следующих цифрах: В+С1 руды 992 тыс.т, олова 7340 т со средним содержанием 0,74%; С2 руды 445 тыс.т, олова 4510 т со средним содержанием 1,01%. Большая часть запасов сосредоточена на шахтных горизонтах.

Географические координаты площади Высокогорского месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44023/00// | 135025/22// |
| 2 | 44023/39// | 135022/40// |
| 3 | 44024/29// | 135023/48// |
| 4 | 44024/10// | 135025/35// |

Новогорское оловорудное месторождение расположено на левобережье р.Сотниковки, в 12 км к ЮЗ от Арсеньевского месторождения и в 7 км к СВ от п.Нижние Лужки.

Площадь месторождения сложена терригенными породами (алевролиты, песчаники) нижнемелового возраста, прорванными магматическими породами (поля даек, штоки) различного состава и возраста. Значительная часть магматических пород сосредоточена в центральной части площади, образуя купольную структуру г.Новой.

На месторождении выявлено более 30 зон несущих рудную минерализацию. Основным рудным телом является зона Декабрьская, длина по простиранию 1300 м, по падению 380 м, мощность рудного тела – 0,1-1,5 м средняя 0,58 м. Содержания олова  на поверхности 0,95%, на глубине 380 м – 0,50%.

На месторождении подсчитаны запасы олова категорий С1+С2 в количестве 2210 т, но балансом не учитываются. Месторождение относится к мелким с труднообогатимыми рудами.

Географические координаты площади Новогорского месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44021/20// | 134046/20// |
| 2 | 44022/20// | 134047/20// |
| 3 | 44022/20// | 134050/00// |
| 4 | 44021/20// | 134050/00// |

S=8,4 кв.км

Перевальное оловорудное месторождение находится в 4-5 км к ЮЗ от Дубровского месторождения, на правобережье р.Перевальной (бас. р.Павловки).

Площадь месторождения, сложенная терригенными породами мелового возраста, прорванными дайками дацитов, протягивается в субмеридиональном направлении на 3000 м при ширине 500 м. В пределах площади вскрыто и с различной степенью детальности изучено около 30 рудных тел, протяжённостью 40-900 м, мощностью 0,05-10,0 м. По падению рудные тела изучены штольнями и буровыми скважинами. Промышленные руды в рудных телах слагают небольшие участки. Запасы олова категории С1+С2 составляют 2149 т при среднем содержании олова 0,83%.

Месторождение относится к разряду непромышленных, но оно послужило источником одноименного россыпного месторождения касситерита.

Географические координаты угловых точек площади месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44019/36// | 134053/24// |
| 2 | 44020/15// | 134/53//50// |
| 3 | 44020/13// | 134054/02// |
| 4 | 44019/55// | 134053/50// |
| 5 | 44019/36// | 134053/30// |

Дубровское оловорудное месторождение расположено на хребте Сихотэ-Алинь, в междуречье р.р. Перевальной-Партизанки, в 10 км к северо-западу от пос.Кавалерово.

Площадь месторождения, протягивающаяся в СЗ направлении на 5,5 км при ширине 0,9-1,5 км,  сложена терригенными отложениями нижнемелового возраста, прорванными многочисленными дайками магматических пород среднего и кислого состава.

На месторождении выявлено и изучено около 50 рудных тел, преимущественно жильного типа. Вдоль жил развиты линзообразные штокверковые зоны небольшой протяжённости, мощностью до 10-12 м. Главные рудные тела месторождения – жилы Оловянная, Узловая-Фланговая, Штокверковая, Матюшенко, Ноябрьская, Параллельная, Октябрьская, Случайная.  Протяжённость их по простиранию 700-1000 м, по падению более 550 м, мощность 0,1-1,0 м. Распределение обогащённых оловом участков носит линзо-, столбообразный характер. Содержания олова в жилах 0,7-1,4%, среднее 1,17%, в штокверковых зонах 0,4%.

Большая часть жильных тел отработана. Всего на месторождении за время эксплуатации (1941-99 гг.) погашено более 70 тыс.т олова. По состоянию на 01.01.2009 г. на балансе числится по Дубровскому месторождению запасов категории В+С1: руды – 4897 тыс.т, олова – 25205 т, со средним содержанием олова 0,5%; категории С2: руды – 1337 тыс.т, олова 7362 т со средним содержанием олова 0,55%.

Географические координаты угловых точек горного отвода:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44021/56// | 134057/42// |
| 2 | 44021/59// | 134058/25// |
| 3 | 44021/50// | 134058/30// |
| 4 | 44020/50// | 134058/00// |
| 5 | 44020/29// | 134057/20// |

Хрустальное оловорудное месторождение расположено на водоразделе кл.кл. Хрустального (бас. р.Кавалеровки) и Силинского бас. р.Мирной, в 10-12 км от п.Кавалерово.

Площадь месторождения сложена песчаниками, алевролитами и кремнисто-глинистыми отложениями юрского и нижнемелового возраста, которые прорваны дайками андезитов, риолитов диабазов. На площади выявлено около 100 рудных тел жильного типа. Длина по простиранию от 45 до 300 м, по падению до 800 м, мощность их от первых сантиметров до нескольких метров, средняя в пределах 1 м.

Наиболее крупными рудными телами являются жила Главная и, отходящая от неё на глубине, жила Волковская, в которых были сосредоточены основные запасы оловянных руд. Кроме того, на глубоких горизонтах вскрыто и отработано десятки мелких рудных жил. Всего на месторождении добыто около 30 тыс.т олова со средним содержанием 1%. На глубоких горизонтах (свыше 500 м) жилы с касситерит-хлоритовыми рудами, сменились на минерализованные зоны с касситерит-турмалиновыми бедными рудами. Месторождение отработано. Государственным балансом (на 01.01.2009 г.) учтены забалансовые запасы в количестве: руды 522 тыс.т, олова 2040 т со средним содержанием 0,39%, которые необходимо списать.

Географические координаты угловых точек горного отвода месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44022/05// | 135005/52// |
| 2 | 44022/05// | 135006/20// |
| 3 | 44021/50// | 135006/32// |
| 4 | 44021/35// | 135006/23// |
| 5 | 44021/45// | 135005/52// |

По ключу Хрустальному старательским способом отработана небольшая россыпь касситерита с запасами 210 т олова.

Оловянная россыпь р.Перевальной располагается в пределах долины р.Перевальной и кл.Оловянным (левый приток р.Перевальной). Длина россыпи около 14 км. Образовалась за счёт размыва Дубровского и Перевального оловорудных месторождений. Ширина россыпи колеблется в пределах 80-110 м, мощность продуктивного пласта от 0,5 до 2,0 м, мощность торфов от 3 до 7 м. Среднее содержание касситерита 230 г/куб.м, запасы олова 400 т, а с делювиальной россыпью на водоразделе кл.Оловянного с притоками р.Партизанской – 500 т. Россыпи полностью отработаны.

Географические координаты точек россыпи: верхняя часть (р.Перевальная, устье кл.Оловянного) – 44022/00// СШ и 134054/45// ВД; нижняя часть (устье р.Перевальной) – 44017/17// СШ и 134052/36// ВД; кл.Оловянного (устье) 44022/00// СШ и 134054/45// ВД, верховья – 44022/42// СШ и 134023/06// ВД.

Оловянная россыпь р.Партизанской располагается в долине р.Партизанки. Практически полностью занята застройками пос.Рудный. Длина россыпи 12 км, ширина 80-100 м, в приустьевой части до 500 м. Содержание касситерита невысокое, запасы 318 т. Не отрабатывалась. Балансом не учтена.

Оловорудное месторождение Искра находится в 40 км к западу от п.Кавалерово, в бассейне кл.кл.Широкая Падь-Ветвистый (бассейн р.Антоновки).

Площадь месторождения сложена терригенными осадочными отложениями нижнемелового возраста, перекрытых позднемеловыми вулканитами и прорванными интрузиями и дайками гранитов, диоритовых порфиритов, дацитов, андезитов. Рудные тела – минерализованные зоны дробления в песчано-сланцевых отложениях: Виктория, Полярная, Спутница, Оперяющая, Хлоритовая. Протяжённость их по простиранию 120-410 м, по вертикали 110-240 м, мощность 1,1-8,28 м.

Выделяется два типа руд: оловянные и медно-оловянные (з. Хлоритовая).

За время эксплуатации (1992-2002 гг.) погашено 967 тыс.т руды и 17125 т олова. По состоянию на 01.01.2009 г. государственным балансом по месторождению Искра учтены запасы по категориям: С1 – руды 142 тыс.т, олова 3940 т со средним содержанием 2,77%; меди в 31 тыс.т руды - 1,5 тыс.т; индия 5 т; серебра 6 т; С2 – руды 150 тыс.т, олова 3326 т со средним содержанием 2,23%; меди 0,5 тыс.т; индия 2 т; серебра 2 т. Данный объект может являться первенцем возрождения оловодобычи в районе.

Географические координаты угловых точек горного отвода месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44011/40// | 134031/55// |
| 2 | 44013/55// | 134031/55// |
| 3 | 44013/55// | 134034/20// |
| 4 | 44011/40// | 134034/20// |

S=5,25 кв.км.

Кедровое оловорудное месторождение (проявление) расположено на левобережье верхнего течения р.Левая Еловка (бассейн р.Павловки), в 10 км к юго-западу от с.Нижние  Лужки и в 32 км от пос.Кавалерово.

Площадь месторождение сложена терригенными осадками нижнемелового возраста, прорванными единичными дайками андезитов и риолитов. Оловорудная минерализация отмечена в пределах зон дробления значительной протяжённости и мощности. Бедная оловянная минерализация носит линзовидно-гнездовый характер. Содержания олова в обогащённых участках в пределах 0,1-0,3% олова на мощность 1,0-3,5 м.

В 1972-89 гг. на площади выявлено штокверковое оруденение: зоны Оранжевая, Зелёная и другие протяжённостью до 600 м по простиранию и до 400 м на глубину. Мощность обогащённых частей от 1,88 м до 21,34 м. Средняя по зоне Оранжевой по 10 скважинным пересечениям составила 10 м, содержание олова 0,24%.

Прогнозные ресурсы категории Р1 16 тыс.т. Зона Зелёная изучена только с поверхности. На интервале 280 м, где на мощность 14,6 м содержание олова составило 0,16%, прогнозные ресурсы категории Р1 около 4000 т. В целом месторождение оценивается в 20 тыс. т олова, в бедных рудах при извлечении олова 50% в шламовые концентраты. Повышение извлечения возможно до 75% при использовании комплексных сульфидных концентратов. Объект не первой очереди.

Возможно площадь, особенно глубокие горизонты, недостаточно изучены. В настоящее время даже продолжение геологоразведочных работ на данной площади не является актуальным.

Географические координаты угловых точек площади месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44014/10// | 134040/50// |
| 2 | 44014/38// | 134040/50// |
| 3 | 44014/38// | 134/40/20// |
| 4 | 44015/35// | 134040/20// |
| 5 | 44015/35// | 134042/15// |
| 6 | 44014/38// | 134042/15// |
| 7 | 44014/38// | 134041/35// |
| 8 | 44014/10// | 134041/35// |

Лиственное оловорудное месторождение находится на правобережье р.Зеркальной, в бассейне её притока кл.Радостный (Лиственный), в 2-х км к югу от п.Кавалерово.

Площадь месторождения сложена нижнемеловыми осадочными породами в СЗ и ЮВ флангах они перекрыты вулканитами и прорваны мелкими интрузиями и дайковыми телами риолитов, порфиритов и андезитов.

К трещинам субмеридионального направления приурочены рудные тела, которых выявлено и с различной степенью детальности изучено более 10, представляющих зоны минерализации с участками жил выполнения. В пределах протяжённых зон рудная минерализация с промышленными содержаниями металлов слагает линзообразные тела от 40 до 150 м по простиранию и от 20 до 210 м по падению при мощности 0,5-1,7 м и содержаниях олова 0,3-3,17%.

По четырём рудным телам были подсчитаны запасы, прошедшие апробацию в ВКЗ и учтённые государственным балансом (на 01.01.2009 г.) в количестве и по категориям: С1 – руды 117 тыс.т, олова 748 т со средним содержанием 0,64%; С2 – руды 62 тыс.т, олова 124 т со средним содержанием 0,5%.

В настоящее время эти запасы в бедных рудах не представляют промышленного интереса.

Географические координаты площади Лиственного месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44012/40// | 135004/52// |
| 2 | 44014/10// | 135004/52// |
| 3 | 44014/10// | 135006/00// |
| 4 | 44012/40// | 135006/00// |

S=4,1 кв.км.

Олово, свинец, цинк

Ивановское оловянно-полиметаллическое месторождение расположено в верховьях р.Сотниковки и кл.Иванова, в 4,5 км к северо-востоку от Арсеньевского месторождения.

Площадь месторождения сложена терригенными отложениями (алевролиты, песчаники) нижнемелового возраста, прорванными дайками магматических пород. На площади месторождения выявлено и оценено 35 зон минерализации, представленные жилами, минерализованными зонами дробления, зонами прожилково-вкрапленного оруденения, образующие субпараллельные кулисы. Длина их от первых сотен до 1500-2700 м, мощность от 1 до 6 м. Глубина подсечений по вертикали до 300 м. Все зоны несут убогую сульфидную минерализацию и только на отдельных участках, в виде линз, отмечены повышенные (процентные) содержания олова, свинца, цинка. Основные рудные тела – жилы Восточная, Скрытая, Медвежья, зоны Меридиональные 1, 2, 3, Новая Штокверковая. По отдельным обогащённым участкам подсчитаны запасы олова в количестве 1440 т со средним содержанием 0,48%. В настоящее время данные запасы не представляют практического интереса.

Географические координаты угловых точек Ивановского месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44028/40// | 134053/00// |
| 2 | 44029/30// | 134053/00// |
| 3 | 44029/30// | 134053/45// |
| 4 | 44030/00// | 134053/45// |
| 5 | 44030/00// | 134054/40// |
| 6 | 44028/40// | 134054/40// |

Поворотное оловянно-полиметаллическое месторождение входит в площадь Арсеньевского рудного поля, занимая его восточную часть. Находится в 2-х км от центральной части Арсеньевского месторождения, на правобережье р.Сотниковки. По данным, ранее проведённым геологосъёмочным, поисковым (геохимия, геофизика) и тематическим работам выделена перспективная структура – сочленение Межгорного разлома с зоной Поворотной для поисков скрытого оруденения.

Проведёнными буровыми работами в 1988-91 гг. были вскрыты оловянно-полиметаллические руды на глубинах от 200 до 1000 м от дневной поверхности. На месторождении изучены два рудных тела – зона разлома Межгорного и зона Поворотная.

Зона разлома Межгорного субмеридианального направления изучена по простиранию на интервале 2700 м, по падению на 800 м. В пределах изученной части рудного тела выделяются два рудных столба, в которых подсчитаны запасы руды и металлов по категории С2 и прогнозные ресурсы категории Р1. Длина южного блока 1680 м, по падению от 240 до 740 м. Северный блок длиной порядка 400 м, по падению до 530 м. Мощность рудного тела в блоках категории С2  колеблется от 0,14 до 2,47 м, составляя в среднем 1,15 м .

Содержание металлов: олова – 0,06-1,62%, свинца – 0,1-18,32%,  цинка – 0,1-15,94% и серебра 40-4112 г/т.

Запасы и прогнозные ресурсы руды и металлов приведены в нижеследующей таблице:

| Категория запасов, ресурсов | Запасы руды, тыс.т | Содержания |  |  |  |  | Запасы металлов, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | олово, % | свинец, % |  | цинк, % | сереб- ро, г/т | олово | свинец | цинк | сереб- ро |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Зона разлома Межгорного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С2 | 1953 | 0,38 | 3,44 |  | 6,00 | 293 | 7497 | 67212 | 117205 | 564 |
| Р1х | 2012 | 0,19 | 2,80 |  | 4,65 | 293 | 3730 | 33850 | 56136 | 567 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Зона Поворотная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С2 | 736 | 0,68 | 3,87 |  | 4,00 | 220 | 5007 | 28495 | 29459 | 162 |
| Р1хх | 586 | 0,38 | 3,44 |  | 6,00 | 293 | 2249 | 20164 | 35162 | 169 |
| Z С2+Р1 | 5287 | 0,35 | 3,40 |  | 5,20 | 290 | 18483 | 149721 | 237962 | 1462 |

х Ресурсы с коэффициентом рудоносности – 0,6.

хх Ресурсы с коэффициентом рудоносности – 0,3.

В целом, Поворотное месторождение по сумме металлов может быть отнесено к группе средних. Запасы и ресурсы по месторождению не проходили государственной апробации, требуется проведение разведочных работ, составление кондиций и защита в ГКЗ.

Географические координаты площади месторождения следующие: 44026/29//-44027/53// северной широты; 134052/23//-134053/10// восточной долготы.

Силинское оловянно-полиметаллическое месторождение расположено в бассейне кл.кл. Силинского, Балаганного, правых притоков р.Мутной (бас. р.Высокогорской, в 22 км к СВ от п.Кавалерово).

Площадь месторождения сложена терригенными отложениями юрско-нижнемелового возраста с тектоническими пластинами кремней и известняков нижнего триаса. Магматические породы представлены дайками базальтов, гранитов, диабазовых порфиритов. На месторождении вскрыто и с различной степенью детальности разведано свыше 40 рудных тел, сложенных касситерит-силикатными и полиметаллическими рудами. Установлена вертикальная и горизонтальная зональность в распределении рудной минерализации и столбообразный характер локализации промышленной её части.

Оловянная минерализация была сосредоточена в двух кулисообразных жильных структурах: Балаганная-Безымянная, 4-ая Юбилейная и Широтная-Параллельная. В первой структуре оловянные руды установлены с глубины 80-180 м и к настоящему времени полностью отработаны. Верхние горизонты жил Балаганной и Безымянной (от поверхности до 100-180 м) сложены полиметаллическими рудами, не были затронуты эксплуатационными работами и представляют промышленный интерес.

В структуре Широтной-Параллельной оловянные руды разведаны на глубине свыше 300 м от поверхности. В связи с ограниченными запасами не были отработаны. По состоянию на 01.01.2009 г. на месторождении государственным балансом учтены запасы категории С1: руды – 215 тыс.т, олова – 1012 т со средним содержанием олова – 0,49%;  Категории С2: руды – 187 тыс.т, олова – 520 т со средним содержанием олова – 0,27%.

Полиметаллические руды разведаны в жилах: Балаганная, Безымянная, Главная, Дорожная, Липовая, Перевальная прошли государственную апробацию (ГКЗ, 1960 г.) и учитываются государственным балансом. По состоянию на 01.01.2009 г. запасы руды и металлов, числящиеся на государственном балансе, составляют: по категории В+С1 руды – 318 тыс.т, свинца 13,9 тыс.т с содержанием свинца 4,37%, цинка – 18,3 тыс.т с содержанием цинка 5,75%; категории С2 руды – 98 тыс.т, свинца 5,0 тыс.т с содержанием свинца 5,10%, цинка 7,3 тыс.т с содержанием цинка 7,45%, серебра – 39,8 т с содержанием 100 г/т, кадмия – 104,6 т. Забалансовые запасы: руды – 290 тыс.т, цинка – 10,3 тыс.т.

По жилам Широтной, Пятой, Геофизической, Убогой проведён оперативный подсчёт запасов свинца, серебра, цинка, квалифицированных категориями С1 и С2. Запасы по данным рудным телам категорий С1+С2 составили: руды – 25,7 тыс.т, свинца – 1543 т, цинка – 425 т, серебра – 2,6 т.

В 2007 г. ОАО «ГМК «Дальполиметалл» на аукционе получило лицензию ВЛВ № 01698 ТР на право пользования недрами с целью разведки и добычи полиметаллических руд на Силинском месторождении.

Географические координаты угловых точек горного отвода Силинского месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44022/18// | 135007/10// |
| 2 | 44023/23// | 135007/10// |
| 3 | 44023/23// | 135010/53// |
| 4 | 44022/18// | 135010/53// |

S=10 кв.км.

Соболиное рудное поле с оловянно-полиметаллической минерализацией занимает обширную площадь на левобережье р. Правая Антоновка, в её левом притоке р.Соболиная Падь, в 90 км к западу от п.Кавалерово и 15 км к юго-востоку от п.Ленино.

Площадь сложена нижнемеловыми осадочными отложениями, которые, с севера и с северо-востока перекрыты молодыми (верхний мел) вулканитами и прорваны небольшими штокообразными интрузиями гранит-порфиров и дайками дацитов, диоритовых порфиритов. На данной площади (почти 80 кв.км) выделено 7 участков с рудной минерализацией: Кривой и Соболиное I,II, III, IV, V,  IX.

Проведёнными геологоразведочными работами выявлены рудные тела с оловянно-полиметаллической и полиметально-сурьмяной рудой, в большей своей части в виде богатых гнёздами зон прожилково-вкрапленной бедной минерализации.

Наиболее крупным рудным телом является зона Зимняя на участке Соболиный I. Прослеженная длина зоны 1500 по простиранию и до глубины 400 м от поверхности. Оловянно-свинцовая руда проявлена на северном фланге, на интервале 400 м. Здесь на среднюю мощность 0,60-0,96 м содержания олова составили 0,5-0,48%, свинца 0,3-0,5%, цинка 0,58% (первая цифра характеризует поверхность, вторая на глубине 100-150 м от поверхности). На более глубоких горизонтах содержания металлов падают. По зоне подсчитаны забалансовые запасы в количестве: олова 1300 т, свинца 1200 т, цинка 1900 т.

В отдельных зонах на площади рудного поля вскрыты богатые руды в виде линз и гнёзд ограниченных размеров:

- по зоне № 1 (Соболиный I) вскрыта жила мощностью 2 м с содержанием свинца 3%, сурьмы 1%, олова 0,2%;

- на участке  Соболиный IX вскрыта жила мощностью 0,7 м с содржанием свинца 39,7 %, цинка 30,41 %.

В целом проявлениям Соболиного рудного поля дана отрицательная оценка.

Географические координаты Соболиного рудного поля:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44002/10// | 134030/00// |
| 2 | 44008/50// | 134030/00// |
| 3 | 44008/50// | 134034/30// |
| 4 | 44002/10// | 134034/30// |

Кимовское оловянно-полиметаллическое месторождение (проявление) расположено в бассейне верхнего течения р.Павловки, в 15 км к ЮЗ от п.Кавалерово.

Площадь рудного поля сложена кремнисто-терригенными отложениями нижнемелового возраста, прорванных интрузией гранит-порфиров и риолитов, дайками риолитов, андезитов и диабазовых порфиритов. На площади рудного поля отмечается три типа рудной минерализации:

- собственно оловяный касситерит-силикатной формации,

- оловяно-полиметаллический касситерит-сульфидной формации,

- полиметаллический, скарнового типа.

Первый тип минерализации связан с зонами метасоматитов вблизи интрузий риолитов. Длина рудных тел до 150 м, мощность до 1,0 м, содержания олова 0,02-0,45%. Всего рудных тел этого типа больше 10. Располагаются они все на правобережье р.Павловки вблизи интрузии.

Второй тип оруденения – оловянно-полиметаллический, проявлен на левобережье р.Павловки и представлен зонами Хлоритовой 1,2. Длина рудных тел по простиранию (соответственно) 230 и 120 м, по падению 160-250 м. Мощность зон 3-8 м, содержания металлов: олова от 0,98 до 0,76% (единичные пробы), свинца до 1,76%, цинка до 1,7%. На указанных глубинах минерализация затухает.

Скарновый тип минерализации представлен зонами Магнитной и Северной, представляющими собой линзообразные тела известняков, замещённых скарнами гранат-пироксен-эпидотового состава, на которые спорадически более поздняя минерализация в виде гнездо-жилообразных тел небольших размеров. Размеры скарновых тел 600х500 м и 200х50 м при мощности от 10 до 120 м.

В целом по скарновым телам содержания металлов сотые-десятые доли процентов, а в линзовидных телах олова 0,04-0,17%, свинца до 2-5%, цинка 2-10%. В одном из таких гнёзд по залежи Магнитной, при содержании цинка 2,9% при мощности 9 м, возможны запасы до 27 тыс.т цинка.

Все выявленные рудные тела на рудном поле Кимовского месторождения не представляют промышленного интереса.

Географические координаты площади Кимовского месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44007/45// | 134056/45// |
| 2 | 44008/30// | 134057/50// |
| 3 | 44008/10// | 134058/20// |
| 4 | 44007/17// | 134057/20// |

Ртуть, сурьма

Месторождения и проявления ртутно-сурьмянной минерализации развиты в южной части Кавалеровского рудного района, охватывая правые притоки среднего течения р. Зеркальной (кл.кл. Падь Терновая, Падь Устиновка) и правые притоки верхнего  течения р. Павловки (кл.кл. Октябрьский, Отлогий), в 10 км к югу от п.Кавалерово.

Устиновско-Павловское рудное поле объединяет, практически, все проявления ртутно-сурьмянной минерализации Кавалеровского района: Верхне-Павловское ртутное месторождение, месторождение сурьмы Первое Ртутное, рудопроявление ртути Теневое, кл.кл. Гремучего, Октябрьского, Леспромхозовского, Разлома Южного (зоны Прожилковая, Дайковая, Водораздельная), разлома Широтного (зона Фланговая), разлома Алиньского (сурьмяная зона) и обширные поля геохимических и шлиховых ореолов.

На площади Верхне-Павловского рудного поля стратифицируемые образования разделены на два структурных этажа: нижний – сложенный терригенными отложениями нижнемелового возраста, включающими аллохтонный комплекс пород палеозойского и триасового-юрского возраста (известняки, песчаники, кремни); верхний – представлен, преимущественно, вулканогенными толщами верхнего мела, перекрывающими все более ранние образования.

Магматические породы представлены мелкими интрузиями гранодиоритов, дайками и интрузиями риолитов. Наибольшее развитие получили дайковые тела дацитов, андезитов, слагающие в центральной части пояс шириной до 4000 м и длиной 10000 м, с которыми установлена пространственная и, возможно, парагенетическая связь сурьмяной минерализации. Большая роль в распределении рудной минерализации принадлежит тектоническим разломам. Ниже приводится краткая характеристика основных объектов ртутно-сурьмяной минерализации.

Месторождение сурьмы Первое Ртутное расположено в междуречье кл.кл. Октябрьского и Отлогого (бассейн р.Павловки) и верховьях кл.Падь Теневая (бассейн р.Зеркальной).

Рудные тела месторождения представлены жилами выполнения кварцево-антимонитового состава и прожилково-вкрапленными зонами, обычно сопряжёнными с разрывами северо-восточного и северо-западного простирания и оперяющими их трещинами, чаще они круто-, реже пологопадающие и имеют северо-западное или близширотное простирание, падение на северо-восток и юго-запад. На месторождении выявлены и с различной степенью детальности изучены двенадцать рудных тел, характеристика которых приводится ниже. По сложности геологического строения, размерам рудных тел, их морфологии, условиям залегания, качеству полезного ископаемого и характеру распространения оруденения месторождение сурьмы Первое Ртутное относится к 4-ой группе («Классификация запасов месторождений полезных ископаемых», Москва 1997 г.). Запасы месторождения этой группы разведываются преимущественно по категории С2.

Зона Антимонитовая (жила выполнения, центральная часть сложена крупнокристаллическим антимонитом) прослежена с поверхности на 272 м, имеет мощность от 0,1 до 2,43 м. Содержание сурьмы 9,75% на среднюю мощность 1,87 м.

Зона Слепая вскрыта скважиной на глубине 80 м, это разноориентированные прожилки антимонита в брекчированных дацит-порфирах, содержание сурьмы 0,2-3,5%, на обогащённом участке мощностью 8 м достигает 3-3,5%.

Жила № 2 имеет сложную конфигурацию, представлена брекчией дацит-порфиров, цементом в которой является антимонит; вскрыта скважиной, видимая мощность 0,65 м, содержание сурьмы 18,51%.

Зона Широтная приурочена к дайке дацит порфиров, сложена мелкокристаллическим антимонитом, охрами валентинита и сервантита. Содержание сурьмы 3,91% на мощность 7,95 м.

Зона Западная имеет мощность 7,27 м, прослеженную длину 30 м содержание сурьмы 4,92%.

Зона Центральная (мелкокристаллический антимонит) приурочена к лежачему блоку крутопадающего разрыва, имеет мощность 3,07 м, содержания сурьмы 4,46%.

Зона Восточная сложена мелкокристаллическим кварцем с прожилково-гнездовой антимонитовой минерализацией, содержание сурьмы 18,02% на мощность 0,5 м.

Штокверк № 1 выявлен между зонами Восточной и Центральной; это серия сближенных кварцево-антимонитовых жил и прожилков мощностью 0,3-1,0 м; антимонит, кроме того, встречается в виде тонкой вкрапленности в породах межпрожилкового пространства. Мощность (ширина) штокверка 5,5-30,3 м, содержание сурьмы 0,78-1,22%. В пределах штокверка выделяются по три обогащённых участка, как по канаве № 14б, так и по скважине № 20х; 3м х 2,6%; 2,0м х 5,14%; 1,0м х 8,97%; 1,0м х 2,57%; 1,0м х 1,07%; 3,50м х 1,69%, соответственно.

Зона Северная представлена серией субпараллельных прожилков кварц-антимонитового и кварц-антимонит-лимонитового состава мощностью до 0,20 м. Мощность зоны 3,7 м, содержание сурьмы до 0,7%. Выделяется по двум сечениям жила мощностью 0,6 м с содержанием сурьмы 1,2%.

На глубоких горизонтах (9-55 м от поверхности) двумя скважинами вскрыты 5 жил  мощностью 0,3-1,0 м с содержанием сурьмы 0,4-2,35%, а в прожилке 0,4 см – 7,95%.

К северу от данных рудных тел единичными канавами проведена заверка 9 геохимических аномалий (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), в пределах которых вскрыты несколько рудных жил: Осенняя, Хвойная, Берёзовая.

Жила Осенняя прослежена на интервале 80 м канавами, а на глубине 30 м охарактеризована скв. 1п. Мощность рудного тела 1,46 м, средне содержание сурьмы 1,90%, а на жилу мощностью 0,2 м - содержание 19,91%. Скважиной вскрыта жила мощностью 1,70 м, содержание сурьмы 3,6%. Средние показатели по канаве и по скважине, только по жиле мощностью 0,95 м, содержание сурьмы – 5,33%. Здесь же единичными сечениями охарактеризованы 11 рудных тел мощностью 1,0-3,5 м с содержанием сурьмы 0,13 – 0,85%.

Жила Хвойная длиной по простиранию 40 м, мощностью 0,35 м и содержанием сурьмы 0,44%;  глубокие горизонты не изучены. Парралельно жиле вскрыто 6 прожилков мощностью 0,05-0,10 м и содержанием сурьмы 0,1-0,3%.

Жила Березовая прослеженной длиной по простиранию 60 м, средняя мощность жилы с минерализованными зальбандами 0,93 м, содержание сурьмы 3,42%; по скважине рудное тело вскрыто на глубине 20 м, где на мощность 0,5 м содержание сурьмы 5,80%. В целом по профилю на мощность 0,72 м содержание сурьмы – 4,25%. В пределах данной аномалии канавой вскрыта ещё одна жила мощностью 0,2 м с содержанием сурьмы – 3,04%.

По южной части месторождения (жилы: Антимонитовая, Центральная, Широтная, Западная, Восточная и штокверк № 1) были подсчитаны запасы сурьмы по категории С2 в количестве 2880 т и прогнозные ресурсы в целом по месторождению 7800 т, но НТС (протокол от 16.09.2002 г.) ГУПР по Приморскому краю принял решение запасы сурьмы категории С2 в количестве 2880 т квалифицировать как прогнозные ресурсы категории Р1, а прогнозные ресурсы сурьмы категории Р1 в количестве 7800 т по степени изученности отнести к категории Р2.

В 2002-2004 гг. в результате поисковых работ в центральной части месторождения были выявлены жилы Осенняя и Хвойная, Берёзовая и Северная, по которым были подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р1 в количестве 707 т и Р2 – 12,5 тыс.т. НТС Территориального агенства по недропользованию по Приморскому краю постановил их не учитывать (протокол от 15 декабря 2004 г.).

Нами сделана попытка собрать имеющиеся материалы, подсчитать прогнозные ресурсы по месторождению в целом,  которые  приводятся в нижеследующей таблице.

| Кат. ре- сурсов | Площадь, кв.м | Мощность, м | Объём, куб.м | Объёмная масса, т/куб.м | Руда, т | Содер- жание, % | Сурьма, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жила Антимонитовая |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 1800 | 3,38 | 6084 | 3,10 | 18860 | 5,08 | 960 |
| Жила Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 1750 | 2,87 | 5020 | 2,75 | 13800 | 4,12 | 570 |
| Штокверк № 1х |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 680 | 6,0 | 1080 | 3,10 | 12650 | 3,00 | 380 |
| Жила Широтная |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 350 | 1,78 | 620 | 2,80 | 1740 | 11,89 | 210 |
| Р1 | 250 | 6,17 | 1542 | 2,80 | 4320 | 1,61 | 70 |
| Жила Западная |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 700 | 6,45 | 4500 | 2,65 | 11920 | 4,39 | 520 |
| Жила Восточная |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 800 | 0,50 | 400 | 3,10 | 1240 | 18,02 | 220 |
| Жила Осенняя |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 6000 | 0,95 | 5700 | 3,10 | 17670 | 5,33 | 940 |
| Жила Береговая |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | 2480 | 0,72 | 1730 | 2,75 | 4750 | 4,25 | 200 |
| Итого Р1 |  |  |  |  | 77000 | 5,28 | 4070 |

х – ресурсы, подсчитанные прессованием 3-х обогащённых участков (жил)

Прогнозные ресурсы категории Р2 принимаем в количестве 12 тыс.т.

Ресурсы категории Р1 после проведения технологических исследований и расчёта ТЭО кондиций могут быть переведены в запасы категории С2. Прогнозные ресурсы категории Р2 подтверждены геохимическими аномалиями и вскрытием десятков рудных тел канавами.

На месторождение в 2006 г. ЗАО «Поиск» выдана лицензия ВЛВ № 1523 ТР. Генеральный директор Лада Геннадий Михайлович. Адрес юридического лица: Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Первомайская 11-б тел./факс (42375)-9-47-54.

Географические координаты горного отвода:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44010/47// | 134059/00// |
| 2 | 44012/20// | 135000/52// |
| 3 | 44012/10// | 135001/04// |
| 4 | 44010/35// | 134059/53// |

S=285 га

Верхне-Павловское ртутное месторождение расположено в верховьях руч. Отлогого – правого притока р.Павловки, охватывая бассейны ручьёв Ртутного (притоков руч.Отлогого). Объединяет четыре участка (Верхний, Нижний, Первый Ртутный и Кедровый), расположенные на расстоянии до 1 км один от другого и отличающиеся литологическим составом вмещающих пород, морфологией рудных тел, содержаниями ртути. По сути это четыре самостоятельных рудных объекта.

Участок Верхний (0,2 кв.км, верховья руч. Ртутного) включает пять рудных зон, приуроченных к дайкам среднего состава в зоне разрывного нарушения: зону Шестую (самое изученное с поверхности и на глубину рудное тело с содержаниями ртути 0,005-6,41%, среднее – 0,35%; запасы ртути по категории С2 оцениваются в 100 т, рудную дайку № 1 с содержанием ртути 0,01-0,51% на мощность 0,3 м, на глубину оруденение не распространяется; рудные дайки №№ 2, 3, 4 (непосредственное продолжение дайки № 1 к юго-востоку, содержания ртути не превышает 0,07%), проявление Самородное ( в отдельных будинах с прожилками и примазками киновари и капельками самородной ртути достигает 0,91%) и зону Диабазовую средней мощностью 3-5 м, содержания ртути 0,005-0,02%, на обогащённых участках площадью до 10 кв.м – до 0,24%.

Географические координаты месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44010/25// | 135000/00// |
| 2 | 44010/40// | 135000/00// |
| 3 | 44010/40// | 135001/30// |
| 4 | 44010/25// | 135001/30// |

Участок Нижний выделен в 1 км к северо-западу от Верхнего в его пределах известно одно рудное тело – зона Первая (зона метасоматически изменённых песчаников протяжённостью 250 м при средней мощности 3 м и содержаниями ртути 0,01-0,05%, в обогащённых участках до 0,1%).

Участок Первый Ртутный  приурочен к западной части рассматриваемого месторождения и характеризуется проявлением двух типов оруденения – ртутного и сурьмяного, которые пространственно разобщены; руды этих типов слагают самостоятельные рудные тела (сурьмяная минерализация охарактеризована выше). Площадь собственно ртутного участка не превышает 0,05 кв.км и включает две сближенные зоны, приуроченные к дайкообразному субинтрузивному телу андезитов: Отлогую  (зона в изменённых андезитах шириной около 16 м с содержаниями ртути до 0,01%), с обогащёнными участками до 0,115% ртути на среднюю мощность 1,17 м; на глубине содержания ртути не превышают 0,04%) и Новую, которая по составу аналогична Отлогой, средняя мощность её 15 м, содержание ртути 0,11%.

Участок Кедровый  расположен на северо-восточном фланге месторождения, приурочен к аллахтону Алиньского надвига, в пределах участка диориты и риолиты вмещают прожилково-вкрапленно-гнездовую киноварную минерализацию. Содержания ртути в таких породах не превышают сотых долей процента и только в обогащённом киноварью участке протяжённостью 10 м достигают 0,10% на мощность 0,7 м.

Рудопроявление Теневое расположено на левобережье Пади Теневой в её нижнем течении. Здесь в субинтрузивных дацитах отмечена тонкая вкрапленность ртути до 0,015% и гнёзда киновари с содержанием 0,15-0,45%.

Рудопроявление кл.Гремучего расположено на левобережье пади Теневой в 3-х км к юго-западу от рудопроявления Теневого. Здесь в кремнисто-глинистых алевролитах таухинской свиты установлена зона трещиноватости и лимонитизации с содержанием ртути 0,01-0,04%. Оценено отрицательно.

Геохимическая аномалия руч.Октябрьского расположена на левобережье руч.Октябрьского. Образована вторичными ореолами ртути (до 0,003%). Оценена отрицательно.

Геохимическая аномалия Леспромхозовская представлена группой вторичных ореолов ртути интенсивностью до 0,003%, образующих аномальную полосу шириной 0,2-0,4 км при протяжённости около 4-х км. Киноварная минерализация (примазки, тонкая вкрапленность киновари) развита в дайке дацитов на контакте с вмещающими дайку осадочными породами. Содержания ртути не превышают 0,01-0,03%.

Благородные металлы

Золото

Соболиный золотороссыпной узел расположен в юго-западной части Кавалеровского муниципального района. Все россыпные проявления залегают в левых притоках реки Правая Антоновка – р.Соболиная Падь с правым притоком кл.Солонцовая Падь, кл.кл. Парубская Падь и Корейская Падь.

Коренным источником золота выше упомянутых россыпей является золото-меднопорфировое месторождение Лазурное, расположенное в Чугуевском районе. Ближайшим населённым пунктом золотороссыпных месторождений является с.Ленино в 22 км к СЗ.

Долины упомянутых ключей сложены современными аллювиальными отложениями – песчано-галечниковый материал с глиной и редкими валунами. Породы плотика представлены, в основном, выветрелыми трещиноватыми алевролитами, песчаниками, а в верховьях р.Соболиная Падь (кл.Арбов) – гранодиоритами и дайками порфиритов.

Золотоносный пласт приурочен к приплотиковому слою аллювия, иногда проникая в породы плотика на 0,1-0,3 м. Промывистость пород пласта – средняя. Золото не окатанное, либо слабо окатанное, чешуйчатое и дендровидное, средней крупности. Пробность - 758. Распределение золота неравномерное.

Ниже приводится краткая характеристика россыпей Соболиного золотороссыпного узла.

Россыпь р.Соболиная Падь располагается в верхнем и среднем течении реки. Общая длина россыпи 7500 м, ширина лент от 10 до 80 м.

Россыпь разведана в 1968-72 гг. Утверждённые запасы составили: горной массы – 2472,4 тыс.куб.м, золота – 1667,7 кг. Месторождение эксплуатировалось Иманским прииском треста «Приморзолото» до 1992 г. С 1993 г. по 2003 г. безуспешно велись добычные работы с/а «Апекс», а затем «Дальневосточной золотодобывающей компанией». В 2004 г. разработку россыпи р.Соболиная Падь проводит ООО «Золотодобывающее предприятие «Лазурная», вначале по оперативной лицензии, а с 2005 г. по лицензии ВЛВ № 01453 БЭ. Директор О.Д. Данченко, г.Владивосток-80, ул.Сахалинская, 30 кв. 51.

Предприятию переданы запасы золота в количестве 277 кг, при среднем содержании 640 мг/куб.м. По состоянию на 01.01.2009 г. государственным балансом учитываются следующие запасы категории С1: песков 375 тыс.куб.м, золота 215 кг со средним содержанием 573 мг/куб.м.

Координаты точек горного отвода россыпи Соболиная Падь:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44005/38// | 134030/17// |
| 2 | 44005/29// | 134030/15// |
| 3 | 44005/06// | 134029/32// |
| 4 | 44004/23// | 134029/18// |
| 5 | 44004/16// | 134029/10// |
| 6 | 44003/52// | 134029/02// |
| 7 | 44003/27// | 134028/40// |
| 8 | 44002/42// | 134028/30// |
| 9 | 44002/34// | 134028/13// |
| 10 | 44002/14// | 134027/55// |
| 11 | 44002/05// | 134027/45// |
| 12 | 44001/50// | 134027/41// |
| 13 | 44001/32// | 134027/47// |
| 14 | 44001/31// | 134027/45// |
| 15 | 44001/47// | 134027/38// |
| 16 | 44001/41// | 134027/25// |
| 17 | 44001/42// | 134027/24// |
| 18 | 44001/47// | 134027/35// |
| 19 | 44002/01// | 134027/00// |
| 20 | 44002/02// | 134027/01// |
| 21 | 44001/57// | 134027/33// |
| 22 | 44002/11// | 134027/33// |
| 23 | 44002/25// | 134027/50// |
| 24 | 44002/40// | 134028/10// |
| 25 | 44002/54// | 134028/20// |
| 26 | 44003/32// | 134028/34// |
| 27 | 44003/45// | 134028/40// |
| 28 | 44004/12// | 134028/48// |
| 29 | 44004/39// | 134029/02// |
| 30 | 44004/54// | 134029/15// |
| 31 | 44005/17// | 134029/20// |
| 32 | 44005/25// | 134029/30// |
| 33 | 44005/31// | 134029/42// |

Россыпь кл.Парубская Падь приурочена к нижней приплотиковой части разреза. Мощность торфов в среднем составляет около 3,0 м. Протяжённость россыпи более 7 км, ширина в среднем 117 м, средняя мощность пласта 0,45 м со средним содержанием золота 370 мг/куб.м. Прогнозные ресурсы оценены по категории Р1 – 109 кг, по категории Р2 – 36 кг.

Географические координаты угловых точек горного отвода:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44005/22// | 134023/50// |
| 2 | 44007/05// | 134023/03// |
| 3 | 44008/28// | 134024/10// |
| 4 | 44009/12// | 134024/02// |
| 5 | 44010/10// | 134024/49// |
| 6 | 44010/10// | 134024/58// |
| 7 | 44008/15// | 134024/24// |
| 8 | 44007/15// | 134023/28// |
| 9 | 44005/25// | 134024/02// |

Площадь горного отвода р.Парубская Падь в указанных границах на дневной поверхности составляет 220 га.

Россыпь кл. Корейского состоит из нескольких сближенных морфологически выдержанных струй, связанных с приплотиковой частью рыхлых отложений. Протяжённость россыпи более 4 км. Ширина отдельных струй колеблется от 8 до 80 м. Мощность пласта песков в среднем составляет 0,3 м. Среднее содержание золота – 964 мг/куб.м.

Прогнозные ресурсы золота россыпи кл.Корейский по категории Р1 оцениваются в 56 кг, по категории Р2 – 28 кг.

Географические координаты угловых точек горного отвода:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44006/57// | 134027/20// |
| 2 | 44007/02// | 134027/40// |
| 3 | 44007/14// | 134027/50// |
| 4 | 44008/12// | 134029/30// |
| 5 | 44009/13// | 134029/58// |
| 6 | 44009/13// | 134030/25// |
| 7 | 44008/05// | 134030/00// |
| 8 | 44007/00// | 134027/50// |
| 9 | 44006/52// | 134027/23// |

Площадь горного отвода кл.Корейский в указанных границах на дневной поверхности составляет 110 га.

Россыпь кл.Солонцовая Падь. Предполагаемая длина россыпи около 5 км и условная ширина струи около 100 м. Пласт морфологически выдержан, залегает выше плотика на 0,3-1,2 м, средняя мощность торфов 3,0 м, песков – 0,3 м, содержания золота не выдержаны и колеблются от 170 мг/куб.м до 204 мг/куб.м.

Прогнозные ресурсы категории Р1+Р2 составляют 20 кг.

Общие ресурсы золота сближенных россыпей Соболиного узла составляют по категориям Р1+Р2 – 249 кг.

Разведочными работами по всем водотокам россыпи до выклинивания не прослежены, т.е. перспективы наращивания запасов золота далеко не исчерпаны.

На россыпи кл.кл. Корейского, Парубской и Солонцовой Падей ООО «Зелёный город» в 2007 г. выдана лицензия ВЛВ № 1596 БР на поиски, разведку и добычу золота. Исполнительный директор Александров Андрей Александрович. Адрес: г.Владивосток, ул.Фадеева, 306.

Географические координаты угловых точек горного отвода:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44000/55// | 134030/46// |
| 2 | 44001/47// | 134033/10// |
| 3 | 44002/18// | 134032/50// |
| 4 | 44/03/22// | 134030/57// |
| 5 | 44003/58// | 134031/12// |
| 6 | 44002/38// | 134032/30// |
| 7 | 44002/48// | 134032/50// |
| 8 | 44001/39// | 134033/20// |

Площадь горного отвода кл.Солонцовая Падь в указанных границах на дневной поверхности составляет 125 га.

Границы горных отводов уточняются в установленном порядке после проведения разведочных работ, экспертизы запасов, составления технического проекта отработки россыпей и получения необходимых согласований и экспертиз.

Лицензионный участок расположен на землях лесного фонда.

Горно-техническое сырье

Цеолиты

Колобенковское проявление цеолитов расположено на правобережье кл. Падь Колобенкова, в непосредственной близости (СЗ окраина) с. Богополь.

Площадь участка сложена туфами и лавами риолито-дацитов нижнепалеогенового возраста. Среди вулканитов выделен горизонт цеолитизированных туфов субширотного простирания с падением под углом 10-200  к  север-северо-востоку. Мощность цеолитизированных пород 10 м, содержание цеолитов в среднем 60-70% при колебаниях от 10 до 100%.

Прогнозные ресурсы по категории С1 до 2 млн.т. Изучено на стадии поисковых работ.

Географические координаты центра: 44015'20'' СШ 135017'00'' ВД.

Строительные материалы

Гранодиориты

Придорожное месторождение гранодиоритов расположено в 12 км от п.Кавалерово и  в 6 км к СВ от п.Горнореченск, на левобережье р.Высокогорской, в 300 м от автотрассы Кавалерово-Рудная Пристань.

Полезным ископаемым месторождения являются гранодиориты, слагающие сложной формы интрузивное тело. Вмещающими породами являются плотные песчаники.

Месторождение разведывалось как сырьё для строительства дорог.

Состав гранодиоритов типичен: кварц – 35-40%, темноцветные (слюда, роговая обманка) – до 25%. Аморфных минералов кремнезёма не установлено. Структура породы мелко-, среднезернистая с переходом к порфировой.

Физико-механические свойства пород сравнительно однородны: плотность средняя 2,71 г/куб.см, объёмная масса – 2,67 г/куб.см, водопоглощение – 0,8%, пористость 1,6%, сопротивление сжатию в сухом состоянии – 346-659 кг/кв.см и в водонасыщенном состоянии – 209-492 кг/кв.см. Выход щебня 86,5-89,6%, насыпная плотность 1261 кг/куб.м, глинистых частиц 0,9%, лещадных и игловатых форм 12,4%, потери при дробимости 13%. Зерновой состав щебня, в мм: 5-10 – 11,1%, 10-20 – 24%, 20-40 – 60,8%, 40-70 – 4,4%. Средневзвешенная прочность щебня «1200», износ в барабане И-1, сопротивление по удару на копре Y-75, содержание слабых зёрен 7,9%, пустотность 49,6-55,6%, морозостойкость – 50-100, содержание SO3 до 0,56%.

Щебень пригоден для использования в качестве заполнителей для тяжёлых бетонов сборных и монолитных конструкций, а также для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог, в качестве балластного слоя железнодорожных путей, а также для получения бетона марки «300»-«400» с цементом марки «500».

Проведённой детальной разведкой выявлены запасы строительного камня в количестве и по категориям: А – 276,7 тыс.куб.м, В -1364,3 тыс.куб.м, С1 – 2081 тыс.куб.м, А+В+С1 – 3722 тыс.куб.м (протокол ТКЗ № 200 от 27.02.1991 г.).

В 2008 г. ОАО «Приморавтодор» выдана лицензия КАВ № 560 ОЩ. По состоянию на  01.01.2009 г. государственным балансом учтено по месторождению Придорожному строительного камня по категориям: А+В+С1 – 3697,1 тыс.куб.м, в том числе по категориям: А – 277 тыс.т, В – 1364 тыс.т, С1 – 2056,1 тыс.куб.м.

Географические координаты площади месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44018/05// | 135010/30// |
| 2 | 44018/05// | 135010/30// |
| 3 | 44018/12// | 135010/55// |
| 4 | 44018/12// | 135010/55// |

Перлиты

Чащеватое месторождение перлитов расположено в 10 км севернее пос.Высокогорск и 32 км к СВ от п.Кавалерово, на левобережье верхнего течения р.Высокогорской, на склонах г.Чащеватой.

В геологическом строении месторождения принимают участие эффузивно-пирокластические образования верхнемелового – палеогенового возраста.

Полезное ископаемое представлено двумя линзообразными телами перлитов, одно из них образует покров на водоразделе кл.Чащеватого и р.Высокогорской площадью 250х50 м и мощностью пласта 14,5 м, второе располагается на западном склоне г.Чащеватой, имеет площадь 22,5 тыс.кв.м и мощность 23 м.

Качественные характеристики перлитов обоих тел аналогичны.

Петрографический состав перлитов представлен вулканическим стеклом – 70%, вкрапленниками плагиоклаза, санидина и кварца – 30%. Плотность перлитов – 2,33-2,50 г/куб.см, объёмная масса – 1,99-2,48 г/куб.см. Вспучивание перлитов проводилось по фракциям; в мм: 0,6-2,5, 5-10, 10-20 и объёмные насыпные массы фракции находились в пределах 1,27-1,10 г/куб.см, коэффициент вспучивания 2-2,1. Прочность вспученных перлитов по фракциям составила 81-42 кгс/кв.см, объёмная масса вспученного перлита по фракциям находится в пределах 720-600 кг/куб.м. Из вспученного перлитового материала получен перлитобетон марок «500»-«100» с объёмной массой после пропарки 1,32-1,58 т/куб.м, прочность перлитобетона 34,0-91,3 кгс/кв.см.

Запасы перлитов утверждены ТКЗ протоколом № 43 от 26,12.1968 г. в количестве и по категориям: А+В+С1 – 576 тыс.куб.м. Месторождение не эксплуатируется.

Географические координаты центров рудных тел: № 1 - 44028/30// СШ и 135022/55// ВД; № 2 - 44028/35// СШ и 135023/55// ВД.

Богопольское месторождение перлитов расположено в 1,5 км к северу от с.Богополь.

Месторождение сложено эффузивно-пирокластическими образованиями палеогенового возраста. Среди них выявлено три горизонта перлитов: первый, второй и третий. Промышленные запасы разведаны во втором горизонте, сложенном тёмно-зелёными перлитами. Мощность пласта перлитов от 3 до 28 м, средняя 8,0 м. Изученная протяжённость горизонта 2800 м, ширина от 150 до 350 м. Мощность пород вскрыши 0,8 м.

Потери при прокаливании в течении 10 мин при температуре 12000 составили 6-8%. Гранулометрический состав после дробления фракций: 10-20 мм  – 28,5%, 5-10  мм – 61,5%, 3-5 мм – 10%. Объёмная масса перлитов до вспучивания 1205-1250 кг/куб.м. Объёмная насыпная масса вспученных перлитов по фракциям находится в пределах 560-380 кг/куб.м; коэффициент вспучивания 2,0-3,1. Оптимальная температура вспучивания 1100-12000 в течение 3-5 минут.

Вспученные перлиты пригодны для изготовления перлитобетонов, отвечая требованиям ГОСТ 10832-74. По месторождению подсчитаны запасы перлитов в количестве А+В+С1 – 864,9 тыс.куб.м. Запасы балансом не учтены. Месторождение не эксплуатировалось.

Географические координаты Богопольского месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44015/07// | 135028/20// |
| 2 | 44015/20// | 135028/20// |
| 3 | 44015/10// | 135029/42// |
| 4 | 44015/07// | 135029/42// |

Известняки

Месторождение известняков Санькин Ключ расположено в 1 км к западу от северной окраины п.Кавалерово, на правобережье кл.Санькин Ключ (левый приток р.Кавалеровки).

Площадь месторождения сложена нижнепермскими отложениями, представленными разрозненными глыбовыми телами среди нижнемеловых терригенных отложений. Одно из таких тел известняков размером 200х100 м и на глубину 30 м, до отметки +280 м (подошва возвышенности) разведано. Известняки мелкозернистые, массивные серого и светло-серого цвета.

Физико-механические свойства и химический состав известняков приведён ниже.

Химический состав  в %: CaO-54,73, MgO-0,55, HO-0,7, п.п.п.-42,7, CaCO3-97,42, MgCO3-1,15.

Физические свойства: объёмная масса – 2,68 г/куб.см, плотность – 2,70 г/куб.см, водопоглощение – 0,37%, пористость – 0,74%, прочность на сжатие в сухом состоянии – 686 кг/кв.см и в водонасыщенном состоянии – 614 кг/кв.см. Температура гашения – 3-7 минут, не погасившихся зёрен 2-5%, выход известкового теста – 2,4-2,7 л/кг. Известняк пригоден для производства гидратной, быстрогасящейся, высокоактивной извести.

Запасы категорий В+С1 – 310 тыс.куб.м, которые не были утверждены из-за ограниченных объёмов. Месторождение отрабатывалось для местных нужд.

Географические координаты центра месторождения: 44017/30// СШ и 135004/20// ВД.

Песчано-гравийные смеси

Устиновское-8 месторождение песчано-гравийной смеси расположено в долине р. Зеркальной, на 8 км автодороги Устиновка-Зеркальное, 500 км к югу.

В геологическом строении месторождения песчано-гравийной смеси принимают участие отложения I и II пойменных террас р. Зеркальная. Аллювиальные отложения I надпойменной террасы распространены почти повсеместно, представлены песчано-гравийно-галечной смесью с примесью илисто-глинистых частиц и являются полезным ископаемым. Мощность отложений от 2,8 до 3,2 м.

Полезное ископаемое на месторождении представлено одним видом строительных материалов – крупнообломочным, классифицируется как галечниковый грунт с песчаным заполнителем, с включением валунов.

Физико-механические свойства грунтов характеризуются следующими показателями: плотность – 1700-1760 кг/куб.см, марка щебня по дробимости - «1000»

После дробления и обогащения природные песчано-гравийные смеси могут использоваться для приготовления асфальтобетонных дорожных смесей в соответствии с ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, аэродромные и асфальтобетон», преимущественно марок I и III. В соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» ПГС могут использоваться для подсыпки насыпей и землеполотна при строительстве и ремонте автодорог и оснований дорожных одежд.

Запасы, подсчитанные на 01.08.2005 г. по категории С1 в количестве 23.18 тыс.куб.м, в ТКЗ не утверждались. В настоящее время полностью отработаны.

Географические координаты: 44016'00'' СШ и 135017'30'' ВД.

Устиновское месторождение песчано-гравийной смеси расположено на левом берегу р. Зеркальная, в 7 км восточнее с. Устиновка.

В геологическом строении Устиновского месторождения песчано-гравийной смеси принимают участие отложения I и II пойменных террас р. Зеркальная. Аллювиальные отложения I надпойменной террасы на площади месторождения распространены повсеместно и представлены песчано-гравийно-галечной смесью с примесью илистых и глинистых частиц. Преобладающий размер обломков 2-10 см, но повсеместно встречаются валуны размером в диаметре более 10 см. Качество сырья оценивалось по ГОСТ 25607-83.

Полезное ископаемое представлено одним видом строительных материалов – крупнообломочным, классифицируется как галечниковый грунт с песчаным заполнителем, с включением валунов.

Физико-механические свойства грунтов характеризуются следующими показателями: плотность – 1710-1780 кг/куб.см, марка щебня по дробимости - «800».

После дробления и обогащения природные песчано-гравийные смеси могут использоваться для приготовления асфальтобетонных дорожных смесей в соответствии с ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, аэродромные и асфальтобетон» марок II и III. В соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» ПГС могут использоваться для подсыпки насыпей и землеполотна при строительстве и ремонте автодорог и оснований дорожных одежд.

Запасы подсчитаны по категории С1 в количестве 98,83 тыс.куб.м по состоянию на  01.08.2005 г.

Месторождение разрабатывается ОАО «Примавтодор» согласно лицензии КАВ 575 ОЩ. Генеральный директор Корочин Виктор Алексеевич. Адрес: г. Владивосток. Бородинская 12. Телефон: 46-42-00.

В 2008 г. добыто 8,4 тыс.куб.м грунта, потери при добыче составили 0,2 тыс.куб.м.

Балансовые запасы ПГС на 01.01.2009 г. составили по категории С1 – 78,2 тыс.куб.м.

Географические координаты угловых точек горного отвода:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44015'45'' | 135019'00'' |
| 2 | 44015'53'' | 135019'00'' |
| 3 | 44015'53'' | 135019'15'' |
| 4 | 44015'45'' | 135019'15'' |

Условные координаты угловых точек горного отвода:

| №№ точек | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 597.0 | 436.1 | 100.8 |
| 2 | 622.3 | 795.5 | 99.6 |
| 3 | 515.0 | 833.9 | 99.8 |
| 4 | 451.3 | 466.0 | 100.1 |

Пески строительные

Бологуровское месторождение строительных песков (уч. Нерпа) состоит из трех разрозненных участков: Нерпа, Широкий, Бологуровский, расположенных на побережье Японского моря.

Участок Нерпа расположен в Кавалеровском районе, в 20 км на юго-восток от п. Зеркальный, в устье реки Большая Нерпа. Площадь участка Нерпа сложена современными отложениями, залегающими на верхнемеловых вулканических отложениях. Полезное ископаемое представлено линзообразным телом длиной 700 м , шириной 60-100 м и мощностью от 1,5 до 14,6 м, средняя 8,1 м. Залежь, представленная морскими песчано-гравийными отложениями и слоем крупнозернистых полимиктовых песков, возвышается над уровнем моря на 4,9 м с падением в сторону моря под углом 10-250. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,3 м. Гранулометрический состав песка следующий: полные остатки на ситах: 7,5 мм - 0,1-48,0%, 1,25 мм - 13,1-89,2%, 0,63 мм - 24,6-95,9%, 0,315 мм - 51,2-99,1%. Содержание гравия фракции более 5 мм 16% и превышает требования ГОСТ. Фракция менее 0,14 мм не превышает 4%. Модуль крупности – 3,23, содержание пылеватых частиц 1,83%. Пустотность песка 41-46%, насыпная объемная масса 1432 кг/куб.м, плотность 2,60-2,70 г/куб.см и коэффициент разрыхления 1,18. Пески месторождения пригодны в качестве мелкого заполнителя для обычных бетонов марок «200» - «400».

По состоянию на 01.01.2009 государственным балансом по участку Нерпа учтены запасы песка категории С1-215 тыс.куб.м.

Географические координаты участка:

| №№ участка | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44005'55'' | 135037'53'' |
| 2 | 44006'13'' | 135037'53'' |
| 3 | 44006'13'' | 135037'40'' |
| 4 | 44005'55'' | 135037'40'' |

Прочие нерудные ископаемые

Глины бентонитовые

Поисково-разведочными работами Приморского геологического управления в 1975-77 гг. и в 1981-83 гг. в Кавалеровском районе в пределах Зеркальной вулкано-тектонической структуры выявлен горизонт бентонитовых глин, прослеженный на 6 км, прерывающийся долинами рек и, таким образом, разделён на 4 изолированные площади (с запада на восток): 1. Участок Заречный, 2. Устиновское месторождение, 3. Зеркальное месторождение, 4. Участок Садовый.

Горизонт бентонитовых глин является составной частью вулканогенно-осадочных образований палеогенового возраста объединённых в Тадушинскую свиту. Мощность горизонта бентонитовых глин колеблется в пределах от 5 до 46 м. Вскрыша представлена делювиальными отложениями мощностью от 2 до 7 м. Изученность вышеуказанных объектов различная. На Устиновском и Зеркальном месторождениях завершена стадия поисково-оценочные работы, на участках Заречном и Садовом - поисковые работы.

Ниже приводится краткая характеристика участков и месторождений бентонитовых глин.

Устиновское месторождение бентонитовых глин находится в 3-х км восточнее с.Устиновка, на правом берегу р.Зеркальной.

Бентонитовый пласт длиной по простиранию 180 м, изучен по падению от 50 до 110 м и мощностью от 7,6 до 20,4 м в блоках балансовых запасов и 38,5 м в забалансовых запасах.

Бентонитовые глин Устиновского месторождения исследовались по большой программе использования в народном хозяйстве. По результатам этих исследований установлено:

Продуктивный горизонт бентонитов выделен по сумме обменного комплекса катионов 60 и более мг-экв на 100 г сухого вещества и содержанию монтмориллонита более 50%.

Устиновские бентониты в природном виде обладают удовлетворительными сорбционными свойствами при очистке нефтяных масел. Фактор обесцвечивания их составляет 2,5-4,0, т.е. бентониты являются кондиционными.

В естественном виде бентониты обладают низкой отбеливающей способностью. После кислотной обработки отбеливающие свойства их резко повышаются и они могут быть использованы для отбелки растительных масел. Процент отбелки активированных бентонитов составляет 80-86, фактор отбеливания 2,5-4,0.

Технологические испытания на пригодность бентонитов в формовочных смесях удовлетворительные. По ГОСТу 3226-65 они относятся к первому классу первому сорту бентонитового формовочного сырья.

Как керамическое сырьё глины не могут быть использованы, так как не соответствуют требованиям ГОСТа 7032-54 по сумме красящих окислов, связующей способности и бентонитовому числу. Пробные испытания по применению бентонитовых глин для фильтрации серы от битумов дали положительные результаты, степень очистки от битумов составляет около 60%.

Проведение исследований на использование бентонитовых глин для качественных буровых растворов дали отрицательные результаты.

Лабораторно-технологические исследования показали, что для сорбционных, отбеливающих свойств и формовочных смесей могут использоваться как высококачественные сорта бентонитов (обменная ёмкость свыше 60 мг/экв), так и более низкосортные разности с обменной ёмкостью от 40 до 60 мг/экв на 100 г. сухого вещества.

На месторождении подсчитаны запасы категории С1 в количестве 780 тыс.т.

Для окончательной оценки Устиновского месторождения необходимо продолжить детальные разведочные работы с целью оконтуривания технологических сортов бентонитов и перевода части запасов в высшие категории.

Географические координаты Устиновского месторождения:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44015/10// | 135016/15// |
| 2 | 44015/23// | 135016/05// |
| 3 | 44015/23// | 135016/20// |
| 4 | 44015/15// | 135016/30// |

Зеркальное месторождение бентонитовых глин расположено на левобережье нижнего течения р.Садовой, в 5 км к юго-востоку от с.Устиновка и в 21 км от п.Кавалерово.

Горизонт бентонитовых глин по простиранию в субширотном направлении прослежен на 800 м, ширина выхода 30-80 м, мощность средняя 8,2 м.

Тело полезного ископаемого выделяется по данным минералогического состава – монтмориллонита (глинистый минерал) – свыше 50%, гранулометрического состава – песка не свыше 8%, высокой пластичностью – 19-23 и сумме обменного комплекса катионов свыше 40 мг/экв на 100 г сухого вещества.

В пределах площади исследования бентонитовых глин, по результатам проведённых геологоразведочных работ, выделено два небольших участка, отвечающим требованиям технических условий «Глины для приготовления буровых растворов».

Бентонитовые глины на участках для подсчёта запасов на 60-65% состоят из монтмориллонита, содержание песка в глине 5,3%, сумма обменных катионов 57,63 мг/экв, эффективная вязкость 23,3 10-3 мс/кв.см, объёмный вес 162 г/куб.см, плотность 2,7 г/куб.см, выход раствора 2,97 куб.м/т. Данные глины пригодны для изготовления порошка для буровых растворов. Отмечается узкая направленность изучения бентонитовых глин. Возможность применения в других отраслях не изучалась.

По месторождению подсчитаны запасы категории С1 в количестве 114 тыс.т. Прогнозные ресурсы категории Р1 – 200 тыс.т.

На 01.01.2009 г. государственным балансом учтены запасы бентонитовых глин Зеркального месторождения категории С1 в количестве 109,3 тыс.т.

Географические координаты центра месторождения: 44015/05// СШ и 135018/10// ВД.

Участок Заречный расположен в 1,5 км к северу от Устиновского месторождения, в 200 м от шоссейной дороги, которая проходит по долине р.Зеркальной.

Продуктивный горизонт бентонитов имеет северо-восточное простирание, падение к юго-востоку 15-200. Горизонт выделен по сумме обменного комплекса свыше 40 мг/экв на 100 г. сухого вещества.

Емкость обменного комплекса катионов колеблется от 28,87 до 62,4 мг/экв на 100 г сухого вещества. Наиболее низкие значения обменного комплекса отмечаются на поверхности и до глубины 5-6 м, т.е. в зоне расположения бентонитов до вязких глин.

Бентониты относятся к категории кальций-натриевых. В зоне уплотнённых туфов бентониты относятся к переходным и щелочным разностям. Бентонитовое число (набухание) колеблется в пределах 48-96 и пластичность от 3,5 до 53,6.

Запасы бентонитовых глин участка Заречного по степени разведанностьи и изученности относятся к категории С2 в количестве 570 тыс.т.

Координаты центра участка: 44016/20// СШ и 135015/10// ВД.

Участок Садовый расположен в 4 км к востоку от Устиновского месторождения, на правом борту р.Садовой. Расстояние от участка до п.Кавалерово составляет 26 км.

Продуктивный горизонт сложен монтмориллонитизированными туфами от алевролитовых до псаммито-псефитовых.

Распространение по простиранию продуктивного горизонта ограничено.  Бентониты щелочно-земельного типа. Емкость обменного комплекса катионов 60 мгл/экв на 100 г. сухого вещества. Пластичность составляет 2,0-83,9, бентонитовое число – 10-98.

Прогнозные запасы бентонитов по участку Садовому с обменной емкостью 40 и более мг/экв оцениваются в 500-600 тыс.т.

Географические координаты центра участка: 44014/50// СШ и 135019/20// ВД.

Фарфоровый камень

Брусничное проявление фарфорового камня расположено на правобережье р. Высокогорской, в 2 км к северу от п. Высокогорск, в 700 м к западу от автотрассы.

Среди вулканитов верхнего мела откартирован горизонт белых фельзитов, фельзит-порфиров, прослеженный на 1500 м при мощности 25 м. Данные породы могут использоваться в керамической промышленности.

Прогнозные ресурсы 1,0 млн.куб.м.

Географические координаты центра участка: 44025'30'' СШ 135023'00'' ВД.

Подземные воды

Пресные воды

До 2005 года на территории района подземные воды эксплуатировались 4-мя одиночными водозаборами:  скв. № ПР-385 в с. Устиновка, скв. № 18-131 в с. Зеркальное, скв. № ПР-772 в пгт. Горнореченском, шахтным колодцем № 1 в пгт. Горнореченском; а так же Высокогорским подрусловым инфильтрационным водозабором.

В 2005-2008 гг. 4-мя водозаборами. (лицензии влв № 01254, 01255, 01256, 01404 ВЭ аннулированы). Добыча подземных вод прекращена. Функционирует только Высокогорский водозабор, характеристика которого приведена ниже.

Высокогорский водозабор находится в 36 км от пгт. Кавалерово, в 1 км к северу от п. Высокогорск, вверх по долине р. Высокогорской.

Высокогорский подрусловой инфильтрационный водозабор устроен из перфорированной асбестоцементной трубы диаметром 400 мм, расположенной по двум почти перпендикулярным лучам: вдоль левого берега и под руслом реки. Длина луча, расположенного вдоль левого берега, составляет 50 м. Луч находится в 5-15 м от берега. На нем находятся два смотровых колодца. Глубина колодцев от поверхности земли составляет 3,4-4,0 м. Слой воды в колодце № 1 равен 0,4 м, в водоприемном колодце слой воды (на период обследования) – 1,5 м. Луч, расположенный поперек реки, длиной 55 м (проектный 100 м). В настоящее время луч заканчивается смотровым колодцем № 2, расположенным на урезе правого берега реки. Слой воды в колодце 0,6 м, глубина колодца от поверхности земли 3,6 м. Лучи сходятся у водоприемного колодца диаметром 2 м.

Водозабором эксплуатируется водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений. Водовмещающие отложения представлены валунниками, галечниками с песчанным заполнителем мощностью 2-4 м. Коэффициент фильтрации пород до 1300 м/сутки; коэффициент водоотдачи 0,22. Горизонт имеет тесную связь с поверхностными водами реки. Уровни подземных вод практически мгновенно реагируют на изменение уровня воды в реке.

По химическому составу вода хлоридно-гидрокарбонатная с минерализацией 0, 06 г/куб.дм. Вода по всем показателям соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая». По бактериологическим показателям вода здоровая.

Высокогорский подрусловой инфильтрационный галерейный водозабор при- надлежит МП «Тепловодоснабжение» п. Кавалерово Приморского края и служит для п. Высокогорский с расчетным водопотреблением 189,6 куб.м/сутки, что подтверждено лицензией влв № 00822 ВЭ. Директор Шалимов Виктор Петрович (свед. на 1993 г). Адрес: 692420, п. Кавалерово, ул. Кузнечная, 36. Факс/тел. 9-21-01.

Географические координаты горного отвода:

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44024/57// | 135023/50// |
| 2 | 44025/05// | 135024/00// |
| 3 | 44025/03// | 135024/05// |
| 4 | 44024/55// | 135023/55// |

3 Историческая справка

История заселения Кавалеровского района неразрывно связана с историей освоения и заселения всего Приморского края, далёкой окраины России. Как известно, период с  1906 года был периодом так называемой столыпинской политики, когда правительство сознательно поощряло переселение безземельных и малоземельных крестьян на окраины государства. Это был наиболее интенсивный период в заселении и хозяйственном освоении Приморья и Приамурья. В условиях новой переселенческой политики, когда в 1907 году Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗЗ) отменило предварительную посылку ходоков, на Дальний Восток резко усилился поток переселенцев. Так в 1907 году в Приморскую область прибыло 10515 семейств. Это было рекордное число прибывших за всю историю Приморья.

Как писал исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев, если мы взглянем на карту, то увидим, что переселенцы в Уссурийском крае к 1906 году заселились в основном по Амуру, по долине реки Уссури, в прибрежном районе Южно-Уссурийского края. Вся же средняя часть Приморской области и все обширные северные территории были пустынны, не считая отдельных фанз китайцев и местных народностей. Исследуя горную область Сихотэ-Алиня от залива Св. Ольги до бухты Терней Арсеньев отмечал, что к северу от Ольги русских деревень не было... но в последнее время в залив Ольги приехало много новосёлов с семьями, которые желают направиться в верховья реки Арзамасовки и далее по побережью моря на север, где и думают осесть отдельными деревнями.

Для организации переселенческого дела в областях Дальнего Востока вместо чиновников особых поручений были учреждены в 1906 г. должности заведывающих переселенческими районами, а районы, в свою очередь, делились на подрайоны. Каждый подрайон делился на переселенческие участки, которые нарезали землемеры таким образом, чтобы будущие поселения были достаточно обеспечены водой, дровами, подъездными дорогами, наносили эти участки на карту и давали им названия от близлежащих сопок, речек, иногда обозначали их просто номерами (а один из участков на территории будущего нашего района и вообще имел название «Междуномерной»). Территория нынешнего Кавалеровского района входила в Ольгинский переселенческий подрайон, занимавший огромную площадь от бухты Пхусун до Императорской (Советской) гавани.

Первым населённым пунктом, возникшим в Ольгинском переселенческом подрайоне в долине реки Тадуши на участке Татянза, считается Богополь. Основали его летом 1907 года переселенцы из разных российских губерний. Обычно новосёлы добрались до Владивостока поездом, оттуда в Ольгу перемещались на пароходе, а из Ольги уже по указанию переселенческого чиновника на подводах развозились на участки. Из всех прибывших в Приморье в 1907 г. только 10 семей изъявили желание поселиться на участке Татянза и основали первое поселение в этих таёжных, диких и необжитых местах. В архивах сохранился список первых богопольских жителей, из которого видно, что основателями были Решетневы и Ломакины из Черниговской губернии, Рутковские из Волынской губернии, Заржицкие из Подольской, Губаревы из Пензенской, Коротенко из Киевской, Карасевы и Кононовы из Тульской и Юранчик из Варшавской губернии.

Однако, обеспокоенное размахом переселенческого движения, а также значительным числом обратных переселенцев (многим здесь не понравилось), царское правительство уже с 15 августа 1907 года запретило движение крестьян на Дальний Восток без предварительного ходачества. Это сразу же резко сократило темпы заселения края и поэтому ни в 1908, ни в 1909 годах на территории будущего Кавалеровского района не было основано ни одного нового поселения, а прибывающие подселялись к имеющимся уже населённым пунктам. Так в 1908 году в Богополь прибыло 12 семей (Горбуновы, Курах, Крушевские, Упские, Рахуба, Шелковенко и др.), в 1909 году 26 семей (Сидоровичи, Бобрукевичи, Шпаковские, Ратушные, Швед, Гавриковы, Упские, Винокуровы, Возные, Колобенко и др.), а в 1910 г. ещё 15 крестьянских семей (Князевы, Строчинские, Некрыловы, Руденко, Деревянко и др.) Таким образом, к 1910 г. Богополь превратилось в довольно крупное село (хотя церкви ещё не было, но священник с псаломщиком уже были) и уже не принимало новых переселенцев в своё сельское общество.

В 1910 году вновь прибывшими переселенцами были основаны три населённых пункта на территории будущего Кавалеровского района: Ново-Тадуши (ныне Зеркальное) на переселенческом участке Зеркальное, Курчумка (название не утвердилось, а жители Курчумского участка в следующем году образовали деревню Суворово) и, наконец, на участке Лудео весно*г и летом 1910 г. водворившиеся крестьяне основали деревню Кавалерово. Из основателей Ново-Тадуши известны: Ефремовы, Моля, Чеботарь, Федотовы, Каракушан, Ткаченко, Курочкины, Беляевы, Погребные, Найдовы, Тодирко и др. Их потомки и ныне живут в Кавалеровском районе. Основателями деревни Суворово были Кирюхины, Банновы, Кукоевы, Гоцуляк из Акмолинской губернии, Панфиловы, Синяковы и Вороновы из Орловской, Полищуки, Заграй, Бывзюк, Кривобедрые из Каменец-Подольской, Панины из Харьковской и др.

Кроме этого, многие зажиточные хозяева образовывали свои отдельные хутора, где вели собственное хозяйство и которые были названы по фамилии владельцев. Одним из самых известных хуторов на Зеркальном переселенческом участке был хутор отставного войскового старшины П. А. Скобельцына. Пётр Алексеевич Скобельцын, внук сподвижника Муравьёва-Амурского Гаврилы Скобельцына, сын хорунжего Амурского казачьего войска, был довольно известной личностью. Высоко образованный (окончил Сибирский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и два курса Николаевской инженерной академии), истинный патриот своего края Скобельцын вместе со своей женой Верой Николаевной (дочь известного деятеля международного революционного движения Николая Константиновича Русселя - Судзиловского) решили поселиться в благодатной Тадушинской долине. В своём прошении от 2 апреля 1910 г. на имя заведывающего Ольгинским переселенческим подрайоном он писал: «Желая поселиться на побережье вблизи поста Св. Ольги для занятия скотоводством и молочным хозяйством я обошёл часть побережья и остановился на участке Зеркальном, расположенном при устье речки Тадуши, значащимся под № 10 и предназначенном для водворения переселенцев крестьянского сословия, который в данное время никем не занят... покорнейше прошу Вас не отказать в ходатайстве о выделении из названного участка земельной площади до 100 десятин... Для подтверждения своей просьбы я принимаю на себя обязательство в течение гюрвых двух лет поселиться на отведённом мне участке, построить хороший жилой дом и службы, завести не менее 10 голов племенного молочного скота, хороший инвентарь и посадить одну десятину ягодных кустарников и плодовых деревьев». Участок Скобельцыну был выделен, а Пётр Алексеевич исполнил все свои обещания. До сих пор многие жители помнят семейство Скобельцыных, но уже почти не сохранились остатки некогда богатого скобельцынского хутора, разрушенного в своё время советской властью.

Особо надо сказать об интересном происхождении названия посёлка Кавалерово. По архивным документам выяснено, что основателем являлся отставной солдат Фёдор Пополитов, георгиевский кавалер. Родился Фёдор Дмитриевич в 1878 г. в деревне Дмитриевке Землянского уезда Воронежской губернии. Вёл обычную крестьянскую жизнь, две зимы даже учился в церковно-приходской школе. В 1899 году был призван на службу в армию и попал на Кавказ в 15-й гренадерский полк. В русско-японскую войну участвовал в боевых операциях, получил чин ефрейтора и солдатскую георгиевскую медаль (в народе про таких говорили, что он - георгиевский кавалер). После войны Фёдор домой не возвращается, а отправляется в 1906 г. на Аляску в поисках золота и приключений. Первого он не нашёл, а второго хлебнул с избытком. Подкопив немного денег, в сентябре 1909 г. Фёдор возвращается на Дальний Восток и решает здесь остаться. Переезжает в бухту Ольга, приписывается у переселенческого начальника Георгия Васильева к крестьянскому сословию, получает от него земельный надел на участке Лудео, покупает лошадей, инвентарь и начинает под скалой строить свой дом и заниматься сельским хозяйством. Вновь прибывшие переселенцы, прослышав про умного, опытного, грамотного и знающего хозяина, стали, с разрешения начальства, конечно, подселяться к нему. Первыми приехали 26 апреля 1910 г. братья Степан и Николай Лаврентьевичи Григорьевы из Оренбургской губернии, через день, 28 апреля, прибыли Загребельные и Галкины из Акмолинской области, затем 1 мая Василий Герасимович Карчевский из Каменец-Подольской губернии и Николай Афанасьевич Хабаров из Тульской, 7 мая Иван Филиппович Берестенко из Приморской области и, наконец, 10 июня прибыли Алексей Иванович Подопригора из Акмолинской области и 17 июля Роман Кузьмич Плис из Уфимской губернии. Вот эти то крестьяне, собравшись на свой первый крестьянский сход и назвали новообразованное сельское общество Кавалеровым, в честь георгиевского кавалера, и выбрали его своим первым старостой. А название было утверждено лишь 13 октября 1910 года во Владивостоке в Приморском областном по крестьянским делам присутствии.

Однако вскоре заниматься сельским хозяйством Пополитову надоело и, подговорив молодого кавалеровского парня Илью Шевченко, укатил с ним в Австралию, оставив свой дом, землю и все надворные постройки своему тестю Прохору Тихоновичу Варнавскому (к этому времени Фёдор уже был женат на Евдокии Прохоровне и имел дочь Татьяну). Многое пришлось испытать Фёдору Дмитриевичу, во многих странах побывать (был даже в Новой Зеландии !). Вернувшись после долгих скитаний в Кавалерово в 1919 г., Пополитов уже не нашел здесь своих родных. Прохор Варнавский, распродав его имущество, уехал с дочерью и внучками в Сибирь, в село Истимис Барнаульского уезда. Кинулся Фёдор искать свою семью, нашел, но жена не захотела возвращаться в Приморье. Перебиваясь случайными заработками, почти три года провёл Пополитов в Сибири, а затем решил окончательно вернуться в деревню своего имени. С октября 1923 г. Фёдор Дмитриевич почти постоянно живёт в Кавалерово, квартируя у разных хозяев, иногда странствуя по приморским деревням и селам и проповедуя слово божие. Бывал Пополитов несколько раз и в Маньчжурии, и в Харбине. Всё это в недалёком будущем послужило причиной его ареста 3 мая 1937 г. по печально знаменитой 58-й статье, а затем и расстрела 22 января 1938 г. во Владивостоке. Такова, вкратце, одиссея человека, в честь которого наши предки назвали свою деревню, ныне являющуюся районным центром. Как отмечалось выше, в 1911 году на Курчумском переселенческом участке возникло селение Суворово (названо так в честь знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова). По архивным данным на 1 марта 1913 года самым крупным селением было Богополь - 68 дворов, затем Суворово - 28 дворов, затем почти такое же Ново-Тадуши в 27 дворов, и самое маленькое - Кавалерово - 21 двор (Установки ещё не было).

В 1912 году был заселён и соседний с Курчумским участок - Междуномерной. Прибыв на этот участок, крестьяне поселялись там, где им нравилось, строили дома, заводили хозяйство и только лишь в ноябре 1913 года решили объединиться и назвать своё поселение Установкой, в честь тогдашнего заведывающего Ольгинским переселенческим подрайоном Алексея Ивановича Устинова. Здесь уместо привести полностью текст архивного документа, освещающий первоначальную историю Установки: « Приговор № 10 Междуномерновского поселкового схода, 1913 г., ноября 11 дня. Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Приморской области Ольгинского уезда Пермской волости Междуномерновского поселкового схода, быв сего числа на поселковом сходе по созыву нашего поселкового старосты Алексея Борщева в числе 19 человек из общего числа всех 21 домохозяев имеющих право голоса на сходе, в присутствии нашего поселкового старосты Алексея Борщева постановили: участок

Междуномерной переименовать посёлком Устиновым. О чём и просим Вас Ваше Высокоблагородие о ходатайстве перед съездом Господ крестьянских начальников об утверждении за участком Междуномерным наименования Устиновского, таковым и утвердить за засельщиками в чём и расписуемся не грамотные: Никифор Самусенко, Дмитрий Самусенко, Иван Баранов, Фёдор Бывалин, Семён Беляев, Михаил Беляев, Василий Пожитков, Василий Борщев, Сергей Перепелицын, Степан Булаков, Пётр Трегубов, за не грамотных и за себя расписались Пётр Пожитков, Онуфрий Самула, Андриян Шушканов, Илья Бывалин, Егор Кирюхин, Григорий Сумичев. Междуномерновский поселковый староста Алексей Борщев, писарь Л. Сутула. А на обороте данного документа резолюция: «Пермское Волостное Правление сим свидетельствует, что настоящий приговор подписан 17 домохозяевами из всех 21 имеющих право голоса на сходе, что составляет более 2/3 домохо- зяев , и в книгу приговоров под № 10 записано 9 декабря 1913 года.».

Несколько слов о человеке, в честь которого была названа новая деревня. Алексей Иванович Устинов родился 8 февраля 1873 г. в городе Тамбове в семье мещанина -часовщика. После окончания городского училища, Алексей поступил в пензенское землемерное училище. Окончив его в 1894 г., Устинов обязан был отработать три года на Дальнем Востоке. Прибыв морем из Одессы во Владивосток в апреле 1895 года, Устинов был назначен чертежником в Приморскую областную чертёжную. Однако три года в Приморье для Алексея Ивановича по воле судьбы растянулись на всю жизнь. Как он сам пишет в автобиографии: «Край целиком захватил меня... и вместо трёх лет (срок, на который я ехал во Владивосток) я работаю здесь без перерыва уже более 48 лет». В 1897 г. Устинов поступает землемером в Южно-Уссурийское Переселенческое Управление и впервые выезжает в тайгу для подыскания и съёмки пригодных для заселения земель. Так началась его работа землемера в самых разно - образных должностях и в самой тесной близости с крестьянином-переселенцем: в лесах и на болотах, на морском побережье, во всех концах Приморья. В начале 1913 года Алексей Иванович был назначен заведывающим Ольгинским переселенческим подрайоном. Кроме прямых обязанностей: размещение новосёлов, снабжение населения домообзаводственными, продовольственными, семенными и общеполезными ссудами и пособиями (на невода, мельницы, кузницы, школы, хлебозапасные магазины и т.д) ему приходилось также заниматься постройкой дорог и мостов, колодцев, завозом семян, муки, овса и даже сена. За все эти заботы о новосёлах, благодарные крестьяне по предложению В.К. Арсеньева и назвали своё селение Установкой. Кроме этого Устинов занимался и малыми народностями Приморской области - орочами и тазами: наделял их землёй, объединял в сельские общества. Одно из таких поселений (на территории нынешнего Кавалеровского района) Алексей Иванович назвал Арсеньевкой, по фамилии Владимира Клавдиевича Арсеньева. Арсеньевка просуществовала до 1930-х годов, когда тазам пришлось покинуть свою деревню и ныне это место пришло в запустение.

Проработав в Ольге до июня 1918 года, А.И. Устинов был перемещён в город Никольск - Уссурийск, где и трудился инженером-землеустроителем до самой своей смерти 16 февраля 1957 года. Таковы краткие вехи биографии человека, оставившего свой след на приморской земле, в истории Кавалеровского района. Начавшаяся первая мировая война в 1914 году приостановила дальнейшее заселение и развитие Ольгинского района. Население продолжало расти, но уже за счёт естественного прироста. И лишь поиски, разведка и разработка месторождений олова к 1940 году открыли совершенно новую страницу в истории Кавалерова и Кавалеровского района.

4 Состояние окружающей среды Кавалеровского муниципального района

Согласно Постановлению Администрации Приморского края» №185-па от 21.05.2010 «Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае»: «Планировка и застройка территорий населенных пунктов Приморского края должна осуществляться на основе оценки существующего состояния окружающей среды и прогноза изменения окружающей среды с учетом предлагаемых проектных мероприятий».

Состав материалов оценки воздействия на окружающую природную среду включает следующие основные разделы:

1. Оценка существующего состояния.

2. Градостроительные решения Генерального плана, направленные на улучшение окружающей среды, предотвращение или смягчение воздействия антропогенной деятельности на компоненты природной среды и связанных с ней последствий.

3. Оценка экологической допустимости принятых планировочных решений.

4. Предложение дополнительных мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативное воздействие решений генерального плана.

В соответствии с Законом РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 (ред.18.07.2011) «Об охране окружающей среды» градостроительные решения Генерального плана Кавалеровского МР направлены на «сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений».

Материалы ООС разрабатывались с учетом требований «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372; пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими нормативными актами и документами, регулирующими природоохранную деятельность.

Атмосферный воздух

Состояние атмосферы является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения в муниципальном районе. Загрязнение атмосферного воздуха – один из ведущих факторов риска для здоровья населения.

Мониторинг за качеством воздуха на территории Кавалеровского МР не проводится. Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются: котельные на твердом топливе, автомобильный транспорт.

Котельные  КГУП «Примтеплоэнерго»: при сжигании твердого топлива в атмосферу выделяют оксиды серы, углерода, азота, летучую золу и сажу.

Автозаправочные станции являются стационарными источниками загрязнения окружающей среды. Ориентировочные потери: при ежесуточном одноразовом заполнении резервуара (объемом 20 м3) в течение месяца в атмосферу попадает зимой 300 л бензина и 690 л летом, при суточных температурных колебаниях (ночь, день) также выделяются пары бензина. Среднегодовые потери бензина (одного резервуара) КАЗС составляют около 6 т. На территории Кавалеровского МР расположены шесть АЗС:

| № | Наименование хоз. субъекта | Адрес хоз. субъекта | Кол-во | Адрес АЗС | Площадь территории | Резервуар, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Приморнефтепродукт» | Приморский кр Яковлевский р с.Сысоевка ул.Нефтебаза 14 | 2 | АЗС № 62 п. Кавалерово, ул. Первомайская, 5 | 4500 | 200 |
|  |  |  |  | АЗС №72 п. Горнорудное, ул. Советская, 1а | 3600 | 100 |
| 2 | ИП Драч С.А. | п. Кавалерово Первомайская, 1а | 1 | п. Кавалерово, ул. Первомайская, 1а | 3540 3307 |  |
| 3 | ИП Чередниченко | п. Кавалерово Первомайская,9в | 2 | п. Кавалерово, ул. Первомайская,9в | 2225 |  |
|  |  |  |  | п. Кавалерово, пер. Больничный | 1000 |  |

Автотранспорт – один из главных источников загрязнения атмосферы. В среднем при пробеге 15 тыс. км/год один автомобиль сжигает 2 т топлива и потребляет около 4,5 т кислорода, при этом выбрасывает в атмосферу (кг/год): угарного газа – 700, диоксида азота – 40, несгоревших углеводородов – 230 и твердых веществ – около 5. В состав выхлопных газов входят следующие вредные вещества: сажа – 0,4 г/м3, альдегиды – 0,2 мг/м3, бензапирен – 10-20 мкг/м3, монооксид углерода – 0-1,2 об.%, монооксид азота – 0,001-0,8 об.%, углеводороды – 0,2-3,0 об.%.

Водные объекты

При разработке территориальной схемы планирования с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Российской федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00 (ред.04.02.2011) «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Водоохранные зоны рек устанавливаются в соответствии с Водным кодексом в зависимости от протяженности рек. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью до 10 км – в размере 50 м; от 10 до 50 км –100 м, от 50 км и более – 200м. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью до 10 км – в размере 50 м; от 10 до 50 км –100 м, от 50 км и более – 200м.

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории Кавалеровского муниципального района располагаются 3 поверхностных водоема 1-й категории (река Высокогорная, ключ Комсомольский, река Партизанка),  2 поверхностных водоема 2-й категории (река Кавалеровка, озеро Зеркальненское). Качество воды водоемов 1-й категории по микробиологическим и паразитологическим показателям на протяжении последних трех лет остается  стабильным, в 2012 году также несоответствующих проб не зарегистрировано, по  санитарно-химическим показателям (за последние с 2009 по 2011 годы несоответствующих  проб не зарегистрировано, в 2012 году процент неудовлетворительных проб составил 6,7%, т.е. 1 проба из 15-ти отобранных). Качество воды водоемов 1 категории представлено в таблице и рисунке. Многолетняя динамика без изменений по микробиологическим показателям, положительная по санитарно-химическим в сторону нарастания доли несоответствующих проб.

Качество воды водоемов 1 категории в 2010-2012 г.г.

|  | Количество несоответствующих проб (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Микробиологические показатели | 0 | 0 | 0 |
| Санитарно- химические показатели | 0 | 0 | 6,7 |

Рис. 4.1  Динамика качества воды водоемов 1 категории в Кавалеровском МР

в 2010- 2012 г.г. (удельный вес несоответствующих проб, %).

Качество воды водоемов 2-й категории в 2012 г. по сравнению с 2011 годом по микробиологическим показателям улучшилось в 3,3 раза,  многолетняя тенденция имеет  выраженную отрицательную  динамику. По санитарно-химическим показателям качество воды в 2012 году не изменилось. Зараженность гельминтами отсутствует.  Качество воды представлено в таблице и рисунке.

Качество воды водоемов 2-й категории в 2010- 2012 г.г.

|  | Количество несоответствующих проб (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Микробиологические показатели | 0 | 27,3 | 8,3 |
| Санитарно- химические показатели | 0 | 0 | 0 |
| Паразитологические показатели | 0 | 0 | 0 |

Рис. 4.2  Динамика качества воды водоемов 2 категории в 2010-2012 г.г.

Морское побережье

Восточная граница Кавалеровского муниципального района проходит по побережью Японского моря, в качестве зон рекреации используются бухты Японка, Песчанка, прилегающие территории которых арендуют владельцы частных туристических баз. Качество морской воды с 2010 по 2012 год соответствуют гигиеническим  нормативам (по данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Дальнегорске»).

Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение в Кавалеровском СП, в основном, осуществляется от скважинных водозаборов подземных вод. Усадебная застройка поселений снабжается водой из водопроводных колонок и колодезной водой.

Данные по Кавалеровскому району:

- население, пользующееся водоразборными колонками – 1150 чел.

- водопроводный ввод – 990 чел.

- дома со сливом – 538 чел.

- холодное водоснабжение с полным благоустройством – 6956 чел.

- население, проживающее в домах с внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением – 4848 чел.

Данные по водопотреблению и водоотведению сельхозпредприятий.

На территории Кавалеровского МР действует одно с/х предприятие

ИП Козлов С.В. (молочный цех) с.Устиновка, ул.Центральная 3а

Потребление 55 м3 в месяц, водоотведения нет.

С 2013г все водозаборы Кавалеровского МР переведены в разряд подземных:

Водозабор «Горнореченский» на р.Высокогорной

Водозабор «Парковый» на р.Партизанке

Водозабор с.Устиновка. Скважина №ПР-385.

Водозабор с.Зеркальное. Скважина № 18-131.

Технический водозабор «Шанхай» на р.Партизанке

Качество воды из скважинных водозаборов не всегда отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест». Процент износа большинства скважин – 100%.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Границы первого пояса подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 30 м. Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена, согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоотведение

Концентрации загрязняющих веществ хозяйственно-бытовых стоков рассчитываются в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов (МДК 3-01.2001)».

Отведение ливневых вод населенных пунктов осуществляется неорганизованно по естественным понижениям рельефа в близлежащий водоем. Его качественный состав зависит от характеристик грунтов и рельефа территории, наличия на этой территории антропогенных и техногенных загрязнений.

Большой вклад в загрязнение водных объектов вносит поверхностный сток. Образующийся в результате выпадения атмосферных осадков, полива и мойки территорий поверхностный сток смывает и выносит с потоком растворимые и нерастворимые примеси. Основными загрязнениями поверхностного стока являются взвешенные вещества, нефтепродукты, органические вещества (БПК), в том числе – органические вещества почвенного гумуса, соли тяжелых металлов.

Нормативно допустимый сброс загрязняющих веществ (НДС) определяется для оценки уровня загрязнения водной среды и решения вопроса о возможности сброса стока в водные объекты.

Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) производится согласно требованиям «Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденной приказом МПР России № 333 от 17.12.07.

Почвы

Оценка состояния почв сельских поселений проводится в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ») и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих проведения санации для соответствующих видов функционального использования.

Эпидемиологическую безопасность почвы характеризуют микробиологические и паразитологические показатели. В 2012 г. удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим  показателям, составил 0 % (в 2011 году – 0%,  в 2010 году – 13,5%, в 2009 году- 5,2%), по санитарно-химическим показателям 54% (в 2011 году – 46,7%, в 2010 году – 18%, в 2009 году – 61,1%)

Крайне неблагополучна ситуация с загрязненностью почвы солями тяжелых металлов. В 2012 году проведено исследование 32 проб, удельный вес несоответствующих проб  по санитарно-химическим показателям составил 100 % проб (в 2011 году 100%, в 2010 году 50%, в 2009 году 73,3%). В 2012 году в 65,6% %  проб выявлено превышение ПДК по содержанию свинца ( в 2011 году – 10%, в 2010 году- 20%, в 2009 году 53,3%), в 2012 году проб с  превышением ПДК по содержанию кадмия не выявлено (в 2011 году – 0%, в 2010 году- 20%, в 2009 году 53,3%). Выявлены пробы с повышенным содержанием мышьяка, цинка, меди. Загрязненность почвы пестицидами отсутствует. Паразитологическое загрязнение почвы в 2012 году составляет 2,4% от всего количества исследованных проб,  за период  2009-2011 годы паразитологическое загрязнение почвы не выявлено.

Динамика безопасности почвы в 2010-2012 г.г.

|  | Количество несоответствующих проб (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | Показатель по ПК в 2012 году |
| Санитарно-химические показатели | 18 | 46,7 | 54 | 53,4 |
| Микробиологические показатели | 13,5 | 0 | 0 | 31,5 |
| Паразитологические показатели | 0 | 0 | 2,4 | 4,9 |

Рис. 4.3 Динамика показателей безопасности почвы

в 2010-2012 г.г. (удельный вес несоответствующих проб, %).

Многолетняя динамика выявляет сильно выраженную динамику роста доли несоответствующих проб по санитарно-химическим показателям, снижение загрязнённостью микробиологическими контаминантами, незначительный рост удельного веса несоответствующих проб по паразитологическим показателям.

Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения, а также рекультивацию почв, развитие и реконструкцию коллекторно-дренажной и осушительной систем, совершенствование дренажных систем на землях с искусственным орошением, высадку защитных лесных насаждений.

Состояние природных комплексов, растительного и животного мира

Состояние компонентов природы – важный индикатор состояния и качества урбанизированной территории. Подвергаясь многообразным нагрузкам, природа способна восстанавливаться, спасая тем самым себя и защищая человека.

Зеленый фонд поселения

Кавалеровский район расположен на северо-востоке Приморского края, его площадь составляет 4215,2 км2. По территории Кавалеровского района проходит горный хребет Сихотэ-Алинь. Сложный рельеф и обильное выпадение осадков способствуют образованию хорошо развитой гидрографической сети, представленной множеством рек и ручьев, текущих в самых разнообразных направлениях. Большинство из них берут начало в горах и имеют типично горный характер. Лесистость района довольно высокая и составляет 95% . Кавалеровский район является одним из многолесных районов в Приморском крае.

Наибольшее распространение на территории района имеют хвойные породы, на долю которых приходится 53% покрытых лесом земель, затем твердолиственные 33% и мягколиственные 14%.

К хвойным лесам относятся кедровые леса. Кедровые насаждения включают древостой с преобладанием кедра корейского всех типов леса и классов бонитета. Целевое назначение кедровых лесов заключается  в использовании их  для получения ценной древесины Кедра  и сопутствующих пород. Кедровые леса являются не только источником ценной древесины, но и кормовой базой для пушных зверей и копытных животных. Объектом побочного пользования по заготовке кедровых орехов и другой недревесной продукции леса.

Система лесохозяйственных мероприятий в кедровых лесах нацелена на повышение биологической устойчивости насаждений, сохранение или восстановление доминирующей роли кедра в составе древостоев. Максимальное сохранение коренной среды и социально ценных биотехнических компонентов, повышение орехопродуктивности деревьев кедра.

К хвойным лесам относится также елово-пихтовые леса включающие  древостой с преобладанием ели и пихты всех классов бонитета и типов леса. Эти древесные породы близки по лесоводственно-биологическим свойствам, образуют высокопроизводительные леса, являющиеся объектом лесозаготовок.

Дубовые леса

К широколиственным лесам относятся Дубовые леса – образованные из насаждений всех бонитетов и типов леса дуба монгольского. Дубовые насаждения являются не только источником ценной древесины, но и кормовой базой для пушных зверей и копытных животных.

Также к широколиственным лесам относят ясенево-ильмовые леса – объединяющие насаждения всех классов бонитета и типов леса с преобладанием ясеня, ильма, ореха маньчжурского, бархата амурского. Располагаясь в долинах рек, ясенево-ильмовые насаждения играют большую водорегулирующую и берегозащитную роль.

Липовые леса

Леса с преобладанием липы важны как медоносные. На территории Кавалеровского района широко развито недревесное использование леса. Район располагает базой для пищевого лекарственного сырья. В урожайные годы здесь возможен сбор ягод малины, лимонника китайского, актинидии коломикта, шиповника разных видов, орехов кедра корейского и грибов. Природные и климатические условия района благоприятствует развитию пчеловодства, которое базируется на медоносной растительности кедрово-широколиственных лесов, главными медоносами которых являются липа, клен, бархат амурский.

На территории Кавалеровского района находятся памятники природы такие как

- Пещера «сверчков» находящиеся в пади Теневая;

- Скала «Дерсу-Узала» в поселке Кавалерово на правом берегу реки Зеркальная;

- Перевал «Венюкова»;

- Участок «Долина кедров» между падями правая и левая Грушевая.

Животный мир

Животный мир на территории Кавалеровского МР представлен млекопитающими, беспозвоночными, земноводными, пресмыкающимися, птицами и рыбами.

Млекопитающиеся

Барсук – обитает по всей территории, чаще встречается в поймах крупных рек и ключей, гористой местности 600 м. над уровнем моря, поросшими дубняками и смешанными хвойно-широколиственным лесом. Кормовая база стабильна, питается как животной так и растительной пищей (мышевидные грызуны, личинки насекомых, орехи, жёлуди и др.). На сдерживание численности влияют браконьерский лов и ежегодные низовые пожары в долине реки Зеркальной.

Белка – обитает по всей территории, подвержена кормовым и сезонным миграциям. Основные стации обитаний кедрачи и хвойно-широколиственная тайга. Во время хорошего урожая жёлудя перемещается в дубняки. В осенний период численность белки может увеличиваться за счёт приходящей с других районов при кормовых миграциях. Численность вида невелика. На снижение численности влияет большая территория пройденная рубками ели, пихты, кедра, лиственницы, дуба, берёзы и осины, а так же бесконтрольный массовый сбор кедрового ореха населением района.

Выдра – встречается по крупным лесным рекам и их притокам. Численность стабильная, на снижение численности влияет браконьерский промысел.

Заяц – представлен двумя видами: беляк и манчжурский. Заяц-беляк придерживается лесов северного типа – тёмнохвойные и смешанные, а так же в горах до 1000м над уровнем моря. Манчжурский заяц обитает в смешанных, пойменных лесах и дубняках, с преобладанием в подлеске различных кустарников. Кормовая база стабильная (кора деревьев, молодые побеги берёзы, осины, кустарники, травяной покров). Численность по годам колеблется из за климатических условий, и частых низовых пожаров в долине реки Зеркальной.

Изюбрь – основные места обитания: дубняки, гари, смешанный лес и высокогорья. В периоды глубокоснежья и появления молодой зелёной травы спускается в поймы ключей и рек. Кормовая база стабильная (травянистые и веточные корма). Основной фактор сдерживающий рост численности изюбра – пресс браконьерства.

Кабан – распространен почти по всей территории угодий, главные стации обитания – смешанные хвойно-широколиственные леса и дубняки. Численность нестабильна,  распространение вида зависит от наличия основных кормов (кедровый орех, желудь, лещина, маньчжурский орех). Кабан сильно подвержен как кормовым, так и сезонным миграциям. На снижение численности популяции кабана влияют хищники, браконьеры, а также низовые лесные пожары в долине реки Зеркальной, уничтожающие лесную подстилку и защитные условия. Молодняк страдает в зимне-весенний период от большого и плотного снега.

Косуля – обитает по всей территории, придерживается долин крупных рек и ключей, в гористой местности до 600 м. над уровнем моря. Станции обитания смешанные леса с обилием в подлеске различных видов кустарников. Кормовая база стабильная (питается травянистыми, веточными кормами, поедает желудь). Состояние популяции – отмечена тенденция к увеличению. Отрицательно влияют на численность косули наличие браконьерского промысла, хищники, экстремальные снега и низовые лесные пожары в долине реки Зеркальной уничтожающие лесную подстилку и защитные условия.

Олень пятнистый – основные места обитания: дубняки и смешанные широколиственные леса, от побережья моря и вглубь территории на 20-30 км. Отмечены факты распространения оленя и далее по территории угодий. Численность и кормовая база стабильная. На численность влияют пожары и т.д.

Кабарга – основные стации обитания – темнохвойная, высокогорная тайга. Численность вида снижается, отрицательное влияние оказывает браконьерский отлов и рубки лесонасаждений в местах обитания этого вида. Кормовая база стабильная (травянистые корма, побеги деревьев и кустарников, древесные лишайники).

Колонок – распространён по всей территории. Основные стации обитания смешанные и пойменные леса крупных рек и ключей. Основа кормовой базы – мышевидные грызуны. На численность влияет увеличение численности соболя и др.

Лисица красная – придерживается пойм крупных рек и ключей, лугов, полян, в близи населённых пунктов. Численность стабильно увеличивается и вид распространяется в глубь таёжной территории. Кормовая база стабильна.

Медведи – обитает два вида: бурый и гималайский. Оба вида можно встретить по всей территории, в летний период придерживается пойм рек и ключей, залегания можно встретить по всей территории, в основном на северных труднодоступных склонах гор в зарослях орешника и багульника. Распространение медведей зависит от урожая основных кормов (орех кедровый, желудь и др.) Кормовая база медведей в основном растительная (ягоды, орехи, грибы, желудь, корни травянистых растений), но бурый медведь чаще в свой рацион включает и животные корма, не брезгует и падалью. Численность медведей в разное время года различна, в целом виды с низкой численностью. Медведь подвержен кормовым и сезонным миграциям.

Норка – обитает по всем крупным рекам и ключам. Кормовая база хорошая. На состояние численности  влияют хищные птицы, изменение защитных условий из-за смены уровня воды в реках (засуха, наводнение), и обмеление ключей. Численность невелика.

Соболь – распространён по всей территории. Кормовая база стабильная и разнообразная, в рацион питания входят животные и растительные корма. Численность имеет рост.

Енотовидная собака обитает по поймам крупных рек и ключей, поросшие кустарникам , вдоль лесных дорог. Кормовая база разнообразная, питается животными и растительными кормами. Численность вида не велика, но стабильна.

Ондатра встречается в единичных, редких случаях. Численность низкая.

Рысь обитает по всей территории, придерживается отдалённых участков и делает большие переходы  по угодьям, ведёт кочевой образ жизни. Основной добычей являются: кабарга, косуля, зайцы, мышевидные, птицы и др. Численность низкая.

Харза обитает в таёжной зоне лесов. Численность низкая. Основу питания составляют кабарга, зайцы и мелкие животные.

Волк придерживается зоны дубовых и широколиственных лесов в долине реки Зеркальной и на побережье моря. Численность сохраняется 2-4 особи в год, уменьшается за счет конкуренции с тиграми. Отмечены случаи захода в охотугодья вдоль побережья моря отдельных групп хищника до 4-5 особей. Наносит вред охотхозяйству, поедая и разгоняя копытных и других животных. Разрешён к круглогодичному отстрелу и отлову.

Обыкновенный бурундук встречаются повсеместно.

Птицы

Рябчик – распространен по всей лесной зоне. Населяет темнохвойные, смешанные, дубовые леса, долины рек, ключей. Кормовая база стабильная и разнообразная: почки ольхи, березы, лещины, насекомые и их личинки, соцветья и семена трав, ягоды и др. Численность рябчика по годам может сильно колебаться. На состояние популяции влияют хищники и погодные условия – поздние заморозки и дождливое лето, особенно губительны настовые периоды.

Вальдшнеп – типичные места обитания: смешанные леса и долины крупных рек и ключей. Осенью улетает на юг на зимовку, возвращается в апреле. Основу питания составляют дождевые черви, личинки насекомых, молодые побеги трав.

Большая горлица – обитает по долинам рек и ключей с широкими поймами, лесными полянами и покосами, а также вдоль проселочных и лесовозных дорог. Кормовая база стабильная. Численность достаточна для проведения спортивной охоты, но как объект охоты не востребуется.

Утка – гнездится по всей территории в долинах рек и ключей. Основные гнездовья в долине  рек. Численность местной утки не велика в связи с небольшой площадью водно-болотных угодий, в связи с резкими колебаниями уровня воды (гибель гнездовий) во время наводнения и частыми низовыми пожарами в устьях и пойменной части реки Зеркальной. Численность водоплавающей дичи значительно увеличивается весной и осенью во время массовых перелетов. Птица останавливается на отдых, жировку и во время погодных ненастий.

Гусь – гнездится единично, и в большей степени по причинам препятствующим дальнейший перелёт. В пойменной части устья реки Зеркальной, на мелиоративной системе проток и озёр, гуси останавливаются на отдых во время весенних и осенних перелетов.

Краснокнижные виды

Амурский тигр обитает по всей территории. Основу питания составляют копытные животные. Чаще появляется в местах скопления кабанов. В последние годы численность заметно увеличилась. Имеют место случаи захода в населенные пункты.

Дальневосточный леопард. Очень редкий вид, его численность составляет всего несколько десятков особей. По некоторым подсчетам – не более двух-трех десятков (36-38).

Утка-мандаринка обитает по долинам рек и крупных ключей. Численность стабильная. Кормовая база разнообразная. На популяцию оказывает влияние уничтожение защитных условий и как фактор браконьерства частое посещение водоемов рыболовами.

Орлан белохвостый обитает по прибрежной морской полосе, встречается нередко и в таежной зоне.

Также встречаются: беркут хохлатый, скопа, орел, ястребиный сарыч, филин, уссурийский зуек, японский бекас, горный дупль и др.

Из земноводных и пресмыкающихся встречаются: щитомордник, амурский полоз, уж, безлёгочный тритон, монгольская жаба, дальневосточная лягушка и др.

Оценка устойчивости природных комплексов, экосистем и их компонентов к антропогенным воздействиям

Антропогенное воздействие на природные комплексы не снижается и отражается на санитарно-гигиеническом состоянии территории. В условиях рыночной системы хозяйствования происходит экстенсивное использование природных ресурсов и активное загрязнение окружающей среды. Все это, а также неблагоприятные социальные условия проживания населения, негативно сказываются на здоровье человека, особенно детей.

Анализ состояния природных комплексов, экосистем и их компонентов, показывает, что ожидаемые антропогенные воздействия в результате реализации СТП Кавалеровского МР можно охарактеризовать как допустимые нормативами по охране окружающей среды.

Физические факторы воздействия

Негативное физическое воздействие на окружающую среду оказывают: шум, тепловое воздействие, вибрации, ионизирующее (коротковолновое электромагнитное) излучение, электрические, электромагнитные, магнитные поля и другие физические факторы, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и прочие физические свойства компонентов окружающей среды, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.

В настоящее время к основным действующим нормативным документам в области охраны окружающей среды от негативного физического воздействия относится: ССБТ ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»; ССБТ ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования»; СНиП II-12-77 «Нормы проектирования. Защита от шума»; СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», расчеты уровня шума производятся в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», уровня вибрации – в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», электромагнитных излучений радиочастотного диапазона – в соответствии с СанПиН 2.2.8/2.1.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и т.д.

Общее число нормативных документов, регламентирующих параметры шума, инфразвука, ультразвука и вибрации, превышает 300 наименований.

Шум

Шумовые характеристики источников внешнего шума, уровни проникающего в жилые и общественные здания звука и уровни шума на территориях застройки, требуемая величина их снижения, выбор мероприятий и средств шумозащиты определяют в соответствии с требованиями санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» в жилых помещениях: СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и других нормативных актов.

Усиление экологической напряженности в городах и населенных пунктах связано с шумовым воздействием промышленных предприятий (технологическое оборудование, краны, компрессорные установки и т.д.), автомобильным и железнодорожным транспортом, автомобильных стоянок, расположенных в районах жилой застройки. Шум беспокоит жителей городов и сел, проживающих в непосредственной близости к автомобильным и железным дорогам и другим источникам шума. Интенсивное движение поездов вблизи линий жилой застройки заметно ухудшает акустический климат населенных пунктов и жилых помещений. Уровни шума измеряются шумомерами и рассчитываются в децибелах (дБ). Человек воспринимает звуки в диапазоне от 20-25дБ до 130-140дБ. В РФ действуют санитарные нормы допустимого уровня шума, где для различных территорий и условий нахождения человека даны предельные значения уровня шума: на территории микрорайона – 45-55 дБ; в школьных классах – 40-45 дБ; больницы – 35-40 дБ; в промышленности – 65-70 дБ. Шумы технологического оборудования можно условно разделить на три категории: умеренно шумное с суммарным уровнем звука не более 75дБ, шумное – 75-100 дБ, и особо шумное с уровнем более 100 дБ.

Для защиты населения от транспортного шума при превышении норматива более чем на 28-30 дБ наиболее целесообразно применение специальных шумозащитных или шумозащищенных жилых зданий. Установка специальных шумозащитных заборов вдоль транспортных магистралей, обеспечивающих высокий уровень защиты (в том числе и от пыли), пока является очень дорогостоящим мероприятием, которые могут позволить себе только состоятельные владельцы частных коттеджей или компании с высоким уровнем дохода.

Вибрация

Оценка воздействия вибрации производится в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Вибрационное загрязнение связано с воздействием механических колебаний твердых тел на объекты окружающей среды. Различают местное воздействие и общее. К местному воздействию относятся колебания от отбойного молотка, электроинструмента и прочего, передаваемые отдельным частям тела. Если колебания передаются всему организму, то воздействие считается общим, например вибрация от проходящего железнодорожного состава.

Особую экологическую проблему представляет вибрация, возникающая при движении тяжелых грузовых автомобилей, а также железнодорожных составов. Например, при движении через мост, механические колебания/вибрации передаются через его основание в реку и рядом находящиеся объекты. Таким образом происходит воздействие как на живые организмы, так и на различные объекты искусственного происхождения. Постоянное, или часто повторяющееся, вибровоздействие приводит к быстрому износу зданий и сооружений, исторических памятников.

Электромагнитные поля

Оценка уровня электромагнитного излучения производится в соответствии с СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Источниками электромагнитного поля (ЭМП) являются:

* воздушные линии электропередачи (ВЛ, ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения 4-1150 кВ);

* трансформаторные подстанции (ТП);

* телевизионные станции;

* радиовещательные станции. Широко распространенными источниками ЭМП в населенных местах в настоящее время являются радиотехнические передающие центры (РТПЦ), излучающие в окружающую среду ультракороткие волны ОВЧ и УВЧ-диапазонов;

* базовые станции систем подвижной радиосвязи (ВС), прежде всего сотовой.

Основной принцип обеспечение безопасности – соблюдение установленных Санитарными нормами и правилами предельно допустимых уровней электромагнитного поля. Каждый радиопередающий объект имеет Санитарный паспорт, в котором определены границы санитарно-защитной зоны. Только при наличии этого документа территориальные органы Госсанэпиднадзора разрешают эксплуатировать радиопередающие объекты. Периодически они производят контроль электромагнитной обстановки на предмет её соответствия установленным ПДУ. Зона ограничения застройки РТПЦ устанавливается расчетом, согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (ред.19.12.2007) и МУК 4.3. 1167-02.

В архитектурно-планировочных проектах застройки новых территорий или уплотнении существующей застройки следует учитывать будущее создание и развитие систем и сетей с четким и рациональным размещением источников электромагнитных излучений с учетом рельефа местности, плотности застройки, ориентации зданий, их этажности и площади остекления. Целесообразно добиваться создания равномерной зоны электро- и радиопокрытия в пределах элемента застройки (квартал, городок), не допускать образования зон интенсивного излучения на ограниченных участках. Не следует включать в проекты застройки территории, прилегающие к зоне размещения ЛЭП (особенно высокой мощности).

Российскими санитарными нормами введены предельно допустимые уровни напряженности электрического поля. В качестве предельно допустимого уровня облучения населения принимаются такие значения параметров электромагнитных полей, которые при ежедневном воздействии в свойственных для данного источника режимах не вызывают у населения, без ограничения пола и возраста, заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в период облучения или в отдаленные сроки после его прекращения. Санитарными нормами установлены следующие значения напряженности электрического поля:

– на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м;

– в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

– на участках пересечения ВЛЭП с автомобильными дорогами I-IV категории – 10 кВ/м;

– в ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;

– в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения – 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания.

Основной принцип защиты здоровья населения от электромагнитного поля ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижением напряженности электрического поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов. В соответствии с Постановлением РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. охранные зоны устанавливаются:

– вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии (табл 4.8).

Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи

Таблица 4.8

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, 400 | 30 |
| 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

– вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы).

Ионизирующие излучения

При отводе территорий под жилое строительство следует получить информацию о состоянии гамма-фона и наличии (отсутствии) радиоактивного излучения на участке предполагаемой застройки. При наличии радиоактивного излучения в пределах участка предполагаемой жилой застройки должны быть проведены дезактивационные работы, рекультивация территории с соблюдением действующих требований. Размещение объектов, предназначенных для работы с источниками ионизирующих излучений, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Источником ионизирующего излучения могут быть перевозки радиоактивных грузов, материалов (например, гранита).

Радиационная обстановка на территории края по данным Роспотребнадзора ПК (http://25.rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation/) в целом удовлетворительная, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает величины, характерной для Приморского края, и составляет в 2011 г. в среднем по краю – 0,12 - 0,13 мкЗв/час, естественный допустимый порог – 0,30 мкЗв/ час. По результатам исследований превышений установленных уровней не зарегистрировано.

Радиационный фон на территории Кавалеровского МР не превышает допустимых значений (рис.1).

Радиационная безопасность достигается путем ограничения облучения от всех основных источников. Свойства основных источников и возможности регулирования облучения населения их излучением различны. В связи с этим облучение населения излучением природных, техногенных и медицинских источников регламентируется раздельно с применением разных методологических подходов и технических способов. Уровень радиации по действующим стандартам считается безопасным, когда человек получает за год не более 170 мбэр.

Рис. 4.4 Радиационный фон на Дальнем Востоке России

На территории Кавалеровского муниципального района  исследования объектов внешней среды  на показатели радиационной безопасности проводятся  АИЛЦ  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнегорске». Объемы проведенных исследований проб воды, почвы и пищевых продуктов на радиационные показатели не значительны. В 2012 году по Кавалеровскому МР было исследовано 21 проба воды источников централизованного водоснабжения, распределительной сети, зон рекреации, 19 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, проведено 7 исследований на радон в помещениях жилых и общественных зданий (до 2012 года данный вид исследований не проводился из-за отсутствия прибора), дозиметрических 263 на территории и 4 в помещениях жилых и общественных зданий, не проводились исследования почвы. В 2011 году исследовано 2 пробы почвы, 10 проб воды.  Проб с превышение гигиенических нормативов  радиационной безопасности не обнаружено.

Исследования объектов внешней среды

| Количество измерений | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. дозиметрических | 835 | 782 | 2148 | 267 |
| 2. радиометрических | 22 | 9 | 10 | 21 |
| 3. гамма-спектрометрических | 9 | 7 | 2 | 18 |
| 4. бета-спектрометрических | 4 | 2 | - | 16 |
| 5. родонометрических (вкл. плотность потока радона с поверхн. грунта) |  |  |  | 7 |
| Всего исследований | 870 | 800 | 2160 | 329 |

Резкое снижение количества радиологических исследований в 2012 году связано с тем, что во втором квартале 2011 года круглосуточном режиме ежечасно проводились дозиметрические измерения на территории, что связано с чрезвычайной ситуацией на АЭС «Фукусима-1».

Динамика гамма-фона на территории Кавалеровского района в 2007-2014гг.

| Годы | Кол-во измерений | Мощность дозы природного гамма-излучения (мкЗв/час) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальная | максимальная | средняя |
| 2009г. | 819 | 0,10 | 0,14 | 0,12 |
| 2010г. | 747 | 0,09 | 0,14 | 0,12 |
| 2011г. | 2146 | 0,06 | 0,17 | 0,12 |
| 2012г. | 263 | 0,06 | 0,16 | 0,12 |

По данным социально-гигиенического мониторинга в 2012 году на территории Кавалеровского МР проведено 263 замера гамма-фона (в 2011 – 2146,  в 2010г. -  747, в 2009 году - 819) Мощность экспозиционной дозы гамма излучения не превышает многолетних значений и соответствует санитарным нормативам. Радиационная обстановка территории - удовлетворительная.

Удельная суммарная альфа и бета активность в питьевой воде не превышает гигиенических нормативов. Исследования радона -222 не проводились.

Содержание радионуклидов в питьевой воде

| Годы | Удельная активность питьевой воды, Бк/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 222Rn | СБА | САА |
| 2008г. | - | - | - |
| 2009г. | - | 0,32 | 0,021 |
| 2010г. | - | 0 | 0 |
| 2011г. | - | <0,028 | <0,026 |
| 2012г. | - | <0,14 | <0,032 |

Облучения от природных источников ионизирующего излучения не регистрировалось. Облучения  населения не регистрировались.

В 2009-2011гг. замеры гамма излучения в жилых и общественных зданиях не проводились. В 2012 году проведено 7 исследований на содержание радона воздухе жилых помещений и 4 измерения гамма-фона

Количество  исследований радона и гамма-излучения в жилых и общественных зданиях

| Показатель | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений - одноэтажных деревянных домов - одноэтажных каменных - многоэтажных каменных |  |  | - | 7 |
| Всего |  |  |  |  |
| МЭД гамма-излучения в помещениях - одноэтажных деревянных домов - одноэтажных каменных - многоэтажных каменных |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 4 |
| Всего |  |  | - | 11 |

Медицинское облучение

За 2011 год КГБУЗ «Кавалеровская  центральная районная больница» оформлен радиационно-гигиенический паспорт. Информация,  содержащаяся в РГП достоверная, Радиационная обстановка в КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» удовлетворительная, индивидуальный риск персонала группы «А» составляет 4,3*10-6 случаев в год, коллективный риск персонала группы А составляет 5,6*10-5 случаев в год, индивидуальный риск персонала группы «В» составляет 1,09*10-5 случаев в год, коллективный риск персонала группы В составляет 4,1*10-5 случаев в год, индивидуальный риск для населения составляет 1,5*10-5 случаев в год,  коллективный риск для населения составляет 6,9*10-1 случаев в год. Сведения о дозах облучения получен из статистических форм № 1-ДОЗ, №-2ДОЗ. Учет доз облучения пациентов регистрируется в  журнале приема пациентов, на основании которого заполняется статистическая форма № 3-ДОЗ.

Техногенные источники

В целях контроля над дозами облучения лиц в условиях эксплуатации  техногенных источников ионизирующего излучения, предприятия, использующие в производственном процессе источники ионизирующих излучений - ООО «Геофизик Приморья ежегодно оформляют радиационно-гигиенические паспорта,  статистические формы № 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормативной эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения», № 4-ДОЗ «Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и техногенного радиационного фона». Облучения от техногенных источников ионизирующего излучения не было. Облучения  населения не регистрировались. В 2012 году поданы сведения за 2011 год в виде РГП и статистических форм, которые позволили оценить радиационную обстановку на предприятии. Информация содержащаяся в РГП достоверна, радиационная обстановка на предприятии ООО «Геофизик Приморья удовлетворительная. В 2011 году работы с источниками ионизирующих излучений на предприятии не проводились.

Существующая система обращения с отходами производства и потребления / Состояние санитарной очистки территории

Основными источниками загрязнения почвенно-растительного покрова являются объекты размещения отходов. Неудовлетворительное санитарное состояние большинства свалок, несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к их накоплению. Наличие несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и производственных отходов, а также недостаточно очищенные сточные воды сказываются на низком качестве питьевой воды.

Схема санитарной очистки территории населенных пунктов предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов от жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения и культурно-бытового назначения, жидких бытовых отходов из неканализованных зданий и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов поселений. Территории населенных пунктов района подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Особого отношения требуют объекты, входящие в состав зон спецназначения: кладбища; крематории; скотомогильники; объекты размещения отходов производства и потребления; иные объекты. Эти объекты следует размещать за пределами границ населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, водосборных площадей подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается размещение объектов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Твердые бытовые отходы.

Во всех населенных пунктах муниципального образования необходимо разместить контейнеры для сбора мусора с последующим вывозом отходов на площадки для временного складирования отходов и далее на полигон ТБО. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Твердые бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности с территории населенных пунктов планируется вывозить на площадки для временного складирования отходов, а оттуда на районные полигоны ТБО.

Необходима ликвидация существующих несанкционированных свалок, рекультивация их территорий.

Проектом предлагается обустройство площадок для временного складирования отходов вблизи населенных пунктов с соблюдением санитарных разрывов до жилых и общественных зон, открытых водоёмов.

Допускается обустройство площадок для временного складирования отходов на месте существующих несанкционированных свалок.

В настоящее время в районе не определены нормы накопления ТБО, поэтому для ориентировочного расчета объема образующихся отходов от населения с учетом общественных организаций норма накопления устанавливается на основании СНиП 2.07.01-89*:

• на 1 очередь – 1,4 м³ (280 кг) на 1 человека в год;

• на расчетный срок – 1,5 м³ (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных и производственно-коммунальных объектов) это будет составлять: 35400*1,5=42600 м3;

• смет с 1 м2 твердых покрытий улиц – 10 кг в год.

Предусматривается раздельный сбор ценных компонентов ТБО: стеклотара, пластик, бумага и текстиль, металлолом. Крупногабаритные ТБО в виде растительных остатков, сгнившего сена и т.д. должны вывозиться на полигон.

Жидкие бытовые отходы.

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. Санитарные разрывы до жилой зоны и открытых водоёмов соблюдаются.

Состояние санкционированных свалок и полигонов, их обустройство, технология эксплуатации не всегда отвечает необходимым требованиям. Обязательные технологические операции (уплотнение отходов, послойная засыпка грунтом) осуществляются нерегулярно, контроль качественного состава отходов не ведется. Свалки не внесены в краевой реестр объектов по размещению отходов.

На территории района существует ряд проблем по сбору ТБО. В частности, не осуществляется селективный сбор отходов потребления, в большинстве населенных пунктов количество контейнеров и контейнерных площадок не соответствует нормативным требованиям.

Также требуют решения проблемы утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений и биологических отходов (отсутствуют специализированные организации, имеющие лицензию на утилизацию медицинских отходов).

5 Экономический потенциал

Общие сведения

На протяжении долгого времени Кавалеровский район специализировался  добыче олова, которая была прекращена в 2001 году по причине нерентабельности.

Основные экономические показатели Кавалеровского района

Таблица 5.1

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы консолидированного бюджета, млн. руб. | 389 | 445 | 450 | 339 | 408 |
| Расходы консолидированного бюджета, млн. руб. | 389 | 443 | 452 | 338 | 404 |
| Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета, млн. руб. | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 |
| Оборот организаций, млн. руб. | 560,3 | 452,1 | 434,6 | 533,6 | 450,1 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, чел. | 1064 | 933 | 977 | 650 | 443 |
| Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию | 18,7 | 106,6 | 6 | 2 | 1,1 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в организациях, тыс. руб. | 11237,9 | 13541,4 | 14620 | 16492,8 | 18624,9 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленному производству по крупным и средним организациям | 238,2 | 219,6 | 231 | 250,2 | 208,8 |
| Производство пиломатериалов, тыс. куб. | 9,7 | 10,4 | 8 | 3 | 12,7 |
| Древесина необработанная, тыс. плотных кубических метров | 270,1 | 268,2 | 223,6 | 211 | 342,9 |
| Валовая продукция сельского хозяйства, тысяч рублей | 120536 | 146924 | 212692 | 224310 | 280346 |
| Валовая продукция растениеводства, тысяч рублей | 68907 | 85062 | 135068 | 134919 | 186611 |
| Валовая продукция животноводства, тысяч рублей | 51629 | 61862 | 77624 | 89391 | 93735 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 738,1 | 882,6 | 1065,2 | 1162,5 | 1301,8 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 21,1 | 26,6 | 26,6 | 32,1 | 37,3 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 296,1 | 368,1 | 473,6 | 528,7 | 566,7 |
| Объем бытовых услуг населению, млн. руб. | 14,7 | 16,9 | 17,6 | 21 | 24,3 |
| Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн. руб. | 45,7 | -41,4 | -14,6 | -18,5 | 12,1 |
| Удельный вес убыточных организаций, % | 25,4 | 23,1 | 32,6 | 31,9 | 23,6 |
| Инвестиции в основной капитал | 72,7 | 92,3 | 111,8 | 105,7 | 106,4 |

Последнее из отрабатываемых в районе, да и в крае, и самое богатое месторождение «Искра», с содержанием олова 2 %, из-за снижения цен на олово, находившихся на уровне 5,4-5,5 тыс. долларов за тонну и резко снизившихся до 4,0-4,3 тыс. долларов за тонну (min 3,8 тыс. долл.), стало нерентабельным. К моменту снижения цен штольневые запасы собственно оловянных руд рудника на месторождении «Искра» были, в основном, отработаны. Велась добыча медно-оловянных руд зоны «Хлоритовая». Вскрытие шахтных горизонтов вертикальным стволом не было завершено. На завершение работ требовались инвестиции в размере 2,5 млн. долларов. Однако привлечь такие средства на завершение работ и продлить срок службы рудника до 4-5 лет не удалось, так как из-за низкой цены на олово затраты бы не окупились.

Рудник был затоплен, и затраты по возобновлению работ на нем сопоставимы с товарной продукцией от отработки оставшихся подготовленных запасов руды, что делает их добычу нецелесообразной. Кроме того, флотогравитационная обогатительная фабрика в п. Фабричный, на которой ранее перерабатывалась руда всех оловянных месторождений Кавалеровской группы, с августа 2001 года была законсервирована, а позднее оборудование было полностью демонтировано.

Сегодня экономика района базируется на лесной и лесоперерабатывающей отрасли. Существенный вклад в развитие экономики вносит малый бизнес.

В районе разработан «План социально-экономического развития Кавалеровского муниципального район на период 2005-2010 г.г.». Основанием для работы по составлению пятилетнего плана послужило распоряжение главы Кавалеровского муниципального района от 24.01.2005г. № 9  «О составлении плана социально-экономического развития района на период 2005-2010 г.г.».

Добыча полезных ископаемых

Олово

В настоящее время цена на олово резко выросла до 9,0-10,0 тыс. долл. за тонну  и специалисты, в первую очередь геологи Кавалеровского района, рассматривают варианты реанимации горнорудной оловодобывающей промышленности. На территории района находятся ряд затопленных оловянных рудников: Юбилейный, Центральный, Арсеньевский,  Высокогорский и «Искра».

Сведения о балансовых запасах полезных ископаемых по месторождениям, расположенным на территории Кавалеровского муниципального района

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование месторождения | Катего-рия запасов |  | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Руда, тыс. т |  |  | Металл, т |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Зеркальненское буроугольное | С1 |  | 108 |  |  |  |
| 2 | Соболиная Падь (золото - россыпное) | С1 |  |  |  |  | 145,0 кг |
| 3 | Бентонитовые глины | С1 |  | 780 |  |  |  |
| 4 | Левицкое оловянно-полиметаллическое | С1 С2 |  | 313 82 |  |  | Олово - 1233 Свинец - 8546 Цинк - 13826 Олово - 210 Свинец - 1611 Цинк - 3192 |
| 5 | Силинское полиметаллическое | В+С1 С2 |  | 214 124 |  |  | Свинец - 8689 Цинк - 13036 Свинец -4932 Цинк - 6197 |
| 6 | Силинское оловорудное | В+С1 С2 |  | 215 187 |  |  | 1012 520 |
| 7 | Арсеньевское оловорудное | В+С1 С2 |  | 682 1020 |  |  | 9395 9660 |
| 8 | Верхнее оловорудное | А+В+С1 С2 |  | 30780 1940 |  |  | 93670 598 |
| 9 | Дубровское оловорудное | В+С1 С2 |  | 4897 1337 |  |  | 25205 7362 |
| 10 | Искра (оловорудное) | С1 С2 |  | 142 150 |  |  | 3940 3326 |
| 11 | Высокогорское оловорудное | А+С1 С2 |  | 992 |  |  | 7340 |
| Отходы горно-обогатительного производства АО ХОК (хвостохранилища) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Хвостохранилища п. Фабричный |  |  |  | 33841,0 | Олово - 36804 |  |
| 13 | Хвостохранилище п. Рудный |  |  |  | 2053,4 | Олово - 3180,4 |  |
| 14 | Хвостохранилище п. Высокогорск |  |  |  | 905,6 | Олово - 2110,1 |  |
| 15 | Хвостохранилище п. Хрустальный |  |  |  | 476,4 | Олово - 746,4 |  |

Но из-за низкого содержания олова в оставшихся рудах восстановление этих объектов пока нерентабельно, и они, возможно, будут доработаны только следующими поколениями.

Однако возле обогатительной фабрики в п. Фабричный Кавалеровского района располагаются техногенные месторождения олова. Здесь имеются три близко расположенные хвостохранилища. По отчётам Хрустальненского ГОКа (форма 71-тп) в них накоплено 33841,0 тыс. песков и шламов, содержащих 36804 т. олова (среднее содержание олова - 0,109 %). Эти цифры характеризуют все три хвостохранилища, раздельный учёт по каждому из них не вёлся. Наибольший интерес, как объект оловодобычи, представляет хвостохранилище № 1.

Хвостохранилище № 1 (ближайшее к фабрике) было сформировано в первые годы работы фабрики. В 1989 году геологоразведочной экспедицией Хрустальненского ГОКа на этом хвостохранилище были проведены геологоразведочные работы.  Было пробурено и опробовано 45 скважин, проведены лабораторные работы. В результате было установлено, что в хвостохранилище находится 8973,0 тыс. т. песков  и шламов, содержащих 14803 т. олова (среднее содержание олова 0,157 %).

После ввода в эксплуатацию месторождения «Искра» продукты переработки богатой оловянной руды этого месторождения складировались на хвостохранилище № 1. Всего за время  эксплуатации месторождения «Искра» было добыто 894,0 тыс. т. руды, содержащей 11960 т. олова (среднее содержание - 1,34 %).  С учётом 70 % извлечения олова в концентрат, в хвостохранилище № 1 поступило 876,0 тыс. т. песков и шламов, содержащих 3380 т. олова (среднее содержание 0,38 %).

Всего в хвостохранилище № 1 обогатительной фабрики в п. Фабричный накоплено не менее 9849,0 тыс. т песков и шламов, содержащих 17463 т  олова (среднее содержание - 0,177 %). По запасам металла это хвостохранилище можно отнести к средним техногенным месторождениям. Для примера, запасы олова на месторождении «Искра» составляли около 18,0 тыс. т олова, на  Высокогорском месторождении - 27,6 тыс. т. олова.

Все приведённые цифры по запасам олова в хвостохранилище  № 1 подтверждены геологическими материалами (журналы опробования и планы).

Разведочные работы на хвостохранилищах № 2 и № 3 обогатительной фабрики п. Фабричный не проводились. В них объёмы песков и шламов, а также содержание олова и попутных компонентов определялись лабораторией Хрустальненского ГОКа в процессе переработки руды.

В настоящее время только проведение минералого-технологических исследований сдерживает начало переработки техногенных оловосодержащих  «хвостов» и этой проблемой в районе занимается группа специалистов ЗАО НПП «НЭП» пос. Кавалерово. Из расчётов видно, что на базе имеющихся оловосодержащих песков, можно организовать предприятие по выпуску 367 тонн олова в концентрате в год.

Сегодня ЗАО НПП «НЭП» изыскивает возможности разработки технологии извлечения олова из хвостов и совместно с администрацией района проводит консультации с потенциальными инвесторами этого проекта. В ходе его реализации планируется создать около 40 новых рабочих мест.

Следует отметить, что при благоприятной конъюнктуре цен на олово и полиметаллы возможна также разработка Левицкого оловянно-полиметаллического месторождения, расположенного рядом с п. Фабричный.

Свинец, цинк

В пятилетний план развития района включен проект «Освоение свинцово-цинкового месторождения «Силинское». Месторождение расположено в семи километрах от пос. Хрустальный и разрабатывалось Хрустальненским ГОКом как оловорудное. На верхних штольневых горизонтах месторождения имеются запасы руд, содержащих свинец, цинк и серебро.

ОАО ГМК «Дальполиметалл» планирует освоение свинцово-цинкового месторождения «Силинское» с созданием рудника производительностью 30,0 тыс. т руды в год и созданием 50 рабочих мест.

Золото

В юго-западной части Кавалеровского района расположено месторождение россыпного золота «Соболиная Падь». В настоящее время на основании операторской лицензии (до 1.09.2005 года) эксплуатационные работы ведёт ООО «Золотодобывающее предприятие  ООО «Лазурное». По данным геологов вблизи разрабатываемой россыпи возможно обнаружение новых участков россыпного и коренного золота.

Лесное хозяйство

На территории  Кавалеровского муниципального района  осуществляют свою деятельность три лесхоза: Кавалеровский, Шумнинский и Кокшаровский.  Лесные земли этих лесхозов занимают  93,3 %  всей территории муниципального образования. Запасы ликвидной древесины на корню оцениваются порядка 10 млн. куб. м. (древесина деловая и дровяная). Наибольшее распространение на территории района имеют хвойные породы, на долю которых приходится 53 % покрытых лесом земель, затем твёрдолиственные – 33 % и мягколиственные –14 %. Основными лесообразующими породами являются:  дуб, который занимает 25,3 %, ель – 24,3 %, кедр –19,6 %, берёза белая – 11 %, пихта – 7,3 %.  Все остальные породы занимают – 12,5 %.

Установленный годовой объём использования лесосечного фонда (расчётная лесосека) по рубкам главного и промежуточного пользования составляет 170,7 тыс. м3 .

Установленный годовой объём использования лесосечного фонда (расчётная лесосека)

Таблица 5.3

| №№ п/п | Лесопользователь | Установленный годовой объём использования лесосечного фонда, тыс.м3. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главное пользование | Промежуточное пользование |
|  | Долгосрочное пользование |  |  |
|  | Шумнинский лесхоз |  |  |
| 1 | ООО «Чугуевский ЛПХ» | 9,7 |  |
| 2 | ООО «Дальвуд» | 3,1 |  |
|  | Итого по лесхозу | 13,8 |  |
|  | Кокшаровский лесхоз |  |  |
| 3 | ООО «Дальвуд» | 7,3 |  |
|  | Итого по лесхозу | 7,3 |  |
|  | Кавалеровский лесхоз |  |  |
| 4 | ООО «Кавалеровский ЛПХ» | 85,5 |  |
| 5 | ЗАО «Дальэкстехнология» | 5,1 |  |
| 6 | ООО «Тавир» | 6,2 |  |
|  | Итого по лесхозу | 96,3 | 28,0 |
|  | Всего по долгосрочному п-ию | 117,4 | 28,0 |
|  | Краткосрочное пользование |  |  |
|  | Кавалеровский лесхоз |  |  |
| 7 | ООО «Кавалеровский ЛПХ» | 16,59 |  |
| 8 | ПК «Ритус» | 5,0 |  |
| 9 | Сельхоз. организации | 0,2 |  |
| 10 | Население самостоятельно | 3,5 |  |
|  | Всего по краткосрочному п-ию | 25,29 |  |
|  | Всего по району | 142,69 | 28,0 |

В лесах Кавалеровского района запасы пищевой и лекарственно-технической продукции имеют промышленное значение. По оценке специалистов, занимающихся этой  проблемой, стоимость официально изымаемого сырья в течение среднестатистического года составляет примерно 680,0 тыс. рублей.

Кавалеровский район располагает значительными запасами кедрового ореха. В урожайный год общий запас вызревшего ореха ориентировочно составляет 2800 тонн. Если установить допустимый объём изъятия в размере    50 %, то в лесах района можно собрать порядка 1400 тонн ореха.

В настоящее время сформировался стихийный рынок заготовки кедрового ореха. Индивидуальные предприниматели и физические лица занимаются скупкой ореха в населённых пунктах у граждан. Бюджет же района практически не имеет доходов от этого вида деятельности.

Для повышения отдачи бюджету от этого вида деятельности, организацию орехово-промыслового хозяйства нужно  осуществлять по двум направлениям:

- Легализация деятельности всех  предпринимателей и частных лиц, занимающихся заготовкой и скупкой орехов.

- Организация хозяйства (или нескольких хозяйств) на базе участка лесного фонда, предоставленного в аренду для побочного пользования. Такое хозяйство будет заниматься заготовкой и реализацией кедрового ореха, а также охраной леса.

Туризм

Современное состояние

Кавалеровский муниципальный район занимает очень выгодное географическое положение в Северном Приморье, являясь «воротами» для проезда туристов и отдыхающих в соседние Ольгинский, Дальнегорский и Тернейский районы, и, кроме этого, располагает большой рекреационной базой для развития туристического бизнеса непосредственно на своей территории. Имея  прекрасные песчаные пляжи и чистейшее море, район является очень привлекательным для туристов, которые могут здесь заниматься спортивным и пешим туризмом, охотой, сбором дикоросов и курортной рекреацией. Продолжительность периода с комфортными погодами колеблется от 90 до 120 дней.

Уровень значимости рекреационного потенциала района – региональный. Здесь располагаются уникальные природные комплексы: такие как скала Дерсу Узала, Долина Кедров, Перевал Венюкова и другие. Для туристов  привлекательны маршруты «Тропой Дерсу», «Тропой великих путешественников», маршрут на плотах по р. Зеркальной к берегу Японского моря, «Скальный» маршрут и другие.

Скала Дерсу Узала является символом Кавалеровского района – здесь в 1906 году встретились В.К. Арсеньев и Дерсу Узала. Побережье Японского моря в нашем районе изобилует множеством маленьких и больших бухт с прекрасными пляжами. Вблизи побережья располагаются два озера с полупресной водой – это озера Зеркальное и Утиное, которые имеют через протоки сообщение с Японским морем и являются уникальными объектами для рекреационной деятельности и развития малого предпринимательства.

Инфраструктура туризма  представлена следующими объектами:

1. Гостиницы «Октябрь», «Лаванда»,  стояночно – гостиничный комплекс «АСО», гостиница на дому.

Гостиницы расположены  в историческом центре Кавалеровского муниципального района п. Кавалерово. Одновременно они могут разместить порядка 60 человек.

2. Пункты общественного питания:

-  ресторан «Хрустальный»;

-  кафе «Славянка», «Гранд», «Ностальгия», «Азия», «Бистро».

За последние 2 года на территории Кавалеровского района открылось 4 кафе, что говорит о востребованности этих услуг.

3. Туристические базы «Зеркальная», «Песчаная», «Сивуч».

Морское побережье является местом летнего отдыха жителей Кавалеровского района, а также соседних районов. В последние годы увеличился поток отдыхающих из Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Якутии. Людей привлекает на побережье возможность покупаться в Японском море и позагорать на песчаных пляжах. В среднем за год побережье Японского моря, в пределах Кавалеровского района, посещает около 15,0 тыс. человек. Очень важный фактор, который увеличивает привлекательность территории – это отсутствие предприятий, загрязняющих море, и, как следствие, чистые прибрежные воды и доступность   этой территории. Кавалеровский  район соединен с краевым центром и соседними районами асфальтированной автомобильной дорогой.

На живописном берегу Японского моря в бухте «Японка» расположена турбаза «Сивуч». Турбаза рассчитана на 86 мест. Для отдыхающих построен поселок: зимние и летние коттеджи с 2-х и 4-х местными комнатами, летние домики. В стоимость путевки  входит трехразовое питание и обзорная экскурсия по побережью. На территории турбазы имеются сауна, душевые, платная стоянка. Туристам предлагается провести время в тире или за бильярдным столом.

На побережье бухты «Зеркальная», рядом с песчаным пляжем, действует база отдыха «Песчаная». Она рассчитана на 95 человек. К услугам отдыхающих – 6 деревянных коттеджей с 4-х местными комнатами и пять 2-х местных домиков, летнее кафе-бар на 54 места, стоянка для автомобилей, водная горка. Активно провести  время  можно на футбольной площадке, в тире или за бильярдным столом. Организован прокат лодок для рыбаков-любителей.

В нескольких километрах от морского побережья, на берегу озера «Зеркальное», расположена турбаза «Зеркальная». На базе имеются добротные двухэтажные корпуса и летние кемпинги на 4-6 мест общей вместимостью 67 чел. В кафе организовано трехразовое комплексное питание, также можно составить собственное меню. К услугам отдыхающих сауна с бассейном, бар, тренажерный зал, бильярдная, футбольная и волейбольная площадки.

В Кавалеровском районе общая площадь земель, которые можно использовать под организацию пляжного отдыха, составляет 120 га, а используется пока только 55 га.

4. Лагеря летнего детского отдыха «Маяк» и «Океан», расположенные в устье р. Зеркальной, вблизи побережья Японского моря, с общей вместимостью 280 человек.

5. Лесные заимки обществ охотников и рыболовов, расположенные  в живописнейших уголках дикой природы.

В связи с небольшими запасами диких животных в районе осуществляется только спортивная (любительская) охота.  В настоящее время охотоугодьями занято 95 % территории района, 75,0 % охотугодий переданы в аренду 3-м пользователям: общественная организация охотников и рыболовов (ООО и Р) «Багира», Кавалеровская районная ООО  и Р, ООО и Р «Лесхоз». Оставшиеся 25,0 % охотничьих угодий находятся в общем пользовании и организацией охоты занимаются органы Госохотнадзора.

Охотничьи угодья общего пользования (бывшие охотугодья ООО «Райзаготохотпром») планируется  на конкурсной основе передать в аренду одной из общественных организаций охотников и рыболовов.

Туристические базы сегодня обеспечивают работой более 120 кавалеровцев.

Перспективы развития туристического бизнеса.

С учетом загрязнения морского побережья и морской воды южных районов Приморского края, с учетом роста дороговизны проезда и стоимости путевок на южные курорты на западе России, Кавалеровский район является привлекательной территорией для туристов и отдыхающих южных и западных районов Приморья и туристов из северных Дальневосточных территорий. Кроме того, туристический бизнес должен вносить весомый вклад в доходную часть бюджета. В настоящее время разрабатываются следующие инвестиционные предложения :

1 проект. Строительство зоны отдыха в поселке Кавалерово на базе летнего бассейна. Общая площадь земельного участка под организацию строительства – 10000 м2. Список объектов:

- солнечный теплообменник;

- реконструкция и благоустройство территории;

- реконструкция летнего бассейна;

- строительство кафе

Ориентировочная стоимость строительства – 4 млн. рублей.

Условия предоставления земельного участка – аренда на срок 49 лет.

2 проект. Строительство туристического центра в п. Кавалерово. Проект предусматривает организацию туристического центра в старом здании АБК автотранспортной конторы  Хрустальненского ГОКа.

Планируется размещение на первом этаже административных помещений, салона красоты, магазина сувениров, бара, бильярдного зала.

Второй этаж – сауна, тренажерный зал, видео зал.

Третий этаж – гостиница на 50 мест.

Общая площадь здания составляет 1530 м2.

Помещение площадью 316 м2 планируется использовать под теплый  стояночный бокс, для автомобилей гостей, и на прилегающей территории возможна организация автостоянки на 50 автомашин.

Валовой доход от реализации услуг гостиницы, автостоянки, арендные платежи   – 2700 тыс. руб. Для обслуживания туристического центра будет создано около 30 рабочих мест. Затраты на реализацию проекта по предварительной оценке составят   5500 тыс. руб.

3 проект. Строительство кемпингов, домов отдыха на побережье Японского моря  в бухте Зеркальная.

Количество отдыхающих в 1 кемпинге – 50 чел.

Общая площадь под строительство –  47 га.

Количество земельных участков – 62.

Площадь 1 участка – 6000-7500 м2.

Ориентировочная стоимость строительства 1 кемпинга – 2 млн. рублей.

Инвестиции на весь объем строительства – 124 млн. рублей

Условия предоставления земельного участка – аренда сроком на 49 лет;

Сельское хозяйство

Основные показатели сельского хозяйства Кавалеровского района

Таблица 5.4

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства, тысяч рублей | 120536 | 146924 | 212692 | 224310 | 280346 |
| Валовая продукция растениеводства, тысяч рублей | 68907 | 85062 | 135068 | 134919 | 186611 |
| Валовая продукция животноводства, тысяч рублей | 51629 | 61862 | 77624 | 89391 | 93735 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур, га | 1121 | 904 | 663 | 948 | 1117 |
| Посевные площади зерновых и зернобобовых культур, га | 140 | 143 | - | - | 353 |
| Посевные площади сои, га |  |  | 1 | 1 |  |
| Посевные площади овощей, га | 70 | 74 | 204 | 215 | 245 |
| Посевные площади кормовых культур, га | 430 | 188 | - | 290 | 67 |
| Валовой сбор зерна и зернобобовых, тонн | 116 | 59 | - | - | 593 |
| Валовой сбор сои, тонн | - | - | - | 1 | - |
| Валовой сбор картофеля, тонн | 5109 | 4861 | 4929 | 4705 | 4947 |
| Валовой сбор овощей, тонн | 904 | 994 | 2922 | 2806 | 3396 |
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур, центнеров с га убранной площади | 8,3 | 4,1 | - | - | 16,8 |
| Урожайность сои, центнеров с га убранной площади |  |  |  | 14 |  |
| Урожайность картофеля, центнеров с га убранной площади | 107,1 | 98,8 | 109,3 | 107,9 | 111,9 |
| Урожайность овощей открытого грунта, центнеров с га убранной площади | 127,3 | 134,1 | 143,6 | 133,7 | 140,5 |
| Поголовье крупного рогатого скота, голов | 1253 | 1244 | 1259 | 1286 | 1344 |
| Поголовье коров, голов | 558 | 530 | 540 | 547 | 563 |
| Поголовье свиней, голов | 752 | 722 | 630 | 746 | 969 |
| Поголовье овец и коз, голов | 807 | 799 | 783 | 791 | 792 |
| Поголовье птицы, голов | 5369 | 5470 | 5603 | 5903 | 5374 |
| Производство мяса, тонн | 212 | 236 | 235 | 218 | 245 |
| Производство молока, тонн | 1816 | 1854 | 1798 | 1918 | 1920 |
| Производство яиц, тыс. штук | 607 | 634 | 636 | 658 | 691 |

Основная часть сельскохозяйственных земель передана в частную собственность. Удовлетворены все потребности населения в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

В настоящее время имеется 51 крестьянское хозяйство, у которых находится  261 га сельскохозяйственных угодий, из них 89 га пашни. В обеспечении продовольствием населения возросла роль личных подсобных хозяйств, их в районе насчитывается более  6   тысяч, включающих в себя 1228 га пашни, 4950 дачных участков с общей площадью 350 га, 548 коров, 549 голов свиней,  746 голов коз и овец.

Из оборота выведено 1038 га пашни, вследствие резкого сокращения применения органических и минеральных удобрений, возник дефицит баланса питательных веществ, что ведет к истощению почв и падению продуктивности пашни.

В сельском хозяйстве района предусматриваются следующие направления развития:

- Совершенствование внутрипроизводственных экономических отношений, отвечающих условиям хозяйствования в условиях рыночной экономики.

- Осуществление кооперации и интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- Переориентирование технологии возделывания сельскохозяйственных культур в направление ресурсосбережения и повышение урожайности.

- Выделение сельскохозяйственным производителям, крестьянским хозяйствам и личным подворьям льготных кредитов, бюджетных и иных ассигнований, обеспечивающих бюджетную сферу сельскохозяйственной продукцией.

- Создание фермерского объединения для защиты собственных интересов в развитии производства, особенно в части переработки продукции и производственно-технического обслуживания.

- Совершенствование организации оплаты труда (авансирование) работников с оптимальным разделением денежного и натурального вознаграждения на основе выработанных трудодней.

- Внедрение системы информирования о фактически складывающихся ценах, объемах продаж на основных рынках края.

- Создание при администрации района центра по развитию крестьянских и личных подсобных хозяйств граждан, выполняющих политику эффективного развития  этих форм на селе.

В производстве овощей и картофеля не намечается расширения площадей.  По всем категориям хозяйств они стабилизируются,  все картофелеводство  необходимо перевести на сортовые посевы.

Чтобы удовлетворить потребности животноводства в грубых и сочных кормах на уровне 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, необходимо произвести залужение части  неиспользуемой  пашни на  площади 500 га для использования под сенокосы и пастбища. Обеспечение  концентрированными кормами производится  за счет КГУП «Госпродагентство по Приморскому краю».

В целях сохранения имеющегося стада поголовья крупного рогатого скота, необходимо решать вопросы сбыта молока, его переработки и реализации. За счет племенной работы стабилизировать производство молока и довести его поставку до 1000 тонн в год. В целях улучшения воспроизводства стада сельскохозяйственных животных требуется:

- возобновить на базе районной ветлечебницы работу хозрасчетного пункта искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

- оказывать помощь владельцам животных по вопросам воспроизводства стада.

Поддержание технической вооруженности будет обеспечиваться за счет восстановления изношенного машинотракторного парка и поставок новых машин. Для стабилизации положения в сельскохозяйственном производстве района сельским товаропроизводителям необходимо ежегодно приобретать:

- тракторов гусеничных                                 1 шт.

- тракторов колесных                                      2 шт.

- автомобилей грузовых                                 2 шт.

- комбайнов кормоуборочных                      1 шт.

Планируемые объекты сельского хозяйства в Кавалеровском районе

Таблица 5.5

| № п/п | Объект | Сроки строительства, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка модульного мясного цеха, мощностью 1 тонна в смену | 2014-2016 |
| 2 | Строительство молочно-товарной фермы в районе с. Богополь на 250 скотомест | 2013-2017 |
| 3 | Реконструкция животноводческих помещений в районе с. Суворово | до 2020 |
| 4 | Реконструкция овощехранилищ в с. Богополь, с. Устиновка | 2014-2015 |

Необходимо принять меры по своевременному и полному выделению средств бюджетов различного уровня на оказание финансовой поддержки организациям АПК в соответствии с бюджетными назначениями. Бюджетная политика района должна исходить из обеспечения приоритета развития сельскохозяйственного производства. Ежегодно, для восполнения потерь, восстановления и развития   сельского хозяйства бюджетное финансирование  должно составлять не менее  7 %  от расходной части бюджета.

Рыболовство и рыбоводство

По наблюдениям ФГБУ «Приморрыбвод» нерестилища кеты в р. Зеркальная в последние 3 года заполнялись на 2-13%, что ниже, чем в предыдущие годы, когда заполняемость доходила до 40%. Организация на базе р. Зеркальная рыбоводного завода по воспроизводству тихоокеанских лососей позволила бы восстановить и увеличить численность местного стада. При высоких показателях эффективности воспроизводства возможна и организация спортивно-любительского и прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках, сформированных в бухте Зеркальная.

Первоначально посадочный материал может быть закуплен на действующих рыбоводных заводах. Около 6 лет понадобится для выхода на максимальный возврат (преобладающий возраст производителей 3-5 лет). В это же время возможен переход на эксплуатацию в целях воспроизводства собственного стада р. Зеркальная. Для этого необходимо будет предоставление в установленном порядке в пользование водных биоресурсов и осуществление рыболовства с целью воспроизводства. Искусственное воспроизводство должно быть организовано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. N 174.

Целесообразно планировать мощность ЛРЗ на первом этапе в пределах 15 млн. шт.  выпускаемых сеголетков кеты. Ориентировочный возврат от искусственного воспроизводства составляет 1%. Если принять среднюю массу производителей за 3,5 кг, расчетный возврат составит 525 тонн. Площадь, пригодная под нерестилища кеты в бассейне р. Зеркальная составляет 5 200 м2, что при средней площади 1 нерестового бугра в 2,5 м2, а также с учетом 20% преднерестовой гибели дает необходимый объем производителей для естественного воспроизводства около 18 тонн. В соответствии с действующими нормативами количество производителей для выпуска 15 млн. шт. молоди кеты составляет 64 тонны. Таким образом, общий объем вылова прибрежного и спортивно-любительского рыболовства может составить более 400 тонн в год. Точные данные могут быть получены только после начала функционирования предприятия, однако предварительно можно сказать, что указанное количество вылова позволяет планировать размещение  перерабатывающего  предприятия в прибрежной зоне.

При выборе места размещения площадки ЛРЗ необходимо учитывать следующие обстоятельства: в нижнем течении р. Зеркальной пойма луговая, частично заболочена, используется под сельхозугодья; приливно-отливные явления вызывают в устьевой части реки обратное течение, подпор от морских приливов распространяется на 5 км выше устья; пойма между сс. Зеркальное и Богополь также используется под сельхозугодья; выходы грунтовых вод располагаются с правой стороны русла, правый берег более высокий и обрывистый. Таким образом, представляется целесообразным в качестве возможной площадки определить местность выше с. Богополь, на правом берегу. На подземное питание реки приходится около 20%, для рыбоводного завода необходимо обеспечение стабильного водоснабжения, и достаточно высокие зимние температуры (около +5°С). В качестве основного источника водоснабжения можно рассматривать дренажный водозабор, расположенный вдоль правого берега реки, вблизи выходов грунтовых вод. В качестве резервного можно предусмотреть и поверхностный водозабор. По возможности водоподача желательна самотечная. Размещение пунктов сбора икры можно планировать вблизи естественных нерестилищ, в районе впадения кл. Кисина и Горохового, выше с. Зеркальное. Дополнительный пункт размещается ниже по течению, например, в районе впадения кл. Староженкова, но не ниже 5 км от устья.

Рыбоводный расчет

Таблица 5.6

| Показатель | Число |
| --- | --- |
| Мощность по выпуску сеголетков кеты, млн. шт. | 15,00 |
| Количество производителей, экз. | 18 390,00 |
| Средняя масса производителей, кг | 3,50 |
| Масса производителей, тонн | 64 380,00 |
| Транспортировочный отход, % | 5,00 |
| Собрано икры, млн. шт. | 17,66 |
| Расход воды при набухании икры, л/с/млн. шт. | 0,50 |
| Общий расход воды на набухание икры, тыс. м3/год | 0,05 |
| Плотность закладки на 1 аппарат Аткинса расширенного типа, млн. шт. | 0,16 |
| Количество аппаратов, шт. | 105,00 |
| Габаритные размеры аппаратов | 3,50 |
|  | 0,35 |
| Произв. площадь под аппараты, м2 | 128,63 |
| Инкубационный отход, % | 5,00 |
| Заложено икры, млн. шт. | 16,78 |
| Расход воды при инкубации, л/с/млн. шт. | 2,00 |
| Расход воды при инкубации, тыс. м3/год | 173,99 |
| Отход за период выдерживания, % | 3,00 |
| Получено личинок, млн. шт. | 15,94 |
| Расход воды при выдерживании, л/с/млн. | 2,50 |
| Расход воды при выдерживании, тыс. м3/год | 206,61 |
| Плотность посадки личинок, тыс. шт. /м2 | 10,00 |
| Отход за период подращивания, % | 3,00 |
| Посажено на подращивание, млн. шт. | 15,46 |
| Расход воды при подращивании, л/с/млн. шт. | 8,00 |
| Расход воды при подращивании, тыс. м3/год | 801,65 |
| Плотность посадки молоди, тыс. шт. /м2 | 8,00 |
| Площадь личиночных бассейнов, м2 | 1 594,22 |
| Площадь выростных бассейнов, м2 | 1 932,99 |
| Общее водопотребление, млн. м3/год | 1,18 |
| Общая производственная площадь без учета коммуникаций, зданий и сооружений, га (личиночная и выростная площадь используется раздельно) | 0,37 |
| Общая производственная площадь без учета коммуникаций, зданий и сооружений, га (личиночная и выростная площадь используется последовательно) | 0,21 |

В целях комплексного использования водного объекта целесообразно рассмотреть возможность зарыбления рекреационных искусственных водных объектов (прудов) и организации спортивно-любительского рыболовства. В связи с использованием прудов для рекреации размещение гидробиотехнических сооружений в прудах нежелательно, следует рассматривать только вариант использования естественной кормовой базы, и частично искусственного кормления в отведенных местах (ниже по течению от места рекреации) и разреженные посадки рыбы. При зарыблении может рассматриваться вариант самопроизвольного заселения имеющейся речной ихтиофауной, при наличии свободной гидрологической связи пруда с рекой, что  не позволит обеспечить эффективное зарыбление, т.к. в этом случае условия для речных рыб в пруду не будут оптимальными. Подходящими объектами для зарыбления может стать молодь местных видов – обыкновенного тайменя, ленка, мальмы, для чего потребуется рассмотреть вопрос об их искусственном воспроизводстве на действующих рыбоводных заводах.

Также возможно заселение и другими видами, более подходящими для условий пруда, в этом случае необходимо предусмотреть рыбозащиту на поверхностных водовыпусках, для полного предотвращения попадания вселенного объекта в р. Зеркальная.

Приморская производственно-акклиматизационная станция ФГБУ «Приморрыбвод» имеет опыт вселения сиговых рыб в одно из водохранилищ Кавалеровского района – Перевальненское. Работы проводились в соответствии с биологическим обоснованием, разработанным ФГОУ ДПО «Дальневосточный институт повышения квалификации руководящих работников рыбной промышленности и хозяйства». Данное обоснование может быть переработано для целей зарыбления рекреационных водных объектов. В зависимости от биомассы планктона плотность посадки личинок должна составлять 1-3 тыс.шт./га. В пруду необходимо будет предусмотреть как участки с глубинами не менее 3-4 м, так и мелководные, хорошо прогреваемые.

Одной из ежегодно выполняемых  работ   ППАС является спасение молоди карася и сазана из  оросительных систем в бассейне оз. Ханка. Возможно зарыбление прудов и этими видами.

Ценным объектов спортивного и любительского рыболовства может стать форель (кумжа), для чего потребуются закупки посадочного материала – личинок или молоди.

Планируемые объекты рыбоводства в Кавалеровском районе

Таблица 5.7

| № п/п | Объект | Сроки строительства, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство рыборазводного завода в устье р. Зеркальная | 2014-2018 |

Для окончательного выбора объекта зарыбления предварительно необходимо изучение гидрологического и температурного режима пруда, а также кормовой базы.

6 Население

Численность населения населенных пунктов Кавалеровского муниципального района

Таблица 6.1                                                                            человек

| Наименование | 2002 (перепись) | 2010 (перепись) | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кавалеровское городское поселение | 17358 | 15381 | 15227 |
| - пгт Кавалерово | 17358 | 15381 | 15227 |
| Горнореченское городское поселение | 3492 | 3165 | 3110 |
| - пгт Горнореченский | 3492 | 3165 | 3110 |
| Хрустальненское городское поселение | 3664 | 3138 | 3108 |
| - пгт Хрустальный | 3664 | 3138 | 3108 |
| Устиновское сельское поселение | 1870 | 1483 | 1410 |
| - с. Устиновка | 370 | 345 |  |
| - с. Суворово | 251 | 173 |  |
| - с. Синегорье | 305 | 251 |  |
| - с. Зеркальное | 629 | 487 |  |
| - с. Богополь | 315 | 227 |  |
| Высокогорское сельское поселение | 474 | 293 | 282 |
| - с. Высокогорск | 474 | 293 | 282 |
| Рудненское сельское поселение | 2630 | 2373 | 2310 |
| - п. Рудный | 2630 | 2373 | 2310 |
| Всего по району | 29488 | 25833 | 25447 |

Численность населения на расчетный срок установлена в соответствии с действующими документами территориального планирования поселений и Схемой территориального планирования Приморского края.

Численность населения на расчетный срок

Таблица 6.2                                                                             человек

| Наименование | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Кавалеровское городское поселение | 20000 |
| - пгт Кавалерово | 20000 |
| Горнореченское городское поселение | 5000 |
| - пгт Горнореченский | 5000 |
| Хрустальненское городское поселение | 3600 |
| - пгт Хрустальный | 3600 |
| Устиновское сельское поселение | 3300 |
| - с. Устиновка | 500 |
| - с. Суворово | 500 |
| - с. Синегорье | 300 |
| - с. Зеркальное | 1500 |
| - с. Богополь | 500 |
| Высокогорское сельское поселение | 500 |
| - с. Высокогорск | 500 |
| Рудненское сельское поселение | 3000 |
| - п. Рудный | 3000 |
| Всего по району | 35400 |

7 Потребность в жилищном фонде и территориях

7.1 Жилищный фонд на расчетный срок

Сведения о жилищном фонде представлены в таблице по данным Приморскстата.

Общие сведения о жилищном фонде Кавалеровского района

Таблица 7.1.1

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилых помещений, тыс. кв.м | 671,1 | 624,5 | 619,2 | 621,4 | 625,4 |
| Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м | 23,4 | 22 | 21,9 | 24,1 | 24,6 |
| Удельный вес ветхого жилищного фонда, % от общей площади всего жилищного фонда | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Удельный вес аварийного жилищного фонда, % от общей площади всего жилищного фонда | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 1,7 | 1,1 |
| Число семей, состоящих на учете на получение жилья | 390 | 612 | 636 | 1802 | 1749 |

Благоустройство жилищного фонда Кавалеровского района на конец 2011 г.

Таблица 7.1.2

| Показатель | Процент от общей площади жилых помещений |
| --- | --- |
| Жилищный фонд, оборудованный водопроводом | 55,8 |
| Жилищный фонд, оборудованный водопроводом | 55,7 |
| Жилищный фонд, оборудованный центральным отоплением | 53,3 |
| Жилищный фонд, оборудованный горячим водоснабжением | 28,7 |
| Жилищный фонд, оборудованный ваннами(душем) | 37,5 |
| Жилищный фонд, оборудованный напольными электроплитами | 10,2 |

Расчет жилищного фонда произведен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденных Постановлением Администрации Приморского края от 21.05.2010 N 185-па "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае".

Ожидаемая площадь жилищного фонда определяется исходя из потребности в новом жилищном строительстве, обусловленной следующими факторами:

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья,

- прогнозируемое увеличение численности населения,

- улучшение жилищных условий, путем увеличения средней обеспеченности жилищным фондом, согласно «Схеме территориального планирования Приморского края» на расчетный срок до 28,5 м2.

Существующий жилищный фонд района предлагается к сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Предполагается, что замену изношенных жилых домов население будет осуществлять самостоятельно. Проектное решение предусматривает жилищное строительство главным образом на свободной от застройки территории.

Жилищный фонд на расчетный срок

Таблица 7.1.3

| Населенный пункт | Жилищный фонд на расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | на прирост населения | сохраняемый жилищный фонд и на улучшение жилищных условий |
| пгт Кавалерово | 570,00 | 136,03 | 433,97 |
| пгт Горнореченский | 142,50 | 53,87 | 88,64 |
| пгт Хрустальный | 102,60 | 14,02 | 88,58 |
| с. Устиновка | 14,25 | 4,42 | 9,83 |
| с. Суворово | 14,25 | 9,32 | 4,93 |
| с. Синегорье | 8,55 | 1,40 | 7,15 |
| с. Зеркальное | 42,75 | 28,87 | 13,88 |
| с. Богополь | 14,25 | 7,78 | 6,47 |
| с. Высокогорск | 14,25 | 5,90 | 8,35 |
| п. Рудный | 85,50 | 17,87 | 67,63 |
| Всего | 1008,90 | 279,47 | 729,43 |

Жилищный фонд на расчетный срок предлагается возводить в виде малоэтажной и усадебной застройки.  Усадебная застройка, при более высоком уровне комфорта, стоит значительно дешевле в строительстве и эксплуатации, чем многоэтажная. Ремонт и содержание многоэтажной застройки в современных условиях является сложной задачей по причине высокой стоимости работ и трудностью с их организацией. В то же время, ремонт и содержание усадебной застройки осуществляются ее жителями, тем самым снимаются излишняя ответственность и финансовая нагрузка с администрации муниципального образования.

7.2 Минимальная потребность в территориях

Расчет потребности в селитебных территориях произведен на основе "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820.

Расчет минимальной селитебной территории на расчетный срок

Таблица 7.2.1

| Населенный пункт | Средний размер семьи, чел. | Плотность, чел/га | Расчетная селитебная территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Кавалерово | 4 | 45 | 526,365 |
| пгт Горнореченский | 4 | 41 | 189,702 |
| пгт Хрустальный | 4 | 41 | 136,585 |
| с. Устиновка | 4 | 41 | 18,970 |
| с. Суворово | 4 | 41 | 18,970 |
| с. Синегорье | 4 | 41 | 11,382 |
| с. Зеркальное | 4 | 41 | 56,911 |
| с. Богополь | 4 | 41 | 18,970 |
| с. Высокогорск | 4 | 41 | 18,970 |
| п. Рудный | 4 | 41 | 113,821 |
| Всего |  |  | 1110,647 |

Озеленение территории общего пользования

Таблица 7.2.2

| Населенный пункт | Площадь озеленения территории, кв.м. на чел. (СНиП 2.07.01-89*) | Площадь озеленения территории, га |
| --- | --- | --- |
| пгт Кавалерово | 12 | 18,272 |
| пгт Горнореченский | 12 | 6,000 |
| пгт Хрустальный | 12 | 4,320 |
| с. Устиновка | 12 | 0,600 |
| с. Суворово | 12 | 0,600 |
| с. Синегорье | 12 | 0,360 |
| с. Зеркальное | 12 | 1,800 |
| с. Богополь | 12 | 0,600 |
| с. Высокогорск | 12 | 0,600 |
| п. Рудный | 12 | 3,600 |
| Всего |  | 36,752 |

Расчет потребности в рекреационных территориях произведен на основе "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820.

Расчет рекреационной территории

Таблица 7.2.3

| Населенный пункт | Парки | Лесопарки | Зоны отдыха | Леса | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Кавалерово | 45,681 | 243,632 | 609,1 | 761,4 | 1659,7 |
| пгт Горнореченский | 15 | 80 | 200,0 | 250,0 | 545,0 |
| пгт Хрустальный | 10,8 | 57,6 | 144,0 | 180,0 | 392,4 |
| с. Устиновка | 1,5 | 8 | 20,0 | 25,0 | 54,5 |
| с. Суворово | 1,5 | 8 | 20,0 | 25,0 | 54,5 |
| с. Синегорье | 0,9 | 4,8 | 12,0 | 15,0 | 32,7 |
| с. Зеркальное | 4,5 | 24 | 60,0 | 75,0 | 163,5 |
| с. Богополь | 1,5 | 8 | 20,0 | 25,0 | 54,5 |
| с. Высокогорск | 1,5 | 8 | 20,0 | 25,0 | 54,5 |
| п. Рудный | 9 | 48 | 120,0 | 150,0 | 327,0 |
| Всего | 91,881 | 490,032 | 1225,08 | 1531,35 | 3338,343 |

Расчет потребности в производственныъ территориях произведен на основе "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820.

Размеры земельных участков складов

Таблица 7.2.4

| Поселение, населенный пункт | склады общетоварные прод. товаров | склады общетоварные непрод. товаров | холодильники распределительные | склады строительных материалов | склады твердого топлива | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Кавалерово | 0,091 | 0,883 | 0,038 | 4,568 | 0,457 | 6,616 |
| пгт Горнореченский | 0,030 | 0,290 | 0,013 | 1,500 | 0,150 | 2,173 |
| пгт Хрустальный | 0,022 | 0,209 | 0,009 | 1,080 | 0,108 | 1,564 |
| с. Устиновка | 0,003 | 0,029 | 0,001 | 0,150 | 0,015 | 0,217 |
| с. Суворово | 0,003 | 0,029 | 0,001 | 0,150 | 0,015 | 0,217 |
| с. Синегорье | 0,002 | 0,017 | 0,001 | 0,090 | 0,009 | 0,130 |
| с. Зеркальное | 0,009 | 0,087 | 0,004 | 0,450 | 0,045 | 0,652 |
| с. Богополь | 0,003 | 0,029 | 0,001 | 0,150 | 0,015 | 0,217 |
| с. Высокогорск | 0,003 | 0,029 | 0,001 | 0,150 | 0,015 | 0,217 |
| п. Рудный | 0,018 | 0,174 | 0,008 | 0,900 | 0,090 | 1,304 |
| Всего | 0,184 | 1,776 | 0,077 | 1,164 | 9,188 | 0,919 |

8 Система социального и культурно-бытового обслуживания

Здравоохранение

В Кавалеровском муниципальном районе оказание медицинской помощи населению осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения «Кавалеровская ЦРБ», котороея имеет стационар на 313 коек, поликлинику на 500 посещений в смену, филиалы поликлиники в п.п. Рудный, Фабричный и Горнореченск на 150 посещений в смену, три фельдшерско-акушерских пункта и пять фельдшерских пунктов. Кавалеровская ЦРБ выполняет роль межрайонного центра для соседних Ольгинского, Дальнегорского, Тернейского и Чугуевского районов.

Дислокация медицинских и фармацевтических учреждений, расположенных на территории Кавалеровского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес месторасположения | Вид осуществляемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ «Кавалеровская ЦРБ» | п.Кавалерово, ул. Больничная,2 | Все медицинские услуги |
| 2 | Аптечный пункт «Доктор Н» | п.Кавалерово, ул. Кузнечная, 17 | Фармацевтическая деятельность |
| 3 | Гинекология | п.Кавалерово, ул. Арсеньева, 36 | Прием гинекологических больных |
| 4 | Аптека «Здоровье» | п.Кавалерово, ул. Невельского, 25 | Фармацевтическая деятельность |
| 5 | Здоровье | п.Кавалерово, ул. Арсеньева, 38 | Терапия, неврология, ультразвук,офтальмология, лор, дерматовенеролог, сестринское дело |
| 6 | Гинекология «Медицина для женщин» | п.Кавалерово, ул. Арсеньева, 66 | Прием гинекологических больных |
| 7 | Аптечный пункт | п.Кавалерово, ул. Кузнечная ,40 | Фармацевтическая деятельность |
| 8 | Стоматология | п.Кавалерово, ул. Арсеньева, 86 | Первичная медицинская деятельность, стоматология |
|  |  |  | зубопротезировани |
| 9 | Аптека | п.Фабричный, Комсомольская, 93 | Фармацевтическая деятельность |
| 10 | Панацея | п.Кавалерово, Больничная, 2 | Фармацевтическая деятельность |
| 11 | Стамотология «Дентал-практик» | п.Кавалерово, Кузнечная, 7 | Амбулаторно-поликлиническая деятельность |
| 12 | Дента-люкс | п. Кавалерово, Арсеньева, 76 | Медицинская деятельность, доврачебная помощь, услуги по специальности стоматология |
| 13 | Аптека | п.Кавалерово, ул. Арсеньева, 88 | Фармацевтическая деятельность |
| 14 | Взгляд | п.Кавалерово, ул. Подгорная,7 | окулист |
|  |  |  | Лор, биорезонансная диагностика |
| 15 | Гинекология «Фемина» | п.Кавалерово, ул. Подгорная,7 | Прием гинекологических больных |
| 16 | Зубопротезное отделение Кавалеровской ЦРБ | п.Кавалерово, ул. Арсеньева, 38 | Зубопротезирование |
| 17 | Детская стоматология «Улыбка» | п.Кавалерово, ул.Подгорная, 7 | Стоматология детям и взрослым |

В ЦРБ оказывается медицинская помощь по 18 видам в стационаре и по 23 видам  в поликлинике, не считая доврачебной помощи на уровне ФАП, ФП и СМП. Работают физиоотделение, лаборатория, рентген и флюорография, эндоскопия, УЗИ – диагностика, функциональная диагностика. Круглосуточно работает дежурная служба по терапии, хирургии, травматологии, детству, акушерству, анестезиологии.	 Учреждения здравоохранения полностью укомплектованы кадрами.

В районе действуют следующие целевые программы:

- вакцинопрофилактика

- по предупреждению распространения ВИЧ, СПИДа.;

- «Сахарный диабет

- охрана здоровья матери и ребенка

- неотложные меры по борьбе с туберкулезом;

- дети  муниципального образования Кавалеровский.

- «Предупреждение и борьба с  заболеваниями социального характера»

Для повышения качества предоставляемых медицинских услуг необходимо:

- регулярное приобретение нового медицинского оборудования;

- стабильное финансирование районных медицинских программ;

- закрепление медицинских кадров и повышение их квалификации.

Образование

Система образования Кавалеровского района включает 33 образовательных учреждения, в том числе:

- общеобразовательных – 14;

- дошкольных образовательных – 11;

- дополнительного образования – 5, в том числе 3 Центра детского творчества, ДЮЦ «Импульс», ДООЦ «Факел»;

- интернатных – 2, в том числе Детский дом п.Горнореченский, МОУ «Школа-интернат» п.Кавалерово;

- межшкольный учебный комбинат – 1.

Перечень образовательных учреждений Кавалеровского муниципального района на 07.12.2011 г.

Таблица 8.2

| № | Полное и сокращённое наименование учреждения | Адрес (юридический и фактический) |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ СОШ №1 пгт. Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Арсеньева, 102. т. 9-17-94 |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ СОШ №2 пгт Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Первомайская, 55,т. 9-17-14 |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ СОШ №3 пгт Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Калинина, 46 т. 9-18-43 |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» Хрустальненского городского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ СОШ ХГП) | 692425, Приморский край, Кавалеровский район, п.Фабричный, ул.Комсомольская, 98, т. 9-54-16 |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт Рудный Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ СОШ пос. Рудный) | 692405, Приморский край, Кавалеровский район, п.Рудный, ул.Партизанская, 74 т. 9-87-84 |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Горнореченский Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ СОШ пгт. Горнореченский) | 692401, Приморский край, Кавалеровский район, п.Горнореченский, ул.Строительная, 24 т. 9-72-30 |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.Зеркальное Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ СОШ с.Зеркальное) | 692428, Приморский край, Кавалеровский район, с.Зеркальное, ул.Школьная, 1 т. 9-57-36 |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.Устиновка Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ СОШ с.Устиновка) | 692429, Приморский край, Кавалеровский район, с.Устиновка, ул.Центральная, 17, т. 9-55-12 |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» пгт Кава-лерово (МКОУ В(с) ОШ) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Гагарина, 12 т. 9-14-91 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2» п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №2 п. Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Строительная, 12, т. 9-15-17 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста № 3» п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №3 п. Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Арсеньева, 88, т. 9-11-82 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 4» п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №4 п. Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Гагарина, 4 т. 9-11-84 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6» п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №6 п. Кавалерово ) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Невельского, 8., т. 9-16-90 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10» п.Хрустальный Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №10 п. Хрустальный) | 692425, Приморский край, Кавалеровский район, п.Фабричный, ул.Комсомольская, 105 т. 9-51-91 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №12» п.Хрустальный Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №12 п. Хрустальный) | 692426, Приморский край, Кавалеровский район, п.Хрустальный, ул.Чапаева, 1 т. 9-80-79 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 19» с.Зеркальное Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №19 с. Зеркальное) | 692428, Приморский край, Кавалеровский район, с.Зеркальное, ул.Мира, 9 т. 9-57-37 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21» п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №21 п. Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Больничная, 6-а. т. 9-17-31 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 22» п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №22 п. Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Подгорная, 5 т. 9-19-20 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №25 п. Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Кузнечная, 6 т. 9-66-92 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26» п.Рудный Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №26 п. Рудный) | 692405, Приморский край, Кавалеровский район, п.Рудный, ул.Партизанская, 70 т. 9-87-42 |
|  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №27» п.Горнореченский Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКДОУ №27 п. Горнореченский) | 692401, Приморский край, Кавалеровский район, п.Горнореченский, ул.Промысловая, 3 т. 9-71-44 |
|  | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ МУК пгт Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Арсеньева, 111, т. 9-17-19 |
|  | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр (спортивный) «Факел» Кавалеровского муниципального района Приморского края (МКОУ ДОД ДООЦ «Факел» пгт. Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Комсомольская, 36 т. 9-19-28 |
|  | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» пгт Кавале-рово (МКОУ ДОД ЦДТ пгт Кавалерово) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Арсеньева, 83, т. 9-17-39 |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений» (МКУ ЦООУ) | 692413, Приморский край, Кавалеровский район, п.Кавалерово, ул.Арсеньева, 96-а, т. 9-21-00 |

Цели развития образования:

- Развитие системы образования района в интересах формирования социально-активной, творческой личности как одного из факторов экономического и социального развития района, края.

- Повышение качества образования на территории района на основе новых технических возможностей и внедрения новых информационных технологий.

- Реализация образовательных и творческих возможностей, связанных с доступом к современным информационным ресурсам.

Задачи развития образования:

- Выполнение Закона РФ «Об образовании».

- Модернизация структуры образования Кавалеровского района.

- Внедрение педагогических инновационных форм в развитие образовательного процесса.

- Компьютеризация общеобразовательных школ.

- Внедрение новых форм в деятельности,  направленной на жизнеобеспечение учреждений образования.

- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение нормального функционирования и устойчивого развития системы образования района.

- Реализация современных информационных технологий, развитие у учащихся навыков самообразования.

- Улучшение материально-технической базы для организации учебного процесса в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

- Реализация дополнительных гарантий прав на получение высшего и  профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Создание условий для организации детских общественных объединений.

Культура

Основная деятельность администрации Кавалеровского муниципального района в сфере культуры направлена на развитие творческих коллективов, создание и сохранение культурных ценностей, лучших творческих традиций.

В районе сохранены и успешно работают 14 учреждений культуры и искусства, 14 библиотек, действуют  153 клубных формирования и самодеятельных коллектива, в которых занимаются более 3 тысяч детей и взрослых, 16 коллективов народного творчества удостоены высокого звания «образцовый» или «народный».

Творческими самодеятельными коллективами руководят талантливые специалисты, 7 из которых имеют звание  «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а 4 специалиста награждены Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

Развитие творческой инициативы  граждан обусловило появление новых творческих коллективов, развитие  платных услуг в сфере культуры. Деятельность учреждений культуры во многом  строится на рыночных отношениях с привлечением внебюджетных средств.

Учреждения культуры района в своей работе тесно взаимодействует с органами власти и другими учреждениями, с общественными организациями и творческими коллективами, как Кавалеровского района, так и  других районов Приморского края.

Вместе с тем, в культуре района еще множество проблем. Так, очень  серьезно встала проблема кадрового обеспечения учреждений. Приток молодых специалистов в связи с низким уровнем заработной платы  и отсутствием жилья в последние годы крайне мал.

Подлежит обновлению материально-техническая база учреждений культуры, требуется капитальный ремонт здания РДК им. Арсеньева и текущий ремонт практически всем учреждениям культуры.

Необходимо продолжить обучение работников  культуры  района на курсах повышения квалификации. Искать возможность привлечения грамотных специалистов для работы в Кавалеровском районе.

Основными целями развития в сфере культуры являются:

- создание условий для сохранения культурного потенциала района;

- обеспечение  преемственности развития культуры и поддержки многообразия культурной деятельности, культурных инноваций (например, создание Центра культурно-досуговой деятельности);

- создание равных возможностей доступа к культурным ценностям жителей района.

Задачи:

- сохранение культурного наследия района;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- сохранение музейных и библиотечных фондов;

- развитие эстетического образования детей;

- повышение роли культуры в формировании социально активной личности.

В сложившейся экономической ситуации библиотеки практически единственные учреждения,  обеспечивающие бесплатный и широкий доступ пользователей к информации, образованию, культурному досугу, они были и остаются гарантами удовлетворения духовных и информационных  интересов населения. В последние годы активизировалась социальная деятельность библиотек, работа по целевым и авторским программам.

В настоящее время население Кавалеровского района обслуживается 14-ю библиотеками централизованной библиотечной системы муниципального учреждения «Библиотека», в том числе 13-ю нестационарными передвижными пунктами,  а также 16-ю библиотеками других систем и ведомств.

В районе хорошо известны проекты,  по которым последние годы работают муниципальные библиотеки централизованной библиотечной системы: «Доверие» -  программа адаптации для подростков и юношества (совместно с отделом по делам молодежи), программа «Корни» по краеведению, проект «Лидер чтения» (получивший дополнительный приз Всероссийского конкурса «Мы и книга»). Очень востребован проект «Библиотека – центр правовой информации для населения», а также многие другие проекты и программы,  получившие развитие и работающие уже не один год.

Муниципальное учреждение «Библиотека» обладает довольно мощным кадровым потенциалом, из 42 библиотечных работников 25  имеют высшее и среднеспециальное библиотечное образование, 6 – высшее педагогическое, 33 библиотекаря работают в системе более 10 лет,  и это,  безусловно,  положительно сказывается на результатах работы.

Объединенный фонд составляет 203471 экземпляр документов.  Муниципальное учреждение «Библиотека» является одной из лучших библиотечных систем в крае. В системе идет постоянный поиск новых современных форм и методов работы с целью наиболее полного удовлетворения вновь возникающих потребностей населения района. Так,  подключение к сети Интернет, установка и регулярное обновление правовых систем ФАПСИ и  «Гарант» привлекают в библиотеку новых пользователей.

Финансовые вложения в библиотеки    экономически  эффективны  как для администрации района, так и для всего местного сообщества  в целом, так как  однократное вложение средств  обеспечивает многократное их использование в течение длительного времени большим количеством людей. Эти вложения эффективны и в социальном плане, поскольку помогают, как минимум, 18 тысячам  людей,  являющимся пользователями библиотек, решать их проблемы, никакими другими учреждениями не решаемые.

Учреждения спорта

В районе занимаются спортом более 2 тысяч человек, работают 3 спортивные школы, в которых занимаются 2266 детей разного возраста. Вся работа ведется в основном через федерации спорта, которых насчитывается 13. В районе имеется развитая инфраструктура для занятий спортом. В пос. Кавалерово функционирует спорткомплекс «Кристалл» и стадион «Труд», в пос. Фабричном – спортзал и стадион, в пос. Рудном – стадион.

Планируется провести следующие работы в сфере учреждений спорта:

с финансированием из бюджета района:

- строительство канализационной системы спорткомплекса «Кристалл»;

- строительство спортивных площадок во дворах многоквартирных домов;

- строительство школьной турбазы на мысе «Южный»;

с финансированием из краевого бюджета:

- строительство хоккейной коробки на спорткомплексе «Кристалл»;

из внебюджетных источников:

- окончание строительства стадиона «Труд» в пос. Кавалерово, строительство раздевалок.

Потребность в учреждения обслуживания населения на расчетный срок

Расчет потребности в объектах обслуживания населения произведен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденных Постановлением Администрации Приморского края от 21.05.2010 N 185-па "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае".

Потребность в объектах обслуживания населения на расчетный срок

Таблица 8.3

| Учреждения, предприятия, сооружения | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1000 жителей | Потребность на расчетный срок | Минимальные размеры земельных участков, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85 | 3009 | 12,0 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 81 | 2867 | 11,5 |
| Учреждение здравоохранения |  |  |  |  |
| Стационары | койка | 8,63 | 306 |  |
| Поликлиники | посещений в смену | 18,1 | 641 |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект |  | 7 | 1,40 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клубы | место | 80 | 2832 | 7,08 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения | м2 | 1950 | 69030 | 0,0 |
| Спортивный зал | м2 | 100 | 3540 | 0,0 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 10620 | 21,24 |
| Рыночный комплекс | м2 торг. площади | 24 | 850 | 0,20 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 1416 | 0,20 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 2 | 71 | 0,20 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| Отделения связи | объект | 10 | 10 | 0,30 |
| Всего |  |  |  | 54,13 |

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице.

Радиус обслуживания населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 8.4

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 750 (500 для начальных классов) |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| Амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты | 30 мин. (с использованием транспорта). |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: | 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |

9 Объекты культурного наследия

Объектов культурного наследия не имеется.

Часть 2 Сведения о планируемых для размещения объектах (федерального, регионального, местного значения)

В соответствии со Схемой территориального планирования Приморского края СТП Кавалеровского муниципального района включает в себя:

Транспорт

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на первую очередь – 2015год

1 Создание производственных перегрузочных мощностей морского портового пункта Зеркальное.

2 Реконструкция автодороги регионального значения Находка (Сергеевка)–Лазо–Ольга–Кавалерово, с подъездами к населенным пунктам Заповедный, Преображение, Валентин, Моряк-Рыболов, Веселый Яр, к бухте Зеркальная.

3 Строительство автодороги регионального значения Рудная Пристань –Зеркальное–Веселый Яр.

4 Реконструкция автодороги регионального значения Кавалерово–Хрустальный.

5.Реконструкция с удлинением ВПП и техническое перевооружение аэропорта МВЛ «Кавалерово».

Рекреация и туризм

Пгт.Кавалерово Кавалеровского района является центром туристско-рекреационного обслуживания регионального значения.

В центрах и подцентрах обслуживания необходимо проведение следующих мероприятий: отбор и обучение кадров для работы в системе туризма, создание туристской инфраструктуры (гостиниц, информационных и развлекательных центров, административных и торговых учреждений), организация массовых мероприятий.

Создание современной туристской индустрии определяется решением следующих задач:

- поэтапное создание качественной и разветвленной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма (гостиниц, баз отдыха и пансионатов, объектов общественного питания, объектов инфраструктуры развлечений, центров прикладного народного творчества, бальнеологических услуг и т.д.), обеспечивающей возможность использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- формирование на территории края конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;

- формирование системы многофункциональных и специализированных рекреационных и туристических центров;

- использование бальнеологического потенциала рекреационного комплекса;

- разработка регионального законодательства, поддерживающего выгодные для региона форматы туристической деятельности;

- привлечение внимания инвесторов к возможностям развития туризма.

Газоснабжение

Газоснабжение районов:

- Кавалеровский район,

Строительство ГРС в населенных пунктах:

- Кавалерово

Водохозяйственный комплекс

На первую очередь предусматривается реконструкция гидроузлов - водохранилище для водоснабжения п.Кавалерово, Хрустальный.

Мероприятия по организации санитарной очистки

Предусматривается организация системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов, на расчетный срок - строительство завода по переработке ТБО, организация системы селективного сбора твердых бытовых отходов на расчётный срок в Кавалеровском районе.

Часть 3 Функциональное зонирование и распределение по категориям земель

1 Проектное распределение территории Кавалеровского сельского поселения по функциональному использованию

Функциональные районы на расчетный период

Таблица 3.1

| Название | Площадь (га) |
| --- | --- |
| Западный лесной район | 122355 |
| Северный лесной район | 117061 |
| Восточный лесной район | 22055 |
| Южный лесной район | 31396 |
| Центральный селитебно-производственный район | 95625 |
| Центральный селитебно-сельскохозяйственный район | 29057 |
| Юго-восточный рекреационный район | 7113 |

2 Предложения по изменению категории земель

Распределение земель Кавалеровского района по категориям

Таблица 3.2

| Вид земель | Согласно Докладу Управления Росреестра по Приморскому краю от 01.01.2012 (тыс. га) | По графическим материалам, полученным в результате сбора исходных данных (тыс. га) |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 14,5 | 13,7 |
| Земли населенных пунктов | 3,2 | - |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 0,9 | - |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| Земли лесного фонда | 393,2 | 410,9 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | 9,7 | - |
| Итого | 421,5 | 415,5 |

Площади населенных пунктов на расчетный срок

Таблица 3.3

| № п/п | Название населенного пункта (н. п.) | Площадь населенного пункта в существующих границах | В планируемых границах (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Кавалерово | Граница не установлена | 3930.1 |
| 2 | пгт Горнореченский | Граница не установлена | 1820.8 |
| 3 | пгт Хрустальный | Граница не установлена | 964.2 |
| 4 | с. Устиновка | Граница не установлена | 553.1 |
| 5 | с. Суворово | Граница не установлена | 373.2 |
| 6 | с. Синегорье | Граница не установлена | 207.6 |
| 7 | с. Зеркальное | Граница не установлена | 665.2 |
| 8 | с. Богополь | Граница не установлена | 382.7 |
| 9 | с. Высокогорск | Граница не установлена | 212.9 |
| 10 | п. Рудный | Граница не установлена | 946.8 |

Земельные участки, предлагаемые для включения в границы населенных пунктов

Таблица 3.4

| № п/п | Название населенного пункта (н. п.) | № участка на карте | Площадь участков (га) | Существующая категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Кавалерово | 1.1 | 1418,7 | Земли лесного фонда |
|  |  | 1.2 | 1845,2 | Земли лесного фонда |
|  |  | 1.3 | 666,2 | Земли лесного фонда |
| 2 | пгт Горнореченский | 2.1 | 1288,3 | Земли лесного фонда |
|  |  | 2.2 | 532,5 | Земли лесного фонда |
| 3 | пгт Хрустальный | 3.1 | 568,8 | Земли лесного фонда |
|  |  | 3.2 | 395,4 | Земли лесного фонда |
| 4 | с. Устиновка | 4.1 | 94,0 | Земли лесного фонда |
|  |  | 4.2 | 6,9 | Земли лесного фонда |
|  |  | 4.3 | 278,4 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 4.4 | 173,9 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 5 | с. Суворово | 5.1 | 373,2 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 6 | с. Синегорье | 6.1 | 207,6 | Земли лесного фонда |
| 7 | с. Зеркальное | 7.1 | 600,2 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 7.2 | 65,0 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 8 | с. Богополь | 8.1 | 232,7 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 8.2 | 150,0 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 9 | с. Высокогорск | 9.1 | 136,0 | Земли лесного фонда |
|  |  | 9.2 | 8,9 | Земли лесного фонда |
|  |  | 9.3 | 67,9 | Земли лесного фонда |
| 10 | п. Рудный | 10.1 | 583,6 | Земли лесного фонда |
|  |  | 10.2 | 363,2 | Земли лесного фонда |

Часть 4 Состояние и развитие инженерной инфраструктуры

1 Водоснабжение и водоотведение

1 Существующее положение

1.1	Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение Кавалеровского муниципального района осуществляется несколькими локальными системами:

    - Водоснабжение пгт Кавалерово и пгт  Хрустальный осуществляется от поверхностного водозабора  «Горнореченский» на р. Высокогорской производительностью 6000м3/сут. Насосной станцией 1-го подъема и насосными станциями 2-го подъема вода питьевого качества подается потребителям. Протяженность существующих водопроводных сетей диаметром более 350мм -  13,4 км, диаметром менее 350мм – 55,3км, из них уличных водопроводных сетей  - 18,5км. Протяженность водопроводных сетей водоснабжения района Фабричный диаметром менее 350мм – 6км, протяженность водопроводных сетей водоснабжения пгт Хрустальный диаметром менее 350мм – 6км,

Равномерность подачи  воды регулируется резервуарами. В пгт Кавалерово находятся два резервуара емкостью 1000м3 на сопке «Геолог», один резервуар емкостью 600 м3 вблизи школы №1, один резервуар емкостью 1000м3 вблизи «Хлебокомбината». В районе Фабричный пгт Хрустальный находятся два резервуара емкостью 600м3, в пгт Хрустальный - один резервуар емкостью 400м3.

    - Водоснабжение пгт Рудный осуществляется от поверхностного водозабора «Парковый» на р. Партизанка производительностью 820м3/сут. Протяженность водопроводных сетей 6,8км. В поселке имеется регулирующий резервуар емкостью 600м3.

    - Водозабор технической воды «Шанхай» для технических нужд пгт Рудный на р. Партизанке.

    - Водоснабжение пгт Горнореченский осуществляется от скважинного водозабора (шахтный колодец №1) производительностью 960м3/сут, работающей на водонапорную башню емкостью 25 м3. Разводящая сеть - тупиковая, 50-350 мм, протяженностью 6км, на сети установлены водоразборные колонки. Зона санитарной охраны для скважины неорганизованна.

    - Водоснабжение с. Устиновка осуществляется от скважинного водозабора (скважина №ПР-385) производительностью 192 м3/сут, работающей на водонапорную башню емкостью 25 м3. Разводящая сеть - тупиковая, 50-350 мм, протяженностью 1,2км, на сети установлены водоразборные колонки. Зона санитарной охраны для скважины неорганизованна.

    - Водоснабжение с. Зеркальное осуществляется от скважинного водозабора (скважины 1631, 1632) производительностью 192 м3/сут, работающих на регулирующий резервуар емкостью 400 м3. Разводящая сеть - тупиковая, 50-350 мм, протяженностью 3,4 км, на сети установлены водоразборные колонки. Зона санитарной охраны для скважины неорганизованна.

Существующие сети водопровода выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб 50300 мм, протяженностью 84,7 км. Существующие сети водопровода выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб 350 мм и более, протяженностью 13,4 км. Состояние чугунных труб удовлетворительное, стальные и полиэтиленовые трубы требуют замены.

    - Обеззараживание питьевой воды бактерицидными лампами осуществляется на водозаборах в пгт Горнореченский, с. Зеркальное и с. Устиновка.  Обеззараживание хлорированием производится на водозаборе «Парковый» пгт Горнореченский в паводковый период. К недостаткам существующей системы относятся:

- Наличие тупиковых водопроводных сетей.

- Заниженные диаметры сетей.

- Отсутствие обеззараживания воды на скважинных водозаборах.

- Отсутствие зон санитарной охраны на скважинных водозаборах.

- В скважинах установлены нерасчетные марки насосов.

- Отсутствие учета воды, подаваемой в поселки

1.1.8  Характеристика системы водоснабжения Кавалеровского муниципального района

| Наименование населенных пунктов | Численность населения на 01.01.2013г, чел | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| пгт Кавалерово | 17400 | Водоснабжение из поверхностного водозабора Горнореченский на р. Высокогорской. Имеются децентрализованные источники - колодцы. |
| пгт Хрустальный | 3600 | Водоснабжение из поверхностного водозабора Горнореченский на р. Высокогорской. Имеются децентрализованные источники - колодцы. |
| пгт Рудный | 2500 | Водоснабжение из поверхностного водозабора Парковая на р. Партизанке. Схема разводящей сети – тупиковая. Имеются децентрализованные источники - колодцы. |
| пгт Горнореченский | 3400 | Водоснабжение из скважин. Качество подземных вод отвечает требованиям СанПин 2.14.1074-01 за исключением повышенного содержания нефтепродуктов и железа. Необходима водоподготовка. Зоны санитарной охраны (ЗСО) скважин оборудованы частично. Вода после хлорирования подается в разводящую сеть поселка. Схема разводящей сети – тупиковая. Имеются децентрализованные источники - колодцы. |
| пгт Высокогорск | 400 | Водоснабжение осуществляется из децентрализованных источников-колодцев |
| с. Синегорье | 300 | Водоснабжение осуществляется из децентрализованных источников-колодцев |
| с. Суворово | 226 | Водоснабжение осуществляется из децентрализованных источников-колодцев |
| с. Устиновка | 356 | Водоснабжение из скважин. Качество подземных вод отвечает требованиям СанПин 2.14.1074-01 за исключением повышенного содержания нефтепродуктов и железа. Необходима водоподготовка. Зоны санитарной охраны (ЗСО) скважин оборудованы частично. Вода после обеззараживания бактерицидными лампами подается в разводящую сеть поселка. Схема разводящей сети – тупиковая. Имеются децентрализованные источники - колодцы. |
| с. Богополь | 280 | Водоснабжение осуществляется из децентрализованных источников-колодцев |
| с. Зеркальное | 465 | Водоснабжение из скважин. Качество подземных вод отвечает требованиям СанПин 2.14.1074-01 за исключением повышенного содержания нефтепродуктов и железа. Необходима водоподготовка. Зоны санитарной охраны (ЗСО) скважин оборудованы частично. Вода после обеззараживания бактерицидными лампами подается в разводящую сеть поселка. Схема разводящей сети – тупиковая. Имеются децентрализованные источники - колодцы. |

Поверхностные водозаборы на р. Высокогорской и на р. Партизанке могут обеспечить 6820м3/сутки. Лицензированные скважины могут обеспечить в Кавалеровском муниципальном районе 1340м3/сутки. По фактическому водопотреблению воды в скважинах достаточно.

1.2	Канализация

В настоящее время в пгт Кавалерово имеются канализационные очистные сооружения производительностью 4200 м3/сутки, канализационная насосная станция. Сточные воды от канализуемых зданий поселка и от промпредприятий самотеком поступают на насосную станцию, которая перекачивает сточные воды по напорному трубопроводу на существующие канализационные очистные сооружения. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Зеркальную.

На существующих очистных сооружениях осуществляется только механическая очистка сточных вод. Очистные сооружения требуют реконструкции и расширения с доведением показателей загрязнений очищенных сточных вод до разрешенных для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений 200м выполняется.

Существующие канализационные очистные сооружения пгт Хрустальный принимают сточные воды от района Фабричный и пгт Хрустальный производительностью 2700 м3/сутки. Существующие канализационные очистные требуют реконструкции.

Существующие канализационные очистные сооружения пгт Рудный принимают сточные воды от пгт Рудный производительностью 1600 м3/сутки. Существующие канализационные очистные требуют реконструкции.

Общая протяженность существующих канализационных сетей 59,6км, из них уличных канализационных сетей 19,4км.

1.2.1 Характеристика системы водоотведения Кавалеровского муниципального района

| Наименование населенных пунктов | Численность населения на 01.01.2013г, чел | Канализация |
| --- | --- | --- |
| пгт Кавалерово | 17400 | Имеется канализационная система. Станция биологической очистки проектной мощностью 4,2тыс.м3/сут. В настоящее время работает только механическая очистка сточных вод. Станция биологической очистки нуждается в реконструкции и расширении. В частных подворьях имеются надворные туалеты. |
| пгт Хрустальный | 3600 | Имеется канализационная система. Станция биологической очистки проектной мощностью 2,7тыс.м3/сут. Станция биологической очистки нуждается в реконструкции. В частных подворьях имеются надворные туалеты. |
| пгт Рудный | 2500 | Имеется канализационная система. Станция биологической очистки проектной мощностью 1,6тыс.м3/сут. Станция биологической очистки нуждается в реконструкции. В частных подворьях имеются надворные туалеты. |
| пгт Горнореченский | 3400 | Имеется канализационная система. Биологическая очистка сточных вод происходит в септиках. В частных подворьях имеются надворные туалеты. |
| пгт Высокогорск | 400 | В частных подворьях имеются надворные туалеты. Сброс сточных вод без очистки на рельеф. |
| с. Синегорье | 300 | В частных подворьях имеются надворные туалеты. Сброс сточных вод без очистки на рельеф. |
| с. Суворово | 226 | В частных подворьях имеются надворные туалеты. Сброс сточных вод без очистки на рельеф. |
| с. Устиновка | 356 | Имеется канализационная система. Биологическая очистка сточных вод происходит в септиках. В частных подворьях имеются надворные туалеты. Сброс сточных вод без очистки на рельеф. |
| с. Богополь | 280 | В частных подворьях имеются надворные туалеты. Сброс сточных вод без очистки на рельеф. |
| с. Зеркальное | 465 | Имеется канализационная система. Биологическая очистка сточных вод происходит в септиках. В частных подворьях имеются надворные туалеты. Сброс сточных вод без очистки на рельеф. |

2. Проектное положение

2.1 Водоснабжение

2.1.1 Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» нормы водопотребления принимаются по степени благоустройства застройки и представлены в таблице 2.1.1.1:

Таблица № 2.1.1.1

| № п/п | Этажность и степень благоустройства застройки | расход воды, л/сут на 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в среднем в год | в сутки максимального водопотребления |
| 1 | Застройка среднеэтажными жилыми домами, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 | 300 |
| 2 | Застройка малоэтажными жилыми домами с ванными и местными водоподогревателями | 200 | 230 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок и из шахтных колодцев | 50 | 50 |

Расход воды на поливку зеленых насаждений принят согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.3 50 л/чел. в сутки. По данным о жилищном фонде администрации района для поселков городского типа количество населения, проживающего  в среднеэтажных домах составляет 57%; количество населения, проживающего в малоэтажных домах - 21,5%; количество населения, пользующегося водоразборными колонками и шахтными колодцами составляет 21,5%.

По данным о жилищном фонде администрации района количество населения в сельских поселениях, проживающего  в малоэтажных домах - 50%; количество населения, пользующегося водоразборными колонками и шахтными колодцами составляет 50%.

Расход воды на водоснабжение предприятий местной промышленности, обслуживающих население, принят в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

Суммарный расход воды по жилым территориям Кавалеровского муниципального района на расчетный срок представлен в следующей таблице 2.1.1.2:

Таблица 2.1.1.2

| Наименование районов и потребителей воды | расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | в среднем в год | в сутки максимального водопотребления |
| 1 | 2 | 3 |
| пгт Кавалерово |  |  |
| Население 20000чел. | 3925,0 | 4624,0 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 1000,0 | 1000,0 |
| Нужды местной промышленности | 785,0 | 924,8 |
| Всего | 5710 | 6548,8 |
| пгт Хрустальный |  |  |
| Население 3600 чел. | 706,5 | 832,32 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 180,0 | 180,0 |
| Нужды местной промышленности | 141,3 | 166,46 |
| Всего | 1027,8 | 1178,78 |
| пгт Рудный |  |  |
| Население 3000 чел. | 588,75 | 693,6 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 150,0 | 150,0 |
| Нужды местной промышленности | 117,75 | 138,72 |
| Всего | 856,5 | 982,32 |
| пгт Горнореченский |  |  |
| Население 5000 чел. | 981,25 | 1156,0 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 250,0 | 250,0 |
| Нужды местной промышленности | 196,25 | 231,2 |
| Всего | 1427,5 | 1637,2 |
| пгт Высокогорск |  |  |
| Население 500 чел. | 98,125 | 115,6 |
| Полив зеленых насаждений | 25,0 | 25,0 |
| Нужды местной промышленности | 19,625 | 23,12 |
| Всего | 142,75 | 163,72 |
| с. Синегорье |  |  |
| Население 500 чел. | 98,125 | 115,6 |
| Полив зеленых насаждений | 25,0 | 25,0 |
| Нужды местной промышленности | 19,625 | 23,12 |
| Всего | 142,75 | 163,72 |
| с. Суворово |  |  |
| Население 500 чел. | 98,125 | 115,6 |
| Полив зеленых насаждений | 25,0 | 25,0 |
| Нужды местной промышленности | 19,625 | 23,12 |
| Всего | 142,75 | 163,72 |
| с. Устиновка |  |  |
| Население 500 чел. | 98,125 | 115,6 |
| Полив зеленых насаждений | 25,0 | 25,0 |
| Нужды местной промышленности | 19,625 | 23,12 |
| Всего | 142,75 | 163,72 |
| с. Богополь |  |  |
| Население 500 чел. | 98,125 | 115,6 |
| Полив зеленых насаждений | 25,0 | 25,0 |
| Нужды местной промышленности | 19,625 | 23,12 |
| Всего | 142,75 | 163,72 |
| с. Зеркальное |  |  |
| Население 1500 чел. | 294,38 | 346,8 |
| Полив зеленых насаждений | 75,0 | 75,0 |
| Нужды местной промышленности | 58,875 | 69,36 |
| Всего | 428,25 | 491,16 |
| Итого на нужды населения | 10163,8 | 11656,86 |
| в том числе: |  |  |
| Население | 6986,5 | 8230,72 |
| Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | 1780 | 1780 |
| Нужды местной промышленности | 1397,3 | 1646,14 |

Расходы воды на нужды промышленных предприятий приняты по анкетным данным предприятий. Для предприятий, по которым нет данных в паспорте, расходы воды приняты по укрупненным нормам водопотребления в животноводстве и по НТП АПК 1.10.07.001-02 «Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих и птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств».

В связи с тем, что по отдельным предприятиям данные не предоставлены, их расходы приняты в главе «неучтенные расходы в размере 25%» от общего расхода всех предприятий. Суммарный расход воды по промпредприятиям Кавалеровского муниципального района на расчетный срок (2032год) представлен в следующей таблице 2.1.1.3:

Таблица 2.1.1.3

| № п/п | Наименование предприятий - потребителей воды | Вид деятельности | расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в среднем в год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОАО «Примавтодор» филиал Кавалеровский | Ремонт и содержание автодорог | 181,5 | Анкета предприятия |
| 2 | ОАО «Энергосервис» | Транспортировка электроэнергии | 1,5 | Анкета предприятия |
| 3 | Кавалеровский РУЭС Приморского филиала «Дальсвязь» |  | 6,8 | Анкета предприятия |
| 4 | ООО «Кавалеровский хлебокомбинат» | Выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий | 14,25 | Анкета предприятия |
| 5 | ИП Драч С.А. | автоуслуги | 0,1 | Анкета предприятия |
| 6 | ООО «Кавалеровский леспромхоз | Производство лесоматериалов | 0,12 | Анкета предприятия |
| 7 | ООО «Дальвуд» | Производство деловой древесины | 1,3 | Анкета предприятия |
| 8 | Сельхозпредприятие ИП Козлов С.В. (молочный цех) | животноводство | 1,8 | Анкета предприятия |
|  | Итого |  | 207,37 |  |
|  | Неучтенные расходы в размере 25% |  | 51,84 |  |
|  | Всего |  | 259,21 |  |

Общая потребность в воде с учетом потребности промышленных предприятий представлена в таблице 2.1.1.4:

Таблица  2.1.1.4

| № п/п | Наименование потребителей | расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в среднем за год | в сутки максимального водопотребления |
| 1 | Население | 10163,8 | 11656,86 |
| 2 | Промышленность | 259,21 | 259,21 |
| 3 | Итого в целом по Кавалеровкому муниципальному району | 10423,01 | 11916,07 |

Расход воды на тушение пожаров  определен по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при расчетной продолжительности пожара 3 часа и составит по отдельным поселениям см. таблицу 2.1.1.5:

Таблица 2.1.1.5

| № п/п | Наименование районов | Население тыс. чел. | Норма расхода воды на тушение пожара, л/сек | Число пожаров | Расход воды на тушение пожара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Кавалерово | 20,00 | 15+5 | 2 | 432 |
| 2 | пгт Хрустальный | 3,60 | 10+5 | 1 | 162 |
| 3 | пгт Рудный | 3,00 | 10+5 | 1 | 162 |
| 4 | пгт Горнореченский | 5,00 | 10+5 | 1 | 162 |
| 5 | пгт Высокогорск | 0,5 | 10+5 | 1 | 162 |
| 6 | Села Синегорье, Суворово, Устиновка, Богополь | 2,0 | 5 | 1 | 54 |
| 7 | с. Зеркальное | 1,5 | 10+5 | 1 | 162 |
|  | В целом по Кавалеровскому муниципальному району | 35,60 | 15+5 | 2 | 432 |

2.1.2 Схема водоснабжения

Таким образом, потребность в воде по району на расчетный срок (2032 год) составляет 11916,07 м3/сутки в сутки максимального потребления. Существующие лицензированные скважины и поверхностные водозаборы могут обеспечить по всему району 8840 м3/сутки.

Существующих источников водоснабжения по фактическому водопотреблению достаточно, но согласно расчетным нормам на расчетный срок требуются дополнительные источники. Необходимо провести обследование подземных вод данной территории для возможной организации новых источников водоснабжения.

Для полного и устойчивого водоснабжения населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий Кавалеровского муниципального района требуются дополнительные источники водоснабжения общей производительностью не менее 3100 м3/сут. В качестве дополнительного источника водоснабжения рекомендуется построить водохранилище на р. Высокогорская с водозаборными сооружениями производительностью 3,0 тыс. м3/сут.

На расчетный срок проектируются: инфильтрационные скважинные водозаборы в сельских поселениях, оборудованные погружными насосами, станции водоподготовки производительностью 150-200 м3/сутки, водонапорные башни как регулирующие емкости, водоводы от водозабора до станции водоподготовки и от станции водоподготовки до потребителей. Существующие скважины, имеющие малую дебитность  отключить от сети и зарезервировать.

Дополнительно к существующим сетям водоснабжения на первую очередь предусматривается строительство магистральных и уличных сетей водоснабжения диаметрами 150, 200, 300мм.

Распределительные сети поселений должны быть кольцевыми в соответствии с проектной застройкой и проложены вдоль автомобильных проездов.

В целях увеличения водоотдачи проектируемых станции водоподготовки и для исключения сброса промывных вод от станции водоподготовки в реку предлагается предусмотреть сооружения оборота промывных вод.

Взамен хлораторных на станциях водоподготовки предлагается применить простой и современный метод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:

- исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

- исключается опасность передозировки;

- исключаются емкости для контакта с водой;

- токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.

На расчетный срок требуется дополнительное строительство насосных станций первого подъема и расширение станции водоподготовки с доведением производительности на полную мощность.

Система водоснабжения пгт Кавалерово остается однозонной. Емкость существующих резервуаров пгт Кавалерово и пгт Хрустальный достаточна, однако существующие резервуары нуждаются в капитальном ремонте. В общий объем резервуаров входят противопожарный и регулирующий объем воды.

2.1.3 Зоны санитарной охраны

В соответствии со СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зона санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должна состоять из трех поясов. В каждом поясе устанавливается особый режим.

В первый пояс санитарной охраны включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой скважины.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается.

В зону второго пояса включается территория в радиусе около 2км, но не менее радиуса воронки депрессии.

Во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны проводятся мероприятия ликвидации недействующих скважин. При этом тампонаж ликвидируемых скважин обязательно должен производиться с восстановлением первоначальной запрещенности горизонта.

На территории второго и третьего пояса запрещается располагать животноводческие фермы ближе 300м от границ первого пояса, стойбища и выпас скота – ближе 100м от границ первого пояса.

Зона санитарной охраны станции водоподготовки и резервуаров состоит из первого пояса. Территория первого пояса зоны санитарной охраны ограждается глухим забором высотой 2,5м. На расстоянии 30м от ограждающих конструкций сооружений предусматриваются технические средства охраны согласно п.14.5 СНиПа 2.04.02-84*.

Согласно СНиПа 2.04.02-84* зона санитарной охраны для водоводов шириной 10м по обе стороны от водовода.

2.2. Водоотведение

2.2.1 Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод для канализуемых районов принимаются равным нормам водопотребления. Расходы сточных вод предприятий местной промышленности, обслуживающей население, приняты в размере 20 % от расходов сточных вод населения. Расходы по водоотведению существующих предприятий приняты согласно анкетным данным предприятий.

Расход сточных вод населения представлен в таблице 2.2.1.1:

Таблица 2.2.1.1

|  | Наименование районов | Расход сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | пгт Кавалерово, в том числе: | 5548,8 |
|  | Жилая и общественная застройка | 4624,0 |
|  | Местная промышленность | 924,8 |
| 2 | пгт Хрустальный, в том числе: | 998,78 |
|  | Жилая и общественная застройка | 832,32 |
|  | Местная промышленность | 166,46 |
| 3 | пгт Рудный, в том числе: | 832,32 |
|  | Жилая и общественная застройка | 693,6 |
|  | Местная промышленность | 138,72 |
| 4 | пгт Горнореченский, в том числе: | 1387,2 |
|  | Жилая и общественная застройка | 1156,0 |
|  | Местная промышленность | 231,2 |
| 5 | пгт Высокогорск, в том числе: | 138,72 |
|  | Жилая и общественная застройка | 115,6 |
|  | Местная промышленность | 23,12 |
| 6 | с. Синегорье, в том числе: | 138,72 |
|  | Жилая и общественная застройка | 115,6 |
|  | Местная промышленность | 23,12 |
| 7 | с. Суворово, в том числе: | 138,72 |
|  | Жилая и общественная застройка | 115,6 |
|  | Местная промышленность | 23,12 |
| 8 | с. Устиновка, в том числе: | 138,72 |
|  | Жилая и общественная застройка | 115,6 |
|  | Местная промышленность | 23,12 |
| 9 | с. Богополь, в том числе: | 138,72 |
|  | Жилая и общественная застройка | 115,6 |
|  | Местная промышленность | 23,12 |
| 10 | с. Зеркальное, в том числе: | 416,16 |
|  | Жилая и общественная застройка | 346,8 |
|  | Местная промышленность | 69,36 |
|  | Всего | 9876,86 |

Расходы сточных вод промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.2:

Таблица 2.2.1.2

| № п/п | Наименование предприятия | Расход сточных вод, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОАО «Примавтодор» филиал Кавалеровский | 61,5 | Анкета предприятия |
| 2 | ОАО «Энергосервис» | 1,5 | Анкета предприятия |
| 3 | Кавалеровский РУЭС Приморского филиала «Дальсвязь» | 6,8 | Анкета предприятия |
| 4 | ООО «Кавалеровский хлебокомбинат» | 14,25 | Анкета предприятия |
| 5 | ИП Драч С.А. | 0,1 | Анкета предприятия |
| 6 | ООО «Кавалеровский леспромхоз | 0,12 | Анкета предприятия |
| 7 | ООО «Дальвуд» | 1,3 | Анкета предприятия |
| 8 | Сельхозпредприятие ИП Козлов С.В. (молочный цех) | 1,8 | Анкета предприятия |
|  | Итого | 40,7 |  |
|  | Неучтенные расходы | 10,2 |  |
|  | Всего | 50,9 |  |

Общий расход сточных вод с учетом стоков от населения и промышленных предприятий представлен в таблице 2.2.1.3:

Таблица 2.2.1.3

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 9876,86 |  |
| 2 | Промышленность | 50,9 |  |
| 3 | Итого в целом по Кавалеровскому муниципальному району | 9927,76 |  |

2.2.2 Схема водоотведения

Система канализации пгт Кавалерово, пгт Хрустальный, пгт Рудный принята полная раздельная.

Предусматривается сохранить действующие системы канализации с необходимым их расширением. Самотечные выпуски очищенных сточных вод в с достаточны для пропуска первоочередных и расчетных расходов, но нуждаются в капитальном ремонте.

На первую очередь строительства необходимо дополнительно проложить самотечные коллекторы, построить канализационные насосные станции подкачки и напорные коллекторы, осуществить реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений.

На расчетный срок довести производительность канализационных очистных сооружений в пгт Кавалерово до производительности 5500 м3/сут с показателями очищенной воды необходимыми для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения. В пгт Горнореченский и пгт Высокогорск  запроектировать и построить канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 1400 м3/сут и 150 м3/сут соответственно.

На расчетный срок предусматривается строительство  канализационные очистных сооружений в сельских поселениях мощностью 150, 450 м3/сутки. Очистные сооружения рекомендуется выполнить модульного типа полной биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, что позволит сократить санитарно-защитную зону.

На расчетный срок также необходима дополнительная прокладка поселковых канализационных сетей. В частных подворьях необходимо организовать септики с выпусками в поселковые канализационные сети. Сброс очищенных сточных вод в притоки р. Зеркальной рекомендуется после обеззараживания на установках УФО. На крупных животноводческих фермах необходимо устройство локальных очистных сооружений биохимической очистки производительностью от 5м3/сутки до 20м3/сутки. На территориях поселений, удаленных от поселковых канализационных сетей, необходимо организовать в каждом подворье водонепроницаемые выгребы с вывозом жидких отходов в места согласованные с ФГУЗ.

2.2.3 Санитарно-защитная зона

Канализационные очистные сооружения производительностью 4200м3/сутки в пгт Кавалерово запроектированы с учетом санитарной зоны от жилой застройки.

Они расположены на расстоянии 200м от жилой застройки, что отвечает требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Однако, следует учесть, что при увеличении производительности  очистных сооружений, расстояние санитарно-защитной зоны возрастет до 400м.

2 Электроснабжение

Анализ состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Кавалеровского муниципального района осуществляется от энергоисточников ОАО ”Дальневосточная Энергетическая компания” по электрическим сетям 220кВ МЭС ”Востока” через распределительную ПС 220/110/35/6кВ “К”, связанной с системой двумя воздушными линиями (ВЛ) электропередачи 220кВ: “Чугуевка 2-К” и “Лесозаводск – К”.

Передача электроэнергии от подстанции “К” потребителям района осуществляется в основном по сетям 35кВ, в составе которых шесть подстанций 35/6кВ, суммарной установленной мощностью трансформаторов 43,2мВА, связанных с источником питания “кольцом” ВЛ 35кВ “К-Кавалерово-Центральная-Крутая-Л-Фабричная 2-Хрустальная-К” протяженностью 70км. И только потребители поселка Высокогорск снабжаются электроэнергией от ПС 220/35/6кВ “Высокогорск” подключенной к ВЛ 220кВ “К-Горелое”, и село Богополь получает электроэнергию от ПС 110/6кВ “Богополь” подключенной к ВЛ 110кВ “К-Плавзавод”.

Потребителям электроэнергии промышленных предприятий,   коммунально-бытовым потребителям города и прочим потребителям населенных пунктов округа, передача электроэнергии осуществляется от выше перечисленных подстанций по сетям 6-10кВ.

Конфигурация питающей сети 220кВ района – “двойная радиальная”, из двух воздушных линий электропередачи, трассы которых проходят по разным географическим направлениям, обеспечивающая высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

Электросетевые объекты 35-110-220кВ, находятся в удовлетворительном состоянии.

На ряде подстанций требуется замена морально и физически устаревшего оборудования; на нескольких линиях электропередачи требуется замена деревянных опор на железобетонные.

Технические параметры подстанций приведены в Таблице 2.7.1.1, технические параметры ВЛ в Таблице 2.7.1.2.

Загрузка электросетевых объектов низка, что обусловлено снижением объемов производства предприятиями района.

Электрические нагрузки и электропотребление

Расход электроэнергии по  Кавалеровскому району за отчетный 2008 год  составил  62,371 млн∙кВтч, в том числе  45,141 млн. кВтч по жилищно-коммунальному сектору.

Максимальная нагрузка района  - 21,6 мВт. Указанная величина мощности  соответствует зимнему максимуму нагрузки, что обусловлено основной составляющей в нагрузке жилищно-коммунального сектора.

Отмечается снижение максимума нагрузки и электропотребления округа  в 2008 году по сравнению с предыдущими годами, что обусловлено  закрытием предприятий горнорудной промышленности.

В структуре электропотребления района преобладает доля коммунально-бытовых потребителей, что составляет около 72%.

Удельное годовое электропотребление электроэнергии по жилищно-коммунальному сектору в среднем на одного жителя составило:

1600 кВт∙ч/год – в поселках городского типа;

766 кВт∙ч/год – в  сельской местности.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки составило 2888.

Технические параметры  подстанций, питающих потребителей Кавалеровского муниципального района

Таблица 2.7.1.1

| Наименование | Номер трансформатора | Напряжение тр-ра | Мощность (МВА) | Загрузка тр-ра | Ввод в эксплуат ацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| К | Т1;Т2 | 220/110 | 2х63 | нд | 1962;1969 |
|  | Т2;Т2 | 110/35/6 | 2х25 | нд | 1961;1961 |
| Высокогорск | Т-1 | 220/6 | 2х20 | нд | 1976 |
| Богополь | Т-1;Т2 | 110/6 | 6,3+2,5 | нд | 1970;1986 |
| Кавалерово | Т-1;Т-2 | 35/6 | 2х10 | нд | 2000;2001 |
| Центральная | Т-1;Т-2 | 35/6 | 1,8+1,6 | нд | 1980+1988 |
| Хрустальная | Т-1;Т-2 | 35/6 | 1,8+1,8 | нд | 1968+1969 |
| Фабричная-2 | Т-1;Т-2 | 35/6 | 6,3+5,6 | нд | 2000+2001 |
| Л | Т-1 | 35/6 | 1,0 | нд | 1996 |
| Крутая | Т-1;Т-2 | 35/6 | 5,6+1,0 | нд | 1965+1965 |

Технические параметры линий электропередачи

Таблица 2.7.1.2

| № п/п | Наименование | Напряжение кВ | Марка и сечение проводов, мм² | Количество цепей | Длина* ВЛ, км | Материал опор | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС "Чугуевка" –ПС”К” | 220 | АС-240 | 1 | 122 | Мет. | 1961 |
| 2 | ПС "Лесозаводск" –ПС”К” | 220 | АС-300 | 1 | 240 | Мет. | 1969 |
| 3 | ПС "К" –ПС”Горелое” | 220 | АС-300 | 1 | 55,5 | Мет. | - |
| 4 | ПС "К" –ПС”Высокогорск”-ПС”Горелое” | 220 | АС-300 | 1 | 55,5 | Мет. | 1976 |
| 5 | Отпайка от ВЛ "К" –Горелое” к ПС”Высокогорск” | 220 | АС-300 | 1 | 0,05 | Мет. | 1976 |
| 6 | ПС "К" –ПС”Богополь” | 110 | АС-120 | 2 | 31,9 | Мет. | 1968 |
| 7 | ПС ”Богополь”-ПС”Плавзавод” |  |  |  |  | Мет. | 1968 |
| 8 | ПС ”Богополь”-ПС”Р” | 110 | АС-95 | 1 | 31,4 | Мет. | 1968 |
| 9 | ПС ”К”-ПС”Фабричная 2” | 35 | АС-150 | 1 | 11,9 | Мет. | 2000 |
| 10 | ПС ”К”-ПС”Фабричная 2” | 35 | АС-150 | 1 | 5,1 | Мет. | 1998 |
| 11 | ПС ”К”-ПС”Кавалерово” | 35 | АС-185 | 1 | 0,37 | Мет. | 1996 |
| 12 | ПС”Кавалерово”-ПС”Центральная” | 35 | АС-150 | 1 | 0,8 | Мет. | 1992 |
| 13 | ПС”Центральная”-ПС”Крутая” | 35 | АС-150 | 1 | 3.7 | Мет. | 1966 |
| 14 | ПС”Крутая”- ПС ”Фабричная 2” | 35 | АС-95 | 1 | 16,45 | Мет. | 1965 |
| 15 | ПС ”Фабричная 2”-ПС”Хрустальная” | 35 | АС-70 | 2 | 7.3 | Дерево | 1969 |
| 16 | Отпайка от ВЛ ПС"Крутая -Фабричная” к ПС”Л” | 35 | АС-95 | 1 | 0,01 | Мет. | 1965 |

Структура современного электропотребления и электрических нагрузок Кавалеровского муниципального района на  2008 г

Таблица 2.7.1.3

| Наименование потребителя | Электрические нагрузки, мВт | Электропотребление, тыс.кВт∙час |
| --- | --- | --- |
| Промышленность и приравненные к ней потребители | 1,92 | 4602 |
| Производство строительных материалов | 0,04 | 88 |
| Сельскохозяйственное производство | 0,03 | 121 |
| Коммунально-бытовой сектор | 14 | 45154 |
| Итого по району | 22,1 | 62371 |

Структура электропотребления и электрических нагрузок предприятий по видам экономической деятельности по состоянию на 2008г

Таблица 2.7.1.4

| Наименование вида экономической деятельности | Электрическая нагрузка, мВт | Электропотребление, тыс.кВт∙час |
| --- | --- | --- |
| Цветная металлургия | 0,02 | 75 |
| Лесная и деревообрабатывающая | 0,83 | 1669 |
| Пищевая, рыбная | 0,36 | 1435 |
| Прочая | 0,71 | 1422 |
| Итого | 1,92 | 4602,92 |

Реализация решений предыдущей проектной документации по электроснабжению

Генеральный план п. Кавалерово и п. Горнореченский был выполнен институтом “Приморгражданпроект” в 1987г. Предложенные генпланом решения в части построения схемы электроснабжения района, в основном реализованы:

- На ПС 220/110/35/6кВ “К”, трансформаторы 110/35/6кВ мощностью по 10мВА заменены на трансформаторы мощностью по 25мВА;

- Реконструирована ПС 35/6кВ “Кавалерово”, с увеличением трансформаторной мощности, путем замены трансформаторов 6,3мВА на 10мВА.

Не построена ПС 35/6кВ “Заводская”, предусматриваемая для питания нового жилого района в северной части поселка Кавалерово в связи с тем, что не было начато строительство жилого района.

Электрические нагрузки и электропотребление

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям расхода электроэнергии на одного жителя в соответствии с  РД 34.20.185-94 и СНиП П-60-75, учитывающим расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, освещение улиц, системы водоснабжения и канализации.

Норма электропотребления на одного жителя  на первую очередь принята на уровне существующего. На расчетный срок:

- 2750 и 2880 для городов:

- 1300 и 2170 для сельских поселений и п.г.т.

Годовое число часов использования максимума нагрузки:

– 5500 и 5550  – для городской застройки;

- 4000 и 4100   для сельских поселений и п.г.т

Электропотребление и электрические  нагрузки коммунально-бытовых потребителей

Таблица 2.7.1.5

| Населенный пункт | Существующее положение |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электропотребление, млн. кВтч | Электрическая нагрузка, мВт | Электропотребление, млн. кВт.ч/г | Расчетная электри ческая нагрузка, мВт | Электропотребление, млн.кВтч | Расчетная электрическая нагрузка, мВт |
| Кавалерово | 30,970 | 8,85 | 37,758 | 9,21 | 43,4 | 10,59 |
| Горнореченский | 4,317 | 1,28 | 7,378 | 1,80 | 10,85 | 2,65 |
| Хрустальненское поселение | 5,258 | 1,5 | 7,812 | 1,91 | 7,812 | 1,91 |
| Устиноское поселение | 0,593 | 0,22 | 1,91394 | 0,47 | 3,255 | 0,79 |
| Зеркальненское поселение | 0,543 | 0,19 | 1,61665 | 0,39 | 4,34 | 1,06 |
| Высокогорск | 0,236 | 0,08 | 0,868 | 0,21 | 1,085 | 0,26 |
| Рудный | 3,224 | 0,92 | 5,425 | 1,32 | 6,51 | 1,59 |
| Итого | 45,141 | 14 | 62,77 | 15,31 | 77,25 | 18,84 |

Проектируемая схема электроснабжения

Питание электропотребителей  Кавалеровского муниципального района будет выполняться по существующей схеме, с загрузкой линий и трансформаторов до нормируемого уровня. Суммарная установленная мощность трансформаторов 43,2мВА. Нагрузка района на 2008г. составляет

22,6мВт(23,8мВА), что составляет 55%.  с учетом роста нагрузки коммунально-бытового сектора на 4,84мВт на расчетный период, нагрузка системы будет составлять 28,84мВА. Таким образом резерв по району для строительства и развития промышленности и сельского хозяйства составляет  14,36мВА.

Санитарно – защитные и охранные зоны объектов электроснабжения

Санитарно - защитная зона вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливается по величине напряженности электрического поля Е, которая не должна превышать 1кВ/м² и отстоит по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние:

15м  -  для линий напряжением   35кВ,

20м  -  для линий напряжением   110кВ,

25м  -  для линий напряжением   220кВ.

Ширина и площадь охранной зоны составляет

Таблица 2.7.1.6

| Напряжение ВЛ, кВ | Ширина охранной зоны, м | Площадь охранной зоны, га/км ВЛ |
| --- | --- | --- |
| 35 | 38 |  |
| 110 | 50 |  |
| 220 | 64 |  |

Для снижения уровня шума, ПС располагаемые в жилой застройке, должны быть закрытого типа.

ГО и ЧС

Надежность электроснабжения потребителей Кавалеровского муниципального района обеспечивается наличием двух независимых источников питания:

- Подстанция “Лесозаводск” по ВЛ  « ПС Лесозаводск – ПС К»

- Подстанция “Чугуевка 2”  по ВЛ «ПС “Чугуевка 2” –ПС К ».

3 Теплоснабжение, газоснабжение.

В программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разработанной в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» входит разработка мероприятий для понижения среднего физического износа источников и систем теплоснабжения до 40-45%. В настоящее время состояние источников тепла составляет 65% износа, систем теплоснабжения 77,5% износа, включая ЦТП. Газоснабжение на нужды пищеприготовления, включающее газонаполнительные установки в Кавалеровском муниципальном районе, в настоящее время изношено на 82%. Газовое хозяйство ненормативно обслуживается неукомплектованным составом специалистов ОАО «Газпрома промгаз» и имеет предписание о прохождении госэкспертизы с целью получения акта об аварийном состоянии. Все селения Кавалеровского муниципального района используют привозные газовые баллоны на нужды пищеприготовления. Данный вид квартирных газовых хозяйств в настоящее время не подлежит освидетельствованиям со стороны ОАО «Газпрома промгаз»,  и степень аварийности определяется частными владельцами, не имеющими специального образования.

В соответствии с программой газоснабжения и газификации в проектируемый период до пгт Кавалерово будет проложен магистральный газопровод, возведено «ГРС Кавалерово», проложены межпоселковые газопроводы.

Существующие котельные в количестве 14 шт. общей мощностью 113,98 Гкал/час с присоединенной нагрузкой 47,72 Гкал/час, в том числе ведомственные, снабжают теплом на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленные объекты, соцкультбыта, многоквартирных дома.

Покрытие существующими тепловыми источниками дополнительных тепловых нагрузок с 2017 по 2032 г. невозможно, в частности, по причине аварийного состояния оборудования, а также их недостаточностью. В результате обследования котельных выявлено отсутствие устройств очистки дымовых газов от золы, что отрицательно сказывается на к.п.д.  На большинстве котельных не организованы места для складирования угля и золы, территории захламлены.

Тепловые сети в Кавалеровском муниципальном районе двухтрубные фактически имеют 77,5 процентную степень износа. Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к значительному увеличению объема подпитки и перерасходу электроэнергии.

Кроме этого на отдельных участках тепловых сетей тепловая изоляция разрушена или совсем отсутствует. Плохое состояние тепловой изоляции и ее отсутствие приводит к большим потерям тепла и перерасходу топлива.

Для улучшения теплоснабжения необходимо выполнить перекладку участков теплосетей с увеличением диаметров трубопроводов, замену трубопроводов, находящихся в аварийном состоянии, восстановление изоляции.

Согласно таблице 28 «Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае» удельный показатель расхода тепловой энергии на отопление в Кавалеровском муниципальном районе с расчетной температурой наружного воздуха в отопительный период минус 33 градус С составляет 159,8 Вт/м2 или 4710 Вт/чел.

Согласно Постановлению о развитии Приморского края» в сельской местности на одного человека расчетная площадь составляет 28,5 м2/чел. Согласно таблице 28 «Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае» удельный показатель расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение с учетом потребления в общественных зданиях 407 Вт на одного человека или 14,3 Вт/м2.

Согласно приложению М СНиП 41-01-2003 минимальный расход наружного воздуха на одного человека составляет 60 м3/час. Эмпирическим путем определен процент населения для расчета тепловой нагрузки на вентиляцию, а именно 20% .

В таблице 8.4.1 приведены характеристики котельных: существующих, проектируемых, реконструируемых и выводимых из строя как объект энергетики; в таблице 8.4.2 приведены тепловые потоки по населенным пунктам, в таблице 8.4.3 приведены характеристики тепловых сетей.

В пгт Кавалерово к моменту консервации котельной N1  и переключения тепловой нагрузки на котельную «Центральная», а также с физическим износом оборудования и здания потребуется строительство новой котельной на прилегающей территории. Рекомендуется учесть перспективные нагрузки развивающегося поселка и возвести мощную современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе. Котельной «Очистных сооружений» требуется реконструкция по причине износа оборудования и перевода на газовое топливо. Для обеспечения надежности теплоснабжения в пгт Кавалерово необходимо запроектировать и возвести новую котельную N5 производительностью 40 МВт на газовом топливе с устройством перемычки на тепловых магистральных сетях «Центральной» котельной.

В пгт Рудный к моменту консервации котельной, располагающейся на отдаленной территории и имеющей высокий процент износа оборудования, необходимо запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе ближе к центру тепловых нагрузок.

В пгт Хрустальный к моменту консервации котельной, имеющей высокий процент износа оборудования необходимо запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе на прилегающей территории.

В районе Фабричного  к моменту консервации котельной, имеющей высокий процент износа оборудования необходимо запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе на прилегающей территории.

В пгт Горнореченский  к моменту консервации котельной, имеющей высокий процент износа оборудования необходимо запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе на прилегающей территории.

В районе Рудный-1  требуется запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе.

В с. Зеркальное к моменту консервации котельной, имеющей высокий процент износа оборудования необходимо запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе на прилегающей территории.

В с. Устиновка  к моменту консервации котельной, имеющей высокий процент износа оборудования необходимо запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе на прилегающей территории.

В с. Богополь требуется запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе.

В пгт Высокогорск требуется запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе.

В с. Синегорье требуется запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе.

В с. Суворово требуется запроектировать и возвести современную энергосберегающую модульную котельную на газовом топливе.

В селах надлежит выполнить реконструкцию или строительство тепловых сетей в энергосберегающей теплоизоляции для повышения надежности и эффективности работы теплоэнергетических комплексов.

Выводы:

Развитие теплоснабжения целесообразно решить от вновь вводимых, реконструируемых  экологически безопасных источников, работающих на газовом топливе или от электрических сетей. Реализация проектов приведет к повышению качества и надежности теплоснабжения, благоприятно отразится на защите окружающей среды.

Характеристика объектов теплоснабжения

Таблица 8.4.1

| № п/п | Местоположение | Марка и количество котлов, % износа | % износа сооружения котельной | Вид топлива | Производительность, Гкал/час | Тепловые нагрузки на котельные, тыс. Гкал/год | Предложения, мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Кавалерово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 4 котла ДКВР-10/13 (1 и 4 котлы 50% износа, 2 и 3 котлы 100% износа) 2 котла ДКВР-25/14 (100% износа) | 100% износа | мазут | 36,86 | 90,425 | Вывод из строя. Новая |
| 2 | Котельная N1 | 4 котла КВт-0,9 1 котел Е1/9 (100% износа) | 100% износа | уголь | 2,32 | 7,908 | Вывод из строя. Переклю-чение потреби- телей на Централь- ную |
| 3 | Котельная Очистных сооружений | 2 котла КВт-0,5 (85% износа) | 85% износа | уголь | 0,55 | 0,666 | Реконст-рукция |
| 4 | Котельная N4 | 4 котла КВт-0,9 1 котел Е1/9 | 100% износа | уголь | 2,32 | 7,908 | Брошена |
| 5 | Новая модульная | Buderos | - | газ | 34,4 | 84,4 | Новая |
| пгт Рудный |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная | 2 котла ДКВР-10/13 1 котел ДЕ-16/14 (90% износа) | 90% износа | мазут | 7,68 | 19,111 | Вывод из строя. Новая |
| пгт Рудный-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная N5 | 1 котел КВт-0,5 1 котел Е1/9 (100% износа) | 100% износа | уголь | 0,36 | 0,467 | Брошена. Новая |
| пгт Хрустальный |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная | 1 котел ДКВР-4/13 1 котел ДКВР-6,5/13 1 котел ДКВР-9/13 (90% износа) | 90% износа | мазут | 8,73 | 9,989 | Вывод из строя. Новая |
| район Фабричный |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная | 1 котел УВКА 3,15 1 котел УВКА 1,5 (90% износа) | 50% износа | мазут | 7,5 | 13,214 | Вывод из строя. Новая |
| пгт Горнореченский |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная N2 | 3 котла КВт-0,9 (90% износа) | 90% износа | уголь | 1,48 | 4,648 | Вывод из строя. Новая |
| с. Зеркальное |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная | 3 котла КВт-0,9 (100% износа) | 100% износа | уголь | 1,62 | 1,927 | Вывод из строя. Новая |
| с. Устиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная | 2котла Универсал-6 (90% износа) | (90% износа) | уголь | 0,36 | 0,822 | Вывод из строя. Новая |
| с. Богополь |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная | 2котла Универсал-6 (100% износа) | 100% | Уголь | 0,36 | 0,822 | Брошена |
| пгт Высокогорск |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная | 2котла Универсал-6 (100% износа) | 100% | уголь | 0,36 | 0,822 | Брошена |
| с. Синегорье |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Новая модульная | Buderos | - | газ | 0,36 | 0,822 | Новая |
| с. Суворово |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новая модульная | Buderos | - | газ | 0,36 | 0,822 | Новая |

Тепловые потоки жилищно-коммунального сектора по каждому населенному пункту от котельных и печей

Таблица 8.4.2

| Население, чел. 2032г. | Наименование населенного пункта | Расчетное потребление тепла, в том числе от котельных, МВт | Источники тепла |
| --- | --- | --- | --- |
| 20000 | пгт Кавалерово | 80 / 43,5 | Котельные, печи |
| 300 | пгт Рудный район Рудный-1 | 9,35 / 9,35 | Котельные, печи |
| 360 | пгт Хрустальный | 18,85 / 18,85 | Котельные, печи |
| 5000 | пгт Горнореченский | 20 / 1,72 | Котельные, печи |
| 1500 | с. Зеркальное | 6,0/1,88 | Котельные, печи |
| 500 | с. Устиновка | 2,0/0,42 | Котельные, печи |
| 500 | с. Богополь | 2,0/- | Печи |
| 500 | пгт Высокогорск | 2,0/- | Печи |
| 500 | с. Синегорье | 2,0/- | Печи |
| 500 | с. Суворово | 2,0/- | Печи |

Тепловые сети

Таблица 8.4.3

| № | Наименование поселения | Протяженность, км/шт | % износа | Предложения, мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт Кавалерово | 19,452 | 77,5 | Реконструкция |
|  | пгт Рудный | 5,1 | 77,5 | Реконструкция |
|  | пгт Хрустальный | 5,014 | 77,5 | Реконструкция |
|  | район Фабричный | 3,1 | 77,5 | Реконструкция |
|  | пгт Горнореченский | 2,7 | 77,5 | Реконструкция |
|  | район Рудный-1 | 0,15 | 77,5 | Реконструкция |
|  | с. Зеркальное | 1,4 | 77,5 | Реконструкция |
|  | с. Устиновка | 0,65 | 77,5 | Реконструкция |
|  | с. Богополь | 0,022 | 100 | Брошены. Новые |
|  | пгт Высокогорск | 0,223 | 100 | Брошены. Новые |
|  | с. Синегорье | 0,1 | - | Новые |
|  | с. Суворово | 0,1 | - | Новые |

4 Связь

Анализ современного состояния телекоммуникационной инфраструктуры Кавалеровского муниципального района

Фиксированная телефонная связь

На территории муниципального района оказывают услуги связи

- местной связи: Приморский филиал ОАО «Ростелеком»;

- зоновой связи: Приморский филиал ОАО «Ростелеком», ОАО «Новая телефонная компания» («НТК»)

- международной и международной связи: ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком"  (МТТ), ОАО "Ростелеком", ОАО "АРКТЕЛ", ОАО "КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы", ЗАО "Синтерра", ОАО"Вымпел-Коммуникации", ООО "Эквант".

Состав и расположение АТС и количество абонентов в Кавалеровском муниципальном районе приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Населенный пункт | Тип АТС | Монтированная емкость | Используемая емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Высокогорск | ЭЛКОМ | 100 | 53 |
| пгт. Горнореченский | ЭЛКОМ | 500 | 496 |
| пгт. Кавалерово | SI2000 | 5248 | 5204 |
| пгт. Кавалерово | MSAN HONET UA5000 | 192 | 130 |
| пгт. Кавалерово | SI2000 вынос | 576 | 562 |
| пгт. Рудный | ЭЛКОМ | 220 | 199 |
| пгт. Хрустальный | ЭЛКОМ | 100 | 96 |
| с. Зеркальное | MSAN HONET UA5000 | 128 | 121 |
| с. Богополь | MSAN HONET UA5000 | 64 | 63 |
| с. Устиновка | MSAN HONET UA5000 | 64 | 64 |
| с. Суворово | ЭЛКОМ | 60 | 37 |
| с. Синегорье |  |  | 30 |
| ИТОГО |  | 7252 | 7055 |

В с. Синегорье отсутствует узел связи, абоненты подключены к АТС в пгт. Горнореченский. На сети телефонной связи оказываются услуги доступа в Интернет.

Существующие емкости АТС исчерпаны. Показатель количества телефонов на 100 человек составляет 24,6. Подключение по ВОЛС отсутствует в пгт. Хрустальный.

Подвижная радиотелефонная связь

На территории Кавалеровского муниципального района оказывают услуги связи

ОАО "НТК" в стандарте GSM-900/1800

ОАО "МТС" в стандарте GSM-900/1800

ЗАО "Мегафон" в стандарте GSM-900/1800, UMTS

ОАО "Вымпел - Коммуникации" в стандарте UMTS

Покрытие сети сотовой связи отсутствует с. Устиновка, с. Суворово.

Телевизионное и радиовещание

На территории муниципального района телевизионное вещание осуществляет ФГУП РТРС Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр. 3 ретранслятора телевизионного вещания установлены в пгт. Горнореченский, пгт. Кавалерово, пгт. Хрустальный.

Прием общероссийских ТВ программ в Кавалеровском муниципальном районе осуществляется посредством спутниковых антенн индивидуального приема.

Почтовая связь

Основным оператором на территории Кавалеровского муниципального района является ФГУП «Почта России». Количество почтовых отделений - 13. В 9 из них организованы пункты коллективного доступа в Интернет (ПКД). В Таблице 2 приведены адреса и наличие ПКД в ОПС по муниципальному району.

Таблица 2

| Населенный пункт | Адрес | ПКД |
| --- | --- | --- |
| пгп. Горнореченский | ул.Советская,27 | ПКД |
| пгп. Горнореченский | ул.Кедровая, 1 а | ПКД |
| пгп. Рудный | ул.Партизанская,94 |  |
| пгп. Рудный | ул.Поворотная,24 | ПКД |
| пгп. Кавалерово | ул.Первомайская,34 | ПКД |
| пгп. Кавалерово | ул.Арсеньева,180 | ПКД |
| пгп. Кавалерово | ул.Кузнечная,36 | ПКД |
| пгп. Высокогорск | ул.Арсеньева,38 |  |
| с. Богополь | ул.Центральная,16 | ПКД |
| пгп. Хрустальный | ул.Комсомольская,94 |  |
| пгп. Хрустальный | ул.Фрунзе,2 | ПКД |
| с. Зеркальное | ул.Мира,1 |  |
| с. Устиновка | ул.Лесная 67/2 | ПКД |

Для обслуживания остальных населенных пунктов организованы передвижные отделения почтовой связи ОПС.

Предложения по развитию сетей связи и информационно-технических систем Кавалеровского муниципального района

Генеральным планом предусматривается развитие основного комплекса телекоммуникаций и информационно-технических систем, включающих в себя:

- фиксированную телефонную связь;

- подвижную (сотовую) радиотелефонную связь;

- телевизионное и радиовещание;

- почтовую связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем.

Фиксированная телефонная связь

Развитие телефонной сети муниципального района планируется исходя из условия - 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций. В Таблице 3 указана потребность в обеспечении телефонной связью абонентов в разрезе населенных пунктов.

Таблица 3

| Населенные пункты | Численность населения | Количество абонентов |
| --- | --- | --- |
| пгт. Высокогорск | 500 | 200 |
| пгт. Горнореченский | 5000 | 2000 |
| пгт. Кавалерово | 20000 | 8000 |
| пгт. Рудный | 3000 | 1200 |
| пгт. Хрустальный | 3600 | 1440 |
| с. Зеркальное | 1500 | 600 |
| с. Богополь | 500 | 200 |
| с. Устиновка | 500 | 200 |
| с. Суворово | 500 | 200 |
| с. Синегорье | 500 | 200 |
| ВСЕГО | 35600 | 14240 |

Увеличение количества абонентов предполагается за счет расширения номерной емкости существующих АТС и при замене на цифровые АТС.

Развитие телефонной сети муниципального района предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена аналогового оборудования функционирующих АТС на цифровое, с возможностью предоставления современного пакета сервисных услуг. Для обеспечения требуемого объема услуг связи необходимо заменить межстанционные линии связи на волоконно-оптические (ВОЛС). Прокладку ВОЛС осуществить вдоль автодорог района по направлениям пгт. Кавалерово – пгт. Хрустальный, пгт. Горнореченский – с. Синегорье. В с. Синегорье необходимо установить узел связи. Для обеспечения всего населения и организаций услугами телефонной связи необходимо реконструировать существующую распределительную абонентскую сеть связи, с учетом предоставления возможности подключения к услугам связи к каждому жилому дому и производственным постройкам. Размещение и состав реконструированной сети определится после выполнения работ на проектирование распределительной  абонентской телефонной сети.

Рекомендуется телефонизацию населенных пунктов осуществлять с использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети.

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать в муниципальном районе благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций, по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального района зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов и вдоль автодорог.

Почтовая связь

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс., на одно городское от 12 до 23 тыс. в радиусе доступности 500 метров. Расширение ОПС на первую очередь строительства не требуется.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций. Для 100% покрытия территории необходимо установить станции в с. Богополь, с. Зеркальное, с. Синегорье, с. Устиновка,  пгт. Высокогорск, пгт. Горнореченский, пгт. Кавалерово, пгт. Хрустальный. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники в количестве 12 тыс. Проектирование и строительство сети цифрового эфирного вещания ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Переход на цифровое телевизионное вещание включает в себя и FM радиовещание на территории муниципального района.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы

Для обеспечения абонентов всем спектром услуг связи необходимо построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим АТС. При новом строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8. Размещение трасс (площадок) для строительства линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует осуществлять на землях связи:

- вне населенных пунктов и сельских поселениях - главным образом вдоль дорог, существующих трасс и границ полей севооборотов;

- в городах, рабочих, курортных, дачных поселках - преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки.

Предполагаемые к созданию коммуникационные информационные сети и системы передачи данных создаются на основе использования как ВОЛС, так и технологий беспроводного доступа и могут включать в себя:

- Информационные службы;

- Сети доступа в Интернет;

- Сети кабельного телевидения;

- Сети аварийно-технических и диспетчерских служб;

- Сети отдельных объектов включают в себя АСУ инженерными системами объектов и информационные системы, обеспечивающие производственно-хозяйственную деятельность объектов (предприятий);

- Сети охранной сигнализации и видеонаблюдения;

- Сети телеметрии, обеспечивающие производственно-хозяйственную деятельность объектов (предприятий).

Количество портов подключения к Интернет для обеспечения населения и организаций широкополосным доступом (ШПД) должно составлять 12000.

Краткие выводы

Развитие сетей связи на расчетный срок основывается на строительстве телекоммуникаций с использованием ВОЛС и современных типах устройств обеспечения услуг связи.

Для фиксированной телефонной связи – увеличение абонентской базы до 14500. Количество портов подключения к Интернет для обеспечения населения и организаций широкополосным доступом (ШПД) должно составлять 12000. Для подключения абонентов в сельской местности необходимо использовать технологию радиодоступа в сочетании с ВОЛС.

Для мобильной связи – увеличение зоны покрытия до 100% населенных пунктов и сети дорог. Использование технологии LTE для расширения сервисов мобильной связи.

Для телевизионного и радиовещания – переход на цифровое вещание. Снижение уровня мощности вещания. Увеличение зоны покрытия вещанием до 100% всего населения района.

Для сетей и системы передачи данных мультисервисных систем – широкое внедрение сетей предприятий, охранной сигнализации и видеонаблюдения, телеметрии, доступа в Интернет, кабельного телевидения, информационных аварийно-спасательных и диспетчерских служб с использованием всего спектра современных каналов передачи данных.

5 Инженерная подготовка и инженерная защита территории

1. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории  включает в себя вертикальную планировку территории и организацию поверхностного стока, понижение уровня  грунтовых вод, защиту  прибрежных территорий от затопления и подтопления; борьбу с оврагообразованиями; противооползневые  мероприятия, восстановление  нарушенных территорий;

Основными  задачами вертикальной планировки  являются:

- организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых) с городских территорий;

- обеспечение допустимых уклонов городских улиц для безопасного и удобного движения всех видов городского транспорта и пешеходов;

- организация рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов  (затопление территории, подтопление ее  грунтовыми водами, оврагообразование)  придание  рельефу наибольшей архитектурной выразительности.

- восстановление  нарушенных территорий, т.е. рекультивацию,  необходимо производить при любом  нарушении естественного ландшафта - при строительстве зданий, сооружений, при прокладке сетей и т.д.

Все выше перечисленные мероприятия по инженерной подготовке следует проводить в соответствии с п.8 СНиП 2.07.01.-89.

2. Инженерная защита территории от затопления и подтопления

2.1. Общие требования к сооружениям инженерной защиты

При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления.

Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение народнохозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей народного хозяйства, ухудшением гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратами на восстановление надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях.

Проект сооружений инженерной защиты должен обеспечивать:

-  надежность защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших эксплуатационных затратах;

- возможность проведения систематических наблюдений за работой и состоянием сооружений и оборудованием;

-   оптимальные режимы эксплуатации водосбросных сооружений;

-  максимальное использование местных строительных материалов и природных ресурсов.

В случаях, когда проектируемые сооружения инженерной защиты территориально совпадают с существующими или создаваемыми водоохранными, природоохранными зонами, национальными парками, заповедниками, заказниками, природоохранные мероприятия проекта инженерной защиты территории должны быть согласованы с органами государственного контроля за охраной природной среды.

Защита территории населенных пунктов, промышленных и коммунально-складских объектов должна обеспечивать:

-  бесперебойное и надежное функционирование и развитие городских, градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов, зон отдыха и других территориальных систем и отдельных сооружений народного хозяйства;

-  нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

-  нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

Большую часть Кавалеровского района занимают земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Почти все посёлки и сёла располагаются  на этих землях (Карта «Схема границ зон затопления и инженерной защиты территории от затопления и подтопления» лист – 12 папка 7.1 таб.1). Защита таких территорий должна:

- способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции;

-  создавать оптимальные агротехнические условия;

-  регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на защищаемой территории в зависимости от функционального использования земель;

- способствовать комплексному и рациональному использованию и охране земельных, водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов.

Необходимость защиты территорий пойм рек от естественных затоплений определяется потребностью и степенью использования отдельных участков этих территорий под городскую или промышленную застройку, или под сельскохозяйственные угодья.

Границы территорий техногенного затопления следует определять при разработке проектов водохозяйственных объектов различного назначения и систем отвода отработанных и сточных вод от промышленных предприятий, сельскохозяйственных земель.

При разработке проектов инженерной защиты от подтопления надлежит учитывать следующие источники подтопления: распространение подпора подземных вод от водохранилищ, каналов, гидротехнических сооружений, подпора грунтовых вод за счёт фильтрации с орошаемых земель на прилегающие территории, утечку воды из водонесущих коммуникаций и сооружений на защищаемых территориях, атмосферные осадки. При этом необходимо учитывать возможность единовременного проявления отдельных источников подтопления или их сочетаний.

2.2. Инженерная защита от затопления и подтопления Кавалеровского района

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

Для Кавалеровского района, исходя из зон затопления и рельефа местности, наиболее рационально использовать метод обвалования территорий со стороны рек. Практически все населённые пункты в этом районе затапливаются или подтапливаются:

Зоны затопления получены по результатам гидрологического расчёта с использованием ArcGis на основании данных ТИГ Дальневосточного отделения Российской академии наук об отметках высоких вод и работы «Зарегулирование рек Приморского края для защиты от наводнений» - Гидропроект им. С. Я. Жука, Ленинград 1990 г. Дамбы рекомендуется возводить с учетом границ водоохраной зоны рек.

2.3. Инженерное благоустройство территории

При защите природных ландшафтов вблизи населенных пунктов следует предусматривать использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, включающих все виды туризма, рекреации и спорта. Также при разработке проектов инженерной защиты следует предусматривать, где это необходимо, использование гребня дамб обвалования для прокладки автомобильных дорог. В тех случаях, когда этого не требуется, ширина гребня дамбы назначается минимальной, исходя из удобства эксплуатации.

Искусственные водоёмы с подрусловым забором воды использовать для защиты территории от затопления, и других  нужд человека. Они возводятся в водоохраной зоне и за её пределами, а излишек воды сбрасывается ниже по течению. Строительство искусственных водоемов должно осуществляться вдоль рек расположенных в рекреационных, жилых и общественно деловых зонах, за укреплёнными дамбами, которые могут использоваться как элементы набережной и т. д. Так как эти озёра могут находиться в стороне от рек, а забор воды осуществляться подрусловым методом при помощи различных дренажных устройств, то они не нарушают естественного движения воды по руслу рек. Сами водоёмы возможно использовать для разведения рыбы и организации рыбной ловли, оборудования пляжей и зон отдыха, в зимнее время – для устройства естественных катков, саночных горок и т.д.. Целесообразно эти водоёмы огораживать и перекрывать современными легкими светопропускающими конструкциями (поликарбонат, пластик и т. д.), для увеличения сезонного времени эксплуатации этих объектов (возможно сооружение установок для подогрева поступающей воды). Строительство каскада подобных искусственных водоемов (в соответствии с расчётом) обеспечит защиту от наводнения с минимальными затратами. Такие сооружения повысят поток отдыхающих в эти места и обеспечат рабочими местами местное население.

2.4. Природоохранные, санитарно-гигиенические и противопаразитарные требования

В инженерной защите территории от затопления и подтопления следует предусматривать:

- предупреждение опасных размывов русла, берегов, а также участков сопряжения защитных сооружений с неукрепленным берегом, вызываемых стеснением водотока защитными дамбами и береговыми укреплениями;

- сохранение вокруг оставляемых на защищаемой территории водоемов древесно-кустарниковой и луговой растительности, лесонасаждений;

- осуществление на защищаемой территории комплекса агротехнических, луго-лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий по борьбе с водной эрозией;

- озеленение защищаемой части территории населенных пунктов, промышленных объектов, мелиоративных участков и т.д.;

- предупреждение загрязнения почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства;

- сохранение естественных условий миграции животных в границах защищаемой территории;

- сохранение или создание новых нерестилищ взамен утраченных в результате осушения пойменных озер, стариц и мелководных водохранилищ;

-  предупреждение гибели и травмирования рыб на объектах инженерной защиты;

- сохранение на защищаемой территории естественных условий обитания охраняемых животных;

- сохранение на защищаемой территории режима водно-болотных угодий, используемых перелетными водоплавающими птицами во время миграции.

2.5. Рекреационные требования

При осуществлении инженерной защиты территории от затопления и подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории. Использование этих участков для рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйственных комплексов на реках.

Водоемы, расположенные на защищаемой территории, используемые для рекреационных целей в сочетании с парковыми зелеными насаждениями, должны отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». В проекте инженерной защиты необходимо предусматривать в летний период нормы водообмена в соответствии с гигиеническими требованиями, в зимний период – санитарные попуски.

2.6. Утверждаемая часть

Инженерную защиту территории от затопления и подтопления следует осуществлять путем строительства искусственных водоемов берега, которых будут служить дамбами.

Искусственные водоёмы с подрусловым забором воды возводить в водоохраной зоне и за её пределами, а излишек воды сбрасывается ниже по течению. Строительство искусственных водоемов должно осуществляться вдоль рек расположенных в рекреационных, жилых и общественно деловых зонах, за укреплёнными дамбами, которые также могут быть использованы для прокладки дорог, быть элементами набережной и т. д.. Так как эти озёра находятся в стороне от русла рек, а забор воды осуществляться подрусловым методом при помощи различных дренажных устройств, то они не нарушают естественного движения воды по руслу рек. Сами водоёмы возможно использовать для разведения рыбы и организации рыбной ловли, оборудования пляжей и зон отдыха, в зимнее время – для устройства естественных катков, саночных горок и т.д.. Целесообразно эти водоёмы огораживать и перекрывать современными легкими светопропускающими конструкциями (поликарбонат, пластик и т. д.), для увеличения сезонного времени эксплуатации этих объектов (возможно сооружение установок для подогрева поступающей воды). Строительство каскада подобных искусственных водоемов (в соответствии с расчётом) обеспечит защиту от наводнения с минимальными затратами.

В случаях, когда проектируемые сооружения инженерной защиты территориально совпадают с существующими или создаваемыми водоохранными, природоохранными зонами, национальными парками, заповедниками, заказниками, природоохранные мероприятия проекта инженерной защиты территории должны быть согласованы с органами государственного контроля за охраной природной среды.

Гидросооружения, предусмотренные генеральным планом, водоемы и дамбы не нарушают естественного тока реки и естественного движения рыбы в ней.

Дамбы рекомендуется возводить с учетом границ водоохраной зоны рек.

Часть 5 Мероприятия по охране окружающей среды

Предлагаемый список мероприятий по охране окружающей среды учитывает мероприятия, включенные в состав Схемы территориального планирования Приморского края.

Предусматривается комплекс охранных мероприятий, который должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения:

– технологические – переход на более совершенные, «чистые» технологии; технические совершенствование устройств очистки сбросов в водоемы и выбросов в атмосферу;

– организационно-технические – инвентаризация источников загрязнения и создание соответствующего информационного банка, разработка проектов и организация СЗЗ промышленных предприятий;

– архитектурно-планировочные – планировочное обеспечение нормативных санитарно-защитных зон и охранных зон, группировка отдельных производств в промышленные зоны, развитие элементов природного каркаса и создание системы озелененных пространств, обеспечивающих очищение и восстановление атмосферного воздуха.

1 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Планировочные мероприятия:

– расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из газоустойчивых растений;

– установление зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинг качества атмосферного воздуха:

– организация лабораторного контроля в зоне влияния предприятий;

– организация лабораторного контроля в зоне влияния автомагистралей.

Организационно-технические мероприятия:

– проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителей атмосферного воздуха;

– разработка сводных томов ПДВ (предельно-допустимых выбросов) по всем предприятиям района;

– организация СЗЗ от объектов: сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики); коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО); электроподстанций;

– организация зон санитарного разрыва: от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги); от железной дороги (по 100 м от крайних путей); от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб); от магистральных газопроводов;

– ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;

Технологические мероприятия:

– размещение производств на территориях нового промышленного освоения на базе современных технологий, отвечающих санитарно-экологическим требованиям с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– внедрение энергосберегающих установок и использование возобновляемых источников энергии в отдаленных и труднодоступных селах края;

– газификация объектов теплоэнергетики, предусмотренная Программой освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока в частности замена мазута и твердого топлива на газ;

– совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пыле- и газоочистными установками;

– обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– переход на использование бензина повышенного качества Euro-2 и Euro-3;

– организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

2 Мероприятия по охране водных объектов

Планировочные мероприятия:

– установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т.п.;

– установление водоохранных зон полос водных объектов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Водоохранные зоны необходимо учитывать при размещении на территории района объектов капитального строительства, в соответствии с Водным кодексом РФ [10];

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– установление зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Мониторинг качества водной среды:

– мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод (качество очищенных сточных вод должно соответствовать нормативно допустимым сбросам – НДС), количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

– мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора;  контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

– мониторинг содержания биогенных элементов в водоемах, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (для предотвращения эутрофикации).

Организационно-технические мероприятия:

– реконструкция существующих, с расширением, и строительство новых станций очистки воды, а также сооружение новых систем водоснабжения, обновление водопроводных сетей;

– перспективное водоснабжение сел района, предусматривающее локальные водоводы, включающие водозаборные скважины, станцию обезжелезивания, регулирующие емкости и разводящие сети;

– своевременное выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация.

Технологические мероприятия:

– обязательная герметизация оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

– использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

– использование альтернативного метода обеззараживания воды (вместо хлорирования) – метода ультрафиолетового обеззараживания (УФО). Хлорирование воды оказывает вредное воздействие на прибрежные воды и негативно влияет на здоровье человека, т.к. в обеззараженных сточных водах образуются токсичные хлорорганические соединения и хлорамины, негативно действующие на рыбу и весь биоценоз водоема (приемника сточных вод). Метод УФО обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания обладает рядом преимуществ, так как исключаются:

- необходимость организации специальных мер безопасности, т.к. с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

- опасность передозировки;

- емкости для контакта с водой.

3 Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв и базируются на критериях, определяющих степень опасности загрязнения почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов.

Планировочные мероприятия:

– функциональное зонирование территории, учитывающее демографическую емкость территории и необходимое количество и качество озелененной территории, с сохранением целостности почвенного покрова;

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинг качества почвенного покрова:

– мониторинг состояния почвы (степени загрязнения, плотности и т.п.) в черте города, особенно в придорожных территориях, и в пригородных рекреационных зонах;

– мониторинг состояния травяного покрова и подстилки; контроль за сохранностью травяного покрова почвы, недопущение полного вытаптывания травяного покрова и наличия «проплешин» (открытого грунта) и, как следствие, водной и ветровой эрозии почвы.

Организационно-технические мероприятия:

– ликвидация стихийных свалок;

– организация вывоза отходов с территорий индивидуальной жилой застройки по графику;

– очистка территории АТП, АЗС и гаражных зон для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами;

– своевременная очистка территории поселений от мусора, снега и льда;

– профилактика лесных пожаров.

Технологические мероприятия:

– разработка и принятие программы утилизации опасных отходов производства и потребления (в т.ч. демеркуризации ртутных ламп).

4 Мероприятия по защите от вредного воздействия физических факторов антропогенного и техногенного происхождения

Планировочные мероприятия:

– функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

– устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Мониторинг уровня загрязненности вредными физическими факторами:

– мониторинг шумового загрязнения среды;

– мониторинг радиоактивного фона среды.

Организационно-технические мероприятия:

– расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорайонов в городских поселениях.

Технологические мероприятия:

– использование шумозащитных экранов (ограждений) в виде искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума; шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги, с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств.

5 Мероприятия по организации санитарной очистки

Планировочные мероприятия:

– разработка схем санитарной очистки для всех населенных пунктов района с учётом современного законодательства;

– проектирование и строительство новых полигонов твердо-бытовых отходов (ТБО) за пределами водоохранных зон с учетом климатогеографических и почвенных особенностей, геологических и гидрологических условий местности, взамен ликвидируемых свалок, переоборудование сохраняемых свалок в полигоны ТБО. Схемой территориального планирования Приморского края предусмотрена организация системы селективного сбора ТБО и строительство завода по переработке ТБО в Кавалеровском МР.

Мониторинг:

– мониторинг состояния пригородных рекреаций с целью своевременного выявления несанкционированных свалок.

Организационно-технические мероприятия:

– ликвидация несанкционированных свалок ТБО и проведение последующей рекультивации их территории;

– 	рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов на территориях промплощадок в процессе экореконструкции;

– внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

– улучшение системы санитарной очистки территорий населенных пунктов (оборудование контейнерных площадок, площадок для крупногабаритных отходов и т.д.);

– разработка специальной программы по утилизации биоорганических, медицинских отходов и лекарственных препаратов;

– реализация комплексной программы утилизации золошлаковых отходов (ЗШО), включающей мероприятия, предусмотренные СТП Приморского края;

– утилизация сельскохозяйственных отходов на местах их образования – компостирование, сушка с получением сухого удобрения, анаэробное сбраживание с целью получения биогаза и др.;

– утилизация транспортных отходов, в том числе – организация на предприятиях технологических линий по переработке транспортных отходов (по переработке и использованию отходов в виде отработанных автопокрышек, отработанных масел, отработанных аккумуляторов, пластика);

– утилизация отходов садово-дачных кооперативов, в т.ч. выделение мест для устройства контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора отходов и организация централизованного сбора и вывоза отходов с территории садово-дачных кооперативов.

При разработке мероприятий необходимо отметить, что на органы местного самоуправления поселений действующее законодательство возлагает только обязанность по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Утилизацией данных отходов и мусора должны заниматься органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (ст. 8, ч. 2, 3 Федерального закона № 89-ФЗ). Сбор, вывоз и утилизация промышленных отходов не входят в компетенцию органов местного самоуправления поселений.

Технологические мероприятия:

– внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов;

– мероприятия по рациональному обращению с промышленными отходами.

6 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ),  размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме и не может быть использована  для расширения территории.

Порядок установления СЗЗ для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории  санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.) устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства).

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы).

- 7 Охранные зоны объектов

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ.

Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В схеме территориального планирования Кавалеровского МР учитываются охранные зоны электрических сетей, линий и сооружений связи, магистральных трубопроводов, транспортных магистралей, объектов культурного наследия, водоохранные зоны водных источников.

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (№ 160 от 24 февраля 2009 г.).

Охранные зоны устанавливаются:

– вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

– вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли,  расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования, согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее двух метров.

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» и составляют:

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

– вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

– вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

– вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, охранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям. Для создания нормальных условий эксплуатации федеральных автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода федеральных автомобильных дорог земельных участков (шириной не менее 50 метров каждый, считая от границы полосы отвода) с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос, установку рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности движения. В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с Федеральным Законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

– 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категории;

– 25 м - для автомобильных дорог пятой категории.

За пределами полосы отвода железных дорог устанавливаются зоны охранного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота). Ширина охранной зоны должна быть не менее 100 метров (Приказ Минтранса РФ №126 от 06.08.2008 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»).

Часть6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории Дальнегорского городского округа расположены потенциально опасные объекты.

В целом в округе существует риск возникновения следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- выбросы аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) в результате аварий на химически опасных объектах (ХОО);

- аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

- аварии на газопроводе;

- аварии на гидротехнических сооружениях (ГТС);

- обрушения зданий;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и электроэнергетических системах;

- аварии на транспорте.

6.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

6.2.1 Опасные геологические явления

Землетрясение

Согласно списка населенных пунктов Приморского края, расположенных в сейсмических районах СП 14.13330.2011 СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), в (5%), С (1%) в течении 50 лет на территории Кавалеровского района представлена в таблице 6.2.1.

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64

Таблица 6.2.1

| Карты ОСР-97 |  |  |
| --- | --- | --- |
| А (10%) | В (5%) | С (1%) |
| 7 | 7 | 8 |

Поражающий фактор: сейсмический.

Причина возникновения: тектонические процессы.

Оползень, обвал

Территория распространения: наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами.

Поражающий фактор: динамический, гравитационный.

Причина возникновения: вызывается смачиванием грунта дождевой водой так, что масса грунта становится тяжелой и более подвижной. Может вызываться также землетрясениями или подрывающей работой моря.

Переработка берегов

Территория распространения: прибрежная территория.

Поражающий фактор: гидродинамический, гравитационный.

Причина возникновения: удар волн.

6.2.2 Опасные гидрологические явления и процессы

Подтопление

Территория распространения: территории бассейнов рек, низменности.

Поражающие факторы: гидростатический, гидродинамический, гидрохимический.

Причина возникновения: повышение уровня грунтовых вод.

Русловая эрозия

Территория распространения: территории бассейнов рек.

Поражающий фактор: гидродинамический.

Причина возникновения: гидродинамическое давление потока воды.

Цунами

Территория распространения: побережье.

Поражающий фактор: гидродинамический.

Причина возникновения: причиной возникновения большинства цунами являются подводные землетрясения.

Наводнение

Территория распространения: долины рек.

Поражающий фактор: гидродинамический.

Причина возникновения: продолжительные дожди (ливни).

Перечень мероприятий по защите населения: создание аккумулирующих емкостей, расчистка и укрепление русел водотоков, обеспечение необходимой пропускной способности водопропускных сооружений, укрепление склонов.

6.2.3 Опасные метеорологические явления и процессы

Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган.

Территория распространения: наиболее часто сильные ветры (15м/сек. и более) повторяются на побережье Японского моря.

Поражающий фактор: аэродинамический.

Причина возникновения: движение воздуха из зоны высокого давления в зону низкого давления. Наиболее сильные ветра приносят тайфуны.

Характер проявлений: повторяемость сильных ветров от года к году не остаётся постоянной. В отдельные годы она может увеличиваться в 3-4 раза по сравнению со средними многолетними.

Продолжительный дождь (ливень)

Территория распространения: повсеместно.

Поражающий фактор: гидродинамический.

Причина возникновения: тропические циклоны (тайфуны), выходящие на Приморский край вызывают значительные дожди в 76% случаев.

Характер проявлений: повсеместное выпадение дождей связано с тайфунами, смещающимися в глубину территории.

Сильный снегопад. Сильная метель

Территория распространения: вся проектируемая территория.

Поражающий фактор: гидродинамический.

Характер проявления: при рыхлой структуре снежного покрова сильные ветры вызывают перераспределение снега, на полях создаются оголённые участки, что иногда приводит к вымерзанию озимых культур.

Метели в Приморском крае не представляют собой особенно частого явления, и среднее число дней с метелью колеблется от 1 до 25 за зиму.

В долинах, защищённых от ветра, метели отмечаются не ежегодно от 1 до 6 раз в десятилетие.

Средняя продолжительность метели достигает на всей территории 4-9 часов.

Для зимнего периода характерно понижение температуры до минус 20°С. Такие температуры при отсутствии снежного покрова оказывают губительное влияние на перезимовку сельскохозяйственных культур. Наблюдаются они в основном в декабре-январе. Число дней с такими температурами в среднем колеблется по краю от 4 до 6.

Гололед

Территория распространения: вся проектируемая территория.

Поражающий фактор: гравитационный

Перечень мероприятий по защите населения: своевременная очистка улиц от снега и льда, посыпание улиц смесями для предотвращения скольжения и ускорения таяния снега и льда.

Град

Территория распространения: вся проектируемая территория.

Поражающий фактор: динамический

Перечень мероприятий по защите населения: своевременное оповещение о начале града, укрепление остекления, строений.

Туман

Территория распространения: прибрежная территория.

Поражающий фактор: теплофизический.

Заморозок

Территория распространения: вся проектируемая территория.

Поражающий фактор: тепловой.

Характер проявления: В отдельные годы сельскохозяйственные культуры могут подвергаться заморозкам. Опасность заморозков различна и зависит от времени его наступления, интенсивности и длительности, а также от состояния самого растения и условий агротехники. Интенсивность поздних весенних и ранних осенних заморозков составляет 1-2°С. В зависимости от рельефа заморозки могут быть разной интенсивности. Менее морозоопасны вершины, верхние и средние части крутых гор. Наиболее интенсивные заморозки наблюдаются в долинах, расположенных в горах и замкнутых горных долинах, типа котловин, куда стекает холодный воздух, здесь интенсивность заморозков составляет −1,5 −6°С.

Гроза

Территория распространения: вся проектируемая территория.

Поражающий фактор: электрофизический.

Перечень мероприятий по защите населения: сооружение громоотводов, оповещение населения о грозе.

Пожар ландшафтный, лесной

Территория распространения: леса.

Поражающий фактор: теплофизический.

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Особо опасная инфекция, характерная для проектируемой территории – клещевой энцефалит.

Возбудитель клещевого энцефалита - нейротропный вирус клещевого энцефалита.

Источник возбудителя клещевого энцефалита - иксодовые клещи. Во всех природных очагах вирус циркулирует между клещами и дикими животными (главным образом грызунами и птицами), которые являются дополнительным резервуаром. В антропургических очагах (не приуроченных к определенному ландшафту, а существующих в местностях, сильно измененных деятельностью человека) резервуаром могут служить и домашние животные - козы и коровы. Вирус клещевого энцефалита может передаваться клещами трансовариально - через яйцеклетки их потомству.

Профилактика клещевого энцефалита:

- уничтожение клещей;

- вакцинация населения;

- использование репеллентов и акарицид.

Часть 7. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели схемы территориального планирования Кавалеровского муниципального района

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 421500 | 421500 |
|  | в том числе в границах застройки |  |  |  |
| 1.1 | пгт Кавалерово | га |  | 3930.1 |
| 1.2 | пгт Горнореченский | га |  | 1820.8 |
| 1.3 | пгт Хрустальный | га |  | 964.2 |
| 1.4 | с. Устиновка | га |  | 553.1 |
| 1.5 | с. Суворово | га |  | 373.2 |
| 1.6 | с. Синегорье | га |  | 207.6 |
| 1.7 | с. Зеркальное | га |  | 665.2 |
| 1.8 | с. Богополь | га |  | 382.7 |
| 1.9 | с. Высокогорск | га |  | 212.9 |
| 1.10 | п. Рудный | га |  | 946.8 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения по Кававалеровскому району | чел. | 25833 | 35400 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 137 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | Кавалеровское городское поселение | чел. | 15381 | 20000 |
| 1.2 | - пгт Кавалерово | чел. | 15381 | 20000 |
| 1.3 | Горнореченское городское поселение | чел. | 3165 | 5000 |
| 1.4 | - пгт Горнореченский | чел. | 3165 | 5000 |
| 1.5 | Хрустальненское городское поселение | чел. | 3138 | 3600 |
| 1.6 | - пгт Хрустальный | чел. | 3138 | 3600 |
| 1.7 | Устиновское сельское поселение | чел. | 1483 | 3300 |
| 1.8 | - с. Устиновка | чел. | 345 | 500 |
| 1.9 | - с. Суворово | чел. | 173 | 500 |
| 1.10 | - с. Синегорье | чел. | 251 | 300 |
| 1.11 | - с. Зеркальное | чел. | 487 | 1500 |
| 1.12 | - с. Богополь | чел. | 227 | 500 |
| 1.13 | Высокогорское сельское поселение | чел. | 293 | 500 |
| 1.13 | - с. Высокогорск | чел. | 293 | 500 |
| 1.14 | Рудненское сельское поселение | чел. | 2373 | 3000 |
| 1.15 | - п. Рудный | чел. | 2373 | 3000 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га. | 0,06 | 0,08 |
| 3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 3.1 | Население младше трудоспособного возраста | чел | 4314 | 5664 |
|  |  | % | 16,7 | 16 |
| 3.2 | Население в трудоспособном возраста | чел | 14255 | 19824 |
|  |  | % | 55,3 | 56 |
| 3.3 | Население старше трудоспособного возраста | чел | 7191 | 9912 |
|  |  | % | 27,9 | 28 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. по Кававалеровскому району | м2/чел. | 24,2 | 28,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | пгт Кавалерово | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.2 | пгт Горнореченский | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.3 | пгт Хрустальный | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.4 | с. Устиновка | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.5 | с. Суворово | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.6 | с. Синегорье | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.7 | с. Зеркальное | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.8 | с. Богополь | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.9 | с. Высокогорск | м2/чел. |  | 28,5 |
| 1.10 | п. Рудный | м2/чел. |  | 28,5 |
| 2 | Жилищный фонд | Sобщ., тыс.м2 | 625,4 | 1008,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1 | пгт Кавалерово | Sобщ., тыс.м2 | 428,2 | 570,00 |
| 2.2 | пгт Горнореченский | Sобщ., тыс.м2 | 65,5 | 142,50 |
| 2.3 | пгт Хрустальный | Sобщ., тыс.м2 | 25,3 | 102,60 |
| 2.4 | с. Устиновка | Sобщ., тыс.м2 | 5,7 | 14,25 |
| 2.5 | с. Суворово | Sобщ., тыс.м2 | 3,7 | 14,25 |
| 2.6 | с. Синегорье | Sобщ., тыс.м2 | 4,5 | 8,55 |
| 2.7 | с. Зеркальное | Sобщ., тыс.м2 | 14 | 42,75 |
| 2.8 | с. Богополь | Sобщ., тыс.м2 | 6 | 14,25 |
| 2.9 | с. Высокогорск | Sобщ., тыс.м2 | 12,6 | 14,25 |
| 2.10 | п. Рудный | Sобщ., тыс.м2 | 59,9 | 85,50 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место |  | 3009 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся |  | 2867 |
| 3 | Стационары | койка |  | 306 |
| 4 | Поликлиники | посещений в смену |  | 641 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект |  | 7 |
| 6 | Клубы | место |  | 2832 |
| 7 | Плоскостные сооружения | м2 |  | 69030 |
| 8 | Спортивный зал | м2 |  | 3540 |
| 9 | Магазины | м2 торг. площади |  | 10620 |
| 10 | Рыночный комплекс | м2 торг. площади |  | 850 |
| 11 | Предприятия общественного питания | пос. мест |  | 1416 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест |  | 71 |
| 13 | Отделения связи | объект |  | 10 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 347,5 | 400 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение – всего | куб. м / в сутки | 8800 | 11916 |
| 2 | Водопотребление - всего | куб. м / в сутки |  | 11,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1 | пгт Кавалерово | куб. м / в сутки |  | 6548,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 4624,0 |
| 2.1.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 1000,0 |
| 2.1.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 924,8 |
| 2.2 | пгт Хрустальный | куб. м / в сутки |  | 1178,78 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.2.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 832,32 |
| 2.2.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 180,0 |
| 2.2.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 166,46 |
| 2.3 | пгт Рудный | куб. м / в сутки |  |  |
|  | в том числе |  |  | 982,32 |
| 2.3.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 693,6 |
| 2.3.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 150,0 |
| 2.3.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 138,72 |
| 2.4 | пгт Горнореченский | куб. м / в сутки |  | 1637,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.4.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 1156,0 |
| 2.4.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 250,0 |
| 2.4.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 231,2 |
| 2.5 | пгт Высокогорск | куб. м / в сутки |  | 163,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.5.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 2.5.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 25,0 |
| 2.5.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 2.6 | с. Синегорье | куб. м / в сутки |  | 163,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.6.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 2.6.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 25,0 |
| 2.6.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 2.7 | с. Суворово | куб. м / в сутки |  | 163,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.7.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 2.7.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 25,0 |
| 2.7.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 2.8 | с. Устиновка | куб. м / в сутки |  | 163,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.8.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 2.8.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 25,0 |
| 2.8.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 2.9 | с. Богополь | куб. м / в сутки |  | 163,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.9.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 2.9.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 25,0 |
| 2.9.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 2.10 | с. Зеркальное | куб. м / в сутки |  | 491,16 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.10.1 | хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / в сутки |  | 346,8 |
| 2.10.2 | полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий | куб. м / в сутки |  | 75,0 |
| 2.10.3 | производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 69,36 |
| 3 | Общее поступление сточных вод – всего | куб. м / в сутки |  | 9927,76 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1 | пгт Кавалерово | куб. м / в сутки |  | 5548,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.1.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 4624,0 |
| 3.1.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 924,8 |
| 3.2 | пгт Хрустальный | куб. м / в сутки |  | 998,78 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.2.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 832,32 |
| 3.2.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 166,46 |
| 3.3 | пгт Рудный | куб. м / в сутки |  | 832,32 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.3.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 693,6 |
| 3.3.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 138,72 |
| 3.4 | пгт Горнореченский | куб. м / в сутки |  | 1387,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.4.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 1156,0 |
| 3.4.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 231,2 |
| 3.5 | пгт Высокогорск | куб. м / в сутки |  | 138,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.5.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 3.5.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 3.6 | с. Синегорье | куб. м / в сутки |  | 138,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.6.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 3.6.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 3.7 | с. Суворово | куб. м / в сутки |  | 138,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.7.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 3.7.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 3.8 | с. Устиновка | куб. м / в сутки |  | 138,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.8.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 3.8.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 3.9 | с. Богополь | куб. м / в сутки |  | 138,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.9.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 115,6 |
| 3.9.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 23,12 |
| 3.10 | с. Зеркальное | куб. м / в сутки |  | 416,16 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.10.1 | жилая и общественная застройка | куб. м / в сутки |  | 346,8 |
| 3.10.2 | местные производственные нужды | куб. м / в сутки |  | 69,36 |
| 3.11 | Производственный расход сточных вод | куб. м / в сутки |  | 50,9 |
| 4 | Производительность очистных сооружений | куб. м / в сутки |  | 10000 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.1 | пгт Кавалерово | куб. м / в сутки |  | 5500 |
| 4.2 | пгт Горнореченский | куб. м / в сутки |  | 1400 |
| 4.3 | пгт Высокогорск | куб. м / в сутки |  | 150 |
| 4.4 | пгт Хрустальный | куб. м / в сутки |  | 1000 |
| 4.5 | пгт Рудный | куб. м / в сутки |  | 900 |
| 4.6 | с. Синегорье | куб. м / в сутки |  | 150 |
| 4.7 | с. Суворово | куб. м / в сутки |  | 150 |
| 4.8 | с. Устиновка | куб. м / в сутки |  | 150 |
| 4.9 | с. Богополь | куб. м / в сутки |  | 150 |
| 4.10 | с. Зеркальное | куб. м / в сутки |  | 450 |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребность в электроэнергии | млн.∙кВт.ч / в год | 62,3 | 97,25 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 5.1.1 | - на производственные нужды | млн.∙кВт.ч / в год | 4,6 | 20 |
| 5.1.2 | - на коммунально-бытовые нужды | млн.∙кВт.ч / в год | 45,141 | 77,25 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | пгт Кавалерово | млн.∙кВт.ч / в год | 30,970 | 43,4 |
|  | пгт Горнореченский | млн.∙кВт.ч / в год | 4,317 | 10,85 |
|  | Хрустальненское поселение | млн.∙кВт.ч / в год | 5,258 | 7,812 |
|  | Устиновское поселение | млн.∙кВт.ч / в год | 0,593 | 3,255 |
|  | Зеркальненское поселение | млн.∙кВт.ч / в год | 0,543 | 4,34 |
|  | пгт Высокогорск | млн.∙кВт.ч / в год | 0,236 | 1,085 |
|  | пгт Рудный | млн.∙кВт.ч / в год | 3,224 | 6,51 |
| 5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч / в год |  | 2880 |
| 5.3 | Источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |
|  | К | МВА |  | 126 |
|  | Высокогорск | МВА |  | 50 |
|  | Богополь | МВА |  | 40 |
|  | Кавалерово | МВА |  | 8,8 |
|  | Центральная | МВА |  | 20 |
|  | Хрустальная | МВА |  | 3,4 |
|  | Фабричная-2 | МВА |  | 11,9 |
|  | Л | МВА |  | 1 |
|  | Крутая | МВА |  | 6,6 |
| 6 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | 113,98 |  |
| 6.2 | Расчетное потребление тепла/ в том числе от котельных |  |  | 144,2/75,72 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 6.2.1 | пгт Кавалерово | МВт |  | 80 / 43,5 |
| 6.2.2 | пгт Рудный район Рудный-1 | МВт |  | 9,35 / 9,35 |
| 6.2.3 | пгт Хрустальный | МВт |  | 18,85 / 18,85 |
| 6.2.4 | пгт Горнореченский | МВт |  | 20 / 1,72 |
| 6.2.5 | с. Зеркальное | МВт |  | 6,0/1,88 |
| 6.2.6 | с. Устиновка | МВт |  | 2,0/0,42 |
| 6.2.7 | с. Богополь | МВт |  | 2,0/- |
| 6.2.8 | пгт Высокогорск | МВт |  | 2,0/- |
| 6.2.9 | с. Синегорье | МВт |  | 2,0/- |
| 6.2.10 | с. Суворово | МВт |  | 2,0/- |
| 6.3 | Протяженность сетей | км | 38 |  |
| 7 | Связь |  |  |  |
| 7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 |
| 7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, в том числе | номеров | 7252 | 14240 |
| 7.2.1 | пгт. Высокогорск | номеров |  | 200 |
| 7.2.2 | пгт. Горнореченский | номеров |  | 2000 |
| 7.2.3 | пгт. Кавалерово | номеров |  | 8000 |
| 7.2.4 | пгт. Рудный | номеров |  | 1200 |
| 7.2.5 | пгт. Хрустальный | номеров |  | 1440 |
| 7.2.6 | с. Зеркальное | номеров |  | 600 |
| 7.2.7 | с. Богополь | номеров |  | 200 |
| 7.2.8 | с. Устиновка | номеров |  | 200 |
| 7.2.9 | с. Суворово | номеров |  | 200 |
| 7.2.10 | с. Синегорье | номеров |  | 200 |