Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН и правила землепользования и застройки КАВАЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Кавалеровского муниципального района Приморского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы по обоснованию генерального плана Заказчик: администрация Кавалеровского городского поселения г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН и правила землепользования и застройки КАВАЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Кавалеровского муниципального района Приморского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы по обоснованию генерального плана Заказчик: администрация Кавалеровского городского поселения Муниципальный контракт №0120300020412000006-0185358-01 от 13.05.2013 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Ведущий специалист проекта; А.Е. Лопаткина. Ведущий специалист проекта; А.В. Коньков. г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | Е.В. Сысоева |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | А.В. Коньков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Том I. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| 2 | Том II. Положение о территориальном планировании |  |  |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию проекта. |  |  |  |
| 1 | Карта положения городского поселения в системе расселения района. | М 1:200000 | ГП-1 |
| 2 | Карта современного использования территории и размещения объектов местного значения поселения. | М 1:25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта современного использования территории и размещения объектов местного значения в границах населённого пункта. | М 1:5000 | ГП-3 |
| 4 | Карта размещения и доступности объектов социального обслуживания. | М 1:10000 | ГП-4 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | М 1:25000 | ГП-5 |
| 6 | Карта комплексной оценки территории поселения. | М 1:25000 | ГП-6 |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании. |  |  |  |
| 7 | Карта границ населённых пунктов и планируемого размещения объектов местного значения поселения. | М 1:25000 | ГП-7 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах населённого пункта. | М 1:5000 | ГП-8 |
| 9 | Карта планируемого функционального зонирования поселения. | М 1:25000 | ГП-9 |

Оглавление

| 1. | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие сведения о поселении | 8 |
| 2.1. | Историческая справка | 9 |
| 3. | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 10 |
| 3.1. | Природные условия | 10 |
| 3.1.1. | Рельеф | 10 |
| 3.1.2. | Климат | 11 |
| 3.1.3. | Геологическое строение | 12 |
| 3.1.4. | Гидрография и гидрология | 18 |
| 3.1.5. | Ландшафт | 20 |
| 3.1.6. | Инженерно-геологические условия | 20 |
| 3.2. | Природные ресурсы территории | 23 |
| 3.2.1. | Почвы | 23 |
| 3.2.2. | Растительный мир | 26 |
| 3.2.3. | Животный мир | 27 |
| 3.2.4. | Минеральные ресурсы | 32 |
| 3.2.5. | Рекреационные ресурсы | 40 |
| 3.3. | Объекты культурного наследия | 44 |
| 3.3.1. | Памятники археологии | 44 |
| 3.3.2. | Особо охраняемые природные территории | 46 |
| 3.3.3. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | 47 |
| 3.4. | Комплексная оценка развития территории поселения и обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования | 49 |
| 3.4.1. | Система расселения и демографическая ситуация | 49 |
| 3.4.2. | Занятость и трудовые ресурсы | 51 |
| 3.4.3. | Прогноз численности населения | 57 |
| 3.4.4. | Сельское хозяйство | 58 |
| 3.4.5. | Промышленность | 64 |
| 3.4.6. | Малое предпринимательство и торговля | 64 |
| 3.4.7. | Жилищный фонд | 66 |
| 3.4.8. | Образование | 68 |
| 3.4.9. | Здравоохранение и социальное обеспечение | 70 |
| 3.4.10. | Физическая культура и спорт | 71 |
| 3.4.11. | Культурно-бытовое обслуживание | 73 |
| 3.4.12. | Транспортное обеспечение | 75 |
| 3.4.13. | Инженерное обеспечение и благоустройство | 77 |
| 3.4.14. | Объекты специального назначения | 90 |
| 3.4.15. | Экологическое состояние | 91 |
| 3.4.16. | Функциональное зонирование территории | 99 |
| 3.4.17. | Зоны с особыми условиями использования территории | 101 |
| 3.4.18 | Планировочная структура поселения | 103 |
| 3.5. | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 104 |
| 3.6. | Сведения о планах и программах КСЭР МО, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения | 105 |
| 3.7. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 109 |
| 3.7.1. | Природные чрезвычайные ситуации | 115 |
| 3.7.2. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 123 |
| 3.7.3. | Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера | 136 |
| 4. | Приложение | 139 |

# 1. Введение

Генеральный план Муниципального образования Кавалеровское городское поселение Кавалеровского муниципального района Приморского края разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Водный Кодекс Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ);

- Федеральный закон (№7-ФЗ) «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ);

- Федеральный закон «О недрах» № 27-ФЗ от 03.03.95 г. (с изменениями от 06.06.2003 г.);

- Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ от 24.07.2002 года;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.

- Закон ПК «О градостроительной деятельности на территории Приморского края» от 27.05.2009 г., № 446-КЗ (ред. от 07.08.2012 г.);

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №244 от 26.05.2011 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденные Постановлением Администрации Приморского края 21.05.2010 г., №185-пa;

- Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.);

- СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП II-7-81*-2000 «Строительство в сейсмических районах»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона России от 13.11.2010 года № 492.

Генеральный план выполнен на основании муниципального контракта №0120300020412000006-0185358-01 от 13.05.2013 года с администрацией Кавалеровского муниципального района Приморского края на разработку проекта «Генерального плана и правил землепользования и застройки Кавалеровского городского поселения».

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генерального плана и правил землепользования и застройки Кавалеровского городского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края»;

Генеральный план муниципального образования Кавалеровское городское поселение является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет.

Решения генерального плана Кавалеровского городского поселения основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

# 2. Общие сведения о поселении

Кавалерово - посёлок городского типа, административный центр Кавалеровского района Приморского края России. Расположен в долине реки Зеркальная, через посёлок протекает река Кавалеровка. Автомобильными дорогами посёлок связан с Дальнегорском, Арсеньевом, посёлком Ольга.

Кавалеровское городское поселение площадью 50670 га расположено на востоке Приморского края, в восточных отрогах Сихотэ-Алиня, в 450 км от краевого центра г. Владивостока. Абсолютные отметки поверхности в южной части поселка составляют 150 м, постепенно повышаясь в северном направлении до 200-300 м.

Со всех сторон к долине подступают горы в виде хребтов. На западе проходит граница с Рудненским сельским поселением, на юге – с Ольгинским муниципальным районом ПК, на востоке граничит с Горнореченским и Устиновским сельскими поселениями, на севере – с Хрустальненским сельским поселением Кавалеровского МР ПК. Район и городское поселение Кавалерово имеет выигрышное географическое положение и отлично развитую транспортную сеть: современный аэропорт и шоссейные дороги, связь с морским портом в п. Ольга по отличной автотрассе.

В 1951 году с. Кавалерово присвоен статус рабочего поселка. А в 1954 году, с образованием Кавалеровского района, поселок становится районным центром. Он был выделен из Дальнегорского района в самостоятельный горнорудный, и за несколько десятилетий развился в одну из наиболее плотно населенных территорий Северного Приморья. В состав Кавалеровского городского поселения входит один населенный пункт: пгт. Кавалерово.

В настоящее время основу экономического развития поселения составляют лесная и лесоперерабатывающая отрасль, мелкий и средний бизнес, бюджетные учреждения.

В социальной инфраструктуре большое внимание уделяется здравоохранению. Оснащенная современным лечебно-диагностическим оборудованием Кавалеровская больница, по сути, играет роль межрайонной и обслуживает жителей соседних Чугуевского, Ольгинского, Тернейского и Дальнегорского районов.

МО Кавалеровское городское поселение обладает достаточным трудовым потенциалом возможности развития экономики.

Население МО на 01.01.2013 года составляет 15087 человек. На протяжении последних лет численность населения постепенно снижается. Все население городское. Большинство составляют русские.

Таблица 1

Численность населения Кавалеровского ГП на начало 2008-2013 гг., чел.

| Населенный пункт | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| пгт. Кавалерово | 17130 | 17 008 | 15 466 | 15347 | 15227 | 15087 |

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Кавалеровского района и зависит от социально-экономической ситуации в стране.

#### 2.1 Историческая справка

История заселения территории Кавалеровского поселения неразрывно связана с историей освоения и заселения всего Приморского края. Как известно, период с 1906 года был периодом, так называемой столыпинской политики, когда правительство сознательно поощряло переселение безземельных и малоземельных крестьян на окраины государства. Это был наиболее интенсивный период в заселении и хозяйственном освоении Приморья и Приамурья. В условиях новой переселенческой политики, когда в 1907 году Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗЗ) отменило предварительную посылку ходоков, на Дальний Восток резко усилился поток переселенцев. Так в 1907 году в Приморскую область прибыло 10515 семейств. Это было рекордное число прибывших за всю историю Приморья.

Для организации переселенческого дела в областях Дальнего Востока вместо чиновников особых поручений были учреждены в 1906 г. должности заведующих переселенческими районами, а районы, в свою очередь, делились на подрайоны. Каждый подрайон делился на переселенческие участки, которые нарезали землемеры таким образом, чтобы будущие поселения были достаточно обеспечены водой, дровами, подъездными дорогами, наносили эти участки на карту и давали им названия от близлежащих сопок, речек, иногда обозначали их просто номерами. Территория нынешнего Кавалеровского района входила в Ольгинский переселенческий подрайон, занимавший огромную площадь от бухты Пхусун до Императорской (Советской) гавани.

В октябре 1909 г. в долине реки Тадуши, недалеко от места, где в нее впадает приток Лудео поселился солдат русско-японской войны георгиевский кавалер Пополитов Федор Дмитриевич. Вскоре к нему стали поселяться переселенцы, прибывшие из центральной России и Украины. В 1910 г. крестьяне написали прошение о регистрации села Кавалерово. Название дали в честь первого переселенца и старосты села георгиевского кавалера Федора Дмитриевича Пополитова. Областное по крестьянским делам присутствие, рассмотрев ходатайство, 13 октября 1910 г. утвердило его и включило Кавалерово в состав Маргаритовской волости. В Гражданскую войну кавалеровцы участвовали в партизанской войне. В начале 20-х гг. в селе был образован Кавалеровский сельский Совет, а в середине 30-х гг., в период коллективизации - колхоз «9 января». В конце 30-х начале 40-х в окрестностях Кавалерово геологи открыли ряд месторождений олова.

Разработкой и добычей оловорудных месторождений стало заниматься образованное в 1941 г. Предприятие 501. В 1951 г. селу Кавалерово присвоен статус рабочего поселка, а в 1954 г., с образованием Кавалеровского района, поселок становится районным центром. В 1954 г. Предприятие 501 было переименовано в Хрустальненский горно-обогатительный комбинат (ХГОК). Более половины населения трудилось на комбинате и предприятиях, обслуживающих его. 1970-1980 гг. - период расцвета ХГОК. Здесь добывалась 5-я часть олова странны, на базе ХГОК проходили стажировку иностранные специалисты.

Также в 1954 г. на территории поселка появляется новое предприятие Лесхоз, которое занимается не только лесозаготовкой, но и сбором и реализацией дикоросов, пчеловодством. С развитием деревообрабатывающей промышленности в 1977 г. в Кавалерово создается Лесокомбинат. В начале 90-х градообразующее предприятие, Хрустальненский комбинат, стало акционерным обществом. В новых условиях предприятие не справилось с трудностями: оно обанкротилось и самоликвидировалось. Рудники демонтировали и затопили.

# 3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

#### 3.1 Природные условия

##### 3.1.1 Рельеф

Кавалеровское поселение расположено в восточной части горной страны Сихотэ-Алинь, поэтому рельеф территории преимущественно горный. Преобладают горы низкие (до 1000 метров) и средние (от 1000 до 2000 м) по высоте. Горы с округлыми куполообразными вершинами, мягкими очертаниями, в народе их называют сопками.

Между реками Кавалеровкой и Высокогорской расположены г. Санькина - 605 м., г. Тигровая - 678 м., г. Балаганская - 796 м.

Водораздельный хребет Сихотэ-Алинь пересекает Кавалеровский район примерно на расстоянии 65-70 километров от побережья Японского моря, если брать кратчайшее расстояние по прямой. Он как бы дугой окаймляет долину р. Зеркальной с северо-запада, отделяя при этом бассейны p. Дорожной, Павловки, Антоновки. Эти реки зарождаются на западных склонах Сихотэ-Алиня, несут свои воды в северо-западном направлении, чтобы затем встретиться и стать одной рекой Павловкой, а затем влиться в р. Уссури уже далеко за пределами Кавалеровского района. Водораздельный хребет Сихотэ-Алинь имеет абсолютные высоты более 800-900 метров, в западной части в районе перевала Венюкова понижается до 450 метров.

Начинается р. Зеркальная на высоте от 4000 до 450 метров над уровнем моря на восточных склонах водораздельного хребта Сихотэ-Алинь.

В том же месте, где река принимает воды реки Высокогорской, высота долины понижается до 150 метров над уровнем моря. Самые низкие по абсолютной высоте участки речной долины лежат в нижнем течении, близ устья реки Зеркальной. Ширина речной долины от 250 метров в верхнем течении постепенно расширяется, доходя до 1 км. После впадения р. Партизанский и превышает 3 км при впадении в Японское море.

##### 3.1.2 Климат

Климат поселения определяется муссонной циркуляцией атмосферы и имеет ярко выраженный сезонный характер. Долина реки Зеркальной способствует распространению летних морских туманов и низкой облачности. Физико-географические и природно-климатические условия территории Кавалеровского поселения способствуют возникновению периодически повторяющихся стихийных явлений – наводнений, снежных заносов, гололеда, лесных пожаров. Наводнениям, как правило, предшествуют затяжные дожди с сильными, порывистыми ветрами, нередко сопровождаемые тайфунами. Стихийные бедствия приводят к затоплению низменных мест, размыву дорог, разрушению мостов, линий связи и электропередач, сносу жилых домов, наносят большой ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Особенности климата городского поселения обусловлены его приморским положением и горным рельефом. Климат территории Кавалеровского городского поселения континентально-муссонный, характеризуется влажным жарким летом и малоснежной суровой зимой. Весна затяжная, холодная, ветреная. С апреля по октябрь выпадает 570–600 мм осадков, в остальное время – 100–200 мм. Среднегодовая температура воздуха +3,5 – 4 градуса, самый холодный месяц – январь (до -36 градусов), самый жаркий – июль (до +35 градусов). Для летнего периода характерны моросящие, обложные, муссонные дожди. Половина из них выпадает с июля по сентябрь. В конце лета в Приморье прорываются тропические циклоны–тайфуны, приносящие ливни и катастрофические наводнения. Снежный покров устанавливается в первой половине ноября, сходит снег в середине апреля, а на северных склонах и на вершинах сезонная мерзлота сохраняется до конца мая.

Климат на территории пгт. Кавалерово (средние значения за период 1983-2005 гг.)

| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний максимум, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,6 | −5,6 | 0,0 | 8,1 | 14,1 | 18,7 | 21,8 | 22,8 | 18,6 | 11,4 | 2,0 | −6 | 8,2 |
| Средняя температура, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| −12,8 | −10 | −3,7 | 4,4 | 10,1 | 14,8 | 18,2 | 19,4 | 15,0 | 7,6 | −1,8 | −10,1 | 4,3 |
| Средний минимум, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| −16,6 | −14,3 | −8,1 | 0,3 | 6,1 | 11,0 | 14,9 | 16,1 | 11,3 | 4,1 | −5,1 | −13,8 | 0,6 |

##### 3.1.3 Геологическое строение

Территория Кавалеровского городского поселения расположена в пределах восточного склона Главного синклинория Сихотэ-Алиня (западная часть) и Прибрежной антиклинальной зоны (восточная часть), граница между которыми проходит по структурному шву, совпадающему с Прибрежным разломом. Вдоль побережья Японского моря простирается наложенный мезо-кайнозойский Сихотэ-Алинский вулканический пояс, покрывающий структуры Главного синклинория и Прибрежного антиклинория.

Рассматриваемая территория сильно нарушена многочисленными тектоническими нарушениями разных рангов. Наиболее крупные региональные разломы - Прибрежный, Береговой.

Основная часть поселения расположена в пределах Восточного Сихотэ-Алинского вулканического пояса, в связи, с чем на его территории широко распространены магматические породы, как эффузивные, так интрузивные, прорывающие метаморфические, изверженные и осадочные породы различного состава и возраста.

Осадочные, изверженные и метаморфические породы, участвующие в геологическом строении, условно можно разделить на два основных структурных этажа: нижний, сложенный осадочными породами палеозоя и мезозоя, и верхний, представленный преимущественно эффузивными образованиями верхнемелового, палеогенового и неогенового возраста, перекрытыми четвертичными отложениями.

Нижний структурный этаж характеризуется сложной тектоникой. Он сложен мощной толщей переслаивающихся песчаников, глинистых и кремнистых сланцев, алевролитов, аргиллитов, известняков и конгломератов. Все породы дислоцированы и разбиты разрывными нарушениями.

Верхний структурный этаж отличается меньшей степенью дислоцированности. Верхнемеловые и палеоген-неогеновые эффузивы представлены, в основном, порфиритами и их туфами, андезитами, дацитами и базальтами, которые часто образуют покровы мощностью до нескольких километров.

Широкое распространённые интрузивные породы подразделяются на шесть возрастных комплексов: протерозойский, среднепалеозойский, позднепалеозойский, юрский, позднемеловой и палеогеновый.

Представлены интрузии преимущественно кислыми, реже средними и основными породами: гранитами, гранодиоритами, диоритами, реже габбро-диоритами, габбро и другими породами среднего и основного состава.

Краткая характеристика основных стратиграфических комплексов, развитых на территории Кавалеровского городского поселения приводится ниже, в таблице 2.

Таблица 2

Краткая характеристика основных стратиграфических комплексов пород

| Возраст | Литологический состав пород | Мощность, м | Область распространения | Полезные ископаемые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Палеозойская эратема |  |  |  |  |
| Карбон, нижний, средний и верхний отделы | Глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, кремнистые породы, порфириты и их туфы, реже рифогенные известняки | от 600 до 1200-2300 | Зона главного синклинория Сихотэ-Алиня и Прибрежная зона | Известняки на известь, строительные камни |
| Пермь | Вулканогенно-осадочные породы – песчаники, алевролиты, углисто-глинистые сланцы, туфосланцы, туфопесчаники, известняки, порфириты, кварцевые порфириты, интрузии гранитов, гранодиоритов, реже габбро-диориты и габбро | от 600 до 900-2000 | Зона Сихотэ-Алиня, |  |
| Мезозойская эратема |  |  |  |  |
| .Триас | Песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты, каменные угли, кремнистые породы, порфириты, туфы и туфиты | от 300 до 700 | Прибрежная зона, участки в пределах Сихотэ-Алиня | Скарновые месторождения полиметаллов, олово, строительные камни |
| Юра, нижний, средний и верхний отделы | Песчаники, алевролиты, углистые сланцы, конгломераты, туфо-песчаники, туфоконгломераты, порфириты, туфы, туфиты, туфы базальтов, кремнистые породы | от 250 до 850 | Зона Сихотэ-Алиня | -- |
| Мел | Песчаники. Аргиллиты, алевролиты, конгломераты, гравелиты, кремнисто-глинистые породы, эффузивы кислого состава: андезиты. Кварцевые порфиры, дациты, туфы, туффиты, туфосланцы. Интрузии гранитоидов, реже габброиды. Диориты, кварцевые диориты | от 900 до 1400 | Зона Сихотэ-Алиня, Прибрежная зона | Камни строительные, облицовочные, порфирит, фарфоровый камень, борное сырье, плавиковый шпат |
| Кайнозойская эратема |  |  |  |  |
| Палеоген палеоцен эоцен олигоцен | Алевролиты, аргиллиты, песчаники, конгломераты, туффиты, в меньшей степени эффузивные образования: андезиты, базальты, дациты, липариты, и их туфы; не-большие интрузии гранитов, гранодиоритов, сиенит-порфиров | 200-500 | Прибрежная зона, небольшие участки в пределах Сихотэ-Алиня | Керамзитовое сырьё, глины тугоплавкие |
| Неоген миоцен плиоцен | Галечники, пески, алевролиты, песчаники, аргиллиты, конгломераты, туффиты, базальты, андезито-базальты, андезиты | 100-600 | Северная часть Сихотэ-Алиня, | Строительные материалы |
| Современный отдел | Элювиальные, элювиально-делювиальные и коллювиальные образования: дресвяно-суглинистые и щебенисто- глыбовые отложения с суглинистым и супесчаным заполнителем, суглинки и супеси со щебнем. Аллювиальные отложения: суглинки, супеси и гравийно-галечниковые отложения; в долинах горных рек песчано-гравийные отложения Озерные отложения – глины, суглинки, пески Аллювиально-морские отложения - илистые пески, илы, иловатые супеси, суглинки | (0,5–2,0) вблизи водоразделов до 5-10 - у подножий 1-10 реже до 20-35 иногда более, в долинах горных рек 3-5 до 10 3,5-10 реже 20-25 | Повсеместно на склонах гор и их подножий В долинах рек в пределах поймы и первой надпойменной террасы Устьевая часть речных долин | Строительные материалы |

На территории Кавалеровского городского поселения проявляются различные физико-геологические процессы: повышенная сейсмичность, овражная эрозия, обвально-осыпные процессы, выветривание, заболачивание, карст, криогенные процессы (наледеобразование, морозное пучение, растрескивание и др.), курумы, затопление пойм и пониженных участков 1-ой надпойменной террасы.

Наибольшее распространение имеют процессы физического выветривания, обвально-осыпные, абразионные процессы, сезонное промерзание грунтов. Интенсивность проявления процессов на территории поселения средняя.

Сейсмичность. На территории Кавалеровского городского поселения отсутствуют сейсмические станции, поэтому число инструментально зарегистрированных землетрясений здесь невелико. В соответствии с картами Общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-97 А,В) поселение расположено в зоне возможных 7-ми бальных землетрясений, а по карте С – в зоне 8-бальных.

Проектирование и строительство в районе расположения территории Кавалеровского поселения должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 14. 13330.2011 (СНиП II-7-81*) «Строительство в сейсмических районах».

На рассматриваемой территории для массового строительства на участках со средними грунтовыми условиями принимается фоновая сейсмичность 7 баллов.

Для особо ответственных объектов фоновая сейсмичность принимается по карте С и составляет 8 баллов. На площадках со сложными инженерно-строительными условиями – с крутизной склонов свыше 15º, с близко расположенными плоскостями сбросов, нарушенными осыпями, обвалами, карстом, горными выработками и т.п. при необходимости строительства зданий и сооружений следует принимать меры по усилению конструкций и укреплению их оснований.

Одним из самых распространенных современных физико-геологических процессов является выветривание. Наиболее подвержены ему интрузивные породы кислого состава. На территории городского поселения мощность коры выветривания составляет 3-5 м, редко 10-20 м. Формирование коры выветривания происходит в условиях, когда коренные породы выходят на поверхность или перекрыты маломощным чехлом рыхлых образований. Различную степень выветрелости пород необходимо учитывать при строительстве. Процессы выветривания оказывают влияние на прочность отдельных слоёв пород оснований фундаментов, что приводит к неравномерному изменению их прочностных характеристик.

Широкое развитие на территории Кавалеровского поселения получили гравитационные процессы – оползни, осыпи, обвалы.

Оползни приурочены преимущественно к бортовым частям речных долин и имеют, как правило, небольшие размеры.

Осыпи развиты на крутых, лишённых растительности склонах. Длина и ширина осыпей может достигать сотен метров, а мощность - нескольких метров.

Обвальные явления происходят на наиболее крутых участках горных склонов, речных долин и связаны с обрушением горных пород под силой тяжести. Активизации обвально-осыпных процессов способствуют проявления сейсмической активности.

При выборе строительных площадок и прокладке коммуникаций вблизи крутых склонов необходимо учитывать возможность проявления этих процессов

Сели. Выявляются они, в основном, при дешифрировании аэрофотоснимков. Сели формируются на участках с наибольшей интенсивностью проявления обвально-осыпных процессов. Здесь встречаются грязекаменные и наносоводные потоки.

Первые формируются при размыве элювиально-делювиальных отложений. Продукты выветривания скапливаются в крутых коротких селевых руслах. Во время ливневых дождей происходит оползание склоновых отложений и временное перекрытие русел водотоков. Размыв их сопровождается формированием грязекаменного селя. Наносоводные потоки развиты по руслам постоянных, реже временных, потоков, где поражённость ими составляет 50-90%. Возникновение потоков возможно только при экстремальных паводках, образующихся в результате продолжительных и интенсивных ливней, но малая мощность рыхлообломочных отложений (чаще до 2-3 м) и хорошая залесённость склонов являются причиной относительно слабого развития здесь селей.

Снежные лавины. В отношении снежных лавин территория поселения изучена слабо. Согласно «Карте лавиноопасных районов Приморского края» (Г.С. Константинов и О.А. Шлейнитге, 1970 г.) рассматриваемая территория относится к районам со слабой лавинной опасностью, характеризующимися разреженной сетью маломощных лавин, сходящих в многоснежные годы.

Овражная эрозия развита в пределах речных террас и на склонах гор и холмов, сложенных рыхлыми отложениями. Усилению процессов оврагообразования способствует уничтожение лесного или дернового покрова на участках, сложенных песчано-глинистыми образованиями. Глубина оврагов достигает 4-5 м, реже 10-15 м. Длина их изменяется от нескольких десятков метров до 2-3 км. Наиболее густая овражная сеть наблюдается на склонах надпойменных террас.

Речная эрозия (боковая и донная) проявляется достаточно интенсивно, причём донная более интенсивна в пределах среднегорья, а боковая – в пределах мелкосопочника и слабо расчленённого низкогорья. Долины рек в верхнем течении обычно имеют V-образную форму, а в нижней – трапециедальную.

Абразионным процессам подвержено почти всё побережье Японского моря в пределах рассматриваемого поселения. Наиболее интенсивно абразии подвергаются мысы и участки клифов. Ширина участков, разрушенных абразией, колеблется от нескольких метров до десятков метров и зависит от крепости пород и экспозиции берега по отношению к преобладающему направлению волн. Для борьбы с абразией применяется метод наброски крупно-глыбового материала.

Карст. В Сихотэ-Алинской складчатой зоне проявления карста приурочены к карбонатным породам карбон - пермского возраста. Карбонатные породы распространены в виде изолированных линз среди некарстующихся пород. Из карстовых форм здесь встречены только небольшие пещеры. Карстовые полости нередко заполнены глинистыми продуктами. На г. Зарод известна Мокрушинская пещера. В ней имеются два этажа, соединяющихся вертикальным ходом длиной около 30 м. Верхний этаж состоит из 4-х залов общей протяжённостью 140 м. На нижнем этаже расположено достаточно крупное озеро. Для пещеры характерны мелкие сталактиты и крупные сталагмиты.

Заболачивание в Кавалеровском городском поселении развито преимущественно в речных долинах и падях. Заболачиванию способствуют: широкое развитие с поверхности слабопроницаемых пород при незначительных уклонах поверхности, изобилие атмосферных осадков, близкое залегание грунтовых вод.

Наибольшее распространение получили болота низинного типа. Мощность торфа чаще всего не превышает 1,0 м. Процесс заболачивания и переувлажнение территорий сдерживают их хозяйственное освоение. Обустройство таких площадей требует проведения дорогостоящих мероприятий (осушение, подсыпка и т. д.).

Мерзлота и мерзлотные явления. На территории Кавалеровского городского поселения, по данным многих исследований, распространена, в основном, сезонная мерзлота и лишь в пределах среднегорья, на склонах северной экспозиции могут быть встречены отдельные острова многолетнемерзлых пород. Сезонное промерзание грунтов в пределах равнинных территорий начинается в начале ноября, в горных районах территории поселения устойчивое промерзание отмечается с третьей декады октября.

Максимальная глубина сезонного промерзания зависит от абсолютных отметок поверхности и экспозиции склонов (разница между склонами южной и северной экспозиции может достигать 80 см). Максимальная глубина сезонного промерзания для сухих и слабовлажных песчано-глинистых грунтов составляет 3 м, сухих щебенистых делювиальных грунтов -2,5 м, торфяников – не более 1 м.

Оттаивание грунтов начинается в середине апреля и продолжается в течение 2-3 месяцев.

На рассматриваемой территории достаточно широко развиты явления и процессы, связанные с действием низких температур, из них наиболее распространены сезонное пучение и наледеобразование.

Сезонному пучению подвержены глинистые, суглинистые и супесчаные отложения склонов, выположенных водоразделов, речных террас. В результате пучения происходят деформации и быстрое разрушение покрытий дорог, тротуаров, оно может являться причиной деформации зданий.

В горной части достаточно часто встречаются наледи. По условиям их формирования они бывают речными, ключевыми, грунтовыми, связанными с таянием снега и смешанного генезиса. Степень развития наледей зависит от температуры воздуха, гидрологического режима участка, геологических условий, глубины промерзания грунтов, количества и времени выпадения осадков и др. По своему положению относительно поверхности земли наледи подразделяются на наземные и подземные, по времени существования все они относятся к однолетним. Площадь наледей колеблется от единиц до десятков тысяч квадратных метров. Толщина от нескольких десятков сантиметров до 5 м.

Затоплению подвержены территории пойм и пониженные участки первой надпойменной террасы (см. раздел «Гидрография и гидрология»).

Таким образом, на территории поселения проявляются разнообразные физико-геологические процессы, но наиболее широко распространены осыпи, абразия, боковая эрозия, физическое выветривание и процессы пучения.

##### 3.1.4 Гидрография и гидрология

Реки Кавалеровского поселения изучены слабо. Для водного режима местных рек характерно весеннее половодье, проходящее в апреле-мае, наличие летне-осенних паводков и длительной зимней межени. Устойчивая летне-осенняя межень бывает лишь в исключительно маловодные годы, обусловленные ослаблением дождей в теплые периоды года. В таких случаях длительность ее может составить 3-4 месяца. В другие годы она имеет прерывистый характер, и ее суммарная продолжительность не превышает 30-35 дней. Между отдельными паводками устанавливаются более или менее длительные периоды низкого стока, общей продолжительностью не более 2 месяцев.

Основной характеристикой водных ресурсов рек, которая используется в гидрологических расчетах, является средняя многолетняя величина или норма годового стока.

Распределение среднего годового стока по территории Приморского края имеет очень контрастный характер, что обусловлено сложностью рельефа и неустойчивостью циклонической циркуляции.

На территории Приморья можно выделить 4 зоны: зона малого стока (слой стока менее 200 мм, модуль менее 4 л/сек), умеренного (слой 201-300 мм, модуль 5.1-20 л/сек), повышенного (слой 301-400 мм, модуль 10.1-15 л/сек) и высокого стока (слой более 400 мм, а модуль более 15 л/сек).

Территория Кавалеровского ГП относится к зоне повышенного стока.

Для водохозяйственного использования рек необходимы данные о стоке за многоводные и маловодные годы. Годовой сток различной повторяемости определяется по кривым обеспеченности. Параметры аналитических кривых распределения: норма строка, коэффициент вариации (Сv) и отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации (Сs/Сv), рассчитывались методом наибольшего правдоподобия.

Значения С рассчитывались по фактическим рядам с периодом наблюдений более 9 лет и приведены в таблице 3.

Таблица 3

| - Река - пункт | - Средние за период наблюдения |  | - Средние за многолетний период |  |  | - Коэффициент вариации Сv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Расход воды, м3/с | - Модуль стока, л/сек на км2 | - Расход воды, м3/с | - Модуль стока, л/сек на км2 | - Слой стока, мм | - По данным наблюдений | - принятый |
| - Зеркальная – пгт. Кавалерово | - 2,93 | - 10,5 | - 2,99 | - 10,7 | - 338 | - 0,56 | - 0,44 |

Отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации Сs к Сv -1,5.

Расчетные значения отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации приняты средними из значений, установленных для группы рек, расположенных в гидрологически однородном районе.

Для пунктов, по которым достаточно надежно определены параметры кривых распределения вероятностей годового стока, в таблице 4 даны годовые расходы различной обеспеченности.

Таблица 4

| - Река - пункт | - Расходы воды (куб. м /с) обеспеченностью (в%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 5 | - 25 | - 50 | - 75 | - 90 | - 95 | - 97 |
| - Зеркальная – пгт. Кавалерово | - 5,27 | - 3,83 | - 2,92 | - 2,07 | - 1,37 | - 0,98 | - 0,73 |

Переход от нормы стока к величине расхода различной вероятности превышения производится с помощью переходных коэффициентов, вычисленных для каждого района, как среднеарифметическое и помещенных в таблице 5 для рек всего Кавалеровского района.

Таблица 5

| - Район по карте | - Вероятность превышения (в%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 5 | - 25 | - 50 | - 75 | - 90 | - 95 | - 97 |
| - Восточный склон хребта Сихотэ-Алинь от устья р. Самарга до р. Зеркальная Сv = 0,32 Сs/Сv = 1,5 | - 5,27 | - 3,83 | - 2,92 | - 2,07 | - 1,37 | - 0,98 | - 0,73 |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в том числе и Кавалеровского поселения в 1970 году было построено Перевальненское водохранилище полным объемом 1,46 млн. м3, полезным 2,27 млн. м3. В настоящее время водохранилище спущено до мертвого объема и по назначению не используется.

Максимально возможный водоотбор на территории городского поселения составляет не более 3-5 тыс.м3/сут. в речных долинах. Таким образом, использование поверхностных вод возможно только при условии строительства водохранилищ.

Из гидротехнических сооружений на территории городского поселения имеются сооружения по инженерной защите сельскохозяйственных земель и населённых пунктов.

В соответствии с приказом Министерства Природных ресурсов РФ от 22.12.98 г. №269 в крае была проведена инвентаризация всех ГТС, вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности с составлением учетных карточек состояния ГТС, поднадзорных МПР. В результате установлено, что срок службы защитных сооружений (дамб) превышает средние нормативы службы сооружений подобного типа без ремонта и реконструкции.

##### 3.1.5 Ландшафт

Среди ландшафтов Кавалеровского поселения, наибольшие площади занимают ландшафты среднегорий массивных (55%), ландшафты среднегорья (35,5% территории), низкогорные (19,0%) и равнинные ландшафты (0,5%) имеющие сельскохозяйственное значение. Особенностью горных ландшафтов является гольцовый характер вершин и развитие скальных и крупноглыбовых осыпей на склонах.

Наиболее неустойчивыми (уязвимыми) являются сильно расчлененные высокогорные и среднегорные ландшафты с кедрово-широколиственными лесами. Наиболее устойчивые низкогорные плато, межгорные равнины, аллювиальные равнинные и пойменные группы урочищ с вторичными мелколиственными лесами (4-5 чел/га) и лиственничниками (1-4 чел/га).

Для грамотной организации рекреационного лесопользования в Кавалеровском городском поселении необходимо учитывать малую допустимую рекреационную нагрузку природно-территориальных комплексов поселения.

Экологический каркас поселения представляет систему наиболее ценных ПТК, ООПТ пространственно связанных между собой, как узловые, опорные пункты. Защитные леса являются одним из элементов экологического каркаса территории поселения.

По данным на 01.01.2012 года на территории всего Кавалеровского муниципального района расположены особо охраняемые природные территории федерального, регионального (краевого) и местного значения общей площадью 81,3 тыс. га, что составляет 12,6% от площади района.

##### 3.1.6 Инженерно-геологические условия

Инженерно-строительные условия рассматриваемой территории сложные. Это, в первую очередь, обусловлено развитием сильно расчленённого среднегорного и низкогорного рельефа с преобладающими уклонами поверхности свыше 25-30%, широким распространением опасных физико-геологических процессов, таких как повышенная сейсмичность, обвально-осыпные процессы, абразионные процессы на побережье Японского моря, эрозионные в речных долинах и др.

На основании архивных материалов в геолого-литологическом строении территории поселения выделено 3 инженерно-геологических слоя:

- Почвенно-растительный слой мощностью 0,1 м расположен по всей площади.

- Глина красного цвета полутвердой и туго-пластичной консистенции с дресвой и галькой до 10-20% распространена по всей территории, мощность слоя колеблется в широких пределах: от 0,6 до 3,9 м увеличиваясь в восточном направлении;

- Суглинок желтовато-красного цвета туго-пластичной консистенции с дресвой до 40%. Изученная мощность слоя 7,3 м;

- Распространен суглинок по всей территории села.

Грунты оснований фундаментов на большей части рассматриваемой территории устойчивые. Исключение составляют поймы рек и водотоков и прибрежные территории в устьевых частях крупных рек, где развиты аллювиально-морские образования, содержащие прослои илов. Перечень инженерно-геологических комплексов, которые будут находиться в зоне заложения фундаментов, приводится ниже в таблице на отдельном листе.

Всего на территории района выделено 11 инженерно-геологических комплексов. Из них 5 связаны с нелитифицированными поверхностными отложениями, а 6 – с породами коренной основы. Все породы коренной основы характеризуются хорошей несущей способностью и пригодны для любых видов строительства. Среди нелитифицированных (рыхлых) четвертичных образований ограниченно благоприятны и неблагоприятны для строительства морские и аллювиально-морские отложения на участках, где они представлены илами и иловатыми песками, и, на отдельных участках, склоновые (коллювиальные, солифлюкционные, делювиальные) образования, требующие значительных объёмов земляных работ и мероприятий по укреплению склонов. Неблагоприятны для строительства территории с торфяным покровом и современным аллювием. Последние неблагоприятны для строительства из-за затопления паводками. Перечень инженерно-геологических комплексов, наиболее широко распространённых на рассматриваемой территории, приводится ниже в таблице 6.

Таблица 6

Инженерно-геологические комплексы горных пород, распространённые на территории Кавалеровского муниципального района.

| Инженерно-геологические комплексы |  | Геологический индекс | Формация | Инженерно-геологические группы комплексов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Литологические и петрографические разности |  |  |  |
| 2 | Суглинки, глины, супеси, пески, гравийники | a Q4 | Терригенная | Рыхлые со связными |
| 6 | Гравийники, галечники, пески, ракушечники, илы | m, am Q3-4 | Терригенная | Преимущественно рыхлые |
| 9 | Суглинки, глины с дресвой и щебнем | sQ2-3 | Терригенная | Преимущественно связные |
| 10 | Глыбово-щебнистые отложения с суглинистым заполнителем | c, cs Q2-4 | Терригенная | Преимущественно рыхлые |
| 12 | Пески, галечники, гравийники и глины | N2 sf2 N13 us | Терригенная | Рыхлые со связными |
| 17 | Переслаивание песчаников, алевролитов, гравелитов, реже конгломератов, кремнистых пород | K1 al, g,br, v | Флишевая | Скальные с полускальными |
| 19 | Кремни, кремнисто-глинистые сланцы, алевролиты, песчаники. | I3o, T-I3(gr), C3-P1 | Кремнистая | Преимущественно скальные |
| 20 | Песчаники, алевролиты, аргиллиты, андезиты, дациты, их туфы, туффиты | K, I, P, D, C. | Вулканогенно-осадочная | Скальные с полускальными. |
| 23 | Андезиты, дациты, риолиты, их туфы, туфоалевролиты, туффиты, туфопесчаники. | P2-3, K2, C1-2 | Эффузивная | Скальные с полускальными |
| 24 | Граниты, диориты, сиениты и их разновидности | Кислые и средние | Интрузивные | Преимущественно скальные |
| 25 | Габбро, нориты, дуниты, перидотиты | Основные и ультраосновные | Интрузивные | Преимущественно скальные |

Из перечисленных комплексов на территории Кавалеровского поселения имеют широкое распространение эффузивные и интрузивные образования (23 и 24 комплексы), а также флишевые породы (17-й комплекс), которые являются надёжными основаниями фундаментов.

Но следует иметь в виду, что при закладке фундаментов на пересечённой местности с небольшим чехлом рыхлых накоплений и широким распространением линейных кор выветривания в слоистых толщах скальных пород нередко возникают трудности, связанные с тем фактом, что скорость выветривания, а, следовательно, и прочность отдельных слоёв могут существенно различаться. Несущие свойства пород основания фундамента даже в пределах одного сооружения могут резко отличаться. При строительстве приходится применять соответствующие меры против просадок (создание выравнивающего слоя, замена ленточных фундаментов свайными), на слабых песчано-илистых грунтах для уменьшения просадок применяются сплошные плитчатые и широкие трапециедальные фундаменты, пояса жёсткости.

С учётом рельефа, который в Кавалеровском городском поселении является определяющим фактором при выборе площадок под строительство, физико-геологических процессов, гидрогеологических условий по степени благоприятности для строительства на его территории можно выделить районы, различающиеся по степени благоприятности для строительства:

- Среднегорье;

- Сильно расчленённое низкогорье;

- Слаборасчленённое низкогорье, мелкосопочник;

- Предгорная равнина, пади, пологие склоны низкогорных массивов;

- Высокие надпойменные террасы;

- Пойменные территории.

Территория поселения неблагоприятна для градостроительного освоения вследствие практически повсеместного развития грунтов с пониженной несущей способностью и слабых, близкого залегания уровня грунтовых вод, подверженности отдельных участков морского побережья воздействию цунами:

- Рассматриваемая территория характеризуется разнообразными инженерно-геологическими условиями. Здесь выделяются территории с низкогорным и среднегорным рельефом, участки предгорных равнин, речные долины с высокими и низкими террасами. Наибольшее площадное распространение имеют достаточно сильно расчленённые низкогорные массивы.

- Большая часть территории поселения характеризуется неблагоприятными и ограниченно благоприятными условиями строительства. Наиболее благоприятны участки пологих склонов, предгорных равнин и надпойменных террас.

- Освоение неблагоприятных и ограниченно благоприятных территорий возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.). Строительству должны предшествовать изыскания.

- Проектирование и строительство в районе, характеризующемся фоновой сейсмичностью 7 баллов, должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 14.13330.2011 (СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

#### 3.2 Природные ресурсы территории

##### 3.2.1 Почвы

Почвы характеризуются незначительным разнообразием. Наиболее распространены малопроизводительные буроподзолистые и подзолисто-глеевые почвы.

По распределению сельскохозяйственных земель земли сельскохозяйственного назначения занимают 7,1%. Сельскохозяйственная освоенность всего 2,5%. На долю сельхозугодий приходится 30% пашни и 69% сенокосов и пастбищ.

Почвенный покров составляют преимущественно бурые и серые лесные почвы, в различной степени оподзоленности. Различие в характере почвенного покрова в пределах поселения связано с разнообразием рельефа. В предгорьях и на западных и южных склонах Сихотэ-Алиня развиты серые лесные и бурые лесные оподзоленные почвы. В верхнем поясе центральных и северо-восточных хребтов Сихотэ-Алиня распространены почвы горные подзолистые, близкие к северным горно-таежным, а выше верхней границы леса – также горно-тундровые, для долин рек характерны плодородные аллювиальные (наносные) почвы

Почвы поселения имеют благоприятное лесохозяйственной значение.

Горно-таежные подзолистые почвы формируются в среднем и высоком поясе Сихотэ-Алиня в условиях значительного увлажнения и сравнительно низких летних температур. Отличаются невысоким содержанием гумуса (0,7-1,0%), высокой кислотностью (рН=4,6-4,9), не насыщенностью основаниями. Подзолистые почвы обычно имеют второй максимум содержания гумуса в горизонте вымывания. Эти почвы бедны доступными растениям формами азота, фосфора и калия и в целом обладают низким потенциальным плодородием.

Иллювиально-гумусовые почвы развиваются на горных склонах и шлейфах и всегда содержат высокое количество щебнистого материала, что обеспечивает дренаж. Представляют большую ценность для лесного хозяйства, однако после вырубок леса они подвергаются действию водной эрозии из-за большого количества летних осадков и мощного снежного покрова.

Горные бурые лесные почвы развиваются под елово-широколиственными лесами. Мощность почвенного профиля и щебнистость сильно изменяется в зависимости от местных условий. Содержание гумуса в верхнем горизонте колеблется в очень широких пределах от 6 до 16%. Реакция почв слабокислая. Отмечается накопление оснований в дерново-гумусовом горизонте. Почвы могут быть использованы под луговые угодья.

Бурые лесные почвы развиваются под пологом кедрово-широколиственных лесов. Для них характерна большая мощность почвенных профилей по сравнению с горными бурыми почвами. Количество гумуса колеблется от 5 до 20%. Почвы характеризуются низким содержанием подвижных форм фосфора, количество азота от 0,3 до 1,1%. Реакция бурых лесных почв близка к нейтральной (рН=6,1)

Значительная часть земель является эрозионно-опасной. Широко распространены водная и ветровая эрозии почв. Существенная часть пашни подвержена интенсивному речному размыву и образованию оврагов.

Развитию эрозионных процессов способствует целый ряд прямых и косвенных факторов:

- муссонный характер климата с летним обилием влаги;

- значительная крутизна склонов;

- рубка леса в верхней части горных бассейнов;

- нарушение системы поверхностного стока;

- большая годовая амплитуда колебаний температур воздуха;

- промерзание почв, дефицит почвенного тепла.

В результате техногенного нарушения поверхности водосбора на склонах, по которым идет рубка, трелевка и вывоз древесины, происходит уничтожение травяно-мохового покрова, исчезновение кустарников, уплотнение верхнего слоя почв, а также изменение теплового режима почвогрунтов.

Рубки спелых, перестойных насаждений в горной местности в значительной степени повышают интенсивность эрозионных процессов на территории поселения. Сведение леса на значительных территориях и большое количество атмосферных осадков приводит к возникновению селей и оползней вследствие чего почвенный покров подвергается прямому разрушению.

Для предупреждения активизации селевых потоков, возникающих в долинах небольших водотоков необходимо соблюдать два условия. Во-первых, ограничить возможность быстрого поступления воды с водосборов рек в их русла - это достигается ограниченностью площадей вырубок в бассейнах небольших рек (сплошные рубки не должны превышать более 50-60% поверхности в их пределах), во-вторых, необходимо полностью сохранить лес в пределах днищ долин. Для более детального изучения этого процесса и регламентации рубок в горной местности необходима организация мониторинговых исследований.

Лесные пожары оказывают значительное влияние на почвенный покров, часто приводят к полному уничтожению огнем подстилки, живого почвенного покрова, древесной и кустарниковой растительности. Это обуславливает резкое повышение освещенности поверхности, увеличивает интенсивность проникновения осадков, и как следствие изменяет температурный режим почвы и влажность приземного воздуха, интенсифицирует процессы инфильтрации солей и мелких частиц, изменяет направленность почвообразовательного процесса. После пожаров из подстилки дождями выщелачивается в 2-а раза больше кальция, магния, калия, фосфора, чем на нетронутых пожаром участках.

Выводы:

- Территория поселения отличается однообразным набором почвенных разностей имеющих в основном лесохозяйственное значение (горно-таежные подзолистые и бурые лесные).

- С особенностями муссонного климата связана повышенная активность антропогенного воздействия на почвенно-растительный покров морского побережья. Преобладающие почвы побережья - бурые лесные, являются производным взаимодействия почвообразующего субстрата и биоты, прежде всего растительности, в условиях современной физико-географической обстановки.

- Значительная часть земель является эрозионно-опасной.

- Рубки спелых, перестойных насаждений в горной местности повышают интенсивность эрозионных процессов, приводят к возникновению селей оползней на территории поселения, вследствие чего почвенный покров подвергается прямому разрушению.

- Для предупреждения нарушения почвенного покрова горных территорий необходимо ограничить площадь вырубок в бассейнах небольших рек и полностью сохранить лес в пределах днищ долин.

- Для детального изучения возникновения селей и оползней в связи со сведением лесов в горной местности и регламентации рубок необходимо организовать мониторинговые исследования.

##### 3.2.2 Растительный мир

По территории поселения проходит горный хребет Сихотэ-Алинь. Сложный рельеф и обильное выпадение осадков способствуют образованию хорошо развитой гидрографической сети, представленной множеством рек и ручьев, текущих в самых разнообразных направлениях. Большинство из них берут начало в горах и имеют типично горный характер. Лесистость поселения довольно высокая и составляет 95%.

Наибольшее распространение на территории поселения имеют хвойные породы, на долю которых приходится 53% покрытых лесом земель, затем твердолиственные 33% и мягколиственные 14%.

К хвойным лесам относятся кедровые леса. Кедровые насаждения включают древостой с преобладанием кедра корейского всех типов леса и классов бонитета. Целевое назначение кедровых лесов заключается в использовании их для получения ценной древесины Кедра и сопутствующих пород. Кедровые леса являются не только источником ценной древесины, но и кормовой базой для пушных зверей и копытных животных. Объектом побочного пользования по заготовке кедровых орехов и другой недревесной продукции леса.

Система лесохозяйственных мероприятий в кедровых лесах нацелена на повышение биологической устойчивости насаждений, сохранение или восстановление доминирующей роли кедра в составе древостоев. Максимальное сохранение коренной среды и социально ценных биотехнических компонентов, повышение орехопродуктивности деревьев кедра.

К хвойным лесам относится также елово-пихтовые леса включающие древостой с преобладанием ели и пихты всех классов бонитета и типов леса. Эти древесные породы близки по лесоводственно-биологическим свойствам, образуют высокопроизводительные леса, являющиеся объектом лесозаготовок.

К широколиственным лесам относятся Дубовые леса – образованные из насаждений всех бонитетов и типов леса дуба монгольского. Дубовые насаждения являются не только источником ценной древесины, но и кормовой базой для пушных зверей и копытных животных.

Также к широколиственным лесам относят ясенево-ильмовые леса – объединяющие насаждения всех классов бонитета и типов леса с преобладанием ясеня, ильма, ореха маньчжурского, бархата амурского. Располагаясь в долинах рек, ясенево-ильмовые насаждения играют большую водорегулирующую и берегозащитную роль.

Леса с преобладанием липы важны как медоносные. На территории Кавалеровского поселения широко развито недревесное использование леса. Территория поселения располагает базой для пищевого лекарственного сырья. В урожайные годы здесь возможен сбор ягод малины, лимонника китайского, актинидии коломикта, шиповника разных видов, орехов кедра корейского и грибов. Природные и климатические условия поселения благоприятствует развитию пчеловодства, которое базируется на медоносной растительности кедрово-широколиственных лесов, главными медоносами которых являются липа, клен, бархат амурский.

##### 3.2.3 Животный мир

На территории Кавалеровского поселения образуется сложный фаунистический узел, объединяющий в единое целое обитателей восточносибирской тайги (лось, соболь, бурый медведь, росомаха, колонок, горностай, черный дятел и др.) и животных, населяющих кедрово-широколиственные леса (изюбр, горал, тигр, черный или белогрудый медведь, дальневосточный лесной кот, куница-харза, маньчжурский заяц и др.). Эти особенности и определяют богатство фауны поселения.

Млекопитающие.

Барсук – обитает по всей территории, чаще встречается в поймах крупных рек и ключей, гористой местности 600 м. над уровнем моря, поросшими дубняками и смешанными хвойно-широколиственным лесом. Кормовая база стабильна, питается как животной, так и растительной пищей (мышевидные грызуны, личинки насекомых, орехи, жёлуди и др.). На сдерживание численности влияют браконьерский лов и ежегодные низовые пожары в долине реки Зеркальной.

Белка – обитает по всей территории, подвержена кормовым и сезонным миграциям. Основные стации обитаний кедрачи и хвойно-широколиственная тайга. Во время хорошего урожая жёлудя перемещается в дубняки. В осенний период численность белки может увеличиваться за счёт приходящей с других районов при кормовых миграциях. Численность вида невелика. На снижение численности влияет большая территория пройденная рубками ели, пихты, кедра, лиственницы, дуба, берёзы и осины, а так же бесконтрольный массовый сбор кедрового ореха населением.

Выдра – встречается по крупным лесным рекам и их притокам. Численность стабильная, на снижение численности влияет браконьерский промысел.

Заяц – представлен двумя видами: беляк и маньчжурский. Заяц-беляк придерживается лесов северного типа – темнохвойные и смешанные, а так же в горах до 1000м над уровнем моря. Маньчжурский заяц обитает в смешанных, пойменных лесах и дубняках, с преобладанием в подлеске различных кустарников. Кормовая база стабильная (кора деревьев, молодые побеги берёзы, осины, кустарники, травяной покров). Численность по годам колеблется из за климатических условий, и частых низовых пожаров в долине реки Зеркальной.

Изюбрь – основные места обитания: дубняки, гари, смешанный лес и высокогорья. В периоды глубокоснежья и появления молодой зелёной травы спускается в поймы ключей и рек. Кормовая база стабильная (травянистые и веточные корма). Основной фактор сдерживающий рост численности изюбра – пресс браконьерства.

Кабан – распространен почти по всей территории угодий, главные стации обитания – смешанные хвойно-широколиственные леса и дубняки. Численность нестабильна, распространение вида зависит от наличия основных кормов (кедровый орех, желудь, лещина, маньчжурский орех). Кабан сильно подвержен как кормовым, так и сезонным миграциям. На снижение численности популяции кабана влияют хищники, браконьеры, а также низовые лесные пожары в долине реки Зеркальной, уничтожающие лесную подстилку и защитные условия. Молодняк страдает в зимне-весенний период от большого и плотного снега.

Косуля – обитает по всей территории, придерживается долин крупных рек и ключей, в гористой местности до 600 м. над уровнем моря. Станции обитания смешанные леса с обилием в подлеске различных видов кустарников. Кормовая база стабильная (питается травянистыми, веточными кормами, поедает желудь). Состояние популяции – отмечена тенденция к увеличению. Отрицательно влияют на численность косули наличие браконьерского промысла, хищники, экстремальные снега и низовые лесные пожары в долине реки Зеркальной уничтожающие лесную подстилку и защитные условия.

Олень пятнистый – основные места обитания: дубняки и смешанные широколиственные леса, от побережья моря и вглубь территории на 20-30 км. Отмечены факты распространения оленя и далее по территории угодий. Численность и кормовая база стабильная. На численность влияют пожары и т.д.

Ареал изюбря, по сравнению с литературными данными (Бромлей и др., 2005), существенно уменьшился. Двадцать лет назад он был распространен здесь повсеместно. Сейчас площадь ареала составляет 339,22 тыс. га или 53,81% от общей площади территории района. Граница ареала проходит по границе распространения пятнистого оленя, за исключением нескольких участков. Во многих бассейнах ключей, где наблюдается совместное проживание изюбря и пятнистого оленя, сильно варьируют высоты над уровнем моря: от 200 до 1100 м. Таким образом, разделяются места проживания видов.

По данным Арамилева С.В. (2009 г.) после значительного спада в 40-х годах прошлого века (около 300 особей) численность пятнистого оленя на Дальнем Востоке России к весне 2009 г. достигла уровня конца XIX века, 25000 особей, и приблизилась к уровню 35000. На отдельных участках численность превышает максимально допустимые значения, при которых вид начинает оказывать негативное влияние на среду обитания.

Кабарга – основные стации обитания – темнохвойная, высокогорная тайга. Численность вида снижается, отрицательное влияние оказывает браконьерский отлов и рубки лесонасаждений в местах обитания этого вида. Кормовая база стабильная (травянистые корма, побеги деревьев и кустарников, древесные лишайники).

Колонок – распространён по всей территории. Основные стации обитания смешанные и пойменные леса крупных рек и ключей. Основа кормовой базы – мышевидные грызуны. На численность влияет увеличение численности соболя и др.

Лисица красная – придерживается пойм крупных рек и ключей, лугов, полян, вблизи населённых пунктов. Численность стабильно увеличивается, и вид распространяется вглубь таёжной территории. Кормовая база стабильна.

Медведи – обитает два вида: бурый и гималайский. Оба вида можно встретить по всей территории, в летний период придерживается пойм рек и ключей, залегания можно встретить по всей территории, в основном на северных труднодоступных склонах гор в зарослях орешника и багульника. Распространение медведей зависит от урожая основных кормов (орех кедровый, желудь и др.) Кормовая база медведей в основном растительная (ягоды, орехи, грибы, желудь, корни травянистых растений), но бурый медведь чаще в свой рацион включает и животные корма, не брезгует и падалью. Численность медведей в разное время года различна, в целом виды с низкой численностью. Медведь подвержен кормовым и сезонным миграциям.

Норка – обитает по всем крупным рекам и ключам. Кормовая база хорошая. На состояние численности влияют хищные птицы, изменение защитных условий из-за смены уровня воды в реках (засуха, наводнение), и обмеление ключей. Численность невелика.

Соболь – распространён по всей территории. Кормовая база стабильная и разнообразная, в рацион питания входят животные и растительные корма. Численность имеет рост.

Енотовидная собака обитает по поймам крупных рек и ключей, поросшие кустарникам, вдоль лесных дорог. Кормовая база разнообразная, питается животными и растительными кормами. Численность вида не велика, но стабильна.

Ондатра встречается в единичных, редких случаях. Численность низкая.

Рысь обитает по всей территории, придерживается отдалённых участков и делает большие переходы по угодьям, ведёт кочевой образ жизни. Основной добычей являются: кабарга, косуля, зайцы, мышевидные, птицы и др. Численность низкая.

Харза обитает в таёжной зоне лесов. Численность низкая. Основу питания составляют кабарга, зайцы и мелкие животные.

Волк придерживается зоны дубовых и широколиственных лесов в долине реки Зеркальной и на побережье моря. Численность сохраняется 2-4 особи в год, уменьшается за счет конкуренции с тиграми. Отмечены случаи захода в охотугодья вдоль побережья моря отдельных групп хищника до 4-5 особей. Наносит вред охотхозяйству, поедая и разгоняя копытных и других животных. Разрешён к круглогодичному отстрелу и отлову.

Обыкновенный бурундук встречаются повсеместно.

На территории гнездится около 100 видов птиц и столько же останавливается в период сезонов миграции, из них 16 являются редкими и исчезающими видами, в том числе орлан белохвост и белоплечий орлан, черный гриф, сокол-сапсан и др. В заказнике обитает 27 видов насекомых, занесенные в Красные книги разного ранга.

Птицы.

Рябчик – распространен по всей лесной зоне. Населяет темнохвойные, смешанные, дубовые леса, долины рек, ключей. Кормовая база стабильная и разнообразная: почки ольхи, березы, лещины, насекомые и их личинки, соцветья и семена трав, ягоды и др. Численность рябчика по годам может сильно колебаться. На состояние популяции влияют хищники и погодные условия – поздние заморозки и дождливое лето, особенно губительны настовые периоды.

Вальдшнеп – типичные места обитания: смешанные леса и долины крупных рек и ключей. Осенью улетает на юг на зимовку, возвращается в апреле. Основу питания составляют дождевые черви, личинки насекомых, молодые побеги трав.

Большая горлица – обитает по долинам рек и ключей с широкими поймами, лесными полянами и покосами, а также вдоль проселочных и лесовозных дорог. Кормовая база стабильная. Численность достаточна для проведения спортивной охоты, но как объект охоты не востребуется.

Утка – гнездится по всей территории в долинах рек и ключей. Основные гнездовья в долине рек. Численность местной утки не велика в связи с небольшой площадью водно-болотных угодий, в связи с резкими колебаниями уровня воды (гибель гнездовий) во время наводнения и частыми низовыми пожарами в устьях и пойменной части реки Зеркальной. Численность водоплавающей дичи значительно увеличивается весной и осенью во время массовых перелетов. Птица останавливается на отдых, жировку и во время погодных ненастий.

Гусь – гнездится единично, и в большей степени по причинам, препятствующим дальнейшему перелёту. В пойменной части устья реки Зеркальной, на мелиоративной системе проток и озёр, гуси останавливаются на отдых во время весенних и осенних перелетов.

Краснокнижные виды.

Амурский тигр обитает по всей территории. Основу питания составляют копытные животные. Чаще появляется в местах скопления кабанов. В последние годы численность заметно увеличилась. Имеют место случаи захода в населенные пункты.

Дальневосточный леопард. Очень редкий вид, его численность составляет всего несколько десятков особей. По некоторым подсчетам – не более двух-трех десятков (36-38).

Утка-мандаринка обитает по долинам рек и крупных ключей. Численность стабильная. Кормовая база разнообразная. На популяцию оказывает влияние уничтожение защитных условий и как фактор браконьерства частое посещение водоемов рыболовами.

Орлан белохвостый обитает по прибрежной морской полосе, встречается нередко и в таежной зоне.

Также встречаются: беркут хохлатый, скопа, орел, ястребиный сарыч, филин, уссурийский зуек, японский бекас, горный дупль и др.

Из земноводных и пресмыкающихся встречаются: щитомордник, амурский полоз, уж, безлёгочный тритон, монгольская жаба, дальневосточная лягушка и др.

Факторы, негативно влияющие на состояние госохотфонда, принято делить на природные и антропогенные. Неблагоприятные природно-климатические условия (глубокоснежье, наводнения, неурожай кормов) и размножение хищников приводят к массовой гибели диких животных, сезонной и непериодической миграции, нарушению или уничтожению их среды обитания.

Антропогенные факторы негативного воздействия:

- хозяйственное освоение территорий (промышленное и транспортное строительство, сельскохозяйственное освоение земель, добыча полезных ископаемых, лесозаготовки и т. д.);

- незаконная охота (браконьерство);

- лесные пожары и сельскохозяйственные палы.

Незаконная охота (браконьерство) является главным фактором, определяющим сохранение численности и видового разнообразия диких животных. Именно неумеренная охота в сравнительно недалеком прошлом поставила на грань исчезновения обычных в наше время соболя и лося, и только своевременные и решительные меры предотвратили катастрофу. В свете этого борьба с браконьерством является залогом сохранения и воспроизводства ресурсов, как для нынешнего, так и будущего поколений.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено понятие «охотничьи ресурсы» применяемое к объектам животного мира, на которых осуществляется охота. Также существуют виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Приморского края, добывание которых запрещено. К такому виду отнесен амурский тигр.

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 10.12.2012 г. №400-па, отраслевым органом исполнительной власти Приморского края в области охраны и использования объектов животного мира, организации и функционирования природных заказников краевого значения является департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – территориальное охотустройство на территории Кавалеровского городского поселения осуществляется в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края.

##### 3.2.4 Минеральные ресурсы

Территория Кавалеровского городского поселения, согласно существующей схеме минерагенического районирования Приморского края, расположена в юго-восточной части Сихотэ-Алинской минерагенической провинции, в Главной и Прибрежной минерагенических зонах. Она полностью включена в границы Кавалеровского рудного района.

Профилирующей промышленной рудной минерализацией является жильная оловянная и, в меньшей степени, олово-полиметаллическая с серебром, относящиеся к хлоритовому типу касситерит-силикатно-сульфидной формации.

На территории Кавалеровского района Приморского края выявлены, разведаны и учтены балансом запасов полезных ископаемых месторождения торфа, металлических ископаемых (железа, олова, свинца, цинка), строительных материалов (строительного камня, строительных песков, балластного сырья, кирпичных глин) и минеральных вод. Краткая их характеристика приведена в таблице «Список месторождений полезных ископаемых и перспективных площадей Кавалеровского муниципального района» в конце раздела.

Таблица 7

Перечень видов сырья, выявленных на рассматриваемой территории, и степень их освоения

| № п/п | Вид сырья | Число месторождений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Учитываемые балансом |  | Учит только кадастром |
|  |  |  | Распределенный фонд | Не распред. фонд |  |
| 1 | Торф | 11 | - | 7 | 4 |
| 2 | Железные руды | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Оловянные руды | 4 | - | 2 | 2 |
| 4 | Свинцово-цинковые руды | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Золото-серебряные руды | 2 | - | - | 2 |
| 6 | Строительные камни | 1 |  | 1 | - |
| 7 | Мрамор | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Перлит | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Кирпичные глины | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Песок строительный | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Балластное сырьё, в т.ч. Песчано-гравийная смесь Строительный камень Щебенистый грунт Строительный камень | 7 3 2 2 | 4 2 1 1 | 3 1 1 1 | - - - - |
| 12 | Всего | 33 | 8 | 15 | 10 |

В настоящее время цена на олово резко выросла до 9,0-10,0 тыс. долл. за тонну и специалисты, в первую очередь геологи, рассматривают варианты реанимации горнорудной оловодобывающей промышленности. На территории района находится ряд затопленных оловянных рудников: Юбилейный, Центральный, Арсеньевский, Высокогорский и «Искра».

Таблица 8

Сведения о балансовых запасах полезных ископаемых по месторождениям, расположенным на территории Кавалеровского муниципального района

| № п/п | Наименование месторождения | Категория запасов |  | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Руда, тыс. т |  | Металл, т |
| 1 | Зеркальненское буроугольное | С1 |  | 108 |  |  |
| 2 | Соболиная Падь (золото - россыпное) | С1 |  |  |  | 145,0 кг |
| 3 | Бентонитовые глины | С1 |  | 780 |  |  |
| 4 | Левицкое оловянно-полиметаллическое | С1 С2 |  | 313 82 |  | Олово - 1233 Свинец - 8546 Цинк - 13826 Олово - 210 Свинец - 1611 Цинк - 3192 |
| 5 | Силинское полиметаллическое | В+С1 С2 |  | 214 124 |  | Свинец - 8689 Цинк - 13036 Свинец -4932 Цинк - 6197 |
| 6 | Силинское оловорудное | В+С1 С2 |  | 215 187 |  | 1012 520 |
| 7 | Арсеньевское оловорудное | В+С1 С2 |  | 682 1020 |  | 9395 9660 |
| 8 | Верхнее оловорудное | А+В+С1 С2 |  | 30780 1940 |  | 93670 598 |
| 9 | Дубровское оловорудное | В+С1 С2 |  | 4897 1337 |  | 25205 7362 |
| 10 | Искра (оловорудное) | С1 С2 |  | 142 150 |  | 3940 3326 |
| 11 | Высокогорское оловорудное | А+С1 С2 |  | 992 |  | 7340 |
| Отходы горно-обогатительного производства АО ХОК (хвостохранилища) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Хвостохранилища п. Фабричный |  |  |  | 33841,0 | Олово - 36804 |
| 13 | Хвостохранилище п. Рудный |  |  |  | 2053,4 | Олово - 3180,4 |
| 14 | Хвостохранилище п. Высокогорск |  |  |  | 905,6 | Олово - 2110,1 |
| 15 | Хвостохранилище п. Хрустальный |  |  |  | 476,4 | Олово - 746,4 |

На территории Кавалеровского городского поселения расположены месторождения:

- Зеркальное буроугольное месторождение, охватывая восточную часть депрессии, располагается на левобережье р.Зеркальной от пади Деревянкина на западе до левобережья пади Кисина на востоке. Зеркальное месторождение включает в себя участки Возновский, Крушевский, Колобенковский и Фермерский, выделенные по геолого-геофизическим и морфологическим признакам, степени угленосности и геологической изученности.

Участок Возновский – это наиболее изученный участок, расположенный в верховьях ручья Светлого и ручья Тихонова речка (левых притоков р.Зеркальной) и приуроченный к северо-восточной окраине Зеркальной угленосной депрессии. Угленосными являются отложения палеоген-неогенового возраста мощностью до 120 м.

На площади участка выявлены три угольных пласта: Нижний, Средний и Верхний. Промышленное значение имеет только Нижний. В центральной части участка Возновского Нижний пласт вскрыт карьером и прослежен по простиранию шурфами, канавами на 2000 м, а по падению изучен скважинами. Мощность пласта меняется от первых десятков сантиметров до 1,55 м, средняя 0,8-0,9 м. В западной части участка пласт Нижний расщепляется на два: Нижний I и Нижний II, разделённые породным прослоем мощностью 0,6-1,2 м. Падение пласта к северу под углом 10-180.

Угли марки Б, группа 3 БР, подгруппа 3 БВ, средняя низшая теплота сгорания 17 Мдж/кг, средняя зольность 29,3%, влажность аналитическая 5,9%, влагоёмкость 28,74%.

Пласты Средний и Верхний залегают в 20-30 м выше Нижнего, имеют незначительные площадные развития, небольшие мощности и не представляют промышленного интереса.

- Арсеньевское оловорудное месторождение расположено в верховьях р. Сотниковки, в 26 км к СЗ от пгт. Кавалерово.

Арсеньевское месторождение представлено серией субпараллельных крутопадающих жил и прожилково-вкрапленных тел, размещённых в толще терригенных пород мелового возраста, прорванных многочисленными дайками магматических пород, разных по составу и времени внедрения. В северной части площади расположена жерловина размером 750-400 м, сложенная брекчиями дацитов.

В пределах площади месторождения выделяются две серии рудных тел - Западная и Восточная. В Западной серии основные рудные зоны: Южная, Индукционная и Турмалиновая; в Восточной серии зоны: Фельзитовая I, II, Сульфидная, Северная и Алина. Длина рудных тел от 300-400 м до 3000 м; мощность жильных тел 0,3-0,5 м до 1,0 м, прожилково-вкрапленных зон от 1 м до 5-12 м. Глубина распространения оруденения до 1000 м. Распределение промышленного оруденения носит характер рудных столбов. На месторождении проявлена вертикальная зональность в распределении рудной минерализации. Верхние части рудных тел сложены полиметаллическими рудами с содержанием свинца и цинка до нескольких процентов, а с глубины 40-80 м касситерит-силикатными рудами с содержанием олова в жильных телах 1-3%, в прожилковых зонах 0,5-1,5%.

За период эксплуатации на месторождении погашено около 15 тыс. олова. По состоянию на 01.01.2009 г. государственным балансом учтено по категории В+С1: руды - 682 тыс., олова - 9395 т со средним содержанием олова 1,38%; по категории С2: руды - 1020 тыс., олова - 9660 т со средним содержанием олова 0,95%. Кроме того, по зоне Фельзитовой в одном блоке учтены запасы свинца и цинка категории С2, в количестве: руды -171 тыс., свинца -1,7 тыс., цинка - 4,5 тыс., которые учтены государственным балансом.

- Темногорское оловорудное месторождение расположено на водоразделе верхнего течения р. Кавалеровки и р. Дорожной, на склонах г. Тёмной, в 16 км к северу от пгт. Кавалерово.

Площадь сложена песчаниками и алевролитами нижнемелового возраста, прорванными мелкими интрузиями и дайками риолитов и гранодиорит-порфиров. На площади выявлено 18 зон с различной степенью минерализованных. Прослеженная длина от первых десятков метров до 1200 м, по падению 100-600 м, мощность 0,1-2,0 м. Повышенная оловоносность, на отдельных интервалах, установлена в зонах Арсенопиритовой, Вольфрамитовой, Северной и Западной. Содержания олова в них от сотых долей до 1,26%, среднее 0,12-0,71%, свинца 0,06-4,75%, цинка от сотых долей до 2,34%. По отдельным блокам рудных тел были подсчитаны запасы олова 406 т, свинца 6 т, цинка 12 т, которые не представляют практического интереса.

- Верхнее оловорудное месторождение расположено в верховьях кл. Ветвистого (левый приток р. Кавалеровки) в 4-х км к северу от пос. Рудный и в 14 км к северо-западу от пгт. Кавалерово.

Площадь месторождения сложена терригенными осадочными отложениями нижнемелового возраста, прорванными молодыми интрузивными породами - субинтрузии диоритовых порфиритов, дайки основного и кислого состава, на севере - осадочные породы перекрыты андезитами. Оруденение имеет двухэтажное строение. В верхнем этаже развиты жильные рудные тела, в нижнем – тела штокверкового типа. Основные жилы – Главная и Надежда отработаны. Длина жил до 500 м, средняя мощность 3 м, среднее содержание олова 0,8-0,9%.

На глубинах 300 м жилы входили в штокверковые зоны. Штокверковое оруденение имеет чёткий литологический контроль – песчаники, смятые в складки с интенсивной трещиноватостью. Штокверковые зоны разведаны на интервалах 300-500 м от поверхности.

Всего выявлено и разведано более 10 штокверковых рудных тел. Наиболее крупным является штокверк, представляющий собой изометричную в плане залежь, вытянутую в меридиональном направлении, пологопадающую к востоку. Длина залежи 340 м, мощность от 20 до 150 м, прослежена по падению на 300 м.

Месторождение относится к крупным, с запасами более 100 тыс. олова.

С начала эксплуатации (1967-1993 гг.) погашено 53 тыс. олова. По состоянию на 01.01.2009 г. государственным балансом по месторождению Верхнему учтено запасов категории В+С1: руды – 30780 тыс., олова – 93670 т со средним содержанием олова 0,3%; категории С2: руды – 1940 тыс., олова 5980 т со средним содержанием олова 0,31%.

- Дубровское оловорудное месторождение расположено на хребте Сихотэ-Алинь, в междуречье рек Перевальной и Партизанки, в 10 км к северо-западу от пгт. Кавалерово.

Площадь месторождения, протягивающаяся в СЗ направлении на 5,5 км при ширине 0,9-1,5 км, сложена терригенными отложениями нижнемелового возраста, прорванными многочисленными дайками магматических пород среднего и кислого состава.

На месторождении выявлено и изучено около 50 рудных тел, преимущественно жильного типа. Вдоль жил развиты линзообразные штокверковые зоны небольшой протяжённости, мощностью до 10-12 м. Главные рудные тела месторождения – жилы Оловянная, Узловая-Фланговая, Штокверковая, Матюшенко, Ноябрьская, Параллельная, Октябрьская, Случайная. Протяжённость их по простиранию 700-1000 м, по падению более 550 м, мощность 0,1-1,0 м. Распределение обогащённых оловом участков носит линзо-, столбообразный характер. Содержания олова в жилах 0,7-1,4%, среднее 1,17%, в штокверковых зонах 0,4%.

Большая часть жильных тел отработана. Всего на месторождении за время эксплуатации (1941-99 гг.) погашено более 70 тыс. олова. По состоянию на 01.01.2009 г. на балансе числится по Дубровскому месторождению запасов категории В+С1: руды – 4897 тыс., олова – 25205 т, со средним содержанием олова 0,5%; категории С2: руды – 1337 тыс., олова 7362 т со средним содержанием олова 0,55%.

- Хрустальное оловорудное месторождение расположено на водоразделе кл.кл. Хрустального (бас. р. Кавалеровки) и Силинского бас. р. Мирной, в 10-12 км от пгт. Кавалерово.

Площадь месторождения сложена песчаниками, алевролитами и кремнисто-глинистыми отложениями юрского и нижнемелового возраста, которые прорваны дайками андезитов, риолитов диабазов. На площади выявлено около 100 рудных тел жильного типа. Длина по простиранию от 45 до 300 м, по падению до 800 м, мощность их от первых сантиметров до нескольких метров, средняя в пределах 1 м.

Наиболее крупными рудными телами являются жила Главная и, отходящая от неё на глубине, жила Волковская, в которых были сосредоточены основные запасы оловянных руд. Кроме того, на глубоких горизонтах вскрыто и отработано десятки мелких рудных жил. Всего на месторождении добыто около 30 тыс. олова со средним содержанием 1%. На глубоких горизонтах (свыше 500 м) жилы с касситерит-хлоритовыми рудами, сменились на минерализованные зоны с касситерит-турмалиновыми бедными рудами. Месторождение отработано. Государственным балансом (на 01.01.2009 г.) учтены забалансовые запасы в количестве: руды 522 тыс., олова 2040 т со средним содержанием 0,39%, которые необходимо списать.

- Придорожное месторождение гранодиоритов расположено в 12 км от пгт. Кавалерово и в 6 км к СВ от п. Горнореченск, на левобережье р. Высокогорской, в 300 м от автотрассы Кавалерово-Рудная Пристань.

Полезным ископаемым месторождения являются гранодиориты, слагающие сложной формы интрузивное тело. Вмещающими породами являются плотные песчаники.

Месторождение разведывалось как сырьё для строительства дорог.

Состав гранодиоритов типичен: кварц – 35-40%, темноцветные (слюда, роговая обманка) – до 25%. Аморфных минералов кремнезёма не установлено. Структура породы мелко-, среднезернистая с переходом к порфировой.

Физико-механические свойства пород сравнительно однородны: плотность средняя 2,71 г/куб.см, объёмная масса – 2,67 г/куб.см, водопоглощение – 0,8%, пористость 1,6%, сопротивление сжатию в сухом состоянии – 346-659 кг/кв.см и в водонасыщенном состоянии – 209-492 кг/кв.см. Выход щебня 86,5-89,6%, насыпная плотность 1261 кг/куб.м, глинистых частиц 0,9%, лещадных и игловатых форм 12,4%, потери при дробимости 13%. Зерновой состав щебня, в мм: 5-10 – 11,1%, 10-20 – 24%, 20-40 – 60,8%, 40-70 – 4,4%. Средневзвешенная прочность щебня «1200», износ в барабане И-1, сопротивление по удару на копре Y-75, содержание слабых зёрен 7,9%, пустотность 49,6-55,6%, морозостойкость – 50-100, содержание SO3 до 0,56%.

Щебень пригоден для использования в качестве заполнителей для тяжёлых бетонов сборных и монолитных конструкций, а также для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог, в качестве балластного слоя железнодорожных путей, а также для получения бетона марки «300»-«400» с цементом марки «500».

Проведённой детальной разведкой выявлены запасы строительного камня в количестве и по категориям: А – 276,7 тыс.куб.м, В - 1364,3 тыс.куб.м, С1 – 2081 тыс.куб.м, А+В+С1 – 3722 тыс.куб.м (протокол ТКЗ № 200 от 27.02.1991 г.).

- Месторождение известняков Санькин Ключ расположено в 1 км к западу от северной окраины пгт. Кавалерово, на правобережье кл. Санькин Ключ (левый приток р. Кавалеровки).

Площадь месторождения сложена нижнепермскими отложениями, представленными разрозненными глыбовыми телами среди нижнемеловых терригенных отложений. Одно из таких тел известняков размером 200х100 м и на глубину 30 м, до отметки +280 м (подошва возвышенности) разведано. Известняки мелкозернистые, массивные серого и светло-серого цвета.

Химический состав в%: CaO-54,73, MgO-0,55, HO-0,7, п.п.п.-42,7, CaCO3-97,42, MgCO3-1,15. Физические свойства: объёмная масса – 2,68 г/куб.см, плотность – 2,70 г/куб.см, водопоглощение – 0,37%, пористость – 0,74%, прочность на сжатие в сухом состоянии – 686 кг/кв.см и в водонасыщенном состоянии – 614 кг/кв.см. Температура гашения – 3-7 минут, не погасившихся зёрен 2-5%, выход известкового теста – 2,4-2,7 л/кг. Известняк пригоден для производства гидратной, быстрогасящейся, высокоактивной извести.

Запасы категорий В+С1 – 310 тыс.куб.м, которые не были утверждены из-за ограниченных объёмов. Месторождение отрабатывалось для местных нужд.

Выводы:

На территории Кавалеровского поселения, в частности, выявлены залежи строительных материалов, олова, бурого угля.

Изученность и освоенность выявленных месторождений недостаточная. В настоящее время в районе в целом к распределённому фонду относится менее половины учитываемых балансом запасов месторождений, а разрабатываются ещё меньше.

Таблица 9

Список месторождений полезных ископаемых и перспективных площадей, расположенных на территории Кавалеровского и смежных муниципальных районов

| № п/п | Название месторождений (перспективных площадей) | Вид сырья | Размерность Месторождений | Сведения об освоении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алтай | Торф | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 2 | Бабки | Торф | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 3 | Гузеева Падь | Торф | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 4 | Евстафия | Торф | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 5 | Падь Прямая | ОМО | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 6 | Падь Прямая II | Торф | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 7 | Разработки | Торф | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 8 | Синяя скала | Торф | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 9 | Сычёвка | Торф | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 10 | У Красной скалы II | Торф | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 11 | У Синей скалы | ОМО | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 12 | Белогорское | Железные руды | Мелкое | Распределённый фонд |
| 13 | Брусничное | Олово | Проявление | Перспективно для разведки |
| 14 | Лучистое | Олово | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 15 | Нижнее | Олово | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 16 | Фурмановское | Олово | Проявление | Перспективно для разведки |
| 17 | Перевальное | Свинец, цинк | Проявление | Перспективно для разведки |
| 18 | Фасольное | Свинец, цинк | Среднее | Распределённый фонд |
| 19 | Щербаковское | Свинец, цинк | Среднее | Нераспределённый фонд |
| 20 | Милоградовское | Золото, серебро | Проявление | Перспективно для разведки |
| 21 | Союзное | Золото, серебро | Проявление | Перспективно для разведки |
| 22 | Ракушинское | Строит. камень | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 23 | Фудиновское | Мрамор | Крупное | Распределённый фонд |
| 24 | Брусиловское | Перлит | Проявление | Перспективно для разведки |
| 25 | Маргаритовское | Кирпичн. глины | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 26 | Бологуровское | Пески строит. | Мелкое | Распределённый фонд |
| 27 | Кавалеровское | Балластное сырьё, ПГМ | Крупное | Нераспределённый фонд |
| 28 | Карьер 322км | Балластное сырьё, ПГМ | Мелкое | Распределённый фонд |
| 29 | Карьер 324км | Балластное сырьё, ПГМ | Мелкое | Распределённый фонд |
| 30 | Карьер 322км | Балластное сырьё, камень строительный. | Проявление | Распределённый фонд |
| 31 | Карьер 253км | Балластное сырьё, камень строительный | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 32 | Карьер 232-236км | Балластное сырьё, щебенистый грунт | Мелкое | Нераспределённый фонд |
| 33 | Карьер 205 | Балластное сырьё, щебенистый грунт | Проявление | Распределённый фонд |
| 34 | Щербаковское | Пресные подземные воды | Мелкое | Распределённый фонд |
| 35 | Горноводный | Минеральные воды | Крупное | Распределённый фонд |
| 36 | Длинный | Минеральные воды | Нет сведений | Прогнозное |
| 37 | Кислый | Минеральные воды | Нет сведений | Прогнозное |
| 38 | Рудничный | Минеральные воды | Мелкое | Прогнозное |
| 39 | Рыловский | Минеральные воды | Мелкое | Прогнозное |
| 40 | Ситангоу | Минеральные воды | Среднее | Прогнозное |
| 41 | Тудагоу | Минеральные воды | Мелкое | Прогнозное |
| 42 | Церковный | Минеральные воды | Мелкое | Прогнозное |
| 43 | Чингоуза | Минеральные воды | Мелкое | Прогнозное |
| 44 | Щербаковский | Минеральные воды | Нет данных | Прогнозное |
| 45 | Ян-Муть-Хоуза | Минеральные воды | Среднее | Прогнозное |

На территории Кавалеровского ГП в настоящее время прекращены все виды геологоразведочных работ. Учитывая высокую изученность территории с поверхности, проведение дальнейших геологоразведочных работ должно быть направлено на выявление скрытых («слепых»), не выходящих на поверхность месторождений, что потребует значительных вложений средств.

##### 3.2.5 Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, населенные пункты, уникальные технические сооружения.

Для осуществления рекреационной деятельности в лесном фонде и лесах зеленой зоны нет арендных территорий. Лесничествам необходимо формировать территории возможного рекреационного использования и выставлять их, как предложения (возможно и лоты), желающим для осуществления рекреационной деятельности. Это оживит рекреационную деятельность в зеленой зоне.

Пгт. Кавалерово Кавалеровского района является центром туристско-рекреационного обслуживания регионального значения. Несомненными достоинствами обладает природный мир ГП Кавалерово. Его небольшая площадь разделена причудливо извивающимся по территории района Сихотэ-Алинским хребтом Бассейны истоков рек Павловка и Дорожная и весь бассейн реки Зеркальной создали три своеобразные зоны: Западную, Северную, и Центрально-восточную. Если первые две зоны могут привлекать только любителей экологического и экстремального туризма, то в бассейне реки Зеркальной сосредоточены все культурно-исторические и экзотические объекты, имеется выход к Японскому морю.

Кавалеровский муниципальный район в последние годы становится очень популярным местом отдыха, не только для приморцев, но и, особенно, для туристов из Хабаровска, Благоговещенска, Комсомольска-на-Амуре и других «северных» территорий. Кавалеровское поселение занимает очень выгодное географическое положение в Северном Приморье, являясь частью «ворот» для проезда туристов и отдыхающих в соседние Ольгинский и Тернейский районы, Дальнегорский городской округ и, кроме этого, располагает большой рекреационной базой для развития туристического бизнеса непосредственно на своей территории. Район является очень привлекательным для туристов, которые могут здесь заниматься спортивным и пешим туризмом, охотой, сбором дикоросов и курортной рекреацией. Продолжительность периода с комфортными погодами колеблется от 90 до 120 дней.

Уровень значимости рекреационного потенциала поселения – региональный. В поселении и районе располагаются уникальные природные комплексы: такие как скала Дерсу Узала, Долина Кедров, Перевал Венюкова и другие. Для туристов привлекательны маршруты «Тропой Дерсу», «Тропой великих путешественников», маршрут на плотах по р. Зеркальной к берегу Японского моря, «Скальный» маршрут и другие.

Скала Дерсу Узала является символом всего Кавалеровского района – здесь в 1906 году встретились В.К. Арсеньев и Дерсу Узала.

Туристы могут посетить Кавалеровский историко-краеведческий музей, познакомиться с уникальной растительностью и животным миром территории поселения и района в целом, древней Кавалеровской культурой; увидеть интересные находки, сделанные местными жителями и археологами во время экспедиций.

В настоящее время в рекреационном отношении территория поселения не обустроена. Преобладает неорганизованный кратковременный отдых, спортивно-туристские маршруты и любительские виды отдыха (рыбалка, охота, собирательство). Рекреационная нагрузка минимальна, участков с нарушенным рекреацией растительным покровом нет. В поселении особенно развито побочное пользование лесными ресурсами.

Предполагается организация заготовки: ягоды (брусника, голубика), грибы, черемша, кедровые орехи, папоротник, элеутерококк, аралия, лекарственные травы. Переработка - отжим сока, протирание свежей ягоды, сушка, засолка, варка, маринование, изготовление пищевых консервов, варенья, джемов, упаковка.

Правительством края туристическая отрасль определена как одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей в экономике края. Приоритетными направлениями государственного регулирования туризма в крае признаны: поддержка и развитие внутреннего и въездного видов туризма, обеспечивающих привлечение инвестиций в экономику края, развитие туристской инфраструктуры, создание привлекательного имиджа края как одного из туристских центров Дальнего Востока России.

По данным В.И. Преловского и др. (1996 г., г. Владивосток) Приморье, при относительно равных с Камчаткой и Байкальским регионом условиях развития курортно-санаторного лечения, имеются значительно меньшие возможности для организации элитарных видов экотуризма, но на порядок выше рекреационно-ресурсный потенциал развития наиболее массовых и популярных видов рекреации – пляжно-купального и абсолютного большинства видов массового оздоровительного отдыха в горнолесных, приозерных, приречных и приморских курортно-рекреационных туристских учреждений круглогодичного функционирования. Из-за особенностей муссонного климата возникает необходимость создания замещающих видов отдыха в искусственной рекреационной среде (бассейны, сауны, спортивные залы, аквапарк и др.).

Важное место в парке может занять эколого-ботанический туризм, ориентированный на объекты флоры и растительности, в том числе на пищевые виды растений.

Ландшафтный туризм здесь также возможен, особенно в осеннее время. На маршрутах туристы могут ознакомиться с типичными участками Сихотэ-Алиня. Для развития этого туризма необходимо обустройство нескольких смотровых площадок на наиболее высоких вершинах парка.

Наиболее перспективными формами экологического туризма здесь могут быть наблюдение, фото- и видеосъемка, собирательный туризм.

Оптимальное время для экотуризма с мая по начало июля и с августа по 15 октября. Середина лета из-за обилия гнуса и высокой влажности и температуры практически не пригодны для туризма. Возможен зимний туризм и лыжные маршруты в течение всей зимы.

Для пешего туризма удобным является весенний период и осень. Лыжные маршруты лучше проводить в феврале-марте, когда уже нет больших морозов, а высота снега позволяет преодолевать трудные участки (бурелом, каменные валуны и т.п.).

Фото и видеоохота на крупных млекопитающих и других животных можно организовать в северной части Васильковского биологического заказника в зеленой зоне пгт. Кавалерово. Фотоохота в основном, возможна при условии проведения биотехнических мероприятий. Для этих целей необходимо устройство небольших подкормочных полей с соей, овсом; искусственных солонцов, оборудование мест для наблюдений.

Для развития инфраструктуры туризма в поселении необходимы инвестиции на создание гостевых домиков, туристских баз, строительство специализированных вертолетных площадок и т.д.

Факторы благоприятные для развития рекреации в Кавалеровском городском поселении:

- Климатические ресурсы позволяют развивать круглогодичные виды рекреации на удаленных от побережья территориях;

- Богатство и первозданность природных ресурсов; видовое разнообразие, набор редких и исчезающих растений и видов животных, находящихся иногда на границе ареалов своего распространения;

- Наличие бальнеологических ресурсов (минеральные воды, лечебные грязи);

- Отработанные маршруты к пещерам и водопадам;

- Наличие озер, благоприятных для организации кратковременного сезонного отдыха;

- Разнообразие охотничьей фауны, обилие рыбных ресурсов;

- Обилие природных объектов для познавательного туризма (национальный парк, оловянно-полиметалические месторождения, памятники природы и археологии, экологические тропы и т.д.),

- Возможность побочного пользования лесными не древесными ресурсами;

Основные неблагоприятные факторы развития рекреации в городском поселении:

- Наличие дискомфортных суточных температур в течение жаркого лета;

- Муссонный климат, способствующий образованию наводнений;

- Плохое состояние или отсутствие транспортной доступности западных и северных территорий и оторванность от мест проживания;

- Из-за отсутствия дорог доступность привлекательных рекреационных территорий ограничена;

- Недостаточное количество стационарных объектов для рекреационного использования;

- Наличие гнуса на водотоках в течение всего летнего периода;

- В весенний и летний период леса опасны для самодеятельного туризма по причине наличия возбудителей природно-очаговых заболеваний;

- При высокой автомобилизации отсутствие кемпинговой рекреационной инфраструктуры и сервиса;

- Преобладание неорганизованного побочного пользования лесом.

На территории Кавалеровского городского поселения находятся следующие скверы и парки:

- Сквер «Славы Горняков»;

- Сквер «Воинской Славы»;

- Сквер «Центральный»;

- Сквер Федора Дмитриевича Пополитова;

- Сквер «Славянка»;

- Парк культуры и отдыха.

Схемой территориального планирования Кавалеровского муниципального района на территории Кавалеровского городского поселения предусмотрена реализация следующих инвестиционные проектов в сфере туризма:

1. Строительство зоны отдыха в пгт. Кавалерово на базе летнего бассейна. Общая площадь земельного участка под организацию строительства – 10000 м2. Список объектов:

- солнечный теплообменник;

- реконструкция и благоустройство территории;

- реконструкция летнего бассейна;

- строительство кафе.

Ориентировочная стоимость строительства – 4 млн. рублей. Условия предоставления земельного участка – аренда на срок 49 лет.

2. Строительство туристического центра в пгт. Кавалерово. Проект предусматривает организацию туристического центра в старом здании АБК автотранспортной конторы Хрустальненского ГОКа.

Планируется размещение на первом этаже административных помещений, салона красоты, магазина сувениров, бара, бильярдного зала. Второй этаж – сауна, тренажерный зал, видео зал. Третий этаж – гостиница на 50 мест. Общая площадь здания составляет 1530 м2.

Помещение площадью 316 м2 планируется использовать под теплый стояночный бокс, для автомобилей гостей, и на прилегающей территории возможна организация автостоянки на 50 автомашин.

Валовой доход от реализации услуг гостиницы, автостоянки, арендные платежи – 2700 тыс. руб. Для обслуживания туристического центра будет создано около 30 рабочих мест. Затраты на реализацию проекта по предварительной оценке составят 5500 тыс. руб.

#### 3.3 Объекты культурного наследия

##### 3.3.1 Памятники археологии

Памятники археологии характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России и Сибири, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов РФ), объектами археологического наследия являются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, главным или одним из главных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Основные типы памятников археологии: городища; древние места захоронений; остатки поселений, укреплений, производств, каналов, дорог; каменные изваяния; лабиринты; наскальные изображения; участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов и т.д. В отличие от других видов памятников истории и культуры, большинство объектов археологического наследия с трудом воспринимаются неподготовленным человеком и поэтому подвергаются наибольшему риску уничтожения в процессе хозяйственной деятельности. Этот риск усугубляется активизировавшимся в последние годы любительским кладоискательством.

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятники археологии подлежат государственной охране с момента их выявления.

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 73-ФЗ памятники археологии находятся исключительно в государственной собственности. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, занятые памятниками археологии, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии со ст. ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ, земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Приморского края.

В целом на территории Кавалеровского поселения размещается незначительное количество объектов культурно-исторического наследия. Имеющиеся историко-культурные ресурсы невелики и не могут быть рассмотрены в качестве основного потенциала в развитии.

К объектам культурного наследия также относятся памятники археологии. Археологические исследования свидетельствует о богатом историческом прошлом народов, населявших эту территорию. Памятники древней истории и культуры, представленные руинированными поселениями, оборонительными сооружениями, объектами инфраструктуры, промысловой и культовой деятельности, местами захоронения.

По данным Управления по охране объектов культурного наследия Приморского края на основании Решений исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №618от 26.05.68 г. и №234 от 16.08.91 г. под государственную охрану взято 7 объектов культурного наследия регионального значения. При этом на территории Кавалеровского ГП таких объектов нет.

По имеющимся данным на территории Кавалеровского муниципального района находится 445 памятников археологии. Решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов №618 от 26.05.1968 г. и постановлением Думы Приморского края № 169 от 13.09.1995 г. принято под государственную охрану 17 объектов археологического наследия.

На территории Кавалеровского городского поселения расположены следующие объекты.

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта | Тип памятника | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кавалерово (Вертолетная площадка). Стоянка. | верхний палеолит | пгт. Кавалерово. Восточная окраина города, справа от дороги Кавалерово-Дальнегорск, правый берег безымянного ручья, через дорогу от въезда в Кав.лесхоз, террасовидный эррозионный уступ (бывшая верт.пл-ка). Ориентировочная площадь 250 кв.м. Разрушен. |
| 2 | Скала Дерсу. Стоянка. | средневековье (бохай) | северо-восточная часть пгт. Кавалерово на правой стороне р. Зеркальной на высокой 30-и метровой скале. |

##### 3.3.2. Особо охраняемые природные территории

На сегодняшний день на территории Кавалеровского городского поселения располагаются 3 памятника природы регионального значения, образованные решениями Приморского крайисполкома от 12.04.1085 № 308 и от 29.01.1991 № 32 «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края», и являющихся особо охраняемыми природными территориями, в соответствии с п.1 ст.2 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ:

- «Скала Дерсу-Узала», памятник природы площадью 390 га (50 м охранная зона) расположенный в окрестностях п. Кавалерово на правом берегу р. Зеркальной. Место встречи В.К. Арсеньева и Дерсу-Узалы, для которого характерна богатая фауна и флора. Встречаются реликтовые экземпляры тиса.

- «Участок «Долина кедров», памятник природы площадью 1844 м2 (50 м охранная зона) расположенный в верховье пади Грушевой (левый приток р. Устиновки). Представляет собой генетический фонд высоко-бонитетных спелых кедрово-широколиственных лесов с молодым подростом кедра.

- «Пещера Сверчков», памятник природы площадью 3 га (110 м охранная зона) расположенный в пади Теневая.

На территориях памятников природы запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе проведение самовольных раскопок.

В соответствии с п.6 ст. 2 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ регионального значения являются собственностью субъектов РФ и находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Государственное управление и контроль в области организации и функционирования ООПТ краевого значения в Приморском крае относится к полномочиям департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

##### 3.3.3 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия рекомендуется паспортизация объекта, определение охранной территории, ее благоустройство, поддерживающие ремонты памятников.

- Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

- На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

- Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Приморского края – управлением по государственной охране объектов культурного наследия Приморского края.

- Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Приморского края;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии).

- информирование об обнаруженном объекте управлением по государственной охране объектов культурного наследия Приморского края.

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управлением по государственной охране объектов культурного наследия Приморского края, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

- К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия

- Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Приморского края.

- Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Приморского края.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Приморского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

#### 3.4 Комплексная оценка развития территории поселения и обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

Раздел разработан на основе анализа информации, представленной службами администраций Кавалеровского района и Кавалеровского городского поселения. Основу экономики поселения составляют предприятия лесопереработки, коммунальные объекты, а так же предприятия и организации районного значения.

##### 3.4.1 Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее. В целом динамика демографической ситуации в Кавалеровском районе совпадает с тенденциями демографического развития Приморского края – численность населения снижается медленными темпами.

В Кавалеровском муниципальном районе процесс сокращения численности населения продолжается. Среднегодовая численность постоянного населения составила в 2013 году 25,281 тыс. чел. При этом с 1 января 2012 года изменилось соотношение численности городского и сельского населения района ввиду преобразования Рудненского и Высокогорского городских поселений в сельские поселения.

Снижение численности постоянного населения обусловлено продолжающейся естественной и миграционной убылью населения. В 2011 году смертность в 1,5 раза превысила рождаемость. В прогнозируемом периоде планируется постепенный ежегодный рост рождаемости (чему способствуют принимаемые правительством РФ меры в области демографии, здравоохранения и социальной поддержки молодых семей) и незначительное ежегодное снижение смертности населения, но тенденция значительного превышения смертности над рождаемостью в ближайшие годы сохранится.

В случае оказания содействия со стороны администрации Приморского края в реализации имеющихся в районе проектов экономической и социальной направленности и стабилизации социально-экономической ситуации предполагается снижение миграционного оттока населения. В следующей таблице представлена численность населения Кавалеровского городского поселения Кавалеровского муниципального района.

Таблица 11

Численность населения Кавалеровского ГП на начало 2008-2013 гг., чел.

| Населенный пункт | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| пгт. Кавалерово | 17130 | 17 008 | 15 466 | 15347 | 15227 | 15087 |

Рисунок 1. Динамика численности Кавалеровского ГП на начало 2008-2013 гг.

На 01.01.2013 год численность населения составляла 15087 человек. Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости. Естественный прирост населения по Кавалеровскому городскому поселению представлен на следующем рисунке.

Рисунок 2. Естественный прирост населения по Кавалеровскому городскому поселению

Как видно из рисунка, наибольшая естественная убыль была отмечена в 2008 году (-214 человек). Положительного значения у данного показателя за анализируемый промежуток времени не отмечено.

Наряду с естественной убылью в поселении, наблюдается миграционный отток населения. Это происходит по нескольким причинам:

- переезд граждан из городской местности в населенные пункты ближе к центру Приморья;

- выезд военнослужащих и их семей к месту жительства (получение жилья по сертификату);

- выезд молодых специалистов, окончивших вузы, колледжи, в целях поиска работы по приобретенной специальности;

- миграционное настроение населения, стремление к улучшению условий жизни.

Низкий приток населения происходит по следующим причинам:

- отсутствие жилья и постоянных рабочих мест;

- временный ввоз рабочей силы для работы в лесном и деревообрабатывающем промышленных производствах.

##### 3.4.2 Занятость и трудовые ресурсы

Численность населения Кавалеровского муниципального района на 01.01.13 г. составила 25,3 тыс. чел. или 1,3% от численности населения Приморского края в целом. По численности населения район является одним из самых маленьких среди муниципальных образований Приморского края. Больше 94% населения муниципального района является городским.

Уровень безработицы на 01.01.2010 года составил 7,6%, на 01.01.2009 г. - 7,3%, рост на 0,3 процентных пункта. Максимальный уровень безработицы зафиксирован на 01.05.2009 года – 11%. За 2009 год работодателями всех форм собственности заявлено в службу занятости 1700 мест (в 2008 году – 1499 вакансий, рост на 13,4%), в основном рабочих профессий. За отчетный период трудоустроено 1552 чел., что на 0,2% выше уровня прошлого года. На конец 2011 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился до 3,6%. Учитывая, что по итогам 1 полугодия 2012 г. число граждан, признанных безработными несколько увеличилось, к концу 2012 года возможен рост уровня безработицы до 3,9%, но на 2013 год планируется его снижение на 0,2 процентных пункта, с учетом продолжающейся работы по содействию гражданам в создании собственного дела и новых рабочих мест, переобучению населения, временному трудоустройству на общественные работы и трудоустройству в других регионах Дальнего Востока.

По состоянию на 01.01.2011 года численность занятых в экономике Кавалеровского муниципального района составила 11900 человек (по состоянию на 01.01.2006 года 11400 человек). Так в промышленном комплексе (лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, энергетика, транспорт, связь) занято 24,3% работающих; в сельском хозяйстве - 0,8%; торговле, общественном питании и сфере услуг – 33,3%; в бюджетной сфере (образование, здравоохранение, культура, государственное и муниципальное управление)-22,3%; прочие отрасли (операции с недвижимостью, общественные организации, занятые в домашнем хозяйстве и т. п.) -19,3%.

Рисунок 3. Распределение занятого населения района по отраслям, 2011 г.

Ситуация на рынке труда будет формироваться под влиянием демографических, миграционных процессов и ситуации в экономике района. К 2013 году намечается незначительное снижение численности трудовых ресурсов до 17,1 тыс. чел. Численность занятых в экономике прогнозируется на уровне 2011 года – 11,7 тыс. человек. Распределение численности занятых в экономике по формам собственности значительно не изменится, планируется лишь снижение численности на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности, связанное с оптимизацией функций и структуры учреждений данного сектора, и рост занятости в частном секторе экономики.

Показатель среднесписочной численности работников предприятий и организаций по оценке в 2012 г. увеличится до 5,7 тыс. чел., что связано с уточнением статистических данных по труду, скорректированных в сторону увеличения после получения итоговых данных по сплошному обследованию малых предприятий, и прогнозируется на 2013 год по второму варианту на том же уровне.

Среднемесячная заработная плата будет увеличиваться в среднем на 6-8% ежегодно, возникновения задолженности по заработной плате не планируется.

Таблица 12

Среднесписочная численность работников организаций городского поселения Кавалеровское

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 7797 | 7482 | 7543 | 6449 | 6351 |
| Доля среднегодовой численности занятых в экономике поселения в среднегодовой численности занятых в экономике района (%) | 66,6% | 63,7% | 63,9% | 54,2% | 53,8% |
| Распределение численности занятых по отраслям экономики (чел.) | 7797 | 7482 | 7543 | 6449 | 6351 |
| - промышленность | 2306 | 2215 | 2233 | 1908 | 1880 |
| - сельское хозяйство | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - лесное хозяйство | 729 | 698 | 709 | 585 | 556 |
| - строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - транспорт и связь | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| - здравоохранение | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| - образование | 514 | 509 | 498 | 503 | 493 |
| - государственное и муниципальное управление | 217 | 207 | 212 | 174 | 169 |
| - ЖКХ | 1134 | 1387 | 1856 | 1865 | 1828 |
| - прочие отрасли | 2807 | 2376 | 1946 | 1324 | 1337 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | 600 | 674 | 425 | 326 | 179 |

Рисунок 4. Распределение занятого населения ГП по отраслям, 2013 г.

Одним из отрицательных показателей является скрытая безработица. Доля трудоспособного населения составляет около половины от общей численности населения.

Рисунок 5. Население по категориям возраста в Кавалеровском городском поселении

В 2013 году численность работающих в городском поселении Кавалеровское составила 6610 человек. Основная доля занята в промышленном комплексе – 28,4%, на предприятиях ЖКХ – 27,7%, и в прочих отраслях – 24,1% от среднесписочной численности работников организаций.

На формирование трудовых ресурсов влияет маятниковая миграция работающих и учащихся в трудоспособном возрасте и количество лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике района.

Распределение трудовых ресурсов по населенным пунктам Кавалеровского городского поселения представлено в следующей таблице.

Таблица 13

Трудовые ресурсы по населенным пунктам Кавалеровского поселения на начало 2013 г.

| Населенный пункт | Работающее население | Неработающее население |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пенсионеры | Инвалиды | Школьники | Дошкольники | Студенты | Не занятые трудовой деятельностью и учебой |
| пгт. Кавалерово | 6351 | 5563 | 208 | 1452 | 1325 | 10 | 178 |

Рисунок 6. Распределение населения в Кавалеровском поселении на начало 2013 года

Как видно из рисунка, доля работающего населения составляет в Кавалеровском городском поселении 42,1% (6351 человек). Пенсионеры составляют существенную часть всех жителей ГП (36,9% или 5563 человека). Не занято трудовой деятельностью и учебой 178 человек (1,2% от всей численности населения городского поселения).

В 2008-2012 годах наблюдалась положительная динамика показателей, характеризующих среднедушевые доходы населения. В 2012 году денежные доходы в среднем на человека в месяц составили 8879 рублей, что выше уровня предыдущего года на 6,4%.

Денежные доходы населения формируются, в основном, за счет заработной платы и пенсионных выплат. Размер среднемесячной начисленной заработной платы по поселению в 2012 году составил 17157 рублей. Рост реальной заработной платы по сравнению с 2011 годом составил 104,4%. Наиболее низкая зарплата в учреждениях образования, в предприятиях коммунальной сферы.

Далее представлены значения среднедушевой заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения в Кавалеровском городском поселении за 2008-2009 годы.

Таблица 14

Динамика среднедушевых доходов населения Кавалеровского поселения, 2008-2012 гг.

| Показатель | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц) | 6448 | 6633 | 7636 | 8343 | 8879 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (руб. в месяц) | 11407 | 14855 | 15287 | 16441 | 17157 |
| Средний размер пенсий по учету в органах социальной защиты (руб. в месяц) | 5404 | 5406 | 8441 | 8975 | 9764 |
| Доля пенсионных выплат (органами социальной защиты) в денежных доходах населения (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Среднедушевой объем прожиточного минимума (руб./месяц) | 6071 | 6617 | 6835 | 7336 | 7874 |

Рисунок 7. Соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума трудоспособного населения в Кавалеровском ГП

Как видно из рисунка, средние доходы на душу населения в Кавалеровском поселении на протяжении всего рассматриваемого временного периода не существенно превышали прожиточный минимум трудоспособного населения.

Сохранилась острота проблемы: старение высококвалифицированной рабочей силы, возрастание дефицита кадров при высоком уровне безработицы, нежелание молодежи работать на низкооплачиваемой работе и устаревшей технике.

Основной причиной уменьшения количества престарелых граждан пользующихся социальным обслуживанием на дому является увеличение стоимости социальных услуг.

В поселении из года в год растет объем всех видов адресной помощи, различных видов социальных услуг, пособий и компенсационных выплат, получаемых населением через органы социальной защиты.

Далее представлен прогноз численности населения Кавалеровского городского поселения на первую очередь (2023 год) и на расчетный срок (2033 год).

##### 3.4.3 Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в поселении. Это связано, в первую очередь с тем, что, как на федеральном, так и на региональном, и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики городского поселения. Данный сценарий расчёта предполагает высокие темпы развития отдельных видов производства (деревообработки, производства пищевых продуктов, рыборазведению, добывающих производств), реализацию на территории нескольких значительных инвестиционных проектов по развитию транспорта, туризма, сельского хозяйства, добыче полезных ископаемых. Развитие рекреационного сектора приведет к соответствующему росту в сопутствующих отраслях, прежде всего в городском хозяйстве, транспорте, сервисе.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица 15

Прогноз численности населения Кавалеровского ГП

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | 15087 | 15679 | 17261 |

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения на первую очередь (2023 год) увеличится (на 592 человека) и составит 15679 человек, что соответствует существующей динамике развития городского поселения. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию поселения и развитию проектов, позволяющих стабилизировать ситуацию и увеличить миграционный прирост населения, численность населения составит к 2033 году 17261 человек. Это значение будет больше численности населения на начало 2013 года на 2174 человека.

В динамике численности населения Кавалеровского поселения в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются более сдержанные тенденции, чем в динамике всей численности населения. Это объясняется тем, что в связи с отсутствием крупных предприятий на территории муниципального образования и сопровождаемым этим отсутствием рабочих мест, наблюдается тенденция уменьшения рождаемости.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Кавалеровского городского поселения представлена ниже.

Таблица 16

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) по населенным пунктам Кавалеровского ГП, человек

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | 1325 | 1470 | 1674 |

Таблица 17

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) по населенным пунктам Кавалеровского ГП, человек

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | 1452 | 1592 | 1771 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Кавалеровского ГП в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

Основные условия развития населенных пунктов будут определяться как внешними, так и внутренними факторами: их положением относительно основного экономического центра района пгт. Кавалерово, изменения роли и места населенных пунктов в местной системе расселения.

В настоящем проекте перспективная система расселения определяется видением миссии Кавалеровского городского поселения - центра муниципального района - как промышленного центра Приморского края. Дальнейшее совершенствование транспортной инфраструктуры, в том числе местных воздушных линий свяжет район в единую доступную для отдаленных населенных пунктов и удобную для проживания территорию.

Наиболее интенсивно будет развиваться зона ближней урбанизации и населенные пункты со стабильно работающими предприятиями.

##### 3.4.4 Сельское хозяйство

Кавалеровское городское поселение входит в Прибрежную зону, Северо-Восточную подзону специализации сельского хозяйства Приморского края. Здесь развито скотоводство, выращивание картофеля, овощей. Следует отметить, что территория поселения относится к районам Крайнего Севера.

Природно-климатические условия территории поселения не благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных сельхозкультур (вегетационный период 160 дней и увлажненностью – 722 мм осадков). Почвы не отличаются большим плодородием, преобладают бурые лесные почвы. Сельхозугодия поселения имеют одну из самых низких кадастровых оценок – 0,9 руб./кв. м, по краю – 1,58 руб./кв. м.

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях в 90-х годах привело к наращиванию производства в хозяйствах населения (ЛПХ). Доля продукции хозяйств населения в валовой продукции сельского хозяйства увеличилась (концентрация поголовья скота, производства животноводческой продукции).

Основная часть сельскохозяйственных земель передана в частную собственность. Удовлетворены все потребности населения в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

На территории Кавалеровского городского поселения действуют 3 КФХ, 3 предприятия по разведению рыбы и 19 предприятий лесной промышленности.

В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда. Необходимо отметить, что по хозяйствам населения не велось сплошного статучета (выборочные наблюдения), что снижало достоверность статистики.

Таблица 18

Характеристики развития сельского хозяйства в поселении, 2013 г.

| Населенные пункты | Экономический потенциал |  |  | Наличие скота у населения (ЛПХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Действующие с/х предприятия | Крестьянские фермерские хозяйства | ЛПХ | Всего КРС | в том числе коров | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Кролики | Птица | Пчелосемьи |
| пгт. Кавалерово | - | 3 | - | 167 | 86 | 224 | 80 | 12 | - | 115 | 1150 | 90 |

Вызывает озабоченность качество получаемой продукции, нет строгого контроля за качеством продукции. Однако растущее значение ЛПХ обязывает федеральные и местные органы власти обеспечить их поддержку так же, как и хозяйствам всех форм собственности (повышение культуры производства, техника, севообороты, внедрение современных технологий, организация сбыта, правовое обеспечение и пр.).

Основной отраслью сельского хозяйства остается животноводство. С 2006 по 2010 год постоянным остается количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, наблюдаются лишь небольшие ежегодные отклонения. Количество производимой продукции также неизменно. Производство мяса за 2012 год составило 0,938 тонн, молока – 0,665 тонн. Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полостью удовлетворяет потребности населения поселения в продуктах питания (картофель, цельное молоко - обеспеченность на 100%, молочные продукты - всего – на 68%, мясо – на 22%, яйца – 47%, овощи на – 78%).

Полученный расчетным путем баланс производства и потребления условный, и фактического потребления продуктов не отражает. В потребности учтена, кроме потребности на питание, потребность на фураж, семена и прочие расходы.

Из поселения можно вывозить продукцию растениеводства (картофель, овощи).

Обеспеченность пашней на 1 человека здесь значительно ниже требуемого общепринятого показателя – 0,45 га (по краю – 0,07 га), требуемая принятая норма – 0,8 га.

В сельском хозяйстве поселения предусматриваются следующие направления развития:

- совершенствование внутрипроизводственных экономических отношений, отвечающих условиям хозяйствования в условиях рыночной экономики;

- осуществление кооперации и интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- переориентирование технологии возделывания сельскохозяйственных культур в направление ресурсосбережения и повышение урожайности;

- выделение сельскохозяйственным производителям, крестьянским хозяйствам и личным подворьям льготных кредитов, бюджетных и иных ассигнований, обеспечивающих бюджетную сферу сельскохозяйственной продукцией;

- создание фермерского объединения для защиты собственных интересов в развитии производства, особенно в части переработки продукции и производственно-технического обслуживания;

- совершенствование организации оплаты труда (авансирование) работников с оптимальным разделением денежного и натурального вознаграждения на основе выработанных трудодней;

- внедрение системы информирования о фактически складывающихся ценах, объемах продаж на основных рынках края;

- создание при администрации центра по развитию крестьянских и личных подсобных хозяйств граждан, выполняющих политику эффективного развития этих форм на селе.

В производстве овощей и картофеля не намечается расширения площадей. По всем категориям хозяйств они стабилизируются, все картофелеводство необходимо перевести на сортовые посевы.

Чтобы удовлетворить потребности животноводства в грубых и сочных кормах на уровне 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, необходимо произвести залужение части неиспользуемой пашни для использования под сенокосы и пастбища. Обеспечение концентрированными кормами производится за счет КГУП «Госпродагентство по Приморскому краю».

В целях сохранения имеющегося стада поголовья крупного рогатого скота, необходимо решать вопросы сбыта молока, его переработки и реализации. За счет племенной работы стабилизировать производство молока и довести его поставку до 100 тонн в год. В целях улучшения воспроизводства стада сельскохозяйственных животных требуется:

- возобновить на базе ветлечебницы работу хозрасчетного пункта искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

- оказывать помощь владельцам животных по вопросам воспроизводства стада.

Поддержание технической вооруженности будет обеспечиваться за счет восстановления изношенного машинотракторного парка и поставок новых машин.

Необходимо принять меры по своевременному и полному выделению средств бюджетов различного уровня на оказание финансовой поддержки предприятиям АПК в соответствии с бюджетными назначениями. Бюджетная политика в поселении должна исходить из обеспечения приоритета развития сельскохозяйственного производства. Ежегодно, для восполнения потерь, восстановления и развития сельского хозяйства бюджетное финансирование должно составлять не менее 7% от расходной части бюджета.

Развитие фермерских хозяйств на территории городского поселения могут осуществляться, в том числе и на базе действующих целевых ведомственных программ:

- Целевая ведомственная программа «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годов» (утверждена приказом Минсельхоза РФ от 6 марта 2012 г. №172);

- Целевая ведомственная программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы» (утверждена приказом Минсельхоза РФ от 6 марта 2012 г. №173).

Целью первой программы является стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) путём предоставления грантов на создание и развитие КФХ, а также единовременная помощь на бытовое обустройство. В частности, региональными программами может предусматриваться погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота; строительство и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров; оформление в собственность используемых КФХ участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Цель второй программы - увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и их дальнейшего развития и распространения на территории Российской Федерации. Достижение вышеуказанной цели позволит:

- увеличить численность поголовья коров молочной и мясной породы;

- развить имеющиеся и перспективные для поселения виды животноводства;

- увеличить производство животноводческой продукции;

- использовать передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе КФХ;

- увеличить рост занятости населения;

- развить смежные подотрасли агропромышленного комплекса (производство кормов, переработка молока и др.);

- увеличить количество КФХ, в том числе за счет переоформления ЛПХ в КФХ, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы;

- создать условия для устойчивого развития территории поселения.

Для достижения основных целей государственной аграрной политики в долгосрочной перспективе предусматривается реализация следующих приоритетных направлений, отвечающих Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Первое направление - улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, особенно животноводства, на основе:

- совершенствования форм, механизмов и увеличения объемов государственной поддержки в целях повышения доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, технической и технологической модернизации отрасли, а также обеспечения эффективного использования земли и иных природных ресурсов;

- повышения доступности кредитных ресурсов, развития земельной ипотеки, усиления конкурентных начал в сферах кредитования и страхования и на рынке лизинговых услуг;

- поддержки, подготовки, закрепления и привлечения квалифицированных кадров для сельского хозяйства и улучшения условий их жизни;

- перехода кадрового обеспечения агропромышленного комплекса на качественно новый уровень, соответствующий потребностям инновационного развития аграрной экономики;

- повышения финансовой устойчивости всех форм хозяйствования на селе.

Второе направление - создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, включая:

- осуществление мер по улучшению демографической ситуации в поселении и обеспечению занятости населения, созданию новых рабочих мест, в том числе путем развития альтернативной деятельности, а также по снижению бедности населения;

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села;

- улучшение жилищных условий населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство поселения;

- повышение престижности сельскохозяйственного труда.

Третье направление - повышение эффективности использования земельных ресурсов и их воспроизводства на основе:

- улучшения почвенного плодородия, модернизации мелиоративных систем и расширения мелиорированных земель. Применение удобрений будет соответствовать оптимальным потребностям - внесение минеральных удобрений (в пересчете на 100 процентов питательных веществ) на 1 га посевов сельскохозяйственных культур возрастет с 33 кг в 2007 году до 50 кг в 2011 году и до 130 - 150 кг в 2020 году;

- развития эффективного оборота земель и создания условий для расширения посевных площадей.

Четвертое направление - развитие аграрных технологий и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, включая:

- повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства, а также организации труда и управления (производительность труда в 2020 году по отношению к уровню 2007 года возрастет в 1,7 раза);

- обеспечение подъема племенного животноводства и повышение продуктивности скота до уровня, сопоставимого с уровнем аналогичных показателей в европейских государствах;

- развитие интенсивных технологий в растениеводстве, поддержку элитного семеноводства и резкое повышение урожайности основных культур. Существенно расширятся посевные площади сельскохозяйственных культур, занятые высокоурожайными сортами. К 2020 году их доля в общих посевах возрастет до 35-40 процентов, при этом увеличится общая посевная площадь.

Пятое направление - развитие рыбохозяйственного комплекса, включая:

- создание современной производственно-технологической базы;

- модернизацию рыбоперерабатывающего сектора и развитие инновационного потенциала рыбного хозяйства;

- формирование и реализацию механизма долгосрочного и эффективного управления водными биологическими ресурсами, развитие искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, аква- и марикультуры;

- приведение стандартов качества рыбной продукции в соответствие со стандартами, применяемыми в международной практике;

- обеспечение системы мониторинга качества и безопасности водных биологических ресурсов, среды их обитания, продуктов их переработки, ведения технологических процессов рыболовства и рыбоводства.

##### 3.4.5 Промышленность

Промышленное производство один из основных секторов экономики поселения, которое обеспечивает предпосылки социально-экономического развития Кавалеровского городского поселения.

Территория поселения обладает разнообразными минерально-сырьевыми ресурсами, в первую очередь месторождениями строительных материалов, богатыми лесными ресурсами, водными ресурсами, что предполагает размещение в поселении предприятий по лесозаготовке и лесопереработке, производству товарной рыбной, пищевой продукции, включая консервы. Животноводство служит основой для размещения перерабатывающих производств, в первую очередь цельномолочной продукции.

На территории поселения функционируют 16 промышленных предприятий, 7 предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых, 8 строительных и монтажных организаций, а так же 4 энергоснабжающие и распределительные компании. Ограничением для размещения крупных водоемких производств – недостаточная изученность подземных вод и недостаточный уровень обеспеченности поверхностными водами, сложный геологический рельеф, дефицит топливно-энергетических ресурсов.

В приложении 1 представлены данные по расположенным на территории Кавалеровского городского поселения предприятиям.

##### 3.4.6 Малое предпринимательство и торговля

Большинство предприятий, расположенных на территории Кавалеровского муниципального поселения, относятся к малому и среднему бизнесу.

Малый и средний бизнес – важнейший стабилизирующий фактор в кризисных ситуациях и важнейший катализатор в условиях экономического роста. В сложившейся ситуации малое предпринимательство призвано сыграть важную роль в дальнейшем углублении рыночных отношений, создании механизмов конкуренции, развитии сферы услуг и производства и содействию занятости населения городского поселения. При планировании развития территории именно малый бизнес может быть наиболее реальной формой развития и формирования единого социально-экономического пространства.

С 2009 года на территории поселения действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кавалеровском муниципальном районе». В рамках реализации программы предусмотрена финансовая, имущественная поддержка, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, расширение деловых возможностей и продвижение продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, изучение и формирование благоприятной среды для предпринимательства. В 2011 году на реализацию мероприятий данной программы было направлено 7100 тыс. рублей (в 2010 году – 1800 тыс. рублей). Количество получателей поддержки составило 65 человек. По сравнению с прошлым годом (2010 – 20 человек) произошел рост более чем в 3 раза.

При условии дальнейшей реализации мероприятий программы, оказании всесторонней поддержки малому бизнесу, прогнозируется дальнейший рост числа предприятий малого бизнеса до 200 субъектов.

Количество малых предприятий далеко от уровня, необходимого для начала позитивных преобразований в социально-экономической сфере Кавалеровского поселения. Предприятия торговли составляют конкуренцию ПТПО, что положительно влияет на цены и ассортимент товаров, качество обслуживания покупателей.

Таблица 19

Основные показатели развития малого предпринимательства

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Количество малых предприятий в т.ч. микро, ед. | 108 | 129 | 131 | 145 | 145 | 149 |
| Численность индивидуальных предпринимателей, чел. | 791 | 835 | 795 | 789 | 764 | 753 |

На территории поселения действуют 67 торговых предприятий различного направления деятельности.

Таблица 20

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг городского поселения

| Населенный пункт | Магазины |  |  | Рестораны, кафе, бары |  |  | Объекты обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих | Кол-во | Посад. мест | Работающих | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| пгт. Кавалерово | 211 | 12023 | н/д | 11 | 881 | н/д | 162 | н/д | н/д |

На расчётный срок генеральным планом предусматривается строительство торговых павильонов в комплексе с остановками общественного транспорта на центральной остановке и на остановке «ДК им. Арсеньева» (в сквере имени Пополитова).

Учитывая большую удаленность поселения от краевого центра, невозможность в связи с этим приобрести необходимый товар, услуги предпринимателей играют неоценимую роль. В то же время пока нет предпринимателей, производящих продукцию, оказывающих услуги бытового обслуживания, транспорта, ремонта и т.д.

Проблемными остаются вопросы бытового обслуживания городского населения. Нет частных предпринимателей в селах, которые бы занимались ремонтом бытовой, аудио и видеотехники, обуви, оказанием парикмахерских и прочих услуг.

Сложившаяся многозвенность, способствует значительному росту цен на товары (особенно на непродовольственные) и услуги.

Обеспечение населения товарами и продуктами питания осуществляется магазинами потребительской кооперации, местными предпринимателями, но основная доля приходится на приезжих торговцев, у которых цены на товары ниже.

Увеличение численности местных предпринимателей приведет к увеличению налогов в бюджет, созданию новых рабочих мест.

Задачами развития малого предпринимательства поселения являются:

- оказание всесторонней поддержки развитию субъектов малого предпринимательства;

- развитие системы социального партнерства между субъектами малого предпринимательства и администрацией поселения;

- содействие развитию потребительского рынка.

В сфере развития торговли планируется оказывать содействие развитию торговых организаций социальной направленности (магазинов) с обеспечением ассортимента товаров первой необходимости и низких цен, расширению ассортимента оказываемых населению услуг, осуществлять стимулирование развития сети бытового обслуживания.

##### 3.4.7 Жилищный фонд

В настоящее время жилищный вопрос один из наиболее острых. Уровень жилищной обеспеченности, благоустройства жилищного фонда – важнейшие показатели, определяющие качество жизни населения.

Жилищный фонд Кавалеровского городского поселения на начало 2013 года составил 373,8 тыс. м2 (порядка 60% от жилищного фонда всего Кавалеровского МР).

Таблица 21

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 2013 г.

| Населенные пункты | Жилой фонд, тыс. кв. м | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2012 год, шт. | Построено домов за 2012 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | 373,8 | н/д | 13 | н/д | н/д |

Благоустройство поселения характеризуется 16,2% оборудованным центральным отоплением и 85,8% холодным водоснабжением жилищного фонда.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя городского поселения в 2013 г. составила 24,7 м²/чел. что фактически соответствует среднерайонным показателям (в среднем по Кавалеровскому району в 2012 г. – 24,6 м2/чел.).

Коммунальные услуги потребителям городского поселения оказывает предприятие Тепловой район Кавалеровский филиал Дальнегорский КГУП «Примтеплоэнерго».

В жилом фонде городского поселения имеются ветхие строения, на месте которых генеральным планом за расчётный срок предлагается создать участки малоэтажной застройки:

- ул. Арсеньева, 170, 172, 174;

- ул. Строительная, 2, 4;

- ул. Первомайская, 8;

- ул. Гагарина, 6;

- ул. Видовая, 11;

- ул. Невельского, 48;

- ул. Геологов, 19;

- ул. Горького, 16;

- ул. Калинина, 23, 25.

Основные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства поселения:

- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры;

- высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом доходов основной части населения;

- низкий уровень жилищного строительства;

- наличие несанкционированных свалок и отсутствие обустройства объектов захоронения ТБО;

- капитальный ремонт водопровода;

- установка энергосберегающего оборудования;

- решение вопроса по улучшению качества воды;

- недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребление услуги, дебиторская задолженность населения;

- введение приборов учета для потребления холодной воды (в рамках ФЗ об энергосбережении).

##### 3.4.8 Образование

Сфера образования представлена: 5 школами, включая вечернюю школу, в которых обучаются 1452 человека; 1 школой-интернатом; 6 детскими садиками; 1 горным техникумом (301 обучающийся в 2012-2013 гг.) и 1 автошколой системы ДОСААФ РФ.

На протяжении ряда лет актуальной проблемой остаётся проблема закрепления молодых специалистов в ОУ. Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и воспитанию детей.

Не сформирована здоровье-сберегающая среда в образовательных учреждениях. Не решена проблема повышения профессионального уровня педагогических работников, проведение мониторинга инновационной работы учителями школы, диагностики работы учителей, пополнение библиотечных фондов периодическими изданиями, детской литературой, методическими пособиями.

Методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования представлена в Таблице, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования (СП 42.13330.2011 утверждённые приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820 и введенные в действие 20 мая 2011 года).

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 22

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест средних общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2033) | Новое строительство |
| пгт. Кавалерово | 1771 | 2100 | 1187 | 198 | 1449 | 242 | 409 | - |

В поселении наблюдается избыток мест в школах. Новое строительство не требуется. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 23

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест Детских дошкольных учреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2033) | Новое строительство |
| пгт. Кавалерово | 1674 | 1300 | 1126 | 1423 | -123 | 1 |

Поселение испытывает недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период может потребоваться открытие 2 дошкольных учреждений в посёлке.

Цели развития образования:

- Развитие системы образования в интересах формирования социально-активной, творческой личности как одного из факторов экономического и социального развития территории.

- Повышение качества образования на территории поселения на основе новых технических возможностей и внедрения новых информационных технологий.

- Реализация образовательных и творческих возможностей, связанных с доступом к современным информационным ресурсам.

Задачи развития образования:

- Выполнение Закона РФ «Об образовании».

- Модернизация структуры образования Кавалеровского ГП.

- Внедрение педагогических инновационных форм в развитие образовательного процесса.

- Компьютеризация общеобразовательных школ.

- Внедрение новых форм в деятельности, направленной на жизнеобеспечение учреждений образования.

- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение нормального функционирования и устойчивого развития системы образования поселения.

- Реализация современных информационных технологий, развитие у учащихся навыков самообразования.

- Улучшение материально-технической базы для организации учебного процесса в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

- Реализация дополнительных гарантий прав на получение высшего и профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Создание условий для организации детских общественных объединений.

##### 3.4.9 Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение. В Кавалеровском городском поселении оказание медицинской помощи населению осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения «Кавалеровская ЦРБ», которое имеет стационар на 313 коек, поликлинику на 500 посещений в смену. Кавалеровская ЦРБ выполняет роль межрайонного центра для соседних Ольгинского, Тернейского и Чугуевского районов, Дальнегорского городского округа.

В ЦРБ оказывается медицинская помощь по 18 видам в стационаре и по 23 видам в поликлинике, не считая доврачебной помощи на уровне ФАП, ФП и СМП. Работают физиоотделение, лаборатория, рентген и флюорография, эндоскопия, УЗИ – диагностика, функциональная диагностика. Круглосуточно работает дежурная служба по терапии, хирургии, травматологии, детству, акушерству, анестезиологии.	Учреждения здравоохранения полностью укомплектованы кадрами.

На территории поселения действуют следующие целевые программы:

- вакцинопрофилактика

- по предупреждению распространения ВИЧ, СПИДа;

- «Сахарный диабет

- охрана здоровья матери и ребенка

- неотложные меры по борьбе с туберкулезом;

- дети муниципального образования Кавалеровский.

- «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера».

Для повышения качества предоставляемых медицинских услуг необходимо:

- регулярное приобретение нового медицинского оборудования;

- стабильное финансирование медицинских программ;

- закрепление медицинских кадров и повышение их квалификации.

Важнейшей и актуальной проблемой, которая касается сферы здравоохранения, на сегодняшний день является недостаток квалифицированных кадров, высшего и среднего звена. Принимаемые меры пока не дали желаемых результатов в области здравоохранения поселения. Так же большой проблемой является высокая смертность взрослого населения, и наличие детской смертности.

Социальная защита населения. Основной целью социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Приморского края, а так же обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения поселения, в том числе: пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми; детям, оставшимся без попечения родителей; внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления ее адресности.

На территории муниципального образования имеются малообеспеченные и неблагополучные семьи. В пгт. Кавалерово действует отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Из года в год растет объем всех видов адресной помощи, различных видов социальных услуг, пособий и компенсационных выплат, получаемых населением через органы социальной защиты.

Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и обратившимся в администрацию поселения с заявлениями, оказывается материальная помощь.

Ежегодно ко Дню защиты детей и Дню пожилых людей оказывается поддержка детям-инвалидам, одиноким пенсионерам, проводится Декада инвалидов, утренники для неорганизованных детей, в том числе детей с ограниченными физическими возможностями.

Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – 52 человека.

Наряду с субсидиями оказывается социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства ветеранам труда, инвалидам, многодетным семьям.

Проводится постоянная работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей, проводятся проверки условий жизни детей в неблагополучных семьях.

##### 3.4.10 Физическая культура и спорт

Роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, привития здорового образа жизни чрезвычайно высока. За последние годы в поселении значительно улучшились условия для занятий физической культурой и спортом. Поселение принимает активное участие в районных спортивных зимних и летних играх.

Спортивные учреждения в поселении представлены 24 объектами: 1 стадионом с трибунами, 11 плоскостными сооружениями, 8 спортивными залами, 1 ДЮСШ, в которой занимаются 750 человек.

Население принимает участие в районных спортивных соревнованиях, в том числе: зимних и летних спартакиадах среди муниципальных образований поселений, легкоатлетических эстафетах и других видах соревнований.

Молодежная политика направлена на решение социально-экономических проблем молодежи, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, профилактику правонарушений и преступности среди молодежи. Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни молодежи допризывного и призывного возраста, патриотическому воспитанию молодежи.

Планируется провести следующие работы в сфере учреждений спорта:

- строительство канализационной системы спорткомплекса «Кристалл»;

- строительство спортивных площадок во дворах многоквартирных домов;

- строительство хоккейной коробки на спорткомплексе «Кристалл»;

- из внебюджетных источников:

- окончание строительства стадиона «Труд» в пос. Кавалерово, строительство раздевалок.

В настоящее время имеется ряд нерешенных проблем:

- недостаточная обеспеченность населения городского поселения физкультурно-спортивными сооружениями;

- слабая материально-техническая база спорта в образовательных учреждениях поселения;

- нежелание молодых специалистов, закончивших высшие и средние специальные учреждения физической культуры и спорта, возвращаться в село из-за отсутствия жилья и условий для тренерской работы в нормальных спортивных залах;

- отсутствие спортивного инвентаря для работы с молодёжью и взрослым населением;

- снижение заинтересованности у детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с нормативами обеспеченности населения, рассчитывается общая площадь объектов по формуле (СП 42.13330.2011 утверждены приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820, введены в действие 20 мая 2011 г.):

S = N × (C / 1000), где:

- S - площадь (общая) спортивного сооружения;

- N - норматив обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);

- C - численность населения.

Таблица 24

Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность (м2) | Существующие спортивные залы, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | 17261 | 1210 | н/д |

В поселении отсутствуют другие специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания сети таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Таблица 25

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | 17261 | 138100 | н/д |

##### 3.4.11 Культурно-бытовое обслуживание

Основная деятельность администрации Кавалеровского городского поселения в сфере культуры направлена на развитие творческих коллективов, создание и сохранение культурных ценностей, лучших творческих традиций. Развитие творческой инициативы граждан обусловило появление новых творческих коллективов, развитие платных услуг в сфере культуры. Деятельность учреждений культуры во многом строится на рыночных отношениях с привлечением внебюджетных средств.

Учреждения культуры поселения в своей работе тесно взаимодействует с органами власти и другими учреждениями, с общественными организациями и творческими коллективами, как Кавалеровского района, так и других районов Приморского края.

Вместе с тем, в культуре еще множество проблем. Так, очень серьезно встала проблема кадрового обеспечения учреждений. Приток молодых специалистов в связи с низким уровнем заработной платы и отсутствием жилья в последние годы крайне мал.

В таблице приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в Кавалеровском городском поселении на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011, утверждённым приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820, и введенным в действие 20 мая 2011 года.

Таблица 26

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 27

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2033 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| пгт. Кавалерово | 17261 | н/д | 8630-5180 |

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице.

Таблица 28

| Численность населения, чел | Тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 29

Расчет потребности в массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| пгт. Кавалерово | 17 261 | н/д | 103570-129460 |

Общие проблемы в сфере культуры. Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем:

- недостаток кадров имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а так же количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а так же недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

##### 3.4.12 Транспортное обеспечение

Приморский край является одним из важнейших крупных транспортных узлов Дальневосточного федерального округа. Транспортный комплекс Приморского края обеспечивает транспортные потребности Дальневосточного региона и международные инвестиционные потребности.

Внешние и внутренние транспортные связи поселения c краевым центром и выходы на внешние направления осуществляются автомобильным и воздушным. По территории Приморского края осуществляется пропуск транзита из государств Западной Европы и России в государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

В южной части края проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и участки федеральной автодороги М-60 «Уссури» (Хабаровск-Владивосток), которая является частью международного транспортного коридора. Ближайшая железнодорожная станция на Транссибе ст. Спасск-Дальний и ст. Ново-Чугуевка в Чугуевском районе.

Международный аэропорт «Владивосток», расположенный в г. Артеме, осуществляют краевые, межрегиональные и международные перевозки, обеспечивает транспортное сообщение с крупными городами РФ и зарубежными странами. В Кавалерово расположен аэропорт МВЛ «Кавалерово». Другой ближайший аэропорт МВЛ расположен в пгт. Ольга на расстоянии 81 км.

Регулярное транспортное сообщение района с соседними Чугуевским, Ольгинским районами и Дальнегорским городским округом осуществляется по автодороге регионального значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово.

Таблица 30

Основные показатели работы всех видов транспорта

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 355,3 | 370 | 587,1 | 593,3 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 498,6 | 566,8 | 643,3 | 658,2 |
| Обеспеченность населения пассажирским транспортом (автобусами), ед./1000 чел. | 29 | 26 | 19 | 21 |

Территория поселения изрезана сетью временных тракторных дорог и неблагоустроенных трасс автозимников к участкам лесоразработок и пр. В городском поселении имеются несколько автобусных маршрутов, обеспечивающих население услугами пассажирских перевозок.

Таблица 31

Автобусные маршруты

| Маршрут | Длина пути, км | Количество рейсов ежедневного сообщения | Дни недели ежедневных маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 101 Аэропорт-Хрустальный | 17,2 | 34 | ежедневно | Автобус, м/а |
| № 102 Лесозавод-Рудный | 22,6 | 34 | ежедневно | Автобус, м/а |
| № 103 Лесозавод-Горнореченский | 16,9 | 38 | ежедневно | Автобус, м/а |

Дорожная сеть Кавалеровского ГП является важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание качественной, устойчиво функционирующей дорожной сети - необходимое условие подъема и развития экономики поселения. Совершенствование и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения и повышение уровня жизни населения.

С целью развития северных территорий и портов Приморского края, планируется реализация проекта по строительству новой технологической железнодорожной линии Новочугуевка – Кавалерово – бухта Ольга – Рудная Пристань. Схемами территориального планирования Приморского края и Кавалеровского муниципального района предложено два варианта строительства двухпутной железной дороги на территории Кавалеровского городского поселения, а также строительство основной железнодорожной станции. Участок под железной дорогой пока остаётся в лесном фонде. Трассировка железной дороги требует уточнения на последующих стадиях проектирования.

В целом эта линия предназначена для развития подходов к новым портовым сооружениям на Тихоокеанском побережье после планируемого примерно в 2020 году выхода портов юга Приморья на пределы своих перерабатывающих способностей.

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и внутрихозяйственных дорог на территории поселения представлен в таблице 32.

Таблица 32

Автомобильные дороги Кавалеровского городского поселения

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность дороги, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионального и межмуниципального значения |  |  |  |
| 05 ОП РЗ 05Н-131 | Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово | Н-131 | 34,8 |
| 05 ОП РЗ 05К-237 | Кавалерово - Хрустальный | К-237 | 12,7 |
| 05 ОП РЗ 05Н-100 | Осиновка - Рудная Пристань | Н-100 | 69,0 |

Основные проблемы, характерные для современного состояния автомобильных дорог на территории городского поселения:

- дороги общего пользования на ряде участков находятся в неудовлетворительном состоянии, не соответствуют техническим нормам эксплуатации. Дороги требуют ремонта, очистки от снега в зимнее время;

- 76% мостовых переходов на дорогах общего пользования находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо строительство новых мостов или капитальный ремонт существующих;

- необходимо благоустройство улично-дорожной сети на территории поселений;

- территория поселения изрезана сетью временных тракторных лесовозных дорог и неблагоустроенных трасс автозимников к участкам для заготовки дров и лесоразработок.

- Большинство дорог пересекается множеством водостоков без мостов и труб, имеется большое количество бродов и в периоды дождей движение невозможно.

Основными задачами руководства муниципального образования в вопросе транспортного обеспечения поселения на планируемый период являются:

- обеспечить качественное содержание дорог на территории муниципального образования в зимнее и летнее время;

- повышение безопасности дорожного движения в черте муниципального образования.

##### 3.4.13 Инженерное обеспечение и благоустройство

Благоустройство. Кавалеровское городское поселение расположено на востоке Приморского края, в восточных отрогах Сихотэ-Алиня, в 450 км от краевого центра г. Владивостока, в долине реки Зеркальная. Автомобильными дорогами посёлок связан с Дальнегорском, Арсеньевом, посёлком Ольга. На западе проходит граница с Рудненским сельским поселением, на юге – с Ольгинским муниципальным районом ПК, на востоке граничит с Горнореченским и Устиновским сельскими поселениями, на севере – с Хрустальненским сельским поселением Кавалеровского МР ПК.

Среди ландшафтов Кавалеровского поселения, наибольшие площади занимают ландшафты среднегорий массивных (55%), ландшафты среднегорья (35,5% территории), низкогорные (19,0%) и равнинные ландшафты (0,5%) имеющие сельскохозяйственное значение. Особенностью горных ландшафтов является гольцовый характер вершин и развитие скальных и крупноглыбовых осыпей на склонах.

Негативное воздействие на состояние окружающей среды в поселении оказывают свалки бытовых отходов. В настоящее время отходы вывозятся на организованные свалки, расположенные на территории Кавалеровского ГП. Существующие свалки не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Нарушение правил эксплуатации объектов размещения отходов влечет за собой загрязнение подземных вод образующимся фильтратом, периодическое горение отравляет воздушные бассейны близлежащих населенных пунктов.

Водоснабжение. Водоснабжение пгт. Кавалерово осуществляется от поверхностного водозабора «Горнореченский» на р. Высокогорской производительностью 6000 м3/сут. Насосной станцией 1-го подъема и насосными станциями 2-го подъема вода питьевого качества подается потребителям. Протяженность существующих водопроводных сетей диаметром более 350 мм - 13,4 км, диаметром менее 350 мм – 55,3 км, из них уличных водопроводных сетей - 18,5 км. Равномерность подачи воды регулируется резервуарами. В пгт. Кавалерово находятся два резервуара емкостью 1000 м3 на сопке «Геолог», один резервуар емкостью 600 м3 вблизи школы №1, один резервуар емкостью 1000 м3 вблизи «Хлебокомбината».

Существующие сети водопровода выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб Ø50-300 мм. Существующие сети водопровода выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб Ø350 мм и более. Состояние чугунных труб удовлетворительное, стальные и полиэтиленовые трубы требуют замены.

Качество подземных вод отвечает требованиям СанПиН 2.14.1074-01 за исключением повышенного содержания нефтепродуктов и железа. Необходима водоподготовка. Зоны санитарной охраны (ЗСО) скважин оборудованы частично. Вода после хлорирования подается в разводящую сеть поселка. Схема разводящей сети – тупиковая. Имеются децентрализованные источники - колодцы.

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Степень износа водопроводных сооружений в среднем составляет 72%. В 2012 г. было отремонтировано или заменено 1,752 км водопровода поселения.

Таблица 33

Состояние водопроводных сетей на 1.01.2013, км.

| Населенные пункты | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | 48,49 | 34,82 |

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Основной проблемой является низкое качество питьевой воды и несоответствие, зачастую, ее санитарным нормам, а также большой физический износ сетей водопровода – 7% имеющихся водопроводных сетей Кавалеровского ГП требуют замены.

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – реки и подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Организация ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включает:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО».

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в поселении составят на расчетный срок 371,1 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 194,0 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 50 литров в сутки на человека к 2023 году и 75 литров в сутки на человека на расчётный период.

Развитие водопотребления показано в таблице 34.

Таблица 34

Объемы прироста водопотребления населением по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Удельное водопотребление, л/сут. 2013 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| пгт. Кавалерово | 15087 | 15679 | 17261 | 16,1 | 194,0 | 371,1 |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанных селах необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 50 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Канализация. В настоящее время в пгт. Кавалерово имеются канализационные очистные сооружения производительностью 4200 м3/сутки, канализационная насосная станция. В настоящее время работает только механическая очистка сточных вод. Сточные воды от канализуемых зданий поселка и от промпредприятий самотеком поступают на насосную станцию, которая перекачивает сточные воды по напорному трубопроводу на существующие канализационные очистные сооружения. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Зеркальную.

На существующих очистных сооружениях осуществляется только механическая очистка сточных вод. Очистные сооружения требуют реконструкции и расширения с доведением показателей загрязнений очищенных сточных вод до разрешенных для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений 200 м выполняется. В частных подворьях имеются надворные туалеты.

К недостаткам существующей системы относятся:

- Наличие тупиковых водопроводных сетей;

- Заниженные диаметры сетей;

- Отсутствие обеззараживания воды на скважинных водозаборах;

- Отсутствие зон санитарной охраны на скважинных водозаборах;

- В скважинах установлены нерасчетные марки насосов;

- Отсутствие учета воды, подаваемой в поселки.

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод городском поселении предусматривается организовать для общественных зданий (школ, детских садов, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий лесопереработки.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного назначения.

Теплоснабжение. Теплоснабжение городского поселения осуществляет Кавалеровский филиал Дальнегорский КГУП «Примтеплоэнерго». В поселении расположены 5 котельных, оснащённые 19 котлами общей мощностью 76,45 Гкал/час. Из них работают – 3 котельные мощностью 71,81 Гкал/час.

Таблица 35

Характеристика объектов теплоснабжения

| № п/п | Местоположение | Марка и количество котлов, % износа | % износа сооружения котельной | Вид топлива | Производительность, Гкал/час | Тепловые нагрузки на котельные, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | 4 котла ДКВР-10/13 (1 и 4 котлы 50% износа, 2 и 3 котлы 100% износа) 2 котла ДКВР-25/14 (100% износа) | 100% износа | мазут | 36,86 | 90,425 |
| 2 | Котельная №1 | 4 котла КВт-0,9 1 котел Е1/9 (100% износа) | 100% износа | уголь | 2,32 | 7,908 |
| 3 | Котельная Очистных сооружений | 2 котла КВт-0,5 (85% износа) | 85% износа | уголь | 0,55 | 0,666 |
| 4 | Котельная №4 | 4 котла КВт-0,9 1 котел Е1/9 | 100% износа | уголь | 2,32 | 7,908 |
| 5 | Новая модульная | Buderos | - | газ | 34,4 | 84,4 |

В программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разработанной в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» входит разработка мероприятий для понижения среднего физического износа источников и систем теплоснабжения до 40-45%. В настоящее время состояние источников тепла составляет 85-100% износа, систем теплоснабжения, включая ЦТП - 68,2% износа.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы сетей теплоснабжения. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери при эксплуатации сетей.

Таблица 36

Состояние систем теплоснабжения в Кавалеровском городском поселении в 2012 году

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год - всего, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся в замене, км | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | 19 | 76,45 | 11135 | 22,52 | 15,351 | 68,2 |

Таблица 37

Производство и распределение тепловой энергии централизованными системами теплоснабжения в Кавалеровском городском поселении

| Муниципальное образование | Население, чел. | Годовая выработка т/энер., Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соц. сфера | Насел. | Проч. | Всего |
| Кавалеровское ГП | 15087 | 11135 | 1800 | 5508 | 2872 | 955 | 9335 |

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20-25% от общего потребления поселением.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в поселениях, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Кавалеровского ГП.

Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к значительному увеличению объема подпитки и перерасходу электроэнергии. Кроме этого на отдельных участках тепловых сетей тепловая изоляция разрушена или совсем отсутствует. Плохое состояние тепловой изоляции и ее отсутствие приводит к большим потерям тепла и перерасходу топлива.

Для улучшения теплоснабжения необходимо выполнить перекладку участков теплосетей с увеличением диаметров трубопроводов, замену трубопроводов, находящихся в аварийном состоянии, восстановление изоляции.

Согласно таблице 28 «Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае» удельный показатель расхода тепловой энергии на отопление в Кавалеровском городском поселении с расчетной температурой наружного воздуха в отопительный период минус 33 градус С составляет 159,8 Вт/м2 или 4710 Вт/чел.

Согласно Постановлению о развитии Приморского края» в сельской местности на одного человека расчетная площадь составляет 28,5 м2/чел. Согласно таблице 28 «Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае» удельный показатель расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение с учетом потребления в общественных зданиях 407 Вт на одного человека или 14,3 Вт/м2.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Общие потребности в тепле для населения, в расчете по ГП, приведены в таблице. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Таблица 38

Расчет годового теплопотребления населением Кавалеровского городского поселения

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок, 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок, 2033 г. |
| Кавалеровское ГП | 15 679 | 17 261 | 12 143 | 14 911 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 29 м2 на человека, а на первую очередь 26 м2, годовая потребность в тепле к 2023 году на коммунально-бытовые нужды составит 12 143 Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по поселению возрастет до 14 911 Гкал.

Развитие теплоснабжения целесообразно решить от вновь вводимых, реконструируемых экологически безопасных источников, работающих на газовом топливе или от электрических сетей. Реализация проектов приведет к повышению качества и надежности теплоснабжения, благоприятно отразится на защите окружающей среды.

Газоснабжение. Газоснабжение на нужды пищеприготовления, включающее газонаполнительные установки в Кавалеровском муниципальном районе в целом, в настоящее время изношено на 82%. Газовое хозяйство ненормативно обслуживается неукомплектованным составом специалистов ОАО «Газпром промгаз» и имеет предписание о прохождении госэкспертизы с целью получения акта об аварийном состоянии. Жители Кавалеровского городского поселения используют привозные газовые баллоны на нужды пищеприготовления.

В соответствии с программой газоснабжения и газификации в проектируемый период до пгт. Кавалерово будет проложен магистральный газопровод, возведено «ГРС Кавалерово», проложены межпоселковые газопроводы.

Ориентировочные прогнозируемые расходы газа для газификации жилищного фонда определены в соответствии с нормами на основании требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Таблица 39

Перспективные объемы расхода газа для нужд жилищно-коммунального сектора

| Населенный пункт | Население, чел. |  | Расход природного газа в год, тыс. нм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2033 г. | 2023 г. | 2033 г. |
| Кавалеровское городское поселение | 15679 | 17261 | 4704 | 5178 |

Сжиженный газ сохранится для потребителей, удаленных от системы распределительных газопроводов природного газа.

Электроснабжение. Электроснабжение Кавалеровского поселения осуществляется от энергоисточников ОАО «Дальневосточная Энергетическая компания» по электрическим сетям 220кВ МЭС «Восток» через распределительную ПС 220/110/35/6кВ «К», связанную с системой двумя воздушными линиями (ВЛ) электропередачи 220кВ: «Чугуевка 2-К» и «Лесозаводск – К».

Передача электроэнергии от подстанции «К» потребителям поселения осуществляется в основном по сетям 35 кВ, в составе которых шесть подстанций 35/6кВ, суммарной установленной мощностью трансформаторов 43,2 мВА, связанных с источником питания «кольцом» ВЛ 35 кВ «К – Кавалерово – Центральная – Крутая – Л - Фабричная-2 – Хрустальная - К» протяженностью 70 км.

Потребителям электроэнергии промышленных предприятий, коммунально-бытовым потребителям поселения и прочим потребителям, передача электроэнергии осуществляется от выше перечисленных подстанций по сетям 6-10 кВ.

Конфигурация питающей сети 220 кВ поселения – «двойная радиальная», из двух воздушных линий электропередачи, трассы которых проходят по разным географическим направлениям, обеспечивающая высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

Электросетевые объекты 35-110-220 кВ, находятся в удовлетворительном состоянии.

На ряде подстанций требуется замена морально и физически устаревшего оборудования; на нескольких линиях электропередачи требуется замена деревянных опор на железобетонные.

Таблица 40

Технические параметры подстанций, питающих потребителей Кавалеровского ГП

| Наименование | Номер трансформатора | Напряжение тр-ра | Мощность (МВА) | Загрузка тр-ра | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВ |  |  |  |
| пгт. Кавалерово | Т-1;Т-2 | 35/6 | 2×10 | н/д | 2000;2001 |

Загрузка электросетевых объектов низка, что обусловлено снижением объемов производства предприятиями.

Таблица 41

Технические параметры линий электропередачи

| № п/п | Наименование | Напряжение кВ | Марка и сечение проводов, мм² | Количество цепей | Длина ВЛ, км | Материал опор | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «К» - ПС «Кавалерово» | 35 | АС-185 | 1 | 0,37 | Мет. | 1996 |
| 2 | ПС «Кавалерово» -ПС «Центральная» | 35 | АС-150 | 1 | 0,8 | Мет. | 1992 |

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО ДРСК Приморские северные электрические сети, а также филиал «Приморский» ОАО «Оборонэнерго».

Таблица 42

Годовое потребление электроэнергии поселения, тыс. кВт. Час

| Населенный пункт | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кавалеровское ГП | 37 313,84 | 42 278,16 | 49 383,20 | 60 809,06 |

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для городских поселений с разной степенью благоустройства. Подавляющее большинство домохозяйств МО Кавалеровский ГП пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для городских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 1700 кВт ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в МО существенно превышает рекомендуемой нормы (4030 кВт ч/год, 237% от нормы).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям расхода электроэнергии на одного жителя в соответствии с РД 34.20.185-94 и СНиП П-60-75, учитывающим расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, освещение улиц, системы водоснабжения и канализации.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Кавалеровского городского поселения в 2006-2012 годах, пересчитаем уровень электропотребления для поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь 4100 кВт/ч, на расчетный срок 4715 кВт/ч.

Таблица 43

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Кавалеровское ГП | 15 679 | 17 261 | 64 284 | 81 386 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Кавалеровского ГП, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Кавалеровского района.

Связь. В настоящее время населению Кавалеровского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

На территории Кавалеровского городского поселения оказывают услуги связи:

- местной связи - Приморский филиал ОАО «Ростелеком»;

- зоновой связи - Приморский филиал ОАО «Ростелеком», ОАО «Новая телефонная компания» («НТК»);

- международной и международной связи - ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), ОАО «Ростелеком», ОАО «АРКТЕЛ», ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы», ЗАО «Синтерра», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ООО «Эквант».

Состав и расположение АТС и количество абонентов в Кавалеровском ГП приведены в таблице 44.

Таблица 44

| Населенный пункт | Тип АТС | Монтированная емкость | Используемая емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | SI2000 | 5248 | 5204 |
| пгт. Кавалерово | MSAN HONET UA5000 | 192 | 130 |
| пгт. Кавалерово | SI2000 вынос | 576 | 562 |

Таблица 45

Обеспеченность телефонной связью в 2012 году

| Населенный пункт | Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) на 100 человек |
| --- | --- | --- |
| пгт. Кавалерово | 6016 | 39 |

Наибольшие темпы роста объёмов услуг достигли операторы сотовой (подвижной) радиотелефонной связи. Региональные сети операторов сотовой связи интегрированы в федеральные сети сотовой связи национальных операторов.

Услуги сотовой подвижной связи (СПС) на территории городского поселения оказывают ОАО «МТС», ОАО «Вымпел Коммуникации», ОАО «Мегафон», ОАО «НТК», число абонентов операторов СПС постоянно растет. Так за последний год оно увеличилось на 14%. Уровень покрытия территории городского поселения сетями сотовой связи достиг 68%. Конкуренция на рынке услуг сотовой связи заставляет операторов изыскивать возможности для привлечения абонентов, в том числе понижая тарифы и предоставляя новые виды услуг. Доля каждого оператора на рынке постоянно меняется.

Охват населения телевизионным и радиовещанием в поселении составляет порядка 90%. Телевизионное вещание осуществляет ФГУП РТРС Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр, который имеет 3 ретранслятора телевизионного вещания на территории района, включая 1 в пгт. Кавалерово.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Кавалеровского городского поселения является Управление федеральной почтовой связи Приморского края (УФПС) – филиал ФГУП «Почта России». Управление федеральной почтовой связи Приморского края (УФПС), которая динамично развивается.

Таблица 46

Почтовые отделения почтамта на территории Кавалеровского поселения

| № п/п | Индекс | Наименование | Класс | Адрес |  | Телефон, код (423-75) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Улица | Номер дома |  |
| 1 | 692411 | Городское ОПС | 4 | Первомайская | 34 | 9-11-53 |
| 2 | 692412 | Городское ОПС | 4 | Арсеньева | 166 | 9-18-40 |
| 3 | 692413 | Городское ОПС | 4 | Кузнечная | 36 | 9-38-55 |

##### 3.4.14 Объекты специального назначения

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы вывозятся для захоронения на исторически сложившиеся места твердых бытовых отходов расположенные на территории Кавалеровского поселения.

Кладбища и другие объекты спецназначения на территории Кавалеровского городского поселения представлены в таблице 47.

Таблица 47

Объекты специального назначения на территории Кавалеровского городского поселения, 
2013 г.

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбища |  |  |
|  | Кладбище (действующее) | 10,52 | н/д |
|  | Кладбище (закрытое) | 4,11 | н/д |
|  | Свалки/полигоны ТБО |  |  |
|  | Площадка временного хранения ТБО | 2,4 | н/д |

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

В настоящий момент очистка в большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО.

Свалки ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Для разработки системы управления отходами, прежде всего, нужны надежные исходные данные - какой мусор и в каком количестве производится и требует утилизации. Но пока такой информации нет. Поэтому сначала надо провести мониторинг ситуации.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем.

В пгт. Кавалерово на расчётный срок предложено размещение проектируемой мусороперегрузочной станции (СЗЗ 100 м) с дальнейшим вывозом мусора на существующий полигон ТБО, расположенный на территории Рудненского поселения.

##### 3.4.15 Экологическое состояние

В целом санитарно-эпидемиологическую обстановку в поселении можно охарактеризовать как стабильно неудовлетворительную, что связано с образованием жителями несанкционированных свалок бытовых отходов, заброшенными усадьбами. Оборудованных полигонов утилизации твердых отходов нет.

На территории муниципального образования опасных экологических объектов не имеется. Однако увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, котельные и печи в отопительный период, промышленные предприятия.

Экологическая ситуация на территории поселения обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь на территориях экономической деятельности человека.

В ближайшей и среднесрочной перспективе одной из наиболее серьезных экологических проблем поселения, от решения которой во многом зависит состояние здоровья населения, остается проблема сбора, вывоза, размещения и обезвреживания отходов производства и потребления. До настоящего времени отсутствует достоверная и объективная информация по обращению с отходами: по видам отходов, объемам образования и накопления, потребности и возможности использования отходов в качестве вторсырья.

В настоящее время в городском поселении отсутствует учетная политика в сфере обращения с отходами. Для многих предприятий и организаций не установлены нормативы образования и лимиты на размещение отходов. Результатом является отсутствие эффективного контроля за обращением с отходами на предприятиях и в целом по городскому поселению, на объектах размещения отходов.

Значительные объемы образования отходов, неудовлетворительное состояние мест их захоронения свидетельствуют о том, что для повышения эффективности управления отходами необходимо создать в эффективную, организованную органами местного самоуправления систему обращения с отходами. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. В Кавалеровском ГП основным направлением ликвидации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления, является захоронение.

В течение 2011-2012 гг. проводились мероприятия, направленные на стабилизацию и улучшение экологической обстановки. Велись работы по утилизации твердых бытовых отходов. Производилась бортовка свалок в поселении.

Основные задачи:

- оформление необходимой документации по полигону ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- повышение уровня экологической культуры населения, совершенствование экологического воспитания подрастающего поколения и просвещения населения.

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60% бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост. Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий сельского поселения. После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигоне ТБО.

Схемой территориального планирования Приморского края в области организации экологически безопасной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на расчётный срок предусмотрена организация системы селективного сбора ТБО на территории Кавалеровского городского поселения.

Воздушный бассейн. Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является состояние атмосферного воздуха.

Большое влияние на уровень загрязнения воздушного бассейна на территории Дальнего Востока оказывают климатические условия. Территория Кавалеровского МО, отнесена к зоне высокого потенциала загрязнения атмосферы с неблагоприятными условиями для рассеивания примесей. Высокая повторяемость приземных и приподнятых инверсий, слабых скоростей ветра, застоев в холодный период затрудняют рассеивание вредных примесей и способствуют их накоплению.

Наблюдения за уровнем загрязнения воздуха в поселении не проводятся. Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в поселении являются котельные и индивидуальные печи в отопительный период, предприятия, автотранспорт.

Загрязнение воздушного бассейна поселения обусловлено низкой эффективностью природоохранных мероприятий на предприятиях по обработке древесины, производству изделий из дерева, а также предприятиях по производству пищевых продуктов с устаревшим оборудованием и технологиями.

Значительный вклад в загрязнения атмосферного воздуха вносят котельные. Котельные работают на твёрдом и жидком топливе (дизтопливо и мазут), являются источниками теплоснабжения отдельных предприятий. Выбросы загрязняющих веществ от котельных осуществляются без очистки. Износ оборудования ряда котельных высок и достигает 80-100%. Требуется их реконструкция, либо закрытие и замена новыми источниками.

Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу в результате работы котельных, являются оксид углерода, сернистый ангидрид, диоксид азота, оксид азота, предельные углеводороды. Дополнительными источниками пыли служат открытые склады хранения угля и золы около котельных.

Одним из источников загрязнения атмосферного воздуха поселения является автотранспорт. Это связано не только с увеличением индивидуальных транспортных средств, но и с некачественным топливом, использованием старых автомобилей с устаревшими двигателями.

Городское поселение испытывает наибольшую антропогенную нагрузку. Лишь 12% автомобильных дорог поселения имеют асфальтобетонное покрытие.

В связи с незначительными источниками загрязнения атмосферного воздуха: маломощные котельные, отсутствие высокой нагрузки на автодорогу Кавалерово – Ольга – Лазо – Находка загрязнённость атмосферного воздуха Кавалеровского городского поселения не оказывает значительного воздействия на здоровье населения Кавалеровского городского поселения.

На территории городского поселения имеется жилая застройка, частично расположенная в границах санитарно-защитных зон следующих производственных и коммунальных объектов поселения:

- Пекарня ООО «Геофизик»;

- Пекарня ООО «Нива»;

- Предприятие по оптовой торговле литиевыми продуктами ООО «Геолог-Север»;

- Хлебозавод ООО «Кавалеровский хлебокомбинат»;

- Предприятие по оптовой торговле ломом и отходами ООО «Примэкомет»;

- Торгово-складская база;

- Предприятие деревообрабатывающей промышленности ООО «Юма»;

- Лесозаготовительное предприятие ООО «Дальвуд»;

- Лесозаготовительное предприятие ООО «Поднебесное»;

- Предприятие деревообрабатывающей промышленности ООО «Форд»;

- Предприятие оптовой торговли;

- Предприятие строительной промышленности ООО «Техстроймонтаж»;

- Автодорожное ремонтное предприятие ОАО «ПримАвтоДор»;

- Центральная котельная.

СанПиН запрещено размещение жилых помещений  в санитарно-защитных зонах, однако, проектом не предусмотрен снос данного жилья, и вся существующая застройка остается до срока амортизации. При этом дальнейшее строительство жилого фонда здесь запрещено. В границах СЗЗ проектом также предлагается размещение санитарно-защитного озеленения.

Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- перевод домохозяйств на газовое топливо;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- при размещении и строительстве новых промышленных объектов в сельском поселении учитывать класс санитарной классификации производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- рационально размещать новые промышленные предприятия, с учетом розы ветров и микроклиматических особенностей территории (по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым участкам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко).

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих распространение дымно-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории.

Водные ресурсы. Современный водохозяйственный комплекс в Кавалеровском поселении носит многоотраслевой характер и включает как водопотребителей, так и водопользователей, а именно:

- Водопотребители – водоснабжение населения, промышленности, сельского хозяйства, орошение сельскохозяйственных угодий, рыбное хозяйство;

- Водопользователи – водоотведение коммунальное и промышленное, рыбное хозяйство, рекреация.

Проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является одной из главных задач в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При разработке генплана с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Российской федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00 (ред.04.02.2011) «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Согласно ст.65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

За пределами территории населённого пункта ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Согласно части 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ, в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Анализ существующего состояния водных объектов показывает, что практически все водоемы подвергаются загрязнению, основные загрязнители – недостаточно очищенные и неочищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды.

На всех подземных водозаборах отсутствуют очистные сооружения и обеззараживающие установки, водонасосные станции не оборудованы водомерами, электро-уровнемерами.

Качество воды водоемов поселения по микробиологическим и паразитологическим показателям на протяжении последних трех лет остается стабильным, в 2012 году также несоответствующих проб не зарегистрировано, по санитарно-химическим показателям (за последние с 2009 по 2011 годы несоответствующих проб не зарегистрировано, в 2012 году процент неудовлетворительных проб составил 6,7%, т.е. 1 проба из 15-ти отобранных). Многолетняя динамика без изменений по микро-биологическим показателям, положительная по санитарно-химическим в сторону нарастания доли несоответствующих проб.

Население в городском поселении, пользуется в основном централизованными источниками водоснабжения. Серьезной проблемой остается техническое состояние разводящих сетей. Удельный вес водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам, составляет 34%.

Необходимо отметить, что несоответствие нормативам отмечается только по показателям, влияющим на органолептические свойства - мутность, цветность, содержание железа. В питьевой воде не регистрировалось превышений гигиенических нормативов по хлорорганическим соединениям и тяжелым металлам, радиологическим и паразитологическим показателям.

Ситуация по обеспечению безопасности питьевого водоснабжения в поселении остается серьезной. Несоблюдение ограничительных и режимных требований в зонах санитарной охраны источников, несовершенство системы очистки питьевой воды влечет за собой ухудшение ее качества, риск неблагоприятного воздействия на население, и в первую очередь высокую потенциальную эпидемическую опасность питьевой воды.

Острейшей проблемой Кавалеровского поселения является проблема охраны и восстановления водных объектов, степень загрязнения которых в настоящее время приводит к социальной напряженности и поэтому требует безотлагательного решения.

Практически во всех местах компактного проживания населения в Приморском крае не осталось водных объектов, степень загрязнения которых не превышала бы допустимые нормы.

Все реки, где расположено основное население края, не пригодны для питьевого водоснабжения, бухты и заливы не пригодны для рекреационных целей.

Основные мероприятия по охране вод:

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль над состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

##### 3.4.16 Функциональное зонирование территории

На территории городского поселения (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного использования;

- Зона сельскохозяйственного назначения;

- Зона производственного назначения;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Рекреационная зона.

Зона градостроительного освоения включает территории населённых пунктов в планируемых границах.

Производственная зона – включает территории сельскохозяйственных площадок и предприятий, расположенных вне границ населённых пунктов.

Зона защитного озеленения - озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть поселения от предприятий, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния производства на окружающую среду;

Зона рекреации включает территории, предназначенные для отдыха и рекреации, озеленения, природного ландшафта.

Таблица 48

Баланс территории по функциональному назначению (проект)

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона градостроительного использования | 1632 |
| 2 | Зона сельскохозяйственного назначения - зона сельскохозяйственных угодий; - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения. | 320 59,8 260,2 |
| 3 | Зона производственного назначения | 6,7 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 152,6 |
| 5 | Зона защитного озеленения | 48,7 |
| 6 | Рекреационная зона - рекреационная зона для сохранения и использования существующего ландшафта | 48400 |
| Итого: |  | 50560 |

В границах населённых пунктов проектом установлены следующие функциональные зоны:

- Зона жилой застройки;

- Зона общественно-делового назначения;

- Зона рекреации;

- Зона защитного озеленения;

- Зона производственного использования;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения.

Зона жилой застройки включает территории занятые индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой

Зона объектов общественного назначения – территории занятые объектами культуры, торговли, спортивного назначения, здравоохранения, образования.

Зона производственно-коммунальных объектов – включает территории сельскохозяйственных предприятий, складов, территории объектов инженерной (скважины, котельные и проч.) и транспортной инфраструктур.

Зона рекреации включает территории, предназначенные для отдыха и рекреации, озеленения, природного - ландшафта.

Зона специального назначения включает территории кладбищ, площадок складирования ТБО.

Таблица 49

Проектные функциональные зоны населённого пункта

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона - зона застройки индивидуальными жилыми домами; - зона застройки мало- и среднеэтажными жилыми домами; - зона жилой застройки сезонного проживания (дачи); - зона детских образовательных учреждений. | 742,2 647,4 65,4 18,2 11,2 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 34,7 |
| 3 | Рекреационная зона - рекреационная зона общепоселкового значения; - рекреационная зона для сохранения и использования существующего ландшафта. | 398,4 27,5 370,9 |
| 4 | Зона защитного озеленения | 121,8 |
| 5 | Зона производственного использования | 108,4 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 12,1 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры - зона внешнего транспорта; - зона объектов транспортной инфраструктуры; - зона улично-дорожной сети. | 190,5 33,5 16,3 140,7 |
| 8 | Зона специального назначения | 23,9 |
| Итого: |  | 1632 |

##### 3.4.17 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные зоны сетей электроснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и составляет:

- для дорог III, IV категории - 50 м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог III категории – 100 м;

- для дорог IV категории – 50 м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют для ВЛ 10 кВ - 10 м в обе стороны, для ВЛ 110 кВ - 20м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в п 3.1.4 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30-50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни (30 м). Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ.

Охранные зоны объектов историко-культурного наследия

На территории поселения располагаются памятник историко-культурного и археологического наследия, охранная зона не устанавливается.

##### 3.4.18 Планировочная структура поселения

Поселок городского типа Кавалерово размещается в долине рек Кавалеровка и Зеркальная. С запада на восток посёлок пересекает автомобильная дорога Осиновка-Рудная пристань и делит населённый пункт на два планировочных района.

Первый, больший по площади, сформирован вдоль русла р. Кавалеровка и автомобильной дороги Кавалерово – Хрустальный, которая в населённом пункте носит название ул. Арсеньева. В этой части населённый пункт имеет выраженную квартальную структуру. Центральной планировочной осью является ул. Арсеньева. Вокруг неё сконцентрированы зоны размещения основных объектов социального и культурно-бытового назначения, рекреационные зоны, а также зоны производственного назначения. Большая часть мало- и среднеэтажной жилой застройки примыкает к ул. Арсеньева.

Планировочным центром населённого пункта является участок улицы Арсеньева, с размещёнными по его сторона сквером, парком, домом культуры, администрацией, гостиницей, а так же торговыми объектами. Жилая застройка, преимущественно усадебная, размещается по улицам Подгорная, Ивана Калинина, Луговая, Рабочая, Народная, Западная, Романтиков, Молодёжная и т.д. Указанные улицы повторяют общее северо-северо-западное направление основной планировочной оси ул. Арсеньева.

Южный планировочный район расположен к северу от автомобильной дороги Осиновка-Рудная пристань, по обе стороны русла р. Зеркальная. Застройка здесь не обладает чёткой квартальной структурой и располагается по ул. Трудовая, Короленко, Осипенко, Речная, Лесная, Таёжная, Арсеньева, Южная, Советская, Лазо и т.д. В восточной части планировочного района размещается комплекс объектов производственного, специального и инженерного назначений.

Анализ планировочной структуры населённого пункта позволил выявить ряд проблем, среди которых:

- размещение производственных предприятий в селитебной зоне населённого пункта, несоблюдение режима санитарно-защитных зон;

- неразвитость сети объектов обслуживания населения;

- сложная неупорядоченная транспортная структура, особенно в южном планировочном районе.

Проектом предлагается:

- создание в северо-западной части населённого пункта нового микрорайона с размещением в нем жилой усадебной застройки, а также необходимых объектов обслуживания, организация въезда в данный микрорайон с ул. Арсеньева;

- развитие сети учреждений обслуживания, улучшение доступности данных объектов;

- создание вокруг производственных предприятий, инженерных объектов и автомобильных дорог системы санитарно-защитных насаждений (по причине того, что производственные предприятия в населённом пункте не имеют проектов санитарно-защитных зон, указанные зоны изображены ориентировочно, с соответствии с СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», поэтому проектом на данном этапе не предлагается вынос жилой застройки за их границы);

- резервирование площадки для размещения промышленного предприятия;

- размещение железнодорожной ветки и станции.

#### 3.5 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения разработаны следующие документы о социально-экономическом развитии:

- Схема территориального планирования Кавалеровского муниципального района.

СТП Кавалеровского муниципального района Приморского края представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

- Генеральный план пос. Кавалерово Приморского края (Приморгражданпроект, г. Владивосток 1987 г.).

Генплан Кавалеровского городского поселения Кавалеровского района Приморского края содержит аргументированное обоснование его стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение главных целей социально-экономического развития территории.

Документ дает возможность руководителям муниципальных органов власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории тенденциям развития экономики и социума.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации Кавалеровского городского поселения Кавалеровского района за последние несколько лет, выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса жителей поселения.

#### 3.6 Сведения о планах и программах КСЭР МО, для реализации которых, осуществляется создание объектов местного значения в Кавалеровском поселении.

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление существующей материально-технической базы городского поселения, повышения его социально-экономического уровня и обеспечения потенциалом роста демографических показателей на его территории, а так же создание условий для устойчивого развития территории.

- Укрепление существующей материально-технической базы.

В данном направлении развития территории предлагается проведение ремонтных работ и реконструкции существующих фондов городского поселения, включая дороги, коммунальные объекты и сети, социальные объекты – детские сады. Формирование пакета таких мероприятий и его дальнейшее исполнение в расчётные сроки генерального плана обеспечат формирование высокого уровня доверия населения к органам власти и повышению уверенности в будущем развитии поселения.

- Повышение социально-экономического уровня городского поселения «Кавалеровское».

Данное направление планируемых мероприятий должно стать источником стабильного повышения уровня социально-экономического развития поселения. Перечень должен включать в себя такие мероприятия, которые позволят увеличить комфортное проживание населения на его территории, например, строительство участка двухпутной железной дороги и основной железнодорожной станции, строительство ГРС, газовой модульной котельной взамен имеющейся, реконструкция местного аэропорта, строительство зоны отдыха на базе летнего бассейна, туристического центра и т.п. Основная задача всех мероприятий данного направления – стабильное улучшение качества жизни населения и, как следствие, рост демографических показателей.

- Создание условий для устойчивого развития территории.

Это направление является более сложным по исполнению, но и самым действенным по обеспечению точек роста экономики и социальной сферы поселения. Мероприятия этого направления включают в себя закладку и строительство принципиально новых объектов промышленного и иного коммерческого назначения, призванных обеспечивать стабильное повышение уровня жизни населения и экономического благосостояния всего поселения. Это будет достигнуто путём увеличения числа рабочих мест за счёт новых предприятий и развития уже имеющихся на территории, а также за счёт включения в хозяйственную жизнь поселения новых субъектов, расширения ассортимента предлагаемого общественного продукта и усиления узнаваемости городского поселения «Кавалеровское» среди субъектов экономики края.

Таблица 50

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция автодороги регионального значения Кавалерово–Хрустальный | пгт. Кавалерово | по проекту | по проекту | линейный объект | нет | 2013-2033 |
| 1.2 | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Осиновка - Рудная Пристань | пгт. Кавалерово | по проекту | по проекту | линейный объект | нет | 2013-2033 |
| 1.3 | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Находка – Лазо - Ольга - Кавалерово | пгт. Кавалерово | по проекту | по проекту | линейный объект | нет | 2013-2033 |
| 1.4 | Строительство участка двухпутной железной дороги Новочугуевка – бухта Ольга – Рудная Пристань | Кавалеровское городское поселение | по проекту | по проекту | линейный объект | нет | 2016-2030 |
| 1.5 | Строительство основной железнодорожной станции | пгт. Кавалерово | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2016-2030 |
| 2 | Объекты водоснабжения/водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция гидроузла - водохранилища для водоснабжения | пгт. Кавалерово | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 2.2 | Восстановительный ремонт сетей | пгт. Кавалерово | 1600 м | по проекту | линейный объект | нет | 2013-2033 |
| 2.3 | Строительство магистральных и уличных сетей водоснабжения | пгт. Кавалерово | Ø150, 200, 300 мм | по проекту | линейный объект | нет | 2013-2033 |
| 2.4 | Реконструкция очистных сооружений | пгт. Кавалерово | до 5500 м3/сут | 400 м | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 3 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ГРС | пгт. Кавалерово | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 4 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство газовой модульной котельной взамен Центральной (мазут) | пгт. Кавалерово | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 4.2 | Реконструкция котельной очистных сооружений | пгт. Кавалерово | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 4.3 | Восстановительный ремонт теплосети | пгт. Кавалерово | 1300 м | по проекту | линейный объект | нет | 2013-2033 |
| 5 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство детского садика | пгт. Кавалерово | 125 мест | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 5.2 | Строительство детского садика | пгт. Кавалерово | 240 мест | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 6 | Объекты утилизации промышленных и бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство мусороперегрузочной станции | пгт. Кавалерово | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 7 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реконструкция с удлинением ВПП и техническое перевооружение аэропорта МВЛ «Кавалерово» | пгт. Кавалерово | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 7.2 | Строительство зоны отдыха на базе летнего бассейна | пгт. Кавалерово | 10000 м2 | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 7.3 | Строительство туристического центра | пгт. Кавалерово | 1530 м2 | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 7.4 | Строительства искусственных водоемов | пгт. Кавалерово | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 7.5 | Строительство защитных дамб | пгт. Кавалерово | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2014-2015 |
| 7.6 | Замещение ветхого жилья объектами малоэтажного строительства | пгт. Кавалерово | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 7.7 | Строительство 2 торговых павильонов на остановках общественного транспорта | пгт. Кавалерово (центральная остановка и остановка «ДК им. Арсеньева») | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2014-2033 |

#### 3.7 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Границы зон возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Территория по гражданской обороне не категорирована;

- Категорированных предприятий на территории городского поселения нет;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается в следующих зонах: возможных слабых разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) (СНиП 2.01.51-90);

- При катастрофическом затоплении территория частично попадает в затапливаемую зону;

- Потенциально опасных объектов, расположенных вблизи проектируемой территории нет;

- Мостов протяжённостью более 100 погонных метров нет, железнодорожных мостов, тоннелей и путепроводов нет;

- Ограничения на строительство в зонах возможных ЧС не вводились;

- Штаб ГОЧС – постоянно действующий орган по вопросам ГОЧС – отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе находится в структуре администрации муниципального района. Оргтехникой и средствами связи укомплектован. ЗПУ (запасного пункта управления) не предусмотрено. Имеется ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) на штатной основе.

Прогноз опасностей террористического характера

Рост незарегистрированного оружия, увеличение количества незаконных вооруженных формирований, группировок и банд создает предпосылки для возрастания числа террористических актов.

В настоящее время понятия терроризм и катастрофы как никогда близко сошлись. Особенно если иметь в виду возможность терроризма с применением оружия массового поражения. Именно такой терроризм может привести к катастрофам. Расщепляющиеся материалы, компоненты химического и биологического оружия сейчас доступны террористам как никогда ранее. Это объясняется либерализацией торговли, слабостью экспортного контроля, открытостью данных о новейших разработках в области химического и биологического вооружения и усиливающейся интернационализацией преступности и терроризма.

В XXI веке велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Не исключена возможность сельскохозяйственного терроризма. В качестве агентов, поражающих зерновую продукцию и картофель, могут использоваться грибковые патогенные культуры.

Наряду с химическим, биологическим и другими видами современного терроризма, «электромагнитный терроризм», как составная часть «информационного терроризма», стал реальным явлением и представляет особую опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы государственного и военного управления, и объекты инфраструктуры. Потенциально возрастающие технологические возможности информатизации находят все большее применение в таких жизненно важных сферах деятельности общества, как телекоммуникация, энергетика, транспорт, системы хранения газа и нефти, водоснабжение и др.

Оценка опасностей военного характера

В настоящее время и в перспективе до 2015 года реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны. Особенностью войн XXI века будут: массированное использование высокоточных средств поражения; активные действия диверсионно-разведывательных сил; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы; поражение особо важных объектов экономики и инфраструктуры.

Боевые действия на оперативно-тактическом уровне станут многомерными, существенные изменения претерпят стратегические операции. Доминирующими станут следующие формы ведения военных действий:

- в воздухе - с преобладанием малозаметных беспилотных летательных аппаратов большого радиуса действия;

- на суше - удары на большую глубину;

- на море - с использованием подводных ударных систем;

- боевые действия в космосе и из космоса.

Учитывая угрозу возможных планетарных климатических изменений типа «ядерной ночи» или «ядерной зимы», массированное применение сторонами ракетно-ядерного оружия в начале XXI века представляется маловероятным. Однако это не исключает его применения в демонстрационных целях, одиночного применения террористами и ограниченного применения войсками с целью нарушения систем государственного и военного управления и поражения важнейших объектов экономики в ходе эскалации конфликтов.

Возможно поступление на вооружение взрывомагнитных генераторов частоты (далее ВМГЧ) с плотностью СВЧ энергии, достигающей 1 кДж/скуб.м, и длительностью импульса от наносекунд до единиц секунд, способных генерируемым электромагнитным импульсом поражать электронные системы управления в радиусе до 500 метров.

В будущих военных конфликтах нельзя исключать возможность широкого применения оружия, создающего при подрыве боеприпасов огненный смерч, выжигающий кислород и вызывающий на значительных площадях несовместимый с жизнью биологических существ перепад давления.

Рассмотренный состав перспективных видов нового разрабатываемого оружия способен косвенно повлиять и на окружающую природную среду.

Наряду с этими исследованиями, в США, ряде стран НАТО, в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (далее ГФО), направленно воздействующего на изменение природно-климатических условий и процессов.

В возможных войнах начала XXI века особое значение приобретают способности сторон к психологическому информационному и психотронному воздействию. Информационное психологическое воздействие на поведение и психику способно существенно повысить (снизить) эффективность действий вооруженных сил, обеспечив им благоприятную (неблагоприятную) обстановку и поддержку, уменьшить число жертв среди мирного населения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Ядерное оружие.

Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) в более тяжелые.

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом.

В качестве ядерного заряда в атомных боеприпасах используется плутоний-239, уран-235 и уран-233.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва. Большинство разрушений и повреждений зданий, сооружений и оборудования объектов, а также поражений людей обусловлено, как правило, воздействием ударной волны.

Степень воздействия избыточного давления и скоростного напора в повреждении или разрушении объектов зависит от размеров, конструкции объекта и степени его связи с земной поверхностью.

Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны, так и косвенным (летящими обломками зданий, деревьями и др.).

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, а также в поражении глаз.

Оплавление, обугливание и воспламенение материалов могут привести к возникновению пожаров.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение распространяются в воздухе во все стороны на расстояния 2,5÷3 км. Радиации изменяют характер жизнедеятельности клеток, отдельных организмов и систем организма, что приводит к возникновению такого заболевания как лучевая болезнь.

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой излучения.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Большая часть радиоактивных осадков, вызывающая радиоактивное заражение местности, выпадает из облака за 10÷20 часов после ядерного взрыва. Выпадение радиоактивных осадков продолжается от нескольких минут до 2 часов и более.

Электромагнитное излучение, возникает при ядерных взрывах в атмосфере и в более высоких слоях, что приводит к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (далее ЭМИ).

Под действием ЭМИ в аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение полупроводниковых приборов и других элементов радиотехнических устройств. Наведенные в линиях энергоснабжения и связи напряжения могут по проводам распространяться на значительные расстояния, вызывая при этом повреждения радиоаппаратуры и находящихся вблизи нее людей.

Химическое оружие.

Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (далее БТХВ).

К БТХВ относятся отравляющие вещества (далее ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов растительности.

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используется авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных и химических войск.

К числу боевых свойств и специфических особенностей химического оружия относятся:

- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;

- биохимический механизм поражающего действия БТХВ на живой организм;

- способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать находящихся там людей;

- длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении, технике и в атмосфере;

- трудность своевременного обнаружения факта применения противником БТХВ и установления его типа;

- необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и ликвидации последствий применения химического оружия разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Поражающими факторами химического оружия являются различные виды боевого состояния БТХВ (пар, аэрозоль и капли).

БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожно-резорбтивные поражения).

Для поражения различных видов растительности предназначены токсичные химические вещества (фитотоксиканты).

Современные обычные средства поражения.

Высокоточное оружие (далее ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических – 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически-, радиационно- и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведения ВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

С целью организации надежной защиты объектов от обычного ВТО необходимо иметь определенные исходные данные, прежде всего такие, как результаты анализа ВТО потенциального противника, его боевых возможностей, систем наведения, уязвимых звеньев; уровень потенциальной опасности для объекта, перечень наиболее опасных производств, воздействие по которым этого оружия может привести к большим разрушениям, поражению населения, заражению природной среды сильнодействующими ядовитыми и другими вредными веществами; боевые возможности средств защиты, состояние и демаскирующие признаки защищаемых объектов; вероятность поражения наиболее важных их элементов, необходимое количество средств защиты объектов экономики.

##### 3.7.1 Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Кавалеровского ГП, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, крупный град, сильный снегопад, метель, ураганный ветер, наводнения и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС показывает, что на территории поселения в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления (тайфуны, обильное выпадение осадков (снег, дождь), Весеннее половодье, наводнения, лесные пожары), последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность являются:

- Опасные метеорологические явления;

- Опасные геологические процессы;

- Опасные гидрологические явления.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах поселения к опасным явлениям погоды относятся: тайфуны, циклоны с обильным выпадением осадков, лесные пожары.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями приречных территорий необходимо предусмотреть устройство дамбы и берегоукрепительных сооружений. На картографических материалах генерального плана они показаны условно.

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии со СНиП 22-01-95 в таблицах 51 и 52, приводится оценка сложности природных условий и оценка категории опасности по видам опасных природных процессов.

Таблица 51

Оценка сложности природных условий

| Природные условия | Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Рельеф и геоморфологические характеристики | Средней сложности |
| Геологические и тектонические условия | Средней сложности |
| Гидрогеологические условия | Средней сложности |
| Степень развития опасных природных процессов | Средней сложности |

Таблица 52

| Вид опасного природного процесса | Категория опасности в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Оползневой | Опасная |
| Плоскостная эрозия | Умеренно опасная |
| Овражная эрозия | Опасная |
| Речная эрозия | Умеренно опасная |
| Землетрясения | Умеренно опасная |

По сейсмической интенсивности макросейсмической шкалы МSК-64 по карте ОСР-97-А.

Согласно карте «А» района характеризуется 7 балльной фоновой сейсмичностью.

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Природные пожары, неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяющийся в природной среде. Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству, угрожают и населенным пунктам.

С 2008 по 2012 гг. в поселении были зафиксированы 59 природных пожаров.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Распределение площадей лесного фонда по классам природной пожарной опасности:

- 1й класс (очень высокая) – 5,8% площади лесов

- 2й класс (высокая) – 42,8% площади лесов;

- 3й класс (средний) – 31,5%;

- 4й класс (низкая) и 5 класс (очень низкая) – 19,9%;

Степень фактической горимости лесов, от которой зависит интенсивность противопожарных мероприятий, средняя.

Профилактические противопожарные мероприятия лесных пожаров и контролю за соблюдением правил безопасности в лесах; мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров.

К 1-ой группе относятся следующие административные мероприятия:

1) «Правила пожарной безопасности в лесах» (утверждены Постановление Правительства от 30 июня 2007 г. №417);

2) Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

3) Правильная организация использования лесов.

«Правила пожарной безопасности в лесах» включают запрет на: разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.).

Использование при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Ко 2-ой группе относятся следующие профилактические противопожарные мероприятия. Повышается пожароустойчивость лесов: за счет регулирования состава древостоев (очистка их от захламленности и своевременное проведение выборочных и сплошных санитарных рубок с очисткой от останков) за счет противопожарной организации лесов (создание в лесах системы противопожарных преград, ограничивающих распространение пожаров, устройство сети дорог и водоемов). Для борьбы с пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя замкнутые блоки.

На территории городского поселения имеется пожарная часть.

Таблица 53

Современное состояние пожарных сил

| № п/п | Подразделения | Адрес, телефон | Личный состав | Техника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГУ 13-ОПС 78-ПЧ | пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, 1, (423-75) 9-12-49 | 44 | 7 |

Ежегодно регистрируется большое количество пожаров. Имеющаяся в сельских поселениях пожарная техника и оборудование, как правило, не соответствуют современным требованиям. Плотность застройки населенных пунктов, отсутствие средств пожаротушения и наличие ветров создает угрозу возникновения крупных пожаров с непредсказуемыми последствиями.

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения в поселениях не должно превышать 20 мин;

- размещение подразделения пожарной охраны населенных пунктов должно осуществляться в зданиях пожарных депо.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы:

1) I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских поселений;

2) II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских поселений;

3) III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;

4) IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;

5) V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны городких поселений.

При размещении пожарных постов должны быть учтены требования «Технического регламента…» (№123-фз от 22.07.2008 г., раздел II, глава 17, ст. 77) в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы поселка. Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по СНиП 2.07.01-89*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.

Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов - 15 м.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Расстояния от границ застройки городских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации.

Согласно статистике эпидемиологической обстановки на территории Кавалеровского МО следует, что существует вероятность возникновения вспышек инфекционных заболеваний, связанных в первую очередь с плохим качеством водопроводной воды.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для ее осуществления. Согласно СНиП 2.01.51-91 все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- Реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- Разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- Разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- С одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- С двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть (для зданий высотой не более 28 метров) - не более 8 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- Водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством российской федерации.

Поселение должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

##### 3.7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной, что подтверждается наличием пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий. Это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов. Природные и хозяйственные особенности городского поселения позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Промышленный (карьерно-отвальный, индустриально-техногенный, промышленно-мусорный).

Возникает при разработке месторождений полезных ископаемых, при сооружении и функционировании промышленных предприятий, складировании отходов промышленности. Выражается в полном или частичном уничтожении растительности, ее синантропизации, возникновении оползней, опасных склоновых процессов, образовании техногенных грунтов, загрязнении подземных и поверхностных вод. Характерен для урбанизированных территорий с развитым промышленным (в т.ч. перерабатывающим) производством.

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий).

Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части поселения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный.

Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий.

- Лесохозяйственный.

Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов.

- Водный.

Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный).

Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный.

Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приозёрных и приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории поселения:

- чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Техногенные пожары. На территории Кавалеровского городского поселения сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

В частном секторе поселения многие домостроения – деревянные. Данное обстоятельство и связанные с ним потенциальные опасности необходимо учитывать при организации работы по защите населения, имущества и окружающей среды от последствий, свойственных пожарам.

На территории Кавалеровского городского поселения существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Положительным фактором при ликвидации возможных возгораний является наличие на территории поселения искусственных водоёмов, гидрантов, реки и водонапорных башен.

В период с 2008 по 2012 гг. на территории поселения ДТП, аварий на системах водоснабжения, системах электроснабжения и системах теплоснабжения не зафиксировано.

Мероприятия для защиты пожароопасных объектов: основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия, проводимые ОМСУ: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Источники химической опасности: Риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в поселении ХОО.

Аварии на автотранспорте. В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. За период с 2008 по 2012 г. на территории Кавалеровского района было зафиксировано 145 ДТП, в которых погибли 22 человека.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно- химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 54

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлитого бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8,5 м3, S=170 м2).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Ежегодно на объектах ЖКХ происходят аварии, связанные с перебоями в жизнеобеспечении населения, предприятий и организаций. Анализ аварий и отключений на объектах социальной сферы показывает, что основная часть аварий происходит по причине большого процента износа основных фондов в ЖКХ.

Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110 и 220 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населенных пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололед - диаметр отложений на проводах гололедного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/сек диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надежность работы энергосистемы в местах гололеда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населенных пунктов поселения из-за перегорания опор ЛЭП.

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлитого бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8,5 м3, S=170 м2).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- ветхости водопроводных сетей (износ 100%);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям;

- прекращению подачи холодной воды;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от водоснабжения жилых домов.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В Кавалеровском городском поселении имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице 55.

Таблица 55

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (адрес) | Максимальное количество населения, период |
| --- | --- | --- | --- |
| Школы, детские сады |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 1 | п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 102 | н/д |
|  | МОУ СОШ № 2 | п. Кавалерово, ул. Первомайская, 55 | н/д |
|  | МОУ СОШ № 2 | п. Кавалерово, ул. Калинина, 46 | н/д |
|  | МДОУ для детей-сирот | п. Кавалерово, ул. Гагарина, 16 | н/д |
|  | МОУ «Межшкольный учебный комбинат» | п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 111 | н/д |
|  | ФОУ СПО «Кавалеровский горный техникум» | п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 103 | н/д |
|  | Детский сад №2 | п. Кавалерово, ул. Строительная, 12 | н/д |
|  | Детский сад №4 | п. Кавалерово, ул. Гагарина, 4 | н/д |
|  | Детский сад №6 | п. Кавалерово, ул. Невельского, 8 | н/д |
|  | Детский сад №21 | п. Кавалерово, ул. Больничная, 6а | н/д |
|  | Детский сад №22 | п. Кавалерово, ул. Подгорная, 5 | н/д |
|  | Детский сад №25 | п. Кавалерово, ул. Кузнечная, 6 | н/д |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | КГБУЗ Кавалеровская ЦРБ | п. Кавалерово ул. Больничная, 2 | н/д |
|  | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Детство» | п. Кавалерово, ул. Кузнечная, 36 | н/д |
| Учреждения культуры |  |  |  |
|  | МКУ ЦКД и БО | п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 91 | н/д |
|  | Муниципальное учреждение «Библиотека» | п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 105 | н/д |
| - 17 | Детский оздоровительно-образовательный центр (спортивный) «Факел» | п. Кавалерово, ул. Комсомольская, 36 | н/д |
|  | МОУДОД «Центр детского творчества» | п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 83 | н/д |

В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание следует уделять реализации следующих мероприятий:

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами ФСБ РФ, МВД РФ, прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и автотранспорта.

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство персонала.

- Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

- Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твердых бытовых отходов.

- Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решеток и ограждений.

- Контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток.

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчеты.

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.

- Иметь в учреждении согласованный с представителями ФСБ, ОВД и МЧС, План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия.

- Знать телефоны местных отделов ФСБ, МВД, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бригады.

- В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в ОВД.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению Плана действий в ситуациях, связанных с совершением (возможностью) совершения террористического акта, может стать:

- обнаружение в образовательном учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство;

- угроза по телефону о заложенном взрывном устройстве;

- поступление письменной угрозы о заложенном взрывном устройстве;

- захват (угроза захвата) заложников в помещениях или на территории учреждения;

- получение иной информации о заложенном взрывном устройстве или иной ЧС.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, в Кавалеровском поселении нет. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока. Нет населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера.

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Эвакуация населения.

В условиях неполной обеспеченности защитными сооружениями рабочих, служащих и остального населения городского поселения «Кавалеровское», проведение эвакуационных мероприятий по вывозу (выводу) населения и размещению его вне зоны поражения является основный способом его защиты от современных средств поражения.

Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по производственно-территориальному принципу, который предполагает, что вывоз (вывод) рабочих, служащих, учащихся средних специальных учебных заведений организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям, эвакуация остального населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы или администрацию.

В целях организованного проведения эвакуационных мероприятий в максимально сжатые (короткие) сроки планирование и всесторонняя подготовка их производятся заблаговременно, а осуществление - в период перевода гражданской обороны с мирного на военное положение, при угрозе применения потенциальным противником средств поражения или в условиях начавшейся войны (вооруженного конфликта).

Эвакомероприятия планируются и осуществляются в целях:

- снижения вероятных потерь населения и сохранения квалифицированных кадров специалистов;

- обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики, продолжающих свою производственную деятельность в военное время;

- обеспечения условий создания группировки сил и средств гражданской обороны в загородной зоне для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения при ликвидации последствий применения потенциальным противником современных средств поражения.

Эвакуация населения городского поселения «Кавалеровское» - это комплекс мероприятий по организованному вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком населения и размещению его вне зоны поражения.

Планирование, обеспечение и проведение эвакомероприятий осуществляется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся собственных сил и средств.

При недостаточности собственных сил и средств, предусматривается привлечение сил и средств вышестоящих органов исполнительной власти в установленном порядке.

Эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным способом, обеспечивающим в сжатые (короткие) сроки вывоз части эваконаселения всеми видами имеющегося транспорта, независимо от форм собственности, не занятого воинскими и другими особо важными перевозками по мобилизационным планам, с одновременным выводом остальной его части пешим порядком.

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется в зависимости от наличия транспорта, состояния дорожной сети, её пропускной способности.

В первую очередь транспортом вывозятся:

- медицинские учреждения;

- население, которое не может передвигаться пешим порядком (беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет);

- рабочие и служащие свободных смен объектов, обеспечивающих жизнедеятельность в военное время;

Сборные эвакуационные пункты (далее СЭП) размещаются вблизи маршрутов эвакуации, вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество СЭП и их пропускная способность определяется с учётом численности эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации, пунктов посадки на транспорт и интенсивности отправления с них автоколонн, эшелонов.

СЭП должен обеспечивать одновременное размещение людей не менее чем на один поезд (колонну). СЭП обеспечиваются прямой связью с эвакуационными комиссиями, с пунктами посадки на транспорт и транспортными органами.

Для обеспечения работы СЭП назначается рабочий аппарат из числа сотрудников учреждений и организаций, на базе которых развертывается СЭП.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из зон ЧС осуществляется, как правило, без развертывания СЭП. Их задачи в этих случаях возлагаются на оперативные группы, за которыми закрепляются соответствующие административно-территориальные единицы.

На внешней границе зоны ЧС размещаются промежуточные пункты эвакуации (далее ППЭ). ППЭ должны обеспечивать: учёт, перерегистрацию, дозиметрический и химический контроль, санитарную обработку и отправку населения в места размещения в безопасных районах. При необходимости на ППЭ производится обмен или специальная обработка загрязненной (зараженной) одежды и обуви. На ППЭ осуществляется пересадка населения с транспорта, работавшего в зоне ЧС, на «чистые» транспортные средства, которые будут осуществлять перевозки на незагрязненной (незараженной) территории.

Количество эвакуируемого населения более 12000 человек. На территории поселения по учётным данным расположено 15 защитных сооружений с общим числом укрываемых 6450 человек.

Объемно-планировочные решения убежищ, возводимых заблаговременно, определяются, прежде всего, условиями их эксплуатации в мирное время, а также характером размещения в системе застройки (отдельно стоящие или встроенные), условиями вертикальной посадки и некоторыми другими факторами.

Норму площади пола основного помещения на одного укрываемого следует принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 при трехъярусном расположении нар. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,5 м3 на укрываемого.

Норма площади 0,4 и 0,5 м2 и объема 1,5 м3 на одного укрываемого является минимальной. Однако любое увеличение нормы площади свыше 0,4 и 0,5 м2 может быть допущено только при наличии технико-экономического обоснования.

Высоту помещений убежищ следует принимать в соответствии с требованиями использования их в мирное время, но не менее 2,2 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия).

Допускается использовать под убежище помещения, высота которых до выступающих конструкций по условиям эксплуатации их в мирное время должна быть не менее 2 м.

Места для сидения в помещениях для укрываемых следует предусматривать размерами 0,45×0,45 м на одного человека, а места для лежания – 0,55×1,8 м. Высота скамей первого яруса должна быть 0,45 м, нар второго яруса –1,4 м и третьего яруса (при высоте помещений 2,9 м и более) –2,15 м от пола. Расстояние от верхнего яруса до перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 0,75 м.

Количество мест для лежания принимается равным:

- 20% вместимости сооружения при двухъярусном расположении нар;

- 30% вместимости сооружения при трехъярусном расположении нар.

Исходя из общей численности населения городского поселения, помещение убежища должно предусматриваться общей площадью не менее 4800 м2 при трехъярусном расположении нар с высотой потолка не менее 2,2 м. При этом, не менее 1450 м2 площади должны быть оборудованы местами для лежания. Помещение должно иметь 2 выхода. В убежищах вместимостью 600 чел. и более один из выходов следует оборудовать как аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля, внутренним размером 1,2×2 м. При этом выход из убежища в тоннель должен осуществляться через тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями размером 0,8×1,8 м.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

- Необходимо провести членение селитебных территорий на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м. (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- Населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

- Оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности населенных пунктов, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики городского поселения на протяжении всего отчетного периода документы генерального плана поселения составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кавалеровского поселения, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения.

По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения Кавалеровского ГП.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством и законом о защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (от 2 декабря 1999 года, №74-КЗ, принят Думой Приморского края, с изменениями от 4 августа 2011 года).

##### 3.7.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

Организация локального оповещения о ЧС

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

На сегодняшний день системы оповещения и управления ГО поселения представлены следующими средствами: телевидение (ЦТ, местное - ОТВ), муниципальные эл/сирены, рынды.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории поселения до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории городского поселения.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами города, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения населения очередность их передачи из радиостудий специальных объектов определяет Президент Российской Федерации или Председатель Правительства РФ.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств оповещения, сопряженных с каналами связи сети, связи общего пользования и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы осуществляется оперативной дежурной службой органа, осуществляющего управление гражданской обороной на территории субъекта РФ, с разрешения соответствующего начальника гражданской обороны (лица его заменяющего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме.

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Устойчивость функционирования систем водоснабжения

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при её дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. «Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения».

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчёта:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объёмов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с администрацией городского поселения пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды (далее РСОВ) из зараженного источника.

Основные технические требования к оснащению систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и приемам эксплуатации, повышающим их устойчивость

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надежность:

- должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (далее СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (далее ВС) при заражении воды ОЛВ и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

- порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращенного количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлечённые к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (далее ЦСЭН), ГО и других организаций.

# 4. Приложение

Таблица П1

| № п/п | ОКВЭД | Наименование | Адрес | Отрасль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овощеводство | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУТИНЦЕВА А.В. | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ. РАБОЧАЯ, 31 | С/х |
| 2 | Овощеводство | Крестьянское хозяйство "Экопарк" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Подгорная, д 9, Б, кв 8 | С/х |
| 3 | Разведение пчел | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "НЕКТАР" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 9 К 11 | С/х |
| 4 | Разведение водных пресмыкающихся | Общество с ограниченной ответственностью "ДВ ФРОК" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Комсомольская, д 96 | С/х |
| 5 | Лесное хозяйство | Общество с ограниченной ответственностью " Альтаир" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Лесное |
| 6 | Лесное хозяйство | Общество с ограниченной ответственностью "Луч" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 188/1 | Лесное |
| 7 | Лесное хозяйство | Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 180 | Лесное |
| 8 | Лесное хозяйство | Общество с ограниченной ответственностью "Заветное" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Южная, 21 | Лесное |
| 9 | Лесное хозяйство | Общество с ограниченной ответственностью "Омега" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 188/1 | Лесное |
| 10 | Лесное хозяйство | Общество с ограниченной ответственностью "Дальвуд комплекс" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 25 | Лесное |
| 11 | Лесное хозяйство | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 188/1 | Лесное |
| 12 | Лесное хозяйство | Общество с ограниченной ответственностью "Титан" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 188/1 | Лесное |
| 13 | Лесозаготовка | Общество с ограниченной ответственностью "Феникс" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Мичурина, д 16 А | Лесное |
| 14 | Лесозаготовка | ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЗИНЬЮЙ" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 128 | Лесное |
| 15 | Лесозаготовка | Общество с ограниченной ответственностью "Поднебесное" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 25 | Лесное |
| 16 | Лесозаготовка | Общество с ограниченной ответственностью "Шелест" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 188/1 | Лесное |
| 17 | Лесозаготовка | Общество с ограниченной ответственностью "Атлант" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, Д 180 | Лесное |
| 18 | Лесозаготовка | Общество с ограниченной ответственностью "Дальвуд" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 25 | Лесное |
| 19 | Лесозаготовка | Общество с ограниченной ответственностью "Дальвуд Север" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 25 | Лесное |
| 20 | Лесозаготовка | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 180 | Лесное |
| 21 | Лесозаготовка | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЭКСТЕХНОЛОГИЯ" | 692410, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 127 А | Лесное |
| 22 | Услуги в области лесозаготовок | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 34 | Лесное |
| 23 | Услуги в области лесозаготовок | Общество с ограниченной ответственностью "Спарта" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 208 | Лесное |
| 24 | Рыболовство | Общество с ограниченной ответственностью "ШТОРМ" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Рыбоводство |
| 25 | Рыболовство | Общество с ограниченной ответственностью "Шторм" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 180 | Рыбоводство |
| 26 | Добыча бурого угля | Закрытое акционерное общество "Уголь АСО" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 98 | Добывающая |
| 27 | Добыча и обогащение руд цветных металлов | Общество с ограниченной ответственностью "Приморская горнодобывающая компания" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, д 11 Б | Добывающая |
| 28 | Добыча и обогащение руд цветных металлов | Общество с ограниченной ответственностью Горнорудная компания "Пять звезд" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 кв 39 | Добывающая |
| 29 | Добыча и обогащение руд цветных металлов | Общество с ограниченной ответственностью "Аляска" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Взлетная, д 7 А | Добывающая |
| 30 | Добыча и обогащение руд цветных металлов | Общество с ограниченной ответственностью "ГолдФилд" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Добывающая |
| 31 | Добыча руд и песков драгоценных металлов | Общество с ограниченной ответственностью "Золотодобывающее предприятие "Лазурная" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Добывающая |
| 32 | Добыча руд и песков драгоценных металлов | Общество с ограниченной ответственностью "Горная компания" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Братьев Форостян, д 13 | Добывающая |
| 33 | Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | Общество с ограниченной ответственностью "Ольга" | 692457, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, корп 47 | Промышленность |
| 34 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий | Общество с ограниченной ответственностью "Геофизик" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Братьев Форостян, д 17, А | Промышленность |
| 35 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВАЛЕРОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 157 К 1 | Промышленность |
| 36 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий | Общество с ограниченной ответственностью "Нива" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Братьев Форостян, д 9, корп 0, кв 0 | Промышленность |
| 37 | Производство одежды из текстильных материалов | Открытое акционерное общество "Бытовик" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 68 | Промышленность |
| 38 | Распиловка и строгание древесины | Общество с ограниченной ответственностью "ВладМанган Плюс" | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, д 11В | Промышленность |
| 40 | Производство пиломатериалов | Общество с ограниченной ответственностью "Форд" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 25 | Промышленность |
| 41 | Производство пиломатериалов | Общество с ограниченной ответственностью "ЮМА" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 180 В | Промышленность |
| 42 | Производство пиломатериалов | Общество с ограниченной ответственностью "Дальвуд ДОК" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 25 | Промышленность |
| 43 | Производство шпона, фанеры, плит, панелей | Общество с ограниченной ответственностью " ДВ-шпон" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Мичурина, 16 А | Промышленность |
| 44 | Производство деревянных строительных конструкций | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 98 | Промышленность |
| 45 | Издательская и полиграфическая деятельность | Редакция газеты "Пульс-Северное Приморье" | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 96 | Культура |
| 46 | Производство пластмассовых изделий | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННЫЙ ДВОР" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ЮБИЛЕЙНАЯ, Д 12 | Промышленность |
| 47 | Монтаж, ремонт и техническое обслуживание двигателей и турбин | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМЛОГЛИФТ" | 692410, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.БОЛЬНИЧНАЯ, 35 К 10 | Промышленность |
| 48 | Обработка отходов и лома черных металлов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬМЕТ" | 692561, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ЧЕХОВА, Д 46 КВ 5 | Промышленность |
| 49 | Обработка неметаллических отходов и лома | Производственный кооператив "Сатурн" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 14, корп 0, кв 48 | Промышленность |
| 50 | Распределение электроэнергии | Открытое акционерное общество "Электросервис" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Рабочая, д 1 | Энергетика |
| 51 | Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей | Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Комсомольская, 44 | Энергетика |
| 52 | Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Восточная, д 1 кв 24 | Энергетика |
| 53 | Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 54, кв 7 | Энергетика |
| 54 | Строительство зданий и сооружений | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПОДГОРНАЯ, Д 2 А | Строительство |
| 55 | Строительство зданий и сооружений | Общество с ограниченной ответственностью "Тракт" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Строительство |
| 56 | Строительство зданий и сооружений | Закрытое акционерное общество "Акционерное строительное общество №1" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 98 | Строительство |
| 57 | Производство общестроительных работ | Общество с ограниченной ответственностью "Строительство под ключ" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 15, кв 75 | Строительство |
| 58 | Производство общестроительных работ | ФИЛИАЛ "СЕВЕРНЫЙ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРИМОРСКОЕ АВТОДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 692420, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 154 | Строительство |
| 59 | Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений | Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж-ДВ" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 163 | Строительство |
| 60 | Производство электромонтажных работ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИК-ДВ" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Гоголя, д 24 | Строительство |
| 61 | Производство электромонтажных работ | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Центр Обеспечения Пожарной Безопасности "Эксперт" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Комсомольская, д 44 | Строительство |
| 62 | Производство санитарно-технических работ | Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Лайн Сервис" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, 7 | Коммунальное |
| 63 | Производство санитарно-технических работ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КАВАЛЕРОВСКАЯ, 3 | Коммунальное |
| 64 | Производство санитарно-технических работ | ДОЧЕРНЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВАЛЕРОВО-ПРИМОРСАНТЕХМОНТАЖ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КАВАЛЕРОВСКАЯ, 3 | Коммунальное |
| 65 | Производство санитарно-технических работ | ПРИМОРСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛ ОАО "ПРИМОРСАНТЕХМОНТАЖ" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КАВАЛЕРОВСКАЯ, 3 | Коммунальное |
| 66 | Производство санитарно-технических работ | Общество с ограниченной ответственностью "Сантех-сервис" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 21 | Коммунальное |
| 67 | Производство столярных и плотничных работ | ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА-ЭТАЛОН" В П.КАВАЛЕРОВО | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 36 | Промышленность |
| 68 | Розничная торговля автотранспортными средствам | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ - 1" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, Д 79 | Торговля |
| 69 | 50.20 | Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 57 | Прочее |
| 70 | 50.20.2 | Открытое акционерное общество "РЕМО" | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, 11 | Прочее |
| 71 | 50.20.3 | ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВАЛЕРОВОАВТОРЕМОНТ" (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС) | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1 | Прочее |
| 72 | 50.3 | Общество с ограниченной ответственностью "Снабжение" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, 11 б | Торговля |
| 73 | 50.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 76 | Торговля |
| 74 | 51.13.1 | ФИЛИАЛ КОМПАНИИ "ГАЛПИНС ТРЕЙДИНГ КО, ЛТД" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 34 | Торговля |
| 75 | 51.17 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Север" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 1 | Торговля |
| 76 | 51.19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ЛАЗО, 32 | Торговля |
| 77 | 51.19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ЛАЗО, 32 | Торговля |
| 78 | 51.21 | Сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив "Виктория" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Заречная, д 36 | Торговля |
| 79 | 51.3 | Общество с ограниченной ответственностью "Геолог-Север" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.БРАТЬЕВ ФОРОСТЯН, 9 | Торговля |
| 80 | 51.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Сапфир" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Братьев Форостян, 14 кв 11 | Торговля |
| 81 | 51.36.21 | Общество с ограниченной ответственностью "Тропикс Коммерц" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Строительная, д 8 | Торговля |
| 82 | 51.38 | КАВАЛЕРОВСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ЧЕХОВА, Д 40/1 | Торговля |
| 83 | 51.38.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Морские Ресурсы" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Южная, д 38 | Торговля |
| 84 | 51.4 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Торговля |
| 85 | 51.4 | Общество с ограниченной ответственностью "Аралия плюс" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Торговля |
| 86 | 51.43.22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО-ИНФО" | 692410, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 36 | Торговля |
| 87 | 51.47 | Общество с ограниченной ответственностью "Гирин" (со 100% иностранными инвестициями) | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 36, кв 73 | Торговля |
| 88 | 51.53 | Общество с ограниченной ответственностью "Тэн Да" | 692400, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Братьев Форостян, 14 кв 11 | Торговля |
| 89 | 51.53 | Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Торговля |
| 90 | 51.53 | Общество с ограниченной ответственностью "Сервис ДВ" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Мичурина, д 16 А | Торговля |
| 91 | 51.53.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 34, кв 53 | Торговля |
| 92 | 51.53.21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРИМЕТР" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 7 | Торговля |
| 93 | 51.57 | ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМЭКОМЕТ" В П.КАВАЛЕРОВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 159 | Торговля |
| 94 | 51.57 | Общество с ограниченной ответственностью "Лада и К" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, д 11Б | Торговля |
| 95 | 51.65 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройснабсервис" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Южная, д 38 | Торговля |
| 96 | 51.70 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.НЕВЕЛЬСКОГО, 25 | Торговля |
| 97 | 52.1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕРИЯ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 49 А | Торговля |
| 98 | 52.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Николь" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 9, кв 51 | Торговля |
| 99 | 52.11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" | 692410, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПОДГОРНАЯ, 9 А КВ 16 | Торговля |
| 100 | 52.11 | Общество с ограниченной ответственностью "Эра" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 19 кв 63 | Торговля |
| 101 | 52.11 | Общество с ограниченной ответственностью "Хлебосол" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 96 | Торговля |
| 102 | 52.11 | Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, Д 11 | Торговля |
| 103 | 52.11 | Общество с ограниченной ответственностью "Квант и К" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Торговля |
| 104 | 52.2 | Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Чехова, д 44, кв 65 | Торговля |
| 105 | 52.2 | Общество с ограниченной ответственностью "Сакура" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Братьев Форостян, д 16, кв 7 | Торговля |
| 106 | 52.2 | Общество с ограниченной ответственностью "Сапфир" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Народная, д 68 | Торговля |
| 107 | 52.21 | Общество с ограниченной ответственностью "Парус" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 148 | Торговля |
| 108 | 52.21 | Общество с ограниченной ответственностью "Золотой телец" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 16, кв 74 | Торговля |
| 109 | 52.21 | ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"(ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС) | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.БРАТЬЕВ ФОРОСТЯН, 14 К 11 | Торговля |
| 110 | 52.24 | Общество с ограниченной ответственностью "Новинка" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 130 | Торговля |
| 111 | 52.24 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАРОИТ" | 692410, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 154 А | Торговля |
| 112 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Империя" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 34 | Торговля |
| 113 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Марго" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 16 кв 1 | Торговля |
| 114 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Велесголд" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 68 А | Торговля |
| 115 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Чароит К" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 154 А | Торговля |
| 116 | 52.25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРОНА" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 38 | Торговля |
| 117 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Глория" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 12, кв 45 | Торговля |
| 118 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "МИР" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 59 | Торговля |
| 119 | 52.25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМАК" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 166 1/В | Торговля |
| 120 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Универсал Ко. ЛТД" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 49 | Торговля |
| 121 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Коралл" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ГОРЬКОГО, 4 | Торговля |
| 122 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Лора" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 134, корп 1 | Торговля |
| 123 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью " Светлана" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 182 А | Торговля |
| 124 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Премиум" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 36А | Торговля |
| 125 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Глубинка" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Народная, д 56 А | Торговля |
| 126 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Успех" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 9, кв 42 | Торговля |
| 127 | 52.25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПУШКИНСКАЯ, 1 А | Торговля |
| 128 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Светлана" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 40А/1 | Торговля |
| 129 | 52.25 | Общество с ограниченной ответственностью "Терра" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 38А | Торговля |
| 130 | 52.25.1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ТОРГОВЛИ" | 692410, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 59 | Торговля |
| 131 | 52.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Аптека 55" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 130 | Торговля |
| 133 | 52.31 | Общество с ограниченной ответственностью "Панацея" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 36 | Торговля |
| 134 | 52.44.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Ритейлерская сеть мебельмаркетов "Восточно-Приморская" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Братьев Форостян, д 8 | Торговля |
| 135 | 52.45 | Общество с ограниченной ответственностью "Искра" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 16 | Торговля |
| 136 | 52.46.7 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Комплект" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 7 | Торговля |
| 137 | 52.63 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНДЛ" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 200 | Торговля |
| 138 | 52.63 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОНИС-ПРИМ-ПЛЮС" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ГАГАРИНА, 3 | Торговля |
| 139 | 55.1 | ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА N1 "СТОЯНОЧНО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС" | 692420, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 55 | Прочее |
| 140 | 55.11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 76 | Прочее |
| 141 | 55.11 | Общество с ограниченной ответственностью "Золотые пески" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 19 К 5 | Прочее |
| 142 | 55.12 | Общество с ограниченной ответственностью " Авто-Сервис АСО" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 55 | Прочее |
| 143 | 55.21 | Общество с ограниченной ответственностью "Волна" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.НЕВЕЛЬСКОГО, 17 К 33 | Прочее |
| 144 | 55.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Славянка" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, Д 76 Б | Прочее |
| 145 | 55.30 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранд" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 89 А | Прочее |
| 146 | 55.40 | Общество с ограниченной ответственностью "Барракуда" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Строительная, д 8 | Прочее |
| 147 | 60.21.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровотранс" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, д 1 | Транспорт |
| 148 | 60.21.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Кавалеровотрансавто" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, д 1 | Транспорт |
| 149 | 60.24 | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 9 А К 36 | Транспорт |
| 150 | 60.24 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРИ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, Д 17, КВ 3 | Транспорт |
| 151 | 60.24 | КАВАЛЕРОВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРИМОРАВТОТРАНС" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1 | Транспорт |
| 152 | 60.24 | Общество с ограниченной ответственностью "Карго Траффик" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 55, кв 16 | Транспорт |
| 153 | 60.24.1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСО" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КАВАЛЕРОВСКАЯ, 6 | Транспорт |
| 154 | 63.2 | ОТДЕЛЕНИЕ КАВАЛЕРОВО ВЛАДИВОСТОКСКОГО ЦЕНТРА ОВД ФИЛИАЛА "АЭРОНАВИГАЦИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА" ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ 1\5 | Транспорт |
| 155 | 63.21.21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАВАЛЕРОВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 1 | Транспорт |
| 156 | 63.21.22 | ФИЛИАЛ "КАВАЛЕРОВСКИЙ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРИМОРСКОЕ АВТОДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 24 | Транспорт |
| 157 | 63.22 | Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Больничная, д 4 | Транспорт |
| 158 | 63.30 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТУРИЗМУ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ "СЕВЕРНОЕ ПРИМОРЬЕ" | 692420, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 166 А | Транспорт |
| 159 | 63.30.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Александр" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 166 А | Транспорт |
| 160 | 64.11 | Обособленное структурное подразделение Кавалеровский почтамт управления Федеральной почтовой связи Приморского края - филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" | 692410, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, 1/2 | Связь |
| 161 | 64.20.2 | Общество с ограниченной ответственностью "Детская телестудия "Луч - ТВ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, Д 38, КВ 35 | Связь |
| 162 | 64.20.2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ КАВАЛЕРОВО" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 96 | Связь |
| 163 | 65.12 | Дополнительный офис № 7718/059 Арсеньевского филиала № 7718 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) | 692420, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 59 | Финансы |
| 164 | 65.22.1 | Кредитный потребительский кооператив "Восток" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Подгорная, д 7, кв 44 | Финансы |
| 165 | 65.22.1 | Кредитный потребительский кооператив граждан "Успех" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 130 | Финансы |
| 166 | 65.22.1 | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ЛИДЕР" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, Д 4, КВ 6 | Финансы |
| 167 | 66.01 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ПИРАМИДА" В КАВАЛЕРОВСКОМ Р-НЕ | 692410, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 76 | Прочее |
| 168 | 70.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Пол Ар" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 66 К 23 | Прочее |
| 169 | 70.20.2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСФАРМА-ВОСТОК" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, 44 | Прочее |
| 170 | 70.20.2 | Муниципальное унитарное предприятие "Рынок" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 38 кв 1 | Прочее |
| 171 | 70.32 | Общество с ограниченной ответственностью "ЖКО" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 4 | Прочее |
| 172 | 70.32 | Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Лайн" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 7 | Прочее |
| 173 | 70.32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫНОК" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 38 КВ 1 | Прочее |
| 174 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Наш Дом 1" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 52, кв 59 | Прочее |
| 175 | 70.32.1 | Товарищество Собственников Жилья "Центр" | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 86 кв 14 | Прочее |
| 176 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Кузнечная, 26" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, 26 кв 24 | Прочее |
| 177 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Кузнечная, 21" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, 21 к 37 | Прочее |
| 178 | 70.32.1 | Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания АКВА-ЛАЙН" (назначен ликвидатор) | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 7 | Прочее |
| 179 | 70.32.1 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КАВАЛЕРОВО-2" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, Д 49, КВ 16 | Прочее |
| 180 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Больничная 35" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Больничная, 35 | Прочее |
| 181 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Чехова,7" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Чехова, д 7 | Прочее |
| 182 | 70.32.1 | Жилищно-строительный кооператив "Кавалерово-1" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, 24 к 14 | Прочее |
| 183 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Наш дом" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 79 | Прочее |
| 184 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Жилищник" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 18 | Прочее |
| 185 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Парус" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 17 | Прочее |
| 186 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Арсеньева 38" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 38 кв 70 | Прочее |
| 187 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Гавань" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 134 | Прочее |
| 188 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Арсеньева,36" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 36 | Прочее |
| 189 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Кавалерово-1" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 25 | Прочее |
| 190 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Кедр" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 83 | Прочее |
| 191 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Варяг" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Подгорная, д 7, кв 102 | Прочее |
| 192 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Октябрь" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 76 | Прочее |
| 193 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Кузнечная, 4" | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, 4 кв 34 | Прочее |
| 194 | 70.32.1 | Товарищество собственников жилья "Пилигрим" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Горького, д 9, кв 10 | Прочее |
| 195 | 72.10 | Общество с ограниченной ответственностью "Компьютерные системы Кавалерово" | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, д 13 | Прочее |
| 196 | 74.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Гротеск" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 94, кв 14 | Прочее |
| 197 | 74.11 | Общество с ограниченной ответственностью "Система" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ТРУДОВАЯ, Д 89 | Прочее |
| 198 | 74.11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТ" | 692410, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ЗАПАДНАЯ, 115 | Прочее |
| 199 | 74.11 | ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ КОНТОРА АДВОКАТОВ КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 100 | Прочее |
| 200 | 74.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-сервисный центр "Бух-Инфо" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96, кв 121 | Прочее |
| 201 | 74.12.1 | Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений" п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 А | Прочее |
| 202 | 74.12.1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР-ЭНЕРГОРЕСУРС" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 7 | Прочее |
| 203 | 74.13.1 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗОИМОДЕЙСТВИЯ "СЕВЕРНОЕ ПРИМОРЬЕ" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 104 | Прочее |
| 204 | 74.20.2 | Закрытое акционерное общество "Поиск" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, д 11 Б | Прочее |
| 205 | 74.20.2 | Закрытое акционерное общество научно-производственного предприятия "НЭП" наука экология производство | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 55, кв 2 | Прочее |
| 206 | 74.20.2 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "МАЯК" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 36 | Прочее |
| 207 | 74.20.2 | Закрытое акционерное общество "Норд" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 96 | Прочее |
| 208 | 74.20.2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДРА" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 55 К 2 | Прочее |
| 209 | 74.20.2 | Общество с ограниченной ответственностью "Геофизик Приморья" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Братьев Форостян, д 13 | Прочее |
| 210 | 74.20.3 | Общество с ограниченной ответственностью "Содружество" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, 44 | Прочее |
| 211 | 74.50.2 | краевое государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Кавалеровского района" | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 81 | Прочее |
| 212 | 74.60 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННО-СЫСКНОЕ АГЕНТСТВО "АЛЕКС" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д 11-Б | Прочее |
| 213 | 74.60 | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Гарант" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, д 154 | Прочее |
| 214 | 74.70.1 | Муниципальное казенное учреждение "Технический центр" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 104 | Прочее |
| 215 | 74.84 | Общество с ограниченной ответственностью "Сотекс" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.НАРОДНАЯ, 68 | Прочее |
| 216 | 74.84 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, Д 7 | Прочее |
| 217 | 74.84 | Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Ост" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, Д 159, КОРП 6 | Прочее |
| 218 | 74.84 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 34 К 53 | Прочее |
| 219 | 75.1 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Приморскому краю | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, 19 | Государственное управление |
| 220 | 75.11.13 | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА | 692420, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 100 | Государственное управление |
| 221 | 75.11.31 | Дума Кавалеровского муниципального района | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 104 | Государственное управление |
| 222 | 75.11.31 | Муниципальное казенное учреждение "Управление финансов Администрации Кавалеровского муниципального района" | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 104 | Государственное управление |
| 223 | 75.11.31 | Администрация Кавалеровского муниципального района | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 104 | Государственное управление |
| 224 | 75.11.32 | Администрация Кавалеровского городского поселения | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПОДГОРНАЯ, 7 | Государственное управление |
| 225 | 75.11.32 | муниципальный комитет Кавалеровского городского поселения | 692410, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 83 | Государственное управление |
| 226 | 75.11.4 | Отделение по Кавалеровскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 107 | Государственное управление |
| 227 | 75.11.4 | ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ФИЛИАЛ) ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИМОРСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КАВАЛЕРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 104 | Государственное управление |
| 228 | 75.14 | Ревизионная комиссия Кавалеровского муниципального района | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 104 | Государственное управление |
| 229 | 75.23.14 | КАВАЛЕРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ | 692420, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 100 | Государственное управление |
| 230 | 75.23.33 | ПРОКУРАТУРА КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА | 692420, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 53 | Государственное управление |
| 231 | 75.24.1 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Кавалеровский" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Чехова, д 47 | Государственное управление |
| 232 | 75.24.1 | Отдел вневедомственной охраны по Кавалеровскому району - филиал федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, д 124 | Государственное управление |
| 233 | 75.25.2 | краевое государственное казенное учреждение "13 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Кавалеровского муниципального района" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Гагарина, 1 | Государственное управление |
| 234 | 75.30 | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Кавалеровскому району Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 98 | Государственное управление |
| 235 | 80.10.1 | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №25" п. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Кузнечная, 6 | Образование |
| 236 | 80.10.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 2" п. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Строительная, 12 | Образование |
| 237 | 80.10.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад для детей раннего возраста №3" п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 88 | Образование |
| 238 | 80.10.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №6 " п. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, 8 | Образование |
| 239 | 80.10.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 21" п. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Больничная, 6 | Образование |
| 240 | 80.10.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад комбинированного вида №22" п.Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Подгорная, 5 | Образование |
| 241 | 80.10.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №4 " п. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края. | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Гагарина, 4 кв 5 | Образование |
| 242 | 80.10.3 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств пгт. Кавалерово | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Подгорная, 19 | Образование |
| 243 | 80.10.3 | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 83 | Образование |
| 244 | 80.21 | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат" пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 111 | Образование |
| 245 | 80.21 | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, 55 | Образование |
| 246 | 80.21 | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 102 | Образование |
| 247 | 80.21 | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Калинина, 46 | Образование |
| 248 | 80.21 | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" пгт. Кавалерово | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Гагарина, д 12 | Образование |
| 249 | 80.21 | краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п.Кавалерово" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Гагарина, д 16 | Образование |
| 250 | 80.21 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 168 | Образование |
| 251 | 80.22.21 | краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кавалеровский горный техникум" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 103 | Образование |
| 252 | 80.41 | Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Кавалеровская автомобильная школа Общероссийской общественно-государтсвенной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" | 692420, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, д 36 | Образование |
| 253 | 85.1 | Общество с ограниченной ответственностью "Маджерик Мед Фарм - Кавалерово" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 91 | Здравоохранение |
| 254 | 85.11.1 | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кавалеровская центральная районная больница" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Больничная, д 2 | Здравоохранение |
| 255 | 85.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Лад" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.НЕВЕЛЬСКОГО, 25 | Здравоохранение |
| 256 | 85.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Статус" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ПОДГОРНАЯ, Д 7 | Здравоохранение |
| 257 | 85.12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА-ЛЮКС" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 76 А | Здравоохранение |
| 258 | 85.14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 66 К 40 | Здравоохранение |
| 259 | 85.14.5 | ФИЛИАЛ В КАВАЛЕРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ САНЭПИДСЛУЖБЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | 692420, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 130 | Здравоохранение |
| 260 | 85.14.5 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ В КАВАЛЕРОВСКОМ РАЙОНЕ" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 36 | Здравоохранение |
| 261 | 85.20 | Филиал краевого государственного ветеринарного бюджетного учреждения "Приморская ветеринарная служба" Кавалеровская станция по борьбе с болезнями животных | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Краснознаменная, 5/1 | Здравоохранение |
| 262 | 85.31 | краевое государственное казенное учреждение социального обслуживания "Кавалеровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Братьев Форостян, д 2 | Здравоохранение |
| 263 | 91.12 | КАВАЛЕРОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАДЕЖДА СЕРДЦА" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 7 | Прочее |
| 264 | 91.20 | Профсоюзная организация работников филиала "Кавалеровский" КГУП "Примтеплоэнерго" Кавалеровского района | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Невельского, д 25 | Прочее |
| 265 | 91.20 | ОБЩЕСТВЕННАЯ КАВАЛЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 96 А | Прочее |
| 266 | 91.20 | КАВАЛЕРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 692420, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 104 | Прочее |
| 267 | 91.20 | Профсоюзная организация трудящихся Кавалеровского района | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 96 | Прочее |
| 268 | 91.31 | Местная религиозная организация православный Приход храма Иоанна Предтечи и Крестителя Господня п.Кавалерово Кавалеровского района Приморского края Арсеньевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Калинина, 10 | Прочее |
| 269 | 91.31 | Религиозная организация Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня п.Кавалерово Приморского края | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Калинина, д 110 | Прочее |
| 270 | 91.31 | Религиозная организация Церковь Евангельских христиан Кавалеровского района | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, 120 | Прочее |
| 271 | 91.31 | Местная религиозная организация "Свято-Иннокентиевская община православных христиан п. Кавалерово" | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Калинина 87 | Прочее |
| 272 | 91.33 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ "БАРС"МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВАЛЕРОВСКИЙ РАЙОН | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ЧЕХОВА, 40 | Прочее |
| 273 | 91.33 | ПРИМОРСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д 54 | Прочее |
| 274 | 91.33 | Дачное некоммерческое товарищество "Заря" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 66, кв 14 | Прочее |
| 275 | 91.33 | Общество инвалидов Кавалеровского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ) | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Чехова, 46 | Прочее |
| 276 | 91.33 | КАВАЛЕРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.ГОГОЛЯ, 49 | Прочее |
| 277 | 91.33 | Общественная организация охотников и рыболовов "Багира" п. Кавалерово | 692413, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Первомайская, 125 | Прочее |
| 278 | 92.20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКС МЕДИА" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, ПЕР ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ, 10 К 1 | Культура |
| 279 | 92.3 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КУЛЬТУРЫ" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 104 | Культура |
| 280 | 92.40 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АВАНГАРД" | 692411, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 91 | Культура |
| 281 | 92.40 | Муниципальное унитарное предприятие газета "Авангард" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 91 | Культура |
| 282 | 92.51 | Муниципальное казенное учреждение "Центр культуры, досуга, библиотечного обслуживания" Кавалеровского городского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края. | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, 97 | Культура |
| 283 | 92.51 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БИБЛИОТЕКА" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.АРСЕНЬЕВА, 105 | Культура |
| 284 | 92.6 | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ТОНУС" | 692413, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РП КАВАЛЕРОВО, УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 4 | Культура |
| 285 | 92.62 | Приморская региональная общественная организация "Федерация джиу-джитсу северных районов Приморского края" | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Арсеньева, д 79, кв 18 | Культура |
| 286 | 92.62 | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр (спортивный) "Факел" пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края | 692411, Приморский край, рп Кавалерово, ул.Комсомольская, 36 | Культура |

Номер комплекса по «Инженерно-геологической карте Приморского края», масштаб 1:500 000, 1999 г.

Включая два месторождения органо-минеральных отложений (ОМО).

Руководство по проектированию строительных конструкций убежищ гражданской обороны. – М.: Стройиздат, 1982.