Приложение к решению

Думы Артемовского городского округа

от 30.05.2019    № 545

местные нормативы

Градостроительного проектирования

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСкого округа

г. Артемовский

2019

- Содержание

Принятые сокращения и единицы измерения                                                                                   5

ЧАСТЬ I.   ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                                                                                                     6

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                           6

Раздел 1. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования                                                                                                  6

Раздел 2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ                                                                                          9

Подраздел 1.Объекты местного значения  (ОМЗ) городского округа  в области образования    9

Подраздел 2. Объекты местного значения  городского округа  в области культуры                  12

Подраздел 3.	Объекты местного значения  городского округа  в области физической культуры и спорта	                                                                                                                                                15

Подраздел 4.Объекты местного значения  городского округа  в области здравоохранения      17

Подраздел 5.Объекты местного значения городского округа, относящиеся к инженерному оборудованию (электро-, тепло,- газо, водоснабжение и водоотведение)                                    19

Подраздел 6. Объекты местного значения городского округа, относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию                                                                               25

Подраздел 7.Объекты рекреационного назначения                                                                        34

Подраздел 8.Объекты местного значения  городского округа в области утилизации, обезвреживания, захоронения  твердых коммунальных отходов                                                  37

Подраздел 9.Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения                           38

Подраздел 10.Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий                                                                                                           38

Подраздел 11.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами жилищного строительства                      39

Подраздел 12.Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи   43

Подраздел 13. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения                      45

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                                                  52

Раздел 1. Общие положения                                                                                                              52

Подраздел 1. Основания для разработки местных нормативов градостроительного проектирования                                                                                                                                   52

Раздел 2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения                        52

Раздел 3. Анализ нормативной базы, документов стратегического социально-           экономического развития, учитываемых при разработке местных нормативов градостроительного проектирования                                                                                                55

Раздел 4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов                                            57

Подраздел 1. Объекты местного значения в области образования                                                57

Подраздел 2. Объекты местного значения в области культуры                                                     62

Подраздел 3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта                66

Подраздел 4. Объекты местного значения в области здравоохранения                                        70

Подраздел 5.  Объекты местного значения городского округа, относящиеся к области инженерной инфраструктуры                                                                                                            75

Глава 5.1.  Объекты местного значения в области электроснабжения                                          75

Глава 5.2. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения                   79

Глава 5.3. Объекты местного значения в области газоснабжения                                                 83

Глава 5.4. Объекты местного значения в области теплоснабжения                                              85

Подраздел 6. Объекты местного значения городского округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания                                                                                                         87

Глава 6.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения                               87

Глава 6.2. Улично-дорожная сеть населенных пунктов                                                                  92

Глава 6.3. Остановочные пункты и посадочные площадки на линиях городского транспорта 98

Глава 6.4. Места временной стоянки туристических автобусов для организации посадки и высадки групп туристов                                                                                                                   100

Глава 6.5. Объекты временного и постоянного хранения транспортных средств                     101

Глава 6.6. Объекты технического обслуживания транспортных средств                                   106

Подраздел 7. Объекты рекреационного назначения                                                                      106

Подраздел 8. Объекты местного значения в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов                                                                                                     109

Подраздел 9. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения                        111

Подраздел 10. Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий                                                                                                          112

Подраздел 11. Объекты местного значения в области жилищного строительства                    116

Глава 11.1.Общие положения                                                                                                          116

Глава 11.2. Уровень средней жилищной обеспеченности                                                            117

Глава 11.3. Размер земельных участков, выделяемых под индивидуальную или блокированную застройку                                                                                                                122

Глава 11.4. Показатели плотности населения территорий жилищного строительства             123

Глава 11.5. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования различного функционального назначения                                                               126

Подраздел 12. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности территории городского округа объектами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания                                                                                                                                    127

Глава 12.1. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания                 127

Глава 12.2. Объекты  связи                                                                                                              130

Раздел 5. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения                    131

ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ                                                         ПОКАЗАТЕЛЕЙ                                                                                                                             140

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                                              143

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                              145

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                              147

ПРИЛОЖЕНИЕ 4                                                                                                                              148

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                                                                                                              150

ПРИЛОЖЕНИЕ 6                                                                                                                              161

I. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области	                                                                                                             161

II. Государственные стандарты (ГОСТ)	                                                                                      164

III. Своды правил по проектированию и строительству (СП)	                                                  164

IV. Строительные нормы (СН)                                                                                                        166

V. Санитарные правила и нормы (СанПиН)                                                                                  166

VI. Руководящие документы (РД, СО)	                                                                                      167

VII. Муниципальные нормативные правовые акты, Программные документы  Артемовского городского округа	                                                                                                                         167

Основные понятия и термины                                                                                                         170

- Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| ед. | Единица |
| м | Метр |
| км | Километр |
| км/час | Километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| м2 | квадратный метр |
| тыс.м2 | тысяча квадратных метров |
| м3 | кубический метр |
| тыс. м3/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | Человек |
| тыс. | тысяча |
| тыс. ед. хранения | тысяч единиц хранения |
| м2/ человек | квадратных метров на человека |
| м2/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | Гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| л/сут. | литр в сутки |
| мин. | Минуты |
| тыс.м2 общ. пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |
| ОМЗ | объект местного значения |
| МГН | маломобильные группы населения |

# ЧАСТЬ I.   ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# ВВЕДЕНИЕ

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности отнесено утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования Артемовского городского округа (далее – МНГП) – муниципальный правовой акт, принятый в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

- Раздел 1. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

1. В соответствии с частью 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

- основную часть (расчетные показатели);

- правила и область применения расчетных показателей;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

3. Система местных нормативов градостроительного проектирования формируется как открытая для дальнейшего развития единая система разрабатываемых на общей методической и научно-технической основе минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

4. Система местных нормативов градостроительного проектирования Артемовского городского округа  содержит дифференцированные применительно к различным территориям муниципального образования расчетные показатели минимально допустимого обеспечения населения:

1) объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

2) инженерным оборудованием, в том числе объектами водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения;

3) объектами транспортного обслуживания;

4) объектами в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

5) объектами рекреационного назначения;

6) объектами жилищного строительства, территориями для размещения объектов жилой застройки;

7) объектами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

8) иными видами объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления Артемовского городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, а разрабатываются с учетом этих документов.

6. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования Артемовского городского округа, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления.

7. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

8. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Свердловской области объектами местного значения, предусмотренными  частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа, не могут быть ниже этих предельных значений.

# 9.  В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных  частью 4 статьи 29.2  Градостроительного кодекса Российской Федерации, для населения муниципальных образований Свердловской области, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа не могут превышать эти предельные значения.

# Раздел 2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

## Подраздел 1.	Объекты местного значения (ОМЗ) городского округа в области образования

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого и максимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации (ДОО) |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень обеспеченности ДОО общего типа | г. Артемовский | 60 мест на 1 тыс. человек населения |  |
|  |  | Сельские населенные пункты, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Крупных (свыше 5 тыс. чел.) | 55 мест на 1 тыс. человек населения |  |
|  |  | Средних (свыше 0.2 тыс. чел до 1 тыс. чел.) | 50 мест на 1 тыс. человек населения |  |
| 1.2 | Размер земельного участка | При вместимости организации: |  |  |
|  |  | для отдельно стоящего здания при вместимости: до 100 мест | 40 м2 на 1 место |  |
|  |  | свыше 100 мест | 35 м2 на 1 место |  |
|  |  | для встроенного здания при вместимости более 100 мест | 29 м2 на 1 место |  |
|  |  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25 % – в условиях реконструкции; на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 % |  |  |
|  |  | Размер групповой площадки: |  |  |
|  |  | для детей ясельного возраста | 7,0 м2 на 1 место |  |
|  |  | для детей дошкольного возраста | 9,0 м2 на 1 место |  |
|  |  | Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка, для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка |  |  |
| 1.3 | Вместимость вновь строящихся зданий | Для отдельно стоящих зданий | не более 350 мест |  |
|  |  | Для пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома | не более 150 мест |  |
|  |  | Для сельских населенных пунктов | не более 140 мест |  |
| 1.4. | Этажность здания | Не более 3-х этажей |  |  |
|  | Общеобразовательные организации |  |  |  |
| 1.5 | Уровень обеспеченности населения | 100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет; 75% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием; Норматив: 112 обучающихся на 1 тыс. человек общей численности населения при обучении в одну смену |  |  |
| 1.6 | Размер земельного участка | При вместимости организации: |  |  |
|  |  | от 40 до 400 обучающихся | 50 м2 на 1 обучающегося |  |
|  |  | от 400 до 500 обучающихся | 60 м2 на 1 обучающегося |  |
|  |  | от 500 до 600 обучающихся | 50 м2 на 1 обучающегося |  |
|  |  | от 600 до 800 обучающихся | 40 м2 на 1 обучающегося |  |
|  |  | от 800 до 1000 обучающихся | 33 м2 на 1 обучающегося |  |
|  |  | В условиях реконструкции размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены на 20 % |  |  |
| 1.7 | Вместимость вновь строящихся зданий | г. Артемовский | не более 1000 обучающихся |  |
|  |  | Сельские населенные пункты: |  |  |
|  |  | для начальных школ | не более 80 обучающихся |  |
|  |  | для основных школ | не более 250 обучающихся |  |
|  |  | для средних школ | не более 500 обучающихся |  |
|  |  | наряду с общеобразовательными организациями с нормативной наполняемостью 25 обучающихся, используются здания общеобразовательных организаций с уменьшенной наполняемостью классов, в том числе малокомплектные |  |  |
| 1.8 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 45 % |  |  |
|  | Организации дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.9 | Уровень обеспеченности населения организациями дополнительного образования детей | 40 мест на 1 тыс. человек общей численности населения (с учетом среднего коэффициента сменности работы – 1,0) |  |  |
|  |  | в т.ч. школы искусств |  | 15 мест на 1 тыс. человек населения |
|  |  | детские юношеские спортивные школы |  | 23 места на 1 тыс. человек населения |
| 1.10 | Вместимость вновь строящихся зданий | для школы искусств |  | 180 обучающихся |
|  | Загородные детские оздоровительные лагеря |  |  |  |
| 1.11 | Уровень обеспеченности | 16 % от общей численности детей школьного возраста 6,6 мест на 1 тыс. человек населения при организации 3-х смен в летний период |  |  |
| 1.12 | Размер земельного участка | 150-200 м2 на 1 ребенка |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа в области образования для населения |  |  |  |  |
| 1.13 | Дошкольные образовательные организации | г. Артемовский |  |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки |  | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | для малоэтажной застройки |  | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | Сельские населенные пункты |  | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | Указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа (языковые, математические, спортивные и т.п.) |  |  |
| 1.14 | Общеобразовательные организации | г. Артемовский |  |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки (в т.ч. для обучающихся I ступени) |  | пешеходная доступность не более 750 м (500 м) |
|  |  | для малоэтажной застройки (в т.ч. для обучающихся I ступени) |  | пешеходная доступность не более 750 м (500 м) |
|  |  | Сельские населенные пункты (в т.ч. для обучающихся I ступени): |  | пешеходная доступность не более 750 м (500 м) |
|  |  |  |  | транспортная доступность не более 30 мин в одну сторону (15 мин в одну сторону) |
|  |  | Указанная территориальная доступность не распространяется на специализированные общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.) |  |  |
|  |  | Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей |  |  |
|  |  | Пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке |  | не более 500 м |
| 1.15 | Организации дополнительного образования детей | г. Артемовский: |  |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки |  | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | для малоэтажной застройки |  | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | Сельские населенные пункты |  | транспортная доступность не более 30 мин в одну сторону |
|  |  | Для сельских населенных пунктов организации дополнительного образования детей рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций |  |  |
| 1.16 | Загородные детские оздоровительные лагеря | Не нормируется |  |  |

- Подраздел 2. Объекты местного значения городского округа в области культуры

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения культуры клубного типа |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности (посетительское место) | г. Артемовский | 50 мест на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 100 мест на 1 тыс. человек населения |
| 2.2 | Размер земельного участка | Для отдельно стоящего здания | 0,2-0,3 га на объект |
| 2.3 | Вместимость вновь строящихся зданий | г. Артемовский | не менее 500 зрительских мест |
|  |  | Сельские населенные пункты | в соответствии с документами территориального планирования в зависимости от численности населения |
| Библиотеки |  |  |  |
| 2.4 | Уровень обеспеченности | г. Артемовский: |  |
|  |  | общедоступные библиотеки | 2 объекта |
|  |  | детские библиотеки | 1 объект |
|  |  | В целях эффективной организации библиотечно-информационного образования детей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества |  |
|  |  | Сельские населенные пункты: общедоступные библиотеки: 1 объект на населенный пункт с численностью населения более 300 чел. |  |
| 2.5 | Объем библиотечного книжного фонда | г. Артемовский: |  |
|  |  | общедоступные библиотеки | 4,0-4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек населения |
|  |  | в т.ч. дополнительно в центральной библиотеке | 0,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 6-7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек населения |
|  |  | В сельских библиотеках литература для жителей в возрасте до 14 лет должна составлять 30-50% общего объема книжного фонда |  |
| 2.6 | Емкость читального зала | г. Артемовский: |  |
|  |  | общедоступные библиотеки | 2-3 читательских места на 1 тыс. человек населения |
|  |  | в т.ч. дополнительно в центральной городской библиотеке | 0,3 читательских места на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 5-6 читательских мест на 1 тыс. человек населения |
| 2.7 | Размер земельного участка | 0,15 га на объект |  |
| Музеи |  |  |  |
| 2.8 | Уровень обеспеченности | 6 объектов |  |
| 2.9 | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Кинотеатры |  |  |  |
| 2.10 | Уровень обеспеченности | 1 объект на городской округ |  |
| 2.11 | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа в области культуры для населения |  |  |  |
| 2.12 | Учреждения культуры клубного типа | г. Артемовский | не нормируется |
|  |  | Сельские населенные пункты | в пределах транспортной доступности |
| 2.13 | Библиотеки | г. Артемовский: | не нормируется |
|  |  | Сельские населенные пункты | в пределах транспортной доступности |
| 2.14 | Музеи | г. Артемовский | не нормируется |
|  |  | Сельские населенные пункты |  |
| 2.15 | Кинотеатры | г. Артемовский | не нормируется |
|  |  | Сельские населенные пункты |  |

## Подраздел 3. Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы |  |  |  |
| 3.1 | Уровень обеспеченности | г. Артемовский | 100 м2 площади пола на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 210 м2 площади пола на 1 тыс. человек населения |
| 3.2 | Средние допустимые размеры объекта | 400 м2 площади пола |  |
|  |  | В сельских населенных пунктах разрешается объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций |  |
| 3.3 | Размер земельного участка | 0,2-0,5 га на объект |  |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| 3.4 | Уровень обеспеченности | г. Артемовский | 500 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 975 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения |
| 3.5 | Средние допустимые размеры объекта | 540 м2 |  |
| 3.6 | Размер земельного участка | Площадки, корты, спортивные ядра | 0,1-1,5 га на объект |
|  |  | Стадионы | 2,1-3,0 га на объект |
| Плавательные бассейны |  |  |  |
| 3.7 | Уровень обеспеченности | 15 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения |  |
| 3.8 | Средние допустимые размеры объекта | 200 м2 зеркала воды |  |
| 3.9 | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства |  |  |  |
| 3.10 | Уровень обеспеченности | г. Артемовский | 10 посетителей на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты: | 30 посетителей на 1 тыс. человек населения |
| 3.11 | Размер земельного участка | По заданию на проектирование |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа в области физической культуры и спорта для населения |  |  |  |
| 3.12 | Спортивные залы | Объекты эпизодического обслуживания | не нормируется |
|  |  | Объекты периодического обслуживания | в пределах транспортной доступности |
| 3.13 | Плоскостные спортивные сооружения | Объекты эпизодического обслуживания (в т.ч. стадионы) | не нормируется |
|  |  | Объекты периодического обслуживания | в пределах транспортной доступности |
|  |  | Объекты повседневного обслуживания (спортивные и игровые площадки), в т.ч.: |  |
|  |  | г. Артемовский | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | Сельские населенные пункты | 1 объект в каждом населенном пункте с численностью населения от 50 человек |
| 3.14 | Плавательные бассейны | г. Артемовский | не нормируется |
|  |  | Сельские населенные пункты | в пределах транспортной доступности |
| 3.15 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | г. Артемовский | пешеходная доступность не более 500 м |
|  |  | Сельские населенные пункты | в пределах транспортной доступности |

## Подраздел 4.	Объекты местного значения городского округа в области здравоохранения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |  |  |
| 4.1 | Уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | г. Артемовский | 30 посещений в смену на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты, в т.ч. сельские врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, поликлиники, медицинские центры, центры восстановительного лечения без стационаров | 20 посещений в смену на 1 тыс. человек населения |
| 4.1.1 | Уровень обеспеченности ФАП | Для сельских населенных пунктов с численностью населения: менее 300 человек при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км | 1 объект |
|  |  | от 300 до 700 человек при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км | 1 объект |
|  |  | более 700 человек при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км | 1 объект |
| 4.2 | Размер земельного участка | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект |  |
|  |  | ФАП – 0,2 га на объект |  |
| 4.3. | Мощность объекта | По заданию на проектирование |  |
|  |  | При мощности до 100 посещений в смену при наличии отдельного входа разрешается размещение в жилых и общественных зданиях (за исключением организаций, оказывающих помощь инфекционным, в том числе туберкулезным больным) |  |
| Профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях |  |  |  |
| 4.4 | Уровень обеспеченности | г. Артемовский | 7 коек на 1 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 6 коек на 1 тыс. человек населения |
| 4.5. | Мощность объекта (коек) | По заданию на проектирование |  |
| 4.6 | Размер земельного участка | При установленной мощности: 50 коек | 300 м2 на 1 койку |
|  |  | 150 коек | 200 м2 на 1 койку |
|  |  | На одну детскую койку следует принимать норму стационара для взрослых с коэффициентом 1,5. При проектировании на участке действующих стационаров новых лечебных корпусов, допускается уменьшать удельные показатели земельного участка, но не более чем на 20% |  |
| Организации скорой медицинской помощи |  |  |  |
| 4.7 | Уровень обеспеченности | г. Артемовский | 1 автомобиль на 10 тыс. человек населения |
|  |  | Сельские населенные пункты | 1 автомобиль на 5 тыс. человек населения |
| 4.8 | Размер земельного участка | 0,2 - 0,4 га на 1 объект Для размещения транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 кв. м на одно машиноместо. Расстояние стоянки машин скорой помощи до жилых домов - не менее 50 м |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа в области здравоохранения для населения |  |  |  |
| 4.9 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. ФАП | г. Артемовский |  |
|  |  | для среднеэтажной застройки | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | для малоэтажной застройки | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  | Сельские населенные пункты | пешеходная доступность не более 1000 м |
|  |  |  | транспортная доступность не более 30 мин |
| 4.10 | Профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | г. Артемовский | не нормируется |
|  |  | Сельские населенные пункты |  |
| 4.11 | Организации скорой медицинской помощи | г. Артемовский | транспортная доступность не более 20 мин. |
|  |  | Сельские населенные пункты |  |

## Подраздел 5. Объекты местного значения городского округа, относящиеся к инженерному оборудованию (электро-, тепло,- газо, водоснабжение и водоотведение)

| № п/п |  | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения |  | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Укрупненные показатели электропотребления |  | г. Артемовский без стационарных электрических плит со стационарными электрическими плитами |  |  |  |  | 2170 кВт.ч./ год на 1 чел. 2750 кВт.ч./ год на 1 чел. |  |  |
|  |  |  |  | Сельские населенные пункты: без стационарных электрических плит со стационарными электрическими плитами (100% охвата) |  |  |  |  | 950 кВт.ч./ год на 1 чел. 1350 кВт.ч./ год на 1 чел. |  |  |
|  |  |  |  | Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения населенного пункта, объектов транспортного обслуживания, наружное освещение и не учитывают применения в жилых домах кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  | г. Артемовский без стационарных электрических плит со стационарными электрическими плитами |  |  |  |  | 5300 ч./год 5500 ч./год |  |  |
|  |  |  |  | Сельские населенные пункты: без стационарных электрических плит со стационарными электрическими плитами |  |  |  |  | 4100 ч./год 4400 ч./год |  |  |
| 5.4 |  | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета |  | В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012 № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Размер земельного участка объекта электросетевого хозяйства |  | Понизительные подстанции 35 кВ |  |  |  |  | не более 5000 м2 |  |  |
|  |  |  |  | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А |  |  |  |  | не более 50 м2 |  |  |
|  |  |  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А |  |  |  |  | не более 50 м2 |  |  |
|  |  |  |  | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А |  |  |  |  | не более 80 м2 |  |  |
|  |  |  |  | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А |  |  |  |  | не более 150 м2 |  |  |
|  |  |  |  | Распределительные пункты наружной установки – |  |  |  |  | не более 250 м2 |  |  |
|  |  |  |  | Распределительные пункты закрытого типа |  |  |  |  | не более 200 м2 |  |  |
|  |  |  |  | Секционирующие пункты |  |  |  |  | не более 80 м2 |  |  |
| 5.6 |  | Расстояние от объектов электросетевого хозяйства до окон жилых домов и общественных зданий |  | При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе трансформаторов не более двух, мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 метров, до зданий лечебно–профилактических учреждений – не менее 15 метров |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением |  | г. Артемовский - для общественно-деловой и жилой застройки -100 %; Сельские населенные пункты - для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки - 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  | Удельное хозяйственно -питьевое водопотребление на одного жителя |  | г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  | 230 л/сут. |  |  |
|  |  |  |  | для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  | 170 л/сут. |  |  |
|  |  |  |  | на полив |  |  |  |  | 50 л/сут. |  |  |
|  |  |  |  | Сельские населенные пункты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  | 230 л/сут. |  |  |
|  |  |  |  | для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  | 170 л/сут. |  |  |
|  |  |  |  | на полив |  |  |  |  | 50 л/сут. |  |  |
|  |  |  |  | Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для оздоровительных учреждений (санаториев, домов отдыха, туристических комплексов, детских лагерей и т. д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  | Показатели потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению при отсутствии приборов учета |  | В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на территории Свердловской области»; постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 133-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности |  | Производительность станций очистки воды: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 0,8 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  | не более 1,0 га |  |  |
|  |  |  |  | свыше 0,8 до 12 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  | не более 2,0 га |  |  |
|  |  |  |  | свыше 12 до 32 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  | не более 3,0 га |  |  |
|  |  |  |  | свыше 32 до 80 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  | не более 4,0 га |  |  |
|  |  |  |  | свыше 80 до 125 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  | не более 6,0 га |  |  |
|  |  |  |  | свыше 125 до 250 тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  | не более 12,0 га |  |  |
|  |  | Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  | Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя |  | г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для среднеэтажной застройки, оборудованной зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  | 230 л/сут. |  |  |
|  |  |  |  | для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  | 170 л/сут. |  |  |
|  |  |  |  | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  | 230 л/сут. |  |  |
|  |  |  |  | для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  | 170 л/сут. |  |  |
| 5.12 |  | Показатели потребления коммунальных услуг по водоотведению при отсутствии приборов учета |  | В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 |  | Размер земельного участка для канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности |  | Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. |  | Размер земельного участка, не более: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для очистных сооружений, га | для иловых площадок, га |  |  |  | для биологических прудов глубокой очистки сточных вод, га |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | до 0,7 тыс. куб. м/сут. |  | 0,5 | 0,2 |  |  |  | - |
|  |  |  |  | свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут. |  | 4,0 | 3,0 |  |  |  | 3,0 |
|  |  |  |  | свыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут. |  | 6,0 | 9,0 |  |  |  | 6,0 |
|  |  |  |  | свыше 40 до 130 тыс. куб. м/сут. |  | 12,0 | 25,0 |  |  |  | 20,0 |
|  |  |  |  | свыше 130 до 175 тыс. куб. м/сут. |  | 14,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |
|  |  |  |  | свыше 175 до 280 тыс. куб. м/сут. |  | 18,0 | 55,0 |  |  |  | - |
|  |  |  |  | Для очистных сооружений локальных систем канализации – по заданию на проектирование, но не более 0,25 га на объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для канализационных насосных станций - не более 0,5 га на объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Места расположения объектов канализации и прохода коммуникаций, а также условия и места выпуска очищенных сточных вод в водные объекты необходимо согласовывать с органами местного управления, организациями, осуществляющими государственный санитарный надзор и охрану рыбных запасов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 |  | Нормативы потребления природного газа населением на коммунально-бытовые нужды при отсутствии приборов учета |  | Приготовление пищи |  |  |  | 10,2 м3 на 1 человека в месяц |  |  |  |
|  |  |  |  | Подогрев горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | при наличии газового водонагревателя |  |  |  | 10 м3 на 1 человека в месяц |  |  |  |
|  |  |  |  | при отсутствии газового нагревателя |  |  |  | 4,7 м3 на 1 человека в месяц |  |  |  |
|  |  |  |  | Отопление жилых помещений (среднегодовая): |  |  |  | 7,5 м3 на 1 м2 отапливаемой площади в месяц в течение года |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход газа на отопление хозяйственных построек, приготовление кормов и подогрев воды для животных принимается в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 № 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета». |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 |  | Минимальное расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ШРП по горизонтали |  | При давлении газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП до 0,6 МПа: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До зданий и сооружений |  |  |  | 10 м |  |  |  |
|  |  |  |  | До ж/д путей (до ближайшего рельса) |  |  |  | 10 м |  |  |  |
|  |  |  |  | До автомобильных дорог (до обочины) |  |  |  | 5 м |  |  |  |
|  |  |  |  | До воздушных линий электропередачи |  |  |  | не менее 1,5 высоты опоры |  |  |  |
|  |  |  |  | При давлении газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП от 0,6 до 1,2 МПа: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До зданий и сооружений |  |  |  | 15 м |  |  |  |
|  |  |  |  | До ж/д путей (до ближайшего рельса) |  |  |  | 15 м |  |  |  |
|  |  |  |  | До автомобильных дорог (до обочины) |  |  |  | 8 м |  |  |  |
|  |  |  |  | До воздушных линий электропередачи |  |  |  | не менее 1,5 высоты опоры |  |  |  |
|  |  |  |  | Указанные расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения. Требования распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 |  | Размер земельного участка |  | Для газонаполнительных станций (в зависимости от производительности, тысяч тонн в год): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | при 10 тыс. т/год |  |  |  | не более 6,0 га |  |  |  |
|  |  |  |  | при 20 тыс. т/год |  |  |  | не более 7,0 га |  |  |  |
|  |  |  |  | при 40 тыс. т/год |  |  |  | не более 7,0 га |  |  |  |
|  |  |  |  | Для газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов |  |  |  | не более 0,6 гектара |  |  |  |
|  |  |  |  | Для газораспределительных станций (в зависимости от их производительности и технологического процесса) |  |  |  | От 100 кв.м до 400 кв.м |  |  |  |
|  |  |  |  | Для пунктов редуцирования газа |  |  |  | От 4 м2 |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Нормативы потребления тепловой энергии населением на коммунально-бытовые нужды при отсутствии приборов учета |  | 1 этажные жилые дома |  | 0,049 Гкал на 1 м2 площади помещения в месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 этажные жилые дома |  | 0,045 Гкал на 1 м2 площади помещения в месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 этажные жилые дома |  | 0,029 Гкал на 1 м2 площади помещения в месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 этажные жилые дома |  | 0,029 Гкал на 1 м2 площади помещения в месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 этажные жилые дома |  | 0,025 Гкал на 1 м2 площади помещения в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности |  | Тепловая производительность котельных, Гкал/час (МВт) |  | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных, га |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На твердом топливе |  |  |  |  | На газовом и мазутном топливе |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | до 5 |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  |  |  | свыше 5 до 10 (от 6 до 12) |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  | свыше 10 до 50 (от 12 до 58) |  | 2,0 |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  | свыше 50 до 100 (от 58 до 116) |  | 3,0 |  |  |  |  | 2,5 |  |

## Подраздел  6. Объекты местного значения городского округа, относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения |  | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Категории автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Дорога обычного типа (нескоростная дорога) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
|  |  |  | I | II |  |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |
| 6.2 | Число полос движения |  | 4 и более | 4 |  |  | 2-3 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 6.3 | Ширина полосы, м |  | 3,75 | 3,5 |  |  | 3,75 |  | 3,5 |  |  | 3,0 |  |  | 4,5 и более |
| 6.4 | Центральная разделительная полоса |  | обязательна | допускается отсутствие |  |  | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется |
| 6.5 | Пересечения с: автодорогами, и велосипедными и пешеходными дорожками |  | допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием | допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием |  |  | допускаются пересечения в одном уровне |  | допускаются пересечения в одном уровне |  |  | допускаются пересечения в одном уровне |  |  | допускаются пересечения в одном уровне |
| 6.6 | Пересечения с железнодорожными путями |  | в разных уровнях | в разных уровнях |  |  | в разных уровнях |  | в разных уровнях |  |  | допускаются в одном уровне |  |  | допускаются в одном уровне |
| 6.7 | Примыкания в одном уровне |  | допускается без пересечения прямого направления | допускается |  |  | допускается |  | допускается |  |  | допускается |  |  | допускается |
| 6.8 | Расчетная скорость движения, км/час |  | 100 | 120 |  |  | 120 |  | 100 |  |  | 80 |  |  | 60 |
| 6.9 | Наименьший радиус кривых в плане, м |  | 600 | 800 |  |  | 800 |  | 600 |  |  | 300 |  |  | 150 |
| 6.10 | Наибольший продольный уклон, % |  | 50 | 40 |  |  | 40 |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |
| 6.11 | Ширина земляного полотна, м |  | 21,0;28,0;17,5 | 15,0 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 10,0 |  |  | 8 |
| 6.12 | Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сутки |  | 14000 | 6000 |  |  |  |  | 6000-2000 |  |  | 200-2000 |  |  | 200 |
| Объекты дорожного сервиса и элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Расстояния между площадками отдыха |  | На дорогах I-II категории |  |  |  |  |  |  | 15-20 км |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дорогах III категории |  |  |  |  |  |  | 25-35 км |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дорогах IV категории |  |  |  |  |  |  | 45-55 км |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Вместимость площадок отдыха (автомобилей) |  | На дорогах II-III категорий |  |  |  |  |  |  | 10-15 автомобилей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дорогах IV категории |  |  |  |  |  |  | 10 автомобилей |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Минимальные параметры остановочной площадки |  | Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Размещение автобусных остановок вне пределов населенных пунктов |  | Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее: для дорог I и II категорий – 1000 м; для дорог III категории – 600 м; для дорог категорий IV и V- 400 м и при продольных уклонах не более 40‰. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий. Автобусные остановки следует располагать: на дорогах I категории – одну напротив другой; на дорогах категорий II-V - смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Размещение АЗС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Интенсивность движения, трансп. ед/сут |  |  | Мощность АЗС, заправок в сутки |  |  |  |  | Расстояние между АЗС, размещение |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 1000 до 2000 |  |  | 250 |  |  |  |  | 30-40 км, одностороннее |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 2000 до 3000 |  |  | 500 |  |  |  |  | 40-50 км, одностороннее |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 3000 до 5000 |  |  | 750 |  |  |  |  | 40-50 км, одностороннее |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 5000 до 7000 |  |  | 750 |  |  |  |  | 50-60 км, двустороннее |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 7000 до 20000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 40-50 км, двустороннее |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 20000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 20-25 км, двустороннее |  |  |  |  |
| 6.18 | Площадь земельного участка для размещения объектов дорожного сервиса |  | Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 га |  |  |  |
|  |  |  | Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей, туалеты, смотровая эстакада, столы, скамейки, мусоросборники) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 га |  |  |  |
|  |  |  | Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 га |  |  |  |
|  |  |  | Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 га |  |  |  |
|  |  |  | Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 га |  |  |  |
|  |  |  | Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 га |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Плотность сети магистральных улиц и дорог |  | Не менее 1,5 км на 1 км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Классификация улиц и дорог |  | Классификация улиц и дорог, исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока приведены в Приложении 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Расчетные показатели минимально допустимых параметров улиц и дорог |  | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м |  |  | Число полос движения |  | Наименьший радиус кривых в плане, м |  |  | Наибольший продольный уклон, % |  |  | Ширина пешеходной части тротуара, м* |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
|  | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  | 80 | 3,50 |  |  | 4 |  | 400 |  |  | 50 |  |  | 3,0 |
|  | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные |  | 70 | 3,50 |  |  | 2 |  | 250 |  |  | 60 |  |  | 2,25 |
|  | Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные |  | 50 | 4,00 |  |  | 2 |  | 125 |  |  | 40 |  |  | 3,0 |
|  | Улицы в жилой застройке |  | 40 | 3,00 |  |  | 2 – 3* |  | 90 |  |  | 70 |  |  | 1,5 |
|  | Улицы и дороги в коммунально-складских зонах (районах) |  | 50 | 3,5 |  |  | 2 |  | 90 |  |  | 60 |  |  | 1,5 |
|  | Парковые дороги |  | 40 | 3,00 |  |  | 2 |  | 75 |  |  | 80 |  |  | - |
|  | Проезды основные (второстепенные) |  | 40 | 2,75(3,5) |  |  | 2 (1) |  | 50 (25) |  |  | 70 (80) |  |  | 1,0 (0,75) |
| 6.22 | Ширина пешеходной части тротуара |  | В условиях реконструкции, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 | Расчетные показатели минимально допустимых параметров сельских улиц и дорог |  | Расчетная скорость движения, км/ч |  | Ширина полосы движения, м |  |  |  | Количество полос движения |  |  |  |  | Ширина пешеходной части тротуара, м |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Поселковая дорога |  | 60 |  | 3,5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |
|  | Главная улица |  | 40 |  | 3,5 |  |  |  | 2-3 |  |  |  |  | 1,5-2,25 |  |
|  | Основная |  | 40 |  | 3,0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,0-1,5 |  |
|  | Второстепенная (переулок) |  | 30 |  | 2,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Проезд |  | 20 |  | 2,75-3,0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0-1,0 |  |
|  | Хозяйственный проезд, скотопрогон |  | 30 |  | 4,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |
| 6.24 | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м |  | В районах проектируемой застройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-50м |  |
|  |  |  | Магистральные улицы местного значения транспортно-пешеходные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-40м |  |
|  |  |  | Магистральные улицы местного значения пешеходно-транспортные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-40м |  |
|  |  |  | Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-25м |  |
|  |  |  | Улицы и дороги в коммунально-складских зонах (районах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-25м |  |
| 6.25 | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог |  | Магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 м |  |
|  |  |  | Улицы местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 м |  |
|  |  |  | Транспортные площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 м |  |
|  |  |  | В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях - 8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.26 | Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки |  | Не менее 50 м, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.27 | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки |  | Не более 25 метров. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.28 | Протяженность тупиковых проездов |  | Не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.29 | Параметры пешеходных путей с возможностью проезда механических инвалидных колясок |  | Наибольшая высота вертикальных препятствий (бортовые камни, бордюры) на пути следования |  |  |  |  |  |  | 5 см |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшие продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог |  |  |  |  |  |  | 50 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименьшая длина горизонтальных участков на путях с уклонами 30 - 60 ‰ необходимых через 100 метров |  |  |  |  |  |  | 5 м |  |  |  |  |  |
| Остановочные пункты и посадочные площадки на линиях городского и пригородно-городского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.30 | Размещение остановочных площадок автобусов |  | за перекрестками |  |  |  |  |  |  | не менее 20 м до стоп-линии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за наземными пешеходными переходами |  |  |  |  |  |  | не менее 5 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | перед перекрестками |  |  |  |  |  |  | не менее 40 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком, в случае если: - до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт; - пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком; - сразу же за перекрестком начинается подъезд к транспортному инженерному сооружению (мосту, тоннелю, путепроводу) или находится железнодорожный переезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.31 | Длина автобусной остановочной площадки |  | из расчета 20 м на один автобус, но не более 60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.32 | Ширина отстойно-разворотной площадки для автобуса |  | не менее 30 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.33 | Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки |  | не менее 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.34 | Вместимость временных стоянок туристических автобусов |  | определяется исходя из возможного единовременного приема посетителей туристических объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с. Мироново |  |  |  |  |  |  | 3 автобуса |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г. Артемовский |  |  |  |  |  |  | 2 автобуса |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п. Красногвардейский |  |  |  |  |  |  | 2 автобуса |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с. Большое Трифоново |  |  |  |  |  |  | 3 автобуса |  |  |  |  |  |
| Объекты временного и постоянного хранения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.35 |  | Уровень обеспеченности местами для постоянного хранения автомобилей | 100 % соответствующего расчетного числа транспортных средств, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками |  |  |  |  | в пределах земельных участков не более чем на 2 транспортных средства (категории А, В) на 1 земельный участок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для многоквартирных домов массового и (или) социального типов жилых домов |  |  |  |  | не менее 1 места на 40 кв.м. жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 25 % мест постоянного хранения личного автомототранспорта предусматривать в пределах земельного участка, предоставляемого для строительства многоквартирного жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.36 |  | Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей | Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | жилые зоны |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | производственные и коммунально-складские зоны |  |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  | 5-10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  | 10-15% |  |  |  |  |  |
| 6.37 |  | Минимальные расчетные показатели обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей при объектах труда, социального и культурно-бытового обслуживания | В зависимости от типов объектов социального и коммунально-бытового назначения в соответствии с Приложением 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.38 |  | Размер земельных участков стоянок для постоянного и временного хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности | Надземные стоянки, при числе этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | один |  |  |  |  |  |  | 30 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | два |  |  |  |  |  |  | 20 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | три |  |  |  |  |  |  | 14 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | четыре |  |  |  |  |  |  | 12 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пять |  |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наземные открытые стоянки |  |  |  |  |  |  | 25 м2 |  |  |  |  |  |
| Объекты технического обслуживания транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.39 | Уровень обеспеченности автозаправочными станциями |  | Одна топливораздаточная колонка на 1 тыс. легковых автомобилей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.40 | Размер земельного участка автозаправочной станции |  | на 2 колонки |  |  |  |  |  |  | 0,25 га |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 5 колонок |  |  |  |  |  |  | 0,30 га |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 7 колонок |  |  |  |  |  |  | 0,35 га |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 9 колонок |  |  |  |  |  |  | 0,40 га |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 11 колонок |  |  |  |  |  |  | 0,45 га |  |  |  |  |  |
| 6.41 | Уровень обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей |  | Из расчета один пост не более чем на 200 легковых автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.42 | Размер земельного участка станции технического обслуживания автомобилей |  | Число постов станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 4 |  |  |  |  |  |  | 0,3-0,5 га |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 10 |  |  |  |  |  |  | 1,0 га |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 15 |  |  |  |  |  |  | 1,5 га |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 25 |  |  |  |  |  |  | 2,0 га |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 40 |  |  |  |  |  |  | 3,5 га |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения городского округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.43 | Интервал размещения пешеходных переходов (м) |  | В одном уровне с интервалом 200 - 300 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.44 | Протяженность (дальность) пешеходных подходов до ближайших остановок общественного транспорта |  | От входов в жилые дома или на объекты приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 500 м |  |  |
|  |  |  | От проходных предприятий (в производственных и коммунальных зонах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 400 м |  |  |
|  |  |  | От объектов массового посещения (в общегородском центре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 250 м |  |  |
|  |  |  | От главного входа в зонах массового отдыха и спорта (кроме стадионов и дворцов спорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 800 м |  |  |
|  |  |  | От стадионов, дворцов спорта, прочих объектов массового посещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 500 м |  |  |
|  |  |  | В районах застройки индивидуальными жилыми домами дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта может быть увеличена до 800 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.45 | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта |  | г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами или центр населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300-400 м |  |  |
|  |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400-600 м |  |  |
|  |  |  | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400-600 м |  |  |
| 6.46 | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей |  | от мест жительства владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 500 м |  |  |
|  |  |  | в т. ч. в условиях реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 800 м |  |  |
|  |  |  | принадлежащих инвалидам (боксовых гаражей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 100 (200) м |  |  |
| 6.47 | Пешеходная доступность стоянок для временного хранения легковых автомобилей |  | от входов в жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 м |  |  |
|  |  |  | от пассажирских помещений вокзалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 м |  |  |
|  |  |  | от входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания, прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 м |  |  |
|  |  |  | от входов в парки, на выставки и стадионы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 м |  |  |
|  |  |  | от входов на объекты производственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |
| 6.48 | Пешеходная доступность мест для временного хранения личного транспорта инвалидов |  | не более 50 м от входов: - в учреждения социального и коммунально-бытового назначения; - в жилые дома, в которых проживают инвалиды; - на территории предприятий, использующих труд инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.49 | Уровень доступности временных стоянок туристических автобусов |  | не далее 500 м от места туристического осмотра. В населенных пунктах с дефицитом свободных территорий для размещения автостоянок нужной площади в местах массовых посещений туристов проблема может быть решена путем устройства площадок для высадки-посадки туристов и размещения автостоянок для туристских автобусов в радиусе 10-минутной транспортной доступности (до 5 км). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Подраздел 7. Объекты рекреационного назначения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Минимальная площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования | Городской парк |  | 5 га |  |
|  |  | Сквер |  | 0,5 га |  |
|  |  | Парк (сад) сельского населенного пункта |  | 1-2 га |  |
|  |  | Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать |  |  |  |
| 7.2 | Расчетная численность единовременных посетителей объектов массового отдыха | Городской парк |  | не более 100 человек на 1 гектар |  |
|  |  | Лесопарк |  | 10-20 человек на 1 гектар |  |
|  |  | Городские леса |  | 1-3 человека на 1 гектар |  |
|  |  | В городских лесах при числе единовременных посетителей 10-15 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть, а на опушках полян - почвозащитные посадки. При числе единовременных посетителей 50 чел./га и более необходимо предусматривать мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. |  |  |  |
| 7.3 | Территории элементов объектов массового отдыха | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки |  | Застроенные территории |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |
|  | Городские парки, парки планировочных районов | 65-70 % | 25-28% |  | 5-7% |
|  | Скверы в жилых зонах, на жилых улицах, перед отдельными зданиями | 70-80% | 30-20% |  | - |
|  | Городские леса и лесопарки | 93-97% | 2-5% |  | 1-2% |
| 7.4 | Расстояние от границ земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений | До жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов (в т.ч. в условиях реконструкции) |  |  | 500 м (100 м) |
|  |  | До автомобильных дорог I, II, III категорий |  |  | 500 м |
|  |  | До автомобильных дорог IV категории |  |  | 200 м |
|  |  | До садоводческих товариществ |  |  | 300 м |
| 7.5 | Доступность объектов массового отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения | Объекты массового отдыха населения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска. |  |  |  |
| 7.6 | Вместимость объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов, | В соответствии с Приложением 3 |  |  |  |
| 7.7 | Размеры земельных участков для объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов | В соответствии с Приложением 3 |  |  |  |
| 7.8 | Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей | Не менее 8 м2 на взрослого и 4 м2 на 1 ребенка Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 м |  |  |  |
| 7.9 | Число единовременных посетителей пляжей | Коэффициент одновременной загрузки |  |  |  |
|  |  | Организации отдыха и туризма |  | 0,7-0,9 |  |
|  |  | Организации отдыха и оздоровления детей |  | 0,5-1,0 |  |
|  |  | Объекты массового отдыха населения |  | 0,2 |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов массового отдыха |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Доступность объектов массового отдыха населения (по отношению к жилым зонам) | Городские парки |  | пешеходная доступность – 6000-7000 м |  |
|  |  |  |  | транспортная доступность не более 30 мин. |  |
|  |  | Скверы в жилых зонах |  | пешеходная доступность не более 10 мин. |  |
|  |  | Городские леса и лесопарки |  | не нормируется |  |
| 7.11 | Доступность санаторно-курортных учреждений длительного отдыха | Не нормируется |  |  |  |

## Подраздел 8. Объекты местного значения городского округа в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Размер земельного участка объекта утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов (на 1 тыс. тонн отходов в год) | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью до 40 тыс. т в год: | 0,05 га |
|  |  | Склады компоста | 0,04 га |
|  |  | Поля ассенизации, поля запахивания | 2,00 – 4,00 га |
|  |  | Полигоны твердых бытовых отходов | 0,02 - 0,05 га |
|  |  | Участки компостирования твердых коммунальных отходов | 0,50 - 1,00 га |
|  |  | Мусороперегрузочные станции | 0,04 га |
|  |  | Сливные станции | 0,2 га |
|  |  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,30 га |
|  |  | Площади участка для складирования снега | 0,50 га |
|  |  | Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |  |

## Подраздел 9. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Размер земельного участка на 1 тыс. человек населения | Кладбища смешанного и традиционного типа | 0,24 га |
|  |  | Земельного участка кладбища для погребения после кремации | 0,02 га |
| 9.2 | Минимально допустимый размер земельного участка выделяемого для организации кладбища | 0,5 га |  |
| 9.3 | Минимальные расстояния вновь создаваемых мест погребения от: | границ селитебной территории | 300 м |
|  |  | водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения | 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации |

## Подраздел 10. Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| Объекты пожарной охраны |  |  |
| 10.1 | Места дислокации подразделений пожарной охраны | Определяются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских населенных пунктах - 20 минут |
| 10.2 | Площадь земельного участка пожарного депо | Площадь земельных участков пожарного депо, состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются техническим заданием на проектирование |
| 10.3 | Требования к размещению пожарных депо | Должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения |
|  |  | Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров |
|  |  | Расстояние до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров |
|  |  | Должны располагаться на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров. Для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров. |

## Подраздел 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами жилищного строительства

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Уровень средней жилищной обеспеченности | На расчетный срок генерального плана: в домах секционного типа в индивидуальных и блокированных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 м2 на 1 человека 35,0 м2 на 1 человека |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По типам жилых помещений в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | социальный | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18-20 м2 на 1 человека |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | массовый | Количество жилых комнат в квартире равно или больше на одну комнату числа проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21-29 м2 на 1 человека |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | повышенной комфортности | Количество жилых комнат в квартире больше на одну, две комнаты числа проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-40 м2 на 1 человека |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | специализированный | Количество жилых комнат в квартире равно числу проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18-20 м2 на 1 человека |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Минимальная площадь жилых помещений индивидуальных жилых домов | г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 30 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Минимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства | на новых территориях |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 м2 включая площадь застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в условиях реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 м2 включая площадь застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | минимально допустимые размеры земельных участков в зависимости от вида территориальной зоны устанавливаются Правилами землепользования и застройки Артемовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Минимальный размер приквартирных участков блокированных жилых домов | на новых территориях |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 м2 включая площадь застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в условиях реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 м2 включая площадь застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | минимально допустимые размеры приквартирных земельных участков в зависимости от вида территориальной зоны устанавливаются Правилами землепользования и застройки Артемовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Расчетная плотность населения территорий планировочных районов на территориях, подлежащих застройке домами секционного типа | Жилые зоны планировочных районов |  | Плотность населения территории планировочного района, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жилые дома секционного типа с этажностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 эт. |  |  |  | 3 эт. |  |  |  |  | 4 эт. |  |  |  |  |  |  | 5 эт. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | с домами социального типа |  | 217 |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
|  |  | с домами массового типа застройки |  | 160 |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |
|  |  | с домами повышенной комфортности |  | 70 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 11.6 | Плотность населения микрорайона (квартала) на территориях, подлежащих застройке жилыми домами секционного типа чел./га, не более | Тип жилого дома по уровню комфорта |  | Плотность населения на территории микрорайона (квартала), чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жилые дома секционного типа с этажностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 эт. |  |  |  | 3 эт. |  |  |  |  | 4 эт. |  |  |  |  |  |  | 5 эт. |  |  |  |
|  |  | Социальный |  | 250 |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |
|  |  | Массовый |  | 180 |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Повышенной комфортности |  | 110 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 11.7 | Расчетные показатели плотности населения территорий планировочных районов на территориях, подлежащих застройке индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированного типа | Жилые зоны Планировочных районов |  | Плотность населения территории планировочного района, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индивидуальные жилые дома с участками, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилые дома блокированного типа с участками, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,1 |  | 0,15 |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  | 0,02 – 0,04 |  |  | 0,04 – 0,06 |  |  | 0,06 и более |  |  |
|  |  | с домами социального типа |  | 25 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 96 - 65 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | с домами массового типа застройки |  | 23,5 |  | 16 - 20 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | - |  |  | 57 - 39 |  |  | - |  |  |
|  |  | с домами повышенной комфортности |  | - |  | 16 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | - |  |  | 52 - 37 |  |  | 37 – 26 |  |  |
| 11.8 | Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию | Тип жилого дома по уровню комфорта |  | Плотность населения территории микрорайона (квартала) малоэтажной застройки, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,1 |  | 0,15 |  |  |  | 0,20 |  |  |  | 0,02 - 0,04 |  |  |  | 0,04 - 0,06 |  |  |  | 0,06 и более |  |
|  |  | Социальный |  | 29 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 110 – 75 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Массовый |  | 27 |  | 19 – 24 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 66 – 45 |  |  |  | - |  |
|  |  | Повышенной комфортности |  | - |  | 19 |  |  |  | 14 |  |  |  | - |  |  |  | 60 – 42 |  |  |  | 42 – 30 |  |
| 11.9 | Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, в сельских населенных пунктах | Тип жилого дома по уровню комфорта |  | Плотность населения микрорайона (квартала) малоэтажного жилищного строительства, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индивидуальные жилые дома с участками, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилые дома блокированного типа с участками, га |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,1 | 0,15 |  | 0,20 |  |  |  |  | 0,25 и более |  |  |  | 0,02 – 0,04 |  |  | 0,04 – 0,06 |  |  |  | 0,06 и более |
|  |  | Социальный |  | 25 | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 96 – 65 |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | Массовый |  | 21-23 | 15- 16 |  | 13-14 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 57 – 39 |  |  |  | - |
|  |  | Повышенной комфортности |  | - | - |  | 12 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  | 52 – 37 |  |  |  | 37 – 26 |
|  |  | Тип жилого дома по уровню комфорта |  | Секционные жилые дома с этажностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 этажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Социальный |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Массовый |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Повышенной комфортности |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10 | Параметры площадок общего пользования различного функционального назначения | Виды площадок |  | Удельный размер площадки, м2/чел |  |  |  |  | Средний размер одной площадки, м2 |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | 0,7 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для отдыха взрослого населения |  | 0,1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для занятий физкультурой |  | 1,5-2,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 10-40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для хозяйственных целей |  | 0,3-0,4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для выгула собак |  | 0,1-0,3 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11.11 | Нормативные требования к размещению площадок для установки мусоросборников | Площадки для установки мусоросборников должны быть удалены от жилых домов, образовательных организаций, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Подраздел 12. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания, аптеки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Наименование объектов | Единица измерения |  | Территория размещения |  |  |
|  |  |  |  |  | г. Артемовский |  | Сельские населенные пункты |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | Предприятия торговли, в том числе: продовольственных товаров; непродовольственных товаров | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  | 280 100 (70) 180 (30) |  | 300 100 200 |
|  |  | Продовольственные магазины на территории садоводческих некоммерческих товариществ | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  | 80 |  | 80 |
|  |  | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | посадочных мест на 1 тыс. чел. |  | 40 (8) |  | 40 |
|  |  | Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  | 24,0 |  | - |
|  |  | Аптеки | объект. |  | 1 на 10 тыс. человек |  | 1 на 6,2 тыс. человек |
|  |  | Предприятия бытовых услуг | рабочее место на 1 тыс. чел. |  | 7,0 |  | 4,0 |
|  |  | Химчистки | кг обрабатываемых вещей в смену на 1 тыс. чел. |  | 4,0 |  | - |
|  |  | Бани | Помывочных мест на 1 тыс. чел. |  | 5,0 |  | 7,0 |
|  |  | Гостиницы | мест на 1 тыс.чел. |  | 6,0 |  | - |
|  |  | Расчетные показатели, указанные в скобках, относятся к предприятиям торговли и питания, размещаемым на территории жилых микрорайонов, кварталов |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Площадь земельного участка | По заданию на проектирование Рекомендуемые размеры земельных участков приведены в Приложении 4 |  |  |  |  |  |
| Отделения почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Уровень обеспеченности | г. Артемовский численность обслуживаемого населения – до 10 тыс. человек на один объект |  |  | Сельские населенные пункты: численность обслуживаемого населения 2 тыс. человек на 1 объект |  |  |
| 12.4 | Площадь отделения почтовой связи | не менее 150 м2 на объект |  |  | 50 м2 на объект |  |  |
| 12.5 | При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | г. Артемовский |  |  |  | Сельские населенные пункты |  |
|  |  | многоэтажная застройка |  | малоэтажная застройка |  |  |  |
|  |  | 500 м |  | 800 м |  | 2000 м |  |
| 12.6 | Аптеки | 500 м |  | 800 м |  | 800 м |  |
| 12.7 | Отделения почтовой связи | 500 м |  | 700 м |  |  |  |

## Подраздел 13. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ городского округа |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Перечень объектов, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан | Жилые и административные здания и сооружения |
|  |  | Объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.) |
|  |  | Объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения |
|  |  | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения |
|  |  | Гостиницы, отели, иные места временного проживания |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки |
|  |  | Производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда |
|  |  | Объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: - железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного транспорта, обслуживающие население; - станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; - почтово-телеграфные объекты; - прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади; - тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей |
| 13.2 | Требования к оснащению объектов социальной инфраструктуры, жилых и административных зданий для обеспечения доступа инвалидам и маломобильным группам граждан | Объекты социальной инфраструктуры, жилые и административные здания должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием: |
|  |  | визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов |
|  |  | телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; |
|  |  | санитарно-гигиеническими помещениями; |
|  |  | пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; |
|  |  | пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках |
| Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу |  |  |
| 13.3 | Требования к организации путей движения для инвалидов и МГН |  |
| 13.3.1 | Улично-дорожная сеть должна проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт |  |
| 13.3.2 | Платформы, остановки маршрутных транспортных средств и места посадки и высадки пассажиров должны быть оборудованы пандусами |  |
| 13.3.3 | Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0*1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках |  |
| 13.3.4 | Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина - не менее 2 м |  |
| 13.3.5 | Параметры пешеходных путей с возможностью проезда механических инвалидных колясок установлены п.6.29 настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования |  |
| 13.3.6 | Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м |  |
| 13.3.7 | На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты |  |
| 13.4 | Минимальные расчетные показатели доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения |  |
| 13.4.1 | Минимальные расчетные показатели количества квартир для инвалидов в составе муниципального социального жилищного фонда. | Устанавливаются заданием на проектирование. При этом учитываются категории инвалидов, требующие различной адаптации жилой среды к своим потребностям. |
| 13.4.2 | Требования к придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов | На придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов, следует предусматривать доступность (по габаритам, уклонам и оборудованию) следующих площадок и зон: - площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом; специализированных автостоянок для личного автотранспорта инвалидов; - мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа); специализированных автостоянок; - площадок мусоросборников; - детских площадок; - площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей; - площадок и зон тихого отдыха; –– площадок для сушки белья (при отсутствии в доме специальных помещений), для выбивания ковров и чистки пылесосов (в пределах придомовой территории) |
|  |  | На придомовых и приквартирных участках пути движения инвалидов на кресле-коляске возможно проектировать односторонними (0,9 м), но обеспеченными площадками для разворота |
| 13.4.3 | Минимальные требования к организации доступности для инвалидов и МГН жилых зон массового жилищного строительства | Для массового жилищного строительства, а также для условий реконструкции, необходимо обеспечить доступность движения (в том числе и с сопровождающим) инвалида на кресле-коляске от входа в здание до этажа проживания (квартиры, жилой ячейки) |
| 13.4.4 | Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников (чел) | 0,5 чел. на 1 тыс. человек населения |
| 13.4.5 | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске (м2) | не менее 16 м2 |
| 13.4.6 | Плотность застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов (%) | не более 25%, причем озеленение должно составлять порядка 60% площади участка |
| 13.5 | Минимальные расчетные показатели доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения |  |
| 13.5.1 | Размещение и вместимость специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов | По заданию на проектирование согласно реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах, районах, микрорайонах |
| 13.5.2 | Требования к организации доступности для инвалидов и МГН общественных зданий и сооружений | Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке, по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов |
|  |  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании |
|  |  | В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для людей на креслах-колясках по заданию на проектирование, но не менее 1% общего числа зрителей |
|  |  | Здания общеобразовательных организаций рекомендуется проектировать доступными для всех категорий обучающихся. Здания специальных реабилитационных образовательных организаций, сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются по специальному заданию на проектирование, включающему перечень и площади помещений, специализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания |
|  |  | Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, и МГН следует рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением согласно СП 31-102-99 |
|  |  | Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, включая инвалидов. Требования по доступности относятся к планировке как участка, так и здания с экспозицией. В отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы музеев невозможно адаптировать для посетителей-инвалидов (на креслах-колясках, слепых), следует создавать специальные экспозиционные зоны вне здания или помещения, дающие представление указанным категориям инвалидов о содержании основной экспозиции |
|  |  | В предприятиях общественного питания (при обслуживании официантами) не менее 5 % количества мест в залах должно быть приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках |
|  |  | Перроны для пассажиров вокзалов железнодорожного и автомобильного транспорта должны быть удобны по высоте для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Перроны, не оборудованные подобными средствами, должны быть приспособлены для использования стационарных или передвижных подъемников для посадки/высадки инвалидов. В автовокзалах для обслуживания МГН использование островных перронов не рекомендуется |
| 13.6 | Минимальные расчетные показатели количества мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения | В соответствии с таблицей 3 Приложения 2 настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования |
| 13.7 | Требования к размещению мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН | Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м. Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов |
| 13.8 | Требования к озеленению участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения | Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни) |
| 13.9 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для инвалидов и маломобильных групп населения |  |
| 13.9.1 | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения | В соответствии с пунктом 6.46. настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования |
| 13.9.2 | Пешеходная доступность мест для временного хранения личного транспорта инвалидов | В соответствии с пунктом 6.48. настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования |
| 13.9.3 | Доступность объектов массового отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения | В соответствии с пунктом 7.5. настоящих Местных нормативов градостроительного проектирования |

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# Раздел 1. Общие положения

- Подраздел 1. Основания для разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования Артемовского городского округа  подготовлены на основании пункта 2 части 3 статьи 8, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы Артемовского городского округа от 29.03.2018 № 332 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Артемовского городского округа и внесения в них изменений», постановления Администрации Артемовского городского округа от 20.06.2018 № 633-ПА «О принятии решения о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Артемовского городского округа», подпункта 8 пункта 3 статьи 23 Устава Артемовского городского округа.

# Раздел 2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения

Артемовский городской округ – муниципальное образование Свердловской области, относится к Восточному управленческому округу.

Артемовский городской округ включает в себя административный центр – город Артемовский и 26 сельских населенных пунктов.

Численность населения по Артемовскому городскому округу на 01.01.2018 составила 56 223 человек, в том числе городское население 
30 778 человек, сельское население – 25 445 человек. Изменение численности населения – результат взаимодействия процессов естественного воспроизводства и миграции. Динамика численности населения Артемовского городского округа представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Год Население | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | на 1 января 2019 года (предварительно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население на 1 января | 58950 | 59959 | 58992 | 58186 | 57551 | 57062 | 56592 | 56223 | 55425 |
| Городское население | 32878 | 33007 | 32531 | 32011 | 31557 | 31167 | 30933 | 30778 | 30368 |
| Сельское население | 26072 | 26952 | 26461 | 26175 | 25994 | 25895 | 25659 | 25445 | 25057 |

По данным Свердловскстата за 2017 год зарегистрировано 679 родившихся малышей (в 2016 году – 754), уменьшение числа родившихся на 75 человек или на 10%. Число умерших составило 931 человек (в 2016 году - 979), снижение числа умерших на 48 человек или на 5% от числа умерших в 2015 году. Число умерших превысило число родившихся на 27%.

В 2017 году число зарегистрированных браков осталось на уровне 2016 года - и составило 411 пар. Число разводов  в 2017 году снизилось на 10 пар и составило 283 пары.

Итоги миграции населения за 2017 год составили:  число прибывших 1481 человек, число выбывших 1562 человека, миграционная прибыль - 81 человека (январь-декабрь 2016 года - миграционная убыль 15  человек).

Прогноз численности населения Артемовского городского округа на перспективу до 2035 года выполнен в составе материалов Генерального плана Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 27 декабря 2012 года № 226, и представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенные пункты | На I очередь (2020 г.), тыс. чел. | На расчетный срок (2035 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Артемовский | 30,0 | 25,9 |
| 2 | Сельские населенные пункты | 24,1 | 20,8 |
| 3 | Всего по городскому округу: | 54,1 | 46,7 |

Расчет численности городского и сельского населения выполнен расчетным методом по  сложившемуся за последнее время среднему процентному соотношению населения: городское население – 55,5%, сельское население - 44,5%.

Расчет численности жителей сельских населенных пунктов выполнен расчетным методом по  сложившемуся процентному соотношению от общей численности населения: п. Буланаш – 20,48%; с. Б. Трифоново – 1,31%;                           с. Шогринское – 1,27%; с. Покровское – 4,46%;  п. Сосновый бор – 2,68%;                            с. Мостовское – 1,57%; с. Мироново – 1,36%; с. Лебёдкино – 1,15%; п. Незевай – 1,19%; п. Красногвардейский – 7,96%. (Таблица 3.).

Таблица 3

| № п/п | Сельские населенные пункты Артемовского городского округа | Численность населения, тыс. чел. | На I очередь (2020г.), тыс. чел. | На расчетный срок (2035г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Буланаш | 12,29 | 11,1 | 9,6 |
| 2 | п. Красногвардейский | 4,78 | 4,31 | 3,72 |
| 3 | п. Незевай | 0,72 | 0,64 | 0,56 |
| 4 | п. Сосновый бор | 1,61 | 1,45 | 1,25 |
| 5 | с. Большое Трифоново | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| 6 | с. Лебёдкино | 0,69 | 0,62 | 0,54 |
| 7 | с. Мироново | 0,81 | 0,74 | 0,64 |
| 8 | с. Мостовское | 0,94 | 0,85 | 0,73 |
| 9 | с. Покровское | 2,68 | 2,41 | 2,1 |
| 10 | с. Шогринское | 0,76 | 0,69 | 0,59 |
| 11 | прочие населенные пункты | 0,53 | 0,58 | 0,5 |
| 12 | Всего | 26,6 | 24,1 | 20,8 |

В целом по городскому округу на расчетный срок население уменьшится на 22,2%, по городу Артемовскому -  на 22,2%, по сельской местности - на 22,1% по отношению к существующей численности населения.

Распределение населенных пунктов по численности населения является основным фактором при определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для следующих объектов местного значения:

− музеи;

− выставочные залы;

− библиотеки;

− учреждения культуры клубного типа.

Важное значение имеет тип населенного пункта (городской/сельский), для определения целесообразности размещения объектов и показателя норматива.

В сельских населенных пунктах норма обеспеченности объектами социальной сферы, как правило, выше, чем для городских, при этом перечень предоставляемых услуг меньше. Разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем самым сокращать норматив. В сельской местности ассортимент предоставляемых услуг минимален, но охват населения должен быть выше. Таким образом, дифференциация по численности населения и типу населенного пункта позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

При формировании системы обслуживания населения должны предусматриваться уровни обеспеченности объектами повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

– повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в пределах пешеходной доступности (размещение преимущественно в границах кварталов, микрорайонов г. Артемовского, больших, средних и малых сельских населенных пунктов);

– периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 30-минутной транспортной доступности (размещение преимущественно в границах                          г. Артемовского, крупных сельских населенных пунктах);

– эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые реже одного раза в месяц, расположенные в пределах транспортной доступности (размещение преимущественно в г. Артемовском).

Периодичность использования населением объектов социального и культурно-бытового обслуживания определяет необходимость установления пешеходной либо транспортной доступности объектов, обеспечивающей наибольшие удобства для населения.

# Раздел 3. Анализ нормативной базы, документов стратегического социально-экономического развития, учитываемых при разработке местных нормативов градостроительного проектирования

- Градостроительный кодекс Российской Федерации устанавливает общие требования к содержанию местных нормативов градостроительного проектирования; определяет сферу применения, согласно которой местные нормативы градостроительного проектирования должны учитываться при разработке и согласовании градостроительной документации, принятии решений о развитии застроенной территории.

- Земельный кодекс Российской Федерации расширяет сферу применения местных нормативов градостроительного проектирования, устанавливая требования по их использованию в процессе комплексного освоения территории для жилищного строительства. Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает возможность определения предельных размеров земельных участков для конкретных видов деятельности в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Соответствующие вопросы могут быть урегулированы в местных нормативах градостроительного проектирования.

3. Документы стратегического, социально-экономического развития Российской Федерации определяют основные индикаторы развития, к которым необходимо стремиться при разработке градостроительной документации для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Нормативы градостроительного проектирования Артемовского городского округа разработаны с учетом следующих программных документов:

1) Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»;

2) План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП;

3) муниципальная программа Артемовского городского округа «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА;

4) муниципальная программа «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.10.2018 № 1094-ПА;

5) муниципальная программа «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.10.2018 № 1155-ПА;

6) муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.09.2018 № 960-ПА;

7) муниципальная программа «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА;

8) муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 02.10.2017 № 1072-ПА;

9) муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.10.2017 № 1167-ПА;

10) муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Артемовского городского округа на период до 2024 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.09.2017 № 1068-ПА (с изменениями);

11)  муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»,  утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2018 № 1311-ПА;

12) муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА;

13) муниципальная программа «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1103-ПА;

14) муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденная решением Думы Артемовского городского округа от 06.08.2009                      № 648.

15) муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2024 года»,  утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 28.08.2018 № 903-ПА.

## Раздел 4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

## Подраздел 1. Объекты местного значения в области образования

4. В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования в соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования установлены для:

- дошкольных образовательных организаций;

- организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- организаций дополнительного образования;

- организаций отдыха детей в каникулярное время.

5. Муниципальной программой «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов», утвержденной  постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.10.2018 № 1155-ПА, установлены следующие целевые показатели, определяющие развитие системы образования на территории Артемовского городского округа:

- отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей этого возраста – 100%;

- охват детей-инвалидов дошкольного возраста обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях – 100%;

- охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта – 100%;

- доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации – 15%;

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет – 72%;

- доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления, от общей численности детей школьного возраста – 80%.

Расчетные нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности территории Артемовского городского округа объектами местного значения городского округа в области обеспеченности детскими школами искусств, школами эстетического образования установлены на основе целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов», утвержденной  постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.10.2018 № 1155-ПА.

В качестве индикаторов доступности услуг, предоставляемых населению округа организациями культуры, следует выделить следующее: доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в Артемовском городском округе – 14,3%.

6. Сведения о фактической емкости организаций, предоставляющих населению Артемовского городского округа услуги в области образования по состоянию на 01.12.2017, представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Ед. изм. | город Артемовский |  | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество дошкольных образовательных организаций (ДОО) | ед. | 14 |  | 16 |
| Количество мест в дошкольных образовательных организациях, всего: | мест | 1691 |  | 1429 |
| Количество детей посещающих ДОО, всего | чел. | 1670 |  | 1369 |
| в т.ч. возрастная группа с 1,5- до 3-х лет | чел. | 308 |  | 277 |
| с 3-х до 7 лет | чел. | 1362 |  | 1092 |
| Количество детей стоящих в очереди на устройство в ДОО, всего | чел | 927 |  |  |
| в т.ч. детей старше 3-х лет | чел | 0 |  | 0 |
| Количество общеобразовательных организаций | ед. | 8 |  | 12 |
| Количество мест в общеобразовательных организациях, всего | мест | 3130 |  | 2800 |
| Количество обучающихся всего, в т.ч.: | чел. | 3501 |  | 2792 |
| I ступени | чел. | 1524 |  | 1313 |
| в т.ч. обучающихся во 2-ю смену | чел. | 362 |  | 128 |
| II ступени | чел. | 1667 |  | 1321 |
| в т.ч. обучающихся во 2-ю смену | чел. | 97 |  | 0 |
| III ступени | чел. | 254 |  | 157 |
| в т.ч. обучающихся во 2-ю смену | чел. | 0 |  | 0 |
| Количество организаций дополнительного образования для детей | ед. | 3 |  | 2 |
| Количество детей, посещающих организации дополнительного образования, всего | чел. | 4637 |  |  |
| в т.ч. детские школы искусств | чел. | 568 |  |  |
| ДЮСШ | чел. | 0 | 719 |  |
| Санаторно-курортные учреждения обслуживающие детей, загородные детские оздоровительные лагеря, всего /мест | ед./мест | 0 | 3/1185 |  |
| Количество детей отдохнувших организованными формами в 2017 году | чел. | 4885 |  |  |
| Количество в образовательных организациях начального и среднего профессионального образования | чел. | 330 | 366 |  |
| Количество мест в образовательных организациях начального и среднего профессионального образования | мест | 375 | 395 |  |

Фактическая обеспеченность населения Артемовского городского округа объектами местного значения городского округа на 01.12.2017 составляет:

- дошкольными образовательными организациями – 55 мест  на 1 тыс. чел. населения (в том числе в г. Артемовском – 54,5 места на 1 тыс. человек населения, в сельской местности – 55,6 место на 1 тыс. человек населения);

- общеобразовательными организациями – 104,7 обучающихся на 1 тыс. чел. населения (в том числе в г. Артемовском – 101 учащихся на 1 тыс. человек населения, в сельской местности –109 обучающихся на 1 тыс. человек населения);

- организациями дополнительного образования детей – 85,8 обучающихся на 1 тыс. чел. населения, в том числе детскими школами искусств 10 обучающихся на 1 тыс. чел. населения;

- организациями отдыха детей в каникулярное время – 86 мест на 1 тыс. чел. населения.

7. Решения генерального плана Артемовского городского округа базируются на нормативах, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) минимально допустимые расчётные показатели уровня обеспеченности организациями образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения для объектов:

а) дошкольного образования: в пределах 95% численности детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет, в том числе:

- общего типа – 80 %;

- специализированного типа – 3%;

- оздоровительного типа – 12%;

б) начального, основного и среднего образования:

- 100 % охват детей начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием;

- 75% охват детей средним (полным) общим образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области для малых городов и сельских населенных пунктов установлены следующие минимальные расчётные показатели обеспеченности объектами образования:

- дошкольные образовательные организации – 50 мест на 1 тысячу человек;

- общеобразовательные организации: 110 мест на 1 тысячу человек для малых городских населенных пунктов и 112 мест на 1 тысячу человек для сельских населенных пунктов;

- организации дополнительного образования для детей – 22 места на 1 тыс. человек, в том числе детские школы искусств – 13 мест на 1 тыс. человек населения.

Норматив обеспеченности детскими оздоровительными лагерями устанавливается заданием на проектирование.

8. С учетом действующих региональных нормативов градостроительного проектирования, индикаторов развития, установленных программными документами муниципального образования, текущей демографической ситуации и фактической обеспеченности территории объектами капитального строительства расчетные показатели планируемого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа в области образования составляют:

1) дошкольными образовательными организациями:

- 76% охват детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет;

- 100% охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

Расчетный показатель – 60 мест на 1 тыс. человек населения для                   г. Артемовского; 55 мест на 1 тыс. человек населения для крупных сельских населенных пунктов; 50 мест на 1 тыс. человек населения для средних сельских населенных пунктов.

2) общеобразовательными организациями:

- 100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет;

- 75% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием.

При условии, что к 2020 году доля детей школьного возраста в общей численности населения значительно не изменится, а показатель обучающихся в одну смену составит 100%, минимальный расчетный показатель составит 112 обучающихся на 1 тыс. человек общей численности населения.

Согласно муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов», доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, должна составить 15 %.

3) организациями дополнительного образования:

- 85,8 мест на 1 тыс. человек общей численности населения; в том числе школы искусств – 10 мест на 1 тыс. человек, детскими юношескими спортивными школами.

Дифференциация по видам образовательных организаций дополнительного образования определяется исходя из количества детей, фактически охваченных определенным направлением, а также с учетом целевых показателей и индикаторов муниципальных программ в области образования, культуры и спорта.

4) организованными видами отдыха -  80 % от общей численности детей школьного возраста. При организации 3-х смен в летний период данный показатель составит 6,6 мест на 1 тыс.  человек населения.

9. Размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» соответственно.

Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций принимается в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех этажей.

Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка.

В соответствии с пунктом 124 НГПСО 1-2009.66 вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций в городской местности не должна превышать 1 тыс. обучающихся. Вместимость малокомплектных школ в сельских населенных пунктах не должна превышать для:

- начальных школ – 80 обучающихся;

- основных школ – 250 обучающихся;

- средних школ – 500 обучающихся.

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну смену.

Нормативы размеров земельных участков детских оздоровительных лагерей принимаются в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330 – 150-200 м2 на 1 место.

7. Радиусы пешеходной и транспортной доступности образовательных организаций установлены с учетом требований раздела 10 СП 42.13330, пункта 146 НГПСО 1-2009.66, СанПиН 2.4.2.2821-10.

Радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, специальные детские ясли-сады, специальные общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся в сельских общеобразовательных организациях, проживающие на расстоянии свыше 1 км от организации. Подвоз обучающихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций не нормируется.

## Подраздел 2. Объекты местного значения в области культуры

10. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.

11. Расчетные нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности территории Артемовского городского округа объектами местного значения городского округа в области культуры (учреждения культуры клубного типа, музеи, библиотеки) установлены на основе целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года».

В качестве индикаторов доступности услуг, предоставляемых населению округа организациями культуры, следует выделить следующие:

- уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры– 99%;

- количество действующих виртуальных музеев – 3.

12. Сведения о емкости   муниципальных организаций, предоставляющих населению Артемовского городского округа услуги в области культуры, по состоянию на 01.01.2016 отражены в таблице 5.

Таблица 5

| Показатель | Единица измерения | Территория Артемовского городского округа |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений культуры клубного типа, всего | объект | 16 |
| Количество зрительских мест в учреждениях культуры клубного типа | мест | 2404 |
| Число музеев | объект | 1 |
| Число выставочных залов | объект | 0 |
| Детские школы искусств, всего | объект | 2 |
| Число обучающихся в школах искусств, всего | человек | 568 |
| Библиотеки, в том числе: | объект/ ед. книжного фонда | 18/199652 |
| общедоступные |  | 15/152380 |
| - детские |  | 3/47272 |
| - юношеские |  | - |
| Специализированные |  | - |
| Число кинотеатров | объект | 1 |
| Число театров | объект | - |

Фактическая обеспеченность населения объектами местного значения городского округа в области культуры на 01.12.2017 составляет:

- библиотеками – 3,5 тыс. единиц книжного фонда на 1 тыс. чел. населения;

- детскими школами искусств – 10 мест на 1 тыс. человек населения;

- учреждениями культуры клубного типа – 42,5 места на 1 тыс. человек населения.

13. Генеральным планом Артемовского городского округа при расчете обеспеченности жителей сельских населенных пунктов объектами местного значения клубного типа применен показатель 80 зрительских мест на 1 тыс. населения.

14. Минимальные расчетные показатели обеспечения населения муниципальных образований Свердловской области объектами местного значения городского округа в области культуры, установленные региональными нормативами градостроительного проектирования, представлены в таблице 6.

Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области минимальные расчетные показатели территориальной доступности объектов местного значения в области культуры не установлены.

Таблица 6

| № | Наименование объектов | Единица измерения | Показатель нормативной обеспеченности |  | Минимальные расчетные показатели площади территории на ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для малых городов | Для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Учреждения культуры клубного типа | мест на 1 тыс. чел. | 50 | 100-150 | 0,2-0,3 га на объект |
| 2 | Детские школы искусств, школы эстетического образования | мест на 1 тыс. чел. | 13 | - | по заданию на проектирование |
| 3 | Музеи | объект на 10 тыс. человек | 0,4 | - | от 0,1 га на объект |
| 4 | Кинотеатры | мест на 1 тыс. чел. | 12 | - | 4,0 м2 на 1 место |
| 5 | Библиотеки в т.ч.: - общедоступные; - детские; - юношеские; - специализированные | учреждение | 1 на 17 тыс. человек 1 на 4-7 тыс. школьников и дошкольников 1 на 17 тыс. человек | 1 - - | 0,15 га на объект |

15. В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования расчетные  показатели  и  предельные  значения  расчетных  показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Артемовского городского округа объектами культуры определены в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 03.08.2017 года № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»:

- библиотеки (городской округ, на 20 тыс. человек): общедоступные – 1 объект; детские – 1 объект на 10 тыс. детей, точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам – 1 объект на административный центр. В универсальном фонде публичной библиотеки (при отсутствии в районе обслуживания детской библиотеки) литература для жителей в возрасте до 14 лет должна составлять от 30 до 50 процентов общего объема фонда библиотеки и включать документы на различных носителях, в том числе обучающие и развлекательные программы и игры;

- дома культуры (городские округа с числом жителей до 100 тыс. человек) – 1 на 20 тыс. человек. Мощностная характеристика центрального учреждения культурно-досугового типа определяется исходя из численности населения городского округа, но должна составлять не менее 500 зрительских мест;

- музеи – 1 краеведческий, 1 тематический (не менее) на городской округ, независимо от количества населения. За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации;

- концертный зал – 1 (независимо от количества населения);

- кинотеатры (городские округа с числом жителей до 300 тыс. человек) – 1 на городской округ.

16. Определение необходимого объема книжного фонда для городских и сельских библиотек проведено в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330. исходя из численности городского и сельского населения:

а) городские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения от 10 до 50 тыс. человек: 4 – 4,5 тыс. единиц хранения и 2 – 3 читательских места на 1 тыс. человек. Дополнительно, в центральной городской библиотеке (при населении города 50 тыс. человек и менее) – 0,5 тыс. единиц хранения и 0,3 читательских места на 1 тыс. человек;

б) сельские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения более 1 и до 2 тыс. человек: 6 – 7,5 тыс. единиц хранения и 5–6 читательских мест на 1 тыс. жителей.

17. Минимальные размеры земельных участков музеев и выставочных залов можно принимать в соответствии с Рекомендациями по проектированию музеев (утверждены ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева в 1988 году, актуализированы в 2008 году) в зависимости от экспозиционной площади. При этом следует учитывать, что данные нормативы не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи организаций и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом.

18. Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов культуры эпизодического обслуживания установлен – в пределах транспортной доступности, периодического обслуживания – в пределах 30-минутной транспортной доступности.

## Подраздел 3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

19. Согласно пункту 19 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов местного значения в области физической культуры и спорта:

– физкультурно-спортивные залы;

– плавательные бассейны;

– плоскостные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра);

–образовательные организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы).

20. Нормативы обеспеченности территории городского округа объектами местного значения в области физической культуры и спорта рассчитаны с учетом следующих целевых показателей, установленных муниципальной программой Артемовского городского округа «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА:

- доля жителей Артемовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения – 21 %;

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов – 95 %;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 50 %.

21.  Сведения об обеспеченности населения Артемовского городского округа объектами местного значения в области физической культуры и спорта, по состоянию на 01.12.2017 представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Показатель | Единица измерения | г. Артемовский | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские, юношеские спортивные школы (ДЮСШ), всего: | Объект | - | 1 |
| Число обучающихся в ДЮСШ | Обучающиеся | - | 719 |
| Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, всего | Единиц | 5 | 12 |
| Общая мощность физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства, всего | количество посетителей в смену | 234 | 498 |
| Спортивные площадки (школьные) | м2 | 32337 | 43064 |
| Стадионы | Объект/м2 | 2/24500 | 1/12000 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 17 | 20 |
| Спортивные залы (школьные) |  | 3832 | 4269 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | - |
| Тиры* | м2 площади пола | - | - |

* Расположены в подвальных помещениях общеобразовательных организаций

Фактическая обеспеченность населения Артемовского городского округа объектами местного значения в области физической культуры и спорта составляет:

- плоскостными сооружениями: 3832 м2 на 1 тыс. чел. населения в г. Артемовском; 4269 м2 на 1 тыс. чел. населения - в сельских населенных пунктах;

- спортивными залами – 123,6 м2 площади пола на 1 тыс. чел. населения в г. Артемовском; 166,1 м2 площади пола на 1 тыс. чел. населения в сельских населенных пунктах;

- детскими, юношескими спортивными школами – 12,7 обучающихся на 1 тыс. человек населения;

- физкультурно-оздоровительными клубами – 12,9 посетителей в смену на 1 тыс. человек населения;

22. Генеральным планом Артемовского городского округа при расчете обеспеченности жителей объектами местного значения в области физической культуры и спорта применены следующие нормативы:

- плоскостные сооружения   8000 м2 на 1 тыс. чел. населения;

- спортивные залы – 70 м2 на 1 тыс. чел. населения;

- бассейны – 22,0 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения;

Региональными нормативами градостроительного проектирования установлены следующие минимальные расчетные показатели обеспечения населения Свердловской области объектами физической культуры и массового спорта:

Таблица 8

| № | Наименование объектов | Единица измерения | Показатель норматива обеспеченности |  | Минимальные расчетные показатели площади территории на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для малых городов | Для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Детские, юношеские спортивные школы | учащихся на 1 тыс. чел | 15 | - | по заданию на проектирование |
| 2 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом на 1 тыс. чел. Населения | 10 | 30 | по заданию на проектирование |
| 3 | Стадионы | зрительских мест на 1 тыс. чел. | - | - | 2,1-3,0 га на объект |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | м2 на 1 тыс. чел населения | 500 | 975 | 0,1-1,5 га на объект |
| 5 | Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел | 100 | 210 | 0,2-0,5 га на объект |
| 6 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 15 | - | по заданию на проектирование |
| 7 | Лыжные базы | человек на 1 тыс. населения | 3 | 4 | 0,2-0,5 га на объект |

Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области минимальные расчетные показатели территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены для следующих объектов:

- физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства – 500 метров;

- физкультурно-спортивные центры жилых районов – 1500 м.               
-  спортивные залы – 3,5 тыс. м2 на 10 тыс. человек населения;

-  плоскостными спортивными сооружениями – 19494 м2 на 10 тыс. человек населения;

- норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений – 1,9 тыс. человек на 10 тыс. человек населения;

- норматив охвата занимающихся в детских и юношеских спортивных школах – 20% от числа детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет.

- 23. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории Артемовского городского округа объектами физической  культуры  и  спорта  определены на основе приказа Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определенной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, проектных решений генерального плана, целевых ориентиров, установленных муниципальными программами и фактической обеспеченности территории  спортивными объектами.

Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования установлены следующие минимально допустимые показатели обеспеченности населения объектам местного значения Артемовского городского округа в области физической культуры и спорта:

- спортивными залами: – 100 м2 общей площади пола на 1 тыс. человек населения в городской местности и 210 м2 общей площади пола на 1 тыс. человек в сельской местности;

- плавательными бассейнами – 15 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения;

- плоскостными спортивными сооружениями – 500 м2 общей площади на 1 тыс. человек населения в г. Артемовском и 975 м2 на 1 тыс. чел. населения в сельских населенных пунктах;

- детскими, юношескими спортивными школами – 23,0 учащихся на 1 тыс. человек населения;

- физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства – 10 посетителей на 1 тыс. человек в городской местности и 30 посетителей на 1 тыс. человек в сельской местности.

Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения, не относящиеся к выделенным группам, размещаются по заданию на проектирование.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 № 01/15199-12-23 «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, спортивные сооружения при образовательных организациях должны быть учтены в общем уровне обеспеченности населения спортивными сооружениями.

24. В соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330 в населенных пунктах с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

В сельских населенных пунктах физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ.

Доступность физкультурно-спортивных сооружений значения не должна превышать 30 минут.

- 25. Средние допустимые размеры спортивных объектов приведены согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определенной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»:

- спортивный зал 400 м2;

- плавательный бассейн 200 м2 зеркала воды;

- плоскостные сооружения – 540 м2.

26. Для учета при градостроительном проектировании технологических особенностей размещения спортивных сооружений необходимо руководствоваться положениями СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения», СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов», СП 31-113-2004 «Проектирование и строительство бассейнов для плавания».

27. Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов физической культуры и спорта местного значения эпизодического обслуживания – в пределах транспортной доступности, периодического обслуживания – в пределах 30-минутной транспортной доступности.

## Подраздел 4. Объекты местного значения в области здравоохранения

28. Согласно пункту 14 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области здравоохранения относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов местного значения Артемовского городского округа в области здравоохранения:

– лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

– лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях;

– медицинские организации скорой медицинской помощи.

К амбулаторно-поликлиническим организациям относятся: ФАП, сельские врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, территориальные, ведомственные и специализированные поликлиники, диспансеры, медицинские центры, центры восстановительного лечения без стационаров.

29. В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 959-ПП, на территории Артемовского городского округа установлены следующие нормативы оказания бесплатной медицинской помощи населению:

Таблица 9

| № п/п | Учреждение | Единица измерения | Мощность фактическая | Нормативная мощность в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Норматив оказания услуг по предоставлению объема медицинской помощи на 1 человека в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационары, всего | койка | 284 | 284 | 0,098 |
| 2 | в т.ч. детские | койка | 37 | 37 | - |
| 3 | Дневные стационары | койка | 96 | 96 | 0,064 |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 1226 | 1226 | 2,95 |
| 5 | Станции скорой помощи | бригад/ автомобилей | 6,5 | 6,5 | 0,323 |

Фактическая мощность организаций здравоохранения в городском округе на 01.12.2017 составляет:

- стационары: 5,0 коек на 1 тыс. чел. населения;

- дневные стационары: 1,7 коек на 1 тыс. чел. населения;

- амбулаторно-поликлинические учреждения –21,6 посещений в смену на 1 тыс. чел. населения.

- Генеральным планом Артемовского городского округа при расчете обеспеченности жителей объектами местного значения в области здравоохранения на расчетный срок использовались показатели, установленные региональными нормативами градостроительного проектирования для малых городов и сельских населенных пунктов Свердловской области. Данные расчетные нормативы приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | город Артемовский | Сельские населен ные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1 тыс. человек | 25 |  |
| 2 | Больничные учреждения | коек на 1 тыс. человек* | 15 |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 1 тыс. человек | 0,5 | - |
| 4 | Фельдшерско-акушерские пункты | по заданию на проектирование | - | - |

* Показатель обеспечения койками в больничных учреждениях не учитывает места в дневных стационарах

- 31.  Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения» расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, медицинскими организациями скорой медицинской помощи установлены в следующих размерах:

- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях - 181,5 посещений в смену на 10 тыс. человек населения;

- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях - 134,7 коек на 10 тыс. человек населения, в т.ч.: больничных – 10,2 коек на 1 тыс. человек; полустационарных – 1,42 коек на 1 тыс. человек; в домах сестринского ухода – 1,8 коек на 1 тыс. человек: хосписах – 0,05 коек на 1 тыс. человек;

- медицинские организации скорой медицинской помощи - 1 автомобиль на 10 тыс. человек.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» в медицинских организациях могут быть организованы участки:

- фельдшерский;

- терапевтический (в том числе цеховой);

- врача общей практики (семейного врача);

- комплексный (участок формируется из населения участка медицинской организации с недостаточной численностью прикрепленного населения (малокомплектный участок) или населения, обслуживаемого врачом-терапевтом врачебной амбулатории, и населения, обслуживаемого фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерскими здравпунктами);

- акушерский;

- приписной.

Организация участков рекомендуется в населенных пунктах, в которых отсутствуют лечебно-профилактические медицинские организации, либо их размещение является нецелесообразным.

Нормативы рекомендуемой численности прикрепленного населения на врачебных участках в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала, правила организации их деятельности регламентированы приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н.

32. Норматив обеспеченности населения Артемовского городского округа лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях и лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, установлен в соответствии с пунктом 126 НГПСО 1-2009.66 и проектными решениями генерального плана:

1) лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:

– 7 коек на 1 тыс. человек населения в малых городах;

– 6 коек на 1 тыс. человек населения в сельских населенных пунктах;

2) лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:

– 30 посещений в смену на 1 тыс. человек населения в малых городах;

– 20 посещений в смену на 1 тыс. человек населения в сельских населенных пунктах.

33. Нормативы размеров земельных участков лечебно-профилактических медицинских организаций установлены в соответствии с пунктами 2.11, 2.12 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и приложением 11 к НГПСО 1-2009.66:

1) лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, при коечной мощности:

- до 50 коек – 300 м2 на 1 койку;

- до 150 коек – 200 м2 на 1 койку. На одну детскую койку следует принимать норму стационара для взрослых с коэффициентом 1,5;

2) лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект.

В соответствии пунктом 2.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 при наличии отдельного входа допускается размещать амбулаторно-поликлинические организации мощностью не более 100 посещений в смену, включая фельдшерско-акушерские пункты, организации с дневными стационарами в жилых и общественных зданиях.

В жилых и общественных зданиях не допускается размещение организаций, оказывающих помощь инфекционным (в том числе туберкулезным) больным, за исключением амбулаторно-поликлинического консультативного приема дерматолога.

В соответствии с пунктом 5.3. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» при проектировании на участке действующих стационаров новых лечебных корпусов, допускается уменьшать удельные показатели земельного участка, но не более чем на 20%.

34. Пешеходная доступность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, принята в соответствии с пунктом 146 НГПСО 1-2009.66:

- для многоэтажной застройки – 1000 м:

- для малоэтажной застройки – 1000 м;

- для сельских населенных пунктов –1000 м.

Нормативы транспортной	 доступности лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и их филиалов в сельской местности приняты в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330. – в пределах 30 минут.

35. Норматив обеспеченности медицинскими организациями скорой медицинской помощи принят в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011:

- для городского населения – 1 автомобиль на 10 тыс. человек населения;

- для сельского населения – 1 автомобиль на 5 тыс. человек населения.

Нормативы размеров земельных участков подстанции скорой помощи приняты в соответствии с пунктом 2.12 СанПиН 2.1.3.2630-10 – 0,2 - 0,4 га на объект.

Для размещения транспорта скорой медицинской помощи предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 кв. м на одно машино-место. Расстояние стоянки до жилых домов предусматривается не менее 50 м.

Согласно приказу Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности.

36. Нормативы обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) приняты в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 №543-н – 1 объект для сельских населенных пунктов:

- с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км;

- с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км;

- с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км.

Нормативы размеров земельных участков для ФАП приняты в соответствии с приложением 11 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области - 0,2 га на объект.

### Подраздел 5.  Объекты местного значения городского округа, относящиеся к области инженерной инфраструктуры

37. Согласно пункту 4 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области инженерного обеспечения относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

38. Расчётные показатели обеспеченности жителей городского округа основными видами инженерного обеспечения применяются при подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории.

39. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами местного значения, относящимися к области инженерной инфраструктуры, могут быть выражены в следующих нормируемых показателях:

- мощность объектов;

- количество объектов;

- размеры земельных участков, необходимых для размещения соответствующих объектов;

- иные нормируемые показатели.

### Глава 5.1.  Объекты местного значения в области электроснабжения

40. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

Предельные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

41. При разработке градостроительной документации мощности источников электроснабжения и расход электроэнергии следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с техническими регламентами, а до их принятия – в соответствии с РД 34.20.185-94 (утв. Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (постановление Госстроя РФ  от 26.11.2003 №194).

42. В соответствии с пунктом 259 НГПСО 1-2009.66 минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами электроснабжения и определения электрической коммунально-бытовой нагрузки населенных пунктов допускается принимать согласно таблице 11.

Таблица 11

| Населенный пункт | Расчетная удельная обеспечен ность общей площадью, кв. м/чел | Минимальные расчетные показатели обеспеченности, кВт/чел |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С плитами на природном газе |  |  | Со стационарными электрическими плитами |  |  |
|  |  | В целом по населен ному пункту | В том числе |  | В целом по населен ному пункту | В том числе |  |
|  |  |  | Центр | Жилые микрорайоны (кварталы) |  | Центр | Жилые микро районы (кварталы) |
| Малые города и сельские населенные пункты | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,5 | 0,62 | 0,49 |

Примечания:

    - Значения удельных нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центральной подстанции.

    - При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

    - При отличии показателей фактической обеспеченности общей площадью в населенном пункте от расчетной приведенные в таблице значения применяются с коэффициентом, отражающим отношение фактической обеспеченности общей площадью к расчетной.

    - Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения,

    - В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в пункте 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6;

- для населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центру, меньшие – к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

43. В соответствии с пунктом 260 НГПСО 1-2009.66, Приложением «Н» к СП 42.13330.2011 минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии объектов социального и коммунально-бытового назначения, годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки населенных пунктов и укрупненные показатели электропотребления можно принимать в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| № п/п | Группы населенных пунктов | Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии, кВт/чел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без стационарных электрических плит |  | Со стационарными электрическими плитами |  |
|  |  | Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии, квт.ч/чел., в год | годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки | Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии, квт.ч/чел., в год | годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки |
| 1 | Малые города | 2170 | 5300 | 2750 | 5500 |
| 2 | Сельские населенные пункты | 950 | 4100 | 1350 | 4400 |

Минимальные расчетные показатели, приведенные в таблице 12. предусматривают электропотребление жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения населенного пункта, объектов транспортного обслуживания, наружное освещение и не учитывают применения в жилых домах кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

44. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по электроснабжению с применением расчетного метода для граждан Свердловской области установлены постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012 № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги  по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги  по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области».

45. В соответствии с ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», (утв. Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 20.05.1994) установлены расчетные показатели максимально допустимых размеров земельных участков для объектов местного значения городского округа в области электроснабжения (таблица 13).

Таблица 13

| Вид объекта | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- |
| Понизительные подстанции 35 кВ | 5000 |
| Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА | 50 |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА | 50 |
| Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | 80 |
| Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | 150 |
| Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| Секционирующие пункты | 80 |

Примечания:

- Площади определены с учетом заземляющих устройств и дополнением от них во все стороны.

- Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяются проектом.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

46.  Согласно пункту 2.26 СП 42.13330.2011 при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 метров, а до зданий лечебно–профилактических учреждений – не менее 15 метров.

### Глава 5.2. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Артемовского городского округа объектами местного значения в области водоснабжения и водоотведения установлены с учетом Федерального закона от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Расчетное среднесуточное водопотребление населенного пункта определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

50. В соответствии с пунктом 235 НГПСО 1-2009.66 и пунктом 5.1. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» при проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения следует принимать по таблице 14 (соответствует таблице 1 СП 31.13330.2012).

Таблица 14

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| -без ванн | 125 - 160 |
| - с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

Примечание:

1) Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений муниципальных правовых актов Артемовского городского округа.

51. В соответствии с пунктом 6 приложения к таблице 1 СП 31.13330.2012 удельные среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя на территории Артемовского городского округа принимаются на основании расчетов и экономических данных генерального плана:

- для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) - 230 л/сут;

- для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - 170 л/сут;

- удельное среднесуточное водопотребление на полив -50 л/сут. на человека.

- Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных. Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах принимаются по ведомственным нормативным документам.

53. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Свердловской области установлены:

- постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» (в ред. от 25.11.2015);

- постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 133-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области».

54. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 5.13130. 2009, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009.

55.  В соответствии с пунктом 12.4 СП 42.13330.2011 размеры земельных участков для размещения станций очистки воды, в зависимости от их производительности, следует принимать по проекту, но не более указанных в таблице 15.

Таблица 15

| Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности |  |
| --- | --- |
| Производительность станций очистки воды, тыс. м3/сут | Размер земельного участка, га |
| до 0,8 | 1,0 |
| свыше 0,8 до 12 | 2,0 |
| свыше 12 до 32 | 3,0 |
| свыше 32 до 80 | 4,0 |
| свыше 80 до 125 | 6,0 |
| свыше 125 до 250 | 12,0 |
| свыше 250 до 400 | 18,0 |
| свыше 400 до 800 | 24,0 |

56. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов водоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

57. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

58. При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений и водопотребления животными личных хозяйств граждан.

59. При разработке документов территориального планирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение допускается принимать в соответствии с положениями генерального плана Артемовского городского округа:

- для среднеэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) -230 л/сут;

- для районов индивидуальной застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - 170 л/сут.

60. При расчете удельного водоотведения от жилой застройки необходимо применять удельные показатели водоотведения, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012                     № 131-ПК.

61. Места расположения объектов канализации и прохода коммуникаций, а также условия и места выпуска очищенных сточных вод и поверхностного стока в водные объекты необходимо согласовывать с органами местного управления, организациями, осуществляющими государственный санитарный надзор и охрану рыбных запасов, а также с другими органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации,

62. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров, преобладающего в теплый период года направления, по отношению к жилой застройке и ниже по течению водотока.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

63. Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.

64. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73.

65. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации при градостроительном проектировании устанавливаются в соответствии с требованиями пункта 12.5 СП 42.13330.2011. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 16.

Таблица 16

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

66. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

### Глава 5.3. Объекты местного значения в области газоснабжения

67. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять на основе региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными приказом Ростехнадзора № 542 от 15 ноября 2013 года.

68. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

69. Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330 2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».  Площади газораспределительных станций определяются рабочим проектом.

70. Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

71. Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды населения следует принимать в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 № 184 ПК  «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа  населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета».

Нормативы потребления природного газа на коммунально-бытовые нужды населением при отсутствии приборов учета приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Способ потребления | Единица измерения | Норма потребления газа, м3 |
| --- | --- | --- |
| Приготовление пищи с использованием газовых плит | на 1 человека в месяц | 10,2 |
| Подогрев горячей воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения: |  |  |
| - с использованием газового водонагревателя | на 1 человека в месяц | 10,0 |
| - с использованием газовой плиты |  | 4,7 |
| Отопление жилых помещений при наличии газовых приборов | на 1 м2 отапливаемой площади в месяц в течение года | 7,50 |
| Отопление нежилых помещений: |  |  |
| - гаражей | на1 м3 отапливаемого объема в месяц в течение отапливаемого сезона | 4,70 |
| - теплиц |  | 15,0 |
| - бань | на1 м3 отапливаемого объема в месяц в течение года | 3.1 |
| На приготовление кормов и подогрев воды для животных |  |  |
| Лошади | на 1 голову в месяц | 5,3 |
| Коровы |  | 11,5 |
| Овцы и козы |  | 2,0 |
| Свиньи |  | 22,0 |
| Куры |  | 1,3 |
| Индейки |  | 1,4 |
| Гуси |  | 1,5 |

72. Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения должны предусматриваться пункты редуцирования газа (ПРГ). В газораспределительной сети предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного типа, газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

73. В соответствии с пунктом 6.2.2 СП 62.13330.2011* отдельно-стоящие ГРП, ГРПБ, ШРП на территории жилой застройки следует размещать на расстоянии от зданий и сооружений, указанных в таблице 18.

Таблица 18

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ШРП по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений | ж/д путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| до 0,6 | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| от 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания:

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

74. В соответствии с пунктами 256-258 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области установлены размеры земельных участков для размещения:

- газонаполнительных станций (в зависимости от производительности, тысяч тонн в год): при 10 тыс. т/год – не более 6,0 га; при 20 тыс. т/год – не более 7,0 га; при 40 тыс. т/год – не более 8,0 га.

- газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов – не более 0,6 гектара;

- газораспределительных станций (в зависимости от их производительности и технологического процесса) – от 100 кв.м до 400 кв. м.

75. Площадь земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа подбирается в зависимости от типа, применяемого на территории (шкафной или блочный) и производительности объекта.

Минимальный размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа принимается от 4 квадратных метров.

### Глава 5.4. Объекты местного значения в области теплоснабжения

- В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

77. При разработке схем теплоснабжения в составе материалов генерального плана Артемовского городского округа учитывались современные тенденции в развитии теплоснабжения, которые допускают теплоснабжение, как от централизованных, так и от автономных источников.

Источниками централизованного теплоснабжения на территории населенных пунктов городского округа служат небольшие котельные, используемые для отопления отдельных общественных объектов. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки на расчетный срок генерального плана предусматривается от автономных газовых отопительных установок и водонагревателей. Теплоснабжение предприятий предлагается от собственных котельных, расположенных на площадках промышленных предприятий. Топливом для всех котельных принимается природный газ.

78. Расчёт тепловых нагрузок коммунально-бытовых потребителей должен производиться с использованием СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», НГПСО 1-2009.66.

Основные климатические характеристики для проектирования теплоснабжения на территории Артемовского городского округа приняты в соответствии с таблицей 15 НГПСО 1-2009.66:

- расчетная температура наружного воздуха (средняя температура самой холодной пятидневки) – минус 36С;

- средняя температура отопительного периода – минус 6,2С;

- продолжительность отопительного периода – 230 дней (5520 часов).

79.  Минимальные расчетные показатели расхода тепла на отопление жилых помещений на территории Артемовского городского округа установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012                          № 857 и постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2012               № 990-ПП «О применении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области на период до 01 июля 2016 года».

Таблица 19

| Тип жилого дома | Eд. измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 этажные | Гкал на 1 м2 площади помещения в месяц | 0,049 |
| 2 этажные |  | 0,045 |
| 3 этажные |  | 0,029 |
| 4 этажные |  | 0,029 |
| 5 этажные |  | 0,025 |

На территории Свердловской области с 1 июля 2016 года сохраняется применение действовавших по состоянию на 30 июня 2012 года нормативов потребления тепловой энергии по отоплению, утвержденных органами местного самоуправления, до установления нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению Региональной энергетической комиссией Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- В соответствии с пунктом 250 НГПСО 1-2009.66. установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах (таблица 20.).

Таблица 20.

| Тепловая производительность котельных, Гкал/час (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газовом и мазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 466) | 4,3 | 3,5 |

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

- Подраздел  6. Объекты местного значения городского округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания

- В соответствии с пунктами 5,7 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Для достижения поставленных задач встает необходимость создания комплексной системы объектов внешнего транспорта и улично-дорожной сети, обеспечение соответствия параметров линейных объектов транспортной инфраструктуры потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций.

82. Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования к объектам нормирования отнесены следующие объекты местного значения городского округа в области транспортной инфраструктуры:

1) линейные объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть);

2) остановки и остановочные пункты на линиях городского общественного пассажирского транспорта;

3) объекты временного и постоянного хранения транспортных средств;

4) объекты технического обслуживания транспортных средств;

5) объекты дорожного сервиса.

- Глава 6.1 Автомобильные дороги общего пользования местного значения

83. В целях формирования безопасной среды жизнедеятельности населения автомобильные дороги общего пользования I-III категорий при проектировании, следует предусматривать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны.

84. Категории, основные параметры и нормы проектирования автомобильных дорог общего пользования местного значения устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».

Категорию дороги следует устанавливать в зависимости от ее значения в сети автомобильных дорог, а также требований заказчика. Основные параметры автомобильных дорог в зависимости от их классификации приведены в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Основные параметры | Категории автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дорога обычного типа (нескоростная дорога) |  |  |  |  |  |
|  |  | I В | II |  | III | IV | V |
| 1 | Число полос движения | 4 и более | 4 | 2-3 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Ширина полосы, м | 3,75 | 3,5 | 3,75 | 3,5 | 3,0 | 4,5 и более |
| 3 | Центральная разделительная полоса | обязательна | допускается отсутствие | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 4 | Пересечения с: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - автодорогами, и велосипедными и пешеходными дорожками | допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием | допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием | допускаются пересечения в одном уровне | допускаются пересечения в одном уровне | допускаются пересечения в одном уровне | допускаются пересечения в одном уровне |
| 4.2 | - железнодорожными путями | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | допускаются в одном уровне | допускаются в одном уровне |
| 5 | Примыкания в одном уровне | допускается без пересечения прямого направления | допускается | допускается | допускается | Допускается | допускается |
| 6 | Расчетная скорость движения, км/час | 100 | 120 | 120 | 100 | 80 | 60 |
| 7 | Наименьший радиус кривых в плане, м | 600 | 800 | 800 | 600 | 300 | 150 |
| 8 | Наибольший продольный уклон, ‰ | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 9 | Ширина земляного полотна | 21,0; 28,0; 17,5 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 8 |
| 10 | Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сутки | 14000 | 6000 |  | 6000-2000 | 200-2000 | 200 |

85. Ширина полос отвода и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог общего пользования местного значения, определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

86. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере, м:

- 75 – для автомобильных дорог I и II категорий;

- 50 – для автомобильных дорог III и IV категорий;

- 25 – для автомобильных дорог V категории;

В соответствии с частями 3 и 9 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решение об установлении и (или) изменении границ придорожных полос, а также определение порядка использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения принимается органом местного самоуправления.

87. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории с выполнением требований технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги должно осуществляться при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги.

Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на автомобильной дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

88. В соответствии с пунктом 11.8. СП 34.13330.2012 площадки отдыха следует предусматривать через 15-20 км на дорогах категорий I-II, 25-35 км - на дорогах категории III и 45-55 км - на дорогах категории IV.

Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не менее 10-15 автомобилей - на дорогах категорий II и III, 10 автомобилей - на дорогах категории IV. При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.

- В соответствии с пунктом 11.6. СП 34.13330.2012 Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

- Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий; 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40%. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II-V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

91. Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций технического обслуживания должно производиться на основе экономических и статистических изысканий.

Мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 22.

Таблица 22

| Интенсивность движения, трансп. ед/сут | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30-40 | Одностороннее |
| " 2000 " 3000 | 500 | 40-50 | То же |
| " 3000 " 5000 | 750 | 40-50 | " |
| " 5000 " 7000 | 750 | 50-60 | Двустороннее |
| " 7000 " 20000 | 1000 | 40-50 | То же |
| " 20000 | 1000 | 20-25 | " |
| Примечание - При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках. |  |  |  |

92. Расстояние от границ участков АЗС до территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания (жилые зоны, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев, домов отдыха, садово-огородные и дачные участки и др.)  следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 156.13130.2014. «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

93. Нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса (таблица 23.) приняты в соответствии с Приложением № 17 к постановлению Правительства РФ от 2.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Таблица 23

| № | Наименование объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов) | 0,5 |
| 2 | Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) | 1,0 |
| 4 | Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная стоянка легковых автомобилей) | 1,0 |
| 5 | Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей, туалеты, смотровая эстакада, столы, скамейки, мусоросборники) | 0,2 |
| 6 | Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) | 0,2 |
| 7 | Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары) | 0,4 |
| 8 | Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) | 0,4 |
| 9 | Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) | 0,05 |
| 10 | Автомагазин (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) | 0,05 |

94. Места размещения рекламных конструкций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, их типы и виды определяются схемой размещения рекламных конструкций, разработанной в соответствии ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

- Глава 6.2 Улично-дорожная сеть населенных пунктов

95. Улично-дорожная сеть населенных пунктов формируется в соответствии с положениями документов территориального планирования и настоящих местных нормативов градостроительного проектирования.

96. В соответствии с пунктом 11.3. СП 42.13330.2011 при градостроительном проектировании пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок генерального плана.

Согласно пункту 224 НГПСО 1-2009.66 минимальные расчетные показатели уровня автомобилизации по видам транспортных средств на этапы реализации документов территориального планирования следует принимать в соответствии с таблицей 24.

Таблица 24

| Виды транспортных средств | Уровни автомобилизации, единиц на 1000 жителей |  |
| --- | --- | --- |
|  | первый этап | расчетный этап |
| Легковые автомобили | 200-500 | 270-650 |
| Грузовые автомобили | 30-70 | 40-90 |
| Мотоциклы: для населенных пунктов с населением 100 тыс. чел. и менее | 15-110 | 15-100 |

97. При расчете показателя уровня автомобилизации Артемовского городского округа использовались сведения о количестве автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Артемовского городского округа, по данным ГУ МВД России по Свердловской области.

Таблица 25

| № | Виды транспортных средств | Единица измерения | На 01.01.2013 | На 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зарегистрировано транспортных средств, всего | Ед. | 9638 | 11489 |
| 1.1 | в т.ч. легковые автомобили | Ед. | 3512 | 3582 |
| 1.2 | грузовые автомобили | Ед. | 5213 | 6654 |

Фактический уровень автомобилизации на территории Артемовского городского округа на 01.01.2016 составляет: 266 легковых автомобилей и 143 грузовых автомобиля на 1000 человек населения.

С учетом роста количества автомобилей в период с 2013 по 2016 годы (на        27 % по группе легковых автомобилей и 2% по группе грузовых автомобилей) уровень автомобилизации на территории городского округа на расчетный срок генерального плана может составить: 350-400 легковых автомобилей и до 180 грузовых автомобилей на 1000 человек населения.

98. В соответствии с пунктом 186 НГПСО 1-2009.66 плотность сети магистральных улиц и дорог городов с численностью населения до 100 тыс. человек на расчетный срок документов территориального планирования должна быть не менее 1,5 км/км2 территории.

Плотность сети магистральных улиц и дорог определяется по отношению общей протяженности таких улиц и дорог в границах города к общей площади территории в тех же границах независимо от площади застроенных территорий.

- Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы населенных пунктов городского округа дифференцированы на соответствующие категории в соответствии с СП 42.13330.2011 и положениями генерального плана Артемовского городского округа (таблица 26).

Таблица 26

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные улицы |  |
| общегородского значения регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| районного значения транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| районного значения пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения |  |
| Улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| Улицы и дороги в коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| Парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Сельские улицы и дороги |  |
| Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
| Второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |

100. Расчетные показатели минимально допустимых параметров улиц и дорог в населенных пунктах приведены в таблице 27. Показатели установлены в соответствии с классификацией улиц и дорог, установленной генеральным планом Артемовского городского округа, с учетом требований пункта 11.5. СП 42.13330.2011.

101. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины населенного пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки.

Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается:

- магистральных дорог 40—75 м;

- магистральных улиц: в крупных и крупнейших городах 50—75 м; в больших, средних и малых городах 30-50 м; в поселках и сельских
поселениях 20—30 м;

- улиц и дорог местного значения 15—25 м.

Таблица 27

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, м/ч | Ширина в красных линиях, м* | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 80 | 30-50 | 3,50 | 4 | 400 | 50 | 3,0 |
| Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | 70 | 30-40 | 3,50 | 2 | 250 | 60 | 2,25 |
| Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные | 50 |  | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 – 3** | 90 | 70 | 1,5 |
| Улицы и дороги в коммунально-складских зонах (районах) | 50 |  | 3,5 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| Парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды основные (второстепенные) | 40 (30) |  | 2,75(3,5) | 2 (1) | 50 (25) | 70 (80) | 1,0 (0,75) |
| Сельские улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселковая дорога | 60 |  | 3,5 | 2 |  |  | - |
| Главная улица | 40 | 15 - 25 | 3,5 | 2-3 |  |  | 1,5-2,25 |
| Основная | 40 |  | 3,0 | 2 |  |  | 1,0-1,5 |
| Второстепенная (переулок) | 30 |  | 2,75 | 2 |  |  | 1,0 |
| Проезд | 20 |  | 2,75-3,0 | 1 |  |  | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 |  | 4,5 | 1 |  |  | - |
| * Для районов планируемой застройки ** С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

2. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

3.  При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

4. В малых городах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

102. В соответствии с пунктом 11.8 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м:

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8;

- местного значения – 5;

- на транспортных площадях – 12

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях — 8 м.

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов, закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.

103. В соответствии с пунктом 8.13. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Согласно пункту 11.6 СП 42.13330.2011 в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

104. Пешеходные переходы на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории устанавливаются в соответствии с пунктом 11.11. СП 42.13330.2011 в одном уровне с интервалом 200-300 м.

105. Пешеходные пути на площадях и в пешеходных зонах должны обеспечивать возможность инвалидам и людям пожилого возраста, пользующимся колясками, беспрепятственно подъезжать к учреждениям обслуживания и местам отдыха, а также к остановкам и стоянкам транспортных средств.

Параметры пешеходных путей с возможностью проезда механических инвалидных колясок устанавливаются в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28

| Параметры пешеходных путей с возможностью проезда механических инвалидных колясок | Ед. изм. | Нормативная ссылка | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Наибольшая высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования | см | Пункт 11.10 СП 42.13330.2011 | 5 |
| Наибольшие продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог | % |  | 50 |
| Наименьшая длина горизонтальных участков на путях с уклонами 30 - 60 ‰ необходимых через 100 м | м |  | 5 |

106. В соответствии с пунктом 11.6. СП 42.13330.2011 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня расстояний:

- от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки: не менее 50 м и не менее 25 м при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011. «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

107. Места размещения рекламных конструкций на улично-дорожной сети населенных пунктов Артемовского городского округа, их типы и виды определяются схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Глава 6.3. Остановочные пункты и посадочные площадки на линиях городского транспорта

108. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области показатель доступности остановок общественного транспорта следует принимать:

- от входов в жилые дома или на объекты приложения труда - не более 500 м;

- от проходных предприятий (в производственных и коммунальных зонах) – не более 400 м;

- от объектов массового посещения (в общегородском центре) - не более 250 м;

- от главного входа в зонах массового отдыха и спорта (кроме стадионов и дворцов спорта) – не более 800 м.

В районах застройки индивидуальными жилыми домами дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.

109. Согласно пункту 196 НГПСО 1-2009.66 расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта (автобус) должно составлять 400-600 метров, в центре населенного пункта -  300-400 метров,

110. В соответствии с пунктом 4.36 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» остановочные площадки автобусов в населенных пунктах должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на расстоянии соответственно не менее 20 и 5 м.

111. Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус, но не более 60 м.

112. В соответствии с пунктом 5.3.3.6 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком на расстоянии не менее 40 м в случае, если:

- до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт или вход в подземный пешеходный переход;

- пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком;

- сразу же за перекрестком начинается подъезд к транспортному инженерному сооружению (мосту, тоннелю, путепроводу) или находится железнодорожный переезд.

113. Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не менее 30 метров.

114.   Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки должно быть не менее 50 метров.

115.  В соответствии с пунктом 1.7 ВСН-АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции» вместимость пассажирской автостанции принимается в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров.

Вместимость автовокзалов и пассажирских автостанций определяется количеством людей, которое может одновременно разместиться в здании с соблюдением нормативных требований согласно таблице 29.

Таблица 29

| Наименование | Расчетное суточное отправление, пассажир | Вместимость, пассажир |
| --- | --- | --- |
| Пассажирские Автостанции | от 100 до 200 | 10 |
|  | свыше 200 до 400 | 25 |
|  | -"- 400 до 600 | 50 |
|  | -"- 600 до 1000 | 75 |
| Автовокзалы Малые | свыше 1000 до 2000 | 100 |
|  | » 2000 до 3000 | 150 |
|  | » 3000 до 4000 | 200 |

### Глава 6.4. Места временной стоянки туристических автобусов для организации посадки и высадки групп туристов

116. Для развития туристической отрасли экономики в населенных пунктах, обладающих объектами туристического осмотра, следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчётом.

117. В последние годы на территории Артемовского городского округа все большее значение приобретает событийный и познавательный виды туризма.

Событийное мероприятие «Военно-исторический фестиваль реконструкция Гражданской войны 1918 года «Покровский рубежъ»  в 2018 году посетило 10 тыс. человек.

Музеи становятся просветительскими учреждениями, местом общения людей, совмещая воедино выставочную деятельность, народные праздники, и краеведческую работу.

Сведения о посещаемости объектов туристического осмотра Артемовского городского округа за 2014-2016 годы представлены в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование и адрес объекта туристического осмотра | Число посетителей, человек |  |  | Количество возможных единовременных посетителей, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г | 2015 г | 2016 г |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа «Артемовский исторический музей», г. Артемовский, ул. Ленина, д. 26 | 22154 | 22204 | 22254 | 84 |
| «Музей русского быта», Артемовский район, с. Мироново | 1300 | 1600 | 1500 | 50 |
| Культурно-познавательный маршрут «К Мирону в гости», Артемовский район, с. Мироново, с. Родники | 700 | 750 | 850 | 50 |
| Экологический туристический маршрут «Загадки Мантурова камня», Артемовский район, с. Мироново, д. Липино | 1100 | 1100 | 1250 | 50 |
| Историко-промышленный комплекс ЕГРЭС, г. Артемовский | 310 | 350 | 320 | 50 |

118. Для эффективного функционирования туристических зон необходимо наличие автостоянок нужной площади, расположенных в удобной пешеходной доступности от основных объектов, посещаемых туристами.

Средняя загрузка одного туристского автобуса - 40 чел., одного легкового автомобиля - 2,5 чел. Соотношение туристов, приезжающих на туристских автобусах и на легковых автомобилях, как показывает практика, составляет 8:2.

Места временной стоянки туристических автобусов на территории Артемовского городского округа определены исходя из возможного единовременного количества посетителей туристических объектов:

- г. Артемовский – 2 автобуса;

- с. Мироново - 2 автобуса.

Размер отстойно-разворотных площадок для туристических автобусов должен рассчитываться из норматива 100-200 кв. м на одно машиноместо, исходя из типа машин.

Указанные стоянки должны быть размещены с учётом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

119. В населенных пунктах с дефицитом свободных территорий для размещения автостоянок нужной площади в местах массовых посещений туристов проблема может быть решена путем устройства площадок для высадки-посадки туристов и размещения автостоянок для туристских автобусов в радиусе 10-минутной транспортной доступности (до 5 км). Автобусы будут подъезжать за туристами к назначенному времени или по вызову гида.

### Глава 6.5. Объекты временного и постоянного хранения транспортных средств

120. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области обеспечение местами для постоянного хранения легковых, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, полуприцепов и мототранспорта физических и юридических лиц следует предусматривать равным 100% соответствующего расчетного числа транспортных средств.

121.  Санитарные разрывы от мест постоянного хранения автомобилей до фасадов, торцов жилых домов, детских дошкольных учреждений должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

122. В соответствии с пунктом 211 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области стоянки (в том числе открытые) для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе на территориях:

- жилых зон – 25%;

- производственных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктуры – 25%;

- общественно-деловых зон – 5-10%;

- зон рекреационного назначения – 10-15%.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды и велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

- мопеды и велосипеды - 0,1.

123. В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения автомототранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей не более чем на 2 транспортных средства (категории А, В) на 1 земельный участок.

Число машино-мест на гостевых автостоянках при такой застройке принимается из расчета 15-20% от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

124. Постоянное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств жителей многоквартирных домов следует предусматривать в гаражах и на автостоянках, размещаемых на территории жилых зон и зон транспортной инфраструктуры, нормативно удаленных от школ, детских дошкольных учреждений, а также мест предназначенных для игр детей и отдыха населения, с соблюдением максимально установленной пешеходной доступности к местам постоянного жительства автовладельцев.

Для жителей домов в жилых зонах с высоким уровнем комфорта проживания стоянки постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются непосредственно у мест проживания, в том числе, в подземных стоянках многоквартирных жилых домов.

125. С учетом пункта 212 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области расчетное число машино-мест для постоянного хранения автомобилей принято 1,0 на квартиру (при уровне автомобилизации на расчетный срок генерального плана - 350 автомобилей на 1000 жителей).

В соответствии с уровнем семейственности - 2,4 человека (по данным переписи населения 2010 года) и средней площадью квартиры в многоквартирном доме - 42 метра (согласно форме статистической отчетности «Форма №1 жилфонд» г. Артемовский) расчетное число мест хранения автомобилей для многоквартирных домов следует принимать не менее 1 места на 40 кв.м. жилищного фонда.

126. Выбор типа стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей (подземных, надземных, наземных) производится в процессе выполнения проектных работ по решению органа местного самоуправления в зависимости от площади участка и его особенностей в соответствии с проектом планировки территории.

В соответствии с пунктом 214 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области в рабочих поселках, поселках городского типа и сельских населенных пунктах рекомендуется предусматривать не менее 25 % мест постоянного хранения личного автомототранспорта в пределах земельного участка, предоставляемого для строительства многоквартирного жилого дома, квартала массового и (или) социального типов жилых домов.

127. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей - не менее 25 кв. м;

- для автобусов - не менее 40 кв. м;

- для велосипедов - не менее 0,9 кв. м.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

128. Размер земельных участков стоянок для постоянного и временного хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать в соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

| Виды стоянок | Размер земельных участков, м2, на одно машино-место |
| --- | --- |
| Надземные при числе этажей: один два три четыре пять | 30 20 14 12 10 |
| Наземные открытые | 25 |

129. В соответствии с пунктом 210 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области пешеходную доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства их владельцев следует принимать не более 500 м, а в условиях реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой не более 800 м.

Стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 100 м от входов в жилые дома.

130. В соответствии с пунктом 11.20. СП 42.13330.2011 места для гаражей боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать на расстоянии не более 200 м от входов в жилые дома.

131. Согласно пункту 215 НГПСО 1-2009.66 расстояния пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до жилых домов, объектов социального, коммунально-бытового, производственного и иного назначения следует принимать не более значений, приведенных в таблице 32.

Таблица 32

| Объекты | Наибольшие расстояния подходов от стоянок до объектов, м, в населенных пунктах |
| --- | --- |
| Входы в жилые дома | 50 |
| Пассажирские помещения вокзалов | 150 |
| Входы в места крупных учреждений торговли и общественного питания, прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные здания | 150 |
| Входы в парки, на выставки и стадионы | 200 |
| Входы на объекты производственного назначения | 100 |

132. Места для временного хранения личного транспорта инвалидов должны предусматриваться на расстоянии не более 50 м от входов, в учреждения социального и коммунально-бытового назначения; жилые дома, в которых проживают инвалиды; на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

133. Минимальные расчетные показатели стоянок для временного хранения легковых автомобилей при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения (таблица 33.)  приняты в соответствии с приложением 12 к региональным нормативам Свердловской области. Расчет обеспеченности местами для временного хранения легковых автомобилей при уровне автомобилизации 350 автомобилей на 1000 жителей (на расчетный срок документов территориального планирования) выполнен методом интерполяции с учетом потребностей территории.

Таблица 33

| Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения |  |  | Количество машино-мест на единицу измерения при уровне автомобилизации легковых автомобилей на 1 тыс. жителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 200-250 | 350 |
| Объекты приложения труда |  |  |  |  |  |
| Учреждения управления, коммерческо-деловой и финансовой сфер: местного значения |  | 100 работающих и служащих |  | 5-7 | 10 |
| Промышленные и коммунально-складские предприятия и объекты |  | 100 работающих и служащих |  | 7-10 | 14 |
| Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| Больницы, лечебные учреждения стационарного типа |  | 100 коек |  | 3-5 | 7 |
| Поликлиники |  | 100 посещений |  | 2-3 | 4 |
| Торговые центры, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м. |  | 100 кв. м. торговой площади |  | 5-7 | 7-10 |
| Рынки |  | 50 торговых мест |  | 20-25 | 20-25 |
| Рестораны и кафе |  | 100 мест |  | 10-15 | 15 |
| Объекты физической культуры и спорта, культуры и досуга, гостиницы, вокзалы и культовые объекты |  |  |  |  |  |
| Спортивные здания и сооружения, оздоровительные комплексы |  |  | 100 мест | 3-5 | 7 |
| Кинотеатры, музеи, библиотеки, выставочные центры |  |  | 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 | 15-20 |
| Парки культуры и отдыха |  |  | 100 единовременных посетителей | 5-7 | 7-10 |
| Прочие гостиницы |  |  | 100 мест | 6-8 | 8-11 |
| Культовые объекты |  |  | 50 мест вместимости | 2 | 3 |
| Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| Пляжи и парки в зонах массового отдыха |  | 100 единовременных посетителей |  | 15-20 | 20-25 |
| Лесопарки и заповедники |  | То же |  | 7-10 | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  | 100 единовременных посетителей |  | 10-15 | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |  | 3-5 | 5-7 |
| Cадоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан |  | 10 участков |  | 7-10 | 7-10 |

- Глава 6.6. Объекты технического обслуживания транспортных средств

134. Станции технического обслуживания и мойки автомобилей в населенных пунктах следует предусматривать из расчета один пост не более чем на 200 легковых автомобилей. Минимальные размеры их земельных участков принимаются в соответствии с таблицей 34.

Таблица 34

| Число постов станции технического обслуживания | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| До 4 | 0,3 - 0,5 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,5 |

- Автозаправочные станции в населенных пунктах следует предусматривать из расчета одна топливораздаточная колонка не более чем на 1 тыс. легковых автомобилей. Рекомендуемые минимальные размеры земельных участков автозаправочных станций принимаются в зависимости от числа топливораздаточных колонок по таблице 35.

Таблица 35

| Число топливораздаточных колонок автозаправочных станций | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,25 |
| 5 | 0,30 |
| 7 | 0,35 |

- Подраздел 7. Объекты рекреационного назначения

136. Согласно пункту 20 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

137. К местам массового отдыха жителей (в соответствии с классификаций принятой Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области) на территории Артемовского городского округа относятся объекты рекреационного назначения, размещаемые на территориях общего пользования населенных пунктов:

1) городские парки;

2) скверы;

3) городские леса.

138. К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенных пунктов, относятся:

1) лечебно-оздоровительные территории (детские и молодежные лагеря, спортивно-оздоровительные базы выходного дня и др.);

2) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и охотника и др.);

139. Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения объектов массового отдыха и рекреации, а также плотности застройки площадок для размещения таких объектов установлены согласно СП 42.13330.2011 и главы 32 НГПСО 1-2009.66.

140. В соответствии с пунктом 159 НГПСО 1-2009.66. минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует предусматривать, не менее:

- городской парк малого населенного пункта – 5 га;

- скверов - 0,5 га.

Площадь парка (сада) сельского населенного пункта следует принимать не менее 1-2 га.

В соответствии с пунктом 9.4. СП 42.13330.2011 для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

141. Минимальные расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков, городских лесов следует принимать, чел/га, для:

- городских парков - 100;

- для парков курортов - 50;

- городских лесов 1- 3.

В соответствии с пунктом 9.16 СП 42.13330.2011 в городских лесах при числе единовременных посетителей 10-15 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки. При числе единовременных посетителей 50 чел./га и более необходимо предусматривать мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

142. Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 36.

Таблица 36

| Объекты рекреационного назначения | Территории элементов объектов рекреационного назначения, % от общей площади территорий общего пользования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Застроенные территории |
| Городские парки, парки планировочных районов | 65-70 | 25-28 | 5-7 |
| Скверы в жилых зонах, на жилых улицах, перед отдельными зданиями | 70-80 | 30-20 | - |
| Городские леса и лесопарки | 93-97 | 2-5 | 1-2 |

143. Объекты рекреационного назначения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%.

В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

144.  Минимальные показатели доступности от жилых зон до объектов массового отдыха населения (городских парков) следует принимать в соответствии с пунктом 162 НГПСО 1-2009.66:

- пешеходная доступность – 6000-7000 м;

- транспортная – 30 минут.

145. При проектировании курортных зон следует предусматривать:

- размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми уровнями шума;

- детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м;

- вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих;

- ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков.

146. Согласно пункту 9.30. СП 42.13330.2011 расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, следует принимать не менее:

- до жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;

- до автомобильных дорог I, II, III категорий – 500 м; IV категории – 200 м;

- до садоводческих товариществ – 300 м.

147. Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя, а размещаемых на лечебно-оздоровительных территориях следует принимать из расчета не менее 8 м2 на взрослого и 4 м2 для детей.

Число единовременных посетителей на пляжах следует определять с учетом коэффициентов одновременной загрузки:

1) для санаториев 0,6 - 0,8;

2) для учреждений отдыха и туризма 0,7- 0,9;

3)  для учреждений отдыха и оздоровления детей 0,5 - 1,0;

4) для объектов массового отдыха местного населения 0,2.

Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 м.

148. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами рекреационного назначения, размещаемыми за пределами границ населенных пунктов, рекомендуется установлены в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2011.

149. Минимальные расчетные показатели стоянок для временного хранения легковых автомобилей при объектах рекреационного назначения следует принимать в соответствии с частью 6.4 главы настоящих МНГП.

## Подраздел 8. Объекты местного значения в области утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

- В соответствии с пунктом 24 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения городского округа относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

- Правовые основы обращения с твердыми коммунальными отходами в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду определяются Федеральным законом от 24 июня1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

152. В соответствии с пунктом 276 НГПСО 1-2009.66. минимальные расчетные показатели размеров земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов следует принимать в соответствии с таблицей 37.

Таблица 37

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков, га, на 1 тыс.т ТБО год | Размер ориентировочной санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью до 40 тыс. т в год: | 0,05 | 500 |
| Склады компоста | 0,04 |  |
| Поля ассенизации, поля запахивания | 2,00 – 4,00 | 1000 |
| Полигоны твердых бытовых отходов | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Участки компостирования твердых бытовых отходов | 0,50 - 1,00 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,2 | 500 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,30 | 1000 |
| Площади участка для складирования снега | 0,50 | 100 |

П р и м е ч а н и я:

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

153. Запрещается захоронение твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ.

154. Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Полигоны ТКО проектируются в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.

## Подраздел 9. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

155. В соответствии с пунктом 23 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения городского округа относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

156. К объектам предоставления ритуальных услуг и мест захоронения относятся:

1) комплексы по оказанию услуг ритуального характера;

2) кладбища традиционного захоронения и смешанного типа захоронений;

3) кладбища урновых захоронений после кремации.

157. В соответствии с приложением 11 к НГПСО 1-2009.66 установлен расчётный показатель минимально допустимого размера земельного участка для размещения:

- кладбища смешанного и традиционного типа – 0,24 га на 1 тыс. чел. населения;

- земельного участка кладбища для погребения после кремации –  0,02 га на 1 тыс. чел. населения.

158. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет – не более 40 га.

Согласно примечанию 6 к приложению 11 НГПСО 1-2009.66 размер территории кладбища определяется с учетом срока эксплуатации для погребений не менее чем в два кладбищенских периода – 27 лет. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га.

159. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1) для крематориев без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью – 500 м;

2)  для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью:

- от 20 до 40 га – 500 м;

- от 10 до 20 га – 300 м;

- 10 и менее га – 100 м;

3) для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарий, сельских кладбищ – 50 м.

160. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии:

- не менее 300 м от границ селитебной территории;

- не менее 1000 м от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации.

## Подраздел 10. Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

161.  В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий относятся:

      - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа (п. 8 ст. 16);

      - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа (п. 10 ст. 16);

      - организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (п. 28 ст. 16);

      - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа (п. 29 ст. 16);

      - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (п. 32 ст. 16).

162. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должны учитываться при подготовке  генерального плана  городского округа, разработке документации по планировке территории, разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

163. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 года                № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

164.  Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

165. При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории необходимо учитывать положения паспорта безопасности Артемовского городского округа.

166. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отображаются на основании сведений, предоставляемых Главным управлением МЧС России по Свердловской области, Администрацией Артемовского городского округа.

167. При планировке и застройке территорий следует предусматривать при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 22-01-95, СНиП 11-02-96, СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.15-85 и др.)

168. Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации:

-   для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проектах документов территориального планирования, документации по планировке территории с учетом вариантности планировочных и технических решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- для застроенных территорий - в проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений, и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

169. Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод, должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

170. В соответствии с пунктом 13.6 СП 42.13330.2011 территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003».

171.  За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

1) один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми домами и объектами социального и коммунально-бытового назначения;

2) один раз в 10 лет - для территорий парков, плоскостных спортивных сооружений и сооружений санитарно-защитного назначения.

172. Для обеспечения защиты от подтопления застроенной и подлежащей застройке территории с высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных территорий с торфозалежью следует предусматривать мероприятия в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения».

173. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с пунктом 302 НГПСО 1-2009.66 нормальную эксплуатацию зданий и сооружений посредством понижения уровня грунтовых вод на величину не менее 0.5 м от отметки пола подвала.

174. Обеспечение отвода поверхностных вод осуществляется со всей застроенной территории водосборного бассейна системами открытого и закрытого самотечного водоотвода в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

175. В соответствии с пунктом 13.2 СП 42.13330.2011 применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в районах одно - двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

176. В соответствии с пунктом 300 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области в районах малоэтажной застройки, а также на территориях парков, скверов канализование рек и ручьев в закрытые коллекторы (за исключением устройства перепускных труб) не допускается.

177. Расчет параметров закрытой и открытой сети поверхностного водоотвода следует производить в соответствии с СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

178. При разработке документов территориального планирования городского округа должны выполняться требования (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

179. Радиус транспортной доступности объектов пожарной охраны определен согласно части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008              № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно статьям 76 и 77 вышеупомянутого закона дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

180. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

181. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.  Площадь земельных участков пожарного депо, состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются техническим заданием на проектирование.

182. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

183. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

## Подраздел 11. Объекты местного значения в области жилищного строительства

### Глава 11.1.Общие положения

184. Согласно пункту 6 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области жилищного строительства относится обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

185. Общая площадь жилищного фонда в Артемовском городском округе составляет 1447,6 тыс. м2. Состояние жилищного фонда характеризуется высоким процентом износа. Наибольшая доля жилых помещений, признанных непригодными для проживания, приходится на малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

Основные характеристики жилищного фонда по состоянию на 01.12.2017 представлены в таблице 38.

Таблица 38

| Наименование показателя | Единица измерения | Артемовского городского округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | город Артемовский | Сельские населен ные пункты |
| Общая площадь жилых помещений, в т.ч. | тыс. м2 | 1447,6 | 828,2 | 619,4 |
| в собственности: - муниципальной | тыс. м2 | 76,6 | 53,7 | 22,9 |
| - частной | тыс. м2 | 1330 | 738,3 | 591,7 |
| - государственной |  |  |  | 4,8 |
| - в многоквартирных домах | тыс. м2 | 922,8 | 641,3 | 281,5 |
| -в жилых домах (индивидуально - определенных зданиях) | тыс. м2 | 506,1 | 179,2 | 326,9 |
| -специализированный жилищный фонд | тыс. м2 | 19,7 | 8,7 | 11 |
| Общая площадь жилищного фонда с износом свыше 65% | тыс. м2 | 66,9 | 37,2 | 29,7 |
| Площадь жилых помещений, признанных непригодными для проживания | тыс. м2 | 145,4 | 40,3 | 105,1 |

Средняя обеспеченность жилой площадью на территории Артемовского городского округа на 01.01.2017 составляет 25, 3 м2 жилищной площади на 1 человека.

Коэффициент доступности жилья в Артемовском городском округе (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) составляет  - 3,2.

186. Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования в целях дальнейшего развития жилых территорий за счёт повышения эффективности использования земельных ресурсов при новом строительстве и повышения качества среды ранее освоенных территорий путем их комплексной реконструкции, установлены следующие минимальные расчетные показатели:

- уровень средней жилищной обеспеченности;

- размер земельных участков, выделяемых под индивидуальную и блокированную застройку;

- плотности населения в границах жилых районов, жилых кварталов;

размер площадок различного функционального назначения.

- Глава 11.2. Уровень средней жилищной обеспеченности

187. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности населения Артемовского городского округа установлены на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Артемовского городского округа на период до 2020 года, Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), положений генерального плана с учетом существующей обеспеченности жилищным фондом.

188. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» средняя обеспеченность населения общей жилищной площадью в 2020 году должно составить – 28 - 35 кв. метров на человека.

Стратегией социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года поставлена задача достижения показателя обеспеченности жильем в 2020 году:

- по инерционному сценарию – 31,1 кв. м. на человека;

- по инновационному – 33,7 кв.м. (при среднеевропейской – 40 кв.м.).

100% жилья должно соответствовать европейским стандартам.

Генеральным планом Артемовского городского округа расчет объемов нового жилищного строительства выполнен с учетом необходимости улучшения жилищных условий и наличия территориальных ресурсов, освоение которых экономически возможно в расчетный срок (2035 г.) генерального плана.

На расчетный срок (2035 г.) проектная численность населения Артемовского городского округа составит 46,7 тыс. чел. Численность городского населения определена генеральным планом Артемовского городского округа в количестве  25,9 тыс. чел., сельского - 20,8 тыс. чел.

Средняя обеспеченность жилым фондом в Артемовском городском округе на расчетный срок (2035 г.) принята 30 кв.м./чел. Общий объем проектируемого жилищного фонда составит 1401,0 тыс. кв.м., в том числе новое строительство - 82,3 тыс.кв.м.

Общий объем проектируемого жилищного фонда  в городской местности составит 777,0 тыс. кв.м., в том числе новое строительство – 20,9 тыс.кв.м.

Общий объем проектируемого жилищного фонда  в сельской  местности составит 624,0 тыс. кв.м., в том числе новое строительство – 61,4 тыс.кв.м.

189.  Нормирование обеспечения в сфере жилищного строительства осуществляется в зависимости от типа застройки, целей застройки и способа освоения территории (комплексное освоение территории, развитие застроенных территорий).

190. В составе жилых зон на территории населенных пунктов Артемовского городского округа рекомендуется использовать следующий тип застройки:

- зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками;

- зона застройки блокированными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами;

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

191. В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на:

– индивидуальный жилищный фонд;

– жилищный фонд социального использования;

– жилищный фонд коммерческого использования;

– специализированный жилищный фонд.

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся:

- служебные жилые помещения;

- жилые помещения в общежитиях;

- жилые помещения маневренного фонда;

- жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан;

- жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;

- жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;

- жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.

192. При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии жилой застройки по уровню комфортности или виду её использования, рекомендуется применять дифференцированный показатель жилищной обеспеченности. В иных случаях в качестве нормативного значения рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности.

193. Норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на территории Артемовского городского округа установлена постановлением главы МО «Артемовский район» от 17.10.2005 № 1146 «Об учетной норме площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма» и составляет 18 кв.м общей площади на 1 человека.

194. В Нормативах градостроительного проектирования Свердловской области средняя жилищная обеспеченность дифференцирована в зависимости от уровня комфортности жилья. Минимальные расчетные показатели жилищной обеспеченности содержат показатели по обеспечению населения общей площадью квартир и жилыми комнатами на 1 человека в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта (таблица 39).

Таблица 39

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Обеспеченность общей площадью квартиры, м2/чел | Обеспеченность жилыми комнатами, шт/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальный* | 18-20 | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих |
| 2 | Массовый | 21-29 | Количество жилых комнат в квартире равно или больше на одну комнату числа проживающих |
| 3 | Повышенной комфортности | 30-59 | Количество жилых комнат в квартире больше на одну, две комнаты числа проживающих |
| 4 | Высококомфортный | 60 и более | Количество жилых комнат в квартире больше на две и более комнаты числа проживающих |
| 5 | Специализированный (кроме общежитий, жилых помещений маневренного фонда** и для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами) | 18-20 | Количество жилых комнат в квартире равно числу проживающих |

Примечания:

*. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения при предоставлении жилых помещений из муниципального жилищного фонда.

** Минимальная расчетная обеспеченность проживания в общежитиях и жилых помещениях маневренного фонда составляет 6 кв. м. жилой площади на одного человека.

195. Установленный Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области социальный тип жилья соответствует стандарту жилья экономического класса, определенному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.06.2010 № 303 «Об утверждении Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса».

Основные критерии и параметры жилых помещений, характеризующие жилье экономического класса:

- рекомендуемая площадь земельных участков для малоэтажных индивидуальных жилых домов - не более 1000 кв.м, для частей жилых домов (жилых домов блокированной застройки) - не более 400 кв.м на одну часть жилого дома (один блок жилого дома блокированной застройки);

- рекомендуемая общая площадь малоэтажных индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки - не более 150 кв.м;

- рекомендуемые площади жилых помещений малоэтажных индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированной застройки - не менее:

- общей жилой комнаты - 14 квадратных метров (далее - кв.м.);

- спальни - 10 кв.м;

- кухни - 8 кв.м.

- рекомендуемая площадь приквартирных участков для квартир первых этажей малоэтажных (до 4-х этажей) многоквартирных домов - не более 60 кв.м;

рекомендуемые площади квартир в многоквартирных домах по числу комнат и их площади (по нижнему и верхнему пределу площади, без учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и тамбуров) соответствуют данным таблицы 40.

Таблица 40

| Число жилых комнат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь квартир (по нижнему и верхнему пределу площади), м2 | 28-45 | 44 - 60 | 56-80 | 70-100 | 84-116 | 103-126 |

- рекомендуемая площадь комнат в квартирах многоквартирных домов, не менее:

- комнаты в однокомнатной квартире - 14 кв.м.;

- общей комнаты в квартирах с числом комнат две и более -16 кв.м.;

- спальни - 8 кв.м. (10 кв.м.- на двух человек);

- кухни - 6 кв.м.;

- кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах - 5 кв.м.

196. Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования предлагается следующий расчетный показатель минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности для секционных жилых домов:

- массовое жилье – 21-29 м2 общей площади жилых помещений на 1 человека);

- жилье повышенной комфортности – 30-40 м2 общей площади жилых помещений на 1 человека.

197. Согласно СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001» состав помещений одноквартирного жилого дома, их размеры и функциональная взаимосвязь, а также состав инженерного оборудования определяются застройщиком. При этом в доме должны быть созданы условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для другой деятельности, обычно осуществляемой в жилище.

В соответствии с пунктом 4.3. СП 55.13330.2011 дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение теплогенераторной.

Площади помещений жилого дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее:

- общей жилой комнаты – 12 м2;

- спальни – 8 м2 (при размещении ее в мансарде – 7 м2);

- кухни – 6 м2.

Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой – 1,7 м; передней – 1,4 м, внутриквартирных коридоров – 0,85 м; ванной – 1,5 м; туалета –0,8 м. Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м – при открывании двери внутрь.

В домах, принадлежащих к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, состав и площадь помещений одноквартирных жилых домов рекомендуется принимать с учетом СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

Для индивидуального жилищного строительства нижний предел площади квартиры установлен в соответствии с Приложением «А» СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» в размере 36 м2. Верхние пределы площади квартир для индивидуального строительства не ограничиваются.

- Глава 11.3. Размер земельных участков, выделяемых под индивидуальную или блокированную застройку

198. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, установлены пунктом 98 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, с дифференциацией в зависимости от применяемых типов жилых домов и характера застройки (таблица 41).

Таблица 41

| Уровни комфорта проживания | Размеры приквартирных участков для различных типов домов в зависимости от уровня комфорта проживания, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальный |  | Массовый |  | Повышенный |  | Высоко- комфортный |  |
|  | индивидуальный | блокированный | индивидуальный | блокированный | индивидуальный | блокированный | индивидуальный | блокированный |
| Минимальный | 1000 | 200 | 1000 | 400 | 1500 | 400 | 2000 | 400 |
| Средний | - | 400 | 1500 | 600 | 2000 | 600 | 2500 | 600 |
| Повышенный | - | 600 | 2000 | - | - | - | - | - |

199. В соответствии с пунктом 1 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.

Перечнем предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  строительства, установленных Правилами землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа для всех видов территориальных зон, для индивидуального жилищного строительства и  блокированной жилой застройки приняты следующие значения (таблица 42).

Таблица 42

| Обозначение | Наименование территориальной зоны | - Минимальная площадь ЗУ, - (га) | - Максимальная площадь ЗУ, - (га) | - Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС,*(м) | - Максимальный процент застройки,** - (%) | - Предельное - количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж1 | Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки | - 0,06 | - 0,30 | - 3 | - 40 | - 3 |
| Ж2 | Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки городского типа | - 0,06 | - 0,30 | - 3 | - 70 | - 3 |
| Ж2А | Зона блокированной жилой застройки | - 0,06 | - 2,00 | - 3 | - 70 | - 4*** |

- Глава 11.4. Показатели плотности населения территорий жилищного строительства

200. Для расчета численности населения и объема жилищного фонда используются основные планировочные элементы: жилые районы, жилые микрорайоны и жилые кварталы.

Квартал (микрорайон) – основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га. В квартале (микрорайоне) могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории.

Район – формируется как группа кварталов (микрорайонов), как правило, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района не должна превышать 250 га.

201. При расчёте плотности населения и плотности жилищного фонда жилого района из его территории должны быть исключены площади земельных участков под объектами общегородского значения.

При расчёте плотности населения и плотности жилищного фонда жилого микрорайона из его территории должны быть исключены площади земельных участков под объектами районного и общегородского значения.

При расчёте плотности населения и плотности жилищного фонда жилого квартала из его территории должны быть исключены площади земельных участков под объектами микрорайонного, районного и городского значения

202. В соответствии с пунктом 52 НГПСО 1-2009.66 расчетную плотность населения территорий планировочных районов на территориях, подлежащих застройке домами секционного типа следует принимать в зависимости от вида застройки, уровня комфорта жилых домов, типов жилых домов не более установленной таблицей 43.

Таблица 43

| Жилые зоны планировочных районов | Плотность населения территории планировочного района, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома секционного типа с этажностью |  |  |
|  | 2 эт. | 4 эт. | 5 эт. |
| Жилые зоны с домами социального типа | 217 | 260 | 280 |
| Жилые зоны с домами массового типа застройки | 160 | 190 | 210 |
| Жилые зоны с домами повышенной комфортности | 70 | 90 | 100 |

203. Показатели минимально допустимой плотности населения жилых микрорайонов (кварталов) подлежащих застройке жилыми домами секционного типа приняты в соответствии с пунктом 76 НГПСО 1-2009.66 в зависимости от уровня комфорта. Таблица 44.

Таблица 44

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Плотность населения на территории микрорайона (квартала), чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома секционного типа с этажностью |  |  |
|  | 2 эт. | 4 эт. | 5 эт. |
| Социальный | 250 | 300 | 320 |
| Массовый | 180 | 220 | 250 |
| Повышенной комфортности | 110 | 130 | 150 |

Расчетные показатели плотности населения территорий планировочных районов на территориях, подлежащих застройке индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированного типа следует принимать в зависимости от вида застройки, уровня комфорта жилых домов, типа жилых домов, не более установленных таблицей 45.

Таблица 45

| Жилые зоны планировочных районов | Плотность населения территории планировочного района, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками, га |  |  | Жилые дома блокированного типа с участками, га |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,20 |  | 0,02 – 0,04 | 0,04 – 0,06 | 0,06 и более |
| Жилые зоны с домами социального типа | 25 | - | - |  | 96 - 65 | - | - |
| Жилые зоны с домами массового типа застройки | 23,5 | 16 - 20 | 13 |  | - | 57 - 39 | - |
| Жилые зоны с домами повышенной комфортности | - | 16 | 12 |  | - | 52 - 37 | 37 - 26 |

204. Расчетные показатели плотности населения жилых микрорайонов (кварталов), на территориях, подлежащих застройке для строительства индивидуальных жилых домов и жилых домов блокированного типа в зависимости от уровня комфорта жилых домов следует принимать не более, указанных в таблице 46.

Таблица 46

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Плотность населения территории микрорайона (квартала) малоэтажной застройки, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков, га |  |  | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков, га |  |  |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,02 - 0,04 | 0,04 - 0,06 | 0,06 и более |
| Социальный | 29 | - | - | 110 – 75 | - | - |
| Массовый | 27 | 19 – 24 | - | - | 66 – 45 | - |
| Повышенной комфортности | - | 19 | 14 | - | 60 – 42 | 42 – 30 |

205. Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, в сельских населенных пунктах в зависимости от вида застройки, уровня комфорта жилых домов, типов жилых домов следует принимать не более, указанных в таблице 47.

Таблица 47

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Плотность населения микрорайона (квартала) малоэтажного жилищного строительства, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков, га |  |  |  | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков, га |  |  | Секционные жилые дома с этажностью |  |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 и более | 0,02 – 0,04 | 0,04 – 0,06 | 0,06 и более | 2 эт. | 4 эт. |
| Социальный | 25 |  |  |  | 96 – 65 | - | - | 95 | 142 |
| Массовый | 21-23 | 15- 16 | 13-14 |  | - | 57 – 39 | - | 77 | 110 |
| Повышенной комфортности |  |  | 12 | 10 | - | 52 – 37 | 37 – 26 | 64 | 74 |
| Специализи- рованный | 25 | 20 |  |  | 96 – 65 | 57 – 39 | - | 95 | 142 |

- Глава 11.5. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования различного функционального назначения

206. В соответствии с пунктом 85 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории микрорайонов, кварталов, минимально допустимые расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с таблицей 48.

Таблица 48

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел | Средний размер одной площадки, м2 | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 25 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8-2,5 | 25 (на машино-место) | В соответствии с техническими регламентами |

207. Площадки для установки мусоросборников должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

208. Расчет автостоянок, размещаемых в жилых зонах, следует производить в соответствии с главой 6.4.

209. Разрывы от объектов для хранения транспортных средств до жилых домов, территорий школ, дошкольных образовательных учреждений, площадок для игр, отдыха и спорта определяются в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

210. В жилых зонах сельских населенных пунктов хозяйственные площадки предусматриваются в пределах приусадебных участков.

- Подраздел 12. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности территории городского округа объектами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

- Глава 12.1 Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

211. Согласно пункту 15 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

212. Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности общественного питания, торговли и бытового обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, рекреационных зон.

213. К объектам торговли и питания относятся торговые центры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки (розничные, сельскохозяйственные), предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания, буфеты, кафетерии, кофейни, магазины кулинарии).

214. К объектам бытового обслуживания относятся предприятия бытового обслуживания (дома быта, централизованные мастерские по ремонту бытовой техники, ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, приёмные пункты прачечных и химчисток), прачечные, химчистки, жилищно-эксплуатационные организации, бани, банно-оздоровительные комплексы, гостиницы, общественные туалеты.

215. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами торговли и питания и бытового обслуживания установлены в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 (таблица 49).

Таблица 49

| №п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Город Артемовский | Сельские населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия торговли в том числе: продовольственных товаров; непродовольственных товаров | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 280 100 (70) 180 (30) | 300 100 200 |
| 2 | Продовольственные магазины в поселках садоводческих товариществ |  | 80 | 80 |
| 3 | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | посадочных мест на 1 тыс. чел. | 40 (8) | 40 |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 24,0 | - |
| 5 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место на 1 тыс. чел. | 7,0 | 4,0 |
| 6 | Химчистки | кг обрабатываемых вещей в смену на 1 тыс. чел. | 4,0 | - |
| 7 | Бани | Помывочных мест на 1 тыс. чел. | 5,0 | 7,0 |
| 8 | Гостиницы | мест на 1 тыс.чел. | 6,0 | - |
| 9 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект на 10 тыс. чел. | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Общественные туалеты | прибор на 1 тыс. чел. | 1,0 | 1,0 |

Примечание. Расчетные показатели, указанные в скобках, относятся к предприятиям торговли и питания, размещаемым на территории жилых микрорайонов, кварталов.

216. Рекомендуемые нормативы размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, рынков приняты в соответствии в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330:

1) предприятия торговли:

- до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;

- от 250 до 650 кв. м торговой площади – 0,08-0,06 на 100 кв. м торговой площади;

- от 650 до 1500 кв. м торговой площади – 0,06-0,04 на 100 кв. м торговой площади;

- от 1500 до 3500 кв. м торговой площади – 0,04-0,02 на 100 кв. м торговой площади;

- свыше 3500 кв. м торговой площади – 0,02 на 100 кв. м торговой площади.

- торговые центры малых городов и сельских населенных пунктов               (в зависимости от числа обслуживаемого населения):

- до 1 тыс. человек – 0,1-0,2 га на объект;

- от 1 до 3 тыс. человек – 0,2-0,4 га на объект;

- от 3 до 4 тыс. человек – 0,4- 0,6 га на объект;

- от 5 до 6 тыс. человек – 0,6- 1,0 га на объект;

- от 7 до 10 тыс. человек – 1,0-1,2 га на объект.

- рыночные комплексы: на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади. Земельный участок рассчитывается из норматива 14 м2 на 1 м2 торговой площади;

- предприятия общественного питания (в зависимости от числа посадочных мест):

- до 50 мест – 0,25-0,2 га на 100 мест;

- от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га на 100 мест;

- свыше 150 мест – 0,1 га на 100 мест.

5) гостиницы (в зависимости от числа мест): при числе мест от 25 до 100 – 55 м2 на 1 место;

6) предприятия бытового обслуживания – 01,- 02 га на объект;

7) бани – 0,2-0,4 га на объект.

217. Норматив обеспеченности населения аптеками установлен на основе Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р:

- для сельских населенных пунктов - 1 объект на 6,2 тыс. человек;

- для городских населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек - 1 объект на 10 тыс. человек.

Аптеки рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.

В случае размещения аптек в отдельно стоящем здании размер земельного участка следует принимать согласно	СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:

- для аптек групп I - II - 0,3 га;

- для аптек групп III - V - 0,25 га;

- для аптек групп VI - VIII - 0,2 га.

Пешеходная доступность предприятий торговли и общественного питания и бытового обслуживания, как учреждений первой степени необходимости определена в соответствии с пунктом 146 НГПСО 1-2009.66.:

- для территорий среднеэтажной застройки – 500 метров;

- для малоэтажной застройки – 800 метров;

—     для сельских населенных пунктов – 2000 метров.

- Глава 12.2 Объекты   связи

218. Расчет количества предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации следует осуществлять в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами.

219. При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

220. Выбор места размещения передающих антенн базовых станций по условиям охраны окружающей среды от электромагнитных излучений следует производить таким образом, чтобы суммарная плотность потока мощности излучения с учетом уже существующих радиосредств, создаваемая на территории – в местах пребывания людей, профессионально не связанных с облучением, не превышала предельно допустимых величин, определенных санитарными нормами и правилами, действующими на территории региона установки базовой станции.

221. Размер санитарно-защитных зон определяется в каждом конкретном случае минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

222. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

223. Отделения почтовой связи.

1) Согласно статье 31 Федерального закона от 17 июля 1999 года                  № 176-ФЗ «О почтовой связи» при планировании развития городов и сельских поселений, проектировании, строительстве и реконструкции кварталов, микрорайонов, других элементов планировочной структуры, а также жилых домов органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами должны предусматривать проектирование и строительство зданий, а также помещений для размещения объектов почтовой связи.

2) Согласно действующим нормативам площадь объектов почтовой связи должна составлять:

- в городской местности: не менее 150 м2 на объект, численность обслуживаемого населения – до 20 тыс. человек на один объект, радиус обслуживания - 500-700 м.

- в сельской местности: площадь - 50 м2 на объект; численность обслуживаемого населения 2 тыс. человек на 1 объект.

- Раздел 5. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

224. Вопросы создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов регулируется Федеральным законом от 24 ноября 1995 года                          № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Согласно статье 15 вышеупомянутого закона органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям; для беспрепятственного пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и информации.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

225. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (далее - МГН) условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

226. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и МГН, относятся:

- жилые и административные здания и сооружения;

- объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.);

- объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения;

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения;

- гостиницы, отели, иные места временного проживания;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки;

- производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации:

- железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население;

- станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта;

- почтово-телеграфные объекты;

- прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади;

- тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей.

227. Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп населения.

Проектные решения объектов, предназначенных для МГН, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).

228.  Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и МГН с устройством доступных им подходов к жилым и общественным зданиям, специализированным парковочным местам, местам посадки в общественный транспорт.

229. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2011.

Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

230. Согласно пункту 4.1.4 СП 59.13330.2012 транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.

231. При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р51684. По обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы.

При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход.

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть должна быть не менее 3 м, длина - не менее 2 м (пункт 4.1.6. СП 59.13330.2012).

232.  В соответствии с подпунктами  4.1.7. - 4.1.11.  СП 59.13330.2012 ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0*1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

233. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.

234. На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

235. Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

236.  Согласно пункту  6.2.3 СП 59.13330.2012 в жилых домах муниципального социального жилищного фонда количество квартир для инвалидов и их расположение в объеме здания устанавливается заданием на проектирование. При этом учитываются категории инвалидов, требующие различной адаптации жилой среды к своим потребностям.

Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м (п.6.2.6.).

В соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников составляет 0,5 чел. на 1 тыс. человек населения.

237. В соответствии с пунктом 3.3 СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам» жилые здания и жилую группу помещений общественных зданий, имеющую жилые ячейки, квартиры или помещения для проживания инвалидов, рекомендуется размещать (если такие помещения не предусматриваются в составе комплексного обслуживания) вблизи обслуживающих их медицинских учреждений.

238. На придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов, следует предусматривать доступность (по габаритам, уклонам и оборудованию) следующих площадок и зон:

- площадок перед главным (или выделенным для инвалидов) входом; специализированных автостоянок для личного автотранспорта инвалидов;

- мест кратковременной стоянки автотранспорта (вблизи зоны входа); специализированных автостоянок;

- площадок мусоросборников;

- детских площадок;

- площадок для выгула собак, в том числе собак-поводырей;

- площадок и зон тихого отдыха;

- площадок для сушки белья (при отсутствии в доме специальных помещений), для выбивания ковров и чистки пылесосов (в пределах придомовой территории) (пункт 3.9. СП 35-102-2001).

На придомовых и приквартирных участках пути движения инвалидов на кресле-коляске возможно проектировать односторонними (0,9 м), но обеспеченными площадками для разворота (пункт 3.17. СП 35-102-2001).

239.  Плотность застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов, рекомендуется принимать не более 25%, причем озеленение, как правило, должно составлять порядка 60% площади участка (пункт 3.20 СП 35-102-2001).

240. Согласно пункту 4.1. СП 35-102-2001 для массового жилищного строительства, а также для условий реконструкции, как минимум, необходимо обеспечить доступность движения (в том числе и с сопровождающим) инвалида на кресле-коляске от входа в здание до этажа проживания (квартиры, жилой ячейки).

241. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов (для территорий вокзалов, парков и других рекреационных зон).

242. В соответствии с пунктом 4.2.1СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

Таблица 50

| до 100 включительно | 5%, но не менее одного места; |
| --- | --- |
| от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3%; |
| от 201 до 1000 | 8 мест и дополнительно 2%; |
| 1001 место и более | 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше. |

243. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м (пункт 4.2.2. СП 59.13330.2012).

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов.

244. Согласно п. 4.2.459.13330.2012 разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

245. Согласно СП 59.13330.2012 (пункт 7.1.3) в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

246. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в населенных пунктах, районах, микрорайонах.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*.

247. В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов (пункт 6.3.1.  СП 59.13330.2012).

248. В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для людей на креслах-колясках по заданию на проектирование, но не менее 1% общего числа зрителей (п. 7.1.7. СП 59.13330.2012).

249. Здания общеобразовательных организаций рекомендуется проектировать доступными для всех категорий обучающихся.
Здания специальных реабилитационных образовательных организаций, сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются по специальному заданию на проектирование, включающему перечень и площади помещений, специализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания.

Согласно пункту 7.2.4. СП 59.13330.2012 в актовых и зрительных залах
неспециализированных образовательных организаций следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета:

- в зале на 50-150 мест - 3-5 мест;

- в зале на 151-300 мест - 5-7 мест;

- в зале на 301-500 мест - 7-10 мест;

в зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену.

В читальном зале библиотеки образовательной организации не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для обучающихся с недостатками зрения (пункт 7.2.5. СП 59.13330.2012).

В образовательных организациях в раздевальных физкультурного зала и бассейна для учащихся-инвалидов следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом (пункт 7.2.6. СП 59.13330.2012).

250.  Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов и МГН, следует рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и остальным населением согласно СП 31-102-99.

251.  Библиотечное обслуживание инвалидов рекомендуется осуществлять во всех типах библиотек. В зависимости от принятого функционально-планировочного решения в библиотечной системе может быть предусмотрена различная организация обслуживания:

- обслуживание всех категорий посетителей во всех помещениях читательского блока;

обслуживание инвалидов в специально оборудованных отделах обычных библиотек с выделением самостоятельных путей движения и зон обслуживания (пункт 16.5 СП 31-102-99).

252.  Все виды музеев должны быть доступны для всех категорий посетителей, включая инвалидов. Требования по доступности относятся к планировке как участка, так и здания с экспозицией.

В отдельных случаях, когда мемориальные и другие типы музеев невозможно адаптировать для посетителей-инвалидов (на креслах-колясках, слепых), следует создавать специальные экспозиционные зоны вне здания или помещения, дающие представление указанным категориям инвалидов о содержании основной экспозиции.

253.  Доступность для МГН должна быть обеспечена в предприятиях розничной торговли: продовольственных магазинах (универсамах, гастрономах, диетических продуктов и специализированных магазинах) и непродовольственных магазинах (универмагах, магазинах «Детский мир» и других специализированных магазинах), а также в торговых центрах.

В соответствии с пунктом 17.6 СП 31-102-99 для личного транспорта инвалидов на автостоянках при предприятиях розничной торговли следует выделять из общего количества мест для предприятий с площадью торговых залов:

- от 400 до 1000 м2 - не менее 15 % мест;

- более 1000 м2 - не менее 10 % мест;

- менее 400 м2 - не менее 1 места.

Места для транспортных средств инвалидов должны размещаться не далее 50 м от специализированного входа для маломобильных покупателей.

254.  В предприятиях питания открытой сети (ресторанах, кафе, столовых, закусочных, бистро, барах) рекомендуется обеспечивать доступность для всех, в том числе маломобильных, групп пользователей.

Согласно п. 17.15 СП 31-102-99 для личного транспорта инвалидов из общего количества мест на автостоянках при предприятиях питания следует выделять при вместимости предприятия питания:

- менее 100 мест - не менее 1 места;

- от 100 до 200 мест - не менее 15 % мест;

- более 250 мест - не менее 10 % мест.

В доступных инвалидам предприятиях общественного питания (при обслуживании официантами) не менее 5 % количества мест в залах должно быть приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках (пункт 7.16. СП 31-102-99).

255.  Помещения зданий вокзалов железнодорожного и автомобильного транспорта, переходы, платформы и другие сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, должны быть доступными для МГН.

Перроны для пассажиров должны быть удобны по высоте для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Перроны, не оборудованные подобными средствами, должны быть приспособлены для использования стационарных или передвижных подъемников для посадки/высадки инвалидов.
          В автовокзалах для обслуживания МГН не рекомендуется использование островных перронов (пункт 7.4.17. СП 59.13330.2012).

256. Согласно пункту 7.4.14 на железнодорожных вокзалах, где доступ пассажиров с платформ на привокзальную площадь или на противоположную ей селитебную территорию пересекается железнодорожными путями с интенсивностью движения поездов до 50 пар в сутки и скоростью прохождения поездов до 120 км/ч, для перемещения инвалидов на креслах-колясках допускается использовать переходы в уровне рельсов, оборудованные сигнализацией автоматического действия и световыми указателями. На отрезке такого прохода вдоль железнодорожного пути (включая торцевой по отношению к платформе пандус) следует предусматривать защитное ограждение высотой не менее 0,9 м с расположенными на этой же высоте поручнями.
         257. Согласно пункту 18.16 СП 31-102-99 на открытых автостоянках у вокзалов следует выделять места для личного автотранспорта инвалидов. Количество таких мест следует принимать из расчета: 4 % при общем числе мест на стоянке до 100; 3 % при числе мест от 100 до 200; 2 % при числе мест от 200.

258. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

# Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. В соответствии со статьей 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечения объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, позволяющие обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности человека на территории муниципального образования – показатели, используемые при градостроительном проектировании.

2. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования закрепляют и последовательно развивают положения Генерального плана Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226, и Правил землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа, утвержденных решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017 № 178:

- включения в настоящие местные нормативы положений генерального плана, относящихся к градостроительному нормированию;

- детализации и уточнения отдельных положений Генерального плана в целях обеспечения его реализации;

- введения соответствующих законодательству дополнительных положений, применяемых при подготовке проектов о внесении дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования в части минимальных расчетных показателей в отношении объектов, связанных с решением вопросов местного значения, являются обязательными для:

1) Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

- Генерального плана и Правил землепользования и застройки Артемовского городского округа;

- документации по планировке территории;

- документации, предназначенной для проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- документации, предназначенной для проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий;

2) победителей аукционов (при наличии в договорах требований, связанных с выполнением настоящих местных нормативов градостроительного проектирования):

- на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- на право заключения договоров о развитии застроенных территорий;

3)  лиц, подготавливающих проекты о внесении изменений в генеральный план, проекты документации по планировке территории, предложения о внесении изменений в указанную документацию и иную документацию градостроительного проектирования.

4.  Проекты муниципальных стандартов предоставления социальных услуг в Артемовском городском округе должны одновременно подготавливаться с предложениями по внесению изменений в настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования.

5. Достижение показателей, установленных Местными нормативами градостроительного проектирования, осуществляется при обязательном соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:

- требований безопасности, определенных техническими регламентами, а до их принятия – строительными нормами и правилами, в части, не противоречащей законодательству;

- градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки.

6. Достижение значений местных нормативов градостроительного проектирования обеспечивается посредством выполнения следующих действий:

1) подготовка документации по планировке территории в целях установления границ земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, определения границ озелененных и иных территорий общего пользования, границ зон действия публичных сервитутов;

2) формирование в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры или частей земельных участков, подлежащих обременению публичным сервитутом, их кадастровый учет;

3) предоставление земельных участков для строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

4) включение в комплексные (инвестиционные, целевые) программы объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

5) включение в состав условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий обязательств победителей по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

6) включение в условия аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства обязательств победителей по строительству объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

7) подготовка предложений об участии в софинансировании строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

7.  Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролируют достижение показателей, установленных Местными нормативами градостроительного проектирования посредством проверки соответствия проектов документации по планировке территорий настоящим нормативам, Генеральному плану Артемовского городского округа, Правилам землепользования и застройки, техническим регламентам.

8.  Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования не подлежат применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

9. Рекомендуемый перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, применяемых при подготовке Генерального плана, документации по планировке территории, Правил землепользования и застройки представлен в Приложении № 5 к настоящим Местным нормативам градостроительного проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Классификация улиц и дорог

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные улицы |  |
| общегородского значения регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| местного значения транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| местного значения пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения |  |
| Улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| Улицы и дороги в коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| Парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Сельские улицы и дороги |  |
| Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
| Второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2. Минимальные расчетные показатели стоянок для временного хранения легковых автомобилей при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения

| Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения |  |  | Количество машино-мест на единицу измерения при уровне автомобилизации 350 легковых автомобилей на 1 тыс. жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты приложения труда |  |  |  |  |
| Учреждения управления, коммерческо-деловой и финансовой сфер: местного значения |  | 100 работающих и служащих |  | 10 |
| Промышленные и коммунально-складские предприятия и объекты |  | 100 работающих и служащих |  | 14 |
| Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| Больницы, лечебные учреждения стационарного типа |  | 100 коек |  | 7 |
| Поликлиники |  | 100 посещений |  | 4 |
| Торговые центры, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м. |  | 100 кв. м. торговой площади |  | 7-10 |
| Рынки |  | 50 торговых мест |  | 20-25 |
| Рестораны и кафе |  | 100 мест |  | 15 |
| Объекты физической культуры и спорта, культуры и досуга, гостиницы, вокзалы и культовые объекты |  |  |  |  |
| Спортивные здания и сооружения, оздоровительные комплексы |  |  | 100 мест | 7 |
| Кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, выставочные центры |  |  | 100 мест или единовременных посетителей | 15-20 |
| Парки культуры и отдыха |  |  | 100 единовременных посетителей | 7-10 |
| Прочие гостиницы |  |  | 100 мест | 8-11 |
| Культовые объекты |  |  | 50 мест вместимости | 3 |
| Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Пляжи и парки в зонах массового отдыха |  | 100 единовременных посетителей |  | 20-25 |
| Лесопарки и заповедники |  | То же |  | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  | 100 единовременных посетителей |  | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |  | 5-7 |
| Cадоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан |  | 10 участков |  | 7-10 |

Таблица 3. Минимальное количество мест для временного хранения личного транспорта инвалидов при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения

| Объекты | Минимальное количество мест на открытых стоянках для инвалидов, % от общего числа мест |
| --- | --- |
| Жилые дома | 4%, но не менее 1 места при общем числе мест до 100; при большем числе мест – 10% |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания населения, места отдыха, спортивные здания и сооружения |  |
| Предприятия розничной торговли при площади торговых залов, кв.м: от 400 до 1000 более 1000 менее 400 | 15 10 Не менее 1 места |
| Предприятия питания при вместимости, мест: до 100 от 100 до 200 более 200 | Не менее 1 места 15 10 |
| Предприятия бытового обслуживания при количестве рабочих мест: до 40 от 40 до 100 более 100 | Не менее 1 места 15 10 |
| Здания и помещения с местами труда для инвалидов | В зависимости от квоты рабочих мест для инвалидов, но не менее 1 места на стоянке вместимостью до 100 мест |
| Учреждения, специализирующиеся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций | 20 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 4.  Минимальные расчётные показатели обеспечения населения городского округа объектами рекреационного назначения, размещаемыми за пределами границ населенных пунктов

| п/п | Объекты рекреационного назначения | Вместимость объектов рекреационного назначения, мест |  | Размер земельного участка, кв. м. на 1 место |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью познавательного туризма |  |  |  |  |  |
| 1 | Туристические гостиницы | 50-300 |  | 50 |  |
| 2 | Гостиница для автотуристов | 50-300 |  | 75-100 |  |
| 3 | Мотели, кемпинги | 30-100 |  | 125 |  |
| Основные объекты рекреационного назначения, специализирующиеся на видах спортивного и оздоровительного отдыха и туризма |  |  |  |  |  |
| 4 | Туристические базы | 150-300 |  | 75-100 |  |
| 5 | Туристические приюты | 30-50 |  | 25 |  |
| 6 | Оборудованные походные площадки | 30 30 |  | 5-8 |  |
| 7 | Спортивно-оздоровительные базы выходного дня |  |  | 5-8 |  |
| Оздоровительного и реабилитационного профиля территории |  |  |  |  |  |
| 8 | Санатории |  | по заданию на проектирование |  | 150 |
| 9 | Детские санатории |  | по заданию на проектирование |  | 145-170 |
| 10 | Санатории-профилактории |  | по заданию на проектирование |  | 70-100 |
| 11 | Курортные поликлиники |  | 200 посещений в смену на 1000 лечащихся |  | 65-75 |
| 12 | Специализированные больницы восстановительного лечения |  | по заданию на проектирование |  | 140-200 |
| Объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и обслуживанию туристов |  |  |  |  |  |
| 13 14 | Курортные гостиницы | 300-1000 |  | 75 |  |
|  | Пансионаты | 500-1000 |  | 120-130 |  |
| 15 | Детские и молодежные лагеря | допускается 250 мест |  | 100-150 |  |
| 16 | Площадки отдыха | 200 |  | 75 |  |
| 17 | Дом охотника | 10-20 |  | 25 |  |
| 18 | Дом рыбака | 25-200 |  | 25 |  |
| 19 | Лесные хижины | 10-15 |  | 15-20 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 5. Минимальные расчётные показатели площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения, виды населённых пунктов | Единица измерения | Вместимость, мощность, пропускная способность объекта | Минимальные расчётные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кв. м | Га |
| 1 | Аптеки базовые; аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям | объект |  |  | 0,2-0,4 0,05 |
| 2 | Торговые центры, предприятия торговли | 100 кв.м. торговой площади | до 250 250-650 650-1500 1500-3500 более 3500 |  | 0,08 0,08-0,06 0,06-0,04 0,04-0,02 0,02 |
| 3 | Торговые центры жилых районов, микрорайонов, с числом обслуживаемого населения, тыс. человек: 4 – 6; 6 – 10; 10 – 15; 15 – 20 | объект |  |  | 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,1 1,1-1,3 |
| 4 | Торговые центры городских населённых пунктов и сельских населенных пунктов с числом жителей, тыс. человек: до 1; 1 – 3; 3 – 4; 5– 6; 7 – 12 | объект |  |  | 0,1-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-1,0 1,0-1,2 |
| 5 | Рынки розничной торговли | м2 торговой площади | до 600 более 3000 | 14,0 7,0 |  |
| 6 | Рынки сельскохозяйственной продукции | объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 7 | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных или пристроенных к зданиям | место объект | до 50 50-150 более 150 |  | : 0,2-0,25 0,2-0,15 0,1 0.1 |
| 8 | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям; в зоне малоэтажной застройки | рабочее место объект | 10-50 50-100 более 150 до 10 |  | 0,1-0,2 0,05-0,08 0,03-0,04 0,03-0,02 0,15 |
| 10 | Гостиницы | место | 25-100 101-500 | 55 30 |  |
| 11 | Бани | объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 12 | Банно-оздоровительные комплексы | объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 13 | Прачечные, химчистки | объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 14 | Прачечные, химчистки самообслуживания | объект |  |  | 0,1-0,2 |
| 15 | Дома траурных обрядов | объект |  |  | 0,8-1,0 |
| 16 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 17 | Пункты приёма вторичного сырья | объект |  |  | 0,01 |
| 18 | Общественные туалеты | объект |  | 30,0-80,0 |  |

Примечание:

  - Площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, не указанные в таблице, следует принимать по заданию на проектирование таких объектов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 6. Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки

| № | Наименование расчетного показателя ОМЗ городского округа | Единица измерения | ГП | ДППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | мест /на 1 тыс.человек | + | + | - |
| 1.2 | Размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | м2/место | + | + | + |
| 1.3 | Вместимость вновь строящихся зданий | место | + | + | - |
| 1.4 | Этажность здания | этаж | - | + | + |
| 1.5 | Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | обучающийся/ на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 1.6 | Размер земельного участка общеобразовательных организаций | м2/обучающийся | + | + | + |
| 1.7 | Вместимость вновь строящихся зданий | обучающийся | + | + | - |
| 1.8 | Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | мест/ на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 1.9 | Вместимость вновь строящихся зданий дополнительного образования | обучающийся | + | + | - |
| 1.10 | Уровень обеспеченности загородными детскими оздоровительными лагерями | мест/на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 1.11 | Размер земельного участка загородного детского оздоровительного лагеря | м2/место | + | + | + |
| 2 | В области культуры |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа | мест /на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 2.2 | Размер земельного участка учреждения культуры клубного типа | га/объект | + | + | + |
| 2.3 | Вместимость вновь строящихся зданий | зрительских мест | + | + | - |
| 2.4 | Уровень обеспеченности библиотеками | объект | + | + | - |
| 2.5 | Объем библиотечного книжного фонда | тыс. ед. хранения/ на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 2.6 | Емкость читального зала | мест/ на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 2.7 | Размер земельного участка библиотеки | га/объект | + | + | - |
| 2.8 | Уровень обеспеченности музеями | объект/на городской округ | + | - | - |
| 2.9 | Размер земельного участка музея | га/объект | + | + | + |
| 2.10 | Уровень обеспеченности кинотеатрами | мест/на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 2.11 | Размер земельного участка кинотеатра | га/объект | + | + | + |
| 3 | В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень обеспеченности спортивными залами | м2 площади пола/ на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 3.2 | Средние допустимые размеры спортивного зала | м2 площади пола | + | + | - |
| 3.3 | Размер земельного участка спортивного зала | га/объект | + | + | + |
| 3.4 | Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | м2 общей площади/на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 3.5 | Средние допустимые размеры объекта (плоскостного сооружения) | м2 | + | + | - |
| 3.6 | Размер земельного участка плоскостного спортивного сооружения | га/объект | + | + | + |
| 3.7 | Уровень обеспеченности бассейнами | м2 зеркала воды/ на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 3.8 | Средние допустимые размеры объекта (бассейна) | м2 зеркала воды | + | + | - |
| 3.9 | Размер земельного участка бассейна | га/объект | + | + | + |
| 3.10 | Уровень обеспеченности детскими, юношескими спортивными школами | обучающийся/ на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 3.11 | Уровень обеспеченности физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства | посетителей/ на 1тыс. человек | + | + | - |
| 4 | В области здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.1 4.1.1 | Уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями (далее - ЛПМО), оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. ФАП | посещений в смену/ на 1 тыс. человек | + | + | - |
| 4.2 | Размер земельного участка ЛПМО (ФАП) | га/объект | + | + | + |
| 4.3 | Мощность объекта ЛПМО (ФАП) | посещений в смену | + | + | - |
| 4.4 | Уровень обеспеченности больницами | коек/на 1 тыс. человек | + | - | - |
| 4.5 | Мощность больницы | коек | + | - | - |
| 4.6 | Размер земельного участка больницы | м2/койку | + | + | + |
| 4.7 | Уровень обеспеченности объектами скорой медицинской помощи | автомобиль | + | - | - |
| 4.8 | Размер земельного участка объекта скорой медицинской помощи | га/объект | + | + | + |
| 5 | В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения | % | + | + | - |
| 5.2 | Укрупненные показатели электропотребления | кВт.ч/на 1 чел. в год | + | + | - |
| 5.3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | ч./год | + | + | - |
| 5.4 | Нормативы удельного потребления электрической энергии в жилых помещениях при отсутствии приборов учета | кВт.ч/на 1 чел. в месяц | - | + | - |
| 5.5 | Размер земельного участка объекта электроснабжения | м2/ объект | + | + | + |
| 5.6 | Расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий | м | - | + | - |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.7 | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением | % | + | + | - |
| 5.8 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя | л./на 1 чел. в сутки | + | + | - |
| 5.9 | Показатели потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению при отсутствии приборов учета | м3/на 1 чел. в месяц | - | + | - |
| 5.10 | Размер земельного участка для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности | га/объект | + | + | + |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.11 | Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя | л./на 1 чел. в сутки | + | + | - |
| 5.12 | Показатели потребления коммунальных услуг по водоотведению при отсутствии приборов учета | м3/ на 1 чел. в месяц | - | + | - |
| 5.13 | Размер земельного участка для канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности | га/объект | + | + | + |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.14 | Нормативы потребления природного газа населением на коммунально-бытовые нужды при отсутствии приборов учета | м3 | + | + | - |
| 5.15 | Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ШРП по горизонтали | м | + | + | - |
| 5.16 | Размер земельного участка объектов газоснабжения | Га (м2) | + | + | + |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла | % | + | + | - |
| 5.5.2 | Норматив потребления тепловой энергии в жилых домах | Гкал | - | + | - |
| 5.5.3 | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности | га/объект | + | + | + |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1-6.12 | Параметры автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | + | + | - |
| 6.13-6.17 | Параметры размещения объектов дорожного сервиса и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования | - | + | + | - |
| 6.18 | Площадь земельных участков объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | га/объект | + | + | + |
| 6.19 | Плотность магистральных улиц и дорог на территории населенных пунктов | км/ км2 | + | + | - |
| 6.20-6.29 | Классификация и расчетные показатели минимально допустимых параметров улиц и дорог на территории населенных пунктов | - | + | + | - |
| 6.30- 6.33 | Параметры размещения остановочных площадок | - | + | + | - |
| 6.34 | Вместимость пассажирских автостанций | пассажир | + | - | - |
| 6.35 | Вместимость временных стоянок туристических автобусов | автобус | + | + | + |
| 6.36 | Расчетное число мест хранения автомобилей | место/ м2 жилищной площади | + | + | - |
| 6.37-6.38 | Уровень обеспеченности населения местами для хранения автомобилей | - | + | + | - |
| 6.39 | Размер земельных участков для организации стоянок для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | м2 на 1 машино-место | + | + | + |
| 6.40 | Уровень обеспеченности АЗС | колонка/на 1тыс. легковых автомобилей | + | + | - |
| 6.41 | Размер земельного участка АЗС | га/объект | + | + | + |
| 6.42 | Уровень обеспеченности СТО | пост | + | + | - |
| 6.43 | Размер земельного участка СТО | га/объект | + | + | + |
| 7 | Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 7.1 | Минимальная площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования | га | + | + | + |
| 7.2 | Расчетная численность единовременных посетителей объектов массового отдыха | человек/га | + | + | - |
| 7.3 | Территории элементов объектов массового отдыха | % | - | + | - |
| 7.4 | Нормативные требования к размещению курортных учреждений длительного отдыха | - | + | + | - |
| 7.5 | Вместимость объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов | место | + | - | - |
| 7.6 | Размеры земельных участков для объектов рекреационного назначения, размещаемых за границами населенных пунктов | м2 на 1 место | + | + | + |
| 7.7 | Минимальные расчетные параметры площади речных и озерных пляжей | - | + | - | - |
| 7.8 | Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах | - | + | - | - |
| 8 | Объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |
| 8.1 | Размер земельного участка предприятия, сооружения по обезвреживанию и переработке бытовых отходов | га на 1 тыс. тонн отходов в год | + | + | + |
| 9 | Объекты местного значения в области мест захоронения |  |  |  |  |
| 9.1 | Размер земельного участка кладбища | га / на 1 тыс. человек | + | + | + |
| 9.2 | Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища | га / объект | + | + | + |
| 9.3 | Минимальные расстояния от вновь создаваемых мест погребения | м | + | + | - |
| 10 | Объекты защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 10.1 | Места дислокации подразделений пожарной охраны | - | + | + | - |
| 10.2 | Площадь земельного участка пожарного депо | га | + | + | + |
| 10.3. | Нормативные требования к размещению пожарного депо | - | - | + | - |
| 11 | Объекты жилищного строительства |  |  |  |  |
| 11.1 | Уровень средней жилищной обеспеченности | м2 общей площади жилых помещений на 1 человека | + | + | - |
| 11.2 | Минимальная площадь жилых помещений индивидуальных жилых домов | м2 | - | - | + |
| 11.3 | Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства | га | + | + | + |
| 11.4 | Минимальный размер приквартирных участков блокированных жилых домов | м2 | + | + | + |
| 11.5- 11.9 | Расчетная плотность населения территорий жилой застройки | чел./га. | + | + | - |
| 11.10-11.11 | Параметры площадок общего пользования различного функционального назначения | - | - | + | - |
| 12 | Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи |  |  |  |  |
| 12.1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами общественного питания, торговли, бытового обслуживания, аптеками | - | + | + | - |
| 12.2 | Площадь земельного участка объекта общественного питания, торговли, бытового обслуживания, аптеки | га | + | + | + |
| 12.3 | Уровень обеспеченности объектами почтовой связи | чел. /объект | + | + | - |
| 12.4 | Площадь отделения почтовой связи | м2/объект | - | + | - |
| 13 | Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 13.1 | Перечень объектов, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан | - | + | + | - |
| 13.2 | Требования к оснащению объектов социальной инфраструктуры, жилых и административных зданий для обеспечения доступа инвалидам и МГН | - | - | + | - |
| 13.3 | Требования к организации путей движения для инвалидов и МГН | - | + | + | - |
| 13.4.1 | Минимальные расчетные показатели количества квартир для инвалидов в составе муниципального социального жилищного фонда | - | + | + | - |
| 13.4.2-13.4.3 | Нормативные требования к придомовой территории зданий, имеющих помещения для инвалидов | - | - | + | - |
| 13.4.4 | Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников | чел./ на 1 тыс. человек населения | + | + | - |
| 13.4.5 | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске | м2 | + | + | - |
| 13.4.6 | Плотность застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов | % | + | + | + |
| 13.5.1 | Размещение и вместимость специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов | - | + | - | - |
| 13.5.2 | Нормативные требования к организации доступности для инвалидов и МГН общественных зданий и сооружений | - | + | + | - |
| 13.6 | Минимальные расчетные показатели количества мест для временного хранения личного транспорта инвалидов на автостоянках | - | + | + | - |
| 13.7 | Нормативные требования к размещению мест для временного хранения личного транспорта инвалидов и МГН | - | - | + | - |
| 13.8 | Нормативные требования к озеленению участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения | - | - | + | - |

Таблица 7. Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Артемовского городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения |  | ГП | ДППТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В области образования |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Уровень территориальной доступности дошкольных общеобразовательных организаций | м/минут | + |  | + | - |
| 1.14 | Уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | м/минут | + |  | + | - |
| 1.15 | Уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования | м | + |  | + | - |
| 2 | В области культуры |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Уровень территориальной доступности учреждений клубного типа | м | + |  | + | - |
| 2.15 | Уровень территориальной доступности сельских библиотек | м | + |  | + | - |
| 3 | В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Уровень территориальной доступности спортивных залов | м/минут |  | + | + | - |
| 3.15 | Уровень территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений | м/минут |  | + | + | - |
| 3.18 | Уровень территориальной доступности физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства | м |  | - | + | - |
| 4. | В области здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в т.ч. ФАП | м/минут |  | + | + | - |
| 4.11 | Организации скорой медицинской помощи | минут |  | + | + | - |
| 6. | В области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 6.44 | Интервал размещения пешеходных переходов | м |  | + | + | - |
| 6.45 | Протяженность (дальность) пешеходных подходов до ближайших остановок общественного транспорта | м |  | + | + | - |
| 6.46 | Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта | м |  | + | + | - |
| 6.47 | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей | м |  | + | + | - |
| 6.48 | Пешеходная доступность стоянок для временного хранения легковых автомобилей | м |  | + | + | - |
| 6.49. | Пешеходная доступность мест для временного хранения личного транспорта инвалидов | м |  | - | + | - |
| 6.50. | Уровень доступности временных стоянок туристических автобусов | м |  | + | + | - |
| 7 | Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Минимальные показатели доступности объектов массового отдыха населения (по отношению к жилым зонам) | м/ минут |  | + | + | - |
| 10 | Объекты защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Уровень территориальной доступности обслуживания пожарных депо для населения | минут |  | + | + | - |
| 12 | Иные виды объектов местного значения городского округа |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | м |  | + | + | - |
| 12.6 | Аптеки | м |  | + | + | - |
| 12.7 | Отделения почтовой связи | м |  | + | + | - |
| 13 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |
| 13.9.1 | Пешеходная доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения | м |  | - | + | - |
| 13.9.2 | Пешеходная доступность мест для временного хранения личного транспорта инвалидов | м |  | - | + | - |
| 13.9.3 | Доступность объектов массового отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения | - |  | - | + | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке Местных нормативов градостроительного проектирования Артемовского городского округа

- I. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года                  № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года                   № 74-ФЗ;

- Лесной   кодекс   Российской   Федерации от 4 декабря 2006 года                  № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Закон Свердловской области от 20 мая 1997 года № 30-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области»;

- Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- Постановление Правительства РФ от 2.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Распоряжение Правительства Российской   Федерации от 3.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999  № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 №543-н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

- Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2013                      № 29422);

- Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2000 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1207-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- Постановление Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012 № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области»;

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области»;

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 133-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области»;

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» (в редакции от 22.05.2013 № 36-ПК);

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 № 184 ПК «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

37. Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации России 4.05.2016     № АК-15/02вн);

38. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018                 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определенной потребности Субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

39. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 03.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

40. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

- II. Государственные стандарты (ГОСТ)

- ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

- ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 28329-89. «Озеленение городов. Термины и определения».

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

- III. Своды правил по проектированию и строительству (СП)

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;

- СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения";

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*»;

- СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»;

- СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;

- СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001»;

- СП 62.13330.2011 Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003»;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

- СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования. Актуализированная редакция СП 35-104-2001»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию" (утв. постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1985 г. N 98).

IV. Строительные нормы (СН)

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

- СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водопроводов и канализационных коллекторов»;

- СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;

- СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;

- ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

- ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;

- Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления                   ( утв. Приказом Ростехнадзора № 542 от 15 ноября 2013 года).

- V. Санитарные правила и нормы (СанПиН)

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- VI. Руководящие документы (РД, СО)

Методические документы в строительстве (МДС)

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- Методическое пособие Минтруда России «Основные нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, государственных стандартов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые предоставляется услуги».

- VII. Муниципальные нормативные правовые акты,

- программные документы Артемовского городского округа

  - Устав Артемовского городского округа;

2) муниципальная программа Артемовского городского округа «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА;

3) муниципальная программа «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.10.2018 № 1094-ПА;

4) муниципальная программа «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.10.2018 № 1155-ПА;

5) муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.9.2018 № 960-ПА;

6) муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 28.08.2018 № 903-ПА;

7) муниципальная программа «Реализация вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на период до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА;

8) муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 02.10.2017 № 1072-ПА;

9) муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.10.2017 № 1167-ПА;

10) муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Артемовского городского округа на период до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.09.2017 № 1068-ПА;

11) муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»,  утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2018 № 1311-ПА;

12) муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА;

13) муниципальная программа «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1103-ПА;

14) муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденная Решение Думы Артемовского городского округа от 06.08.2009                     № 648;

15)    Генеральный план Артемовского городского округа, утвержденный решением Думы Артемовского городского округа от 27 декабря 2012 года № 226 (с изменениями);

9)     Правила землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа от 05 июня 2017 года № 178 (с изменениями);

10)  Постановление Администрации Артемовского городского округа от 09 октября 2015 года № 1351-ПА «Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории Артемовского городского округа» (с изменениями);

11)  Постановление Администрации Артемовского городского округа от 26 декабря 2006 года N 1292 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения» (с изменениями);

12) Постановление Администрации Артемовского городского округа от 28.08.2015 № 1179-ПА «Об утверждении схемы теплоснабжения Артемовского городского округа на период до 2029»;

13) Постановление Администрации Артемовского городского округа от 31.12.2015 № 1734-ПА «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа до 2029 года».

- Основные понятия и термины

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние окружающей среды, отвечающее современным экологическим, экономическим, социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое при проектировании развития территорий.

Вертикальная планировка – комплекс инженерно-строительных работ по преобразованию существующего рельефа территории, обеспечивающего благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Временное хранение транспортного средства – ограниченное во времени размещение транспортного средства на автостоянке, не имеющей, как правило, закрепленных мест за конкретным транспортным средством или лицом, в жилой, общественно-деловой и иных зонах у жилых домов, объектов различного функционального назначения, на перехватывающих стоянках при совершении поездок по трудовым, деловым, культурно-бытовым и иным целям.

Городской парк - зеленый массив с небольшим количеством сооружений по обслуживанию населения, предназначенный для прогулок, отдыха, отдельных видов развлечения.

Городские леса - леса, расположенные на землях городских населенных пунктов. Относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Гостевая автостоянка (парковка) – автостоянка для временного хранения транспортных средств жителей домов и их посетителей на территориях жилых зон.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Дом жилой - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Дом жилой блокированного типа – здание с количеством этажей не более чем три, состоящее из нескольких жилых блоков, расположенное на отдельном земельном участке и имеющее выход на территорию общего пользования.

Дом жилой индивидуальный – объект индивидуального жилищного строительства с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Дом жилой секционного типа – здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку или через коридор.

Жилая застройка малоэтажная – жилая застройка этажностью до 3 этажей включительно.

Жилое помещение (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната) -  изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом, пригодно для постоянного проживания граждан и отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Затопление – образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Зона застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Зона отдыха - участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. целей.

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека и устойчивое развитие территории населенных пунктов.

Квартал — элемент планировочной структуры в границах красных линий, площадь которого составляет, как правило, от 1—1,5 до 10 га, и включает, наряду с жилыми домами, встроенные или отдельно стоящие объекты культурно-бытового и обслуживающего назначения.

Комфорт проживания - условия проживания населения, при которых созданы минимальные параметры жизнедеятельности человека на единице территории для различных уровней потребности и возможностей различных слоёв населения: инсоляция, аэрация, озеленение, свободная территория, условия для пребывания детей, размещение в планировочной системе города, уровень обеспеченности элементами социальной и инженерной инфраструктуры, транспортное обслуживание, система связи и хранение автотранспорта.

Класс опасности – класс опасности промышленных объектов и производств по санитарной классификации, установленной санитарными правилами.

Лесопарк - лесной массив, предназначенный для отдыха в условиях свободного режима пользования, территория которого приведена в определенную ландшафтно-планировочную систему и благоустроена с сохранением природных ландшафтов и лесной среды.	.

Локальные очистные сооружения – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод перед их сбросом в систему коммунальной или дождевой канализации.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие     затруднения     при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным   группам   населения   здесь   отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

Микрорайон – элемент планировочной структуры в границах красных линий площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и дошкольных образовательных учреждений, ограниченных радиусом обслуживания, которых определяется в соответствии с разделом 4 настоящих норм.

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения.

Плотность застройки – степень насыщения территории жилой зоны. Измеряется отношением территории под жилыми зданиями к незастроенной части территории квартала, микрорайона, жилого района (жилого комплекса).

Плотность населения - нормируемое количество жителей на 1 га жилой части квартала или микрорайона.

Подтопление – комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышение уровней (напоров) подземных вод и/ или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов.

Постоянное хранение транспортного средства – размещение транспортного средства в периоды времени, неиспользуемые для поездок (не считая временного хранения), на автостоянке (в гараже, парке, депо), машиноместа на которой (в которых) закреплены, как правило, за конкретными владельцами транспортных средств на праве собственности, аренды, по договору оказания услуг или на иных условиях.

Приквартирный участок – земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для кратковременного отдыха пешеходов и художественно-декоративного оформления городских площадей, улиц, участков общественных и административных зданий.

Степень застроенности территорий - отношение территорий всех земельных участков, которые могут быть заняты застройкой всех видов, ко всей площади территории зоны агломерации (муниципального образования) в процентах.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Транспортная сеть – сеть, как правило, магистральных улиц и дорог, на которых предусмотрено и (или) осуществляется движение наземного общественного пассажирского транспорта.

Улица – территория общего пользования города, другого населенного пункта, ограниченная красными линиями и линиями регулирования застройки, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей.

Улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых (классифицируемых) в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Элементы планировочной организации функциональных жилых зон - существующие и подлежащие застройке территории - планировочный район, жилой район (жилой посёлок) и территории, ограниченные территориями общего пользования (кварталы, микрорайоны и иные неделимые территории).

Иные понятия, используемые в Местных нормативах градостроительного проектирования Артемовского городского округа, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

Примечание - Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей здесь и в других пунктах приводятся в чистоте (в свету),

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. Цнтральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России. М., 1992.

Примечание - Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей здесь и в других пунктах приводятся в чистоте (в свету),