Приложение 2 к постановлению

главы  Артемовского

городского округа

от 21.06.2017_№_34-ПГ_

Проект планировки и межевания территории

микрорайона «Центральный» в г. Артемовском

Свердловской области (в районе улиц Первомайская, Мира, Западная, Добролюбова)

ТОМ 2.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Екатеринбург, 2016

Содержание

I. Проект планировки территории……………………………………………………....3

Раздел 1. Природные условия	3

Климат. Атмосферный воздух	3

1.2. Геологическое строение и гидрогеологические условия	4

1.3 Геоморфологические условия и гидрография	4

1.4  Сейсморайонирование	5

1.5 Инженерно-строительная  оценка территории	5

Раздел 2. Современное состояние территории	6

2.1. Местоположение проектируемой территории, условные границы,

современное использование	6

2.2. Существующая транспортная инфраструктура	6

Раздел 3. Проектные предложения	6

3.1.Архитектурно-планировочное решение	6

3.2. Показатели планируемого жилищного строительства и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения	8

3.3. Предложения по организации транспортного обслуживания	8

3.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	9

3.5. Твердые бытовые отходы. Санитарной очистка территории	10

Раздел 4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций,

пожарная безопасность	12

Раздел 5. Основные технико-экономические показатели	14

II. Проект межевания территории………………………………………………….................................16

Раздел 6. Проект межевания территории	16

6.1. Общие данные	16

6.2. Проектные предложения по формированию земельных участков	16

III. Выводы ……………………………………………………………………...................19

# I Проект планировки территории

### Раздел 1. Природные условия

### Климат. Атмосферный воздух

Климатические условия района г. Артемовского имеют резко континентальный характер, обусловленный циркуляцией воздушных масс с территории Западно-Сибирской равнины и атмосферных фронтов с европейской части России.

Климатическая характеристика представлена по данным метеостанции              г. Артемовского. Зимний период отмечается устойчивой отрицательной температурой с незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев. Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных, западных румбов.

Таблица 1.1

Многолетние климатические характеристики

| Климатическая характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июль) 2. Средняя максимальная температура воздуха (июль) 3. Абсолютная минимальная температура воздуха 4. Средняя продолжительность периода с t  0°С с t < 0°С 5. Среднемесячная относительная влажность воздуха: январь июль 6. Преобладающее направление ветра 7. Среднемесячная скорость ветра: январь июль 8. Количество осадков: среднегодовое холодного периода тёплого периода 9. Средняя дата образования (схода) устойчивого снежного покрова 10. Продолжительность солнечного сияния: январь июль 11. Климатический подрайон для строительства 12. Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищённых участков | °С °С °С °С сутки сутки % % м/с м/с мм мм мм час час м м | - 17,1 16,5 22,8 - 47 195 170 79 72 юго-зап., западные 3,5 3,0 464 110 354 9.11 9.04 60 280 I В 2,2 1,0 |

Таблица 1.2

Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 9 | 8 | 4 | 7 | 17 | 23 | 20 | 12 | 16 |

### 1.2. Геологическое строение и гидрогеологические условия

Город Артемовский в структурно-тектоническом плане принадлежит к средним частям двух крупных структур первого порядка.

В верхней части разреза граниты перекрыты породами зоны коры выветривания – сильно выветрелыми до дресвяно-щебенистого грунта малопрочными гранитами, дресвой, щебнем, элювиальными песками, супесью и суглинками. Над элювиальными грунтами в русловой части залегают аллювиальные глины и суглинки, а по левому пологому борту долины р. Озерной – делювиальные суглинки. В пределах водохранилищ элювиальные грунты зоны выветривания  подверглись переработке.

Мощность рыхлых отложений  в среднем составляет 1,5- 6,5 м. Рассматриваемая территория расположена в пределах бассейна грунтовых вод зон трещиноватости в породах среднего и нижнего палеозоя. Подземные воды приурочены к верхней трещинной зоне выветривания горных пород, а также к рыхлым покровным отложениям. По условиям циркуляции  представлены пластово-поровыми, трещинными, и трещинно-жильными. Все типы подземных вод формируют единый безнапорный поток, залегающий на глубине от 0 до 60 м, главным образом до 10-20м. Инженерно-геологическими выработками установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубине 1,0-3,5 м и более. Подземные воды безнапорные.

### 1.3 Геоморфологические условия и гидрография

Артемовский район по геоморфологическим условиям приурочен к Восточным предгорьям Среднего Урала, переходящим к увалисто-холмистой Зауральской равнине.

Близлежайшей водной артерией прилегающего района является р. Бобровка. Участок проектирования расположен примерно в 500 метрах от реки Бобровка, на левом берегу.

### 1.4  Сейсморайонирование

В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для района г. Артемовского следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7 баллов ( ОСР-97-С 1%).

### 1.5 Инженерно-строительная  оценка территории

Территория проектирования по инженерно-строительным условиям пригодна для размещения объектов жилищно-гражданского строительства.

Для разработки проекта использованы Инженерные изыскания:

от 13.05.2008 ООО МЦМ «Земля» № 789,

от 15.10.2012 ООО «Сантест+» № 905

от 01.11.2011 ООО «РемСтройГарант» № 865

### Раздел 2. Современное состояние территории

### 2.1. Местоположение проектируемой территории, условные границы,

### современное использование

Территория планируемого строительства расположена в центральной части г.Артемовского. С севера, востока и юга примыкает к существующей жилой зоне среднеэтажной застройки, с запада примыкает к зоне жилой индивидуальной застройки.

На территории проектирования размещен деревянный храм с приходскими постройками и небольшой зеленый массив. Рассматриваемая территория относится к категории «земли населенных пунктов», находится в муниципальной собственности.

В границах проектирования на сегодняшний день выделен один земельный участок площадью 8,7 га под среднеэтажную многоквартирную жилую застройку. В ходе проектирования предполагается разбить этот участок на несколько более мелких и назначить для каждого участка свою территориальную зону.

Планируемый к застройке участок (площадью 8,7 га) в соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией – Генеральным планом  и Правилами землепользования и застройки Артемовского городского округа - относится к зоне среднеэтажной жилой застройки.

На территории отсутствуют объекты культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территории и особо охраняемые природные территории.

### 2.2. Существующая транспортная инфраструктура

Подъезд к территории, на которой  планируется строительство, в настоящее время осуществляется по стихийно сложившимся грунтовым дорогам, отходящим от улиц Мира и Добролюбова.

Согласно «Генеральному плану г. Артемовского» на проектируемой территории планируется продление магистральной улицы Мира и соединение ее с   ул. Западной.

### Раздел 3. Проектные предложения

### 3.1.Архитектурно-планировочное решение

Проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона «Центральный» в г. Артёмовском Свердловской области (в районе улиц Первомайская, Мира, Западная, Добролюбова) для строительства объектов жилого  назначения и объектов обслуживания населения выполнен в соответствии с Генеральным планом г. Артемовского, утвержденным постановлением главы МО «Артемовский район» от 25.03.2002 № 317, Правилами землепользования и застройки Артемовского городского округа применительно к территории города Артемовский, утвержденными решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 227.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение многоквартирной жилой застройки, объектов общественно-делового, культового назначения и бытового обслуживания населения, развитие улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, соответствующих расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Планировочная структура нового района повторяет особенности существующей застройки города. Сформировано продолжение существующей улицы Мира, а также запроектирована застройка вдоль существующей ул. Первомайской. Направление жилых улиц повторяет сложившуюся улично-дорожную сеть города. Участок проектируемого микрорайона расположен в центре города. Планировочная структура территории сформирована на основании решения  генерального плана и существующей градостроительной ситуации.

Проектом предлагается размещение на участке двух православных храмов в западной и восточной части территории, которые соединены пешеходной аллеей. Проектом предусмотрено размещение общественного здания образовательного назначения в западной части территории. Кроме того, разработаны общественные открытые места проведения досуга: плоскостные спортивные сооружения, площадки для отдыха взрослого населения, площадки для игр детей. На территории размещаются несколько автопарковок для постоянного хранения автомобилей, а также места вдоль жилой застройки для временного хранения транспортных средств, жилые дома имеют необходимые разворотные площадки.

В границах проектирования сформировано 3 группы жилой секционной застройки. Всего сформировано 9 жилых домов, в сумме насчитывающих 29 секций. Застройка преимущественно 5-этажная, два дома в западной части вдоль ул. Мира имеют по 3 этажа.

На территории сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая тротуары вдоль проезжей части уличной сети, что обеспечивает удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений. При проектировании благоустройства предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности и передвижения маломобильных групп населения - в местах сопряжения тротуаров с проездами предусматривается устройство пониженного бортового камня (в=0,02м).

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территорий свободных от застройки и проездов, предлагается посадка деревьев и кустарников местных пород, посев многолетних трав.

### 3.2. Показатели планируемого жилищного строительства и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения

Тип жилой застройки - массовый, уровень комфорта - средний (согласно классификации Норм градостроительного проектирования Свердловской области (НПГСО-1.2009.66)).

Количество участков - 11 ед.

в т.ч. для жилой застройки – 4 участка;

для зданий культового назначения – 2 участка;

для общественных зданий – 1 участок;

общего пользования – 4 участка.

Количество жилых домов – 9

в т.ч. 5-этажных – 7 ед.

3-этажных – 2 ед.

Размеры участков:

-  от 4300 до 29979 кв. м;

Средняя обеспеченность жилой площадью - 29 кв.м/чел.

Общее количество проживающих - 1500 чел.

Площадь жилищного фонда - 43500 кв.м.

Площадь участка проектирования – 86747,16 кв.м.

Открытые площадки согласно нижеследующей таблице:

|  | Назначение | Удельн. размер, кв.м/чел. | Расчетная площадь, кв.м | Площадь по проекту, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для игр детей | 0,7 | 1050 | 1250 |
| 2. | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 150 | 207 |
| 33. | Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 2250-3000 | 2540 |

### 3.3. Предложения по организации транспортного обслуживания

Проектная улично-дорожная сеть в границах проектирования представлена главной улицей города, второстепенными улицами в жилой застройке, проездами.

На территории проектирования предусмотрено продление главной центральной улицы Мира и образование второстепенных проездов. Въезд на территорию проектирования предусмотрен с улиц Мира, Первомайской и Добролюбова.

Параметры улиц: поперечный профиль – двухскатный; радиус закругления бортового камня на перекрёстках улиц – 6,0 м; ширина тротуаров 1,5 м;  поперечный уклон тротуара – в сторону проезжей части; между проезжей частью и тротуаром – газон; в газоне, в 4,5 м от бортового камня проезжей части – уличное освещение.

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной техники ко всем объектам с выездами на существующие магистральные улицы и дороги. Тупиковый проезд  заканчивается площадкой, где может быть осуществлен разворот пожарной машины. Параметры продольного и поперечного профиля дорог рассчитаны на проезд пожарного автомобиля.

Предусмотрены автостоянки общего пользования, исходя из минимальных расчетных показателей обеспечения объектами для хранения и обслуживания транспортных средств в районах жилой застройки смешанной структуры – 0,8 м/м  на квартиру для постоянного хранения и 0,16 м/м для временного. Всего на проектируемой территории запланировано 360 машиномест, часть из которых предназначены для храмовых комплексов.  Автостоянки запроектированы вдоль улиц Мира, Добролюбова и Первомайская на расстоянии  не менее 10 метров от жилых и общественных зданий на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

### 3.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Рельеф территории проектирования  характеризуется перепадами высот от 169м до 172м в Балтийской системе высот. Уклон проектируемой территории в       восточном направлении. Тип рельефа -  спокойный.

Поверхностный водосток необходимо зарегулировать по системе                          водоотведения, которая предусматривает открытый водоотвод по спланированной              поверхности автодорог, далее по лоткам к очистным сооружениям дождевых вод.

В условиях существующего спокойного рельефа местности проектные               продольные уклоны улиц должны быть приближены к существующим отметкам. Проектируемые уклоны улично-дорожной сети должны составлять от 4‰ до 36‰ в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

В основу проектных отметок необходимо положить существующие отметки рельефа. Проектируемые уклоны обеспечивают отвод дождевых вод самотеком.

### 3.5. Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Организация санитарной очистки

Организацию благоустройства, обеспечение санитарного содержания,                  обращения с отходами производства и потребления, в т.ч., сбора отходов на проектируемой территории, предусматривается осуществлять в соответствии с                        действующим природоохранным, санитарным законодательством с организацией регулярной санитарной очистки и использованием несменяемых контейнеров.

Организацию планируемой санитарной очистки предусматривается                    осуществлять в соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645 -10, с учетом необходимости устройства специальных площадок для установки контейнеров (согласно нижеприведенному расчету), оборудованных                бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченных бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющих подъездной путь для                  автотранспорта.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки.

Расчет образования твердых отходов производства и потребления на                   проектируемой территории

В данной работе с использованием технико-экономических показателей настоящего проекта планировки, проведен укрупненный расчет количества               отходов, образующихся на проектируемой территории на перспективу развития.                    Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 3.6.2 – 3.6.4.

Укрупненный расчет ТБО, образующихся от населения, произведен согласно годовых норм образования отходов ранее принятых Постановлением Главы г. Екатеринбурга №260 от 02.02.2007 г., с учетом прогнозных изменений удельных норм накопления отходов.

Удельное накопление отходов, принятое в расчете, составляет 1,4 м3/год на 1 человека в благоустроенном жилом фонде.

Все принятые удельные нормы накопления в прогнозной части расчета                 экстраполированы, согласно прогнозных оценок изменения удельных норм                         накопления ТБО, в соответствии с источником принятия норм.

Укрупненный расчет образования твердых бытовых отходов коммунального хозяйства на проектируемой территории.

Таблица 3.6.1.

| Показатель | Единица |
| --- | --- |
| Прогноз численности постоянного населения микрорайона включающего проектируемую территорию, чел | 1500 |
| Удельные нормы накопления от постоянно проживающего населения, м3/год на 1 человека, проживающего в благоустроенном жилом фонде | 2,66 |
| Количество ТБО, образующихся от постоянно проживающего населения, м3/год | 3990 |
| Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов*, м3/год | 199,5 |

Примечание: *) Объем образования крупногабаритных отходов определен в соответствии с удельной нормой накопления, равной 5% по объему от общего                 количества образующихся твердых бытовых отходов, в соответствие с ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Кроме того, на проектируемой территории предусмотрено размещение                 гостевых автопарковок общей вместимостью 100 машино-мест. Удельное                 накопление отходов автопарковок составляет 0,7 м3/год на одно машино-место. С учетом интерполяции – 1,33 м3/год на одно машиноместо.

.

Укрупненный расчет отходов, образующихся от объектов инфраструктуры проектируемой территории представлен в таблице 3.6.2.

Таблица 3.6.2

| Показатель | Единица |
| --- | --- |
| Общее расчетное количество машиномест на проектируемых гостевых автопарковках | 100 |
| Удельное накопление отходов автопарковок, м3/год | 1,33 |
| Количество твердых коммунальных отходов, образующихся от гостевых автопарковок, м3/год | 133 |

Расчет общего объема твердых бытовых отходов, образующихся на                   проектируемой территории г. Артемовского и количества контейнеров,                          необходимых для их временного размещения, согласно проведенным укрупненным расчетам, представлен в таблице 3.6.3.

Таблица 3.6.3.

Количество твердых бытовых отходов, образующихся на проектируемой             территории и количества контейнеров, необходимых для их временного             размещения

| V, Общее количество коммунальных отходов (без учета крупногабаритных), образующихся на проектируемой территории, м3/год (м3 / сут) | Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов, м3/год | Nк, Количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3 (Е), необходимых для временного хранения твердых бытовых отходов, шт. | Общее количество проектируемых контейнерных площадок, согласно требованиям нормативов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4123,0 (11,3) | 199,5 | Nк = Vсут /Е = 11,3/ 0,75 = 15, с учетом коэффициента неравномерности заполнения контейнеров (1,2), принимается равным 16 шт. | 4 шт. по 4 контейнера, объемом 0,75 м3, с учетом радиуса обслуживания территории. |

### Раздел 4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций,

### пожарная безопасность

Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций                         климатического характера, возникновение которых возможно на территории                    г. Артемовский:

Таблица 4.1

| № п\п | Источники ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций |
| 5 | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Перечисленные выше климатические воздействия не представляют                   непосредственной опасности для жизни людей и не требуют превентивных мер, но могут нанести большой ущерб зданиям.

Для предотвращения последствий перечисленных процессов необходимо проведение вертикальной планировки, подсыпки территории, организация водоотведения поверхностного стока и его очистки. В соответствии с проектом ливневые стоки с поверхности территории микрорайона отводятся по спланированным уклонам дорог с асфальтовым покрытием в открытые водоотводящие лотки с последующим отводом на локальные очистные сооружения (см. раздел 3 п 3.5. «Вертикальная планировка, инженерная подготовка территории»). Во избежание затопления внутриквартальных и уличных территорий в период активного снеготаяния необходим вывоз и складирование снега.

Для обеспечения экологической безопасности проживания и отдыха                     населения проектом предусматривается плановая система очистки территории                   жилых кварталов с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых                   отходов (см. Раздел 3 п.3.6. «Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка                     территории»). Проектируемая застройка расположена вне границ санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Запроектированная транспортная сеть обеспечивает доступ пожарной                     техники ко всем объектам с выездами на существующие магистральные улицы и дороги. Тупиковый проезд  заканчивается площадкой, где может быть осуществлен разворот пожарной машины. Параметры продольного и поперечного профиля                 дорог рассчитаны на проезд пожарного автомобиля (см. раздел. 3 пункт 3.3.                   «Предложения по организации транспортного обслуживания»). Ширина                    проектируемых улиц составляет 15 – 20 метров, что обеспечивает хороший                   противопожарный разрыв между домами. Расстояние между жилыми домами должно составлять не менее 15 метров. Пожаротушение планируемой территории проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Раздел 5. Основные технико-экономические показатели

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории |  |  |  |
|  | Проектируемая территория, всего в том числе территории: | га | 8,7 | 8,7 |
|  | - под среднеэтажной жилой застройкой | га | - | 1,01 |
|  | - под культовыми объектами | га | 0,37 | 0,82 |
|  | - под объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | - | 0,11 |
|  | - под плоскостными спортивными сооружениями, площадками для игр детей и отдыха взрослых | га | - | 0,39 |
|  | - под инженерно- транспортными коридорами | га | - | 1,38 |
|  | - под пешеходными покрытиями | га | - | 1,97 |
|  | - под озеленение общего пользования | га | - | 3,02 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Количество среднеэтажных жилых домов | ед. | - | 9 |
|  | Суммарная общая жилая площадь жилых домов | кв.м | - | 43500 |
|  | Количество проживающих | чел. | - | 1500 |
|  | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | - | 29 |
|  | Коэффициент семейности |  | - | 4,0 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Образовательное учреждение | кв.м общ.пл. | - | 110 |
|  | Площадки для занятий физкультурой количество | кол-во | - | 5 |
|  | площадь | кв.м. |  | 2540 |
|  | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста количество | кол-во | - | 5 |
|  | площадь | кв.м. |  | 1250 |
|  | Площадки для отдыха взрослого населения количество | кол-во | - | 5 |
|  | площадь | кв.м. |  | 207 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяжённость улично-дорожной сети на проектируемой территории всего, в том числе: | км | - | 2,758 |
|  | Магистраль | км | - | 0,670 |
|  | Второстепенные жилые улицы | км | - | 0,861 |
|  | Проезды | км | - | 1,227 |
| 5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Общее количество твердых бытовых отходов(с учетом крупногабаритных) | м3/год | - | 4322,5 |
|  | Площадки для мусоросборных контейнеров кол-во площадок |  | - | 4 |
|  | общ. кол-во контейнеров |  | - | 16 |

# II. Проект межевания территории

### Раздел 6. Проект межевания территории

### 6.1. Общие данные

Проект межевания выполнен на основе проектных решений  проекта планировки, в его составе определены границы участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства индивидуальных жилых домов, границы территорий для размещения объектов инженерного обеспечения, объектов общественно-делового и рекреационного назначения. Проектом межевания выделены территории общего пользования – инженерно-транспортные коридоры в красных линиях улиц и проездов, установленных проектом планировки территорий, рекреационные зоны.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства определены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На чертеже Схема межевания М 1:1000 отображены:

- оси основных улиц и проездов;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и для иных видов использования из состава муниципальных земель;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, образуемых из   ранее сформированных земельных участков;

- экспликация земельных участков по планируемым объектам строительства и отдельных объектов;

В проекте межевания определены границы участков, их площади, поворотные точки углов и их координаты в местной системе координат.

### 6.2. Проектные предложения по формированию земельных участков

В соответствии с планировочными решениями и решениями по функциональному зонированию планируемой территории, проектом межевания выделены следующие территориальные зоны и земельные участки:

1. Территории многоквартирной жилой застройки:

- земельные участки № 1,7,8,10 – участки неделимые, предназначенные для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства многоквартирных жилых домов средней этажности.

2. Территория размещения объектов религиозного назначения:

-земельный участок №5, 11 предназначены для размещения храмов, колоколен и прочих построек культового назначения.

3. Территории размещения объектов общественного назначения:

- земельный участок № 4 – участок неделимый, предназначенный для размещения объекта образовательного назначения.

4. Территории общего пользования:

- земельные участки № 2,3, 6, 9 предназначены для формирования улично-дорожной сети, пешеходных зон, прокладки инженерных коммуникаций, организации мест для сбора твердых бытовых отходов.

В границах территорий общего пользования с разрешения органов местного самоуправления возможно размещение временных строений и сооружений облегченного типа (палатки, киоски и т.п.).

Перечень формируемых земельных участков и поворотных точек углов, баланс территории по участкам межевания, а также, условия (обременения) по размещению на них объектов капитального строительства приведен в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1.

Ведомость земельных участков

| № п/п | Номер участка по проекту межевания | Номера поворотных точек участка | Площадь участка, кв. м | Особые отметки, ограничения использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки под застройку многоквартирными жилыми домами |  | Всего 51393,0 |  |
| 1.1 | - участок 1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 5744 |  |
| 1.2 | - участок 7 | 10,18,19,48,47,49 | 6697 |  |
| 1.3 | - участок 8 | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,52 | 29979 |  |
| 1.4 | - участок 10 | 38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 8973 |  |
| 2 | Земельные участки под размещение объектов общественного назначения |  | Всего: 4426 |  |
| 2.1 | - участок 4 Для размещения объекта общественного назначения | 14,15,20,21 | 4426 | Участок неделимый |
| 3 | Земельные участки под размещение объектов религиозного назначения |  | Всего: 10163 |  |
| 3.1 | - участок 5 для размещения объектов религиозного назначения | 15,16,17,18,19,20 | 4300 |  |
| 3.2 | - участок 11 предназначен для размещения объектов религиозного назначения | 32,33,34,35,36,37,50,51 | 5863 |  |
|  | ИТОГО земельные участки под застройку |  | 65982 |  |
| 4. | Территории общего пользования |  | Всего: 20765 |  |
| 4.1. | - участок 2 под озеленение | 4,5,6,7,8,11,12,13 | 3545 |  |
| 4.2 | - участок 3 под автопарковку | 11,12,13,14,15,16,17 | 2470 |  |
| 4.3 | - участок 6 под внутриквартальный проезд | 8,9,10,11,17,18 | 680 |  |
| 4.4 | - участок 9 под пешеходную аллею, сквер и автопарковку | 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 14070 | Участок делимый |

Ведомость координат поворотных точек углов приведена на чертеже  038.16-ППТ «План границ земельных участков. М 1: 1000».

III. Выводы

В результате разработки проекта планировки и межевания территории микрорайона «Центральный» участок проектирования площадью 8,7 га был разделен на 11 участков, предназначенных под строительство 9 многоквартирных жилых домов средней этажности, объектов общественно-делового и культового назначения, а также под организацию территорий общего пользования.

Данный проект предполагает застройку и благоустройство территории не эксплуатируемого на сегодняшний день участка в центральной части города, предлагая повышение эффективности использования этой территории. В проекте планировки и межевания территории заложено увеличение жил. фонда города (9 жилых домов средней этажности) и доступного жилья (массовый тип жилой застройки), строительство образовательного учреждения и зданий религиозного назначения, благоустройство и озеленение территорий общего пользования (организация скверов, пешеходной аллеи, дворовых пространств и автопарковок).

В случае выполнения заложенных в проекте решений, в г. Артемовский появится новый благоустроенный микрорайон в центральной части города, который за счет храмовых построек и озеленения создаст живописную панораму по ул. Мира и ул. Первомайская, в которой храмы станут пространственными ориентирами и высотными доминантами. В связи с организацией скверов и пешеходной аллеи, а также удобной транспортной доступностью, проектируемый микрорайон может стать рекреационной зоной как для жителей города, так и для его гостей.

Справочник «ТБО», В.Г. Систер, А.Н. Мирный, Л.С. Скворцов, Н.Ф. Абрамов, Х.Н. Никогосов, 2001 г. «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М. изд-во «Стройиздат», 2001 г.