Приложение к постановлению

главы города Покачи

от 19.07.2019 № 20

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени

Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

ТПП «Покачевнефтегаз»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБУСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН ПОКАЧЕВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (9-Я ОЧЕРЕДЬ)

П-2379-ППМТ

2019

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени

Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

ТПП «Покачевнефтегаз»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБУСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН ПОКАЧЕВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (9-Я ОЧЕРЕДЬ)

П-2379-ППМТ

Главный инженер 	Р.Р. Тайчинов

ГИП	А.А. Альферович

2019

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	3

1.ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

Перечень координат характерных точек красных линий	9

2. Положение о размещении линейных объектов	19

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	19

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	21

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	22

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	26

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране  окружающей среды	26

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	26

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	27

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	27

4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	44

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения  линейных объектов	44

4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	45

4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного  объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство  которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	48

4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного  объекта (объектов) с водными объектами	49

5. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	82

5.2. Вид разрешенного использования	82

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков	83

5.3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов	83

5.4. Каталог координат поворотных точек	85

6. Материалы по обоснованию проекта  межевания территории	119

1.ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка», шифр П-2379 |

Масштаб 1:25 000

Масштаб 1:25 000

Экспликация проектируемых объектов

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Куст скважин №448 |
| 2 | Автомобильная дорога от а/д куст №58 –КНС-10 Покачевского м/р до кустовой площадки № 448 |
| 3 | Нефтесборные сети от кустовой площадки № 448 до т.вр.к.448(нефтесбора с К-58) и пр.н.с.к.58-т.вр.71 (рек.8-я оч.) |
| 4 | Высоконапорный водовод от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 |
| 5 | Перемычка высоконапорного водовода от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 |
| 6 | ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ Ф.4 "КНС-10" на К-58 до кустовой площадки № 448 |
| 7 | ВЛ 6 кВ от ВЛ- 6кВ Ф.14 «КНС-10» до кустовой площадки № 448 |

Масштаб 1:2000                                                                                                                                           Лист 1

Масштаб 1:2000                                                                                                                                           Лист 2

Масштаб 1:2000                                                                                                                                           Лист 3

Масштаб 1:2000                                                                                                                                           Лист 4

Перечень координат характерных точек красных линий

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1038777.05 | 4361900.01 |
| 2 | 1038777.08 | 4361907.83 |
| 3 | 1038777.22 | 4361913.82 |
| 4 | 1038777.40 | 4361920.82 |
| 5 | 1038774.23 | 4361921.20 |
| 6 | 1038717.48 | 4362099.84 |
| 7 | 1038706.62 | 4362096.69 |
| 8 | 1038621.42 | 4362069.16 |
| 9 | 1038591.60 | 4362062.29 |
| 10 | 1038415.77 | 4362032.33 |
| 11 | 1038395.66 | 4362028.75 |
| 12 | 1038370.94 | 4362021.21 |
| 13 | 1038298.65 | 4361997.94 |
| 14 | 1038270.41 | 4361991.94 |
| 15 | 1038182.02 | 4361982.29 |
| 16 | 1038165.19 | 4361980.22 |
| 17 | 1038063.91 | 4361960.79 |
| 18 | 1037967.30 | 4361933.38 |
| 19 | 1037956.36 | 4361930.62 |
| 20 | 1037954.83 | 4361936.62 |
| 21 | 1037952.30 | 4361946.18 |
| 22 | 1037928.75 | 4362037.54 |
| 23 | 1037893.62 | 4362562.23 |
| 24 | 1037884.39 | 4362596.08 |
| 25 | 1037876.07 | 4362603.65 |
| 26 | 1037874.35 | 4362601.77 |
| 27 | 1037870.98 | 4362598.07 |
| 28 | 1037869.36 | 4362596.27 |
| 29 | 1037867.63 | 4362594.37 |
| 30 | 1037864.27 | 4362590.68 |
| 31 | 1037852.53 | 4362577.77 |
| 32 | 1037845.13 | 4362569.65 |
| 33 | 1037801.10 | 4362610.39 |
| 34 | 1037785.46 | 4362593.19 |
| 35 | 1037783.32 | 4362590.81 |
| 36 | 1037781.06 | 4362588.36 |
| 37 | 1037776.99 | 4362583.87 |
| 38 | 1037775.25 | 4362581.97 |
| 39 | 1037770.82 | 4362577.08 |
| 40 | 1037765.78 | 4362571.54 |
| 41 | 1037778.22 | 4362560.59 |
| 42 | 1037787.73 | 4362548.28 |
| 43 | 1037800.93 | 4362526.99 |
| 44 | 1037811.21 | 4362504.13 |
| 45 | 1037817.09 | 4362484.99 |
| 46 | 1037822.34 | 4362455.41 |
| 47 | 1037846.30 | 4362100.46 |
| 48 | 1037738.83 | 4362028.32 |
| 49 | 1037747.18 | 4362016.26 |
| 50 | 1037762.48 | 4361993.03 |
| 51 | 1037779.37 | 4362001.97 |
| 52 | 1037787.03 | 4362006.03 |
| 53 | 1037792.52 | 4362008.96 |
| 54 | 1037783.76 | 4362024.74 |
| 55 | 1037848.83 | 4362068.48 |
| 56 | 1037850.40 | 4362056.86 |
| 57 | 1037853.11 | 4362041.81 |
| 58 | 1037855.62 | 4362030.64 |
| 59 | 1037876.75 | 4361938.99 |
| 60 | 1037865.29 | 4361930.98 |
| 61 | 1037869.65 | 4361927.72 |
| 62 | 1037893.58 | 4361921.41 |
| 63 | 1037918.63 | 4361900.49 |
| 64 | 1037928.43 | 4361902.95 |
| 65 | 1037927.70 | 4361893.37 |
| 66 | 1037930.17 | 4361892.88 |
| 67 | 1037935.11 | 4361891.95 |
| 68 | 1037937.60 | 4361891.48 |
| 69 | 1037938.63 | 4361905.48 |
| 70 | 1037951.62 | 4361908.78 |
| 71 | 1037955.52 | 4361893.71 |
| 72 | 1038604.85 | 4361770.85 |
| 73 | 1038646.29 | 4361859.13 |
| 74 | 1038669.31 | 4361852.85 |
| 75 | 1038668.43 | 4361855.68 |
| 76 | 1038667.80 | 4361861.10 |
| 77 | 1038668.40 | 4361863.50 |
| 78 | 1038640.81 | 4361870.98 |
| 79 | 1038599.10 | 4361782.12 |
| 80 | 1037963.61 | 4361902.37 |
| 81 | 1037961.32 | 4361911.25 |
| 82 | 1037972.18 | 4361913.97 |
| 83 | 1038068.51 | 4361941.34 |
| 84 | 1038159.49 | 4361958.76 |
| 85 | 1038184.08 | 4361962.40 |
| 86 | 1038257.63 | 4361970.04 |
| 87 | 1038280.21 | 4361973.33 |
| 88 | 1038301.18 | 4361977.92 |
| 89 | 1038317.96 | 4361982.74 |
| 90 | 1038377.19 | 4362002.20 |
| 91 | 1038419.13 | 4362012.61 |
| 92 | 1038510.46 | 4362026.72 |
| 93 | 1038593.52 | 4362042.31 |
| 94 | 1038605.77 | 4362044.65 |
| 95 | 1038623.94 | 4362049.08 |
| 96 | 1038703.36 | 4362074.65 |
| 97 | 1038758.78 | 4361904.02 |

2. Положение о размещении линейных объектов

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект планировки территории (далее – Проект) для строительства линейного объекта: «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка», шифр П-2379 разработан проектной организацией ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в апреле 2019 г., на основании Постановления Администрации  города Покачи, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Состав проектируемых объектов:

- Кустовая площадка № 448;

- Автомобильная дорога от а/д куст №58 –КНС-10 Покачевского м/р до кустовой площадки № 448;

- Нефтесборные сети от кустовой площадки № 448 до т.вр.к.448(нефтесбора с К-58) и пр.н.с.к.58-т.вр.71 (рек.8-я оч.);

- Высоконапорный водовод от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448;

- Перемычка высоконапорного водовода от КНС-10 - с  подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448;

- ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ Ф.4 "КНС-10" на К-58  до кустовой площадки № 448;

- ВЛ 6 кВ от ВЛ- 6кВ Ф.14 «КНС-10» до кустовой площадки № 448.

Автомобильная дорога

Для обеспечения подъезда к площадке куста скважин №448 в проекте предусмотрено строительство автомобильной дороги III-в категории – протяженностью 698 м.

Начало трассы ПК 0+00 автомобильной дороги на куст скважин №448 принято на ПК 0+00. Конец автомобильной дороги принят на ПК 6+98.

Строительная длина автодороги на куст скважин №448 составляет 748 м, в том числе:

- 698 м (ПК 0+00 - ПК 6+98) – линейный участок автодороги от существующей дороги до границы куста №448 (см. том 2.3 П-2379-АД);

- 50 м – участок дороги от ПК 6+98 до границы подошвы пандуса в месте устройства первого въезда на куст №448, входящий в инженерную подготовку куста (см. том 2.1 П-2379-ПЗУ).

Автомобильные дороги запроектированы по нормам для дорог III-в категории, согласно СП 37.13330.2012 актуализированной редакции СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт» п. 7.1, как межплощадочные дороги, по назначению – основные, по срокам пользования – постоянные, по объему перевозок – менее 0,35 млн. т. нетто/год.

Согласно СП 37.13330.2012 и технических условий для проектируемых дорог приняты технические нормативы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Основные нормативные показатели

| Показатели | Категория |
| --- | --- |
|  | III-в |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 50 |
| Число полос движения | 2 |
| Ширина проезжей части, м | 6,50 |
| Ширина обочин, м | 1,50 |
| Ширина земляного полотна, м | 9,50 |
| Наибольший продольный уклон, | 80 |
| Наименьшая расчетная видимость, м: |  |
| - встречного автомобиля | 200 |
| - поверхности дороги | 100 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м: |  |
| - вогнутых | 1800 |
| - выпуклых | 2000 |
| Уклон проезжей части, ‰ | 30 |
| Уклон обочин, ‰ | 50 |
| Расчетная нагрузка для искусственных сооружений | А-14, Н-14 |

Расчетная интенсивность движения на автомобильных дорогах принята до 200 авт./сут.

Протяженность проектируемой дороги составляет 698 м.

ВЛ-6кВ

Для питания электроэнергией проектируемых однотрансформаторных КТП 6/0,4 кВ, располагаемых на территории кустовых площадок, предусматривается строительство двух линий электропередачи.

В части электроснабжения кустовой площадки 448:

ВЛ 6 кВ №1 для электроснабжения механизированного фонда и потребителей буровой установки, запроектирована от резервной ячейки ПС-35/6 кВ «КНС-10». Выход из ячейки до первой концевой опоры выполнен силовым кабелем на напряжение 6 кВ бронированным с медными жилами с изоляцией ПВХ не распространяющим горение. Кабель проложен по существующим кабельным конструкциям ЗРУ-6 кВ и по проектируемой кабельной эстакаде;

ВЛ 6 кВ №2 для электроснабжения механизированного фонда запроектирована отпайкой от существующей ВЛ 6 кВ ф.4 ПС-35/6 кВ «КНС-10».

На площадке перед КТП-6/0,4 кВ выполнено секционирование с применением трех реклоузеров TER_Rec15_Al1_L5 по схеме два ввода с секционной системой шин, установленных но концевых опорах ВЛ 6 кВ.

Спуски с концевых опор до приемных изоляторов КТП 6/0,4 кВ выполнены сомонесущим изолированным проводом СИП-3 1х95.

Сечения проводов ВЛ 6 кВ выбраны согласно «Правилам устройств электроустановок (ПУЭ)» по экономической плотности тока, проверены по допустимой токовой нагрузке и допустимому отклонению напряжения в нормальном и послеаварийном режимах.

Емкостные токи в сети 6 кВ не превышают допустимой величины, в связи с чем установка дугогасящих катушек не требуется.

Таблица 3 – Перечень сетевых и трансформаторных объектов

| N п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Кол- во | Марка провода или мощность подстанции, кВ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кустовая площадка 448 |  |  |  |
| 1.1 | ВЛ 6кВ №1 | км | 1,569 | АС 95/16, СИП-3 1х95 |
|  | в том числе кабельная линия 6 кВ, 30 м |  |  | ВБбШнг(А)-ХЛ 3х120 |
| 1.2 | ВЛ 6кВ №2 | км | 0,760 | АС 95/16, СИП-3 1х95 |
| 1.3 | Трансформаторная подстанция КТП 6/0,4 кВ | компл. | 2 | 1х250 |

Проектируемые трубопроводы

Проектируемые трубопроводы в соответствии с СП 284.1325800.2016 п.5.3 и табл.1, а так же ВНТП 3-85 п.3.81  в зависимости от назначения и условий работы относятся:

- нефтегазосборные трубопроводы к III классу, к III категории;

- высоконапорные водоводы к III классу, ко II категории.

Таблица 3 – Категории участков трубопроводов

| Участки трубопроводов | Категория |
| --- | --- |
| Нефтегазосборные трубопроводы |  |
| Переходы через водные преграды шириной до 25 м, поймы по горизонту высоких вод 10% обеспеченности, включая участки протяженностью 1000 м от границ горизонта высоких вод 10% обеспеченности | II |
| Пересечения с подземными коммуникациями, включая участки в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации | II |
| Пересечения с ВЛ менее 500 кВ, включая участки на расстоянии 1 км в обе стороны от пересечения | II |
| Переходы через болота II типа | II |
| Узлы линейной запорной арматуры | II |
| Переходы через промысловые автомобильные дороги, включая участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги | III* |
| Высоконапорные водоводы |  |
| Переходы через водные преграды шириной до 25 м, поймы по горизонту высоких вод 10% обеспеченности | I |
| Пересечения с подземными коммуникациями, включая участки в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации | I |
| Пересечения с ВЛ менее 500 кВ, включая участки на расстоянии 1 км в обе стороны от пересечения | II* |
| Узлы линейной запорной арматуры | II* |

Протяженности проектируемых трубопроводов по категориям участков приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Протяженность трубопроводов по категориям участков

| Трасса трубопровода | Диаметр и толщина стенки, мм | Длина трубопровода, м | Категория трубопровода | Категория участка |  |  | Принятая категория трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
| Нефтегазосборный трубопровод к.448-т.вр.к.58 | Ø114х5,0 | 705,01 | III | - | 85,0 | 620,01 | III |
| Высоконапорный водовод т.вр.к.448-к.58 | Ø114х12,0 | 1341,82 | II | 179,06 | 1162,76 | - | II |
| Высоконапорный водовод т.вр.к.58-к.448 | Ø114х12,0 | 555,49 | II | 12,94 | 542,55 | - | II |

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении объекты изысканий расположены в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Нижневартовском районе, на территории Покачевского месторождения.

Ближайшими населенными пунктами к месту проведения работ являются: г. Покачи в 5 км в северо-восточном направлении, п. Аган в 18 км в юго-западном направлении и административный центр – г. Нижневартовск в 97 км в юго-восточном направлении от района работ. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Лангепас, расстояние от объекта изысканий до станции по существующим автодорогам составляет 65 км.

Землепользователь – ТПП «Покачевнефтегаз», землевладелец –  Покачевское лесничество.

Инженерные изыскания выполнены ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» в 2018г.

Рисунок 1 –Схема расположения линейных объектов

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1038777.05 | 4361900.01 |
| 2 | 1038777.08 | 4361907.83 |
| 3 | 1038777.22 | 4361913.82 |
| 4 | 1038777.40 | 4361920.82 |
| 5 | 1038774.23 | 4361921.20 |
| 6 | 1038717.48 | 4362099.84 |
| 7 | 1038706.62 | 4362096.69 |
| 8 | 1038621.42 | 4362069.16 |
| 9 | 1038591.60 | 4362062.29 |
| 10 | 1038415.77 | 4362032.33 |
| 11 | 1038395.66 | 4362028.75 |
| 12 | 1038370.94 | 4362021.21 |
| 13 | 1038298.65 | 4361997.94 |
| 14 | 1038270.41 | 4361991.94 |
| 15 | 1038182.02 | 4361982.29 |
| 16 | 1038165.19 | 4361980.22 |
| 17 | 1038063.91 | 4361960.79 |
| 18 | 1037967.30 | 4361933.38 |
| 19 | 1037956.36 | 4361930.62 |
| 20 | 1037954.83 | 4361936.62 |
| 21 | 1037952.30 | 4361946.18 |
| 22 | 1037928.75 | 4362037.54 |
| 23 | 1037893.62 | 4362562.23 |
| 24 | 1037884.39 | 4362596.08 |
| 25 | 1037876.07 | 4362603.65 |
| 26 | 1037891.78 | 4362620.93 |
| 27 | 1037885.74 | 4362673.74 |
| 28 | 1037704.08 | 4362838.96 |
| 29 | 1037650.24 | 4362779.77 |
| 30 | 1037621.22 | 4362806.15 |
| 31 | 1037498.73 | 4362671.48 |
| 32 | 1037582.72 | 4362595.09 |
| 33 | 1037541.33 | 4362549.60 |
| 34 | 1037617.56 | 4362480.27 |
| 35 | 1037675.78 | 4362544.29 |
| 36 | 1037711.49 | 4362511.82 |
| 37 | 1037765.78 | 4362571.54 |
| 38 | 1037778.22 | 4362560.59 |
| 39 | 1037787.73 | 4362548.28 |
| 40 | 1037800.93 | 4362526.99 |
| 41 | 1037811.21 | 4362504.13 |
| 42 | 1037817.09 | 4362484.99 |
| 43 | 1037822.34 | 4362455.41 |
| 44 | 1037846.30 | 4362100.46 |
| 45 | 1037738.83 | 4362028.32 |
| 46 | 1037747.18 | 4362016.26 |
| 47 | 1037762.48 | 4361993.03 |
| 48 | 1037779.37 | 4362001.97 |
| 49 | 1037787.03 | 4362006.03 |
| 50 | 1037792.52 | 4362008.96 |
| 51 | 1037783.76 | 4362024.74 |
| 52 | 1037848.83 | 4362068.48 |
| 53 | 1037850.40 | 4362056.86 |
| 54 | 1037853.11 | 4362041.81 |
| 55 | 1037855.62 | 4362030.64 |
| 56 | 1037876.75 | 4361938.99 |
| 57 | 1037865.29 | 4361930.98 |
| 58 | 1037869.65 | 4361927.72 |
| 59 | 1037893.58 | 4361921.41 |
| 60 | 1037918.63 | 4361900.49 |
| 61 | 1037928.43 | 4361902.95 |
| 62 | 1037927.70 | 4361893.37 |
| 63 | 1037930.17 | 4361892.88 |
| 64 | 1037935.11 | 4361891.95 |
| 65 | 1037937.60 | 4361891.48 |
| 66 | 1037938.63 | 4361905.48 |
| 67 | 1037951.62 | 4361908.78 |
| 68 | 1037955.52 | 4361893.71 |
| 69 | 1038604.85 | 4361770.85 |
| 70 | 1038646.29 | 4361859.13 |
| 71 | 1038669.31 | 4361852.85 |
| 72 | 1038668.43 | 4361855.68 |
| 73 | 1038667.80 | 4361861.10 |
| 74 | 1038668.40 | 4361863.50 |
| 75 | 1038640.81 | 4361870.98 |
| 76 | 1038599.10 | 4361782.12 |
| 77 | 1037963.61 | 4361902.37 |
| 78 | 1037961.32 | 4361911.25 |
| 79 | 1037972.18 | 4361913.97 |
| 80 | 1038068.51 | 4361941.34 |
| 81 | 1038159.49 | 4361958.76 |
| 82 | 1038184.08 | 4361962.40 |
| 83 | 1038257.63 | 4361970.04 |
| 84 | 1038280.21 | 4361973.33 |
| 85 | 1038301.18 | 4361977.92 |
| 86 | 1038317.96 | 4361982.74 |
| 87 | 1038377.19 | 4362002.20 |
| 88 | 1038419.13 | 4362012.61 |
| 89 | 1038510.46 | 4362026.72 |
| 90 | 1038593.52 | 4362042.31 |
| 91 | 1038605.77 | 4362044.65 |
| 92 | 1038623.94 | 4362049.08 |
| 93 | 1038703.36 | 4362074.65 |
| 94 | 1038758.78 | 4361904.02 |

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка», проектируемого объекта составляет 16,4137 га. Из них земель лесного фонда 15,9156 га, земель промышленности 0,0776 га отвод по проекту П-2379 и ранее отведенные земли 0,4205 га.

Таблица 7 - Расчет площади зоны планируемого размещения объекта

| № п/п | Наименование сооружений, объектов | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Долгосрочная аренда | Краткосрочная аренда |
| I. Площадные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Куст скважин №448 | 7,6893 | 4,7326 | 2.9567 |
| II. Линейные объекты |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильная дорога от а/д куст №58 –КНС-10 Покачевского м/р до кустовой площадки № 448 | 2.5686 | 2,1707 | 0,3979 |
| 3 | Нефтесборные сети от кустовой площадки № 448 до т.вр.к.448(нефтесбора с К-58) и пр.н.с.к.58-т.вр.71 (рек.8-я оч.) | 0.8005 | 0,4488 | 0,3517 |
| 4 | Высоконапорный водовод от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 | 2.9786 | 1,0180 | 1,9606 |
| 5 | Перемычка высоконапорного водовода от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 | 0.2123 | 0,0860 | 0,1263 |
| 6 | ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ Ф.4 "КНС-10" на К-58 до кустовой площадки № 448 | 0.6922 | 0,3461 | 0,3461 |
| 7 | ВЛ 6 кВ от ВЛ- 6кВ Ф.14 «КНС-10» до кустовой площадки № 448 | 1.4722 | 0,7362 | 0,7360 |
|  | Всего линейные объекты | 8,7244 | 4,8058 | 3,9186 |
|  | ИТОГО к ОТВОДУ | 16,4137 | 9,5384 | 6,8753 |

Таблица 8 – перечень разрешительной документации на существующие земельные участки

| Объект | Условия предоставления | Номер договора аренды | Дата договора аренды (срок) | Площадь, га | Кадастровый номер в ДА | Сведения в ЕГРН да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммуникации к кустовой площадке №448 | эксплуатация | ДА 12С2485 | 03.02.2012 | 25,4841 | 86:04:0000001:12051 | да |
|  |  | ДА 15С2130 | 02.07.2015 | 18,2292 | 86/05/005/2015-04/00360 | да |
|  |  | ДА 15С3346 | 05.10.2015 | 74,2225 | 86/05/005/2015-03/00283 | да |
|  |  | ДА 12С2482 | 03.02.2012 | 29,5065 | 86:04:0000001:12250 | да |
|  |  | ДА 12С2484 | 03.02.2012 | 15,0797 | 86:04:0000001:11716 | да |
|  |  | ДА 055/11-05 | 25.05.2011 | 87,9968 | 86/05/005/2011-05/00208 | да |
|  |  | ДА 14С3551 | 22.08.2014 | 31,6549 | 86/05/005/2014-08/01642 | да |
|  |  | ДА 16С1029 | 24.03.2016 | 46,7926 | 86/05/005/2016-02/00033 | да |
|  |  | ДА 13С2809 | 22.07.2013 | 20,9689 | 86/05/005/2013-07/00786 | да |
|  |  | ДА 12С1692 | 05.03.2012 | 36,00 | 86/05/005/2012-03/00151 | да |
|  |  | ДА 17С0179 | 30.12.2016 | 1,9660 | 86/05/005/2016-10/00532 | да |
|  | строительство | ДА 17С0178 | 30.12.2016 | 105,7023 | 86/05/005/2016-10/00535 | нет |

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Выделение зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) не предусмотрено.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Площади отвода земель для строительства и эксплуатации объекта «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка» определены, исходя из технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования.

Для трассы автомобильной дороги от а/д куст №58 –КНС-10 Покачевского м/р до кустовой площадки № 448, ширина полосы отвода на период эксплуатации 31 м, и ширина отвода на период строительства по 3 м от от границы долгосрочной аренды.

Для трассы нефтесборной сети от кустовой площадки № 448 до т.вр.к.448 (нефтесбора с К-58) и пр.н.с.к.58-т.вр.71 (рек.8-я оч.) ширина полосы отвода на период эксплуатации 6 м и ширина отвода на период строительства по 2,5 м от границы долгосрочной аренды.

Для трассы высоконапорного водовода от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 ширина полосы отвода на период эксплуатации 6 м и ширина отвода на период строительства по 5,5 м от границы долгосрочной аренды.

Для трассы, перемычка высоконапорного водовода от КНС-10 - с  подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448, ширина полосы отвода на период эксплуатации 6 м и ширина отвода на период строительства по 5 м от границы долгосрочной аренды.

Для трассы ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ Ф.4 "КНС-10" на К-58 до кустовой площадки № 448 ширина полосы отвода на период эксплуатации 5 м и ширина отвода на период строительства по 2,5 м от границы долгосрочной аренды.

Для трассы ВЛ 6 кВ от ВЛ- 6кВ Ф.14 «КНС-10» до кустовой площадки № 448 ширина полосы отвода на период эксплуатации 5 м и ширина отвода на период строительства по 2,5 м от границы долгосрочной аренды.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и, за пределами которых, запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не подлежат установлению.

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов не подлежат установлению

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны не подлежат установлению.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием не подлежат установлению.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
 соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов должны быть установлены охранные зоны:

- вдоль трассы трубопровода, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 50 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на расстоянии 100 м с каждой стороны.

Предусматривается охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи – зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ 1-20кВ – 11 м (Постановление правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.).

Для обеспечения техники безопасности проектом предусматривается:

- установка информационных знаков на опорах ВЛ-6кВ в местах пересечений ВЛ с трубопроводами и сооружениями согласно требованиям ПУЭ ,7 издание, п. 2.5.23;

- установка знаков с порядковыми номерами на опорах ВЛ.

Расстояния по горизонтали между проектируемыми и существующими ВЛ-6кВ при параллельном следовании должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 пункта 2.5.230 ПУЭ.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения проектируемых трубопроводов установлены охранные зоны в соответствии с РД 39-132-94: вдоль трассы трубопровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры № 19-716 от 11 марта 2019 г. объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зоны охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры №12-Исх-15241 от 06.07.2018 г., в границах предполагаемого ведения работ, действующие ООПТ местного и регионального значения отсутствуют.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ №12-47/6735 от 24.03.2015г., установлено, что на территории земельных участков, испрашиваемых по проекту: действующий особо охраняемые природные территории федерального значения, категории которых установлены п. 2 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (природные парки и ботанические сады), отсутствуют.

Согласно письма Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) №12-Исх-17450 от 03.08.2018 г., объект П-2379 «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка» не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с пунктом 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в составе проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных, а также опасных производственных объектов» и «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В соответствии с Постановлением Правительства №1115 от 19 сентября 1998 г., «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» линейный объект П-2379 «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка» является некатегорированным и разработка и разработка мероприятий по гражданской обороне не требуется.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания такой системы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема расположения элементов планировочной структуры и использования территории в период подготовки проекта планировки

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка», шифр П-2379 |

Масштаб 1:20000

Экспликация проектируемых объектов

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Куст скважин №448 |
| 2 | Автомобильная дорога от а/д куст №58 –КНС-10 Покачевского м/р до кустовой площадки № 448 |
| 3 | Нефтесборные сети от кустовой площадки № 448 до т.вр.к.448(нефтесбора с К-58) и пр.н.с.к.58-т.вр.71 (рек.8-я оч.) |
| 4 | Высоконапорный водовод от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 |
| 5 | Перемычка высоконапорного водовода от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 |
| 6 | ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ Ф.4 "КНС-10" на К-58 до кустовой площадки № 448 |
| 7 | ВЛ 6 кВ от ВЛ- 6кВ Ф.14 «КНС-10» до кустовой площадки № 448 |

Масштаб 1:2000                                                                                                                                           Лист 1

Масштаб 1:1000                                                                                                                                           Лист 2

Масштаб 1:1000                                                                                                                                           Лист 3

Масштаб 1:1000                                                                                                                                           Лист 4

Масштаб 1:1000                                                                                                                                                   Лист 5

Масштаб 1:1000                                                                                                                                           Лист 6

Масштаб 1:1000                                                                                                                                           Лист 7

Масштаб 1:500                                                                                                                                           Лист 8

Масштаб 1:1000                                                                                                                                           Лист 9

Масштаб 1:1000                                                                                                                                         Лист 10

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

Схема конструктивных и планировочных решений

трассы а.д. кусту скважин №448

Схема конструктивных и планировочных решений трассы ВЛ 6 кВ №1, №2 к

кусту скважин №448

Схема конструктивных и планировочных решений Нефтегазосборного

трубопровода к. 448 - т.вр. 58. План трассы 0+00-ПК7+05,01. М 1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений трассы высоконапорного водовода т.вр.58-к.448 ПК0+00-ПК7+05,01. М 1:2000

4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4.1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении
 которой разрабатывается проект планировки территории

По физико-географическому районированию Тюменской области Н.А. Гвоздецкого район расположен в лесной зоне Сургутской провинции. Провинция расположена между реками Лямин и Аган. Она сложенная мощными озерно-аллювиальными и озерно-болотными отложениями. В пределах провинции наблюдаются незначительные колебания высот и понижение в сторону Оби. На этой плоской низине располагаются заболоченные массивы с обилием озер. Заболоченность провинции составляет 80 %. На ней находится масса вторичных озер и обширных сильно обводненных мочажин, что создает озерковый комплекс. Озера и мочажины разделены узкими грядами со сфагново-пушицево-кустарничковой растительностью и угнетенной сосной. В сильно обводненных мочажинах плавает ковер из сфагнового мха. На более приподнятых участках встречаются островки заболоченных сосняков. По склонам болотных систем кольцом располагаются грядово-мочажинные комплексы. Неотъемлемым элементом ландшафта заболоченных пространств являются многочисленные озера разной формы и величины. Характерную особенность их составляет небольшая глубина (до 1,5-2,0 м) при значительных размерах.

Рельеф низменности разнообразят долины многочисленных небольших рек. Все реки и ручьи имеют общее генеральное направление течения с севера на юг, согласно общему уклону местности. Речная сеть врезана неглубоко (не более 15 м). Протекая по песчаным отложениям и имея незначительный уклон, они интенсивно меандрируют, в долинах рек отчетливо выражены пойма и местами надпойменная терраса, прирусловые участки обычно дренированы. Практически все водотоки берут свои начала из озерно-болотных массивов.

Ландшафты дренированных территорий провинции занимают всего около 20 %. Это пологоволнистые равнины с сосновыми бруснично-зеленомошными лесами на сильноподзолистых песчаных и супесчаных почвах. В древостое сосновых бруснично-зеленомошных лесов преобладает сосна, также есть присутствует береза, лиственница и кедр.

Для ландшафтов грядово-мочажинных болот характерно чередование топких, мокрых низин, поверхностных озерков, невысоких гряд и бугров.

Участок изысканий находится в лесной зоне Западной Сибири в бассейне р. Средняя Обь.

Гидрографическая сеть района изысканий представлена р. Аган её старицами, притоками различного порядка и протоками. По водному режиму реки данного района относятся к западносибирскому типу.

Основную роль в питании водотоков региона играют талые воды сезонных снегов и летние осадки. Доля весеннего стока составляет более 50 %.

Климат рассматриваемого района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето короткое, тёплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой – минус     22,2 °С, самым теплым месяцем – июль с температурой плюс 18,1 °С. По данным метеостанции Сургут абсолютный минимум температуры приходится на декабрь минус 55 °С, а абсолютный максимум на июнь-июль плюс 34 °С.

Среди современных физико-геологических процессов и явлений, осложняющих условия инженерно-хозяйственного освоения района, следует отметить сезонное промерзание грунтов, заболачивание территории, подтопление территории. Тип, характер и интенсивность проявления процессов определяются составом поверхностных отложений, мерзлотными условиями и рельефом местности.

Среди факторов техногенного воздействия на природную среду разработка нефтяных месторождений играет ведущую роль. Практически все нефтепромысловые объекты при их строительстве и эксплуатации несут потенциальную угрозу нарушения естественного состояния поверхностных водотоков и водоемов, которые являются наиболее уязвимой экосистемой. Техногенное воздействие в районе изысканий постоянно возрастает. В процессе строительства происходит нарушение целостности поверхностного слоя грунтов, уничтожение почв, растительности, увеличение мощности сезонно-промерзающего слоя, создание препятствий стоку, изменение объемов стока, образование переувлажненных участков и специфических грунтов, изъятие аллювия с территории поймы и русла рек.

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
 линейных объектов

Площади отвода земель для строительства и эксплуатации объекта «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка» (П-2379) определены, исходя из технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования.

Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. № 14278ТМ-Т1" (утв. Минтопэнерго России 20.05.1994).

Для трассы автомобильной дороги от а/д куст №58 –КНС-10 Покачевского м/р до кустовой площадки № 448, ширина полосы отвода на период эксплуатации 31 м, и ширина отвода на период строительства по 3 м от от границы долгосрочной аренды.

Для трассы нефтесборной сети от кустовой площадки № 448 до т.вр.к.448 (нефтесбора с К-58) и пр.н.с.к.58-т.вр.71 (рек.8-я оч.) ширина полосы отвода на период эксплуатации 6 м и ширина отвода на период строительства по 2,5 м от границы долгосрочной аренды.

Для трассы высоконапорного водовода от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 ширина полосы отвода на период эксплуатации 6 м и ширина отвода на период строительства по 5,5 м от границы долгосрочной аренды.

Для трассы, перемычка высоконапорного водовода от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448, ширина полосы отвода на период эксплуатации 6 м и ширина отвода на период строительства по 5 м от границы долгосрочной аренды.

Для трассы ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ Ф.4 "КНС-10" на К-58 до кустовой площадки № 448 ширина полосы отвода на период эксплуатации 5 м и ширина отвода на период строительства по 2,5 м от границы долгосрочной аренды.

Для трассы ВЛ 6 кВ от ВЛ- 6кВ Ф.14 «КНС-10» до кустовой площадки № 448 ширина полосы отвода на период эксплуатации 5 м и ширина отвода на период строительства по 2,5 м от границы долгосрочной аренды.

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов

Выделение зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) не предусмотрено.

4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов, предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не подлежат установлению.

4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Пересечения автодороги

В проектной документации по автомобильным дорогам предусмотрено строительство примыканий. Выбор типа и схемы примыканий принят согласно ТП 503-0-51.89.

Радиусы кривых при сопряжении дорог в местах примыканий приняты 30 м.

Перечень примыканий к автодорогам представлен в таблице 9.

Таблица 9 – перечень примыканий к автодорогам

| ПК+ | Наименование дороги | Вид покрытия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога на куст скважин №448 |  |  |
| ПК 0+00 | автодорога | грунт (песок) |

Перечень пересечений подземных коммуникаций с автомобильными дорогами представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень пересечений подземных коммуникаций с автомобильными дорогами

| ПК+ | Наименование | Глубина заложения от верха трубы до поверхности земли, м | Материал, диаметр, мм | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога на куст скважин №448 |  |  |  |  |
| ПК 0+25 | высоконапорный водовод от КНС – 10 – с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 | - | - | ТПП «Покачевнефтегаз» |

При пересечении автомобильной дороги на куст скважин №448 с проектируемым высоконапорным водоводом, мероприятия по устройству данной инженерной коммуникаций предусмотрено в соответствующем томе.

В местах пересечений с данными трубопроводами, предусмотрено устройство защитных разрезных футляров DN500 диаметром 530 мм из стали, длиной 60м, 40м и 30м.

При переустройстве трубопроводов строительно-монтажные и земляные работы производить в соответствии со СП 45.13330.2012, ВСН 51-1-80 и ВСН 005-88.

Для обеспечения безопасного проведения работ и сохранности существующих трубопроводов, все работы по переустройству должны выполняться в присутствии представителя эксплуатирующей организации по ее письменному разрешению в согласованные сроки.

Перечень пересечений линий электропередач с автомобильными дорогами представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень пересечений линий электропередач с автомобильными дорогами

| ПК+ | Наименование | Владелец |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога на куст скважин №448 |  |  |
| пересечений нет |  |  |

При пересечении автомобильных дорог с проектируемыми линиями электропередач, мероприятия по устройству данных инженерных коммуникаций предусмотрены в соответствующем томе.

Пересечения линий электропередач

Трассы ВЛ 6 кВ проходят в общем коридоре коммуникаций.

Трасса ВЛ 6кВ №1 на кустовую площадку 448 проходит преимущественно в юго-восточном направлении по суходольному участку, в основном покрытому высокоствольным хвойным лесом (сосна) с высотой деревьев до 13 м. Проектируемая трасса пересекает подземные трубопроводы и ВЛ 35кВ, принадлежащие ТПП «Покачевнефтегаз».

Трасса ВЛ 6кВ №2 на кустовую площадку 448 проходит преимущественно в восточном направлении по суходольному участку, в основном покрытому высокоствольным хвойным лесом (сосна) с высотой деревьев до 13 м.

Пересечения проектируемых ВЛ 6 кВ с существующими т проектируемой автодорогами выполнены на повышенных опорах. Расстояния по вертикали от нижних проводов проектируемой ВЛ 6 кВ до проезжей части автодороги и сближение опор ВЛ с автодорогой выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ изд. 7 (п. 2.5.258, 2.5.259, табл. 2.5.35).

Пересечения проектируемых ВЛ 6 кВ с существующими ВЛ 6, 35 кВ выполнены согласно ПУЭ издание 7, п. 2.5.220, табл. 2.5.23, табл. 2.5.24.

Переход через р.Аган выполнен на двухцепных анкерно-угловых опорах в габаритах 35 кВ по Серии №3078тм-т8 («Энергосетьпроект»).

Расстояния от проектируемых ВЛ 6 кВ до существующих и проектируемых трубопроводов выдержаны согласно ПУЭ изд. 7 п.2.5.28.

Ведомость пересечений представлена в таблице 12.

Таблица 12 – Ведомость пересечений

| ВЛ | Наименование пересекаемой коммуникации | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Проектируемые ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ | 6 |
|  | ВЛ 35 кВ | 1 |
|  | автодороги | 6 |
|  | трубопроводы | 1 |

Пересечения нефтегазосборных трубопроводов

Проектируемые нефтегазосборные трубопроводы пересекают болота II. Глубина заложения подземных трубопроводов на болотах II типа – не менее 0,8 м до верха трубы или балластирующей конструкции.

Участки трубопроводов, согласно п.10.3.6 СП 284.1325800.2016, должны быть рассчитаны против всплытия.

где:

qв – расчетная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод, Н/м;

Dн – наружный диаметр трубы, м;

γв – плотность воды, кг/м3.

Таблица 13 - Расчет трубопроводов против всплытия

| Диаметр трубопровода, мм | Толщина стенки трубопровода, мм | Вес трубопровода, Н/м | Выталкивающая сила воды, Н/м | Плавучесть | Тип пригруза | Шаг расстановки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 5 | 143,1 | 108,9 | Отрицательная | - | - |
| 325 (футляр для трубопровода 114х5) | 10 | 941,7 | 859,8 | Отрицательная | - | - |

Как показал расчёт, проектируемые трубопроводы диаметрами 114х5,0 мм и защитный футляр диаметром 325х10,0 мм имеют отрицательную плавучесть и не требуют утяжеления.

Нефтегазосборный трубопровод к.449-т.вр.к.449 пересекает следующие постоянные водотоки – ручей на ПК2+48…ПК2+49, глубина 0,8 м, ширина 1 м.

Переход нефтегазосборного трубопровода через ручей выполнен подземным способом с установкой отсекающих задвижек.

С целью исключения поступления транспортируемого продукта в водоем, отсекающие задвижки установлены на отметках выше ГВВ 10% обеспеченности.

Переход через водную преграду выполнен в соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016, ВСН 010-88. Строительно-монтажные и земляные работы выполнить согласно СП 45.13330.2012.

Прокладка подводного перехода, осуществляется с заглублением в дно водоема на глубину не менее 1,0 м от естественных отметок дна водоема до верха трубы и на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла реки, согласно п.10.2.6 СП 284.1325800.2016.

Решения по изоляции трубопроводов на переходах через водные преграды аналогичны решениям для прилегающих участков.

Переходы нефтегазосборных трубопроводов через автомобильные дороги.

При переходе через автомобильную дорогу, трубопроводы прокладываются в защитном футляре. Глубина заложения от поверхности дороги до верха футляра не менее 1,4 м. Согласно 10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014, длину футляра принять не менее 5 м от бровки земляного полотна автодороги, но не менее 2 м от подошвы насыпи, при пересечении проектируемыми трубопроводами промысловых дорог без усовершенствованного покрытия.

Защитный футляр принят из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91*/ГОСТ 10705-80* диаметром 325х10,0 мм (для труб 114х5,0 мм) из стали ст.10 гр.В. Центрирование трубопровода относительно футляра выполняется установкой опорно-направляющих колец. На концах футляра предусмотрена установка герметизирующих манжет. Конструкция антикоррозионного покрытия футляра приведена в разделе «Изоляция трубопроводов».

Таблица 14 - Ведомость пересечений с автомобильными дорогами

| Местоположение точки пересечения |  |  | Наименование дороги | Угол пересечения | Категория дороги | Тип покрытия, ширина колеи | Отметка оси дороги, головки рельса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ | ПК | + |  |  |  |  |  |
| Нефтегазосборный трубопровод к.448-т.вр.к.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 34,73 | Заезд на куст 448 | 90 | - | - | - |
| 1 | - | - | Подъезд к узлу | 90 | - | - | - |

Пересечения нефтегазосборных трубопроводов с подземными коммуникациями

Пересечение нефтегазосборных трубопроводов с подземными коммуникациями выполнено подземно.

При пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенных от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами должна вестись согласно CП 284.1325800.2016, СП 45.13330.2012. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 метра в обе стороны от пересекаемых подземных коммуникаций производить вручную. Расстояние в свету между пересекаемыми трубопроводами должно быть не менее 350 мм и угол пересечения должен быть не менее 60°.

Таблица 15 - Ведомость пересечений с подземными коммуникациями

| Положение по трассе |  |  | Угол пересечения, ° | Наименование пересечения | Отметка поверхности земли, м | Глубина заложения до верха трубы, м | Материал, диаметр, мм | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ | ПК | + |  |  |  |  |  |  |
| Нефтегазосборный трубопровод к.448-т.вр.к.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 75 | 60 | Высоконапорный водовод от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 | 57.76 |  |  | ТПП "Покачевнефтегаз" |
| 1 | 6 | 82 |  | Перемычка высоконапорного водовода от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 | 56.9 |  |  | ТПП "Покачевнефтегаз" |

Пересечения нефтегазосборных трубопроводов с ВЛ

Угол пересечения проектируемых трубопроводов с ВЛ 35 кВ и ниже нормами не регламентируется, при этом категории участков на расстоянии 1 км в обе стороны от пересечения должны быть не ниже II категории.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

для линий напряжением до:

20 киловольт – 10 метров.

При пересечении, сближении и параллельном следовании ВЛ с подземными трубопроводами расстояния от заземлителя или подземной части опоры до любой части трубопровода должны быть (п.2.5.288 ПУЭ):

для линий напряжением до:

- иловольт – 5 метров.

Таблица 16 - Ведомость пересечений с ВЛ

| Положение по трассе |  |  | Угол пересечения, ° | Наименование линии | Число проводов | Номера опор, расстояние |  | Отметка земли, м | Высота нижнего провода, м | Материал опор | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ | ПК | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лево, м | Право, м |  |  |  |  |
| Нефтегазосборный трубопровод к.448-т.вр.к.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет пересечений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

На данную территорию по объекту: «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка», расположенного в Нижневартовском районе, проект планировки и межевания не разрабатывался.

4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами

По результатам рекогносцировочного обследования объекты изысканий частично находятся в пойме р. Аган (на минимальном расстоянии 4,5 км от реки).

Кустовая площадка № 448 расположена в 0,17 км от ручья б.н., в 1,15 км от                   стар. Нёхурий, в 3,2 км от р. Аган. Площадка имеет отметки земли 55,73 – 57,38 м БС. Максимальные уровни воды в р. Аган в районе площадки могут составить: Н1%=46,96 м БС, Н10%=46,53 м БС (таблица 23). Ручей б.н., стар. Нёхурий находятся в подпоре от максимальных уровней р. Аган, таким образом, кустовая площадка № 448 не затапливается от данных водотоков.

Нефтесборная сеть Кустовая площадка №448 – т.вр.к.448 (нефтесбора с К-58) и пр. н.с. к.58-т.вр.71 (рек. 8-я оч.). Изыскиваемая трасса проходит в 0,13 км от ручья б.н., в 1,45 км от стар. Нёхурий, в 2,98 км от р. Аган. Трасса имеет отметки земли 56,72 – 57,80 м БС. Максимальные уровни воды в р. Аган в районе изыскиваемых трасс могут составить: Н1%=46,96 м БС, Н10%=46,53 м БС (таблица 23). Ручей б.н., стар. Нёхурий находятся в подпоре от максимальных уровней р. Аган, таким образом, трасса нефтесборной сети не затапливается от данных водотоков.

Высоконапорный водовод КНС-10 – с подключением к БГк.58 Кустовая площадка № 448. Изыскиваемые трассы проходят в 0,2 км от ручья б.н., в 2,0 км от стар. Нёхурий, в 3,0 км от р. Аган. Трассы имеют отметки земли 56,69 – 58,05 м БС. Максимальные уровни воды в          р. Аган в районе изыскиваемых трасс могут составить: Н1%=46,96 м БС, Н10%=46,53 м БС (таблица 23). Трасса высоконапорного водовода не затапливаются от данных водотоков.

Перемычка высоконапорного водовода КНС-10 – с подключением к БГк.58 Кустовая площадка № 448. Изыскиваемые трассы проходят в 0,2 км от ручья б.н., в 2,0 км от стар. Нёхурий, в 3,0 км от р. Аган. Трассы имеют отметки земли 56,73 – 57,76 м БС. Максимальные уровни воды в          р. Аган в районе изыскиваемых трасс могут составить: Н1%=46,96 м БС, Н10%=46,53 м БС (таблица 23). Перемычка высоконапорного водовода не затапливаются от данных водотоков.

ВЛ 6 кВ от ВЛ-6кВ Ф.4 «КНС-10» на К-58 – Кустовая площадка № 448. Изыскиваемая трасса проходит в 0,2 км от ручья б.н., в 2,0 км от стар. Нёхурий, в 3,0 км от р. Аган. Трасса имеет отметки земли 56,70 – 57,76 м БС. Максимальные уровни воды в р. Аган в районе изыскиваемой трассы могут составить: Н1%=46,96 м БС, Н10%=46,53 м БС (таблица 23). Трасса высоконапорного водовода не затапливается от данных водотоков.

ВЛ 6 кВ от ВЛ-6кВ Ф.14 «КНС-10» – Кустовая площадка № 448. Изыскиваемая трасса проходит в 0,2 км от ручья б.н., в 2,0 км от стар. Нёхурий, в 3,0 км от р. Аган. Ручей б.н., стар. Нёхурий находятся в подпоре от максимальных уровней р. Аган. Трасса имеет отметки земли 56,54 – 57,97 м БС. Максимальные уровни воды в р. Аган в районе изыскиваемой трассы могут составить: Н1%=46,96 м БС, Н10%=46,53 м БС (таблица 23). Трасса высоконапорного водовода не затапливается от данных водотоков.

Автодорога от автодороги: куст №58 – КНС-10 Покачевского м/р до кустовой площадки № 448. Изыскиваемая трасса проходит в 0,2 км от ручья б.н., в 2,0 км от стар. Нёхурий, в 3,0 км от р. Аган. Трасса имеет отметки земли 56,61 – 57,77 м БС. Максимальные уровни воды в р. Аган в районе изыскиваемых трасс могут составить: Н1%=46,96 м БС, Н10%=46,53 м БС (таблица 23). Ручей б.н., стар. Нёхурий находятся в подпоре от максимальных уровней р. Аган, таким образом, трасса автодороги не затапливается от данных водотоков. В районе ПК1+23, ПК3+37, ПК7+22 обнаружены понижения рельефа, в которых возможно стояние воды во время весеннего снеготаяния слоем до 0,4 м, рекомендуется установить водопропускные сооружения. Максимальные расходы воды в ложбинах стока по трассе автодороги представлены в          таблице 17.

Таблица 17– Ведомость ложбин стока по трассе автодороги от автодороги: куст №58 – КНС-10 Покачевского м/р до кустовой площадки № 448

| Местоположение | Род и название водотока | Расчетные расходы воды, м3/с |  |  |  |  | Расчетные средние скорости воды при прохождении расходов различной обеспеченности, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 % | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % | 1 % | 2 % | 3 % | 5 % | 10 % |
| участок 1 ПК1+23 | Ложбина стока | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,023 | 0,020 | - | - | 57,15 | - | - |
| участок 2 ПК3+37 | Ложбина стока | 0,086 | 0,08 | 0,075 | 0,07 | 0,06 | - | - | 57,18 | - | - |
| участок 3 ПК7+22 | Ложбина стока | 0,07 | 0,065 | 0,061 | 0,057 | 0,05 | - | - | 57,01 | - | - |

4.8 Перечень законодательных актов РФ 
и нормативно-технических документов

При разработке учитывался следующий перечень документов:

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г №564

4. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 01.09.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

5. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

7. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ;

8. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

9.  Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 181 «Об утверждении свода правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

10. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

12. СНиП 2.01.51—90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

13. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г.;

14. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2017 №39-оз (ред. от 24.05.2012) «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 06.04.2007);

15. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 августа 2017 года №45-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского округа – Югры»;

16.  Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 октября 2017 года №74-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского округа – Югры»

17. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 1 сентября 2014 г. N 540 г. (ред. От 06.10.2017) Москва "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

4.9. Перечень исходных данных

5. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

5.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Испрашиваемые земельные участки под строительство и эксплуатацию линейных объектов по проекту «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка» (П-2379) образуются в кадастровом квартале 86:04:0000001.

Способ образования, в соответствии с пунктом 6 статьи 11.4 «Земельного кодекса Российской Федерации» Федерального Закона № 136 от 25 октября 2001 года – путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельных участков с кадастровыми номерами 86:04:0000001:31224/ЧЗУ1; 86:04:0000001:31224/ЧЗУ2; 86:04:0000001:31224/ЧЗУ4; 86:04:0000001:31224/ЧЗУ5.

Границы территорий объектов культурного наследия в районе работ отсутствуют, и их отображение на чертеже межевания не требуется.

Границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение на чертеже межевания не требуется.

Так как объект расположен вдали от застройки, красные линии проектом определяются как линии отвода земельных участков на период эксплуатации объектов.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 (4-зона).

Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к предоставлению в аренду на период строительства и эксплуатации линейного объекта приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к предоставлению в аренду на период строительства и эксплуатации линейного объекта

| Площадь, га | Условный № Земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- |
| Всего долгосрочная аренда – 9,5074 га |  |  |
| 4,7346 | 86:04:0000001:31224/ЧЗУ1 | Земли лесного фонда |
| 4,6952 | 86:04:0000001:31224/ЧЗУ2 |  |
| 0,0776 | - | Земли промышленности |
| Всего краткосрочная аренда – 6,4858 га |  |  |
| 2,9583 | 86:04:0000001:31224/ЧЗУ4 | Земли лесного фонда |
| 3,5275 | 86:04:0000001:31224/ЧЗУ5 |  |

5.2. Вид разрешенного использования

Согласно ст. 7  и 87 Градостроительного кодекса РФ проектируемые участки относится к категории Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Согласно ст. 37 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09. 2014 г. N 540 г. Москва "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" вид разрешенного использования образуемых земельных участков – Недропользование.

В соответствии со статьями 21, 43, 45, 70.1, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 11.2, 11.3, 11.4, 11.10 Земельного кодекса Российской федерации, руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2016 №157 «О Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа Югры» проектируемые участки относятся к категории Земель лесного фонда.

- Классификатор видов разрешенного использования земельных участков

| Наименование вида разрешенного использования ЗУ* | Описание вида разрешенного использования земельного участка** | Код *** |
| --- | --- | --- |
| Недропользо-вание | Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования если добыча недр происходит на межселенной территории | 6.1 |
| Земли лесного фонда | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |

5.3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Вид использования лесов: выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых.

Участок расположен в эксплуатационных лесах, категории защитных лесов Мегионского лесничества.

5.4. Каталог координат поворотных точек

для размещения линейного «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка» (П-2379)

Землепользователь ТПП «Покачевнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Земли лесного фонда

86:04:0000001:31224/ЧЗУ1 (4,7346 га)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1037845.13 | 4362569.65 |
| 2 | 1037852.53 | 4362577.77 |
| 3 | 1037864.27 | 4362590.68 |
| 4 | 1037867.63 | 4362594.37 |
| 5 | 1037869.36 | 4362596.27 |
| 6 | 1037870.99 | 4362598.07 |
| 7 | 1037874.35 | 4362601.77 |
| 8 | 1037876.07 | 4362603.65 |
| 9 | 1037891.78 | 4362620.93 |
| 10 | 1037885.74 | 4362673.74 |
| 11 | 1037704.08 | 4362838.96 |
| 12 | 1037650.24 | 4362779.77 |
| 13 | 1037705.16 | 4362729.77 |
| 14 | 1037599.55 | 4362613.59 |
| 15 | 1037675.78 | 4362544.29 |
| 16 | 1037711.49 | 4362511.83 |
| 17 | 1037765.78 | 4362571.54 |
| 18 | 1037770.82 | 4362577.08 |
| 19 | 1037775.25 | 4362581.97 |
| 20 | 1037776.99 | 4362583.87 |
| 21 | 1037781.06 | 4362588.36 |
| 22 | 1037783.32 | 4362590.81 |
| 23 | 1037785.46 | 4362593.19 |
| 24 | 1037801.14 | 4362610.47 |

86:04:0000001:31224/ЧЗУ2 (4,6952 га)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1037954.83 | 4361936.62 |
| 2 | 1037952.30 | 4361946.18 |
| 3 | 1037949.83 | 4361945.86 |
| 4 | 1037926.28 | 4362037.14 |
| 5 | 1037891.14 | 4362561.83 |
| 6 | 1037882.17 | 4362594.71 |
| 7 | 1037874.35 | 4362601.77 |
| 8 | 1037870.99 | 4362598.07 |
| 9 | 1037877.73 | 4362591.99 |
| 10 | 1037886.18 | 4362561.03 |
| 11 | 1037921.31 | 4362036.34 |
| 12 | 1037944.80 | 4361945.25 |
| 13 | 1037942.11 | 4361946.04 |
| 14 | 1037939.23 | 4361946.85 |
| 15 | 1037916.35 | 4362035.55 |
| 16 | 1037881.45 | 4362557.14 |
| 17 | 1037873.26 | 4362589.30 |
| 18 | 1037867.63 | 4362594.37 |
| 19 | 1037864.27 | 4362590.68 |
| 20 | 1037868.76 | 4362586.60 |
| 21 | 1037876.48 | 4362556.35 |
| 22 | 1037911.39 | 4362034.74 |
| 23 | 1037933.34 | 4361949.59 |
| 24 | 1037930.80 | 4361952.71 |
| 25 | 1037928.73 | 4361955.32 |
| 26 | 1037914.51 | 4362008.56 |
| 27 | 1037912.00 | 4362019.18 |
| 28 | 1037909.90 | 4362029.89 |
| 29 | 1037908.19 | 4362040.67 |
| 30 | 1037906.91 | 4362051.52 |
| 31 | 1037906.15 | 4362060.59 |
| 32 | 1037878.61 | 4362471.72 |
| 33 | 1037877.10 | 4362484.51 |
| 34 | 1037875.15 | 4362495.69 |
| 35 | 1037872.63 | 4362506.75 |
| 36 | 1037869.50 | 4362517.66 |
| 37 | 1037865.82 | 4362528.39 |
| 38 | 1037861.57 | 4362538.91 |
| 39 | 1037856.79 | 4362549.19 |
| 40 | 1037851.45 | 4362559.21 |
| 41 | 1037845.13 | 4362569.65 |
| 42 | 1037801.14 | 4362610.47 |
| 43 | 1037785.46 | 4362593.19 |
| 44 | 1037797.63 | 4362581.98 |
| 45 | 1037811.96 | 4362564.81 |
| 46 | 1037817.64 | 4362556.86 |
| 47 | 1037822.88 | 4362548.63 |
| 48 | 1037827.69 | 4362540.14 |
| 49 | 1037832.06 | 4362531.40 |
| 50 | 1037835.94 | 4362522.45 |
| 51 | 1037839.37 | 4362513.30 |
| 52 | 1037842.30 | 4362503.99 |
| 53 | 1037844.71 | 4362494.53 |
| 54 | 1037846.64 | 4362484.96 |
| 55 | 1037848.06 | 4362475.30 |
| 56 | 1037848.96 | 4362465.59 |
| 57 | 1037872.68 | 4362111.38 |
| 58 | 1037869.89 | 4362110.94 |
| 59 | 1037866.68 | 4362110.72 |
| 60 | 1037843.54 | 4362455.03 |
| 61 | 1037842.54 | 4362465.69 |
| 62 | 1037840.98 | 4362476.29 |
| 63 | 1037838.88 | 4362486.80 |
| 64 | 1037836.20 | 4362497.16 |
| 65 | 1037832.98 | 4362507.40 |
| 66 | 1037829.24 | 4362517.43 |
| 67 | 1037824.95 | 4362527.26 |
| 68 | 1037820.17 | 4362536.85 |
| 69 | 1037814.89 | 4362546.16 |
| 70 | 1037809.21 | 4362555.27 |
| 71 | 1037799.72 | 4362568.26 |
| 72 | 1037792.60 | 4362576.46 |
| 73 | 1037785.38 | 4362584.14 |
| 74 | 1037781.06 | 4362588.36 |
| 75 | 1037776.99 | 4362583.87 |
| 76 | 1037781.10 | 4362579.93 |
| 77 | 1037788.51 | 4362571.97 |
| 78 | 1037794.91 | 4362564.40 |
| 79 | 1037804.15 | 4362551.83 |
| 80 | 1037809.75 | 4362543.07 |
| 81 | 1037814.87 | 4362534.02 |
| 82 | 1037819.51 | 4362524.72 |
| 83 | 1037823.68 | 4362515.19 |
| 84 | 1037827.30 | 4362505.45 |
| 85 | 1037830.44 | 4362495.52 |
| 86 | 1037833.01 | 4362485.47 |
| 87 | 1037835.07 | 4362475.27 |
| 88 | 1037836.60 | 4362464.98 |
| 89 | 1037837.55 | 4362454.63 |
| 90 | 1037860.72 | 4362109.92 |
| 91 | 1037858.77 | 4362109.60 |
| 92 | 1037835.79 | 4362451.29 |
| 93 | 1037834.77 | 4362461.96 |
| 94 | 1037833.23 | 4362472.56 |
| 95 | 1037831.10 | 4362483.05 |
| 96 | 1037828.43 | 4362493.43 |
| 97 | 1037825.21 | 4362503.65 |
| 98 | 1037821.46 | 4362513.68 |
| 99 | 1037817.19 | 4362523.51 |
| 100 | 1037812.40 | 4362533.10 |
| 101 | 1037807.13 | 4362542.42 |
| 102 | 1037801.36 | 4362551.44 |
| 103 | 1037795.12 | 4362560.16 |
| 104 | 1037788.44 | 4362568.53 |
| 105 | 1037775.25 | 4362581.97 |
| 106 | 1037770.82 | 4362577.08 |
| 107 | 1037783.87 | 4362564.66 |
| 108 | 1037790.34 | 4362556.53 |
| 109 | 1037796.39 | 4362548.09 |
| 110 | 1037801.99 | 4362539.32 |
| 111 | 1037807.11 | 4362530.28 |
| 112 | 1037811.75 | 4362520.97 |
| 113 | 1037815.89 | 4362511.44 |
| 114 | 1037819.53 | 4362501.70 |
| 115 | 1037822.65 | 4362491.79 |
| 116 | 1037825.25 | 4362481.71 |
| 117 | 1037827.30 | 4362471.52 |
| 118 | 1037828.82 | 4362461.24 |
| 119 | 1037829.80 | 4362450.89 |
| 120 | 1037853.32 | 4362100.31 |
| 121 | 1037851.31 | 4362100.16 |
| 122 | 1037851.58 | 4362095.56 |
| 123 | 1037759.29 | 4362033.68 |
| 124 | 1037763.67 | 4362027.05 |
| 125 | 1037747.18 | 4362016.26 |
| 126 | 1037759.78 | 4361997.12 |
| 127 | 1037764.90 | 4361999.86 |
| 128 | 1037757.67 | 4362010.81 |
| 129 | 1037758.75 | 4362011.60 |
| 130 | 1037758.52 | 4362011.96 |
| 131 | 1037768.92 | 4362018.94 |
| 132 | 1037774.12 | 4362022.43 |
| 133 | 1037772.09 | 4362025.47 |
| 134 | 1037848.03 | 4362076.38 |
| 135 | 1037854.67 | 4362080.84 |
| 136 | 1037855.82 | 4362069.02 |
| 137 | 1037857.06 | 4362059.72 |
| 138 | 1037858.56 | 4362050.52 |
| 139 | 1037860.36 | 4362041.36 |
| 140 | 1037861.92 | 4362034.09 |
| 141 | 1037883.71 | 4361940.59 |
| 142 | 1037876.75 | 4361938.99 |
| 143 | 1037865.27 | 4361930.96 |
| 144 | 1037869.73 | 4361927.81 |
| 145 | 1037893.62 | 4361921.68 |
| – | – | – |
| 146 | 1037896.66 | 4361953.43 |
| 147 | 1037884.49 | 4362004.99 |
| 148 | 1037883.11 | 4362010.86 |
| 149 | 1037881.85 | 4362016.76 |
| 150 | 1037880.70 | 4362022.68 |
| 151 | 1037879.67 | 4362028.62 |
| 152 | 1037878.75 | 4362034.59 |
| 153 | 1037877.94 | 4362040.57 |
| 154 | 1037877.25 | 4362046.56 |
| 155 | 1037876.68 | 4362052.57 |
| 156 | 1037876.22 | 4362058.57 |
| 157 | 1037874.16 | 4362089.21 |
| 158 | 1037871.33 | 4362089.32 |
| 159 | 1037868.08 | 4362089.83 |
| 160 | 1037860.41 | 4362084.69 |
| 161 | 1037861.79 | 4362069.67 |
| 162 | 1037862.99 | 4362060.60 |
| 163 | 1037864.47 | 4362051.58 |
| 164 | 1037866.23 | 4362042.60 |
| 165 | 1037867.83 | 4362035.46 |
| 166 | 1037888.86 | 4361951.56 |
| 167 | 1037892.05 | 4361952.36 |
| – | – | – |
| 168 | 1037854.20 | 4362087.75 |
| 169 | 1037854.06 | 4362089.95 |
| 170 | 1037767.61 | 4362032.04 |
| 171 | 1037768.74 | 4362030.44 |
| – | – | – |
| 172 | 1038603.42 | 4361773.68 |
| 173 | 1038608.14 | 4361783.74 |
| 174 | 1038605.05 | 4361787.28 |
| 175 | 1038604.46 | 4361787.63 |
| 176 | 1038600.54 | 4361779.30 |
| 177 | 1037961.59 | 4361900.20 |
| 178 | 1037957.15 | 4361917.41 |
| 179 | 1037959.58 | 4361918.01 |
| 180 | 1037970.48 | 4361920.77 |
| 181 | 1038067.46 | 4361948.27 |
| 182 | 1038158.17 | 4361965.64 |
| 183 | 1038183.36 | 4361969.36 |
| 184 | 1038256.88 | 4361977.00 |
| 185 | 1038271.18 | 4361978.89 |
| 186 | 1038283.45 | 4361981.07 |
| 187 | 1038297.54 | 4361984.23 |
| 188 | 1038307.67 | 4361986.95 |
| 189 | 1038318.35 | 4361990.21 |
| 190 | 1038375.01 | 4362008.86 |
| 191 | 1038385.69 | 4362011.88 |
| 192 | 1038401.05 | 4362015.83 |
| 193 | 1038417.97 | 4362019.51 |
| 194 | 1038542.05 | 4362040.65 |
| 195 | 1038543.27 | 4362046.94 |
| 196 | 1038416.95 | 4362025.43 |
| 197 | 1038399.85 | 4362022.16 |
| 198 | 1038384.37 | 4362018.10 |
| 199 | 1038373.13 | 4362014.56 |
| 200 | 1038317.09 | 4361996.12 |
| 201 | 1038306.64 | 4361992.89 |
| 202 | 1038296.07 | 4361990.05 |
| 203 | 1038282.92 | 4361987.09 |
| 204 | 1038270.25 | 4361984.82 |
| 205 | 1038256.87 | 4361983.04 |
| 206 | 1038182.74 | 4361975.32 |
| 207 | 1038157.05 | 4361971.54 |
| 208 | 1038066.07 | 4361954.11 |
| 209 | 1037969.01 | 4361926.59 |
| 210 | 1037958.08 | 4361923.85 |
| 211 | 1037955.65 | 4361923.24 |
| 212 | 1037954.35 | 4361928.36 |
| 213 | 1037949.47 | 4361927.17 |
| 214 | 1037950.79 | 4361922.01 |
| 215 | 1037948.37 | 4361921.40 |
| 216 | 1037937.13 | 4361918.61 |
| 217 | 1037937.55 | 4361924.26 |
| 218 | 1037932.43 | 4361923.02 |
| 219 | 1037932.00 | 4361917.28 |
| 220 | 1037925.64 | 4361915.69 |
| 221 | 1037926.16 | 4361909.63 |
| 222 | 1037928.98 | 4361910.36 |
| 223 | 1037931.52 | 4361911.01 |
| 224 | 1037930.17 | 4361892.92 |
| 225 | 1037935.11 | 4361891.98 |
| 226 | 1037936.64 | 4361912.27 |
| 227 | 1037939.20 | 4361912.89 |
| 228 | 1037949.85 | 4361915.57 |
| 229 | 1037952.30 | 4361916.22 |
| 230 | 1037957.54 | 4361895.87 |
| – | – | – |
| 231 | 1038730.29 | 4362033.69 |
| 232 | 1038711.67 | 4362090.94 |
| 233 | 1038633.36 | 4362065.48 |
| 234 | 1038623.36 | 4362062.43 |
| 235 | 1038614.70 | 4362060.09 |
| 236 | 1038603.08 | 4362057.37 |
| 237 | 1038591.36 | 4362055.13 |
| 238 | 1038558.28 | 4362049.50 |
| 239 | 1038557.05 | 4362043.20 |
| 240 | 1038592.34 | 4362049.22 |
| 241 | 1038604.31 | 4362051.50 |
| 242 | 1038616.18 | 4362054.27 |
| 243 | 1038625.02 | 4362056.66 |
| 244 | 1038635.23 | 4362059.78 |
| 245 | 1038707.78 | 4362083.37 |
| 246 | 1038725.41 | 4362029.19 |
| – | – | – |
| 247 | 1038764.69 | 4361915.98 |
| 248 | 1038760.82 | 4361931.49 |
| 249 | 1038752.67 | 4361964.89 |
| 250 | 1038747.59 | 4361980.47 |
| 251 | 1038743.45 | 4361973.77 |
| 252 | 1038754.23 | 4361940.63 |
| 253 | 1038757.96 | 4361929.18 |
| 254 | 1038762.08 | 4361916.55 |
| – | – | – |
| 255 | 1038740.99 | 4361981.30 |
| 256 | 1038745.16 | 4361987.99 |
| 257 | 1038733.27 | 4362024.50 |
| 258 | 1038728.36 | 4362020.14 |
| – | – | – |
| 259 | 1038613.01 | 4361794.10 |
| 260 | 1038626.41 | 4361822.65 |
| 261 | 1038624.74 | 4361830.83 |
| 262 | 1038608.84 | 4361796.95 |
| – | – | – |
| 263 | 1038668.43 | 4361855.68 |
| 264 | 1038666.90 | 4361860.60 |
| 265 | 1038667.07 | 4361861.29 |
| 266 | 1038644.45 | 4361867.40 |
| 267 | 1038641.16 | 4361865.66 |
| 268 | 1038642.80 | 4361857.58 |
| 269 | 1038644.92 | 4361862.08 |
| – | – | – |
| 270 | 1037784.57 | 4362010.39 |
| 271 | 1037780.67 | 4362017.09 |
| 272 | 1037778.59 | 4362015.69 |
| 273 | 1037773.59 | 4362012.33 |
| 274 | 1037769.65 | 4362009.71 |
| 275 | 1037773.30 | 4362004.35 |
| – | – | – |
| 276 | 1038550.75 | 4362042.13 |
| 277 | 1038551.97 | 4362048.43 |
| 278 | 1038545.47 | 4362047.32 |
| 279 | 1038544.25 | 4362041.04 |
| – | – | – |
| 280 | 1038732.59 | 4362026.60 |
| 281 | 1038730.96 | 4362031.62 |
| 282 | 1038726.10 | 4362027.14 |
| 283 | 1038727.67 | 4362022.24 |
| – | – | – |
| 284 | 1038609.09 | 4361785.74 |
| 285 | 1038610.40 | 4361788.54 |
| 286 | 1038606.21 | 4361791.39 |
| 287 | 1038605.30 | 4361789.46 |
| 288 | 1038606.38 | 4361788.85 |
| – | – | – |
| 289 | 1038639.95 | 4361851.50 |
| 290 | 1038640.64 | 4361852.98 |
| 291 | 1038638.99 | 4361861.19 |
| 292 | 1038638.28 | 4361859.67 |

86:04:0000001:31224/ЧЗУ4 (2,9583 га)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1037675.78 | 4362544.29 |
| 2 | 1037599.55 | 4362613.59 |
| 3 | 1037705.16 | 4362729.77 |
| 4 | 1037650.24 | 4362779.77 |
| 5 | 1037621.22 | 4362806.15 |
| 6 | 1037498.73 | 4362671.48 |
| 7 | 1037582.63 | 4362595.07 |
| 8 | 1037541.33 | 4362549.60 |
| 9 | 1037617.56 | 4362480.27 |

86:04:0000001:31224/ЧЗУ5 (3,5275 га)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1038600.54 | 4361779.30 |
| 2 | 1038604.46 | 4361787.63 |
| 3 | 1038602.28 | 4361788.86 |
| 4 | 1038599.10 | 4361782.12 |
| 5 | 1037963.61 | 4361902.37 |
| 6 | 1037961.32 | 4361911.25 |
| 7 | 1037972.18 | 4361913.97 |
| 8 | 1038068.51 | 4361941.34 |
| 9 | 1038159.49 | 4361958.76 |
| 10 | 1038184.08 | 4361962.40 |
| 11 | 1038257.63 | 4361970.04 |
| 12 | 1038280.22 | 4361973.33 |
| 13 | 1038301.18 | 4361977.92 |
| 14 | 1038317.97 | 4361982.74 |
| 15 | 1038377.19 | 4362002.20 |
| 16 | 1038419.13 | 4362012.61 |
| 17 | 1038510.46 | 4362026.72 |
| 18 | 1038540.46 | 4362032.35 |
| 19 | 1038542.05 | 4362040.65 |
| 20 | 1038417.97 | 4362019.51 |
| 21 | 1038401.05 | 4362015.83 |
| 22 | 1038385.69 | 4362011.88 |
| 23 | 1038375.01 | 4362008.86 |
| 24 | 1038318.35 | 4361990.21 |
| 25 | 1038307.67 | 4361986.95 |
| 26 | 1038297.54 | 4361984.23 |
| 27 | 1038283.45 | 4361981.07 |
| 28 | 1038271.18 | 4361978.89 |
| 29 | 1038256.88 | 4361977.00 |
| 30 | 1038183.36 | 4361969.36 |
| 31 | 1038158.17 | 4361965.64 |
| 32 | 1038067.46 | 4361948.27 |
| 33 | 1037970.48 | 4361920.77 |
| 34 | 1037959.58 | 4361918.01 |
| 35 | 1037957.15 | 4361917.41 |
| 36 | 1037961.59 | 4361900.20 |
| 1 | 1038600.54 | 4361779.30 |
| – | – | – |
| 37 | 1037851.58 | 4362095.56 |
| 38 | 1037851.31 | 4362100.16 |
| 39 | 1037853.32 | 4362100.31 |
| 40 | 1037829.80 | 4362450.89 |
| 41 | 1037828.82 | 4362461.24 |
| 42 | 1037827.30 | 4362471.52 |
| 43 | 1037825.25 | 4362481.71 |
| 44 | 1037822.65 | 4362491.79 |
| 45 | 1037819.53 | 4362501.70 |
| 46 | 1037815.89 | 4362511.44 |
| 47 | 1037811.75 | 4362520.97 |
| 48 | 1037807.11 | 4362530.28 |
| 49 | 1037801.99 | 4362539.32 |
| 50 | 1037796.39 | 4362548.09 |
| 51 | 1037790.34 | 4362556.53 |
| 52 | 1037783.87 | 4362564.66 |
| 53 | 1037770.82 | 4362577.08 |
| 54 | 1037765.78 | 4362571.54 |
| 55 | 1037778.22 | 4362560.59 |
| 56 | 1037787.73 | 4362548.28 |
| 57 | 1037800.93 | 4362526.99 |
| 58 | 1037811.21 | 4362504.13 |
| 59 | 1037817.09 | 4362484.99 |
| 60 | 1037822.34 | 4362455.41 |
| 61 | 1037846.31 | 4362100.46 |
| 62 | 1037738.83 | 4362028.32 |
| 63 | 1037747.18 | 4362016.26 |
| 64 | 1037763.67 | 4362027.05 |
| 65 | 1037759.29 | 4362033.68 |
| 37 | 1037851.58 | 4362095.56 |
| – | – | – |
| 66 | 1037933.34 | 4361949.59 |
| 67 | 1037911.39 | 4362034.74 |
| 68 | 1037876.48 | 4362556.35 |
| 69 | 1037868.76 | 4362586.60 |
| 70 | 1037864.27 | 4362590.68 |
| 71 | 1037852.53 | 4362577.77 |
| 72 | 1037845.13 | 4362569.65 |
| 73 | 1037851.45 | 4362559.21 |
| 74 | 1037856.79 | 4362549.19 |
| 75 | 1037861.57 | 4362538.91 |
| 76 | 1037865.82 | 4362528.39 |
| 77 | 1037869.50 | 4362517.66 |
| 78 | 1037872.63 | 4362506.75 |
| 79 | 1037875.15 | 4362495.69 |
| 80 | 1037877.10 | 4362484.51 |
| 81 | 1037878.61 | 4362471.72 |
| 82 | 1037906.15 | 4362060.59 |
| 83 | 1037906.91 | 4362051.52 |
| 84 | 1037908.19 | 4362040.67 |
| 85 | 1037909.90 | 4362029.89 |
| 86 | 1037912.00 | 4362019.18 |
| 87 | 1037914.51 | 4362008.56 |
| 88 | 1037928.73 | 4361955.32 |
| 89 | 1037930.80 | 4361952.71 |
| 66 | 1037933.34 | 4361949.59 |
| – | – | – |
| 90 | 1037944.80 | 4361945.25 |
| 91 | 1037921.31 | 4362036.34 |
| 92 | 1037886.18 | 4362561.03 |
| 93 | 1037877.73 | 4362591.99 |
| 94 | 1037870.99 | 4362598.07 |
| 95 | 1037869.36 | 4362596.27 |
| 96 | 1037867.63 | 4362594.37 |
| 97 | 1037873.26 | 4362589.30 |
| 98 | 1037881.45 | 4362557.14 |
| 99 | 1037916.35 | 4362035.55 |
| 100 | 1037939.23 | 4361946.85 |
| 101 | 1037942.11 | 4361946.04 |
| 90 | 1037944.80 | 4361945.25 |
| – | – | – |
| 102 | 1038543.27 | 4362046.94 |
| 103 | 1038544.68 | 4362054.29 |
| 104 | 1038459.42 | 4362039.76 |
| 105 | 1038367.31 | 4362017.63 |
| 106 | 1038327.48 | 4362007.21 |
| 107 | 1038298.65 | 4361997.94 |
| 108 | 1038270.41 | 4361991.94 |
| 109 | 1038182.03 | 4361982.29 |
| 110 | 1038169.39 | 4361980.74 |
| 111 | 1037956.79 | 4361928.95 |
| 112 | 1037954.35 | 4361928.36 |
| 113 | 1037955.65 | 4361923.24 |
| 114 | 1037958.08 | 4361923.85 |
| 115 | 1037969.01 | 4361926.59 |
| 116 | 1038066.07 | 4361954.11 |
| 117 | 1038157.05 | 4361971.54 |
| 118 | 1038182.74 | 4361975.32 |
| 119 | 1038256.87 | 4361983.04 |
| 120 | 1038270.25 | 4361984.82 |
| 121 | 1038282.92 | 4361987.09 |
| 122 | 1038296.07 | 4361990.05 |
| 123 | 1038306.64 | 4361992.89 |
| 124 | 1038317.09 | 4361996.12 |
| 125 | 1038373.13 | 4362014.56 |
| 126 | 1038384.37 | 4362018.10 |
| 127 | 1038399.85 | 4362022.16 |
| 128 | 1038416.95 | 4362025.43 |
| 102 | 1038543.27 | 4362046.94 |
| – | – | – |
| 129 | 1037872.68 | 4362111.38 |
| 130 | 1037848.96 | 4362465.59 |
| 131 | 1037848.06 | 4362475.30 |
| 132 | 1037846.64 | 4362484.96 |
| 133 | 1037844.71 | 4362494.53 |
| 134 | 1037842.30 | 4362503.99 |
| 135 | 1037839.37 | 4362513.30 |
| 136 | 1037835.94 | 4362522.45 |
| 137 | 1037832.06 | 4362531.40 |
| 138 | 1037827.69 | 4362540.14 |
| 139 | 1037822.88 | 4362548.63 |
| 140 | 1037817.64 | 4362556.86 |
| 141 | 1037811.96 | 4362564.81 |
| 142 | 1037797.63 | 4362581.98 |
| 143 | 1037785.46 | 4362593.19 |
| 144 | 1037783.32 | 4362590.81 |
| 145 | 1037781.06 | 4362588.36 |
| 146 | 1037785.38 | 4362584.14 |
| 147 | 1037792.60 | 4362576.46 |
| 148 | 1037799.72 | 4362568.26 |
| 149 | 1037809.21 | 4362555.27 |
| 150 | 1037814.89 | 4362546.16 |
| 151 | 1037820.17 | 4362536.85 |
| 152 | 1037824.95 | 4362527.26 |
| 153 | 1037829.24 | 4362517.43 |
| 154 | 1037832.98 | 4362507.40 |
| 155 | 1037836.20 | 4362497.16 |
| 156 | 1037838.88 | 4362486.80 |
| 157 | 1037840.98 | 4362476.29 |
| 158 | 1037842.54 | 4362465.69 |
| 159 | 1037843.54 | 4362455.03 |
| 160 | 1037866.68 | 4362110.72 |
| 161 | 1037869.89 | 4362110.94 |
| 129 | 1037872.68 | 4362111.38 |
| – | – | – |
| 162 | 1038604.85 | 4361770.85 |
| 163 | 1038609.94 | 4361781.69 |
| 164 | 1038608.14 | 4361783.74 |
| 165 | 1038603.42 | 4361773.68 |
| 166 | 1037957.54 | 4361895.87 |
| 167 | 1037952.30 | 4361916.22 |
| 168 | 1037949.85 | 4361915.57 |
| 169 | 1037939.20 | 4361912.89 |
| 170 | 1037936.64 | 4361912.27 |
| 171 | 1037935.11 | 4361891.98 |
| 172 | 1037937.61 | 4361891.50 |
| 173 | 1037938.68 | 4361905.42 |
| 174 | 1037951.63 | 4361908.78 |
| 175 | 1037955.53 | 4361893.71 |
| 162 | 1038604.85 | 4361770.85 |
| – | – | – |
| 176 | 1037952.30 | 4361946.18 |
| 177 | 1037928.75 | 4362037.54 |
| 178 | 1037893.63 | 4362562.24 |
| 179 | 1037884.42 | 4362596.11 |
| 180 | 1037876.07 | 4362603.65 |
| 181 | 1037874.35 | 4362601.77 |
| 182 | 1037882.17 | 4362594.71 |
| 183 | 1037891.14 | 4362561.83 |
| 184 | 1037926.28 | 4362037.14 |
| 185 | 1037949.83 | 4361945.86 |
| 176 | 1037952.30 | 4361946.18 |
| – | – | – |
| 186 | 1038736.66 | 4362039.50 |
| 187 | 1038717.83 | 4362098.76 |
| 188 | 1038694.46 | 4362092.75 |
| 189 | 1038621.42 | 4362069.16 |
| 190 | 1038591.60 | 4362062.29 |
| 191 | 1038566.81 | 4362058.05 |
| 192 | 1038561.71 | 4362055.84 |
| 193 | 1038559.48 | 4362055.80 |
| 194 | 1038558.28 | 4362049.50 |
| 195 | 1038591.36 | 4362055.13 |
| 196 | 1038603.08 | 4362057.37 |
| 197 | 1038614.70 | 4362060.09 |
| 198 | 1038623.36 | 4362062.43 |
| 199 | 1038633.36 | 4362065.48 |
| 200 | 1038711.67 | 4362090.94 |
| 201 | 1038730.29 | 4362033.69 |
| 186 | 1038736.66 | 4362039.50 |
| – | – | – |
| 202 | 1038725.41 | 4362029.19 |
| 203 | 1038707.78 | 4362083.37 |
| 204 | 1038635.23 | 4362059.78 |
| 205 | 1038625.02 | 4362056.66 |
| 206 | 1038616.18 | 4362054.27 |
| 207 | 1038604.31 | 4362051.50 |
| 208 | 1038592.34 | 4362049.22 |
| 209 | 1038557.05 | 4362043.20 |
| 210 | 1038555.49 | 4362035.16 |
| 211 | 1038593.52 | 4362042.31 |
| 212 | 1038605.78 | 4362044.65 |
| 213 | 1038623.94 | 4362049.08 |
| 214 | 1038703.36 | 4362074.65 |
| 215 | 1038719.81 | 4362024.01 |
| 202 | 1038725.41 | 4362029.19 |
| – | – | – |
| 216 | 1037896.66 | 4361953.43 |
| 217 | 1037884.49 | 4362004.99 |
| 218 | 1037883.11 | 4362010.86 |
| 219 | 1037881.85 | 4362016.76 |
| 220 | 1037880.70 | 4362022.68 |
| 221 | 1037879.67 | 4362028.62 |
| 222 | 1037878.75 | 4362034.59 |
| 223 | 1037877.94 | 4362040.57 |
| 224 | 1037877.25 | 4362046.56 |
| 225 | 1037876.68 | 4362052.57 |
| 226 | 1037876.22 | 4362058.57 |
| 227 | 1037874.16 | 4362089.21 |
| 228 | 1037871.33 | 4362089.32 |
| 229 | 1037868.08 | 4362089.83 |
| 230 | 1037860.41 | 4362084.69 |
| 231 | 1037861.79 | 4362069.67 |
| 232 | 1037862.99 | 4362060.60 |
| 233 | 1037864.47 | 4362051.58 |
| 234 | 1037866.23 | 4362042.60 |
| 235 | 1037867.83 | 4362035.46 |
| 236 | 1037888.86 | 4361951.56 |
| 237 | 1037892.05 | 4361952.36 |
| 216 | 1037896.66 | 4361953.43 |
| – | – | – |
| 238 | 1037883.71 | 4361940.59 |
| 239 | 1037861.92 | 4362034.09 |
| 240 | 1037860.36 | 4362041.36 |
| 241 | 1037858.56 | 4362050.52 |
| 242 | 1037857.06 | 4362059.72 |
| 243 | 1037855.82 | 4362069.02 |
| 244 | 1037854.67 | 4362080.84 |
| 245 | 1037848.03 | 4362076.38 |
| 246 | 1037772.09 | 4362025.47 |
| 247 | 1037774.12 | 4362022.43 |
| 248 | 1037819.01 | 4362052.56 |
| 249 | 1037821.02 | 4362049.78 |
| 250 | 1037848.83 | 4362068.48 |
| 251 | 1037850.40 | 4362056.86 |
| 252 | 1037853.11 | 4362041.81 |
| 253 | 1037855.62 | 4362030.64 |
| 254 | 1037867.01 | 4361981.13 |
| 255 | 1037875.02 | 4361969.22 |
| 256 | 1037871.45 | 4361961.97 |
| 257 | 1037872.43 | 4361957.69 |
| 258 | 1037882.44 | 4361942.99 |
| 259 | 1037876.75 | 4361938.99 |
| 238 | 1037883.71 | 4361940.59 |
| – | – | – |
| 260 | 1037860.72 | 4362109.92 |
| 261 | 1037837.55 | 4362454.63 |
| 262 | 1037836.60 | 4362464.98 |
| 263 | 1037835.07 | 4362475.27 |
| 264 | 1037833.01 | 4362485.47 |
| 265 | 1037830.44 | 4362495.52 |
| 266 | 1037827.30 | 4362505.45 |
| 267 | 1037823.68 | 4362515.19 |
| 268 | 1037819.51 | 4362524.72 |
| 269 | 1037814.87 | 4362534.02 |
| 270 | 1037809.75 | 4362543.07 |
| 271 | 1037804.15 | 4362551.83 |
| 272 | 1037794.91 | 4362564.40 |
| 273 | 1037788.51 | 4362571.97 |
| 274 | 1037781.10 | 4362579.93 |
| 275 | 1037776.99 | 4362583.87 |
| 276 | 1037775.25 | 4362581.97 |
| 277 | 1037788.44 | 4362568.53 |
| 278 | 1037795.12 | 4362560.16 |
| 279 | 1037801.36 | 4362551.44 |
| 280 | 1037807.13 | 4362542.42 |
| 281 | 1037812.40 | 4362533.10 |
| 282 | 1037817.19 | 4362523.51 |
| 283 | 1037821.46 | 4362513.68 |
| 284 | 1037825.21 | 4362503.65 |
| 285 | 1037828.43 | 4362493.43 |
| 286 | 1037831.10 | 4362483.05 |
| 287 | 1037833.23 | 4362472.56 |
| 288 | 1037834.77 | 4362461.96 |
| 289 | 1037835.79 | 4362451.29 |
| 290 | 1037858.77 | 4362109.60 |
| 260 | 1037860.72 | 4362109.92 |
| – | – | – |
| 291 | 1037854.20 | 4362087.75 |
| 292 | 1037854.06 | 4362089.95 |
| 293 | 1037767.61 | 4362032.04 |
| 294 | 1037768.74 | 4362030.44 |
| 291 | 1037854.20 | 4362087.75 |
| – | – | – |
| 295 | 1038759.66 | 4361917.08 |
| 296 | 1038757.96 | 4361929.18 |
| 297 | 1038754.23 | 4361940.63 |
| 298 | 1038749.26 | 4361933.32 |
| 299 | 1038754.16 | 4361918.28 |
| 295 | 1038759.66 | 4361917.08 |
| – | – | – |
| 300 | 1038608.84 | 4361796.95 |
| 301 | 1038624.74 | 4361830.83 |
| 302 | 1038623.89 | 4361834.93 |
| 303 | 1038606.74 | 4361798.38 |
| 300 | 1038608.84 | 4361796.95 |
| – | – | – |
| 304 | 1038615.11 | 4361792.67 |
| 305 | 1038627.24 | 4361818.53 |
| 306 | 1038626.41 | 4361822.65 |
| 307 | 1038613.01 | 4361794.10 |
| 304 | 1038615.11 | 4361792.67 |
| – | – | – |
| 308 | 1038742.70 | 4362020.46 |
| 309 | 1038739.63 | 4362030.13 |
| 310 | 1038733.28 | 4362024.51 |
| 311 | 1038735.99 | 4362016.15 |
| 308 | 1038742.70 | 4362020.46 |
| – | – | – |
| 312 | 1038669.21 | 4361853.21 |
| 313 | 1038668.43 | 4361855.68 |
| 314 | 1038644.92 | 4361862.08 |
| 315 | 1038642.80 | 4361857.58 |
| 316 | 1038643.64 | 4361853.49 |
| 317 | 1038646.29 | 4361859.13 |
| 318 | 1038663.13 | 4361854.53 |
| 319 | 1038663.28 | 4361854.55 |
| 312 | 1038669.21 | 4361853.21 |
| – | – | – |
| 320 | 1037950.79 | 4361922.01 |
| 321 | 1037949.47 | 4361927.17 |
| 322 | 1037947.04 | 4361926.57 |
| 323 | 1037937.55 | 4361924.26 |
| 324 | 1037937.13 | 4361918.61 |
| 325 | 1037948.37 | 4361921.40 |
| 320 | 1037950.79 | 4361922.01 |
| – | – | – |
| 326 | 1037930.17 | 4361892.92 |
| 327 | 1037931.52 | 4361911.01 |
| 328 | 1037928.98 | 4361910.36 |
| 329 | 1037926.16 | 4361909.63 |
| 330 | 1037926.77 | 4361902.54 |
| 331 | 1037928.43 | 4361902.95 |
| 332 | 1037927.77 | 4361894.28 |
| 333 | 1037929.25 | 4361893.09 |
| 326 | 1037930.17 | 4361892.92 |
| – | – | – |
| 334 | 1038667.07 | 4361861.29 |
| 335 | 1038667.65 | 4361863.71 |
| 336 | 1038647.71 | 4361869.11 |
| 337 | 1038644.45 | 4361867.40 |
| 334 | 1038667.07 | 4361861.29 |
| – | – | – |
| 338 | 1038549.17 | 4362033.98 |
| 339 | 1038550.75 | 4362042.13 |
| 340 | 1038544.25 | 4362041.04 |
| 341 | 1038542.67 | 4362032.76 |
| 338 | 1038549.17 | 4362033.98 |
| – | – | – |
| 342 | 1037790.09 | 4362013.34 |
| 343 | 1037786.02 | 4362020.69 |
| 344 | 1037780.67 | 4362017.09 |
| 345 | 1037784.57 | 4362010.39 |
| 342 | 1037790.09 | 4362013.34 |
| – | – | – |
| 346 | 1038730.76 | 4362012.74 |
| 347 | 1038728.36 | 4362020.14 |
| 348 | 1038723.02 | 4362015.41 |
| 349 | 1038722.79 | 4362014.85 |
| 350 | 1038724.74 | 4362008.82 |
| 346 | 1038730.76 | 4362012.74 |
| – | – | – |
| 351 | 1038551.97 | 4362048.43 |
| 352 | 1038553.36 | 4362055.60 |
| 353 | 1038552.17 | 4362055.57 |
| 354 | 1038546.86 | 4362054.65 |
| 355 | 1038545.47 | 4362047.32 |
| 351 | 1038551.97 | 4362048.43 |
| – | – | – |
| 356 | 1038738.96 | 4362032.23 |
| 357 | 1038737.33 | 4362037.40 |
| 358 | 1038730.96 | 4362031.62 |
| 359 | 1038732.59 | 4362026.60 |
| 356 | 1038738.96 | 4362032.23 |
| – | – | – |
| 360 | 1037932.00 | 4361917.28 |
| 361 | 1037932.43 | 4361923.02 |
| 362 | 1037925.17 | 4361921.24 |
| 363 | 1037925.15 | 4361921.05 |
| 364 | 1037925.64 | 4361915.69 |
| 360 | 1037932.00 | 4361917.28 |
| – | – | – |
| 365 | 1038727.67 | 4362022.24 |
| 366 | 1038726.10 | 4362027.14 |
| 367 | 1038720.46 | 4362022.01 |
| 368 | 1038722.03 | 4362017.21 |
| 365 | 1038727.67 | 4362022.24 |
| – | – | – |
| 369 | 1038610.88 | 4361783.68 |
| 370 | 1038612.49 | 4361787.12 |
| 371 | 1038610.40 | 4361788.54 |
| 372 | 1038609.09 | 4361785.74 |
| 369 | 1038610.88 | 4361783.68 |
| – | – | – |
| 373 | 1038605.30 | 4361789.46 |
| 374 | 1038606.21 | 4361791.39 |
| 375 | 1038604.12 | 4361792.82 |
| 376 | 1038603.12 | 4361790.70 |
| 373 | 1038605.30 | 4361789.46 |
| – | – | – |
| 377 | 1038638.28 | 4361859.67 |
| 378 | 1038638.99 | 4361861.19 |
| 379 | 1038638.14 | 4361865.29 |
| 380 | 1038637.42 | 4361863.78 |
| 377 | 1038638.28 | 4361859.67 |
| – | – | – |
| 381 | 1038640.78 | 4361847.40 |
| 382 | 1038641.49 | 4361848.88 |
| 383 | 1038640.64 | 4361852.98 |
| 384 | 1038639.95 | 4361851.50 |
| 381 | 1038640.78 | 4361847.40 |
| – | – | – |
| 385 | 1038643.45 | 4361870.27 |
| 386 | 1038642.07 | 4361870.64 |
| 387 | 1038640.18 | 4361869.64 |
| 388 | 1038639.51 | 4361868.20 |
| 385 | 1038643.45 | 4361870.27 |

Земли промышленности

0,0776 га

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1038768.80 | 4361915.16 |
| 2 | 1038768.11 | 4361927.31 |
| 3 | 1038754.22 | 4361984.11 |
| 4 | 1038752.72 | 4361988.85 |
| 5 | 1038748.51 | 4361981.96 |
| 6 | 1038752.73 | 4361964.60 |
| 7 | 1038760.79 | 4361931.48 |
| 8 | 1038764.73 | 4361916.04 |
| – | – | – |
| 9 | 1038635.57 | 4361836.28 |
| 10 | 1038639.41 | 4361844.45 |
| 11 | 1038638.33 | 4361848.04 |
| 12 | 1038636.19 | 4361855.24 |
| 13 | 1038635.11 | 4361858.86 |
| 14 | 1038631.25 | 4361850.63 |
| 15 | 1038632.34 | 4361847.06 |
| 16 | 1038634.48 | 4361839.84 |
| – | – | – |
| 17 | 1038746.52 | 4361990.18 |
| 18 | 1038750.35 | 4361996.37 |
| 19 | 1038746.65 | 4362007.93 |
| 20 | 1038744.65 | 4362006.71 |
| 21 | 1038743.41 | 4362005.36 |
| 22 | 1038743.29 | 4362003.55 |
| – | – | – |
| 23 | 1038542.67 | 4362032.76 |
| 24 | 1038544.25 | 4362041.02 |
| 25 | 1038545.47 | 4362047.32 |
| 26 | 1038546.86 | 4362054.65 |
| 27 | 1038544.69 | 4362054.28 |
| 28 | 1038543.28 | 4362046.96 |
| 29 | 1038542.08 | 4362040.65 |
| 30 | 1038540.51 | 4362032.36 |
| – | – | – |
| 31 | 1038739.60 | 4362030.11 |
| 32 | 1038738.93 | 4362032.23 |
| 33 | 1038722.02 | 4362017.21 |
| 34 | 1038722.77 | 4362014.85 |
| 35 | 1038723.02 | 4362015.41 |
| – | – | – |
| 36 | 1038730.97 | 4362031.63 |
| 37 | 1038737.21 | 4362037.37 |
| 38 | 1038736.61 | 4362039.49 |
| 39 | 1038730.29 | 4362033.69 |
| 40 | 1038725.41 | 4362029.19 |
| 41 | 1038719.77 | 4362024.00 |
| 42 | 1038720.53 | 4362022.04 |
| 43 | 1038726.09 | 4362027.14 |
| – | – | – |
| 44 | 1038775.05 | 4361913.72 |
| 45 | 1038775.80 | 4361921.02 |
| 46 | 1038774.23 | 4361921.20 |
| 47 | 1038772.19 | 4361927.62 |
| 48 | 1038771.18 | 4361914.65 |
| – | – | – |
| 49 | 1038609.94 | 4361781.69 |
| 50 | 1038610.88 | 4361783.68 |
| 51 | 1038609.09 | 4361785.74 |
| 52 | 1038606.38 | 4361788.85 |
| 53 | 1038605.30 | 4361789.45 |
| 54 | 1038603.12 | 4361790.70 |
| 55 | 1038602.27 | 4361788.86 |
| 56 | 1038604.45 | 4361787.63 |
| 57 | 1038605.05 | 4361787.28 |
| 58 | 1038608.14 | 4361783.74 |

5.5. Чертежи межевания территории

Экспликация зон проектируемого размещения линейных объектов

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка», шифр П-2379 |

Экспликация проектируемых объектов

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Куст скважин №448 |
| 2 | Автомобильная дорога от а/д куст №58 –КНС-10 Покачевского м/р до кустовой площадки № 448 |
| 3 | Нефтесборные сети от кустовой площадки № 448 до т.вр.к.448(нефтесбора с К-58) и пр.н.с.к.58-т.вр.71 (рек.8-я оч.) |
| 4 | Высоконапорный водовод от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 |
| 5 | Перемычка высоконапорного водовода от КНС-10 - с подключением к БГ к.58 до кустовой площадки №448 |
| 6 | ВЛ 6кВ от ВЛ-6кВ Ф.4 "КНС-10" на К-58 до кустовой площадки № 448 |
| 7 | ВЛ 6 кВ от ВЛ- 6кВ Ф.14 «КНС-10» до кустовой площадки № 448 |

Земли лесного фонда

86:04:0000001:31224/ЧЗУ1 (4,7346 га)

Масштаб 1:2000

Масштаб 1:2000

86:04:0000001:31224/ЧЗУ2 (4,6952 га)

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:1000

86:04:0000001:31224/ЧЗУ4 (2,9583 га)

Масштаб 1:2000

Масштаб 1:2000

86:04:0000001:31224/ЧЗУ5 (3,5275 га)

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:1000

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Земли промышленности

0,0776 га

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

Масштаб 1:500

6. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории

Проект планировки и межевания подготовлен по результатам анализа ранее созданных и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки. Проектом межевания определены площади и границы земельных участков под строительство объекта.

Общая площадь проекта межевания территории в границах зоны планируемого размещения составляет – 15,9932 га.

Проект межевания территории разработан с целью определения местоположения границ образуемых земельных участков, предназначенных для строительства линейного объекта значения «Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного месторождения (9-я очередь), в границах Покачевского лицензионного участка» (П-2379) расположенного в Нижневартовском районе.

Таблица 19 -  Экспликация земельных участков

| Площадь, га | Условный № Земельного участка |
| --- | --- |
| 4,7346 | 86:04:0000001:31224/ЧЗУ1 |
| 4,6952 | 86:04:0000001:31224/ЧЗУ2 |
| 0,0776 | - |
| 2,9583 | 86:04:0000001:31224/ЧЗУ4 |
| 3,5275 | 86:04:0000001:31224/ЧЗУ5 |