Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области | Муниципальный контракт № 0329300007016000013-0078478-01 от 25 апреля 2016 года |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области | Муниципальный контракт № 0329300007016000013-0078478-01 от 25 апреля 2016 года |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

(п. Маяк Октября)

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |
| Начальник АПО |  | М.А. Ковшик |

2016 г.

Состав Генерального плана Маякского сельского поселения
Ленинского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование раздела | Шифр | Примечание | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |  |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |
| 1 | Карта границ функциональных зон. Карта границ населенного пункта | ГП/МСП-25.04.2016 | М 1:5 000 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | ГП/МСП-25.04.2016 | М 1:5 000 | 1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | ГП/МСП-25.04.2016 | М 1:5 000 | 1 |
|  | Текстовая часть (пояснительная записка) |  |  |  |
| 4 | Том 1. Положение о территориальном планировании | ГП/МСП-25.04.2016 | WORD | 1 |
| II. | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА |  |  |  |
|  | Графические материалы (карты) |  |  |  |
| 5 | Карта современного использования территории | ГП/МСП-25.04.2016 | М 1:5 000 | 1 |
| 6 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГП/МСП-25.04.2016 | М 1:5 000 | 1 |
| 7 | Карта комплексного развития территории | ГП/МСП-25.04.2016 | М 1:5 000 | 1 |
| 8 | Карта зон с особыми условиями использования территории | ГП/МСП-25.04.2016 | М 1:5 000 | 1 |
| 9 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | ГП/МСП-25.04.2016 | М 1:5 000 | 1 |
|  | Текстовая часть (пояснительная записка) |  |  |  |
| 10 | Том 2. Материалы по обоснованию | ГП/МСП-25.04.2016 | WORD | 1 |

Оглавление

Введение	5

1. Общие сведения	7

1.1 Административно-территориальное устройство Маякского сельского поселения	7

1.2 Природно-климатические условия	7

1.3 Оценка инженерно-геологических условий	8

1.4 Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы	8

1.5 Растительность	9

1.6 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения	9

2. Анализ использования территории	10

2.1 Современное использование территории	10

2.2 Демография и трудовые ресурсы	10

2.3 Общая экономическая характеристика	10

2.4 Жилищный фонд	10

2.5 Благоустройство жилищного фонда	11

2.6 Анализ состояния социальной инфраструктуры	11

2.7 Улично-дорожная сеть и транспорт	12

3. Комплексное развитие территории	13

3.1 Архитектурно-планировочная организация территории	13

3.2. Определение и установление административных границ территории п. Маяк Октября.	13

3.3 Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	13

3.4 Транспортная инфраструктура	15

3.5 Инженерная инфраструктура	16

3.6 Развитие жилой зоны	19

3.7 Развитие общественно-деловой зоны	20

3.8 Развитие производственной зоны	20

3.9 Развитие рекреационной зоны	21

4. Ограничения развития территории	22

4.1 Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны.	22

4.2 Сведения по объектам культурного наследия.	22

4.3 Охрана и использование природных объектов	22

4.4 Водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения	22

4.5 Охранные зоны	22

4.6 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	23

4.7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций	23

5. Основные технико-экономические показатели	24

# Введение

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, уставом Маякского сельского поселения.

Генеральный план разработан ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области в соответствии с муниципальным контрактом № 0329300007016000013-0078478-01 от 25 апреля 2016 г. Генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту п. Маяк Октября.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2016 г.;

- 1 очередь – до 2026 г.;

- расчетный срок – 2041 г.

Цели, задачи и мероприятия проекта генерального плана Маякского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области сформированы на основании стратегических приоритетов федерального, регионального и муниципального уровней, предусмотренных в следующих документах:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (подготовлено Минэкономразвития России, 2007 г.) (ред. от 8.08.2009);

- Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 05.09.2011 № 1538-р (ред. от 26.12.2014);

- Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области на период до 2025 года, принят Волгоградской областной Думой от 21.11.2008 № 1778-ОД;

- Схема территориального планирования Волгоградской области;

- Схема территориального планирования Ленинского района Волгоградской области, разработанная ООО «Росстройпроект», г. Волгоград, 2008 г.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Авторский коллектив проекта:

Базанова Т.Ю.	генеральный директор;

Дорохина О.А.	начальник организационно-правового отдела;

Ковшик М.А. 	начальник архитектурно-планировочного отдела;

Бедринцева Е.Н.	инженер-картограф;

Солдатова О.С.	архитектор;

Дружинина И.В.	экономист градостроительства.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2007», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

# 1. Общие сведения

## 1.1 Административно-территориальное устройство Маякского сельского поселения

На основании закона Волгоградской области от 14.02.2005 № 1004-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Ленинского района и муниципальных образований в его составе» в состав Маякского сельского поселения входит один населённый пункт - поселок Маяк Октября.

Общая площадь п. Маяк Октября по результатам обмера опорного плана составляет 177,6 га. Численность п. Маяк Октября по состоянию на начало 2016 г. составляет 705 человек.

Поселок Маяк Октября находится в 90 км севернее от г. Ленинска - центра муниципального района в 157 км от Волгограда.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра (90 км) и внутри поселка.

## 1.2 Природно-климатические условия

Климат Ленинского района резко-континентальный.

Лето жаркое, сухое, пыльное недостаточно увлажненное. Наиболее жаркие месяцы июль и август. Зима холодная, малоснежная с сильными ветрами.

Среднемесячная температура воздуха +22С, максимальная температура +44С. Зимой температура понижается до -35С, -40С. Годовое количество осадков выпадает до 300 мм. Почвы Ленинского района преобладают в основном каштановые и светло каштановые. По механическому составу тяжелосуглинистые.

В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи, влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра - северо-восточные и северо-западные; максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная - 4,6 м/сек.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2 для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий.

## 1.3 Оценка инженерно-геологических условий

В геоморфологическом отношении участок находится на хвалынской аккумулятивной равнине. Повсеместно распространены лессовидные суглинки ательского горизонта которые являются основанием большинства сооружений, так же на всей территории выделяется слой элювиально-демовильных суглинков твердой консистенции. Степень агрессивного воздействия грунтов до глубины 5,0 м на бетонные и железобетонные конструкции характеризуется содержанием сульфатов и хлоридов.

Подземные воды содержатся в песчаных прослоях среди хазарских глин. Установившийся уровень их зафиксирован на глубине 13,8 м.

Физико-геологические процессы, неблагоприятно влияющие на несущую способность грунтов, в пределах поселения, представлены: выветриванием грунтов, эрозией суглинистых грунтов, морозной пучинистостью, коррозийной активностью грунтов, набуханием глинистых грунтов, просадочностью при замачивании суглинков. Низкая водопроницаемость суглинков хвалынской аккумулятивной террасы, а также наличие прослоя шоколадных глин на хвалынской террасе, способствуют образованию техногенного водоносного горизонта на этих территориях. Глубина залегания техногенного водоносного горизонта колеблется от 2 до 3 м.

## 1.4 Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности. Рельеф сравнительно равнинный. В геоморфологическом отношении территория Маякского сельского поселения приурочена к хвалынской аккумулятивной равнине и представляет собой ровную с отметками 17-22 м поверхность.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных хвалынских отложений имеет спорадическое распространение. Встречается отдельными линзами на территории развития хвалынских отложений. Водовмещающими породами служат суглинки, горизонт безнапорный, залегает на глубине 5-10 м, мощность обводненной зоны суглинков 1-2 м. По минерализации воды пестрые с сухим остатком от 1,0 до 7,0 г/л. Воды этого горизонта используются очень ограниченно. Источником централизованного водоснабжения горизонт служить не может.

Водоносный горизонт средне четвертичных хазарских отложений развит и имеет практическое значение в средней части района. Горизонт подземных вод вскрывается на глубине от 9 до 33 м.

Водоснабжение п. Маяк Октября централизованное и осуществляется из копани. Необходимый уровень воды копани поддерживается через систему канала, проходящего по степи из северной части района от р. Волга.

## 1.5 Растительность

Растительность северо-западной части низменности представлена сухими бедно разнотравными типчаково-ковыльными в комплексе с бело полынными и бело полынно-ромашковыми ассоциациями. Значительная площадь занята полупустынной растительностью: полынно-типчаково-ковыльными в комплексе с полукустарничковыми сообществами на солонцах. В сельскохозяйственном производстве такая растительность ограниченно используется для возделывания зерновых культур. В основном это район разведения овец и крупного рогатого скота.

Большое значение в растительном покрове приобретают раннее весенние растения, разнотравья здесь меньше, и представлено оно более засухоустойчивыми растениями. Появляются полынные травостои. Яркими и красочными типчаково-ковыльные степи бывают только весной, когда цветут тюльпаны и гусиный лук. Летом степь приобретает серые тона: основной фон создают типчак, ковыль. Осенью однообразие степи нарушает шарообразное растение перекати-поле. В одиночку или группами оно перекатывается ветром по открытым пространствам степей, рассеивая свои семена. Картину степи довершают присутствующие здесь скопления кустарников, бобовника, спиреи, вишни степной и других.

## 1.6 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения

Согласно утвержденным программам развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального значения на территории п. Маяк Октября не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схеме территориального планирования РФ не предусматривается.

# 2. Анализ использования территории

## 2.1 Современное использование территории

Общая площадь земель в границах п. Маяк Октября составляет 177,6 га.

Использование территории в границах населенного пункта п. Маяк Октября складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся склады, мастерские по обслуживанию сельхозтехники, зоны сельскохозяйственного использования и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 43,15 га, что является основным ресурсом агропромышленного комплекса.

## 2.2 Демография и трудовые ресурсы

Численность населения на начало 2016 г. в п. Маяк Октября составляла 705 чел. За период 2009-2016 гг. численность населения в п. Маяк Октября уменьшилась на 105 чел. или 14,9%. Наибольшее снижение численности населения отмечено в 2012 году (на 30 чел. или 3,9%).

Проектом генерального плана предусмотрено развитие п. Маяк Октября, при этом планируется увеличение численности населения поселка до 830 чел. к 2041 году (по СТП Ленинского муниципального района Волгоградской области проектный показатель генерального плана по численности населения Маякского сельского поселения определен 820 человек к 2028 году).

## 2.3 Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда п. Маяк Октября являются бюджетные учреждения поселка, крестьянско-фермерские хозяйства, торговля и личные подсобные хозяйства.

На территории п. Маяк Октября находятся два объекта производственного и коммунально-складского назначения, остальные объекты находятся за территорией населенного пункта.

Таблица 1

Предприятия сельского хозяйства п. Маяк Октября

| Предприятия | Адрес | Вид деятельности | Численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| КТ «Фролов и Ко» | ул. Ленина, 5 | Растениеводческая и животноводческая деятельность | 90 |
| КТ «Воробьев и Ко» | ул. Ленина, 3 | Растениеводческая деятельность | 15 |

## 2.4 Жилищный фонд

Жилищный фонд п. Маяк Октября складывается из одноэтажных секционных жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

По данным Федеральной службы государственной статистики, жилищный фонд п. Маяк Октября на исходный срок составляет 11300 м2.

Обеспеченность жильем на душу населения в п. Маяк Октября в настоящее время составляет 16 м2/чел, что не соответствует нормативу. Согласно рекомендуемой СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» норме, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека. Проектом генерального плана рекомендуется увеличение жилищного фонда за счет малоэтажного строительства.

## 2.5 Благоустройство жилищного фонда

Жилой фонд обеспечен централизованными системами водоснабжения на 100%, электроснабжения на 100%, газоснабжения - 86%, сети канализации отсутствуют. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

## 2.6 Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура п. Маяк Октября представлена различными объектами обслуживания (таблица 2).

Таблица 2

Объекты социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение | Единица измерения | Количество (проектная вместимость) | Фактическое использование (на начало 2016 г.) |  | Коэффициент использования (загрузки), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация | п. Маяк Октября, ул. Школьная | раб. мест | 7 | 7 |  | - |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГБУЗ Ленинская ЦРБ «Маякский ФАП» | п. Маяк Октября, ул. Советская, 17 | посещений в смену\коек | 10 | 10 |  | - |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ «Маякская СОШ» (детский сад) | п. Маяк Октября ул. Ленина, 14 | мест | 45 | 17 |  | 38% |
| 4 | МБОУ «Маякская СОШ» (школа) | п. Маяк Октября, ул. Ленина, 14 | мест | 192 | 78 |  | 41% |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МКУК «Маякский ЦКД» | п. Маяк Октября, ул. Ленина, 7 | мест | 200 | 200 |  | - |
| 6 | Библиотека | п. Маяк Октября, ул. Ленина, 14 | кол. экз. | 9806 | 9850 |  | - |
|  |  |  | посадочных мест | 25 | 25 |  | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортзал | п. Маяк Октября, ул. Ленина, 14 | м2 | 162 | 162 |  | - |
| 8 | Спортплощадка | п. Маяк Октября, ул. Школьная, 8 | м2 | 11919 | 11919 |  | - |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИП «Агаркова» | п. Маяк Октября, ул. Ленина,1 | м2 | 120 |  | 120 |  |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Почтовое отделение Волжского почтамта УФПФ Волгоградской области филиала ФГУП «Почта России» | п. Маяк Октября, ул. Ленина, 7 | объект | 1 | 1 |  | - |
| 11 | Участковый пункт полиции МВД РФ | п. Маяк Октября, ул. Ленина, 15 | раб. мест | 1 | 1 |  | - |
| 12 | Добровольная пожарная дружина | п. Маяк Октября, ул. Школьная | раб. мест | 4 | 4 |  | - |

Все объекты социального обслуживания п. Маяк Октября находятся в удовлетворительном состоянии. Загрузка учреждений образования - детского сада и школы - приемлемая, составляет 38% и 41% соответственно.

## 2.7 Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть п. Маяк Октября имеет линейное построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие, требующее капитального ремонта. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 80%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один маршрут в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность улично-дорожной сети общего пользования населенного пункта 3 км (с твердым покрытием).

# 3. Комплексное развитие территории

## 3.1 Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ территории п. Маяк Октября выявил следующее:

- достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства, размещения сельскохозяйственных и производственных предприятий;

- необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории;

- недостаточность объектов социальной инфраструктуры;

- необходимость развития различных функциональных зон поселка;

- необходимость благоустройства существующих объектов рекреации.

Основой архитектурно-планировочной организации территории послужило наличие имеющейся улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2041 года. Развитие населенного пункта происходит в юго-западном и западном направлении для строительства жилья, в северном направлении размещается существующее кладбище, в северо-восточном направлении площадка для временного размещения ТБО.

## 3.2. Определение и установление административных границ территории п. Маяк Октября.

При определении и установлении границ п. Маяк Октября были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения поселка, а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие поселка на 25 лет.

Проектом предлагается увеличение п. Маяк Октября за счет включение территорий земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Таблица 3

Перечень земельных участков, планируемых к включению в черту населённого пункта п. Маяк Октября.

## 3.3 Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

| Кадастровый номер земельного участка (квартала), включаемого в границы населенного пункта | Площадь земельного участка (квартала), включаемого в границы населённого пункта, га | Категория земель и вид разрешенного использования земельного участка(квартала) до его включения в границы населенного пункта | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок | Категория земель, вид разрешенного использования земельного участка после утверждения генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34:15:010103:47 | 19,84 | Земли сельскохозяйственного назначения | п. Маяк Октября | Земли населенных пунктов, Производственная деятельность, |
|  | 15,34 |  |  | Земли населенных пунктов, жилая застройка, |
|  | 21,33 |  |  | Земли населенных пунктов, сельскохозяйственное использование |
| 34:15:010103 (частично, согласно графической части) | 1,380 | Согласно данным публичной кадастровой карты категория земель не определена, вид разрешенного использования не определен | п. Маяк Октября | Земли населенных пунктов, Производственная деятельность, |
|  | 19,09 |  |  | Земли населенных пунктов, жилая застройка, |
|  | 25,53 |  |  | Земли населенных пунктов, сельскохозяйственное использование |
| 34:15:010101 (частично, согласно графической части) | 2,012 | Согласно данным публичной кадастровой карты категория земель не определена, вид разрешенного использования не определен | п. Маяк Октября | Земли населенных пунктов, Производственная деятельность, |
|  | 12,99 |  |  | Земли населенных пунктов, жилая застройка, |
|  | 13,21 |  |  | Земли населенных пунктов, сельскохозяйственное использование |
| 34:15:010102 (частично, согласно графической части) | 18,77 | Согласно данным публичной кадастровой карты категория земель не определена, вид разрешенного использования не определен | п. Маяк Октября | Земли населенных пунктов, Производственная деятельность, |
|  | 0,7968 |  |  | Земли населенных пунктов, жилая застройка, |
|  | 0,4692 |  |  | Земли населенных пунктов, сельскохозяйственное использование |

Проектный показатель генерального плана по численности населения определен 830 человек. Одна возрастная группа в расчете на 1000 жителей составит 15 чел. (исходя из средней продолжительности жизни 67 лет).

Согласно нормам, установленным СП 42.13330.2011 уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа следует принимать в пределах 85%.

Принимаемый расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями по Маякскому сельскому поселению в пределах 85% детей в возрасте от 3-х до 7 лет составит:

15 х 4 х 0,85 = 51 место на 1000 чел.

Согласно СП 42.13330.2011 нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом 100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75%-го охвата детей средним образованием (10-11 кл.).

Принимаемый расчетный уровень обеспеченности детей общеобразовательными школами по Маякскому сельскому поселению составит:

15 х 9+ 15 х 2 х 0,75 = 135+23 =158 мест на 1000 чел.

Расчет потребности в строительстве объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 3.

Таблица 4

Потребность в строительстве объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Объекты социальной инфраструктуры | Единицы измерения | Норма проектирования (согласно СП 42.13330.2011) | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строительстве (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация | раб. мест | - | 7 | 7 | нет |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольное общеобразовательное учреждение | мест на 1000 чел. | 51 | 64 | 54 | нет |
| 3 | Общеобразовательная школа | мест на 1000 чел | 158 | 272 | 231 | нет |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФАП | 10 посещений в смену\коек | - | 10 | 10 | нет |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел. | 60-80 | 230 | 195 | нет |
| 6 | Спортивная площадка | га на 1000 чел. | 0,7-0,9 | 1,69 | 1,44 | нет |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клубы | мест на 1000 чел. | 300-500 | 284 | 241 | да |
| 7 | Библиотеки | тыс. ед. хранения на 1000 чел. | 6-7,5 | 14,0 | 11,9 | нет |
|  |  | читательских мест на 1000 чел. | 5-6 | 35 | 30 | нет |
| Предприятия торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазины | м2 торг. площади на 1000 чел. | 300 | 170 | 145 | да |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1000 чел. | 7 | - | - | да |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отделение связи | объект | - | 1 | 1 | нет |
| 11 | Отделение сбербанка, кредитные организации | опер. место | 1 на 1-2 тыс. чел | - | - | да |
| 12 | Кладбище традиционного захоронения | га на 1000 чел. | 0,24 | 1,4 | 1,2 | нет |

Рассчитанные в таблице 3 показатели свидетельствуют о недостаточной обеспеченности учреждениями культуры, предприятиями торговли, бытового обслуживания и банками. Исходя из выявленной потребности, проектом генерального плана предлагается строительство в п. Маяк Октября соответствующих объектов, а именно:

- спортивно-досуговый центр;

- рынок,

- аптечный пункт;

- магазин,

- отделение сберегательного банка.

## 3.4 Транспортная инфраструктура

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры предусматривают:

- реконструкция и модернизация внутрипоселковых дорог;

- установка сооружений наружного освещения.

В развитие транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки. Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами, и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20 м с проезжей частью 6 м и тротуарами - 1,5 м, второстепенные улицы - шириной 12-15 м, проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей хозяйственных проездов - 4,5м.

По всем улицам предлагается асфальтовое покрытие дорог.

## 3.5 Инженерная инфраструктура

Первоочередные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры предусматривают:

- замену автоматических станции связи на электронные;

- выполнение работ по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС (волоконно-оптические линии связи), линейно-кабельных сооружений внутри поселка;

- строительство (реконструкцию) системы питьевого водоснабжения;

- обустройство временной площадки для хранения ТБО;

- строительство внутрипоселкового газопровода;

- строительство котельной;

- реконструкция и модернизация внутрипоселковых дорог;

- установка сооружений наружного освещения.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение п. Маяк Октября осуществляется из пруда-копани. Регулирование неравномерности водопотребления осуществляется из водонапорных башен. Существующая разводящая сеть протяженностью 3,4 км проложена по улицам из асбестоцементных и стальных труб Д 100 мм. Производственные предприятия имеют собственные системы водоснабжения из скважин.

Таблица 5

Прогнозный расчет водопотребления

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | Норма водопотребления | Существующее положение, м3/сут. |  | Расчетный срок, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Расход | Количество | Расход |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,23 | 754 | 173 | 829 | 191 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1 место | 0,32 | 140 | 44 | 154 | 49 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 754 | 51 | 829 | 74 |
| 4 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | 43 |  | 47 |
|  | Итого: |  |  |  | 311 |  | 361 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня (50 дней в году) и поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях поселка, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит 361 м3/сут.

На перспективу за основной источник питьевого водоснабжения предлагается принять существующий водозабор из пруда-копани. Существующий водозабор необходимо реконструировать в соответствии с требованиями технической эксплуатации. Существующие сети водопровода подлежат реконструкции.

Для покрытия потребности в воде объектов производственной зоны предлагается рассмотреть возможность устройства собственных водозаборных сооружений.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети.

Горячей водоснабжение планируется от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течение 5 месяцев в году.

Канализация

В настоящее время в поселке централизованной канализации не имеется. Бытовые сточные воды от индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки отводятся в выгреб, что в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку.

Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 202 м3\ сутки.

На расчетный срок необходимо выполнить канализование всех типов застройки.

До создания систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки предлагается использовать автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение общественно-деловой застройки осуществляется от локальных котельных. Остальные здания имеют печное отопление. Здания производственной зоны отапливаются от местных теплогенераторов.

На перспективу (после подведения газопроводов) предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию котельных с переводом на газовое отопление, а для перспективной жилой застройки - газовое отопление.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство котельной.

Газоснабжение

Газоснабжение Маякского сельского поселения производится АО «Газпром газораспределение Волгоград».

В настоящее время п. Маяк Октября газифицирован.

Перспективное развитие системы газоснабжения п. Маяк Октября следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого и низкого давления с дополнительной установкой газораспределительных пунктов.

ПГ4 – плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ – водонагреватель проточный газовый – 2,0 м3/час;

АОГВ – автоматический отопительный газовый водонагреватель – 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» норма потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 человека.

На расчетный срок при условии 100% газификации п. Маяк Октября потребление газа принимается в размере 249 тыс. м3/год.

Электроснабжение

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35 кВ по сетям, 6 кВ воздушном исполнении, до трансформаторных подстанций.

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период для новой жилой застройки, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 118750 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Инфраструктура связи.

Телефонная связь п. Маяк Октября обеспечивается от автоматической станции емкостью на 128 номеров путем установки в кварталах распределительных шкафов и прокладки к ним кабельных линий. Телефонной связью обеспечены 92 абонентов. Сотовой связью обеспечено – 700 чел. Пункт коллективного доступа к сети Интернет -1 (школа).

На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи путем замены РРЛ (радио-релейной линии) на ВОЛС (волоконно-оптические линии связи), линейно-кабельных сооружений внутри села, замена координатной станции на электронную станцию и разблокировка спаренных абонентов.

Генеральным планом на расчётный срок (2041 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонная связь общего пользования;

- мобильная (сотовая связь) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети п. Маяк Октября на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Важным моментом является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с представлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет».

Система проводного вещания в п. Маяк Октября будет сохраняться как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

## 3.6 Развитие жилой зоны

По данным Федеральной службы государственной статистики жилищный фонд п. Маяк Октября составляет 11300 м2.

Обеспеченность жильем на душу населения в п. Маяк Октября в настоящее время составляет 16 м2/чел, что не соответствует нормативу. Согласно рекомендуемой СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» норме, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, включая заемные средства.

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» уровень обеспеченности населения жильем планируется увеличить с 16 м2/чел. до 25-26 м2/чел. (увеличение на 31-36%).

Жилищный фонд будет изменяться качественно. Обеспеченность жильем в пере счете на одного жителя должно возрасти до 25 кв.м., качество планировочных решений будет иным.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет 0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Таблица 6

Планируемое увеличение жилого фонда п. Маяк Октября, м2

| Этапы проекта | Число лет | В среднем за год | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- |
| I-я очередь строительства – до 2025 г. | 10 | 374,0 | 3740 |
| II-я очередь строительства –2025-2041 гг. | 15 | 380,7 | 5710 |
| Расчетный срок – до 2041 г. | 25 | 378,0 | 9450 |

## 3.7 Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на сложившейся территории.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- определение границ общественно-деловой зоны как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

Проектируемые объекты включают в себя:

- спортивно-досуговый центр,

- рынок,

- аптечный пункт.

- магазин,

- отделение сберегательного банка.

Существующая площадь общественно-деловой зоны– 1,2 га; в перспективе она увеличивается на – 0,2 га и составит на расчетный срок 1,4 га.

## 3.8 Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

По результатам обмера опорного плана производственные зоны и коммунально-складские зоны в п. Маяк Октября занимают 36,51 га.

Проектом предлагается увеличение производственных и коммунально-складских зон на 13,59 га, таким образом они составят 50,1 га.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено на расчетный срок завершение формирования зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети.

## 3.9 Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в п. Маяк Октября общая площадь зон рекреационного назначения по результатам обмера опорного плана составляет 7,48 га. Изменение площади рекреационной зоны генеральным планом не предусмотрено.

На перспективу необходимо организовать сложившуюся рекреационную зоны в соответствии со статусом, то есть организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки и расставить скамейки.

# 4. Ограничения развития территории

## 4.1 Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны.

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 2,94 га, и на перспективу будет так же составлять 2,94 га.

Перечень производственных и коммунальных предприятий с установленными санитарно-защитными зонами представлен в таблице 6.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 7

Размеры санитарно-защитных зон

| № п/п | Перечень объектов | Размер СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Складские территории зерновых культур | 50 |
| 2 | Кладбище | 100 |

## 4.2 Сведения по объектам культурного наследия.

На территории п. Маяк Октября находится Братская могила советских летчиков, погибших при авиационной катастрофе в период Сталинградской битвы 1942 г. (согласно утвержденному Постановлению Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. № 62/706). Территория Братской могилы и ее охранные зоны в соответствии с требованиями законодательства о культуре не установлены.

## 4.3 Охрана и использование природных объектов

Особо охраняемые природные территории на территории п. Маяк Октября отсутствуют.

## 4.4 Водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоохранная зона пруда-копани входит в границы п. Маяк Октября и составляет 50 м в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Границы зоны охраны источника питьевого водоснабжения необходимо установить в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 при проектировании, реконструкции существующего водозаборного сооружения.

## 4.5 Охранные зоны

Охранная зона для воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 20 м. Установление охранной зоны, нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В, согласно СНиП № 2971-84.

Охранная зона газопровода среднего давления - 3 м от оси в обе стороны. В соответствии с СНиП 2.05.06-85*

## 4.6 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Из чрезвычайных ситуаций природного характера наиболее характерными являются:

- сильные ветры с порывами свыше 25 м/с. Пыльные и снежные бури, снежные заносы и суховеи;

- групповые случаи инфекционных заболеваний людей и сельскохозяйственных животных;

- гибель посевов сельскохозяйственных культур при заморозках и засухе.

## 4.7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 8

Потребность в строительстве объектов защиты территории

| Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Расчетный срок | Потребность в строительстве, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная дружина 4 чел. | Пост, машиноместа | 1 машина | Строительство гаража на 1 машину |
| Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО | % | 100% |  |

На территории п. Маяк Октября организована добровольная пожарная дружина.

# 5. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения |  |  | Современное состояние (на начало 2016 год) |  | Расчетный срок (2041 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: |  | га |  |  | 177,6 |  | 328,2 |  |
| 1.1 | жилые зоны: |  | га |  |  | 80,61 |  | 132,51 |  |
|  | зона малоэтажной жилой застройки |  | га |  |  | 80,61 |  | 132,51 |  |
|  | общественно-деловые зоны |  | га |  |  | 1,2 |  | 1,4 |  |
|  | производственные зоны |  | га |  |  | 36,51 |  | 50,1 |  |
|  | зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  | га |  |  | 0,79 |  | 0,79 |  |
|  | зона сельскохозяйственного использования |  | га |  |  | 43,15 |  | 128,06 |  |
|  | зона рекреационного назначения |  | га |  |  | 7,48 |  | 7,48 |  |
|  | зона специального назначения |  | га |  |  | 2,96 |  | 2,96 |  |
|  | зона водных объектов |  | га |  |  | 4,9 |  | 4,9 |  |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения |  | чел. |  |  | 705 |  | 830 |  |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь жилищного фонда |  | м2 |  |  | 11300 |  | 20750 |  |
| 2 | Обеспеченность населения жилой площадью |  | м2/чел. |  |  | 16 |  | 25 |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | детские дошкольные учреждения |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.2 | общеобразовательные школы |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | фельдшерско-акушерские пункты |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.3 | аптечный пункт |  | ед. |  |  | - |  | 1 |  |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | спортивные площадки |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.2 | спортивные залы |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.3 | спортивный досуговый центр |  | ед. |  |  | - |  | 1 |  |
| 3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | дом культуры |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 4.2 | сельские библиотеки |  | ед. |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество объектов розничной торговли |  | ед. |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 5.2 | рынок |  | ед. |  |  | - |  | 1 |  |
| 6 | Объекты связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отделения почтовой связи |  | ед. |  |  | - |  | 1 |  |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водопотребление |  | м3/сут. | 311 |  | 361 |  |  |
| 2 |  | Водоотведение |  | м3/сут. | - |  | 56,6 |  |  |
| 3 |  | Энергопотребление |  | тыс. кВт в год | - |  | 788,5 |  |  |
| 4 |  | Потребление газа |  | тыс. м3/ год | - |  | 249 |  |  |
| 5 |  | Санитарная очистка территорий. Количество твердых бытовых отходов |  | т/год | 317,25 |  | 373,5 |  |  |