КПВО

«Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Каршевитское сельское поселение

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

535-13-ГП.МО.ПЗ

Том II

Книга I

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

Заказчик:

Администрация Каршевитского сельского поселения

Ленинского района Волгоградской области

Директор                                                                                                                   В.Б.Усов

| Обозначение | Содержание | стр. |
| --- | --- | --- |
| 535-13-ГП.МО.ПЗ | Книга I. Пояснительная записка |  |

Состав проекта

| обозначение | наименование | № тома | № книги |
| --- | --- | --- | --- |
| 536-13-ГП.П | Положение о территориальном планировании | I | I |
| 536-13-ГП.К | Карты генерального плана сельского поселения | I | II |
| 535-13-ГП.МО.ПЗ | Материалы по обоснованию генерального плана | II | I |
| 535-13-ГП.МО.К | Карты по обоснованию генерального плана | II | II |
|  | Исходные данные | II | III |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Каршевитского сельского поселения

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Ленинского муниципального района и  администрацией Каршевитского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Ленинского муниципального района, утвержденной  решением Ленинской районной Думы от 24.11.2009 №3/9;

- программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского   муниципального района на 2011-2014г.

- ранее разработанного проекта планировки  и застройки с.Каршевитое, выполненного  институтом Волгоградагипросельхозстрой в 1979 г.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Ленинского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Каршевитского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Каршевитского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон села Каршевитое Ленинского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Каршевитского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 3 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории села Каршевитое ».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Каршевитское сельское поселение расположено в южной части Ленинского муниципального района  и  граничит с  Покровским сельским поселением и Астраханской областью(Черноярский район и Ахтубинский район).

Поселение занимает территорию площадью  4166,4га на которой проживает 524 человек (по состоянию на 01.01.2013г).

Каршевитское сельское поселение расположено на территории Волго-Ахтубинской поймы с обширными лесами и сенокосными угодьями, многочисленными озерами, ериками, протоками, уникальными местами для туризма и отдыха населения.

Село Каршевитое находится в 45 км юго-восточнее от г. Ленинска- центра муниципального района,  расположен  на левом берегу реки Каршевитская Воложка, являющимся рукавом р.Волга , в 112 км от Волгограда, недалеко от границы с Астраханской областью.

1.2.      Образование

Каршевитское сельское поселение Ленинского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Ленинского  района и муниципальных образований в его составе" № 1004-ОД от 14 февраля 2005 года.

В состав Каршевитского сельского поселения входят хутора Зубаревка, Глухой , поселок Лесхоз 5-й с административным центром –село Каршевитое. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту с. Каршевитое.

1.3.Природно-климатические условия

Территория Каршевитского сельского поселения расположена на территории Волго-Ахтубинской поймы и  относится к континентальной Восточно-Европейской климатической провинции. Характеризуется жарким засушливым летом и холодной малоснежной зимой. Количество суммарной солнечной радиации на территории Волго-Ахтубинской поймы составляет 100 – 115 ккал/см. Среднегодовая температура составляет 7,7оС, абсолютная минимальная – 41,0оС, абсолютная максимальная – 44,0оС. Средняя продолжительность безморозного периода в пойме составляет 170 – 190 дней. Продолжительность солнечного сияния составляет 2250 – 2265 часов в год. Относительная влажность – 69%, годовое количество осадков в теплый период не превышает 172 мм, в холодный период – 144 мм. Величина годового испарения около 1000 мм. Характерной особенностью климата являются засухи, повторяющиеся через два года на третий. Господствующими ветрами в пойме являются ветры восточного и юго-восточного направлений. Эти ветры летом несут сухой и жаркий воздух, принося суховеи, которые в отдельные годы достигают 90–95 дней в году, а зимой выхоложенный сухой воздух. Среднегодовая скорость ветра находится в пределах 4 – 5 м/сек. Снежный покров, как правило, составляет 12–15 см, в некоторые годы устойчивого снежного покрова не бывает – 50–60 см, а максимум достигает 95 см в наиболее морозные и малоснежные зимы. В теплые и многоснежные – не превышает 20см.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Каршевитское поселение в геоморфологическом отношении приурочено к современной пойменной террасе р.Ахтуба .  Современная пойменная терраса р.Ахтуба – низкая, с отметками от -6 до -8, возвышающаяся над меженным уровнем р.Ахтуба на 3-4м., поверхность с мелкогривистым рельефом. Грунтовые воды залегают на глубине от 7 до 8 м.

Волго-Ахтубинская пойма относятся к типу интрозональных аллювиальных почв. Доминирующим фактором почвообразования является рельеф, а условием, обуславливающим направленность и интенсивность почвообразовательного процесса – водный режим. В зависимости от характера подстилающих отложений, водного режима и связанных с ними процессов обмена в северной пойме различают несколько разновидностей почв:

- аллювиальные луговые насыщенные, в т.ч. карбонатные, засоленные, комплексы с солонцами луговыми;

- аллювиальные луговые слитые;

- луговые, в т.ч. засоленные;

- аллювиальные дерновые насыщенные, в т.ч. засоленные;

- аллювиальные лугово-болотные;

Более 50% площади Волго-Ахтубинской поймы занимают аллювиальные луговые (насыщенные) почвы, которые простираются в прирусловой части р. Волги, Ахтубы, крупных рукавов и притоков и проток и залегают на разных уровнях (высоком, среднем и низком).

Мощность гумусового горизонта достигает 65 см с содержанием гумуса до 5%. Водный режим пойменно-промывной. По механическому составу почвы ВАП являются песчаными и супесчаными. Почвообразующие породы – глины и суглинки, подстилаемые русловыми песками.

К неблагоприятным в инженерно-геологическом отношении участку относится пойма р.Ахтуба, в геологическом строении которой принимают участие современные аллювиальные отложения с низкими деформационными показателями, что требует мелиорации грунтов перед застройкой, применения искусственных оснований или свайных фундаментов.

Физико-геологические процессы, неблагоприятно влияющие на несущую способность грунтов, в пределах территории поселения, представлены: морозной пучинистостью, коррозийной активностью грунтов, набуханием глинистых грунтов, просадочность при замачивании суглинков и затоплением паводковыми водами поверхности пойменной террасы р.Ахтуба и р.Волга.

Водоснабжение с.Каршевитое  осуществляется из скважин и шахтных колодцев

.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Рельеф Волго-Ахтубинской поймы определяется руслоформирующими процессами рек Волги, Ахтубы и менее значительных водотоков. Своеобразие рельефа обусловлено сложной комбинацией морфоструктурных и морфоскульптурных элементов земной поверхности.

Рельеф территории поселения   спокойный , имеются небольшие понижения вытянутые с северо-запада на юго-восток, оврагов нет.

Село Каршевитое расположено на р.Каршевитскя Воложка впадающей в Покровский затон. Территорию села пересекают ерики Доронин и Бешенный поступление воды в которые начинается при сбросе через Волгоградский гидроузел в 12тыс.мкуб/с.

В пределах Волго-Ахтубинской поймы грунтовые воды повсеместно залегают на небольшой глубине и в значительной степени подвержены сезонным колебаниям, особенно в весенний период. Грунтовые воды, как правило, пресные, но величина засоления постоянно увеличивается.

#### 1.6.Растительность

Флора Волго-Ахтубинской поймы  включает в себя около 800 видов растений, относящихся к более чем 100 семействам. В ее составе преобладают представители семейств сложноцветных, злаковых, осоковых, маревых, крестоцветных, гречиховых, бобовых, розоцветных и др.

Растительность Волго-Ахтубинской поймы   представлена преимущественно лугами высокого, среднего и низкого уровня. Преобладают разнотравно-злаковые луга с участием пырея ползучего, костра безостого. В сообществах высокого уровня, хорошо развитых на редко заливаемых участках, появляются степные виды: полынь австрийская, овсянницавалисская, ковыль волосатик.

Леса занимают около 15% территории. Лесистость составляет всего 3%. Преобладающими формациями являются: дубовая (дуб черешчатый) и тополевая (тополь белый и черный). Другие формации распространены локально и занимают незначительные площади (ветлянники, вязовники, осинники). Дубравы Волго-Ахтубинской поймы   – уникальные, старовозрастные, с особым пойменным экотипом дуба черешчатого. Это последний форпост дуба на юге Европейской части России. Дубравы – наиболее ценные в хозяйственном, природоохранном, научно-познавательном и эстетическом отношении растительные сообщества.По целевому назначению все леса Волго-Ахтубинской поймы   отнесены к защитным лесам.

Растительный покров представлен различными типами растительности. Лесная растительность, представлена в основном пойменными дубравами, тополевниками, ясеневниками, ивняковыми зарослями. В составе погруженной водной растительности наиболее типичными видами являются рдест гребенчатый, рдест блестящий, сальвиния плавающая, роголистники, элодея канадская, ряска малая, уруть. Прибрежно-водная растительность формируется с участием следующих доминирующих видов: тростник южный, камыш озерный, рогоз узколистный, сусак зонтичный, частуха подорожниколистная и др. Растительность лугов длительного затопления поймы низкого уровня представлена следующими видами: ситняг болотный, осока стройная, зубровка душистая, дербенник ладный, мышиный горошек и др. Растительность влажных лугов поймы среднего уровня включает осоку черноколосую, осоку раннюю, пырей ползучий, вейник наземный, девясил британский, молочайболотный, спаржу лекарственную, алтей лекарственный, щавель пирамидальный и др. Растительность сухих и свежих лугов высокого уровня поймы формируется из следующих видов: костер безостный, вейник наземный, осока ранняя, крестовник Якобса, подмаренник настоящий, вьюнок полевой, молочай прутьевидный, горец отклоняющийся, солодка голая и др. Растительность очень сухих, в т.ч. деградированных лугов на гривах поймы включает полынь понтийскую, полынь австралийскую, мелколепестник канадский, синеголовник равнинный, пырей ползучий, вейник наземный. Пионерная травянистая растительность встречается как на песчаных косах, где наиболее характерными видами являются горец зеленовидный, дурнишник обыкновенный, девясил британский и др. и прирусловых отмелей, включая такие виды, как дурнишник обыкновенный, скрытница колючая, горец узколистный, вейник узколистный и др. Пионерная древесно-кустарниковая растительность – ивняково-тополевые порослевые заросли.

Современные участки Волго-Ахтубинской поймы, используемые и не используемые в хозяйственной деятельности, имеют высокую активность рудеральной растительности агрохозяйственных территорий, которые представлены следующими видами: бодяк полевой, щирица белая, дескурания Софии, конопля сорная, марь белая и др.

В последние годы значительную роль в сложении сообществ стали играть адвентивные растения, которые имеют высокую активность, внедряясь в состав естественных сообществ, образуя массовый самосев, приводящий к вытеснению аборигенных видов и трансформации аборигенных сообществ. Это такие виды, как ясень американский, ясень пенсильванский, клен американский, аморфакустарниковая. Среди многообразия растений Парка большую группу составляют лекарственные растения.

1.7.Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

- Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории села Каршевитое не запланировано.  В соответствии с  мероприятиями по реализации Схемы территориального планирования Волгоградской области  запланировано строительство  автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги «Ленинск_-Покровка-_Лещев» к с.Каршевитое»;

Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

1.8.Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

- В схеме территориального планирования  Ленинского муниципального района, утвержденной  решением Ленинской районной Думы от  24.11.2009 №3/9 предусматриваются следующие мероприятия:

1)строительство  автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги

«Ленинск_Покровка_Лещев» к с.Каршевитое»;

2) операторы сотовой связи планируют сохранить динамику роста, за счет  установки новых базовых станций для улучшения связи в сельских поселениях.

3)    Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает  открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах.

4)     Первоочередные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры предусматривают : строитльство, реконструкция (благоустройство) внутрипоселковых дорог.

5)    строительство системы водоснабжения, водоотведения.

6) аптечный пункт;

7) спортивно-досуговый центр;

8) визит-центр в природный парк;

9) рынок (ярмарка);

10) отделение сбербанка;

11) гостиница (мотель)

12)    В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

13) Фельдшерско-акушерский пункт

14)  По долгосрочной областной целевой программы «Газификация Волгоградской области на 2013 – 2017 годы» планируется  проектирование и строительство:

- межпоселкового газопровода к х.Зубаревка,  с.Каршевитое, х.Глухой;

-  внутрипоселкового газопровода с. Каршевитое;

- внутрипоселкового газопровода х.Зубаревка  ;

- внутрипоселкового газопровода х. Глухой;

- блочно-модульная котельная МКОУ «Каршевитская СОШ» в с.Каршевитое.

На основании Концепции развития туризма в Ленинском районе Волгоградской области  разработанной казенным учреждением Волгоградской области «Агентство развития туризма»:

14) развитие туристической инфраструктуры.

2.  Анализ использования территории

  - Ранее разработанная градостроительная документация

Институтом "Волгоградгипросельхозстрой" в 1979 году был выполнен проект планировки и застройки с.Каршевитое совхоза «Покровский» Ленинского района Волгоградской области.

На расчетный срок проект планировки был реализован в части строительства жилья из расчета обеспеченности жильем на  513 человек. Жилая зона застроена квартальной системой только новая в соответствии с проектом планировки 1979года. Системы канализования,  водоснабжения и  газоснабжения  поселка не были реализованы.  Осуществлено строительство культурно-бытовых объектов, школы, детского сада. Производственная  зона, ранее построенная в настоящее время утрачена. Общественные здания размещены по проекту.

Застройка территории поселка проводилась на наиболее возвышенных участках, это связано с тем, что участок до отметки 6,10м затапливался паводковыми водами. С целью защиты поселка от паводка устраивается обвалование застраиваемой территории. Ширина вала по 3 м, заложение откосов 1:1,5. Вал поднят выше отметки затопления на 1 м. В соответствии с проектной документацией для подготовки территории под застройку произведены засыпки промоин (дамбы)  образованных ериком «Доронин» и ериком «Бешеный».

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  4166,4 га

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Каршевитское сельское поселение представлена  согласно таблице1.

Таблица 1 «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Каршевитое | 205,7 | 248,1 |
| 2. | хутор Зубаревка | 61,93 | 61,93 |
| 3. | хутор Глухой | 70,0 | 75,07 |
|  | п. Лесхоз 5-й | 20,66 | 20,66 |

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 634,38, что является основным ресурсам агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта Каршевитое складывается в основном из жилой зоны  и объектов социально-бытового и культурного обслуживания .

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Ленинского муниципального района, иным статистическим данным население с.Каршевитое  представлено таблице 2:

Таблица 2 «Демография»

|  | По состоянию на 2013 год |
| --- | --- |
| Население всего | 528 чел. |
| Детей до 15 лет всего | 92 |
| Население в трудоспособном возрасте | 331 |
| Население старше трудоспособного возраста | 105 |
| Численность занятого населения, всего | 117 |
| Из них в промышленности | - |
| В сельском хозяйстве | 7 |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  63%,  которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства .

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда с.Каршевитое являются  туристические базы, бюджетные учреждения села, крестьянско-фермерские хозяйства, торговля и личные подсобные хозяйства

В настоящее время промышленное производство на территории отсутствует.  В соответствии с Положением о Природном парке Волго-Ахтубинская пойма развитие производства ограничено. Территории для сельскохозяйственного производства  в границах с.Каршевитое возможно расположить только в восточной части села.

«Перечень предприятий с/х производства» представлен в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Демьянов В.Ю. | с.Каршевитое |  | 1чел | кормовые культуры (сено), КРС-мясо |
| 2. | ИП Береговых А.Г. | с.Каршевитое |  | 1чел | кормовые культуры (сено), КРС-мясо |

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд с.Каршевитое складывается  из одно, двух - этажных индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общее количество жилых домовладений составляет 294 дома, площадь жилого фонда Каршевитского сельского  поселения составляет  - 12531кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  Каршевитского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 20,5 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем..  Планируемая убыль жилого фонда 0м2.

В 2006-2012 гг. жилищное строительство в селе осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

Инженерные сети в с.Каршевитое представлены только сетями  электроснабжения.

Жилой фонд обеспечен  системами водоснабжения из собственных скважин и колодцев, электроснабжение на 100 %, газоснабжения нет ( бытовой газ в баллонах),  сети  канализации отсутствуют. Все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура с.Каршевитое представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3 «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация | с.Каршевитое ул.Заречная,7 | раб.мест | 7 | 7 |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| 1. | ФАП с.Каршевитое | с.Каршевитое ул.Заречная,3\2 | раб.мест. | 2 | 1 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | МКОУ «Каршевитская СОШ» | с.Каршевитое ул.Набережная,1 | мест | 184 | 44 |
| Учреждения культуры и, искусства |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУК Каршевитский ЦДК | с.Каршевитое ул.Центральная,81 | раб.мест | 4 | 4 |
| 2. | Библиотека с.Каршевитое | с.Каршевитое, ул.Молодежная,11/1 | раб.мест | 2 | 2 |
| Физкультурно- спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортзал | с.Каршевитое ул.Набережная,1 | м2 | 288 | 288 |
| 2. | Спортплощадка | с.Каршевитое ул.Набережная,1 | м2 | 2800 | 2800 |
|  |  |  | Итого: | 3088 | 3088 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
|  | - универсальные |  |  |  |  |
| 1. | ИП Гоменюк Н.Ф. | с.Каршевитое ул.Центральная,30 | м2 | 27 | 27 |
| 2. | ИП Пенькова Н.В.. | с.Каршевитое ул.Центральная,79 | м2 | 57.5 | 57,5 |
| 3. | ИП Петрова С.М.. | с.Каршевитое ул.Заречная,1/2 | м2 | 27,7 | 27,7 |
|  |  |  | Итого: | 112,2 | 112,2 |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | УФПС «Почта России» | с.Каршевитое ул.Центральная,82 | раб. мест | 3 | 3 |
| 2. | Узел связи | с.Каршевитое ул.Центральная | раб.мест | 1 | 1 |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная  сеть с.Каршевитое  не имеет линейного  построения в связи со строительством на возвышенных участках . Ширина главных улиц колеблется от 20 метров и более . Ширина проезжих частей 3-6 м. Улицы грунтовые . Тротуарное покрытие отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 10%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом.

Протяженность улично-дорожной сети общего пользования населенного пункта 13 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 45км.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории  села  выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства внутри села .

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочения развития различных функциональных зон     села.

5.необходимость строительства объектов благоустройства.

6.  возведение объектов рекреации и туризма

7. развитие туристической инфраструктуры

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, исторически сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям проекта планировки и застройки 1979года , с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта происходит в  восточном  направлении  Используются так же для застройки, имеющиеся  пространственные земельные ресурсы внутри села.

3.2.   Определение и установление административных границ территории

с.Каршевитое.

При определении и установлении границ с.Каршевитое были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения села,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие села на 20 лет. В пределах территории села предлагается размещение ТБО и включение территории кладбища в границы населенного пункта.

3.3.   Перечень земельных участков включаемых в состав населенного пункта

Граница населенного пункта  установлена по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта с.Каршевитое предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения с  восточной   стороны в связи с включением в границы территории кладбища и площадки временного размещения твердых бытовых отходов и максимально возможное исключение земель лесного фонда.

Граница населенного пункта не пересекает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта.

3.4.   Перечень планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории должны быть размещены следующие запланированные программами объекты:

-детский  сад,

-здание бытового обслуживания,

-баня,

- пожарное депо,

-отдел полиции

- фельдшерско-акушерский пункт,

- АЗС,

-культовое сооружение,

-рынок (ярмарка),

-аптечный пункт,

-спортивно-досуговый центр.

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры предусматривают:

- заменить автоматические станции  связи на электронные

- предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри поселка;

- строительство, реконструкция (благоустройство) улично-дорожной сети;

- строительство  автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги

«Ленинск_Покровка_Лещев» к с.Каршевитое»;

-  строительство системы  водоснабжения в с.Каршевитое;

-строительство системы водоотведения и очистных сооружений;

-строительство межпоселкового газопровода к х.Зубаревка,

с.Каршевитое,х.Глухой;

- строительство внутрипоселкового газопровода с.Каршевитое;

- строительство внутрипоселкового газопровода х.Зубаревка  ;

-строительство  внутрипоселкового газопровода х.Глухой;

-строительство сооружений наружного освещения;

- блочно-модульная котельная МКОУ «Каршевитская СОШ».

Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 558 человек( по СТП).

Таблица 4 «Потребность в строительстве объектов социальной инфраструктуры» в соответствии со СП 42.13330.2011

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) |  |  | Единицы измерения |  | Современное состояние |  |  | Расчетный срок |  | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение |  | 41 мест на 1000чел |  | 20 |  | 22 |  |  | да |
| 2. |  | Общеобразовательная школа |  | 102мест на 1000чел |  | 184 |  | 50 |  |  | нет |
| Объекты муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Администрация |  | раб.мест |  | 8 |  | 8 |  |  | нет |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 8 Пос в смену\ коек | 8/2 |  | 8/2 |  |  | да |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Спортивные залы общего пользования |  | 60м2 общ. площад |  | 288 |  | 288 |  | нет |  |
|  |  | спортивная площадка |  | кв м |  | 2800 |  | 2800 |  | нет |  |
| Учреждения культуры и, искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Клубы |  | 100 мест |  | 300 |  | 182 |  | нет |  |
| 7. |  | Библиотеки |  | тыс. ед. хран. |  | 12 |  | 12 |  | нет |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Магазины , в том числе: |  | 200м2 торг. площади |  | 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | продовольственных магазинов |  | 100м2 торг. площади |  | 112 |  | 112 |  | нет |  |
|  |  | непродовольственных магазинов |  | 100м2 торг. площади |  | 112 |  | 112 |  | да |  |
| 10. |  | Предприятия бытового обслуживания |  | 7 раб мест/тыс.нас |  | - |  | 5 |  | да |  |
| 11. |  | Баня |  | 7мест/1тыс. чел. |  | - |  | 5 |  | да |  |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Отделение связи IIIкатегории |  | объект |  |  | 1 |  | 1 |  | нет |  |
| 13. | Отделение сбербанка , кредитные организации |  | 1опер.место на 1-2 тыс. чел |  |  | - |  | - |  | нет |  |
| 14. | Пожарное депо |  | Автомоб. |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| 15. | Отделение полиции |  | объект |  |  | - |  | 1 |  | 1 |  |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Кладбище традиционного захоронения |  | 0,24га на 1000чел |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  | нет |  |
| 17 | площадка для временного размещения твердых бытовых отходов |  | га |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | нет |  |

Расчет объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 4

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания села со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.2. Инженерная инфраструктура территории

Инженерное обеспечение предусматривает предоставление всему населению села воды, тепла, энергии, газа, без  которых не возможно обеспечить права населения на комфортное жилье и благоприятные условия жизнедеятельности и рациональное использование природных ресурсов.

Хозяйственно-питьевое  водоснабжение с.Каршевитое   осуществляется  из глубинных скважин или шахтных колодцев глубиной 7-12 м.

Прогнозный расчет водопотребления

Таблица 5

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,23 | 528 | 121 | 558 | 128 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,32 | 90 | 29 | 105 | 34 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 528 | 47 | 558 | 50 |
| 5 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | 30 |  | 32 |
|  | Итого: |  |  |  | 227 |  | 244 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон  размещения новых сельскохозяйственных предприятий на новых территориях села, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  244м3/сут.

На перспективу за основной источник водоснабжения предлагается принять скважины. Местоположение и количество скважин подлежат уточнению на этапах разработки проектов планировки территории. Для покрытия потребности в воде объектов производственной зоны предлагается рассмотреть возможность устройства собственных водозаборных сооружений.

Пожаротушение предусмотреть из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети. В целях предупреждения от загрязнения водоносного горизонта, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны, зона первого пояса- зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м. Горячее водоснабжение предусмотреть от  электрических водонагревательных приборов или  газовых колонок (при наличии сетей газопровода).

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течении 5 месяцев в году.

- Канализация

В настоящее время в поселке централизованной канализации не имеется. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся  в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку.

Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 153м3\ сутки

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Объекты сельскохозяйственного производства так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение общественно- деловой застройки  осуществляется от локальных котельных. Остальные здания имеют печное  и электрическое отопление.

На перспективу (после подведения газопроводов) предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию электроотопления с переводом на газовое отопление, а для перспективной жилой застройки  - газовое отопление.

Газоснабжение

В настоящее время с.Каршевитое как и все населенные пункты поселения негазифицированы. Первоочередными мероприятиями осуществления  генплана поселения является строительство  внутрипоселковых  газопроводов.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 243,6 тыс.м3/год.  Процент охвата населения природным газом составит 100%.

Источником подачи газа является АГРС «г.Ленинск»

Газоснабжение    проектируется  по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 2-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 6

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 105,6 | 111,.6 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 106,5 | 132,0 |
|  | Итого: | 212,1 | 243,6 |

Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения села сохраняется. Дальнейшее строительство резервов электрических мощностей зависит от развития действующих, размещения и строительства новых производств.

Снабжение электроэнергией потребителей с.Каршевитое производится от подстанции 35 кВ/10кВ  «Покровка» по сетям 10кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций.

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Прогнозный расход электроэнергии

Таблица 7

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт |  | Расчетный срок, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 528 | 501600 | 558 | 530100 |
| 2 | Производственная зона |  |  | 125400* |  | 132525* |
|  | Итого: |  |  | 627000 |  | 662625 |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных,  торговых, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Инфраструктура связи.

Телефонная связь с.Каршевитое обеспечивается от автоматической станции  емкостью на 100 номеров  путем установки кабельных ящиков. Телефонной связью обеспечены 77 абонентов. Сотовой связью обеспечено –500 чел.  Пункт коллективного доступа к сети Интернет -1 (школа).

На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи путем замены РРЛ (радио-релейной линии),  линейно- кабельных сооружений внутри села, замена координатной станции на электронную станцию и разблокировка спаренных абонентов.

Генеральным планом на расчётный срок (2034 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети села   на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Важным моментом является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с представлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет».

Развивается в селе и система сотовой радиотелефонной связи.

Система проводного вещания в селе   будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6.   Развитие жилой зоны

Жилищный фонд вероятно будет расти незначительными темпами

Общее количество жилых домовладений составляет 294 дома, площадь жилого  фонда с.Каршевитое составляет  - 12 531  кв.м.,

Средняя жилищная обеспеченность  Каршевитского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 20,5 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем.  Планируемая убыль жилого фонда 0м2.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях  села.

В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года" уровень обеспеченности населения жильем планируется увеличить с 20,5 м2/чел. до 25-26 м2/чел. (увеличение на 25-30%).

Жилищный фонд будет изменяться качественно. Обеспеченность жильем в пере счете на одного жителя должно возрасти до 25 кв.м., качество планировочных

решений будет иным.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая –115,1 га, дополнительно на перспективу  на расчетный срок реализации генплана запроектировано- 165,4га. Плотность населения в границах зоны составляет 2,5 чел на га, на перспективу плотность составит –2,3 чел на га.

Мероприятия по строительству жилья

Таблица 8

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- |
| Каршевитское | 12531 кв м Убыль домов – 0 | Новое стр-во- 3,000 | территории внутри села. |
|  |  | Итого:15,531 |  |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на двух сложившихся территориях , кроме того, формируется новая перспективная территория прилегающая к одной из зон.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности. Размещены следующие объекты:

-ФАП

-детский  сад,

-здание бытового обслуживания,

-баня,

-пожарное депо,

-отдел полиции,

- аптечный пункт,

-визит-центр в природный парк,

- рынок (ярмарка),

- отделение сбербанка,

-гостиница (мотель),

-культовое сооружение,

-спортивно-досуговый центр,

-АЗС.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая –3,71га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 6,71га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Территория Каршевитского сельского поселения находится в природном парке Волго-Ахтубинская пойма.

На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» основным видом хозяйственной деятельность является:

- сельское хозяйство;

- охота;

- лесное хозяйство;

- туризм.

Согласно постановления Главы Администрации от 17 июня 2010 г. N 917 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ "ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА"» (в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.08.2010 N 1305) на территории природного парка выделены функциональные зоны. На территории данных зон действуют следующие режимы охраны функциональных зон природного парка.

Село Каршевитое расположено в рекреационной зоне природного парка Волго-Ахтубинская пойма. На территории данной зоны действуют особые режимы охраны природного парка

В рекреационной зоне допускается:

- строительство и реконструкция дорог общего пользования при наличии данных объектов в утвержденных в установленном порядке документах территориального планирования;

- возведение объектов рекреации и туризма в соответствии с утвержденными в установленном порядке документами территориального планирования;

- организация по согласованию с дирекцией природного парка туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, велосипедных, лыжных и конных прогулок, занятий изобразительным искусством, познавательных, туристических и экологических экскурсий, спортивных соревнований по отдельным видам спорта;

- любительский лов рыбы;

- проведение научно-исследовательских изысканий.

Ведение сельского хозяйства осуществляется с учетом агротехнических требований. Регулируется сенокошение по срокам, частоте, высоте стерни и характеру проведения.

Использование лесных участков из состава земель лесного фонда, расположенных в границах природного парка, и ведение лесного хозяйства на них осуществляется в соответствии с Лесным планом Волгоградской области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.

Для возможности развития производственных площадей  и   размещения новых сельскохозяйственных предприятий предусмотрена в восточной части села производственно- коммунальная зона.

Вдоль существующих и вновь проектируемых объектов должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон. Между жилой застройкой и  сельскохозяйственными объектами выдержаны санитарно-защитные зона в виде полосы  шириной от 50 м  до 200 м.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в с.Каршевитое практически не организована система отдыха населения.  Существуют детские площадки .

- Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, в том числе природного каркаса озелененных прибрежных территорий вдоль р.Каршевитская Воложка, ер.Доронин и ер.Бешеный.  В границу с.Каршевитое территориально попадают земли лесного хозяйства.
    В  генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована рядом с формируемым под центром,  где на перспективу предлагается разметить общественный под центр с  магазинами и  предприятием бытового обслуживания .  В зоне рекреационного назначения возможно размещение спортивных сооружений и плоскостных спортивных площадок.

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зону в соответствии со статусом т.е.

- организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 38,65 га

Поселение имеет хорошие предпосылки для развития туризма, спорта и многих других видов отдыха. Появление новых инвестиционных проектов напрямую связано с развитием природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны.

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищем, площадкой для временного размещения ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 2,38 га, а на перспективу будет составлять так же 2,38га

В соответствии с СаНПиН 2.1.1/2.1.1.1200-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объктов» на территории поселения свалки по захоронению твердых бытовых отходов (ТБО) имеют размер занитарно-защитных зон (СЗЗ) – 1000м., полигон по переработке -500м.

Указанные территории в селе не обнаружены.

Кладбище на территории села имеет площадь менее 10 га, поэтому СЗЗ установлена в размере 100 м.

4.2.   Сведения по объектам культурного наследия.

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории с.Каршевитое отсутствуют.  В центре села установлена стела   с именами погибших земляков-фронтовиков в ВОВ.

4.3.    Охрана и использование природных объектов

Каршевитское сельское поселение  расположено  на территории природного парка Волго-Ахтубинская пойма в  соответствии с  Законом  Волгоградской области от 17.04.1998 г. № 167-ОД "Об охране окружающей природной среды Волго-Ахтубинской поймы",                   Постановлением  Главы Администрации Волгоградской области от 05.06.2000 № 404 "О создании государственного учреждения "Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" и от 17.06.2010 № 917 "Об утверждении Положения о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма".

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» расположен в северной части  Волго-Ахтубмнской поймы – одно из крупнейших в мире речных долин, образованной рекой Волга и ее большим рукавом  Ахтубой. Уникальная ценность поймы – это водно-болотные угодья  и ключевые орнитологические территории международного значения (места гнездования и отдыха птиц), пойменные дубравы, заливные луга с максимальной продуктивностью, нерестилища, плодородные пойменные земли.

На территории природного парка выделены функциональные зоны. На территории данных зон действуют следующие режимы охраны функциональных зон природного парка. Каршевитское сельское поселение расположено в рекреационной зоне парка. Рекреационная зона природного парка предназначена для организации регулированного отдыха и экологического туризма. Режим особой охраны рекреационной зоны направлен на максимальное сохранение естественного облика природных и культурных ландшафтов.

В рекреационной зоне запрещается:

- предоставление земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, и (или) изменение вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в частной собственности, расположенных вне границ населенных пунктов, для целей жилищного строительства, в том числе для индивидуального жилищного строительства;

- создание новых либо расширение существующих садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- разработка полезных ископаемых;

- размещение производственных объектов, имеющих повышенную экологическую опасность;

- крупноконтурная распашка земель, организация новых и расширение существующих мелиоративных земель;

- нерегулируемый выпас скота, организация ферм и площадок для дойки, устройство лагерей для скота, мест захоронения скота;

- организация стоянок транспортных средств вне отведенных мест;

- организация и размещение несанкционированных свалок;

- использование навозных стоков на удобрение, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

- организация туристских стоянок и разведение костров вне отведенных для этих целей мест.

В рекреационной зоне допускается:

- строительство и реконструкция дорог общего пользования при наличии данных объектов в утвержденных в установленном порядке документах территориального планирования;

- возведение объектов рекреации и туризма в соответствии с утвержденными в установленном порядке документами территориального планирования;

- организация по согласованию с дирекцией природного парка туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, велосипедных, лыжных и конных прогулок, занятий изобразительным искусством, познавательных, туристических и экологических экскурсий, спортивных соревнований по отдельным видам спорта;

- любительский лов рыбы;

- проведение научно-исследовательских изысканий.

Ведение сельского хозяйства осуществляется с учетом агротехнических требований. Регулируется сенокошение по срокам, частоте, высоте стерни и характеру проведения.

4.4.   Водоохранные зоны

Водоохранная зона и прибрежная защитная  полоса  р.Каршевитская  Воложка небольшой площадью  входит в границы   населенного пункта.

Устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с действующим законодательством - Водным кодексом Российской Федерации.

К водоохранным зонам относятся территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер и водохранилищ. На них устанавливаются специальные режимы осуществления хозяйственной деятельности в  целях предотвращения, засорения, заиливания водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В  границах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них  летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных  и иных объектов  при условии оборудования таких объектов сооружениями и инженерными системами, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

4.5.    Охранные зоны.

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Проектом генерального плана предлагается строительство водозаборных сооружений для нужд питьевого водоснабжения, границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПин 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго и третьего поясов размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод определяется гидродинамическим расчетом. Проектом предлагается ширина зоны санитарной охраны радиусом 60м.

4.6.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Из  чрезвычайных ситуаций природного характера наиболее характерными являются:

- высокий уровень воды в период весеннего половодья;

-сильные ветры с порывами свыше 25м/с. Пыльные и снежные бури, снежные заносы и суховеи;

- лесные пожары;

-групповые случаи инфекционных заболеваний людей и сельскохозяйственных животных;

-гибель посевов сельскохозяйственных культур при заморозках и засухе.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера:

-наличие Волжской ГЭС.

В соответствии  с информацией Главного управления министерства Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области (Главное управление МЧС России по Волгоградской области)  с.Каршевитое входит в перечень населенных пунктов, которые могут оказаться в возможной  зоне подтопления .

4.7.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 6 «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добровольная пожарная дружина. | Пост, машино места | 1 машина | 2 машины | Строительство гаража на 2 машины. |
|  | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % |  | 100% |  |

Необходимо поддерживать в исправном состоянии противопаводковые  защитные инженерно-технические сооружения (обвалования, дамбы) для защиты населения и территории от  чрезвычайных ситуаций – высоких паводковых вод в весенний период. Строительство сетей оповещения.

На территории Каршевитского сельского поселения все населенные пункты имеют добровольные пожарные дружины.

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы №№ 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию Каршевитского поселения со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Каршевитскому поселению »

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения |  | га | 4166,4 | 4166,4 |
| 1. | Земли муниципального образования, в том числе: |  | га | 904,38 | 904,38 |
|  | - сельскохозяйственного назначения , из них |  | га | 634,38 | 634,38 |
| 2. | Земли промышленности , транспорта и пр. |  | га | - | - |
| 3. | Земли лесного фонда |  | га | 1910 | 1910 |
| 4. | Земли водного фонда |  | га |  |  |
| 5. | Площадь земель населенных пунктов поселения |  | га | 358,29 | 405,76 |
| 6. | Общая численность населения |  | Чел. | 528 | 558 |
| 7. | Количество домовладений малоэтажной застройки |  | шт. | 294 | 364 |
| 8. | Общая жилая площадь домовладений |  | м2 | 12531 | 15531 |
| 9. | Благоустроенность жилого фонда* |  | % | 25* | 100 |
| Зонирование с.Каршевитое |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилая зона | га | 115,1 | 165,4 |
| 2 |  | Общественно-деловая зона | га | 3,7 | 6,71 |
| 3 |  | Производственная зона | га | - | 8,09 |
| 4 |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 10,34 | 10,34 |
| 5 |  | Рекреационная зона | га | 28,8 | 38,65 |
| 6 |  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 27,78 | - |
| 7 |  | Зона специального назначения | га | - | 2,38 |
| 8 |  | Земли лесного хозяйства | га | 20,0 | 16,61 |
|  |  | Итого: | га | 205,7 | 248,1 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.