| Номер тома |  | Обозначение |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 01-19 – ППМТ.ИД |  |  |  |  | Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 01-19 – ППТ.ОЧ |  |  |  |  | Основная часть проекта планировки территории (текстовые и графические материалы в одном томе) |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 01-19 – ППТ.ОЧ.П |  |  |  |  | Текстовые материалы (Положение о размещении линейных объектов) |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 01-19 –ППТ.ОЧ |  |  |  |  | Графические материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.ОЧ лист 1.1-1.2 |  |  |  |  | Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01-19 – ППТ.МО |  |  |  |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01-19 – ППТ.МО.ПЗ |  |  |  |  | Текстовые материалы (пояснительная записка) |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01-19 – ППТ.МО |  |  |  |  | Графические материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.МО лист 1 |  |  |  |  | Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:25000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.МО лист 2 |  |  |  |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:5000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.МО лист 3.1 – 3.2 |  |  |  |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-19 – ППТ.МО лист 4.1 – 4.2 |  |  |  |  | Схема конструктивных и планировочных решений. М 1: 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ |  |  |  |  | Проект межевания территории |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ.ОЧ |  |  |  |  | Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ.ОЧ |  |  |  |  | Текстовые материалы (пояснительная записка) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ.ОЧ |  |  |  |  | Графические материалы |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01-19 – ПМТ.ОЧ лист 1.1 – 1.2 |  |  |  |  | Чертеж межевания территории М 1:1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01-19 – СП |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист. | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Г И П. |  |  | Завадская |  |  | 04.19 |  | Состав проекта |  | Стадия |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 1 | 2 |
| Разработал |  |  | Глушкова |  |  | 04.19 |  |  |  | ООО «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |  |  |
| Н.контроль |  |  | Завадская |  |  | 04.19 |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-19 - ППТ.МО.ПЗ |  |  |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Введение |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2.Природно-климатические условия территории |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 2.1.Топографическая изученность |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 2.2. Климат |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 2.3. Инженерно-геологическая характеристика |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 2.4. Общая характеристика почв |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 2.5. Растительный и животный мир |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 3. Зоны с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  | 4.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 4.1 Характеристики проектируемых линейных объектов |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 4.2 Расчёт размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон размещения (реконструкции) объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  | 6.. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  | 7. Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  |  |  | 8.Основные технико-экономические показатели |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01-19– ППТ.ОЧ.С |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист. | №док. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Г И П. |  | Завадская |  |  |  | 04.19 | Содержание Материалы по обоснованию проекта планировки территории | Стадия |  | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 1 |  | 34 |
| Разработал |  | Глушкова |  |  |  | 04.19 |  | ООО «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |  |  |  |
| Н.контроль |  | Завадская |  |  |  | 04.19 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 1.Введение Проект планировки и межевания территории подготовлен на основании постановления Администрации Ленинского муниципального района о разработке проекта планировки и межевания по объекту «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» от 25.12.2018 № 712. Основная цель разработки документации по планировке территории-строительство мелиоративной системы для сельскохозяйственных культур. Орошаемый участок имеет площадь 205 га брутто. Функциональное назначение объекта – увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий, замещений импорта продуктов питания товарами, произведенными российскими производителями. На участке предполагается выращивание кормовых культур для развития животноводства. Основными задачами данного проекта является установление границ зон планируемого размещения линейного объекта и установление красных линий, определение основных характеристик и назначение планируемых линейных объектов. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (карты, схемы) и пояснительную записку с описанием и обоснованием проектных решений, касающихся: - обоснования определения границ зон планируемого размещения (реконструкции) линейных объектов; - обоснования определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов. Разработка проекта планировки и межевания территории была выполнена в соответствии с базовой градостроительной документацией, с учетом утвержденной, разрабатываемой, согласованной документацией по планировке территории (проектах планировки и проектах межевания) на данную и прилегающую территории, проектной документацией на объекты капитального строительства. Разработка чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения (реконструкции) линейного объекта не требуется Так как строительство мелиоративной системы не предусматривает размещение новых объектов, нуждающихся в организации подъезда, разработка схемы организации улично-дорожной сети и движения транспорта; схемы вертикальной планировки территории, разработка инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01-19 – ППТ.МО.ПЗ |  |  |  |
|  | Инв.№ и подп. |  | Г И П. |  | Завадская |  |  | 04.19 | Материалы по обоснованию проекта планировки | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 34 |
|  |  |  | Разработал |  | Глушкова |  |  | 04.19 |  | ООО «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» |  |  |
|  |  |  | Н.контроль |  | Завадская |  |  | 04.19 |  |  |  |  |

По данным Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области (письмо от 26.12.2018г №7550-3-2-1) разработка схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется

Согласно письму от 21.12.2018г №4622 и письму от 19.12.2018 №4575 Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области, территория проектирования расположена вне зон размещения, охраны и защитных зон объектов культурного наследия и разработка схемы границ территорий объектов культурного наследия не требуется.

Базовая градостроительная документация:

1.Схема территориального планирования Волгоградской области, утвержденная Постановлением Администрации Волгоградской области №337-п от 14 сентября 2009 года.( в ред. от 24.12.2018 №621-п);

2.Схема территориального планирования Ленинского муниципального района Волгоградской области, утверждённая решением Ленинской районной думы Волгоградской области №5/9 от 24 ноября 2009г.

3. Генеральный план Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденный Решением Коммунаровской сельской думы Ленинского муниципального района Волгоградской области от 01.06.2013 №5/93.

4. Правила землепользования и застройки Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденные Постановлением Администрации Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области №69/271 от 31.01.2019 г.

Утвержденная и разрабатываемая документация по планировке территории подлежащая учету на планируемую территорию отсутствует.

Разработанная документация по планировке территории:

Проект планировки и межевания территории по объекту: «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области», разработанный на основании постановления администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 25.12.2018 № 712.

Ранее выполненная проектная документация на объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

1 Строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» ООО «Промгражданпроект»

2.Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выполненным на объекте «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» ООО «Компания Архитип» 2019 г.

3.Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным на объекте «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» ООО «Компания Архитип» 2019 г.

4. Технический отчет на геодезические работы, выполненные на объект «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» ООО «Компания Архитип» 2019 г.

5.Технический отчет об инженерно-экологических изысканиям выполненных на объекте «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» ООО «Компания Архитип» 2019 г.

Правовая нормативная и методическая база

1.Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.(в ред.29.12.2018 г);

2. Земельный кодекс РФ№ 136-ФЗ от 25 октября 2001 года (в ред.25.12.2018 г);

3. Лесной кодекс РФ от04.12.2006 3220-ФЗ (в ред. от 21.07.2014);

4. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. №20».

5 Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. №564» Об утверждении положения о составе и содержании и проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»

6. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и

# сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

7. СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Госстроя № 150 от 29.10.2002 г. (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

8. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года;

# 9. Постановление 578 Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации;

# 10. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

# 11. N 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ;

12. СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

13. СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

14.Приказ комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 № 114-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»;

Графические материалы разработаны в программе AutoCAD, текстовые материалы в формате Microsoft Word.

Проект планировки и межевания территории разработан проектной организацией ООО «Промгражданпроект».

- 2. Природно-климатические условия территории

Рассматриваемый земельный участок расположен в Коммунаровском сельском поселении Ленинского муниципального района Волгоградской области. По климатическому районированию для строительства участок работ относится к району II5, зона влажности-сухая. На этапе выполнения проекта планировки и межевания в соответствии со ст.41.2 ГрК РФ и с п.4 «Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории» Постановления правительства РФ №402 от 31.03.2017 г. заказчиком принято решение о возможности использования при проектировании материалов инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геологических и инженерно-экологических) выполненных ООО «Компания Архитип» в 2019 г в границах планируемой территории.

2.1. Топографическая изученность

Инженерно-геодезические изыскания на планируемой территории были выполнены » ООО «Компания Архитип» по объекту «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области».

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория входит в зону II5, зона влажности-сухая. Климатические характеристики приведены по данным многолетних метеонаблюдений и материалов Волгоградского ЦГМС по ближайшей метеостанции (г. Волжский и г. Волгоград СХИ)

2.2 Климат

По своему географическому положению рассматриваемая территория района изысканий находится под воздействием различных воздушных масс, холодных из Арктики, морских с Атлантики, сухих из Казахстана, тропических из со среднего бассейна. Климат района изысканий резко континентальный.

Зима, как правило, холодная, малоснежная, с ветрами преимущественно восточного направления. Смягчающее влияние оказывает западный перенос воздушных масс с Атлантики, вызывает оттепели, осадки, гололедицу и метели.

Весна характеризуется быстрым ростом температуры воздуха, способствующим оттаиванию и прогреванию почвы. Отличительной чертой весеннего периода является большая изменчивость синоптических процессов и быстрая смена воздушных масс.

Лето, как правило, сухое, с высокими температурами воздуха, нередки суховеи, засухи.

Осенью, с ослаблением притока радиации, уменьшается прогревание почвы и нижних слоев воздуха. Осенние процессы протекают значительно медленнее, чем весенние.

На синоптические процессы, кроме основных факторов – атмосферной циркуляции и радиационного режима – оказывают влияние местные факторы: мезо и микрорельеф. Растительность, почвы, близость реки Волги и Волгоградского водохранилища, застройка территории. Благодаря их воздействию, климатические условия могут нередко заметно меняться на расстоянии от сотен метров до нескольких километров.

Средняя годовая температура воздуха составляет 7,60С.

Наиболее холодный месяц – январь со среднемесячной температурой воздуха -9,20С.

Самый теплый месяц – июль, со средней температурой 24,20С

Таблица 2.2.1. Температура воздуха°С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,2 | -7,6 | -1,4 | 10,0 | 17,0 | 21,0 | 23,4 | 22,0 | 16,2 | 7,5 | 1,4 | -4,2 | 8,0 |

Зимой ежегодно возможно понижение температуры до – 20. Абсолютный минимум температуры составляет – 36. В отдельные холодные годы температура воздуха может понижаться до отрицательных значений из месяцев года, кроме июня- августа, в эти месяце абсолютный минимум положителен.

Последние заморозки на территории изысканий наблюдаются в среднем в последней декаде апреля, первые – в первой декаде октября. Продолжительность безморозного периода составляет 164 дня.

Средняя годовая температура на поверхности почвы составляет 10,6, -11,1 0 Зимой температура почвы увеличивается с глубиной. В самом холодном месяце – январе, она колеблется от – 2,5 на глубине 0,2 до 9,5 0  на глубине 3,2 м. Летом наблюдается обратный ход температуры. В наиболее теплом месяце – июле температура почвы составляет 27,3 0  на глубине 0,2 м и 12,5 на глубине 3,2 м.

Первые заморозки осенью наблюдаются в начале октября, последние весенние – в конце апреля. Средняя продолжительность безморозного периода на почве составляет 127 дней.

По схематической карте глубин промерзания глинистых и суглинистых грунтов на территории изысканий глубина промерзания почвы составляет 120 см.

Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. Годовой ход относительной влажности обратен годовому ходу упругости водяного пара. Минимальные значения наблюдаются летом, в июне, июле и составляют 4749%, максимальная – зимой, в декабре – феврале 86-85%. Средняя годовая влажность воздуха составляет 68 %.

Таблица 2.2.2. Средняя месячная влажность и годовая влажность воздуха,%

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 85 | 83 | 60 | 53 | 53 | 51 | 51 | 57 | 71 | 85 | 88 | 68 |

Наибольших значений относительная влажность воздуха достигает в 1 и 7 часов и составляет летом 56-64 %. В зимний период относительная влажность в течении суток относительная влажность изменяется в незначительных пределах 3%, составляя в декабре 82-87 %.

Рассматриваемая территория изысканий находится в зоне недостаточного увлажнения. Годовое количество осадков составляет 403 мм. Суммарное количество осадков в теплый период года составляет 212 мм, в холодный период – 191 мм. Годовой максимум наблюдается зимой и составляет в декабре 46 мм, минимум осадков отмечен в апреле – 22 мм. По данным метеостанции Волгоград максимальное количество осадков за год 10, 5, 2 % обеспеченности соответственно составляет 511, 55, 612 мм с максимумами: в июне 83, 107, 137 мм, в декабре 83. 100, 123 мм. Осадки наиболее интенсивны  в первые минуты появления. С увеличением продолжительности интенсивность выпадения осадков обычно уменьшается.

Первый снежный покров в районе изысканий в обычные годы бывает в двадцатых числах ноября, но из за оттепелей, часто повторяющихся в это время, держится недолго. Устойчивый снежный покров чаще всего образуется к середине ноября и сохраняется в течении января – февраля до третьей декады марта. В среднем в Волжском бывает около 99 дней со снегом. По снегосъемкам в окрестностях Волгограда и Волжского средняя высота снежного покрова за зиму составляет 8 см, достигая наибольших значений в конце февраля

– начале марта, 57 см. Средняя плотность снегового покрова при наибольшей декадной высоте составляет 0,22 г\см2 .

Средняя скорость ветра на рассматриваемой территории составляет 5,0 м/с. Более сильные ветры со скоростью 5,3 – 5,6 м/с наблюдаются в холодный период года.

Таблица 2.2.3. Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,0 |

Наиболее частые атмосферные явления в районе изысканий – туманы, продолжительность которых составляет 32 дня в год.  Максимальное число дней с туманом наступает в декабре и составляет 8 дней, минимум отмечается летом.

При сильном ветре и снегопаде могут возникнут метели, которые обычно вызываются восточным, северо-восточным ветрами. В среднем за год отмечается до 16 дней с метелью. Чаще всего на рассматриваемой территории грозы наблюдаются в темное время года и значительно реже осенью и весной. В среднем за год, с апреля по сентябрь, отмечается 22 дня с грозой. Град наблюдается преимущественно в теплый период года, обычно сопровождается ливневыми осадками, грозами реже шквальным ветром. В среднем за год наблюдается до 0,8 дней с градом

Климатическая характеристика исследуемой территории дана по материалам, представленным в СП 14.1330.2011 «Строительство в сейсмических районах»; СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»; ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей»; СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Согласно ГОСТ 16350-80 и СНиП 2.01.07-85 по климатическим параметрам район исследований характеризуется как:

- Климатический подрайон – II5;

- Ветровой район: - по давлению ветра – III;

- по скорости ветра – 5;

- Снеговой район – II;

- Гололёдный район – III.

- 2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Оценка инженерно-геологических условий территории выполнена по материалам инженерно-геологических изысканий ООО «Компания Архитип» в 2019г.

.Геологическое строение площадки, согласно настоящих изысканий, до глубины 10,0 м представлено отложениями четвертичной (Q) системы, сложенной верхнечетвертичными морскими хвалынскими (mQIIIhv) образованиями, представленными суглинками.

Суглинки (mQIIIhv) вскрыты повсеместно и представлены суглинком темнокоричневым, коричневым твердым, с включением карбонатов, мелкокристаллического гипса и окислов марганца, до глубины 0,3 м преобразован в почвенно-растительный слой.

Кровля суглинков залегает с поверхности, подошва слоя скважинами не вскрыта. Мощность суглинков достигает 10,0 м.

Гидрогеологические условия. До глубины 10,0 м (на январь 2019 года) грунтовые воды не вскрыты.

Коэффициент фильтрации суглинков ИГЭ-1, ИГЭ-1а (mQIIIhv) принят по результатам экспресс-наливов воды в шурфы, проведенных в ходе настоящих изысканий, и равен Кф = 0,05 м/сут.

В процессе эксплуатации площадки на исследуемом участке, в результате работы оросительной системы возможно формирование техногенного водоносного горизонта типа «верховодка».

Согласно СП 11-105-97, ч.II (приложение И), исследуемый участок относится к I области – подтопленные; по условиям развития процесса – к району I-Б – подтопленные в техногенно-измененных условиях; по времени развития процесса - I-Б-2 - регулярно, ежегодно подтапливаемая в результате систематических техногенных воздействий.

4.2.  Гидрологические условия

Вследствие большой сухости почв и значительного испарения в летнее время осадки  не оказывают существенного влияния на поверхностный сток. Зимнее снегонакопление обеспечивает обильную отдачу воды, формирующую в случае достаточно сильного промерзания почвы высокое и продолжительное весеннее половодье, в течение которого проходит преобладающая часть годового стока.

В отдельные теплые зимы со слабым промерзанием почвы объем стока весеннего половодья значительно уменьшается. Иногда значительная часть стока талых вод проходит в период оттепелей.

Основным источником питания малых водотоков рассматриваемого района являются талые снеговые воды, несмотря на то, что наибольшее количество осадков выпадает летом. Однако последние не оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие большой сухости почв в летнее время и значительного испарения.

Подъем уровня на водотоках обычно начинается на 5-10 дней раньше вскрытия. Часто пик половодья проходит при наличии ледовых явлений. Весеннее половодье в среднем начинается в конце  марта - начале апреля, заканчивается в конце апреля- начале мая.  Продолжительность половодья 1 месяц.

В это время часто наблюдаются заморозки, выпадают дожди, снег, но доля жидких осадков  в формировании половодья незначительна. На характер половодья значительные влияния оказывают оттепели в зимний период, что приводит к таянию снега и формированию отдельных волн половодья.

Исходя из максимального прогнозируемого уровня подземных вод (на 1-1,5 м выше зафиксированного на момент изысканий) и глубины залегания трубопроводов (1,5м), тип территории по подтопляемости – I-Б-2- регулярно, ежегодно подтапливаемая в результате долговременных техногенных воздействий (наличие Заволжского магистрального канала) и II-Б1 – потенциально подтопляемая в результате ожидаемых техногенных воздействий (орошение).

2.4. Общая характеристика почв

- Согласно Схеме физико-географического районирования, исследуемый район относится к полупустынной зоне, подзоне светло-каштановых почв, Прикаспийской низменной провинции. Анализ исследования почвенного покрова в переделах исследуемого участка, данных лабораторных анализов и почвенно-географического районирования, позволяют определить тип почвы в районе исследований как светло-каштановые на среднесуглинистых почвообразующих породах.

- Каштановые почвы распространены в южной подзоне сухих степей под полыннотипчаковой и полынно-типчаково-ковыльной растительностью на лёссовидных суглинках, сыртовых глинах, разнообразных по механическому составу отложениях каспийских трансгрессий, продуктах выветривания третичных отложений, желто-бурых карбонатных, часто скелетных суглинках, пестроцветных третичных засоленных отложениях.

- Профиль каштановых почв имеет следующее морфологическое строение:

- А — гумусовый горизонт мощностью 20-25 см, буровато- или коричнево-серый, ком-ковато-порошистой структуры; вскипание отмечается с поверхности или на некоторой глубине в горизонте А;

- B1 — переходный горизонт мощностью 15-20 см, светлее предыдущего, но более яр-кой бурой окраски, призмовидно-крупно-комковатой структуры, граница часто резко языковатая, вскипает; в солонцеватых почвах горизонт уплотнен, по граням структурных от-дельностей отмечается буровато-коричневая глянцевая корочка;

- В2 — переходный горизонт мощностью до 40 см, неоднородно окрашен, палевобурый с отдельными гумусовыми затеками, крупнокомковато-призмовидной структуры;

- ВСК — иллювиально-карбонатный горизонт, начало его отмечается на глубине 4080 см, буровато-палевого цвета, сильно уплотнен, призмовидной структуры с обильными вы-делениями карбонатов в виде белоглазки;

- С — карбонатная материнская порода с выделениями гипса на глубине 100-150 см, рыхлее предыдущего и несколько влажнее. Глубина выделения карбонатов, гипса и легкорастворимых солей может сильно варьироваться.

- Каштановые почвы глинистого и суглинистого механического состава в верхнем горизонте содержат 2,5-4,0% гумуса, а легкосуглинистого и супесчаного — 1,5-2,5%. В составе гумуса содержится примерно равное количество фульвокислот и гуминовых кислот, нередко фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами. Емкость поглощения — 20-30 мг-экв на 100 г почвы, в составе обменных оснований 85-97% приходится на кальций и магний и 3-15% — на натрий. Реакция верхних горизонтов нейтральная или слабощелочная (pH H2O = 7,2-7,6) и щелочная в нижних горизонтах. В несолонцеватых разностях каштановых почв отсутствует дифференциация профиля по содержанию илистых частиц и полуторных окислов.

- Профиль подтипа светло-каштановых почв имеет следующее морфологическое строение:

- А — гумусовый горизонт мощностью до 15-18 см, светло-серо-коричневый, чешуйча-то-слоеватой непрочной структуры или бесструктурный, рыхлый;

- В — переходный горизонт мощностью 10-20 см, серовато-бурый, темнее предыдущего, уплотнен, комковатой структуры; поверхности структурных отдельностей покрыты блестящей корочкой;

- Ск — горизонт выделения карбонатов в форме белоглазки, бурый, призматической структуры, мощностью 45-85 см, очень плотный, сменяется на глубине 80-120 см более рыхлой толщей материнской породы, содержащей выделения гипса и легкорастворимых солей (СС).

- Содержание гумуса в верхнем горизонте — 1,5-2,5%, реакция слабощелочная, книзу становится щелочной. Емкость поглощения невысокая (15-25 мг-экв на 100 г почвы), в составе поглощенных оснований от 3 до 15% приходится на натрий. Несолонцеватые разности светло-каштановых почв встречаются редко. В солонцеватых светло-каштановых почвах отмечается некоторое накопление кремнезема в горизонте А, полуторных окислов и илистой фракции в горизонте В

- 2.5. Растительный и животный мир

По условиям тепло- и влагообеспеченности и особенностям состава почв территория Волгоградской области делится на четыре агроклиматические зоны: степная, сухостепная, пустынная и полупустынная. Непосредственно исследованная территория находится в сухостепной зоне.

Наиболее распространёнными ассоциациями можно считать следующие: тырсовоковыльную, белополынно-ромашниково-ковыльно-типчаковую, типчаковобелополынную, прутняково-белополыннуго, камфоросмово-чернополынную, кермековогречишниковую, разнотравно-типчаково-пырейную.

Тырсовоковыльные (Stipa copUlata) сообщества на светло-каштановых суглинистых почвах приурочены к плакорным участкам района исследований. Видовое богатство сообществ - 32 вида цветковых растений, относящихся к 13 семействам. Наиболее богаты видами семейства злаков (Роасеае), сложноцветных (Asteraceae) (по 6 видов), маревые (Chenopodiaceae) (5 видов). При среднем общем проективном покрытии 40-50% и средней высоте растительного покрова тырсовоковыльных фитоценозов 40-60 см основу травостоя составляет ковыль волосовидный (Stipa capillata), проективное покрытие которого достигает 25%. Значительным проективным покрытием (5%) и встречаемостью (50-100%)    характеризуется    ковыль Лессинга (Stipa    lessingiana).    Многолетние    злаки житняк пустынный (Agropyron desertorum) и типчак (Festuca valesiaca) характеризуются высокой встречаемостью (50-100%) и невысоким проективным покрытием (1-2%) на протяжении всего вегетационного сезона.

Видовое разнообразие наиболее высокое - летом (25 видов), наименьшее -зимой (6 видов). В весенний период обильно развиваются эфемероиды мятлик луковичный (Роа billbosa), тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana), тюльпан двуцветковый (Tulipa biflora), Тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii), Заметную роль в травостое весной и летом (до 2%) играют осока узколистная (Саrех stenophylla) и пижма (Tanacetum). Летом    эфемероиды сменяются  разнотравьем: грудница мохнатая (Linosyris    villosa), гвоздика бледноцветковая (Dianthus pallidiflorus). Осенью из травостоя исчезают однолетние виды, зимой сохраняются многолетние злаки ковыль-волосатик (Stipa capillata), ковыль Лессинга (Stipa lessingiana), житняк (Agropyron) и полукустарнички полынь Лерха (Artemisia lerchiana), кохия стелющаяся (Kochia prostrate).

Максимальная продуктивность сообществ во влажные годы вдвое выше, чем в засушливые.

Белополынные  (Artemisia lerchiana) на светло-каштановых суглинистых почвах особенно широко распространены на возвышенных формах микрорельефа. Видовое разнообразие сообществ - 38 видов семенных растений. Многолетние злаки – ковыль Лессинга (Stipa iessingiana), житняк пустынный (Agropyron desertorum), типчак (Festuca valesiaca) характеризуются средней встречаемостью (в 25-49% описаний) и невысоким проективным покрытием (1-2%) в течение всего вегетационного сезона.

В весенний период во влажные годы обильно развиваются эфемеры и эфемероиды (проективное покрытие до 10%) – мятлик луковичный (Роа bulbosa),  тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii), тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana), тюльпан двуцветковый (Tulipa biflora), бурачок туркестанский (Alyssum turkestanicum) и др. Высокая встречаемость (50-100%) отмечена для мятлика луковичного (Роа bulbosa). Весной и в первой половине лета заметную роль в травостое (до 3% проективного покрытия) играет осока узколистная (Carex stenophylla (встречаемость 50-100%). Летом возрастает участие в травостое (проективное покрытие до 5-10%) однолетников из сем. Маревые (Chenopodiaceae) –   бассия очитковидная (Bassia sedoides), рогач песчаный (Ceratocarpus arenarius), лебеда татарская (Atriplex tatarica), солянка южная (Salsola australis) и видов разнотравья – солонечник мохнатый (Galatella villosa), жабник полевой (Filago arvensis). Осенью невысокое обилие (0,51,5%) и высокая встречаемость (50-100%) отмечена для кохия стелющаяся (Kochia prostrate), рогач песчаный (Ceratocarpus arenarius) и мятлик луковичный (Роа  bulbosa). Зимой хорошо сохраняется полынь Лерха (Artemisia lerchiana), численность других видов сокращается в 2,5-3 раза по сравнению с остальными сезонами.

Продуктивность лерхополынных фитоценозов подвержена резким разногодичным и сезонным колебаниям.

Белополынные (Artemisia lerchiana) на солонцах. Проективное покрытие травостоя сообществ составляет 25-35%, средняя высота растений 20-22 см, флористическое разнообразие - 25 видов семенных растений. Многолетние злаки представлены колосняк ветвистый (Leymus ramosus), житняк пустынный (Agropyron desertonim), овсяница валлисская (Fesfuca valesiaca). Встречаемость колосняка ветвистого (Leymus ramosus) - 50-100%, житняк пустынный (Agropyron desertorum) - 25-49%, овсянницы валлисской Festuca valesiaca - менее 25%.

Кроме лимитирующего фактора - влаги, на продуктивность значительное влияние оказывает засоление. При благоприятных условиях увлажнения влага, просачиваясь через солонцовый горизонт, становится более минерализованной и менее доступной для корней растений.

Разнотравно-злаковые (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia austriaca,  Phlomis pungens) сообщества на незаселенных лугово-каштановых почвах приурочены к западинам, встречаются в комплексе с растительностью светло-каштановых почв, солонцов.

Растительный покров, непосредственно на  территории исследования подвержен антропогенному влиянию и представлен в основном рудеральными видами. Растений занесенных в Красную книгу на исследуемой площадке не обнаружено

Животный мир области довольно богат и своеобразен, что обусловлено особенностями её географического положения и климата, разнообразием и контрастностью ландшафтов. По предварительным оценкам, на территории области обитает более 15 тысяч видов беспозвоночных и около 500 видов позвоночных животных, в том числе около 9 тысяч видов насекомых, 80 видов рыб, 8 видов земноводных, 15 видов пресмыкающихся, 300 видов птиц и 80 видов млекопитающих. Согласно зоогеографической карте исследуемая территория находится в степной фаунистической зоне. Исследования проектируемого объекта проводились в зимнее время, и  провести полноценное изучение фауны на территории проектируемого объекта не представлялось возможным, поэтому основная характеристика животного мира дается на основании  фондовых материалов. Большинство степных животных — обитатели открытых пространств. Среди млекопитающих наиболее разнообразны и многочисленны представители отряда грызунов. Характерными представителями степной фауны являются суслик малый (Spermophilus pygmaeus), суслик крапчатый (Spermophilus suslicus), слепушонка обыкновенная (Ellobius talpinus), полёвка обыкновенная (Microtus arvalis), мышовка степная (Sicista subtilis), большой тушканчик (Allactaga major), степная пеструшка (Lagurus lagurus), а также заяц-русак (Lepus europaeus) (единственный представитель отряда зайцеоб-разных), ушастый ёж (Hemiechinus auritus) и землеройки (Soricidae) (отр. Насекомоядных). Со строителями нор связана жизнь практически всех степных хищников — степного хоря (Mustela eversmanni), лисицы (Vulpes), корсака (Vulpes corsac). Из птиц типичными обитателями открытых пространств являются жаворонки (полевой - Alauda aruensis и степной - Melanocorypha calandra), дневные хищные птицы (кобчик - Falco amurensis, пустельга обыкновенная - Falco tinnunculus, чёрный коршун - Milvus migrans, курганник - Buteo rufinus, степной орёл - Aquila rapax и др.), курообразные (серая куропатка - Perdix perdix и перепел - Coturnix coturnix), журавлеобразные (журавлькрасавка - Anthropoides virgo), дрофиные (дрофа - Otis tarda, стрепет - Otis tеtrах). Из пресмыкающихся наиболее обычны прыткая ящерица - Lacerta agilis, разноцветная ящурка - Eremias arguta, полозы - Dolichophis caspius; повсеместна, хотя и более редка, степная гадюка - Vipera ursinii; из беспозвоночных животных — многоножки, пауки, гамазовые и панцирные клещи, жуки, клопы, прямокрылые и др.

Животных занесенных в Красную книгу на исследуемой площадке не обнаружено

3. Зоны с особыми условиями использования территории

При анализе существующего положения выявлены планировочные ограничения-зоны регламентированного градостроительного использования планируемой и прилегающей территории. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г)

Согласно сведениям, предоставленным Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (письмо от 15.01.2019 года №10-15-02/324) при разработке проекта планировки и межевания необходимо учесть, что в границах данной территории отсутствуют ООПТ регионального и местного значения -природоохранные объекты, требующие организации охранных зон и введение особого режима использования, так же не зафиксированы представители растительного и животного мира, занесённые в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Волгоградской области.

Согласно оценке инженерно-геологических условий территории по материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий ООО «Компания Архитип» в 2019г. – территория относится к потенциально подтопляемым в результате ожидаемых техногенных воздействий (орошения).

Кроме этого на планируемой территории расположены границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- охранные зоны инженерных сетей (электроснабжения, водоснабжения, связи).

Санитарно-защитные зоны

Водоохранная зона оросительного канала

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года где установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

для оросительного канала водоохранная – устанавливается по отводу канала (кадастровый номер 34:15:050104:51).

Охранные зоны инженерных сетей

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются в соответствии Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением правительства РФ от 24 09. 2009 г №160 (17.05.2016):

- охранные зоны подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Согласно ПУЭ-7 «Воздушные линии электропередач напряжением свыше 1 кВ» для ЛЭП напряжением 10кВ устанавливается охранная зона – 10 м от крайнего провода, для ЛЭП напряжением 110кВ устанавливается охранная зона – 20 м от крайнего провода.

В охранной зоне ЛЭП запрещается:

- • заниматься земляными, мелиоративными или взрывными работами;

- • сажать деревья и кустарники;

- • организовывать свалки из мусора и отходов;

- • создавать насыпи из снега;

- • обрабатывать насаждения сельскохозяйственных культур удобрениями и инсектицидами, в состав которых входят химические компоненты, влияющие на преждевременное разрушение опор или кабелей и других конструкций линий;

- • поливать сельскохозяйственных насаждений водой;

- • перекрывать дороги и подъезды к ЛЭП;

- • нахождение людей и животных (коров, овец, лошадей и т.д.) в течение длительного времени;

- • создавать угрозу для нормальной работы линий электропередач;

- • заниматься строительством, реконструкций или разборкой конструкций, зданий и сооружений без разрешения на работу, согласованного с компанией, которая обслуживает линии электропередач в районе или регионе.

# Охранные зоны сетей водоснабжения устанавливаются в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2, 3) в сухих грунтах диаметром до 1000 мм - 10 м

Охранные зоны сетей связи устанавливаются в соответствии с Постановление 578 Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации и определяются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Зоны с особыми условиями использования указаны на чертеже: «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения (реконструкции) линейного объекта

4.1 Характеристика проектируемых линейных объектов

Проектируемые линейные объекты относятся к линейным объектам местного значения.

Планируемый к размещению линейный объект местного значения включает в себя следующие объекты

- дождевальные машины «Zimmattic”- 2 шт.

- реконструируемая насосная станция;

- трубопроводы полиэтиленовые общей протяженностью 2406 м

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №986 от 20 ноября 2013 г., орошаемый участок относится к IV классу гидротехнических сооружений. По конструктивным решениям, строительно-монтажным процессам, условиям строительства объект относится к простым, обуславливающим возможность привязки типовых организационных и технологических процессов.

Орошаемый участок площадью 200,0 га брутто нетто предназначен для выращивания кормовых культур. Продолжительность вегетационного периода составляет 100 дней.

Дождевальные машины запитываются От РУ-0,4 кВ кабельными линиями, прокладываемыми в земле.

Категория энергоснабжения – III.

Потребная мощность – 25 кВ

Общая протяжённость сетей КЛ 0,4кВ – 3731,60 м.

Кроме того, предусматривается система видеонаблюдения и управления дождевальными машинами (ДМ) с помещения диспетчерской подкачивающей насосной станции (ПНС №9). Диспетчер, помимо видеонаблюдения, имеет возможность управлять ДМ – включать их в работу или выключать и получать информацию о состоянии дождевальных машин – ДМ находится в аварийном состоянии, ДМ включена в работу или выключена. Видеонаблюдение и управление ДМ диспетчер ведет с рабочего места диспетчера (компьютера) из помещения подкачивающей насосной станции.

Трасса проектируемых линейных объектов свободна от застройки и не требует проведения специальных работ по подготовке к строительству.

Принципиальная схема прохождения трассы водоснабжения под ВЛ 10 кВ и ВЛ 110 кВ согласована с производственным отделением «Левобережные электрические сети», о чём сообщено в письме «Волгоградэнерго» от 16.04.2019г. ВМЗ № 1869.

Строительство ведется в следующей последовательности:

1. Прокладка оросительной трубопроводной сети с устройством и гидрантов.

2. Устройство оснований под дождевальные машины.

3. Прокладка линий КЛ-0,4 кВт.

4. Монтаж и пусконаладка дождевальных машин.

5. Монтаж системы видеонаблюдения.

Строительно-монтажные работы производятся в один этап.

Ввод объекта в эксплуатацию – ноябрь 2019г.

4.2 Расчёт размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейных объектов.

Земельные участки (полосы отвода) выделяемые под строительство линейных объектов подразделяются на временные (на период строительства объекта) и постоянные (на период его эксплуатации).

Временную полосу отвода под размещение оросительного водопровода определяем по СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов. Согласно таблице 1 на землях сельскохозяйственного назначения (при снятии и восстановлении плодородного слоя) ширина полосы отвода:

- для водопровода диаметром 450 мм составит – 33м;

- для водопровода диаметром 315 составит – 28м;

Общая площадь временного отвода для строительства оросительной сети составляет – 74329,97 м2.

Временную полосу отвода для строительства сетей видеонаблюдения определяем согласно СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» по таблице 1 ширина полосы отвода для оптико-волоконного кабеля составит 6 м.

Общая площадь временного отвода под строительство сетей видеонаблюдения – 14423,46 м2.

# Временную полосу отвода для строительства сетей электроснабжнения определяем по N 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

Согласно п.2.8 назначаем ширину полосы отвода для строительства кабельных линий электроснабжения 0,4 кВ – 6 м.

Общая площадь временного отвода под строительство сетей электроснабжения – 14799,34 м2.

Размещение объекта «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области»  планируется на землях сельхозназначения.

Проектируемый объект расположен в границах кадастровых участков 34:15:050102:32, 34:15:050102:106, 34:15:050104:238 и на землях собственность на которые не разграничена кадастровых кварталов 34:15:050102, 34:15:050104, 34:15:050201.

Общая площадь участков, образуемых для строительства 74572,08 м2 (при этом временные отводы различных линейных объектов частично накладываются друг на друга.

Система координат МСК – 34 зона 2.

В настоящее время на планируемой территории красные линии отсутствуют.

В соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 25.04.2017г №742 /пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» (пункт 1.3) красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для реконструкции линейных объектов, установлены по границам зон планируемого размещения линейных объектов.

5.Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения линейного объекта

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения в проекте не устанавливаются ввиду их отсутствия.

6. Мероприятия по охране окружающей среды

Данный раздел разработан на основе раздела «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» «Оросительная система «Радужная», расположенная в 1,5 км северо-восточнее посёлка Коммунар Коммунаровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области» 01-19. ООО «Промгражданпроект»

Целью раздела являются выявление источники вредного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, как при строительстве, так и в период эксплуатации и разработка мероприятия, направленные на исключение или максимальное снижение отрицательного воздействия объекта на окружающую среду с оценкой их экономической эффективности.

Влияние на окружающую среду в период реконструкции носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от продолжительности реконструкции и применяемой технологии.

Раздел выполнен в соответствии с основными законодательными актами и нормативными документами, регламентирующими требования в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В соответствии пунктом 1 статьи 14 федерального закона от 04.05.1999г №96 –ФЗ »Об охране атмосферного воздуха выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства системы мелиорациио являются двигатели внутреннего сгорания дорожных машин и техники, сварочные посты, окрашенные поверхности, работа ДЭС, производство погрузо-разгрузочных работ Загрязняющие веществ относятся ко 2-4 классу опасности.

Проведение работ по строительству линейного объекта, сопровождающееся выделением загрязняющих веществ, является единовременным процессом. Источники выделения загрязняющих атмосферу веществ относятся к источникам периодического действия. После проведения строительно-монтажных работ уровень загрязнения атмосферы останется равным фоновому загрязнению.

В результате анализа уровня загрязнения атмосферного воздуха установлено, что расчетные максимальные приземные концентрации основных загрязняющих веществ в расчетных точках по каждому загрязняющему веществу, поступающему в атмосферу от источников предприятия, не превышают 1ПДК, установленных для атмосферного воздуха населенных мест.

Мероприятия по охране атмосферы, по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а также уменьшению выбросов ЗВ в атмосферу на стадии реконструкции предусматривают:

-проведение регулярного технического обслуживания двигателей строительной техники и использование сертифицированного топлива повышенного качества;

-недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

-рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;

-запрет на оставление техники, не задействованной в процессе реконструкции, с работающими двигателями в ночное время;

-организацию разъезда строительных машин и механизмов, а также автотранспортных средств по площадке с минимальным совпадением по времени;

-осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

-контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта, специальной и строительной техники;

-на время простоев двигатели автомобилей и дорожно-строительных машин должны быть заглушены;

-размещение на площадке строительства только оборудования, требуемого для выполнения определенной технологической операции;

-применение малосернистого и неэтилированного видов топлива, обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ;

- осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведенных для этих целей местах;

-исключение (в случае неблагоприятных метеорологических условий) совместной работы техники, имеющей высокие показатели по выбросам вредных веществ;

- ограничение шумового воздействие путем использования малошумного оборудования, защитных кожухов, глушителей.

6.2  Мероприятия по защите от шума и вибраций

Площадка объекта реконструкции не будет являться источником образования ультразвуковых, электромагнитных, радиомагнитных, ионизирующих и радиоактивных излучений. Основными источниками шума в период реконструкции проектируемого объекта являются строительные машины, механизмы и транспортные средства, работающие в дневное время суток. Источниками шума от автотранспорта и строительной техники на рассматриваемой территории будет являться строительная площадка.

6.3 .Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, почв  и почвенного покрова

Согласно письму от 21.12.2018г №4622 и письму от 19.12.2018 №4575 Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области, территория проектирования расположена вне зон размещения, охраны и защитных зон объектов культурного наследия и разработка схемы границ территорий объектов культурного наследия не требуется.

Согласно сведениям, предоставленным Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (письмо от 15.01.2019 года №10-15-02/324) на территории проектируемого объекта представители растительного и животного мира, занесённые в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области и особоохраняемые природные территории– отсутствуют.

Согласно письму Комитета ветеринарии Волгоградской на территории проектируемого объекта скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным инфекционным заболеваниям животных отсутствуют.

В пределах участка проведения работ отсутствуют месторождения углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод. Также отсутствуют участки недр федерального значения и участки недр, включенных в федеральный фонд резервных участков недр.

Правовое регулирование отношений по охране почв осуществляется земельным и экологическим законодательством. В ст. 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» определено, что объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы. К компонентам природной среды отнесены, в том числе, земля и почвы.

Согласно ст 13 «Земельного кодекса РФ» в  целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия, защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

В целях уменьшения влияния реконструкции существующего канализационного коллектора на почвенный слой все работы следует производить строго в пределах полосы отвода земли.

Размещение строительных площадок, мест складирования материалов и временного накопления и хранения отходов на участке производства работ необходимо устраивать в строгом соответствии с проектной документацией

С целью минимизации воздействия объекта на окружающую среду (визуальный ландшафт, почвы, грунты) в период реконструкции проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-техническое обслуживание и ремонт строительной техники вне площадки строительства;

-оборудование мест хранения стройматериалов на непроницаемом основании на прилегающей территории;

- размещение ёмкостей для сбора и временного хранения отходов на непроницаемом основании (бетонная плита), оборудование емкостей крышками;

Для минимизации воздействия на почвенный покров во время проведения работ по реконструкции предусматриваются следующие мероприятия:

-сбор загрязненных нефтепродуктами отходов в металлических закрытых емкостях на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием;

-организация планово-регулярной очистка территории от ТБО, утилизация ТБО в соответствии с федеральным законом от 24 июня 1998г № 89-ФЗ» Об отходах производства и потребления»;

-уборка строительного мусора, ликвидация ненужных насыпей и выемок, проведение планировочных работ и благоустройство земельного участка после завершения реконструкции на всей территории;

-осуществление санитарного обследования зоны вокруг строительных площадок по окончанию строительных работ (обнаруженные при этом отходы необходимо собрать и вывезти);

-использование передвижных биотуалетов для утилизации жидких бытовых отходов и вывоз отходов в герметичных контейнерах по договору со специализированной организацией; категорический запрет на организацию туалетов с септиками в виде выгребных ям.

6.3.1 Рекультивация нарушенных земель

В целях охраны почв в границах планируемой территории предусматривается техническая рекультивация и биологическая рекультивация нарушенных земель. Земельные участки подлежат восстановлению в состояние пригодное для дальнейшего использования.

По мере необходимости в целях охраны почв предусматривается проведение противоэрозионных мероприятий.

При выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, воздействие на земельные угодья в период реконструкции канализационного коллектора будет сведено к минимуму.

## 6.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию вод и водных биоресурсов

В период строительства объекта для питьевых нужд производственного персонала используется привозная вода. Для обслуживания на строительной площадке машин и механизмов используется привозная вода технического качества. На период реконструкции предусмотрена установка биотуалета. Размещение отходов (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков осуществляется по договору со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. По мере накопления хоз-бытовые стоки собираются вакуумной ассенизационной машиной и вывозятся для передачи на КОС.

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного воздействия на подземные воды в процессе реконструкции необходимо осуществлять следующие мероприятия:

-соблюдение правил выполнения работ в зоне отвода земельного участка;

-строгое соблюдение технологии работ;

-применение технологий и оборудования с учетом мероприятий, предотвращающих просачивание и распространение нефтепродуктов и гидроизоляционных мастик (использование переносных поддонов) и сбор случайно пролитых при заправке техники нефтепродукты в инвентарный поддон и вывоз в специально санкционированные места;

-запрет выхода на производство работ строительной техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов;

-запрет мойки машин и механизмов на строительной площадке;

-исключение  сброса загрязненных вод на рельеф;

-организацию специально оборудованных мест (емкости) для сбора хозяйственно- бытовых сточных вод с дальнейшим вывозом их на очистные сооружения;

-утилизацию всех видов отходов.

С учетом многолетнего опыта эксплуатации подобных объектов, можно сказать, что при соблюдении всех  технологических параметров, его эксплуатация  не повлечет изменения состояния поверхностных и подземных вод.

- 6.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Образование отходов производства и потребления на реконструируемом объекте будет осуществляться только на этапе реконструкции канализационного коллектора. По классификации строительные отходы относятся к IV и V классу опасности. Специфической особенностью обращения с отходами на этапе реконструкции является: отсутствие длительного накопления отходов, вследствие того, что вывоз в места захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных работ.

До начала строительства подрядчику необходимо заключить договора на утилизацию отходов с соответствующими предприятиями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Удаление бытового мусора из временных административно-бытовых помещений строителей по согласованию с заказчиком предусматривается в контейнеры, установленные на стройплощадке в отведенных специальных местах. Вывоз строительного мусора осуществляет подрядная организация на основании договора на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.

- 6.5.1 Обращение с отходами производства и потребления

- При производстве работ строительные организации обязаны не допускать загрязнение земель производственными отходами. Выполнение работ в отведенных границах должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обезвреживанием. Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Вышеуказанные предприятия должны заключить договор с полигонами ТКО для захоронения образующихся в период реконструкции отходов, а также заключить договора со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на соответствующие виды деятельности, для передачи отходов на обезвреживание.

Огарки электродов и остатки металлоконструкций будут сдаваться на специализированные предприятия для переработки.

Отработанные лампы предусмотрено временно накапливать на предприятии в закрытом помещении и затем утилизировать.

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения. Для бытовых отходов предусматривается установка контейнеров на площадке с твердым покрытием и последующий вывоз на полигон ТБО. Планируется установка стандартных контейнеров объемом 0,8 м3.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 при временном хранении отходов на открытых площадках должны соблюдаться следующие условия:

-открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

-поверхность открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

Для уменьшения риска опасного воздействия на окружающую среду не рекомендуется накапливать и хранить отходы, на площадке строительства, долгое время.

Места временного хранения (складирования) отходов должны отвечать следующим требованиям:

-места хранения должны располагаться непосредственно на территории объекта образования отходов – строительной площадке;

-места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки в соответствии с ГОСТ 25407-78 "Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ";

-места хранения должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение отходами и сноса почвы и почвенного слоя;

-размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства и сноса на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов;

-к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом.

При соблюдении правил экологической безопасности и техники безопасности при сборе, транспортировке и хранении, воздействие отходов, будет незначительным и не превысит нормируемых значений.

- 6.6. Мероприятия по охране недр и континентального шельфа

- При разработке проектных решений по реконструкции канализационного коллектора предусмотрено:

- -проведение мероприятий, обеспечивающих охрану земель от воздействия открытых работ и выбросов при реконструкции проектируемого объекта;

- -проведение	рекультивации нарушенных земель в природоохранном и санитарно- гигиеническом направлении.

- В целях охраны недр проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- -утилизация всех видов образующихся строительных и бытовых отходов;

- -отсутствие сброса сточных вод на поверхность земли;

- -получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций на технологических площадках;

- В данной проектной документации территориальное местонахождение объекта не затрагивает континентального шельфа РФ.

- 6.7. Охрана лесов

В границах размещения линейных объектов леса отсутствуют.

- 6.8 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и  среды их обитания

- Все воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир носят временный характер и рассчитаны на период строительства объекта.

Мелиоративная система находится открытой местности, занятой сельскохозяйственными культурами

- Основными мерами снижения негативного воздействия работ по реализации проекта на растительный мир являются следующие:

- -строгое соблюдение намеченных границ территории;

- -своевременный вывоз образующихся отходов в места временного их хранения, с последующим захоронением на объектах размещения отходов или переработкой на специализированных предприятиях;

- -немедленное устранение последствий сильного загрязнения элементов окружающей природной среды при непредвиденных аварийных ситуациях.

- В целях сохранения растущих деревьев в зоне производства строительно- монтажных работ не допускается:

- -забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждения проводов и привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей, закапывать или забивать столбы в зоне активного развития деревьев, складировать под кроной деревьев материалы, конструкции, ставить строительные машины и механизмы, использовать токсичные материалы и вещества.

- 6.9.  Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции.

- Площадка, на которой предусматривается реконструкция объекта, представляет собой неблагоприятное место для обитания охотничье-промысловых видов животных и птиц. Территория подвержена постоянной антропогенной нагрузке.

- Виды животных, занесенные в Красную Книгу РФ и субъекта РФ на территории проведения работ по реконструкции не отмечены.

- Воздействие строительства на животный мир, прежде всего, выражается в усилении фактора беспокойства, вызванным работой техники, оборудования, присутствием людей. Данное воздействие кратковременно, проявляется только в период реконструкции.

- Основными мерами снижения негативного воздействия работ по реализации проекта на животный мир являются следующие:

- -минимизация площади строительной площадки для сохранения условий обитания животных; исключение и полный запрет на разведение огня на всей территории строительства и на прилегающих районах; хранение материалов, отходов, только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках;-минимизация шумового воздействия при реконструкции объекта .

## При эксплуатации объекта предусматриваются плановые осмотры всех колодцев и камер.

6.10. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках

В целях охраны окружающей среды заказчик должен обеспечить осуществление природоохранного мониторинга, включая надзор за соблюдением подрядчиком природоохранного законодательства, принятие мер по устранению нарушений при осуществлении реконструкции, надзор за выполнением предусмотренных работ по рекультивации территории.

Деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды ,может быть приостановлена в судебном порядке.

Производственно-экологический мониторинг организуется с целью минимизации и своевременного предотвращения негативных последствий реконструкции и эксплуатации.

Методики выполнения наблюдений должны быть аттестованы, их использование согласовано с уполномоченными государственными органами в области экологического контроля.

С целью наблюдения за состоянием природной среды, эксплуатируемой территории, своевременного принятия мер по устранению и минимизации её возможного загрязнения – необходимо проведение программы экологического мониторинга.

Основными задачами экологического мониторинга в период реконструкции являются:

-контроль полноты качества выполнения принятых в проекте технических решений, определяющих уровень воздействия на окружающую среду;

-проверка соответствия реальной ситуации исходных параметров, принятых в проекте по данным изысканий;

-выявление изменений в окружающей среде вследствие реконструкции объекта и выработка рекомендаций по предотвращению или сокращению негативных последствий;

-проверка соответствия уровня контролируемых воздействий на окружающую среду проектным расчетам;

-выработка предложений по обеспечению экологической безопасности проектируемого объекта в случае обнаружения отклонений результатов наблюдений от проектных расчетов.

Причиной дополнительного воздействия на окружающую среду может являться нарушение технологических норм и правил. Экологический мониторинг включает в себя наблюдения только по параметрам, принятым в проекте для оценки уровня экологической безопасности объекта строительства.

Программа экологического мониторинга разрабатывается в соответствии с требованиями СП 111058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Список использованной законодательной и нормативной литературы по данному разделу.

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г №7-ФЗ (ред .от 31.12.2017 г.)

2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ (ред. От 13.07.2015 г.)

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.)

4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ (ред.от 29.07.2017 г.)

5. Закон РФ «О недрах» от 21.02.92 г. №2395-1 (ред.от30.09.2017 г.)

6. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.))

7. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ (ред.от.29.07.2017 г.)

8. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. (ред.от 31.12.2017 г.))

9. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (ред. От13.12.2017 г.)».

10. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

11. ГН 2.1.5.1315-03 предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (с изменениями на 13 июля 2017 г.);

- 12.ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

13. ГН 2.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве;

15. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

16. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности (с Изменением №1);

17. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. Постановление Госстандарта России от 17.12.1998 N 449

18. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб.: Библиотека Интеграла. 2012 г.

19. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция с изменениями).

21. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

22. СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения».

23. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология (с Изменением N 1)

24. СП 51.13330.2010 «Защита от шума».

25. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).

26 Федеральный классификационный каталог отходов. Утвержден приказом Росприроднадзора 22.05.2017 N 242.( с изменениями на 20.07.2017г.)

- 7. Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

- 7.1. Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно основным исходным данным для разработки данного раздела (письмо Главного управления МЧС России по Волгоградской области (письмо от 26.12.2018г №7550-3-2-1) возможными чрезвычайными ситуациями природного характера на территории строительства очистных сооружений могут быть:

- сильный ветер – скорость при порывах 25 м/сек и более

- сильный туман – видимость 50 м и менее;

- крупный град – диаметр градин 15 -20 мм и более;

- сильный снегопад – количество осадков 20 мм и более, за 12 часов и менее;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500м;

- сильные гололедно - изморозевые отложения  на проводах диаметром 20 мм и более;

- гроза

- сильная жара  - максимальная температура воздуха - +400С

- сильный мороз – минимальная температура воздуха - 350С

- опасные природные процессы (землетрясения, оползни, берегообрушение, сели, лавины, переработка берегов, карст, суффозия, просадочность пород, наводнения, подтопления*, эрозия, ураганы, смерчи, цунами и др.) не наблюдаются;

- 7.1.1. Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

Мелиоративная система является герметичной системой, заглубленной в грунт и влияние опасных метеорологических (атмосферных) процессов и явлений в процессе эксплуатации не прогнозируется

По данным Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области (письмо от 26.12.2018г №7550-3-2-1) разработка схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется

- 7.2. Организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта.

Организационно-технические мероприятия для линейного объекта разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», с целью поддержания противопожарного режима.

Организационно-технические мероприятия должны включать:

-организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

-организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве;

-разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

-порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

-разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009 ;

-точное выполнение плана-графика предупредительно-ремонтных и профилактических работ, соблюдение правил безопасности при ведении ремонтных и аварийных работ;

-своевременное выполнение предписаний надзорно-регулярной проверки наличия и поддержания в готовности средств пожаротушения и коллективной защиты;

-техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями заводов изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по безопасности;

-периодические проверки знаний и инструктаж по пожарной безопасности персонала;

-периодичность нахождения (кратковременное) на объекте обслуживающего (дежурного) персонала, обеспечивающего постоянный контроль за технологическим и инженерным оборудованием и территорией;

комплектование объекта первичными средствами пожаротушения и инвентарем для ликвидации последствий аварии силами персонала до прибытия пожарных команд;

-назначение лица, ответственного за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действиям первичных средств пожаротушения;

Запрещается промывать детали с использованием ЛВЖ и ГЖ; держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков; заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо; хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения в период реконструкции объекта.

Необходимо назначить ответственное лицо за выполнением правил пожарной безопасности и противопожарных мероприятий.

Выполнение данных мероприятий, соблюдение требований Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012  «О противопожарном режиме», наличие отработанного плана эвакуации позволит сохранить жизнь и здоровье персонала при возникновении пожара.

7.2.2 Обеспечение пожарной безопасности

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» №390 от 25.04.2012, ГОСТ  12.1.004-91»Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими утвержденными в установленном порядке строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

По пожарной безопасности процессы подачи и распределения поливочных вод относятся к категории Д.

На строящемся линейном объекте технические системы противопожарной защиты отсутствуют.

Перед началом работ по реконструкции объекта строительно-монтажная организация обязана поставить в известность местные органы пожарной безопасности о сроках проведения работ.

В составе проектируемого линейного объекта нет отдельно стоящих резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, компрессорных станций, влияющих на пожарную безопасность линейного объекта.

Ответственность за организацию в период реконструкции мероприятий  пожарной охраны, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и мер пожарной безопасности  возлагаются на руководство  строительно-монтажной организации и ответственных лиц в строительной бригаде, назначенных приказом по строительно-монтажной  организации. Ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на рабочего, обслуживающего данный участок работы.

При выполнении технологических процессов при строительстве мелиоративной системы и размещения технологического оборудования предусмотрен комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности.

На каждом временном сооружении должны быть вывешены таблички с указанием его назначения, инвентарного номера и фамилии лица, ответственного за его эксплуатацию, противопожарное состояние.

Территория, занятая под вспомогательные строения должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов, изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2.  Расстояния между штабелями (группами) и от них до подсобных сооружений надлежит принимать не менее 24 м.

Заправка топливом агрегатов и механизмов должна проводиться в специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком.

К началу работ по реконструкции должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети.

При работе с трубами следует соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения	пожара и загорания	 труб их следует	 тушить любыми средствами пожаротушения.

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе  более 50 м. Курить на территории строительства разрешается только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения, урнами, ящиками с песком и бочкой с водой.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

На рабочие местах, где применяются или приготавливаются мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

Во временных бытовых помещениях строителей должны находится первичные средства пожаротушения (огнетушители),на площадке смонтированы пожарные щиты.

.Аварийные ситуации (повреждение трубопроводов) в процессе эксплуатации проектируемого объекта не приводят к возникновению пожарной опасности.

8. Основные технико-экономические показатели по планировке территории

Таблица №8.1 Технико-экономические показатели по планировке территории

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | га |  | 7,46 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | - | - |
|  | - объектов общественного обслуживания населения | га | - | - |
|  | - рекреационных зон | га |  |  |
|  | - зоны инженерной инфраструктуры | га |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -зоны планируемого размещения мелиоративной системы в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:100013:1 (входит в состав единого землепользования 34:18:000000:6) | га |  | 7,46 |
| 1.4 | Коэффициент застройки | - |  |  |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | - | - | - |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | 7,46 |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | га | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | га |  | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | - | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел. /га | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | кв. м общей площади квартир | - | - |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв. м общей площади квартир | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда – всего | -«- | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство | кв. м общей площади квартир |  |  |
|  | - всего |  | - | - |
| 4 | Объекты общественного обслуживания населения |  |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | - | - |
|  | всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | всего/1000 чел. | учащ. | - | - |
| 4.3 | Поликлиническое отделение – всего/1000 чел. | посещений в смену | - | - |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | соответст. един. | - | - |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения всего/1000 чел. | кв.м | - | - |
| 4.6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | кв.м | - | - |
| 4.7 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | кв.м | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети |  |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
|  | всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - магистральные дороги | -«- | - | - |
|  | - магистральные улицы | -«- | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 5.3 | Гараж-стоянка для автомобилей |  | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | маш.-мест | - | - |
|  | - временного хранения | -«- | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | м3/час |  | 817,00 |
|  | В том числе техническое водопотребление | м3/час |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
|  | Протяженность | м |  | 2406 |
|  | - подводящий |  |  |  |
|  | Диаметр | мм |  |  |
|  |  | 450 |  | 1340,0 |
|  |  | 315 |  | 1066,0 |
|  | Количество ниток | шт |  | 1 |
| 6.2 | Водоотведение(мощность ОСК) | м3/час |  |  |
|  | Протяженность | м |  |  |
|  | Диаметр | мм |  |  |
|  | Количество ниток | шт |  |  |
| 6.3 | Электропотребление | кВт |  | 25,0 |
|  | Протяженность КЛ 0,4кВ | м |  | 3731,60 |
| 6.4 | Расход газа | м3/час | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение |  | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 6.6 | Инфраструктура связи (потребность в средствах проводной связи) |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  | - |
|  | -телефонизация | №№ |  | - |
|  | - радиофикация | радиоточек |  | - |
|  | - оптический кабель | м |  | ИКБН-Т-А4-6,0 |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории | га | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 6.8 | Благоустройство территории |  |  | Не предусмотрено для проектир. объекта |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | -площадь твердых покрытий | га | - |  |
|  | - площадь озеленения | га |  |  |
| 6.9 | Потребность в иных видах инженерного оборудования |  | - | - |
| 6.10 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 | - | Не предусмотрено для проектир. объекта |
| 7 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта | Млн.руб |  | на следующих стадиях проектирования |

Основные чертежи