ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА - «ДОМ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА»

по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский р-н, п.г.т. Эгвекинот, ул. Ленина.

Стадия проектирования – проектная документация

2021

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Настоящим Техническим заданием определяются объем и порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а так же требования к составу и содержанию материалов  намечаемой хозяйственной деятельности (ОВОС)  строительства объекта  «Дом для граждан старшего возраста» по адресу:  Чукотский  автономный округ, Иультинский р-н,  п.г.т. Эгвекинот, ул. Ленина, подлежащего Государственной экологической экспертизе на всех этапах его жизненного цикла (проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, собственно эксплуатация и вывод из эксплуатации).

Согласно п. 7.9 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 № 194-ФЗ) проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации, является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Заказчиком проектной документации является Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» (АО «ЧТК») Местонахождение: 689202, Россия, Чукотский АО, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Ленина 12

Объектом проектирования является объект капитального строительства является

объект «Дом для граждан старшего возраста»

Участок проектирования площадью 14005.0 м2

Проект представляет собой концепцию дома для граждан старшего возраста с учётом сложных климатических условий.

Для строительства проектируемых сооружений используется земельный участок категории – земли населенных пунктов.

Объект	капитального	строительства,	реализуем	на	сухопутной	территории Арктической зоны Российской Федерации.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – III квартал 2021 г.

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью предотвращения или минимизации воздействий, возникающих на всех этапах жизненного цикла проектируемых объектов и связанных с этим социальных, экономических и иных последствий.

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить оценку современного (фонового) состояния компонентов окружающей среды в районе предполагаемого размещения, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, ресурсов животного мира, рыбных запасов. Описать климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, социально-экономические условия на территории в зоне влияния объектов;

2. Выполнить описание возможных альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности (включая отказ от намечаемой деятельности) с обоснованием выбора предлагаемого варианта реализации проекта, учитывая возможные экологических риски и ограничения;

3.   Рассмотреть возможные факторы негативного воздействия на природную среду, определить количественные характеристики воздействий проектируемых объектов, в том числе при возможных аварийных ситуациях;

4. Разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия при реализации намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду за счет внедрения передовых технологий, схем, способов и оборудования для строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации;

5. Разработать рекомендации по проведению экологического мониторинга и контроля при строительстве,

6.   Выполнить оценку стоимости комплекса природоохранных мероприятий, а также оценку компенсационных выплат за ущерб различным компонентам окружающей среды при реализации проекта;

7. Выявить и описать факторы неопределенности в отношении возможных воздействий на окружающую среду при осуществлении намечаемой деятельности, разработать рекомендации по их устранению.

8.  Обеспечить участие общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС и учет аргументированного (обоснованного) общественного мнения при принятии решения о реализации проекта.

2.  ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОВОС

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, необходимо выявить общественные предпочтения в части реализации решений по проектируемым объектам

С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его учета в проектных решениях, необходимо осуществлять информирование общественности о реализации проекта в период подготовки и проведения ОВОС. При этом могут быть использованы различные механизмы консультаций, включая:

- технические совещания с экспертами и представителями негосударственных и общественных организаций;

-     встречи с общественностью региона;

-	освещение целей и способов реализации проекта в печати и других средствах массовой информации.

В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо:

-	использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди населения и других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных групп принимать в письменном виде;

-	проинформировать население о вынесении на обсуждение Технического задания на проведение ОВОС; о том, где можно ознакомиться с Техническим заданием и принимать замечания и предложения от населения не менее 30 дней путём опубликования объявления об обсуждении в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация проекта. Данные замечания и предложения учитываются при составлении окончательного варианта Технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и должны быть отражены в материалах по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС);

-	на основе Технического задания разработать предварительные материалы ОВОС и проинформировать население и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду о том, где можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, принимать замечания и предложения к предварительным материалам ОВОС не

менее 30 дней;

-	опубликовать объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальных изданиях органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация хозяйственной деятельности, не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений данных материалов. В объявлении указать срок и место доступности материалов ОВОС, дату и место проведения общественных обсуждений;

-	в соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного самоуправления провести общественные обсуждения материалов проектной документации, включая материалов ОВОС.

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую среду может осуществляться путем размещения информации по радио, телевидению, в периодической печати, Интернете и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (в редакции

Постановления Правительства  Российской  Федерации  от  11.06.2020  №  849)  общественные обсуждения, включая представление участниками обсуждения замечаний и предложений, организуются в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,  утвержденным  приказом  Государственного  комитета  Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с использованием средств дистанционного взаимодействия.

3   ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ОВОС

3.1 Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования, инвестиционного проектирования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов;

3.2 Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно- экологических изысканий. При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их устранению.

4   СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОВОС

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации, утвержденным Приказом   Госкомэкологии   РФ   от   16.05.2000   №   372, исследования   по   оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (ОВОС) должны включать следующее:

-	общие сведения о намечаемой хозяйственной деятельности;

-	цель и потребность реализации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

-	характеристику намечаемой хозяйственной и иной деятельности, возможных альтернатив её реализации, включая отказ от реализации намечаемой деятельности («нулевой вариант»);

-	анализ состояния территории (акватории), на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.);

-	описание возможных видов воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернативных вариантов. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности;

-	оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними	социальных   и   экономических   последствий), в   том   числе   оценка

достоверности	прогнозируемых	последствий	намечаемой	инвестиционной деятельности;

-	мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие негативные воздействия, оценку их эффективности и возможности реализации;

-	выявленные    при    проведении    оценки    неопределенности    в    определении воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду;

-	оценку   значимости   остаточных   воздействий   на   окружающую   среду   и   их последствий;

-	предложения по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

-	сведения о   планируемом   информировании   общественности   о   намечаемой хозяйственной деятельности, об общественных обсуждениях, предусматриваемых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду;

-	предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

-	резюме нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов).

В разделах ОВОС необходимо учесть следующее:

4.1 Характеристика района размещения объекта

4.1.1 Сведения об окружающей природной средезональные и региональные особенности территории, климатическая и ландшафтная характеристики, природные процессы; хозяйственное использование территории, включая рациональное природопользование; характеристика видового разнообразия животного мира и растительных сообществ; социально-экономические и демографические условия зоны влияния;

4.1.2 Природно-хозяйственная характеристика территории в зоне воздействия объекта, природная ценность территории, ее историческая, социальная и культурная значимость; наличие особо охраняемых объектов и территорий (заповедники, заказники, водоохранные и заповедные рыбоохранные зоны, зоны санитарной охраны и др.);

4.1.3 Сведения о существующем состоянии и фоновых загрязнениях компонентов окружающей среды;

4.1.4 Территория размещения объектов:

-	видовое разнообразие растительных сообществ (флоры) территории в зоне строительства, наличие особо охраняемых видов растений, в т.ч., занесенных в Красную книгу.

-	характеристика животного мира, биотопических условий, перечень подлежащих особой

охране видов фауны в зоне воздействия объектов, в т.ч., занесенных в Красную книгу.

-	сведения о наличии (отсутствии) в районе размещения объектов зон с особыми условиями использования территории, в частности:

-	особо охраняемых природных территорий (статус, охраняемые виды флоры и фауны, природоохранные направления работы ООПТ);

-	территорий проживания и традиционной деятельности коренных малочисленных народов;

-	объектов культурного наследия, подлежащих охране и др.

4.2 Характеристика намечаемой деятельности

4.2.1 Характеристика предлагаемой технологии строительства и последующей эксплуатации проектируемых объектов и возможных альтернатив реализации намечаемой деятельности;

4.2.2 Оценка потребности в ресурсах – энергетических (электро-, водо-, топливо- тепло-), земельных, материальных, трудовых при реализации намечаемой хозяйственной деятельности;

4.2.3 Технологические    параметры    и    технико-экономические    показатели предлагаемых схем и технологий и возможные альтернативы;

4.3 Прогноз воздействия на компоненты окружающей среды

4.3.1 Воздействие на атмосферный воздух

-	описание планируемых параметров источников выбросов загрязняющих веществ, количественные и качественные показатели выбросов от технологического оборудования, применяемого на всех стадиях жизненного цикла объекта проектирования;

-	проведение расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе;

-	оценка зоны влияния выбросов от объекта с описанием территорий, попадающих в зону влияния;

-	определение возможного ущерба в части загрязнения атмосферного воздуха.

4.3.2 Воздействие физических факторов

-	оценка   возможных   источников   физического   воздействия   на   компоненты окружающей среды, их характеристика

-	оценка уровня воздействия физических факторов;

-	планируемые мероприятия по минимизации воздействия физических факторов на окружающую среду.

4.3.3 Воздействие на поверхностные воды береговых объектов обустройства

-	описание     водных     объектов     в     зоне     планируемой     деятельности, их гидрологические и гидрохимические характеристики;

-	оценка особенностей размещения проектируемых объектов относительно водных объектов, водоохранных и рыбоохранных зон, прибрежных полос, нерестилищ и путей миграции;

-	оценка   воздействия   на   водную   биоту, включая   планктон, ихниофауну   и беспозвоночных, как при проведении строительно-монтажных, так и в период

оценка ущерба водным биоресурсам в периоды строительства и эксплуатации, разработка предложений по компенсации нанесённого ущерба;

-	характеристика    источников    водоснабжения    в    период    строительства    и эксплуатации, обоснование планируемого водопотребления;

-	характеристика сточных вод – планируемые сбросы (объем, вид, количество и концентрация загрязняющих веществ, режим отведения сточных вод), мест отведения, приемников сточных вод, расчет нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ;

-	обоснование    необходимой    степени    очистки    сточных    вод, планируемые технические решения по очистке сточных вод – краткое описание очистных сооружений и установок;

-	планируемые мероприятия по рациональному использованию поверхностных вод и защите их от загрязнения.

-	оценка воздействия при возможных аварийных ситуациях;

-	предложения по планируемым мероприятиям, направленным на минимизацию воздействия на водную биоту, включая орнитофауну.

4.3.4 Геологическая среда и подземные воды

-	оценка геологических, гидрогеологических условий территории;

-	анализ потенциального риска загрязнения грунтовых и подземных вод;

-	оценка риска проявления опасных геологических процессов;

-	предложения по мероприятиям рационального использования недр и охране геологической и гидрогеологической среды и недр;

-	планируемые   мероприятия   по   защите   подземных   вод   от   загрязнения   и рациональному использованию недр (в т. ч. организация мониторинга), капиталовложения, необходимые для реализации этих мероприятий.

4.3.5 Воздействие	отходов	производства	и	потребления	намечаемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды

-	краткая характеристика источников образования отходов на этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности;

-	перечень и характеристика отходов (вид, классы опасности, компонентный состав);

-	расчетные    объемы    образования    отходов    производства    от    намечаемой деятельности; -	проектные решения по временному накоплению отходов, наличие технологий по их	обезвреживанию          и          утилизации,          объемы         и          виды обезвреживаемых/утилизируемых отходов;

-	техническая характеристика объектов, планируемых для размещения отходов (перечень специализированных организаций, сроки эксплуатации объектов, классы опасности принимаемых отходов и др.);

-	планируемые   мероприятия   по   охране   окружающей   среды   от   негативного воздействия отходов.

4.3.6 Воздействие на почвенный покров

-	характеристика   факторов   воздействия   на   почвенный   покров   и   земельные ресурсы;

-	оценка возможности изъятия земель;

-	планируемые      мероприятия      по      сокращению      площади      нарушений, предотвращению загрязнения, рекультивации нарушенных земель.

4.3.7 Воздействие на растительные сообщества

-	прогноз изменений растительности вследствие реализации проекта - видовое

разнообразие, продуктивность и другие таксационные показатели растительности;

| - | определение | функциональной значимости преобладающих растительных |
| --- | --- | --- |
|  | сообществ и деятельности; | оценка изменений значимости при реализации намечаемой |

-	мероприятия     по     сохранению     видового     разнообразия, продуктивности растительных сообществ и компенсации отрицательного воздействия от намечаемой хозяйственной деятельности.

4.3.8 Воздействие на животный мир

-	оценка     факторов, воздействующих     на     животный     мир (техногенное, рекреационное и др. виды воздействий);

-	оценка воздействия на водные биологические ресурсы поверхностных водных объектов суши;

-	оценка   биотопических   условий (мест   размножения, нагула) и   прогноз   их изменений при реализации планируемой деятельности;

-	прогноз изменений в животном мире в результате реализации намечаемой хозяйственной деятельности;

-	планируемые мероприятия по минимизации ущерба, сохранению фауны, ее воспроизводству.

4.3.9 Особо охраняемые природные территории (ООПТ), объекты культурного наследия

-	оценка факторов, действующих на ООПТ (техногенное, рекреационное и др. виды воздействий);

-	планируемые мероприятия по минимизации потенциального воздействия

на ООПТ.

4.3.10 Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций

-	сведения   об   опасном   оборудовании   и   количестве   опасных   веществ   на предприятии;

-	описание    типовых    сценариев    возможных    аварий, оценка    вероятности возникновения аварий;

-	оценка воздействия при аварийных ситуациях и мероприятия при обращении с отходами, образуемыми при ликвидации аварийных ситуаций;

-	мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объектах последствий на экосистему региона.

4.3.11 Резюме нетехнического характера